# 第六章   改善對策研擬與評估

## 6.1改善對策研擬

現階段影響台中港倉儲轉運專區發展因素已如3.4章所述，本專區的問題與分析也於第四章及第五章詳述，本章就針對該專區發展上的問題提出近程、中程對策以為因應。

### 6.1.1近程對策

- 釐清加工出口區管理處及台中港務局的角色定位，檢討成本結構、入區標準及租稅優惠措施，角色定位可以嘗試從二方面來分析；一是加工出口區管理處方面，如果加工出口區管理處定位在『營利者』的角色，除了全部的成本均需轉嫁到使用該專區的廠商外，還必須加上合理的利潤，如此勢必提高入區投資廠商的成本，進而影響廠商進駐投資的意願。若加工出口區管理處定位在『服務者』的角色，只收取必要的成本與費用，則可降低廠商入區成本，增加廠商進駐意願，因此加工出口區管理處應可再深入研究自己角色定位的問題，仔細分析土地租金、公共設施建設費、管理費、入區標準等有關廠商成本與規範是否還有調整的空間以吸引更多廠商進駐。另一是台中港務局方面，台中港務局是國營事業單位，需自負盈虧，年度盈餘需繳交國庫，在性質上是屬於營利機構，且該專區有部分區內土地是台中港務局價購取得，當該專區交由加工出口區管理處代為管理、開發、經營、維護時，基於成本考量勢必顧及損益平衡，委由加工出口區管理處代收的土地租金除了考量公告地價外尚需加上價購成本的分攤，因此使得土地租金降不下來。但若台中港務局定位在提昇國家整體經濟發展的角色，政府若允許台中港務局得以降低廠商租用土地費用折抵年度繳庫金額，應可適度降低廠商租用土地成本，提昇廠商進駐投資的意願。對於本專區土地使用的問題，台中港務局與加工出口區管理處先前已有爭議存在，因此宜由更高層次的政府機關出面協商該專區土地使用的問題，總之不應使本位主義成為該專區發展的絆腳石。

- 政府應積極整合、督促海運業者發展航港EDI應用系統
    港埠作業電腦化是世界潮流所驅，亦是推動港埠發展的政策目標，目前台中港各機構的電腦化層次與鹿特丹、布萊梅、香港、新加坡比較並不高，仍以服務自己為主，對其他的單位如海關、貿易商、金融、航商、貨主、公私交通運輸機構等連線作業明顯不足。為發展台中港倉儲轉運業務，台中港務局積極整合、督促海運業者發展航港EDI應用系統，此航港EDI應用系統應包括下列各項[20]：

貨櫃租賃公司司

船公司

貨櫃追蹤與控制

貨櫃合作使用者

保險公司

（一）貨櫃管理系統（EMS）
    貨櫃管理系統為船公司與貨櫃公司利用EDI 進行資訊交換，內容包括貨櫃追蹤與控制、合約、帳單、貨櫃維修、預測資料、空櫃需求訂購等。其結構如圖26，相關業者包括船公司、保險公司、貨櫃合作使用者及租賃公司等。

圖26   EMS結構圖

（二）貨載資訊系統（CIS）

貨載資訊系統系統提供貨主追蹤其貨櫃及相關託運資料，其架構如圖27所示.此系統雖然有些透過電話查詢，但亦有些是較複雜的電腦雙向查詢網路，此網路提供託運人、受貨人與船公司、海關、港務局、報關行、銀行間的貨載及相關財務資料。透過電腦與作業資料之結合，托運資訊、電子托運、電子帳單為CIS內經常見到之作業。故本系統可讓船公司有更具特色之服務，降低客戶轉換成本及增進組織間之相對效率。

銀行

報關行

貨櫃廠站

託運人

AMS/CIS

海關

攬貨代理

港務局

船公司

圖27   貨載資訊系統架構圖

(三)電腦化貨櫃控制系統(CCS)

電腦化貨櫃控制系統結合電子資訊交換系統(EDI)及無線電資訊傳播系統，可及時(Real time)顯示貨櫃裝卸及儲存狀況。每部橋式起重機藉由有線或無線電傳輸與電腦終端機的各主要架構聯繫，所有的機具(如跨載機)亦可透過無線電傳輸資料。不過所有的資料都必須先儲存於系統中(如櫃號、型式、規格、貨主、目的地、重量…等)。場站中所有的動作皆可由CCS來指揮(如搬運、翻櫃…等)，包括在堆積場中貨櫃的移動搬運動作。為提取壓於下層之貨櫃必需搬移上層貨櫃之類的動作，這種翻移的動作是根據優先順序的編排作業，以減少無謂之搬移動作發生。
    CCS對進口櫃的控制：貨櫃卸至碼頭之前必須經由電子資訊交換系統EDI向CCS報到，以便貨櫃能被電腦自動堆積或編排其位置。一旦貨櫃卸至岸上，理貨人員在橋式起重機下的操作盤或類似器具上將貨櫃之號碼及字首碼鍵入CCS系統。CCS系統即由檔案中核對已報到的貨櫃。一旦系統核對完畢該貨櫃，理貨人員即可再鍵入其他相關資料到電腦檔案中。(如損壞、海關之簽封等)。

(四)智慧型貨櫃儲位管理資訊系統(ICSMIS)
    此系統是一種智慧型電腦系統，模仿中站管理人員解決問題之行為模式，將目前的人工化作業提升為自動化電腦的境界，利用電腦科技，當貨櫃進終站後能自動排放儲位。

- 推動港務局、加工出口區管理處、海關、金融機構聯合行銷
    台中港倉儲轉運專區如果發展順利，應是加工出口區管理處、台中港務局、海關、入區廠商、行庫五贏的局面，尤其運量成長更使台中港務局受益良多，目前該專區行銷情形是加工出口區管理處單獨招商，既然該專區發展對彼此都有實質利益，台中港務局、海關與有意駐區的金融機構實應加入招商行列，共同聯合辦理行銷。

- 先積極引進高科技、高附加價值、高產值、可進行深層次加工的製造業。台中港的轉口運量極少，以大陸只開放福州、廈門為對口港埠，即使台中港納入境外航運中心，對台中港轉口運量的提昇能有多大的幫助實在令人懷疑，以倉儲轉運的作業而言它應該包括倉儲、運輸、發貨等，這些作業以台中港現有的貨櫃集散站及轄區保稅倉庫、發貨中心即可應付裕如，短期內（三年）台中港倉儲轉運專區內的倉儲轉運作業區勢必難以大幅發展，因此必須先積極引進高科技、高附加價值、高產值、可進行深層次加工的製造業，先發展製造業，有了貨源，才會有倉儲轉運，才能吸引遠洋國際航線船舶灣靠。

- 政府機關應改變以往被動的模式，主動由港務局、海關、航商以任務編組的方式成立一個招攬貨源的小組，定期拜訪中部廠商積極爭取貨源由台中港進出，只要有貨源，國際遠洋航線船舶才會停靠。

- 適度修訂「物流中心貨物通關辦法」的規定使得有意從事倉儲轉運的國內、外業者樂意以台灣為倉儲轉運中心，使得我國倉儲轉運運作體系能符合國際規範並與國際倉儲轉運體系相聯結。

### 6.1.2中程對策： 將台中港倉儲轉運專區劃設為自由貿易區，發展加工型及物流配送型倉儲轉運業務。

自由貿易區是在國際商港內劃設一區域，在此區域內的貨物仍視同在國外，海關不予管制。本國貨物運入該區者視同出口，自國外進口進入該區內的貨物不需交付關稅、報關或取得保證即可運入。貨物在此自由貿易區內倉儲、運輸、陳列、拆裝、分類、驗證、標籤、重整、包裝、簡易加工等不需要任何海關手續或出口許可，即可運往其他國家，貨物如運入國內則視同進口。自由貿易區的設立主要目的是作為一個區域內貨物轉運中心及促進國內工業發展，世界各國主要港埠的自由貿易區沒有一定的形式，管理上的法令規章及其設置目的均大不相同，自由貿易區的設置大致上有以下的目的：（1）貨物轉運（2）貨物進口（3） 發展工業。台中港倉儲轉運專區劃設為自由貿易區的目的即在於貨物轉運、貨物進口與發展工業。

## 6.2改善對策評估

在6.1節提出台中港倉儲轉運專區發展的近程、中程對策，本節擬以可行性評估法評估近程、中程對策可行性之高低如表57所示。。

表57   改善對策可行性評估表

| 時程 | 對策 | 分析 | 可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近程對策 | 1、釐清經濟部加工出口區管理處及台中港務局的角色定位，適時檢討成本結構及入區標準。 | 1、土地使用問題可由雙方的共同主管機關協商。 2、公設費、管理費、入區標準可單獨由加工出口區管理處再研議。 | 高 |
|  | 2、政府應積極整合、督促 海運相關業者普及使用EDI及發展航港EDI應用系統 | - 海運業EDI的使用及發展EDI應用系統係海運自動化作業範籌，需賴海運業配合，非政府可獨力完成。 - 業者會視業務發展需要實施EDI系統，政府無法強制業者實施 | 中 |
|  | 3、推動港務局、加工出口區管理處、海關、金融機構聯合招商。 | 對各方均有好處，彼此有合作的空間 | 高 |
|  | 4、先積極引進高科技、高附加價值、高產值、可進行深層次加工的製造業。 | 台灣製造業基礎雄厚，只要條件許可，廠商也希望能根留台灣 | 高 |
|  | 5、港務局、海關、航商聯合成立小組，主動拜訪廠商，爭取貨源 | 只要能去除本位主義及被動心態，必有成效 | 高 |
|  | 6、適度修訂「物流中心貨物通關辦法」使符合國際作業規範 | 本辦法為行政規定，修訂容易，最重要的是要能使我國的倉儲轉運體系與國際倉儲轉運體系相聯結 | 高 |
| 中程對策 | 將台中港倉儲轉運專區劃設為自由貿易區 | 1、可吸引外資。 2、可降低廠商成本，提昇競 爭力。 3、有利於倉儲轉運的發展。 | 高 |