第四章  第一階段問卷調查與特殊交通情境組合之實驗設計

本研究係利用控制實驗的方式蒐集資料，最終目的在於蒐集通勤者逐點路徑決策的動態資料。為取得通勤者在行車導引資訊系統提供交通資訊下的行為特性，本研究的實証分析包含兩階段調查過程，第一階段為一般性的問卷調查；第二階段為動態的控制實驗，以實驗設計的方法針對特殊交通事件及可能影響行為的各項因素進行設計。

所謂一般性問卷，係指以類似敘述性偏好方式所設計的問卷，以此方式取得通勤者個人認知上各交通資訊及因素的重要性及其他各項資訊，可作為實際行為觀察之參考，此外所獲資料亦可做為第二階段動態控制實驗之先驗基礎。問卷內容則於下節中詳述。

4.1第一階段問卷調查與資料整理分析

此節針對第一階段問卷調查目的、問卷設計、問卷調查之實施、資料整理與分析項目及分析結果進行說明。

4.1.1問卷設計與調查

- 調查目的

第一階段問卷調查的主要目的在於對通勤者在資訊影響下之行為特性作初步的瞭解，進而以此資料作為第二階段動態控制實驗的基礎，因此本問卷之主要目的可分為以下三點：

- 對通勤者使用車內導引資訊系統的方式進行瞭解，以作為第二階段樣本分組及控制實驗的基礎。

- 瞭解各項交通資訊對於路線選擇的重要性，據此對模式之變數進行初步的篩選。

- 對各別通勤者之習慣路徑進行初步瞭解，以利第二階段特殊交通事件的實驗設計。

- 問卷設計

依研究性質的不同，問卷可分為許多類型；一般而言可分為結構性問卷與無結構性問卷，而結構性問卷又可分為兩種；包括圖畫指向式與文字指向式，依回答方式的不同，文字指向式可再分為封閉式問卷與開放式問卷。而本研究則採封閉式問卷格式進行問卷設計，即受訪者只要依照本身的想法對問題的答案進行圈選。

問卷內容根據本研究整理之可能影響通勤者路徑選擇行為的因素進行問卷設計；除通勤者屬性外，各項因素，如表4.1.1.a，利用李克特五分量尺度的方法，進行資料的蒐集。

表4.1.1.a第一階段問卷調查探討因素彙整表

| 來源 | 分類 | 因素 |
| --- | --- | --- |
| 通勤者屬性 |  | 年齡、性別、駕駛年資、決策行為機制 |
| 主觀認知因素 |  | 認知之差異性、偏好差異性、路網熟悉度 |
| 旅次屬性 |  | 旅次目的、行駛時段、旅行時間限制、旅次行程 |
| 路網屬性 |  | 路網結構、區域 |
| 交通資訊屬性 | 資訊內容 | 旅行時間、相對位置、行駛區域交通狀況、下一路段交通狀況、前方路口號誌、剩餘號誌化路口數、道路施工、交通事故、道路等級或類別、旅行距離、平均車速、左轉次數 |
|  | 資訊性質 | 資訊可靠度、資訊變動度 |

依據問卷調查目的，本研究第一階段問卷結構共分為六大部份：

- 第一部份：通勤者基本資料

- 第二部份：不同旅次與路網屬性 v.s 使用導引資訊系統傾向

- 第三部分：各項交通資訊與內容 v.s 重要程度

- 第四部份：目前通勤路網及旅次特性

- 第五部份：使用者類型自評

- 第六部份：習慣路徑及進一步實驗的意願，

問卷詳細內容如附錄一所示。以下便分為六部份對問卷內容作簡要介紹：

- 通勤者基本資料

通勤者基本資料包括性別、年齡、教育程度、實際開車經驗、收聽路況廣播的習慣和導引資訊系統使用類型等資料；此部份資料設計為用以分析個人社經特性對使用導引資訊系統的方式是否具有顯著的影響，根據此可得知是否有某特定族群會有某些行為趨勢，由此可決定本研究在進行模式校估時是否必須對樣本進行市場區隔。而通勤者對導引資訊系統的使用方式，本研究依通勤者對車內導引資訊系統之依賴程度分為五級：

- 積極類型：完全依賴導引資訊系統

- 稍微積極類型：主要依據導引資訊系統，另以自己的經驗為輔

- 中庸類型：導引資訊系統及經驗各半

- 謹慎（保守）類型：以自己的經驗為主要依據，導引資訊系統為輔

- 消極類型：純以自己的經驗為主要依據。

- 決策行為機制

此部份分為使用時機及傾向和決策行為機制兩部份；第一部份通勤者針對行前與途中兩不同狀況，勾選其使用導引資訊系統的意願與方式，利用此資料可分析通勤者行前與行駛途中，使用導引資訊系統的意願與方式是否有顯著差異。第二部份則在主觀認知因素、旅次屬性與路網屬性不同的狀況下，受訪者對使用導引資訊系統的方式進行圈選；如此可獲得各種狀況造成通勤者使用導引資訊系統類型變動程度的資訊。其中路網特性包括路網結構、區域和路網熟悉度；旅次特性包括旅次目的、行駛時段、時間限制和旅次行程；主觀認知因素則包括認知之差異性與偏好差異性；此部份資料用以分析在不同的狀況下，通勤者使用導引資訊系統的方式為何是否有顯著的差異；並藉此找出影響通勤者使用車內導引資訊系統傾向之路網與旅次因素為何。

- 影響路線決策之因素

問卷之第三部份主要在於取得不同狀況下通勤者認知之各項交通資訊內容及資訊性質的重要性；在此將各項資訊之重要程度分為五級，由受訪者分別在三種不同假設狀況下進行勾選。此部份資料用以分析在熟悉地區下之通勤旅次與非通勤旅次，其各資訊的重要程度是否具有顯著差異；以及在熟悉地區與非熟悉地區之非通勤旅次，其各項資訊的重要程度是否具有顯著差異。此外亦可用以進行各影響因素的因素分析（factor analysis）以及通勤者的群落分析（cluster analysis）。

- 目前通勤路網及旅次特性

此部份資料除作為通勤者通勤型態的分類外，亦應用於分析通勤者使用導引資訊系統的方式是否與其通勤特性有關。

- 使用者類型自評

此部份資料則用以分析通勤者在不瞭解與較為瞭解車內導引資訊系統的情況下，其所認知之使用導引資訊系統的方式是否具有顯著的不同。

- 習慣路徑及進一步實驗的意願

通勤者習慣路徑的資料可作為第二階段動態控制實驗的參考，據此進行各項特殊交通事件的實驗設計。

- 問卷調查

一般以調查的方式來蒐集資料的方法，包括透過訪問員的當面訪問、電話訪問與郵寄問卷等三種方式來進行調查。此三種方法各有其優缺點，亦各有其不同之適用狀況。

車內導引資訊系統目前於國內尚未普及，本研究慮及一般民眾對系統尚不熟悉，為確保受訪者瞭解問卷內容以得到正確性較高之資料，故決定以調查員訪談方式進行資料蒐集，當受訪者對填答的問題有不瞭解的地方，可以由調查員當場說明。

4.1.2第一階段問卷調查資料分析

第一階段問卷屬傳統的一般性問卷，即以類似敘述性偏好方式設計之靜態問卷。回收問卷共270份，有效問卷260份，有效率為96%。無效問卷判別依據在於對各選項有重複勾選、漏填或所勾選之選項無法辨識者。為獲得所需資訊，本研究根據資料之性質進行不同之統計檢定，包括t檢定、F檢定與卡方獨立性檢定等。本研究欲利用此階段所取得的資料作為第二階段動態控制實驗的先驗基礎。

此章節共分為樣本特性分析、使用類型自評與社經特性卡方檢定、決策行為機制分析、各交通資訊內容與性質重要性之因子分析、交通資訊內容之因素分析及樣本之群落分析。各部份資料配合之分析方式與預期分析所獲資訊如表4.1.1.b所述，而此階段分析結果請詳見下列各小節之說明：

表4.1.1.b第一階段問卷資料配合之分析方法與預期分析所獲資訊表

| 資料項目 | 分析方法 | 預期獲得資訊 |
| --- | --- | --- |
| 通勤者基本資料 | 簡單統計分析 | 瞭解樣本分佈比例 |
|  | 卡方獨立性檢定 | 社經特性與系統使用類型是否相關 |
| 決策行為機制 | 相依樣本t檢定 | 不同狀況下，使用系統的方式是否具有顯著差異 |
|  | 獨立樣本t檢定 | 瞭解何種狀況所造成之系統使用類型差異性最大 |
| 影響路線決策之因素 | 相依樣本t檢定 | 資訊重要性於不同環境是否具顯著差異 |
|  | 因素分析 | 交通資訊內容分類 |
|  | 群落分析 | 通勤者分群 |
| 目前通勤路網及旅次特性 | 簡單統計分析 | 瞭解樣本分佈比例 |
|  | 卡方獨立性檢定 | 通勤與行為特性與系統使用類型是否相關 |
| 使用者類型自評 | 相依樣本t檢定 | 系統熟悉度是否影響使用系統類型 |
| 習慣路徑及進一步實驗的意願 | 簡單統計分析 | 瞭解習慣路徑分佈 |

4.1.2.1樣本特性分析

- 社經特性分析

社經特性項目包括通勤者之性別、年齡、教育程度、實際開車經驗和收聽路況廣播習慣，其彙整結果如表4.1.2所示：

本研究第一階段的調查對象為自小客車通勤者；有效樣本中男性佔大部份，共78.5%；年齡層主要分佈在21歲到50歲之間約佔95%；教育程度以大專居多約佔73%，實際開車經驗則以5年以上所佔比例最大。

表4.1.2樣本社經特性分佈比例表

| 項目 |  | 分佈比例 |
| --- | --- | --- |
| 性別 | 男性 | 78.5% |
|  | 女性 | 21.5% |
| 年齡 | 20歲以下 | 3.1% |
|  | 21-30歲 | 64.6% |
|  | 31-40歲 | 21.5% |
|  | 41-50歲 | 9.6% |
|  | 51歲以上 | 1.2% |
| 教育程度 | 高中（職） | 4.6% |
|  | 大專 | 73.5% |
|  | 研究所以上 | 21.9% |
| 實際開車經驗 | 6個月以下 | 10.8% |
|  | 大約一年 | 7.3% |
|  | 1-2年 | 14.2% |
|  | 2-3年 | 11.9% |
|  | 3-4年 | 9.2% |
|  | 4-5年 | 4.6% |
|  | 5年以上 | 41.9% |

- 通勤特性分析

表4.1.3顯示本階段樣本之通勤特性分佈，在通勤時間性質主要以固定時間與彈性時間佔絕大部份，各約47%。簽到規定集中在必須準時與無硬性規定兩類。

表4.1.3通勤特性分佈比例表

| 通勤時間性質 | 固定時間 | 47.9% |
| --- | --- | --- |
|  | 輪班制 | 1.6% |
|  | 彈性時間 | 48.9% |
|  | 其他 | 1.6% |
| 簽到（打卡）規定 | 必須準時 | 50.3% |
|  | 允許遲到 | 17.6% |
|  | 無硬性規定 | 32.0% |

- 行為特性分析

此部份結果顯示大部份通勤者皆有收聽路況廣播之習慣，約佔83%；而於通勤途中經常會另外處理其他事物者則佔較少比例僅佔13%；至於到達目的地之理想時間，傾向於提早到達目的地之通勤者佔大部份；其分佈比例如圖4.1.1.a-c所示。而由圖4.1.1.d中可知，期望提早到達目的地之通勤者，提早到達的時間則以10分鐘為最多，其次為5分鐘。

表4.1.4行為特性分佈比例表

| 收聽廣播習慣 | 常聽 | 37.7% |
| --- | --- | --- |
|  | 偶而 | 44.6% |
|  | 甚少或無 | 17.7% |
| 通勤途中另外停等處理其他事情 | 經常 | 13.1% |
|  | 偶而 | 39.6% |
|  | 甚少或無 | 47.3% |
| 理想到達時間 | 準時到達 | 32.3% |
|  | 提前到達 | 64.5% |
|  | 延後到達 | 3.3% |

圖4.1.1.a收聽廣播習慣比例圖   圖4.1.1.b通勤途中停等比例圖

圖4.1.1.c理想到達時間分佈比例圖

圖4.1.1.d理想到達時間與通勤者比例關係圖

由表4.1.5中我們可以得知通勤者在通勤途中會有其特定避免行駛的路段，其中巷道與路邊停車多之路段所佔比例最高，皆為46.5%。其分佈比例如圖4.1.2所示，顯示通勤者最不喜行駛於巷道及路邊停車多之路段上。

根據表4.1.6可知，第一階段問卷調查之樣本對於台北地區路網之熟悉度，熟悉部份以上路線佔絕大部份，約85%，由此可知通勤者對其每日所行走之路網皆有一定之熟悉度。而對於熟悉路線上之交通狀況及道路狀況其熟悉度亦偏高，不熟悉者僅佔極小部份。其分佈比例如圖4.1.3。

表4.1.5通勤途中避免行駛路段分佈比例表

| 避免行駛路段 | 佔樣本比率 |
| --- | --- |
| 巷道 | 46.5% |
| 路邊停車多 | 46.5% |
| 道路形狀不規則 | 27.7% |
| 彎繞路徑 | 39.6% |
| 其他 | 18.5% |

圖4.1.2通勤途中避免行駛路段比例圖

表4.1.6通勤路網、交通及道路狀況熟悉度彙整表

| 特性 | 熟悉度 | 比率 |
| --- | --- | --- |
| 路網結構 | 知悉大部份路線 | 52.7% |
|  | 知悉部份路線 | 32.7% |
|  | 不太熟悉 | 11.9% |
|  | 僅熟悉單一路線 | 2.7% |
| 交通狀況 | 熟悉大部份路線 | 58.8% |
|  | 熟悉部份路線 | 36.2% |
|  | 不太熟悉 | 5.0% |
| 道路狀況 | 熟悉大部份路線 | 61.2% |
|  | 熟悉部份路線 | 35.8% |
|  | 不太熟悉 | 3.1% |

圖4.1.3路網熟悉度比例圖

4.1.2.2系統使用類型與社經特性獨立性檢定

由通勤者使用導引資訊系統類型之統計結果，如表4.1.7，消極類型僅佔1.9%，顯示大部份通勤者皆有使用導引資訊系統之意願。其中又以稍微積極類型所佔的比率最高，約40.4%；分佈如圖4.1.4。

表4.1.7車內導引資訊系統使用類型統計表

| 使用導引資訊系統類型 | 比率 |
| --- | --- |
| 積極類型 | 2.3% |
| 稍微積極類型 | 40.4% |
| 中庸類型 | 38.8% |
| 謹慎（保守）類型 | 16.5% |
| 消極類型 | 1.9% |

圖4.1.4車內導引資訊系統使用類型分佈比例圖

利用受訪者認為自己可能使用導引資訊系統的方式，與各項社經特性、通勤特性與行為特性進行卡方獨立性檢定，藉此瞭解是否有特定的族群會有特定的行為趨勢。如表4.1.8所示：結果顯示社經特性、通勤特性和行為特性與通勤者使用導引資訊系統的方式之間是互相獨立的，表示其沒有相關性存在。即通勤者之社經、通勤與行為特性並不影響使用車內導引資訊系統的傾向。

表4.1.8使用類型與社經、通勤、行為特性卡方檢定結果彙整表

| 社經特性 | 使用類型自評 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | Sig.(2-tailed) |
| 性別 | 3.864 | 0.425 |
| 年齡 | 16.656 | 0.408 |
| 職業 | 7.455 | 0.826 |
| 教育程度 | 7.921 | 0.441 |
| 實際開車經驗 | 32.075 | 0.125 |
| 通勤性質 |  |  |
| 通勤時間性質 | 8.003 | 0.785 |
| 通勤簽到規定 | 2.911 | 0.940 |
| 行為特性 |  |  |
| 收聽廣播習慣 | 13.225 | 0.104 |
| 通勤途中另外停等處理其他事情 | 7.073 | 0.529 |
| 理想到達時間 | 4.375 | 0.824 |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

4.1.2.3決策行為機制分析

此節分為二部份進行相依樣本的t檢定，第一部份進行檢測問卷填寫前與問卷填寫後，受訪者認為自己可能使用導引資訊系統的方式是否有差異性；並進行行前與途中使用導引資訊系統的意願與方式之檢定。第二部份則檢定在不同的狀況下，通勤者使用導引資訊系統的方式是否具有顯著差異；此部份又分為路網特性、旅次特性與主觀認知因素。

檢定結果，如表4.1.9，顯示通勤者使用導引資訊系統的意願與方式，不會因行前或在行駛途中而異，即通勤者使用導引資訊系統的意願與方式，不管在行前或行駛途中皆是相同的。此部份檢定結果亦顯示受訪者在填寫問卷前後，其認為可能使用導引資訊系統的方式具有顯著差異性；由此可推斷對於導引資訊系統的熟悉度會影響通勤者使用導引資訊系統的方式。

表4.1.9行前與途中使用意願與方式差異性檢定結果彙整表

|  | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | t值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用類型 | 260 | 2.0808 | 0.9075 | -3.460 | 0.001* |
| 類型自評 | 260 | 2.2462 | 0.8249 |  |  |
| 行前使用意願 | 260 | 1.5346 | 0.9720 | -1.515 | 0.131 |
| 途中使用意願 | 260 | 1.6346 | 0.8706 |  |  |
| 行前使用方式 | 260 | 2.25 | 0.9681 | 1.544 | 0.124 |
| 途中使用方式 | 260 | 2.1654 | 0.8829 |  |  |

註：1代表使用強度最弱；5代表使用強度最強

*表示接受對立假設，即具顯著差異

第二部份則分路網特性、旅次特性與主觀認知因素進行在不同狀況下，通勤者使用導引資訊系統的方式是否有差異。以下便分為三部份進行說明：

- 路網特性

此部份結果顯示，如表4.1.10，在路網結構複雜與路網結構簡單這兩種狀況下，通勤者使用導引資訊系統的傾向具有顯著的差異；在結構複雜的路網下通勤者會偏向於依賴導引資訊系統。但在城市地區、郊區與高速公路這三種狀況下，通勤者使用傾向則不具差異性，顯示通勤者不會因此而有不同的行為。路網熟悉度方面，熟悉地區與不熟悉地區亦會造成通勤者行為的不同；通勤者在不熟悉地區駕車會偏向於依賴導引資訊系統。

既然路網結構和路網熟悉度皆會造成通勤者行為上的差異，因此針對此兩因素分析其造成的差距是否具有顯著差異；進行使用傾向差異平均值的t檢定，結果顯示，如表4.1.11，路網熟悉度造成通勤者的行為差異顯著大於路網結構，即路網屬性當中以路網熟悉度對通勤者使用車內導引資訊系統傾向的影響最大。

表4.1.10路網特性與使用類型相依樣本t檢定結果彙整表

| 路網特性 |  | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | t值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路網結構 | 路網結構複雜 | 260 | 2.6077 | 1.0134 | 8.385 | 0.000* |
|  | 路網結構簡單 | 260 | 1.8538 | 0.9912 |  |  |
| 區域 | 城市地區 | 260 | 2.254 | 0.993 | -0.85 （F值） | 0.427 |
|  | 郊區 | 260 | 2.346 | 1.007 |  |  |
|  | 高速公路 | 260 | 2.346 | 1.151 |  |  |
| 路網熟悉度 | 熟悉地區 | 260 | 1.3308 | 1.1073 | 16.191 | 0.000* |
|  | 不熟悉地區 | 260 | 2.8846 | 0.9186 |  |  |

註：1代表使用強度最弱；5則代表使用強度最強

*表示接受對立假設，即具顯著差異

表4.1.11使用類型差異獨立樣本t檢定結果彙整表

| 路網特性 | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | t值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熟悉地區與不熟悉地區使用差異 | 260 | 1.9308 | 1.0374 | 8.928 | 0.000* |
| 簡單路網與複雜路網使用差異 | 260 | 1.3615 | 0.9005 |  |  |

註：*表示接受對立假設，即具顯著差異

- 旅次特性

此部份結果顯示，如表4.1.12，旅次目的的不同、行駛時段的不同、行程是否具有時間壓力和旅次行程的簡單與複雜皆會造成通勤者使用導引資訊系統傾向的顯著差異；故進一步針對其造成之差距進行分析，發現這些不同的狀況下，其行為的不同是沒有顯著差異的。表示四個因素造成行為的差異是相當的，如表4.1.13。

表4.1.12旅次特性與使用類型相依樣本t檢定結果彙整表

| 旅次特性 |  | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | t值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅次目的 | 例行通勤路次 | 260 | 1.4423 | 1.1627 | 9.693 | 0.000* |
|  | 非例行通勤旅次 | 260 | 2.2846 | 0.9999 |  |  |
| 行駛時段 | 交通尖峰時段 | 260 | 2.4269 | 1.0538 | 7.940 | 0.000* |
|  | 交通離峰時段 | 260 | 1.7077 | 1.0054 |  |  |
| 時間限制 | 有時間壓力 | 260 | 2.55 | 1.0624 | 8.459 | 0.000* |
|  | 沒有時間壓力 | 260 | 1.7577 | 1.0467 |  |  |
| 旅次行程 | 簡單行程 | 260 | 1.6 | 1.1397 | 8.815 | 0.000* |
|  | 複雜行程 | 260 | 2.3769 | 1.0154 |  |  |

註：1代表使用強度最弱；5則代表使用強度最強

*表示接受對立假設，即具顯著差異

表4.1.13使用類型差異單因子變異數分析結果彙整表

| 路網特性 | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | F值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通勤與非通勤旅次使用差異 | 260 | 1.335 | 0.942 | 1.33 | 0.262 |
| 簡單與複雜路網使用差異 | 260 | 1.327 | 0.941 |  |  |
| 有時間壓力與沒有時間壓力使用差異 | 260 | 1.400 | 0.971 |  |  |
| 簡單行程與複雜行程使用差異 | 260 | 1.269 | 1.004 |  |  |

註：*表示接受對立假設，即具顯著差異

- 主觀認知因素

主觀認知因素方面，如表4.1.14，結果顯示當導引資訊系統提供的資訊與通勤者經驗不符合時，通勤者會顯著的偏向於不使用導引資訊系統；而當提供的資訊與通勤者的偏好有差異時，通勤者亦會顯著的偏向於不使用導引資訊系統。由此可知通勤者本身的經驗與偏好會對行為造成影響；上述結果反應出通勤者對本身經驗的信賴程度高於對系統的信賴，且不因系統提供的資訊與偏好不符合而放棄本身的偏好路徑。

表4.1.14主觀認知因素與使用類型相依樣本t檢定結果彙整表

| 主觀認知因素 |  | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | t值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 認知之差異性 | 與經驗不符 | 260 | 1.6885 | 0.9042 | -9.119 | 0.000* |
|  | 與經驗符合 | 260 | 2.4423 | 1.0729 |  |  |
| 偏好差異性 | 與偏好有差異 | 260 | 1.7308 | 0.8900 | -10.810 | 0.000* |
|  | 與偏好符合 | 260 | 2.5462 | 1.0553 |  |  |

註：1代表使用強度最弱；5則代表使用強度最強

*表示接受對立假設，即具顯著差異

4.1.2.4各交通資訊與性質重要性之因子分析

此節分兩部份進行分析，第一部份針對熟悉路網中各項資訊的重要程度，在通勤與非通勤旅次之下是否具有顯著差異進行分析。第二部份則分析在熟悉路網與不熟悉路網之下，各項資訊的重要程度是否有顯著的差異。藉此瞭解通勤者在不同旅次目的與不同環境之狀況下，對各項交通資訊的重視程度是否具有明顯差異。

根據第一部份的結果，如表4.1.15，具顯著差異的交通資訊包括旅行時間、行駛區域交通狀、下一路段交通狀況、交通事故與道路施工等五種交通資訊，其餘交通資訊皆未達到顯著水準。進一步比較各交通資訊的平均重要程度，如圖4.1.5；發現相對平均重要程度較高之交通資訊，皆達到顯著水準。而未達到顯著水準之交通資訊其相對重要程度皆較低。因此本研究依此性質對各項交通資訊內容進行分類，如下所示：

- 相對重要性較高，且差異顯著：此類資訊之重要性相對較高，且在通勤與非通勤旅次中其重要性有明顯的差異；顯示此類交通資訊較受通勤者重視，且在通勤旅次之重要性顯著高於非通勤旅次；包括行駛區域交通狀、下一路段交通狀況、交通事故與道路施工等五種交通資訊。

- 相對重要性較低，且顯著差異：此類資訊之相對重要性較低，且在通勤與非通勤旅次中其重要性有明顯的差異；顯示駕駛者會因是否為通勤旅次改變對此類資訊的重視程度；12項交通資訊內容當中僅有旅行時間屬此類。

- 相對重要性較低，且差異不顯著：此類資訊內容之重要性相對較低，且在通勤與非通勤旅次中其重要性沒有明顯差異；此類資訊屬通勤者認為較不重要的資訊，包括相對位置、前方路口號誌、剩餘號誌化路口數、道路等級或類別、旅行距離、平均車速與左轉次數等各項資訊。

此外由表4.1.15中可得知，資訊可靠度與資訊變動度其相對重要程度最高，顯示此兩項資訊性質對於通勤者是屬於相當重要的因素，且其重要程度不會因旅次目的的不同而有所差異。代表此兩項資訊性質在通勤與非通勤旅次中皆扮演著相當重要的角色。

而第二部份分析結果顯示，所有資訊的重要程度在熟悉地區與不熟悉地區之下皆具有顯著差異；十二項交通資訊內容與兩項交通資訊性質，在非熟悉路網之重要程度皆顯著高於熟悉路網；此反應當通勤者行駛於非熟悉路網時對交通資訊之重視程度顯著提高，此再次驗證路網熟悉度之重要性，如表4.1.16所示。

表4.1.15通勤、非通勤旅次交通資訊之重要性差異檢定結果彙整表

| 資訊內容 |  | 樣本數 |  | 平均值 |  | 標準差 |  | t值 |  | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅行時間 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.0423 |  | 1.0985 |  | -2.788 |  | 0.006* |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.2346 |  | 1.2955 |  |  |  |  |
| 相對位置 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.1038 |  | 1.0658 |  | 0.837 |  | 0.403 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.0538 |  | 1.1546 |  |  |  |  |
| 行駛區域交通狀況 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.5846 |  | 1.0118 |  | -2.406 |  | 0.017* |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.7308 |  | 1.0675 |  |  |  |  |
| 下一路段交通狀況 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.4962 |  | 1.0453 |  | -3.325 |  | 0.001* |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.6962 |  | 1.1098 |  |  |  |  |
| 前方路口號誌 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.0846 |  | 1.1627 |  | -1.865 |  | 0.063 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.2038 |  | 1.1923 |  |  |  |  |
| 剩餘號誌化路口數 | 非通勤旅次 | 260 |  | 2.7731 |  | 1.1349 |  | -1.173 |  | 0.242 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 2.8423 |  | 1.0985 |  |  |  |  |
| 道路施工 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.7885 |  | 1.0386 |  | -2.491 |  | 0.013* |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.9192 |  | 1.0998 |  |  |  |  |
| 交通事故 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.9077 |  | 1.0504 |  | -3.301 |  | 0.001* |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 4.0692 |  | 1.0883 |  |  |  |  |
| 道路等級或類別 | 非通勤旅次 | 260 |  | 2.9154 |  | 1.0907 |  | -0.966 |  | 0.335 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 2.9654 |  | 1.0846 |  |  |  |  |
| 旅行距離 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.0692 |  | 1.0668 |  | 0.376 |  | 0.707 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.0462 |  | 1.1140 |  |  |  |  |
| 平均車速 | 非通勤旅次 | 260 |  | 3.1154 |  | 1.0518 |  | -2.600 |  | 0.10 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 3.2538 |  | 1.1645 |  |  |  |  |
| 左轉次數 | 非通勤旅次 | 260 |  | 2.7192 |  | 1.1831 |  | -0.365 |  | 0.715 |
|  | 通勤旅次 | 260 |  | 2.7385 |  | 1.2337 |  |  |  |  |
| 資訊性質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊可靠度 | 非通勤旅次 | 260 | 3.8645 |  | 1.0839 |  | 0.510 |  | 0.610 |  |
|  | 通勤旅次 | 260 | 3.8423 |  | 1.1331 |  |  |  |  |  |
| 資訊變動度 | 非通勤旅次 | 260 | 3.8038 |  | 1.0744 |  | -0.369 |  | 0.712 |  |
|  | 通勤旅次 | 260 | 3.8231 |  | 1.1285 |  |  |  |  |  |

註：資訊重要程度 1:不重要  5:很重要

*表示接受對立假設，即具顯著差異

表4.1.16熟悉、非熟悉地區交通資訊之重要性差異檢定結果彙整表

| 資訊內容 |  | 樣本數 | 平均值 | 標準差 | t值 | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅行時間 | 非熟悉路網 | 260 | 3.8154 | 1.0566 | 10.638 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.0423 | 1.0985 |  |  |
| 相對位置 | 非熟悉路網 | 260 | 3.9962 | 0.9279 | 12.360 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.1038 | 1.0658 |  |  |
| 行駛區域交通狀況 | 非熟悉路網 | 260 | 4.0423 | 0.9186 | 7.302 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.5846 | 1.0118 |  |  |
| 下一路段交通狀況 | 非熟悉路網 | 260 | 3.9731 | 0.9317 | 8.253 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.4962 | 1.0453 |  |  |
| 前方路口號誌 | 非熟悉路網 | 260 | 3.4538 | 1.1632 | 5.602 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.0846 | 1.1627 |  |  |
| 剩餘號誌化路口數 | 非熟悉路網 | 260 | 3.2885 | 1.1447 | 8.125 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 2.7731 | 1.1349 |  |  |
| 道路施工 | 非熟悉路網 | 260 | 4.1000 | 0.9734 | 5.404 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.7885 | 1.0386 |  |  |
| 交通事故 | 非熟悉路網 | 260 | 4.1269 | 0.9996 | 3.921 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.9077 | 1.0504 |  |  |
| 道路等級或類別 | 非熟悉路網 | 260 | 3.4500 | 1.0840 | 9.255 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 2.9154 | 1.0907 |  |  |
| 旅行距離 | 非熟悉路網 | 260 | 3.7423 | 0.9976 | 9.715 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.0692 | 1.0668 |  |  |
| 平均車速 | 非熟悉路網 | 260 | 3.5385 | 1.1091 | 7.479 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.1154 | 1.0518 |  |  |
| 左轉次數 | 非熟悉路網 | 260 | 3.1115 | 1.2609 | 6.572 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 2.7192 | 1.1831 |  |  |
| 資訊性質 |  |  |  |  |  |  |
| 資訊可靠度 | 非熟悉路網 | 260 | 4.3000 | 0.9395 | 8.017 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.8654 | 1.0839 |  |  |
| 資訊變動度 | 非熟悉路網 | 260 | 4.2308 | 0.9427 | 8.266 | 0.000* |
|  | 熟悉路網 | 260 | 3.8038 | 1.0744 |  |  |

註：資訊重要程度 1:不重要  5:很重要

*表示接受對立假設，即具顯著差異

5

圖4.1.5熟悉地區交通資訊平均重要程度分佈圖

4.1.2.5交通資訊之因素分析

此節利用問卷第三部份資料，分為熟悉地區通勤旅次、熟悉地區非通勤旅次和非熟悉地區旅次，對交通資訊內容分別進行因素分析；因素之選取以特徵值大於1為原則，並根據各因素所包含因子之特性進行因素命名；進而探討在此三種不同狀況下通勤者對各交通資訊內容之認知是否有差異。

因素分析結果顯示，如表4.1.17-19，熟悉地區之通勤與非通勤旅次之各因素的交通資訊組成是相同的，而非熟悉地區旅次之各因素的交通資訊組成則不同；顯示駕駛者在不熟悉路網下，對交通資訊的認知與在熟悉路網下具有差異性。

表4.1.17熟悉地區通勤旅次交通資訊因素分析結果彙整表

| 因素 變數名稱 | 因素一 （沿途交通狀況） | 因素二 （特殊交通事件） | 因素三 （旅行時間） |
| --- | --- | --- | --- |
| 剩餘號誌化路口數 | 0.81275 |  |  |
| 旅行距離 | 0.79052 |  |  |
| 道路等級或類別 | 0.78782 |  |  |
| 左轉次數 | 0.76337 |  |  |
| 平均車速 | 0.69091 |  |  |
| 下一路段交通狀況 |  | -0.86197 |  |
| 交通事故 |  | -0.84867 |  |
| 道路施工 |  | -0.84486 |  |
| 行駛區域交通狀況 |  | -0.80060 |  |
| 前方路口號誌 |  | -0.69489 |  |
| 旅行時間 |  |  | 0.84322 |
| 相對位置 |  |  | 0.72634 |
| 特徵值 | 5.40247 | 1.70945 | 1.03407 |
| 個別百分比 | 45.0 | 14.2 | 8.6 |
| 累積百分比 | 45.0 | 59.3 | 67.9 |

表4.1.18熟悉地區非通勤旅次交通資訊因素分析結果彙整表

| 因素 變數名稱 | 因素一 （沿途交通狀況） | 因素二 （特殊交通事件） | 因素三 （旅行時間） |
| --- | --- | --- | --- |
| 剩餘號誌化路口數 | 0.83169 |  |  |
| 左轉次數 | 0.81384 |  |  |
| 道路等級或類別 | 0.81122 |  |  |
| 旅行距離 | 0.74171 |  |  |
| 平均車速 | 0.64434 |  |  |
| 行駛區域交通狀況 |  | -0.83681 |  |
| 下一路段交通狀況 |  | -0.83316 |  |
| 交通事故 |  | -0.83160 |  |
| 道路施工 |  | -0.83146 |  |
| 前方路口號誌 |  | -0.62926 |  |
| 旅行時間 |  |  | 0.85041 |
| 相對位置 |  |  | 0.77113 |
| 特徵值 | 5.36727 | 1.63304 | 1.08385 |
| 個別百分比 | 44.7 | 13.6 | 9.0 |
| 累積百分比 | 44.7 | 58.3 | 67.4 |

表4.1.19非熟悉地區旅次交通資訊因素分析結果彙整表

| 因素 變數名稱 | 因素一 （特殊交通事件） | 因素二 （沿途交通狀況） | 因素三 （號誌狀況） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行駛區域交通狀況 | 0.84669 |  |  |
| 交通事故 | 0.82577 |  |  |
| 道路施工 | 0.78043 |  |  |
| 下一路段交通狀況 | 0.77183 |  |  |
| 相對位置 | 0.73469 |  |  |
| 旅行時間 | 0.63405 |  |  |
| 左轉次數 |  | 0.81453 |  |
| 平均車速 |  | 0.80915 |  |
| 道路等級或類別 |  | 0.77631 |  |
| 旅行距離 |  | 0.75375 |  |
| 剩餘號誌化路口數 |  |  | -0.80493 |
| 前方路口號誌 |  |  | -0.74994 |
| 特徵值 | 5.42131 | 1.65654 | 1.00471 |
| 個別百分比 | 45.2 | 13.8 | 8.4 |
| 累積百分比 | 45.2 | 59.0 | 67.4 |

4.1.2.6樣本群落分析

此節利用問卷第三部份資料，進行樣本的分群；採用非層次集群方法之K平均法。對熟悉地區通勤旅次、熟悉地區非通勤旅次與非熟悉地區旅次分別進行群落分析；分群後依各群性質將各群別命名為資訊倚重群、資訊中立群與資訊消極群。

以下則分別針對不同狀況下之各分群進行樣本社經特性、行為特性之卡方獨立性檢定，以瞭解各群別是否與社經特性或與行為特性相關，如此可反應各分群中是否有特定族群存在；另外進行各群別與導引資訊系統使用類型之獨立樣本單因子變異數分析，以瞭解各群別使用導引資訊系統的類型是否有顯著差異。

卡方獨立性檢定結果顯示，僅非熟悉地區旅次之分群與通勤者的實際駕駛經驗具相關性；三區之群別與其餘社經特性與行為特性皆不具相關性，因此並沒有特定族群會存在於某固定分群當中，詳細數據如表4.1.20與表4.1.21所示。

表4.1.22結果顯示三區各分群使用導引資訊系統的方式皆具有顯著的差異；進一步由表中可得知認為交通資訊較重要的群別，對導引資訊系統的依賴程度較高，其次為資訊中立群與資訊消極群，此與先驗知識相符合；顯示透過問卷中由通勤者主觀進行分類與利用所蒐集資料進行分類的群別其性質是相同的。

表4.1.20群別與社經特性之卡方檢定結果彙整表

|  | 熟悉地區通勤旅次 |  | 熟悉地區非通勤旅次 |  | 非熟悉地區旅次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | P-Value | Chi-Square | P-Value | Chi-Square | P-Value |
| 性別 | 3.056 | 0.217 | 4.748 | 0.093 | 0.123 | 0.940 |
| 年齡 | 10.691 | 0.220 | 5.721 | 0.678 | 10.435 | 0.236 |
| 教育程度 | 4.838 | 0.304 | 3.750 | 0.441 | 1.436 | 0.838 |
| 實際駕駛經驗 | 16.643 | 0.164 | 12.025 | 0.444 | 26.896 | 0.008* |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

表4.1.21群別與行為特性之卡方檢定結果彙整表

|  | 熟悉地區通勤旅次 |  | 熟悉地區非通勤旅次 |  | 非熟悉地區旅次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | P-Value | Chi-Square | P-Value | Chi-Square | P-Value |
| 收聽廣播習慣 | 5.929 | 0.205 | 1.775 | 0.777 | 4.352 | 0.360 |
| 通勤途中另外停等處理其他事情 | 6.834 | 0.145 | 4.235 | 0.375 | 5.212 | 0.266 |
| 理想到達時間 | 1.685 | 0.793 | 2.536 | 0.638 | 1.576 | 0.813 |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

表4.1.22群別與使用者傾向之變異數分析結果彙整表

|  | F值 | P Value | 資訊倚重群 |  | 資訊中立群 |  | 資訊消極群 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 使用強度 | 人數 | 使用強度 | 人數 | 使用強度 | 人數 |
| 熟悉地區通勤旅次 | 3.293 | 0.039* | 2.3625 | 80 | 2.2756 | 127 | 2 | 53 |
| 熟悉地區非通勤旅次 | 3.464 | 0.033* | 2.4149 | 94 | 2.1818 | 121 | 2.0667 | 45 |
| 非熟悉地區旅次 | 4.018 | 0.019* | 2.3385 | 130 | 2.2785 | 79 | 1.9608 | 51 |

註：1代表使用強度最弱；5則代表使用強度最強

*表示接受對立假設，即具顯著差異

4.1.3 小結

第一階段問卷調查資料之分析結果整理歸納如下,此部份結果則為本研究進行第二階段動態控制實驗與模式構建工作時之先驗基礎:

- 通勤者社經特性、通勤特性與行為特性不會對通勤者使用車內導引資訊系統之方式造成顯著影響；即並沒有特定族群的人會出現特定的行為特性。且通勤者在行前與途中使用車內導引資訊系統的方式與意願是沒有差異的，反應出通勤者不會因為行前或途中而有不同的使用意願與方式。

- 路網熟悉度與路網結構對通勤者使用車內導引資訊系統的方式具有顯著的影響，且路網熟悉度之影響程度大於路網結構所造成的影響。

- 旅次目的、行駛時段、時間限制與旅次行程對通勤者使用導引資訊系統的方式亦具有顯著的影響，但其影響程度則不具差異性，即影響程度相當。另外通勤者的經驗與偏好亦會影響使用車內導引資訊系統的方式，即當車內導引資訊系統所提供之交通資訊與通勤者的經驗與偏好有差異時，通勤者會偏向於不使用車內導引資訊系統。

- 在諸多交通資訊當中；333行駛區域交通狀況、下一路段交通狀況、交通事與故道路施工為通勤者較重視的交通資訊內容。而交通資訊性質，包括資訊可靠度與資訊變動度亦受到通勤者相當程度的重視。

- 由群落分析中得知對交通資訊較重視的通勤者其使用車內導引資訊系統的傾向也相對較高。

4.2動態控制實驗之實驗設計

本研究第二階段動態控制實驗的主要目的在於蒐集通勤者途中逐點動態路徑決策資料，而在蒐集逐點動態資料之餘，亦針對特殊的交通事件及可能影響決策行為的因素進行探討。因此第二階段動態控制實驗之實驗設計，依探討因子的性質分為外部控制因子之實驗設計與特殊交通事件之實驗設計。

控制因子之實驗設計本研究僅針對導引資訊系統之顯示型式進行控制與探討；在第一階段問卷調查中已得知通勤者個人屬性並不會對通勤者行為造成影響，因此於控制實驗中則不將此項因素特別納入加以討論；路網屬性與旅次屬性於本研究中屬於固定屬性，於控制實驗中亦不進行探討，控制實驗將於台北地區真實路網下進行晨峰通勤旅次之逐點動態實驗。

4.2.1控制因子之實驗設計

先進駕駛者導引資訊系統依其顯示型式的不同可分為地圖式導引資訊系統與指向式導引資訊系統兩類，本研究擬分別針對這兩項不同之顯示型式進行實驗探討，以瞭解不同之顯示型式是否會對通勤者決策行為造成影響。

實驗依每個實驗樣本所接受處理個數的不同，一般可將實驗分成：平行實驗（parallel group trial）和交叉實驗（cross-over trial）兩種實驗方式。

所謂平行實驗設計，為每個實驗樣本只接受一種處理；而交叉實驗設計則是每個實驗單位需接受兩種以上的處理，亦即就某一序列（sequence）而言，其中的實驗單位先接受第一種處理，待其第一種處理的效果退卻以後，再接受第二種處理，甚至逐步的接受第三種、第四種….等處理，而且每個實驗單位接受各種處理的順序會因所屬序列的不同而有所不同。

交叉實驗設計中，最簡單的設計為二維交叉實驗設計（2*2 cross-over design）。此種交叉實驗設計中，考慮兩種不同的處理A和B，而每個實驗單位均需接受此兩種處理。一般常將實驗單位區分成兩個序列，其中一個序列的實驗單位先接受A，再接受B；另一個序列的實驗單位則先接受B，再接受A。

與平行實驗設計相較，交叉實驗設計具有下列兩個優點：其一，因交叉實驗設計每個實驗單位接受兩種或兩種以上的處理，所以交叉實驗設計中所需的實驗單位較平行實驗設計所需的實驗單位少，但卻可得到和採用平行實驗設計一樣多的觀察值；其二，在平行實驗設計中，則需在不同的實驗單位上作比較。所以，理論上而言交叉實驗設計所得的分析結果應較平行實驗設計來的精確。易言之，就相同的精確度而言，交叉實驗設計需較少的實驗單位。而本研究基於實驗樣本難覓及精確度的考量，因此決定採用交叉實驗設計的方式對車內導引資訊系統的顯示型式進行探討。

二維交叉實驗設計可以拉丁方格（Latin Square）表示如下：

|  | 週 1 | 期 2 |
| --- | --- | --- |
| 序 1 | A | B |
| 列 2 | B | A |

在此將A視為地圖式導引資訊系統，而將B視為指向式導引資訊系統。

4.2.2特殊交通事件之實驗設計

本研究除對導引資訊系統顯示型式進行探討外，另亦針對現實世界中可能發生的特殊交通事件進行探討；本研究使用之車內導引資訊系統模擬器目前並無法出現某些特殊交通狀況，因此針對本研究欲進行探討但目前駕駛者模擬器無法出現的特殊交通狀況進行設計，以補駕駛者模擬器不足之處。而特殊交通事件的實驗設計僅考慮影響因素的主要因效果，假設各因素間的交互作用不存在；且不考慮動態效果對於決策行為的影響。以上述原則為依據，進行特殊交通事件的實驗設計，在蒐集逐點動態資料之餘，對特殊的交通事件進行探討。

本研究擬採簡單的比較性實驗（simple comparative experiments）對下列交通因子進行探討：

- 下一路段交通狀況

- 下一路口號誌狀況

- 下一路段道路等級

- 下一路段交通壅塞程度

- 是否提供交通壅塞原因之資訊

- 交通壅塞之原因

如上所述，為降低實驗設計之複雜度，因此假設各因子間的交互作用不存在，將各因子分開探討；僅考慮各因子與習慣路徑及建議路徑之交互作用。

以下則針對各因子列出其交通情境組合，並以駕駛者模擬器之功能為基礎，對各交通情境組合進行篩選，以此決定本研究探討之特殊交通情境組合。

- 下一路段交通狀況

表4.2.1下一路段交通狀況之交通情境表

| 因子 |  | 水準 |
| --- | --- | --- |
| 下一路段交通狀況 |  | 壅塞 |
|  |  | 順暢 |
| 產生情境 | 1.習慣路徑下一路段交通壅塞 2.習慣路徑下一路段交通順暢 3.建議路徑下一路段交通壅塞 4.建議路徑下一路段交通順暢 |  |

根據表4.2.1所列之交通情境，通勤者於決策路口可能遇到之組合狀況包含下列四種：

- 建議路徑與習慣路徑下一路段交通狀況皆順暢

- 建議路徑與習慣路徑下一路段交通狀況皆壅塞

- 建議路徑下一路段交通壅塞，但習慣路徑下一路段則交通順暢

- 建議路徑下一路段交通順暢，但習慣路徑下一路段則交通壅塞

以上四種交通情境組合，第一與第二種交通情境組合因通勤者面對之路況皆相同，因此並沒有加以探討的必要；因此本研究則針對第三與地四種交通情境組合進行探討，以瞭解通勤者的決策行為是否會受到下一路段交通狀況的影響，旨在探討通勤者是否受眼前之交通狀況影響。而當習慣路徑下一路段交通壅塞，但建議路徑下一路段交通順暢之情境發生於接近迄點時，便會產生導引資訊系統建議通勤者繞行遠路的情境，因此亦可對通勤者遇此情境時，其反應行為進行觀察。上述三種交通情境示意圖如圖4.2.1.a-c。

| 圖4.2.1.a建議路徑下一路段交通壅塞示意圖 | 圖4.2.1.b習慣路徑下一路段交通壅塞示意圖 |
| --- | --- |
| 圖4.2.1.c接近終點建議路徑繞路示意圖 |  |

：決策點

：建議路徑

：建議路徑交通壅塞

：習慣路徑

：習慣路徑交通壅塞

- 下一路口號誌狀況

表4.2.2下一路口號誌狀況之交通情境表

| 因子 |  | 水準 |
| --- | --- | --- |
| 下一路口號誌狀況 |  | 紅燈 |
|  |  | 綠燈 |
| 產生情境 | 1.習慣路徑下一路口綠燈 2.習慣路徑下一路口紅燈 3.建議路徑下一路口綠燈 4.建議路徑下一路口紅燈 |  |

根據表4.2.2所列之交通情境，通勤者於決策路口可能遇到之組合狀況包含下列四種：

- 往習慣路徑方向為綠燈，往建議路徑方向亦為綠燈

- 往習慣路徑方向為紅燈，往建議路徑方向亦為紅燈

- 往習慣路徑方向為紅燈，往建議路徑方向則為綠燈

- 往習慣路徑方向為綠燈，往建議路徑方向則為紅燈

上述四種交通情境，本研究認為下一路口號誌狀況皆為綠燈或皆為紅燈並沒有進一步探討之必要，因此僅針對第三與第四種交通情境進行設計，以探討通勤者之決策行為是否會受到眼前號誌狀況的影響。

- 道路等級

表4.2.3道路等級之交通情境表

| 因子 |  | 水準 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑道路等級 |  | 幹道 |
|  |  | 巷道 |
| 產生情境 | 1.習慣路徑為幹道 2.習慣路徑為巷道 3.建議路徑為幹道 4.建議路徑為巷道 |  |

根據表4.2.3所列之交通情境，通勤者於決策路口可能遇到之組合狀況包含下列四種：

- 習慣路徑為幹道，建議路徑為幹道

- 習慣路徑為幹道，建議路徑為巷道

- 習慣路徑為巷道，建議路徑為幹道

- 習慣路徑為巷道，建議路徑為巷道

當習慣路徑與建議路徑皆為一般幹道時，因面臨相同的情境，本研究認為並沒有進一步探討之必要；而根據第一段問卷調查資料並沒有出現通勤者之習慣路徑為巷道之情況，習慣路徑為小巷乃通勤者之習慣偏好，研究者並無法要求通勤者改變其主觀之認知偏好，故此情境並無法由研究者進行設計，在此則不進行探討。

根據第一次問卷調查之結果顯示約有45%之通勤者會避免行駛巷道，因此本研究擬針對此狀況進行探討，以觀察當建議路徑為行駛巷道時，通勤者的決策行為是否會受影響。

- 交通壅塞原因資訊的提供及交通壅塞強度

表4.2.4壅塞原因之交通情境表

| 因子 |  | 水準 |
| --- | --- | --- |
| 是否提供壅塞原因 |  | 是 |
|  |  | 否 |
| 交通壅塞原因 |  | 交通事故 |
|  |  | 道路施工 |
| 產生情境 | 1.僅告知前方路段交通壅塞 2.壅塞原因為交通事故 3.壅塞原因為道路施工 |  |

壅塞原因分為例行性的交通壅塞、交通事故與道路施工三種原因，壅塞強度則分為壅塞與嚴重壅塞兩級，因此根據表4.2.4，通勤者於決策路口可能遇到的交通情境，包括下列：

- 習慣路徑下一路段交通平順，建議路徑下一路段交通壅塞

- 習慣路徑下一路段交通平順，建議路徑下一路段交通嚴重壅塞

- 習慣路徑下一路段交通平順，建議路徑下一路段發生交通事故

- 習慣路徑下一路段交通平順，建議發生路徑下一路段道路施工

- 建議路徑下一路段交通平順，習慣路徑下一路段交通壅塞

- 建議路徑下一路段交通平順，習慣路徑下一路段交通嚴重壅塞

- 建議路徑下一路段交通平順，習慣路徑下一路段發生交通事故

- 建議路徑下一路段交通平順，習慣路徑下一路段道路施工

本研究擬針對上述八種交通情境分別進行探討，以瞭解是否提供壅塞原因、壅塞強度與壅塞原因的不同是否影響通勤者之路徑決策行為。

4.3敘述性偏好問卷之實驗設計

因本研究進行的第二階段實驗屬於動態實驗，對於實驗者於實驗進行當中可能選擇的路徑無法於實驗前得知，因此僅能將特殊交通事件設計於大部分受訪者之習慣路徑上；且部份本研究感興趣的特殊交通事件無法成功的靠駕駛者模擬器來呈現，因此必須於實驗完成後進行補充性的敘述性偏好問卷調查。主要目的在於將模擬器無法呈現的特殊交通情境，進行補充調查。

此敘述性偏好問卷主要利用圖形表示法進行問卷之設計，這種方法較為真實，且可減少資料過多的情況，較能引起受訪者的興趣，減少其疲乏；且此法可得到實驗者近真實的反應資料。

敘述性偏好問卷之設計以車內導引資訊系統顯示畫面為基礎，結合上節所述之各項特殊交通事件；問卷中亦提供各項交通資訊，且以通勤者的習慣路徑為基礎進行問卷之設計；通勤者在假設的交通狀況下進行路徑決策。

根據第一階段問卷調查資料，本研究樣本之習慣路徑主要集中在台北-淡水通勤走廊及其平行的各替代道路上。敘述性偏好問卷便以圖4.3.1之路徑為基礎進行各項特殊交通事件之設計。而敘述性偏好問卷內容詳見附錄二。

| 中山南、北路  |  |
| --- | --- |
| 承德路  | 承德路 大度路 淡水中正路 淡水登輝大道 |
| 重慶南、北路  |  |

圖4.3.1習慣路徑彙整示意圖