第二章  文獻回顧

本章由交通資訊影響下駕駛者行為之相關研究、使用模擬器探討資訊影響下駕駛者行為之相關研究、實驗設計相關研究及動態路徑選擇行為模式之相關研究進行文獻回顧；期望能清楚的認識路線選擇行為等相關問題，以確定本研究之研究方向。

2.1交通資訊影響下駕駛者行為之相關研究

國內對於探討資訊影響下駕駛者行為之相關課題較少出現，而在國外這方面的文獻相當多；本研究在此依資訊獲得的方式及時間分為行前資訊、途中資訊兩方面進行相關研究之回顧，而途中資訊方面又分為車內廣播系統及車外資訊，至於車內導引資訊系統則置於下一節進行探討。

2.1.1 行前資訊

行前資訊係於使用者出發前的起點（如家中、工作地點等）提供；由於提供的時機係於旅次尚未發生前，因此可能對駕駛者的出發時間、路線選擇和運具選擇造成影響。Mohamed [11] (1995) [12] (1997) [13](1998)利用敘述性偏好方法分別對通勤者路徑選擇行為及駕駛者在面對非重現性交通壅塞狀況下的路徑選擇行為進行探討。結果指出旅行時間、旅行時間資訊的正確性、交通安全和道路特性對於駕駛者路徑選擇行為有重大的影響，其中以旅行時間為影響路徑選擇的最重要因素。此外期望的旅行時間、旅行時間的變化量與旅行時間可靠度亦會對路徑選擇行為造成影響。在面對非重現性交通壅塞狀況時，路網熟悉度不會影響在這種狀況下的路徑決策行為。

Eiji Hato [14] (1998)探討駕駛者如何利用交通資訊和路徑選擇行為之間的關係。結果發現交通資訊的費率是駕駛者決定是否要在辦公室或是回家途中使用資訊的最重要因素。若駕駛者意識到壅塞狀況將變嚴重時，則其使用交通資訊的意願將會增加。Ronald Koo [15](1998)透過實地調查及電話訪問的方式，探討駕駛者獲得交通資訊的方式及在一條主要道路上發生壅塞時，如何影響駕駛者的行為，結果顯示出旅行者不會受到個別造成壅塞的事件所影響。

表2.1.1行前資訊影響下駕駛者行為相關文獻彙整表

| 作者 | 研究目的 | 研究方法 | 研究範圍 | 動態研究 | 變因 | 模式型態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mohamed [11] (1995) | 探討影響路徑選擇行為的重要因素，及ATIS對路徑選擇行為的影響。 | - GIS - 敘述性偏好 - 顯示性偏好 | 行前資訊 | 無 | - 旅行時間 - 旅行距離 - 交通安全 - 號誌化路口數 | 羅吉特模式 |
| Mohamed [12] (1997) | 探討交通資訊對通勤者路徑選擇之影響 | 敘述性偏好1.電話調查 2.郵寄問卷 | 行前資訊 | 無 | - 旅行時間的變異程度 - 旅行距離 - 性別 - 年齡 | 羅吉特模式 |
| Mohamed [13] (1998) | 探討駕駛者在面對非重現性交通壅塞狀況時的路徑決策行為 | 敘述性偏好 1.電話調查 | 行前資訊 | 無 | - 交通資訊的獲得 - 個人所得 - 是否共乘 - 鄰近區域的安全性 - 平常的旅行時間 - 旅行距離 | 巢狀羅吉特模式 |
| Eiji Hato [14] (1998) | 探討駕駛者對於交通資訊的利用和路徑選擇行為之間的關係 | 敘述性偏好 1.網際網路問卷調查 | 行前資訊 車內資訊 | 無 | - 個人屬性 - 交通狀況屬性 - 交通資訊屬性 | 羅吉特模式 Information acquisition model |
| Ronald Koo [15] (1998) | 探討駕駛者獲得交通資訊的方式及在一條主要道路上發生壅塞時，如何影響駕駛者的行為 | 實地研究 電話調查 | 行前資訊 車內資訊 | 無 | - 交通資訊的獲得 - 事故相關屬性 - 反應行為 - 個人屬性 | 二元羅吉斯迴歸模式 |

2.1.2 途中資訊

途中資訊是在駕駛者於旅行的過程中提供現況或預測性的交通資訊，協助使用者進行是否變換行駛路線的決策。Hani S. Mahmassani [16](1991)利用模擬的方式，分析車內即時資訊對擁擠的通勤走廊之影響。結果顯示，轉換路線策略是當門檻值超過20%時，對駕駛者和整個系統有好績效。而接受資訊比例在0.25-0.5這個範圍是最好的。另外Thakuriah[17](1996)亦以模擬模式的方法探討不同的路徑導引策略對旅行者路徑選擇行為的影響。結果指出在重現性交通壅塞的狀況下，靜態的導引資訊提供一較合理的導引。交通狀況高度壅塞時，不論駕駛者對該地區是否熟悉，ATIS導引策略若經過周詳的設計，資訊導引系統將具有高度的潛在影響力。

Samer [18](1995)利用敘述性偏好問卷的方式探討在交通資訊影響下，哪些因素會促使駕駛者在交通壅塞的狀況下變換其經常行走的路徑。主要探討下列因素：社經變數、路徑轉換的屬性、對於交通資訊正確性的認知、交通資訊的型式。結果發現對於延滯有較低容忍度者，較容易接受交通資訊且變換其經常行走的路徑。對壅塞的資訊進行設計，發現提供的資訊愈詳細，則有愈多人變換其常走的路徑。

Eiji Hato [19](1995) Bonsall [20](1997)透過敘述性偏好問卷調查探討駕駛者對於路邊可變訊息板所呈現的資訊之反應。結果顯示出資訊的獲得對駕駛者的路徑選擇行為有重大的影響，資訊對於駕駛者的價值隨著駕駛經驗而增加，因為路網不熟悉者無法充分利用路邊可變訊息板所提供的交通資訊。當接收到的訊息不正確，則訊息會造成反效果，其中尤其以通勤旅次更為嚴重。而Bonsall在研究中發現下列因素會影響駕駛者的選擇行為：（1）訊息所包含的內容：如造成延滯的原因、訊息內容的程度（2）地區特性，如在一般情況下相關的旅行時間（3）駕駛者特性，如年齡、性別、網路的熟悉度。研究中得知延滯時間的資訊較旅行時間的資訊更具有價值，換句話也就是駕駛者對於延滯時間這項資訊較具敏感度。資訊內容若加入造成延滯的原因則對駕駛者的影響較大，其中若造成原因是事故則影響更大。

在探討車內資訊方面，Asad [21](1993)  [22](1998)探討通勤者對於非預期性壅塞的反應。結果顯示出以下因素會提高通勤者轉移路徑的機率：延滯資訊的獲得、長時間的延滯、較長的旅行時間及過去使用的替代路徑數目。居住在城市中的駕駛者比住在郊區的駕駛更傾向於轉移路徑，尤以男性更甚。而旅途較長的通勤者傾向於轉移路徑後再回到習慣路徑中。居住時間較久的駕駛者，傾向於尋找新的路徑。經常行走之路徑的旅行時間較長且又有延滯發生，而替代路徑的旅行時間較短時，則駕駛者傾向於離開其習慣路徑。

2.2使用模擬器探討資訊影響下駕駛者行為之相關研究

近年以駕駛者模擬器探討在交通資訊提供下旅運者行為之相關研究，在國內僅有Tong對此相關課題進行一系列研究；而國外則有許多研究者對此進行探討，本研究則針對國外各文獻進行回顧比較。

使用模擬器對資訊影響下駕駛者行為進行探討之研究依其路網型態分為真實路網及虛擬路網分別進行相關研究之回顧，本研究依各文獻之作者、研究目的、實驗路網、動態研究、決策行為機制與供給資訊等進行分類整理，整理結果如表2.2.1-3。

Bonsall[23](1991)發展一互動式的路徑導引模擬器，利用此互動式路徑選擇模擬器探討駕駛者對路徑導引系統的順從程度，根據所得資料進行迴歸分析，結果顯示建議路線的接受程度主要賴於資訊可信度，而可信度則受過去經驗與心理因素等的影響。而Iida[11](1994)利用一簡單的模擬器，分析旅行時間資訊與路徑選擇行為之間的關係，並構建旅行時間預測模式；在其研究中亦發現駕駛者受資訊品質之影響頗大，曾接受過資訊品質不良之駕駛者，即使在資訊改善後也難以再對系統提供之資訊產生信任。

Peter and Mahmassani[4](1995)發展與交通模擬模式（Dynasmart）結合的互動式路線導引資訊系統，允許同時多個駕駛者同時於系統上進行模擬實驗，而各實驗者之決策出象則會彼此交互作用，進而對系統績效產生影響。Peter探討一連串利用此模擬器所做的實驗。實驗目的在於探討在提供即時交通資訊下，通勤者逐日出發時間、路徑選擇及旅途中的決策過程。此外Yu-Hsin Liu[5](1998) 利用此模擬器以動態的觀點探討在ATIS系統提供即時資訊下，駕駛者逐日出發時間及路徑選擇行為；並利用所蒐集資料構建旅運者動態行為模式。

Tsippy Lotan(1997)[6]探討在資訊提供下，路網及資訊系統熟悉者與不熟悉者的路徑選擇行為，研究中利用駕駛者模擬器進行資料的蒐集。研究結果指出不熟悉路網的駕駛者，其路徑變換及轉向行為具有較高的同質性。路網不熟悉者展現出較均一的選擇分佈，而路網熟悉者則在替選方案間有其明顯的偏好。路網不熟悉者偏向於逐日改變其路徑，但路網熟悉者則否。此驗證路網熟悉者在途中有固定的轉換行為，而路網不熟悉者則較為保守。文中用近似推論模式（ART）及隨機效用模式（RUM）來探討駕駛者行為。而ART模式相對於RUM模式有較高的解釋能力。

Jean E. Fox[24](1998)探討年齡、壅塞資訊的正確率對於駕駛者的信任度及遵循度的影響。文中提到使用者對於ATIS的接受程度是非常重要的，其中與接受程度相關的重要因素為：使用者是否信任這項新的技術。以往研究發現，錯誤的壅塞資訊會降低駕駛者的信任程度，其遵循度也會降低。此文主要則探討（1）有多少實驗者信任ATIS？（2）實驗者有幾次遵循系統的建議？（3）他們認為系統的正確率是多少？由研究結果得知年齡較大者對於系統的信任度較高，可能是因為年紀大者較為寬容。而當系統的正確率低於40%時，駕駛者則認為此系統是不值得信賴的。

C. Y. David Yang(1998)[27]由使用者的觀點來探討ATIS的設計，亦探討資訊型式及傳送資訊的方式對年齡及路網熟悉度的影響；研究中以模擬器作為資料蒐集的工具。研究結果指出在熟悉的路網中，駕駛者較期望接收到聲音化的交通資訊，若發生事故，則只需要給予簡單的訊息，如事故地點、方向；資訊量過多未必是好的。在不熟悉的路網當中較適合提供圖形化加聲音化的資訊。此外並沒有一種資訊型式及顯示方式是完美的，而一個良好的ATIS系統應當能讓使用者選擇其所需要的資訊型式及顯示的方式。

國外尚上有諸多利用旅運者模擬器進行各項課題之探討，詳細研究內容請參照本研究整理之表2.2.1-3。

關於利用模擬器探討資訊影響下駕駛者行為相關研究各文獻，皆僅以虛擬路網或簡化的真實路網作為實驗環境，而部份探討動態行為之文獻幾乎僅止於逐日動態探討；關於逐點動態行為僅YU-Hsin Liu(1999)[28]對此進行探討，但在其研究中並未將特殊交通事件納入考慮；至於實驗設計方面，僅有Fox[24]、David[27]利用實驗設計進行交通情境的組合。

表2.1.2途中資訊影響下駕駛者行為相關文獻彙整表

| 作者 | 研究目的 | 研究方法 | 研究範圍 | 動態研究 | 變因 | 模式型態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hani S. Mahmassani[16] (1991) | 發展一模式架構，分析車內即時資訊對擁擠的通勤走廊之影響 | 模擬模式 | 車內資訊 | 無 | - 接受訊息的比率 - 駕駛者轉換路線的門檻值 | 無 |
| Thakuriah [17] (1996) | 探討不同的路徑導引策略對旅行者的影響 | 模擬模式 | 車外資訊 | 無 | - 旅行時間 - 資訊型式（靜態或動態） | 無 |
| Samer M. Madanat [18] (1995） | 在交通壅塞的狀況下，探討影響駕駛者離開習慣路徑的因素 | 敘述性偏好問卷 | 車外資訊 | 無 | - 個人社經變數 - 路徑轉換的屬性 - 對於交通資訊精確度的認知 - 交通資訊的型式 | 羅吉特模式 Lisrel model |
| Eiji Hato [19] (1995) | 探討路邊可變訊息板所呈現的交通資訊對駕駛者路徑選擇之影響 | 敘述性偏好問卷 | 車外資訊 | 無 | - 旅次目的 - 交通資訊 - 延滯時間 - 壅塞長度 - 旅行時間 - 高速公路通行費 | 普羅比模式 |
| Bonsall [20] （1997） | 探討路邊可變訊息板資訊的提供對駕駛者造成的影響 | 敘述性偏好 | 車外資訊 | 無 | - 訊息所包含的內容 - 地區特性 - 駕駛者特性 | 羅吉特模式 linear model power model |
| Asad J. Khattak [21] (1993) | 探討駕駛者對於非預期性壅塞狀況的反應 | 實地研究 郵寄問卷 | 車內資訊 （廣播） | 無 | - 個人屬性 - 旅次屬性 - 延滯資訊的來源 - 路徑屬性 - 環境狀況 | 多元羅吉特模式 |
| Asad J. Khattak [22] (1998) | 比較芝加哥及舊金山灣區通勤駕駛者途中的路徑轉移行為 | 實地研究 郵寄問卷 | 車內資訊 （廣播） | 無 | - 壅塞程度 - 對於尋找新路徑的主觀評估 - 區位因子 - 旅行時間 - 延滯資訊的來源 - 避免延滯之傾向的主觀評估 | 巢狀羅吉特模式 |

表2.2.1使用模擬器探討資訊影響下駕駛者行為相關文獻彙整表

| 作者 | 研究目的 | 實驗路網 | 動態研究 | 決策行為機制 | 供給資訊 | 實驗設計 | 模式形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peter Bonsall [23] (1991) | 利用互動式路徑選擇模擬器探討駕駛者對路徑導引系統的順從程度 | 虛擬路網 | 無 | 無 | - 動態資訊，逐日變化 - 定位資訊 - 交通狀況 | 對模擬器品質及路網熟悉度進行設計 | 無 |
| Iida [1] (1994) | - 旅行時間資訊提供下，駕駛者的路徑決策行為 - 推估駕駛者旅行時間預測模式 | 虛擬路網 | 逐日 | 效用最大 | - 動態資訊，逐日變化 - 預測之旅行時間 | 於實驗開始時設計不同的路徑長度、道路容量、路徑的旅行時間，藉已呈現隨後的交通條件 | 旅行時間預測模式 |
| Kenneth M. Vaughn [3] (1995) | 探討在提供即時交通資訊下。駕駛者路徑選擇的行為 | 虛擬路網 | 逐日 | 最短旅行時間 | - 旅行時間 - 延滯時間 - 建議路徑 - 事故資訊 | - 對資訊正確率、延滯時間進行設計 - 限制駕駛者的決策時間，並告知必需儘量以最短旅行時間完成旅次 | 線性羅吉斯模式 |
| Peter Shen-Te Chen [4] (1995) | 探討在提供即時交通資訊下，通勤者逐日出發時間、路徑選擇及旅途中的決策過程 | 虛擬路網 | 逐日 | - 效用最大 - 滿意規則 | - 定位資訊 - 剩餘旅行時間 - 交通狀況 - 提示訊息聲 | - 對出發地點、配備導引器的比率、決策的時間限制及資訊更新間距進行設計 - 資訊提供分為決策點提供、隨時提供及要求時才提供三種 | 無 |

表2.2.1(續1)  使用模擬器探討資訊影響下駕駛者行為相關文獻彙整表

| 作者 | 研究目的 | 實驗路網 | 動態研究 | 決策行為機制 | 供給資訊 | 實驗設計 | 模式形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yu-Hsin Liu [5] (1998) | 以動態的觀點探討在ATIS系統提供即時資訊下，駕駛者逐日出發時間及路徑選擇行為。 | 虛擬路網 | 逐日 | 滿意規則 | - 定位資訊 - 剩餘旅行時間 - 交通狀況 - 提示訊息聲 | - 對出發地點、配備導引器的比率、決策的時間限制及資訊更新間距進行設計 - 資訊提供分為決策點提供、隨時提供及要求時才提供三種 | 普羅比模式 |
| Jean E. Fox [24] (1998) | 探討年齡、壅塞資訊的正確率對於駕駛者的信任度及遵循度的影響。 | 虛擬路網 | 無 | 無 | - 建議路徑（非壅塞路徑） - 旅行時間 - 旅行距離 | - 對資訊正確率、資訊正確率出現的順序及年齡進行設計 - 實驗者在必須避開壅塞路段的前提下進行實驗 | 無 |
| R. Wade Allen (1991) [25] | 研究不同型式的車內導引資訊系統對駕駛者路徑轉換行為的影響 | 真實路網 | 無 | 無 | - 定位資訊 - 最短旅行延滯時間路徑導引 - 地圖式導引、箭頭式導引 - 交通狀況、窗外影像 | 對壅塞、延滯年齡、旅次目的與熟悉度進行設計 | 無 |
| Haris N. Koutsopoulos (1994) [2] | - 研究駕駛者使用ADIS時的路徑選擇行為 - 探討使用模擬器蒐集路徑決策資料的可行性 | 真實路網 | 逐日 | 模糊規則 | - 定位資訊 - 最短旅行時間路徑導引 - 箭頭式導引 - 交通狀況、號誌狀況、旅行時間、事故資訊、警告聲 | - 對特殊交通條件進行設計 - 將事故發生區分為決策點發生與路徑中發生 | 無 |

表2.2.1(續2)  使用模擬器探討資訊影響下駕駛者行為相關文獻彙整表

| 作者 | 研究目的 | 實驗路網 | 動態研究 | 決策行為機制 | 供給資訊 | 實驗設計 | 模式形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeffrey L. Adler (1994) [26] | - 駕駛者使用ADIS的路徑選擇行為之先期研究 - 探討使用模擬器蒐集路徑決策資料的可行性 | 真實路網 | 無 | 無 | - 定位資訊 - 最短旅行時間路徑導引 - 箭頭式導引 - 交通狀況、預測旅行時間、目的地距離 | - 考慮路網熟悉度，配合車內資訊系統進行控制實驗 - 事故發生狀況以隨機出現，考慮發生區域對決策的影響 | 轉向行為預測模式 |
| Tsippy Lotan (1997) [6] | 探討在提供交通資訊下，路網熟悉者與不熟悉者的路徑選擇行為 | 真實路網 | 逐日 | - 效用最大 - 模糊規則 | - 定位資訊 - 交通資訊 - 事故資訊 | - 對路網熟悉度、旅行時間、事故的出現進行設計 - 旅行時間以模糊的型式出現 | - 近似推論模式 - 羅吉特模式 |
| C. Y. David Yang (1998) [27] | 由駕駛者的觀點來探討ATIS的設計，並探討資訊形式及顯示方式對年齡及路網熟悉度的影響。 | 真實路網 | 無 | 無 | - 事故發生 - 事故地點 - 預測延滯時間 - 建議路徑 | - 對資訊包含的內容、資訊的型式及資訊的顯示型式進行設計 - 對年紀及路網熟悉度進行探討 | 無 |
| YU-Hsin Liu (1999) [28] | 探討通勤者在ATIS提供交通資訊下，出發時間選擇與路徑變換之行為 | 簡化之真實路網 | 逐日逐點 | 滿意規則 | - 定位資訊 - 剩餘旅行時間 - 交通狀況 - 提示訊息聲 | 僅對出發時間進行限定，並允許有五分鐘的遲到 | 普羅比模式 |

2.3實驗設計相關研究

應用實驗設計來進行交通情境組合之路徑選擇相關研究甚少出現，大部份交通情境以自然出現或依研究者之主觀經驗來決定；而利用實驗設計的相關研究則有下列數篇：

Levin and Herring[29](1981)採用敘述性偏好方法研究長程旅遊之運具選擇（自行駕車與搭乘飛機）。研究中所使用的屬性有五個，為旅行距離、飛機票價、每英哩小客車行駛成本、旅行人數及旅行季節。其中旅行距離有三個水準值，其餘屬性皆為兩個水準值。利用要因設計法將這些屬性水準值組合起來共有48種不同的情況。

Louviere J. J. and Meyer R. J.[30](1981)在比較顯示性偏好法與敘述性偏好法的研究時，他們選擇美國Iowa州的兩個城市進行公共汽車與小汽車運具選擇調查。收集資料的方式有兩種：（1）以自行組合的替選方案請受訪者選擇。（2）請受訪者提供他們實際旅運需求偏好的資料。模擬的替選方案組合共有10個屬性，每個屬性皆具有3個水準值，替選方案組合後共有15種問卷。研究結果發現，以模擬替選方案的方式在預測能力及參數在時間、空間的一致性都可得到很好的結果。

Hensher D. A. and Barnard P. O. and Truong T. P.[31](1988)應用Louviere and Hensher（1983）提出的二階段設計（Double Conditional Design）研究都市內小客車通勤路線選擇行為，研究屬性為；通行費、自由流的行車時間、號誌皆為綠燈時相之行車時間及延滯時間。每個屬性皆有三個水準值。第一階段是將所有屬性水準加以組合，最後得到7個替選方案。第二階段是將7個替選方案當成設計因子，各因子皆有兩個水準值，然後以直交排列的方式產生7種選擇集合。

Eiji Hato and Masaaki Taniguchi and Yoriyasu Sugie[19](1995)探討駕駛者對於路邊可變訊息板所呈現的資訊之反應時，其組合運輸情境的因子及水準值如下頁表所示。其中實驗設計是以Pearman(1991)所提出的波動要因設計（fluctuational factorial design technique）為基礎。分別針對實驗者的購物旅次及通勤旅次進行實驗，並假設通勤旅次於早上7：30獲得交通資訊，而購物旅次則於早上11：00獲得交通資訊。

| 因子 | 水準值 |
| --- | --- |
| 旅次目的 | 購物、通勤 |
| 目前的路徑 | Tomei Expressway、National Highway 246 |
| 目前路徑的交通狀況 | 壅塞、平順 |
| 高速通路通行費 | 0、500、600、700（日幣） |
| 資訊正確程度 | ±0 min、±20 min |
| 旅行時間 | 25 min、40 min、55 min、70 min |
| 壅塞長度 | 0 km、3 km、5 km |

C. Y. David Yang and Jon D. Fricker and Thomas Kuczek[27](1998)由駕駛者的觀點來探討ATIS的設計，並探討資訊型式及顯示方式對年齡及路網熟悉度的影響。研究中使用分割實驗（split-plot design）進行重複的實驗設計。

Jean E. Fox and Deborah A. Boehm-Davis[24](1998)探討年齡、壅塞資訊的正確率對於駕駛者的信任度及遵循度的影響，研究中使用混合因子實驗設計對資訊的正確率、正確率出現的順序和年齡三個因子進行實驗設計。

2.4動態路徑選擇模式相關研究

本研究最終目的在於構建駕駛者途中逐點路徑決策（變換）模式，因此針對動態路徑選擇模式相關研究進行回顧。

Mahmassani and Herman[32](1984)以理想狀況下之分析模式方法，探討單一起迄雙路徑系統下，通勤者隨時間變動之出發時間與路徑選擇型態，提供應用動態使用者均衡條件為探討背景之研究者參考。

Mahmassani and Chang[33](1986)介紹一基本單決策維度的動態模式架構，將通勤者出發時間決策行為分為兩階段，第一階段為每位通勤者均有一特定的無異帶(Indeference Band)以決定是否變換下一決策點的出發時間；第二階段則以出發時間調整機制作變換。該調整行為機制又可分為兩部份，一為近視調整（myopic adjustment）部份，及根據前一日之通勤經驗作次決定點旅行時間預測，所謂經驗係指旅行時間及延滯狀況；一為學習部份，及通勤者以過去不斷重複的試誤經驗作為決策參考，其中以最近一日的參考權重最高。Chang and Mahamassani[34](1988)則再延續該概念，以控制實驗方式研究，構建出發時間調整模式、旅行時間預測行為模式，證實動態學習部份以前二日經驗較具明顯的參考價值，且由以前一日通勤經驗權重較高。

同時對出發時間與路徑選擇模式作建構者，包括Tong[35](1990)、Jou[36](1992)、周榮昌君[37](民84)以多項普羅比模式架構及無異帶理念作動態行為模式構建，其中Tong[35]以Mahmassani[32]之簡化模型為基礎，擴展出理論上之多維決策動態模型；因此相關多決策動態模型均以此為基礎。Jou and Mahmassani[36](1994)則對滿意規則行為機制之無異帶模式架構有完整的介紹。