第六章 逐點動態路徑決策模式構建與實證分析

本研究最終目的在蒐集動態交通資訊影響下之駕駛者動態逐點路徑決策資料，並藉以構建動態逐點路徑變換行為模式，期能以此模式來解釋通勤者受過去累積經驗、個人行為特性及交通資訊特性之影響，在面對動態逐點路徑決策時，其是否會決定變換目前使用之方案。有關動態行為模式架構，本研究擬以普羅比（probit model）模式來架構通勤者決策變換行為模式。

在普羅比模式中假設方案之間有相關性存在，因此較適於本研究課題，其共變異數矩陣(covarience matrix)如下式：

σ112σ12.....σ1jσ21σ222....σj1....σjj2

在參數校估方面，常用方法為最大概似估計(Maximum Likelihood Estimation)，為求得能使觀測之數據有最大發生機率之參數方法。普羅比模式之最大概似函數呈高度非線性，模式校估困難且複雜。但慮及羅吉特模式之IIA假設無法適用於本研究探討的課題，因此決定以普羅比模式來架構通勤者途中路徑決策（變換）行為模式。

6.1通勤者逐點路徑變換行為模式架構

通勤者逐點路徑變換動態行為模式，本研究參考Tong（1989）依有限理性（bounded rationality）行為觀點，及利用滿意規則理念所構建之動態變換行為架構為基礎。通勤者逐點路徑變換行為，即當通勤者面對某一決策點時，以其目前所在路徑與最佳路徑之旅行時間的差距值為依據，透過其行為機制決定是否變換目前行駛的路徑，若變換路徑所能節省的旅行時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者便會進行路徑的變換。通勤者決定變換路徑與否的行為機制，即為考量所能節省的旅行時間和個人偏好的習慣路徑與路徑決策可接受無異帶（indifference band , IB）之差異。

本研究構建之變換行為模式架構可由6.1式表示，若目前行駛路徑之延滯時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者便會進行路徑的變換。

P(switch)=P(TTSij>IBRij)    [6.1]

IBRij：駕駛者無異區間

TTSij：不同基準路徑之延滯時間         [6.2]

I：the set of driver

J：the set of node

通勤者無異帶會受到個人特性、旅次特性、交通資訊特性及各決策點特性之影響，因此本研究根據可能影響無異帶的因素，將無異帶函數定義如6.3式：

IBRij=f(Wi,Xi,Yij,Zij,θij)+εij    [6.3]

f()：無異帶函數

Wi：駕駛者屬性

Xi：旅次屬性

Yij：交通資訊屬性（或包含前一決策點之累積交通

資訊，Y*）

Zij：決策點屬性（或包含前一決策點累積經驗，Z*）

θij：參數向量

εij：殘差項

本研究模式之校估乃參考Tong(1990)逐日動態之行前旅運動態行為模式校估方法。其方法為視同一個人連續T日之出發時間與路徑決策方案為單一方案決策行為，欲定義個人作此一系列決策之聯合機率，則需假設一補助方案（auxiliary alternative），使個人每次決策均選擇該方案，其意義如同視個人2T+1個方案為一集合。根據上述模式架構與理念應用於行程中之逐點動態，本研究定義個人於J決策點之決策方案的效用函數如6.4式。而6.5式中即分別視個人於每個決策點之決策，均有變換與不變換兩種方案。根據此定義則除補助方案之效用外，其餘決策點之效用皆為負值。

補助方案                 U1=0

路徑決策，起始點         U2=Ri1[IBRi1−TTSi1+εi1]

路徑決策，次點           U3=Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]

路徑決策，第三點         U4=Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]

路徑決策，第J點         UJ+1=RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]   [6.4]

Rij=1，switch  route  on  node  j.

-1，otherwise.                              [6.5]

在此，則以通勤者選擇該補助方案之機率函數，定義為作連續J決策點之路徑決策機率函數，該函數可表示如6.6式：

P1=Prob[U1|U1,U2,U3,⋯⋯,UJ+1]Prob[U2<U1,U3<U1,⋯⋯,UJ+1<U1]ProbRi1[IBRi1−TTSi1+εi1]<0,and Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]<0,and Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]<0, ⋮ ⋮and RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]<0    [6.6]

上述模式架構中之總殘差ε為MVN（0，ε）分配，誤差項為常態分配則符合多項普羅比模式架構之假設。普羅比模式允許誤差項之間存在著相關性，因此各誤差項之關係如6.7式，對應之變異共變異矩陣如6.8式所示。若針對此，考慮所有決策點之相關性進行參數校估，則因待估之參數眾多（視矩陣大小而定），需耗費相當之人力及電腦運算成本，且需大量之樣本數始能校估出合理之參數值；基於經濟性與實用性之考量，本研究將原始之變異共變異數矩陣加以簡化，以利模式參數之校估；本研究構建之動態決策模式各決策點誤差項之變異-共變異矩陣則如6.9式所示。

如6.9式，僅假設連續相鄰兩決策點間有相關性存在，代表該決策點僅與前一決策點具相關性，假設相隔一個決策點以上之相關性不存在，此符合最簡單之逐點動態（node-to-node dynamic）；矩陣內之待校估參數則僅剩δ及γ兩個參數。

node 1

node 2

node 3

node 4

node 5

j=5

node 6

j=…..

各誤差項之關係[6.7]

Decision node 1(en−route) δ2 γ1 γ2 γ3 ⋯ γj−1Decision node 2(en−route) γ1 δ2 γ1 γ2 ⋯ γj−2Decision node 3(en−route) γ2 γ1 δ2 γ1 ⋯ γj−3 ⋮ γ1 ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γ1Decision node J(destination) γj−1 γj−2 ⋯ ⋯ γ1 δ2

完整之誤差項變異-共變異結構[6.8]

Decision node 1(en−route) δ2 γ 0 0 ⋯ 0Decision node 2(en−route) γ δ2 γ 0 ⋯ 0Decision node 3(en−route) 0 γ δ2 γ ⋯ 0 ⋮ γ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γDecision node J(destination) 0 0 ⋯ ⋯ γ δ2

本研究之誤差項變異-共變異結構[6.9]

6.2模式之參數校估

本節分別針對模式構建與模式校估方式進行說明。

6.2.1模式構建

路徑決策無異帶模式之變數組成，本研究以第四、五章之各項統計分析結果為基礎，進行模式之構建及參數校估。

納入無異帶模式之變數包含，個人屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性與遠視交通屬性等六類變數。路徑決策無異帶模式可表示如6.2.1式，而無異帶內各變數符號定義如表6.2.1所示，各變數之詳細定義如5.2.1節所述。

個人屬性乃指駕駛年資，此可反應出通勤者之實際駕駛年資對駕駛者所能忍受之延滯時間的影響。路網屬性則指通勤者對其通勤路網各替代路線的熟悉度，此變數可反映出通勤者之路網熟悉度，對其路徑變換行為的影響。決策點屬性乃指通勤者目前所面臨決策點所在之區位；5.2.2節中顯示，通勤者於接近起迄點之區位，相對於接近中點之區位的行為傾向略有不同；在此則進一步透過模式之參數校估進行驗證。並可由此得知其所造成之影響程度大小。

累積經驗包括累積路徑變換次數與累積資訊不一致，此兩項變數旨在於反應通勤者所經歷過的經驗，對路徑變換行為所造成之影響；亦可反應通勤者是否重視車內導引資訊系統建議路徑之不一致性。

近視屬性包括通勤者目前所在路徑、建議路徑下一路段交通狀況、旅行時間壓力、資訊可靠度、資訊不一致與延滯。近視屬性旨在於反應通勤者目前面臨的狀況，或通勤者剛經歷過的狀況對其路徑變換行為的影響。此外目前所在路徑則可反應出，當通勤者位於不同的路徑，其對路徑變換原始無異帶的調整量之差異。

遠視屬性包括剩餘旅行時間差值與偏好一致性，此類變數旨在反應目前決策點至終點的各項平均狀況，對通勤者路徑變換行為之影響。剩餘旅行時間差值可反應，導引資訊系統所顯示之各路徑剩餘旅行時間是否對通勤者之路徑變換行為造成影響。偏好一致性則在於瞭解當系統建議路徑與通勤者習慣路徑重合程度越高時，對通勤者路徑變換行為會造成何影響。

6.2.1式  路徑決策無異帶

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*DIEi+a3*NFi+a4∗LOCij+a5∗CSWij+a6∗CCONij+a7∗NOWHij+a8∗NOWRij+a9∗NOWOij+a10∗TSAij+a11∗PRESSUREij+a12∗ERRij+a13∗CONij+a14∗SDPij+a15∗RTTij+a16∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 駕駛者屬性 |
|  | 路網屬性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交 通特性 |
|  | 遠視交 通特性 |
|  | 誤差項 |

表6.2.1路徑決策無異帶模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 初始值 | 初始值 [INITIALi] |  |
| 個人屬性 | 駕駛年資 [DIEi] | 駕駛者實際開車經驗[scale] |
| 路網屬性 | 路網熟悉度 [NFi] | 駕駛者對路網的熟悉度[scale] |
| 決策點屬性 | 區位 [LOCiJ] | 接近起迄點兩端=1 0therwise=0[dummy] |
| 累積經驗(cumulate) | 累積路徑變換次數 [CSWij] | 累積至目前決策點之路徑變換次數[次數] |
|  | 累積資訊不一致 [CCONij] | 至目前決策點累積建議路徑不一致[次數] |
| 近視屬性 (myopic) | 目前是否在習慣路徑 [NOWHij] | 若通勤者目前在習慣路徑上，則 NOWHij=1 otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在建議路徑 [NOWRij] | 若通勤者目前在建議路徑上，則 NOWRij=1 otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在其他路徑 [NOWOij] | 若通勤者目前在其他路徑上，則 NOWOij=1 otherwise=0[dummy] |
|  | 建議路徑下一路段交通狀況 [TSAij] | TSAij=αij(jamij) αij=下一路段壅塞狀況[scale] jamij=下一路段長度[km] |
|  | 旅行時間壓力 [PRESSUREij] | PRESSUREij=TDTijATTi TDTij：累積至node j 之旅行時間[min] ATTi：driver i 預期之旅行時間[min] |

表6.2.1（續）  路徑決策無異帶模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 近視屬性 (myopic) | 資訊可靠度 [ERRij] | ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅 行時間[min] RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅 行時間[min] |
|  | 資訊不一致 [CONij] | 若目前建議路徑下一路段不包含在上次建議路徑內，則 CONij=1(dummy) |
|  | 延滯 [SDPij] | SDPij=ATTij−PTTij ATTij=駕駛者預期剩餘之旅行時間[min] PTTij=目前行駛路段系統預測剩餘之旅行時間[min] |
| 遠視屬性 (foresight） | 剩餘旅行時間差值 [RTTij] | (建議路徑-習慣路徑)[min] |
|  | 偏好之一致性 [PREFERij] | 建議路徑與習慣路徑之重合程度[比率] （決策點J至終點建議路徑與習慣路徑重合之路段數/決策點J至終點習慣路徑之路段數） |
| a1~~a16 |  | 模式待估參數 |
| εij |  | 殘差項 |

6.2.3模式校估

本研究針對路徑決策三種不同變換基準定義之模式進行模式構建及參數校估，分別是動態路徑基準、習慣路徑基準與建議路徑基準；期望找出何種定義之路徑變換基準，最適於描述通勤者路徑變換行為。動態路徑基準即假設，通勤者以目前行駛路徑作為其路徑變換之比較基準；當系統所顯示之目前行駛路徑所造成的延滯時間超過通勤者所能忍受限度時，則通勤者會離開目前行駛之路徑。根據此模式之校估結果，可瞭解通勤者對目前行駛路徑之無異區間受各變數的影響為何。習慣路徑基準即假設，通勤者以習慣路徑作為其路徑變換之比較基準；當系統所顯示之習慣路徑所造成的延滯時間超過通勤者所能忍受限度時，則通勤者會選擇不使用習慣路徑。根據此模式之校估結果，可瞭解通勤者對習慣路徑之無異區間受各變數的影響為何。建議路徑基準即假設，通勤者以建議路徑作為其路徑變換之比較基準；當系統顯示之建議路徑所造成的延滯時間超過通勤者所能忍受限度時，則通勤者會離開建議路徑。根據此模式之校估結果，可瞭解通勤者對建議路徑之無異區間受各變數的影響為何。

就參數校估過程而言，必須注意的是，三種不同的動態基準定義在模式校估過程中，就純模式本身而言，其最大的差異即在（6.5）式中R之定義，R隨著三種不同基準之變換模式而異。

綜合上述，根據各模式之校估結果，可瞭解何變數會使駕駛者離開其每天通勤所行駛的習慣路徑或離開系統的建議路徑；就動態路徑變換基準而言，則可瞭解何變數會影響通勤者變換目前行駛的路徑。

除以全部樣本進行三種不同變換基準之模式參數校估外，此外並根據通勤者自我認知使用車內導引資訊系統的傾向進行市場區隔，如表6.2.2，以比較全樣本組之模式與樣本分群模式之優異。如表5.2.3，本研究將通勤者依其自我認知可能使用導引資訊系統的方式分為三類，包括以系統為主之通勤者、經驗與系統各半之通勤者與以本身經驗為主之通勤者。以系統為主之通勤者屬於較信任導引資訊統之通勤者，因此以建議路徑基準模式進行此類通勤者之路徑決策無異帶參數校估。以本身經驗為主之通勤者則對其習慣路徑存在著較高的偏好，與本研究定義之習慣路徑基準相似，故以習慣路徑基準模式進行此類通勤者之路徑決策無異帶參數校估。經驗與系統各半之通勤者，此類通勤者則以動態路徑基準模式進行其路徑決策無異帶參數之校估。

本研究多項普羅比模式之參數校估，乃使用美國德州大學奧斯汀分校所發展之最大概似值校估程序。各模式詳細內涵如表6.2.3。

表6.2.2各觀察值配合之路徑變換基準彙整表

| 配合之觀察值 | 配合之路徑變換基準 |
| --- | --- |
| 全樣本組（Pooled Model） |  |
| 全部樣本 | 動態路徑基準 |
| 全部樣本 | 習慣路徑基準 |
| 全部樣本 | 建議路徑基準 |
| 樣本分群(Market Segmentation) |  |
| 經驗與系統各半之通勤者 | 動態路徑基準 |
| 以本身經驗為主之通勤者 | 習慣路徑基準 |
| 以系統為主之通勤者 | 建議路徑基準 |

表6.2.3各模式內涵定義

| 模式編號 | 模式定義 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 模式一 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=於j決策點行駛目前路徑所造成之延滯 | 動態路徑基準 |
| 模式二 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=於j決策點行駛習慣路徑所造成之延滯 | 習慣路徑基準 |
| 模式三 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=於j決策點行駛建議路徑所造成之延滯 | 建議路徑基準 |

6.3模式分析結果

本節為依據上述之模式架構與模式校估結果，分別就三種不同基準之路徑變換模式參數校估結果進行說明。

6.3.1各模式校估結果說明

根據路徑決策無異帶模式全樣本組之參數校估結果顯示，如表6.3.1，三種不同路徑變換基準之模式結果均佳，其中則以習慣路徑基準較佳，因此本研究認為習慣路徑基準較適於描述本研究樣本之路徑變換決策行為。而就模式內變數參數之顯著性而言，僅有極少數變數未達到顯著水準（在α=0.05之顯著水準下）；其餘變數之參數皆達到顯著水準。未達到顯著水準之變數包括模式一之剩餘旅行時間差值、模式二之累積資訊不一致及模式三之目前是否在習慣路徑與延滯。

就模式參數校估結果之正負符號而言，正號代表此定義基準之變換無異帶，會隨著變數值變大而放大；而負號則反之。以下則分別就三種不同基準之路徑變換模式參數校估結果進行說明：

- 動態路徑基準

就動態路徑基準而言：根據各變數參數符號顯示，實際駕駛經驗越高會使通勤者對目前行駛路徑之變換無異帶變寬，即通勤者之延滯時間容忍度會隨實際駕駛經驗而提高。對路網較不熟悉之通勤者，其對目前行駛路徑之延滯時間的容忍度較低，顯示路網較不熟悉者較不會變換目前行駛之路徑。

決策點屬性方面，顯示當通勤者位於接近起迄點之區為時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表當通勤者接近起迄點時會較傾向於變換目前行駛路徑。

累積經驗方面：累積路徑變換次數越多，通勤者變換目前路徑的無異帶則會變寬；此結果反應當通勤者變換到其認為績效較佳之路徑上時，便會傾向於不再繼續做變換。此外當建議路徑累積不一致性次數越高時，通勤者變換目前路徑之無異帶會縮小，即當通勤者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，更有可能目前行駛路徑。而近視屬性之建議路徑不一致亦反應此結果，且建議路徑不一致所造成的影響大於累積建議路徑不一致之影響。

根據近視屬性各變數參數顯示，不論通勤者目前行駛在何路徑上，其變換目前路徑之無異帶皆會放大，即通勤者較傾向於不變換目前行駛路徑，此結果於第五章之分析結果相符合；此外a7~a9之參數大小則反應出通勤者目前所在路徑對目前行駛路徑無異帶之調整量，其中當通勤者位於其他路徑上，路徑變換無異帶之放大量最大，其次為位於建議路徑上與習慣路徑上。此反應出，當通勤者行駛在其他路徑上時，相對而言較不會變換所行駛的路徑。

而當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，則路徑變換無異帶會變小；時間壓力越大則會使通勤者傾向於不變換目前行駛路徑，此顯示當時間壓力越大時，通勤者則更堅持行駛目前所行駛之路徑；通勤者預測之延滯越大與車內導引資訊系統之預測可靠度越低時，通勤者變換目前路徑之無異帶皆會變寬。

遠視屬性方面，旅行時間差值之參數校估結果並不顯著；此表示系統建議路徑相對於習慣路徑所能節省之旅行時間，在此模式中並不能反應出路徑變換無異帶之調整量。而當系統建議路徑與通勤者習慣路徑之重合度越高時，通勤者變換目前路徑之無異帶會放大。

- 習慣路徑基準

根據各變數參數符號顯示，實際駕駛經驗越高會使通勤者之習慣路徑變換無異帶變寬，即通勤者對習慣路徑延滯時間容忍度會隨實際駕駛經驗而提高。路網較不熟悉之通勤者，其對習慣路徑之延滯時間的容忍度較低，此顯示路網較不熟悉者，較傾向於變換習慣路徑；此可能是路網不熟悉者對通勤路網較不熟悉，因此對各可能替代路線產生較強之好奇心所造成。

決策點屬性方面，顯示當通勤者接近起迄點時對習慣路徑有較高之偏好，即就習慣路徑基準而言通勤者之路徑變換無異帶會變寬，此結果與第五章之分析結果相符。

累積經驗方面，顯示變換習慣路徑的次數越多，通勤者會更勤於變換，即若離開習慣路徑越多次，通勤者則更不會回到習慣路徑；此外建議路徑累積不一致之參數校估結果，在此則不顯著。

根據近視屬性各變數參數顯示，當通勤者位於習慣路徑與其他路徑時，變換習慣路徑之無異帶會變寬；位於建議路徑上時，無異帶則會變小，顯示當通勤者位於建議路徑時，較不傾向於回到習慣路徑；亦反應出當通勤者位於習慣路徑時，較傾向於繼續行駛習慣路徑。而建議路徑下一路段壅塞程度越嚴重時，通勤者則越傾向於繼續行駛習慣路徑。旅行時間壓力越大，通勤者亦傾向於行駛習慣路徑，此顯示出通勤者對其每日通勤所行駛的習慣路徑之偏好。而當通勤者預測之延滯越大與車內導引資訊系統之預測可靠度越低時，通勤者變換習慣路徑之無異帶皆會變寬。建議路徑資訊的不一致，則會使通勤者之無異帶變寬，及傾向於不變換習慣路徑。

遠視屬性方面，旅行時間差值越大時，通勤者變換習慣路徑之無異帶皆會變寬。而當系統建議路徑與通勤者習慣路徑之重合度越高時，通勤者則傾向於行走其常走的習慣路徑，顯示當系統之建議路徑與習慣路徑一致時，通勤者會更相信自己的經驗而不是對車內導引資訊系統更信任。

- 建議路徑基準

就建議路徑基準而言：實際駕駛經驗越高會使通勤者之路徑變換無異帶變寬，即通勤者對建議路徑之延滯時間容忍度會隨實際駕駛經驗而提高。而對路網較不熟悉之通勤者，其對建議路徑之延滯時間的容忍度會變寬，此顯示對建議路徑延滯時間的容忍度較高，顯示路網不熟悉者較不會變換建議路徑；此可能是其所熟悉之替代路線有限所造成。

決策點屬性方面，顯示當通勤者接近起迄點時，建議路徑變換無異帶會縮小，此顯示通勤者於接近起迄點區位時，較不傾向於行駛建議路徑，亦反應出通勤者於接近中點之區位時，較傾向於行始於建議路徑。

累積經驗方面，顯示變換建議路徑的次數越多，通勤者會更勤於變換，即若離開建議路徑越多次，通勤者則更不會回到其離開的路徑；此外當建議路徑累積不一致次數越高時，通勤者變換建議路徑之無異帶會縮小，即當通勤者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，更有可能離開建議路徑，也就是通勤者對於車內導引資訊系統之信任度會因此而降低。而近視屬性之建議路徑不一致亦反應此結果。

根據近視屬性各變數參數顯示，目前是否在習慣路徑之參數校估結果並不顯著，而a8、a9則顯示通勤者位於建議路徑與其他路徑時，其建議路徑基準之路徑變換無異帶皆會變大；且以目前在建議路徑上對無異帶的影響較大；顯示若通勤者位於建議路徑上時，則其會明顯的傾向於不變換建議路徑。

而當車內導引資訊系統之預測可靠度越低時，通勤者變換建議路徑之無異帶會變小，顯示當可靠度越低時，通勤者對導引資訊系統越不信任；時間壓力越大則會使通勤者傾向於變換建議路徑，此反應出通勤者對導引資訊系統之不信賴。而延滯之參數校估結果在此則不顯著。

遠視屬性方面，旅行時間差值越大時，通勤者變換建議路徑之無異帶會變寬。而當系統建議路徑與通勤者習慣路徑之重合度越高時，通勤者之無異帶會變小，顯示當建議路徑與習慣路徑之重合成度越高時，通勤者越傾向於不行駛建議路徑。

6.3.2各模式校估結果彙整比較說明

以上乃根據三種不同基準路徑變換模式之參數校估結果進行解釋，以下則繼續針對此三種不同基準之參數校估結果進行綜合說明。

三種不同基準參數校估結果皆顯示，實際駕駛經驗越高會使通勤者之路徑變換無異帶變寬，即通勤者之延滯時間容忍度會隨實際駕駛經驗而提高；其中又以對習慣路徑之延滯時間容忍量變大最多，其次為建議路徑與目前路徑。而路網越不熟悉之通勤者，其對目前路徑與習慣路徑之延滯時間的容忍度皆會降低，其中又以對習慣路徑之延滯時間的容忍度降低較多；反應路網不熟悉者較無法忍受習慣路徑所造成的延滯；此外對建議路徑延滯時間的容忍度則提高，顯示路網不熟悉者較不會變換建議路徑；此可由其所熟悉之替代路線有限來解釋。

決策點屬性方面，三模式參數校估結果綜合顯示，當通勤者接近起迄點時對習慣路徑有較高之偏好，即就習慣路徑基準而言通勤者之路徑變換無異帶會變寬，其餘兩路徑基準則反之。此結果與第五章之分析結果相符。

累積經驗方面，顯示變換習慣路徑與建議路徑的次數越多，通勤者會更勤於變換，即若離開習慣路徑與建議路徑越多次，通勤者則更不會回到其離開的路徑；而就動態路徑基準而言，累積路徑變換次數越多，通勤者變換目前路徑的無異帶則會變寬；此結果反應當通勤者變換到其認為績效較佳之路徑上時，便會傾向於不再繼續做變換。此外當建議路徑累積不一致次數越高時，通勤者變換建議路徑與目前路徑之無異帶皆會縮小，其中以建議路徑無異帶的縮小量較大；此反應當通勤者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，更有可能離開建議路徑，也就是通勤者對於車內導引資訊系統之信任度會因此而降低。而近視屬性之建議路徑不一致亦反應此結果；此外參數的大小顯示，就建議路徑基準而言，通勤者受近視屬性之建議路徑不一致的影響頗大，其對建議路徑變換無異帶的調整量高達-4.213。

根據三模式近視屬性各變數參數顯示，不論通勤者目前行駛在何路徑上，其變換目前路徑之無異帶皆會放大，即通勤者較傾向於不變動目前行駛路徑。而當通勤者預測之延滯越大與車內導引資訊系統之預測可靠度越低時，通勤者變換目前路徑與習慣路徑之無異帶皆會變寬；時間壓力越大則會使通勤者傾向於變換建議路徑，此皆反應出通勤者對導引資訊系統之不信賴。

遠視屬性方面，旅行時間差值越大時，通勤者變換習慣路徑與建議路徑之無異帶皆會變寬。而當系統建議路徑與通勤者習慣路徑之重合度越高時，通勤者則傾向於行走其常走的習慣路徑，顯示當系統之建議路徑與習慣路徑一致時，通勤者會更相信自己的經驗而不是對車內導引資訊系統更信任。

綜合上述結果，顯示本研究納入模式中的各類變數，除極少數變數外，皆可成功的反應出對通勤者路徑變換行為之影響。

除分別以各不同基準定義之路徑變換模式進行實證分析外，本研究亦嘗試以通勤者自我認知使用車內導引資訊系統的傾向進行樣本分群，進一步進行實證分析。結果顯示，如表6.3.3，模式實證結果並沒有明顯的改善，且各變數參數之符號皆相同，故在此則不對樣本分群組之各參數校估結果進行多餘的贅述。此結果亦顯示針對本研究樣本進行市場區隔並不具有效性。

樣本分群模式中，以通勤者自我認知使用車內導引資訊系統的傾向進行樣本分群，進而進行三種不同基準路徑變換模式之參數校估；由校估結果顯示並未較全樣本組之模式為佳，此顯示出通勤者之實際行為與通勤者於第一階段靜態問卷中，自我認知之導引資訊系統傾向並不符合。顯示出敘述性偏好傾向與顯示性實際行為之差異。

根據模式校估結果及上述，會造成通勤者離開其每日行駛之習慣路徑的變數，包括對路網較不熟悉、累積路徑變換次數增加與目前在建議路徑上。而會造成通勤者不再行走系統建議路徑之變數則包括，區位接近起迄點、累積路徑變換次數增加、建議路徑累積不一致次數增加、目前在習慣路徑上、建議路徑產生不一致、預測延滯時間變大、可靠度越低與時間壓力變大。

表6.3.1路徑決策無異帶模式之參數校估結果彙整表[全樣本]

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 2.158 （7.260） | 2.794 （4.440） | 3.070 （5.870） |
| 個人屬性 | [a2]駕駛年資 | 0.177 （4.947） | 1.217 （7.428） | 0.864 （6.030） |
| 路網屬性 | [a3]路網熟悉度 | -0.248 （-5.680） | -1.054 （-6.915） | 0.600 （5.020） |
| 決策點屬性 | [a4]區位 | -0.452 （-7.060） | 0.723 （5.739） | -0.024 （-5.080） |
| 累積經驗 | [a5]累積路徑變換次數 | 0.140 （4.007） | -0.269 （-6.947） | -2.630 （-10.56） |
|  | [a6]累積資訊不一致 | -0.023 （-1.950） | 0.002 （1.502） | -0.527 （-4.740） |
| 近視屬性 | [a7]目前是否在習慣路徑 | 0.360 （7.887） | 1.658 （8.713） | -0.001 （-1.030） |
|  | [a8]目前是否在建議路徑 | 0.862 （4.548） | -1.405 （-8.010） | 1.871 （8.980） |
|  | [a9]目前是否在其他路徑 | 2.024 （6.910） | 0.052 （7.773） | 0.221 （6.100） |
|  | [a10]建議路徑下一路段交通狀況 | -0.224 （-6.25） | 0.109 （4.497） | 0.009 （3.100） |
|  | [a11]旅行時間壓力 | 0.302 （6.705） | 1.561 （8.476） | -0.603 （-5.070） |
|  | [a12]資訊可靠度 | 0.156 （5.120） | 0.102 （4.368） | -0.564 （-4.890） |
|  | [a13]資訊不一致 | -0.543 （-8.07） | 0.006 （2.568） | -4.213 （-4.196） |
|  | [a14]延滯 | 0.356 （7.09） | 1.174 （7.324） | -0.656 （-0.298） |
| 遠視屬性 | [a15]剩餘旅行時間差值 | 0.001 （0.375） | 1.286 （7.637） | 0.301 （7.147） |
|  | [a16]偏好一致性 | 0.135 （4.498） | 1.878 （9.237） | -0.607 （-5.050） |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

表6.3.1(續)  路徑決策無異帶模式之參數校估結果彙整表[全樣本]

|  | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [δ]標準差 |  | 1.429 （7.337） | 1.257 （8.574） | 1.374 （8.694） |
| [γ]共變異數 |  | 2.444 （4.490） | 1.62 （6.420） | 1.938 （5.350） |
| L(0) |  | -1492.825 | -1492.825 | -1492.825 |
| L(β) |  | -897.077 | -823.324 | -830.637 |
| ρ2 |  | 0.399 | 0.448 | 0.443 |
| ρ2 |  | 0.394 | 0.444 | 0.439 |
| N |  | 1040 | 1040 | 1040 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

由表6.3.2各模式之概似比統計量，顯示各模式皆達顯著水準；即各模式皆較等佔有率模式（L(0)）顯著為佳，各模式皆顯著。

表6.3.2不同路徑變換基準無異帶模式之概似比統計量彙整表

| 比較模式名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概似比統計量 | 1191.496* | 1339.002* | 1324.376* |

註：−2lnλ=−2[lnL(0)−lnL(β)]

判定標準為α=0.05顯著水準下（單尾檢定）

X2（0.95,16）=26.296

表6.3.3路徑決策無異帶模式之參數校估結果彙整表[樣本分群]

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 （群體一） | 模式二 （群體二） | 模式三 （群體三） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 2.087 （4.625） | 2.568 （9.31） | 3.117 （7.04） |
| 個人屬性 | [a2]駕駛年資 | 0.005 （0.569） | 0.360 （3.270） | 1.085 （4.823） |
| 路網屬性 | [a3]路網熟悉度 | -0.004 （-0.568） | -0.844 （-4.884） | 0.750 （7.950） |
| 決策點屬性 | [a4]區位 | -0.169 （-3.218） | 0.939 （5.117） | -0.162 （-9.300） |
| 累積經驗 | [a5]累積路徑變換次數 | 0.666 （6.028） | -0.697 （-4.127） | -2.740 （-7.610） |
|  | [a6]累積資訊不一致 | -0.023 （-1.230） | 0.466 （3.693） | -0.4113 （-5.90） |
| 近視屬性 | [a7]目前是否在習慣路徑 | 0.358 （4.590） | 1.786 （7.591） | -0.380 （-5.700） |
|  | [a8]目前是否在建議路徑 | 0.828 （6.606） | -0.500 （-4.530） | 1.859 （6.260） |
|  | [a9]目前是否在其他路徑 | 1.992 （4.750） | -0.475 （-3.718） | 0.549 （6.858） |
|  | [a10]建議路徑下一路段交通狀況 | -0.359 （-5.039） | 0.001 （0.160） | -0.186 （-4.020） |
|  | [a11]旅行時間壓力 | 0.200 （3.745） | 0.709 （4.730） | -0.636 （-7.400） |
|  | [a12]資訊可靠度 | 0.546 （6.450） | 0.017 （0.784） | -0.197 （-4.05） |
|  | [a13]資訊不一致 | -0.447 （-5.564） | 0.027 （0.793） | -0.483 （-6.400） |
|  | [a14]延滯 | 0.001 （0.253） | 0.802 （5.062） | -1.176 （-4.970） |
| 遠視屬性 | [a15]剩餘旅行時間差值 | 0.143 （2.820） | 1.035 （5.235） | 0.322 （5.200） |
|  | [a16]偏好一致性 | 0.015 （1.090） | 0.756 （4.362） | -0.871 （-4.328） |

註：模式一為動態路徑基準，群體一為經驗與系統各半之通勤者

模式二為習慣路徑基準，群體二為以本身經驗為主之通勤者

模式三為建議路徑基準，群體三為以系統為主之通勤者

（）值表示該參數之t統計量

表6.3.3(續)  路徑決策無異帶模式之參數校估結果彙整表[樣本分群]

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [δ]標準差 |  | 1.494 （7.635） | 1.292 （5.082） | 1.525 （6.260） |
| [γ]共變異數 |  | 2.578 （4.409） | 1.942 （7.230） | 2.360 （6.745） |
| L(0) |  | -544.15 | -341.65 | -607.49 |
| L(β) |  | -311.932 | -189.67 | -338.768 |
| ρ2 |  | 0.426 | 0.444 | 0.442 |
| ρ2 |  | 0.414 | 0.425 | 0.431 |
| N |  | 379 | 238 | 423 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

由表6.3.4樣本分群各模式之概似比統計量，顯示各模式皆達顯著水準；即各模式皆較等佔有率模式（L(0)）顯著為佳，各模式皆顯著。

表6.3.4樣本分群不同路徑變換基準無異帶模式之概似比統計量彙整表

| 模式名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概似比統計量 | 464.436* | 303.96* | 537.444* |

註：−2lnλ=−2[lnL(0)−lnL(β)]

判定標準為α=0.05顯著水準下（單尾檢定）

X2（0.95,16）=26.296

為進一步瞭解全樣本組（pooled）模式與樣本分群組模式是否具有顯著之差異，以進一步瞭解以樣本分群是否具有效性；因此以概似比統計量進行檢定。表6.3.5顯示樣本分群之模式僅與全樣本組之模式一具有顯著之差異，而與模式二、模式三則不具差異性。

表6.3.5樣本分群與全樣本無異帶模式之異同性檢定結果彙整表

| 比較模式名稱 | 模式一 v.s 樣本分群 | 模式二 v.s 樣本分群 | 模式三 v.s 樣本分群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概似比統計量 | 113.414* | 34.092 | 19.466 |

註：−2lnλ=−2[lnL(Mp)−jlnL(Mi)]

判定標準為α=0.05顯著水準下（單尾檢定）

X2（0.95,32）=46.168

6.4小結

根據上述之實證模式分析結果，本研究歸納出下列數點結果。

- 根據本研究構建之路徑決策無異帶模式實證結果顯示，三種不同變換基準模式之ρ2皆可接受，而其中則以習慣路徑基準與建議路徑基準之模式較佳；即以習慣路徑與建議路徑基準定義之模式較適於描述本研究樣本通勤者之路徑變換行為。

- 本研究嘗試以通勤者自我認知使用車內導引資訊系統的傾向進行樣本分群，進一步進行實證分析。結果顯示各模式實證結果並沒有明顯的改善，顯示並沒有對通勤者進行市場區隔的必要。

- 模式中各類變數，包括個人屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性與遠視交通屬性之參數，僅有少數未達到顯著水準（在α=0.05之顯著水準下）；顯示本研究構建之模式各參數可成功反應通勤者路徑決策（變換）行為。