第三章  模式基本架構及動態資料蒐集方法

3.1動態路徑選擇模式基本架構

本研究之最終目的在於探討動態行車資訊與駕駛者之動態路徑決策（變換）行為之互動影響，並構建逐點動態之行為模式。因此首先對動態路徑選擇行為模式之架構予以說明，如圖3.1.1所示：

本架構基本上是由Tong[35]之逐日變化的動態出發時間及路徑選擇模式之架構稍加變化而來，其中之不同乃在於Tong之研究中之決策時間點為每日，而本研究則為每臨一重要交叉路口或參考點作為其決策點，故前者著重於逐日動態（Day-to-Day Dynamic），而本研究則著重於逐點動態（Node-to-Node Dynamic）。因此動態模式之內涵即在於能描述並預測駕駛人在一次旅次當中連續地（動態）路徑決策（變換）之行為。

通勤者在每個決策點會接收到各種交通資訊、以及對相關環境現況之認知，並透過個人之學習與預測之過程，改變個人之認知或對於目前決策點可能之交通狀況進行預測，進而再以決策規則進行決策評估並獲得決策方案；本研究強調通勤行為乃是一動態過程，故該決策點最後決策出象會累積至下一決策點，成為下一決策點學習、預測之累積經驗；此即為完整的動態決策過程。

在通勤決策行為研究當中，對於通勤者行為模式之假設，可以依據決策模式之性質分為；滿意規則與效用最大規則等。Tong[35](1989)於研究中驗證以滿意規則理念架構通勤動態行為模式，其績效優於以效用最佳規則架構；因此本研究將以滿意規則構建動態逐點路徑決策（變換）模式。

駕駛者的途中決策行為與累積之經驗，隨全程之通勤路徑決策點不斷地與交通條件、車內導引資訊系統所提供的資訊產生互動。有關通勤途中路徑變換動態行為模式，參考Tong[35](1989)及Jou[36](1992)依有限理性（bounded rationality）行為觀點，即利用Simon’s滿意規則理念所構建之動態變換行為架構為基礎。所謂滿意規則，係指個人對於旅行時間有其偏好的無異帶（indiference band），本研究定義其無異帶為可接受的延滯時間；當通勤者原先所採用之方案導致的延滯時間大於該無異帶之上限，則通勤者在下一個決策點會變換該決策方案，選擇其認為能改善績效的方案。

所謂變換行為，即通勤者在通勤途中以其在前一決策點所選擇的方案所造成的延滯為基礎，透過其行為機制決定是否於下一決策點變換其習慣路徑或前一決策點所選擇的路徑，若前一決策方案所造成的延滯時間，超過其可接受的延滯範圍則作路徑變換的動作。

圖3.1.1駕駛者途中路徑決策（變換）動態行為架構

本研究所構建之變換行為模式架構可表示如下；若通勤者目前行駛路徑之延滯時間超過其可接受之無異帶，則駕駛者將會於下一決策點作方案抉擇變換行為。

P(switch)=P(TTSij>IBRij)

IBRij：駕駛者無異區間

TTSij：駕駛者目前行駛路徑的延滯時間

I：the set of driver

J：the set of node

通勤者無異帶會受到個人特性、旅次特性、交通資訊特性及各決策點特性之影響，因此本研究根據可能影響無異帶的因素，將無異帶函數定義如下：

IBRij=f(Wi,Xi,Yij,Zij,θij)+εij

f()：無異帶函數

Wi：駕駛者屬性

Xi：旅次屬性

Yij：交通資訊屬性（或包含前一決策點之累積交通資訊，

Y*）

Zij：決策點屬性（或包含前一決策點累積經驗，Z*）

θij：參數向量

εij：殘差項

3.2動態逐點路徑決策資料之蒐集方法

影響駕駛者途中路徑決策行為之因素眾多且複雜，因此本研究擬以兩階段的研究來進行此項課題之探討，如圖3.1.2。兩階段式調查為取得通勤途中逐點動態資料之有效且經濟的調查方式，因其可利用第一階段問卷先取得大量一般行為特性資料，並可從中篩選出符合研究對象之樣本，再進行逐點的動態控制實驗，以利取得逐點動態資料。以此調查方式不僅利於經費受制之研究者採行，亦可避免資源浪費。

兩階段研究方法

一般靜態問卷

動態控制實驗

各類變數之分析與探討

駕駛者屬性 路網屬性

決策點屬性 交通資訊屬性

第一階段問卷調查

資訊影響下通勤者一般行為特性

第二階段動態控制實驗

逐點動態決策資料

特殊交通事件

統計分析

彙整比較各部份分析結果

圖3.2.1動態決策資料蒐集方法示意圖

第一階段的問卷調查目的在於對眾多可能影響路徑選擇的因素進行篩選，並初步瞭解駕駛者在交通資訊影響下的決策行為，以利於進行第二階段動態控制實驗。第二階段之控制實驗則包含兩項要素：第一為利用第一階段問卷調查，所得到的通勤途中影響路徑決策（變換）的重要因素，進一步利用實驗設計的方法有效降低動態控制實驗的實驗次數，在顧及實驗的正確性之下達到降低實驗成本的目的。第二要素為將實驗對象置於特殊發展之模擬器系統環境下，觀察及記錄即時行車導引之資訊與實驗者逐點動態路徑決策之關係，並據以達成構建動態路徑決策（變換）模式之目的。

以下各小節則針對兩階段調查方法及資料分析方法進行說明：

3.2.1第一階段問卷調查

第一階段問卷調查之主要目的在於對通勤者之一般特性進行瞭解，因此在進行第一階段問卷調查之前，必須先針對可能影響駕駛者路徑決策（變換）行為的因素進行整理，並確定本研究中要針對哪些因素進行探討。以下則針對本研究探討之因素與第一階段問卷調查資料所運用之統計分析方法進行說明。

3.2.1.1因素之整理及確認

因都市內路網複雜，故在起迄點間經常存在一條以上的可行路線，且可行替代路線之間多不完全獨立，此外又受限於駕駛者個人習慣偏好、駕駛經驗、旅次目的之不同與駕駛者對交通資訊之認知，因此使得影響駕駛者途中路徑選擇行為之因素眾多且複雜；本研究依因素的來源進行分類，將影響駕駛者途中路徑選擇的因素彙整分為以下五類：駕駛者屬性、旅次屬性、路網屬性、決策點屬性及交通資訊屬性。

此外依其是否可控制分為實驗控制因子及實驗產生因子：所謂實驗控制因子本研究定義為，實驗進行之前可先加以分類，或於實驗進行之中不會變動或可受研究者控制而變動的因素。實驗產生因子定義為，實驗中應考量，但其自然產生非研究者可以控制者。本研究將可能影響路徑決策（變換）的因素，依以上所述分類整理如表3.2.1。以下則針對各類因素進行說明：

- 駕駛者屬性

此類因素指駕駛者本身的特性，包括年齡、性別、職業、駕駛年資與決策行為機制等各項因素。其中決策行為機制乃指駕駛者認為其使用車內導引資訊系統可能的方式。這類因素皆屬於實驗控制因子，研究者可以此對樣本進行分類，控制探討之樣本類別，以瞭解具不同特性之駕駛者其路徑決策行為之差異性。

- 旅次屬性

旅次屬性主要依旅次目的、行駛時段、時間限制、旅次行程與出發時間進行旅次的分類；時間限制指行程當中是否有時間限制。研究者可針對不同旅次之駕駛者進行各種比較，故此類因素皆屬於實驗控制因素。

- 路網屬性

駕駛者行駛在不同區域或路網結構不同的路網下時，其路徑選擇的方式可能會有差異。在此以區域分成城市地區、郊區與高速公路三類；而依路網結構、形狀的不同亦可分為簡單、複雜路網及網狀、放射狀路網。

小客車通勤者日復一日的行駛於同一個路網上，駕駛者主觀的路網熟悉度可能會影響其路徑選擇行為，故將駕駛者之路網熟悉度納入；而路網屬性亦皆歸類為實驗控制因子。

- 決策點屬性

當駕駛者面臨決策點，決策點本身的屬性可能對駕駛者的路徑決策行為造成影響，而決策點位於整趟旅次之相對位置亦有可能影響駕駛者。因此本研究將決策點屬性依固定屬性與相對位置分為兩類；固定屬性係指決策點本身不會變動之屬性，包括是否為號誌化路口、決策點所在之道路等級與路口之幾何設計等各項屬性；而相對位置顧名思義是指決策點相對於起迄點之位置。此類因素皆為研究者所無法控制，駕駛者遭遇之決策點將隨一連串不同的決策行為而異，故此類因素皆歸類為實驗產生因子。

- 交通資訊屬性

交通資訊屬性依顯示型式、交通資訊詳細度、交通資訊內容與交通資訊性質來進行分類。顯示型式乃指車內導引資訊系統顯示資訊的型式及其交通資訊更新的時間間距；車內導引資訊系統的顯示型式分為地圖式與指向式兩類。

車內導引資訊系統依提供資訊類型的不同，分為量化或質化資訊外；此外根據資訊的詳細度可再細分為是否提供各項說明資訊，例如造成延滯的原因與交通壅塞強度等。資訊類型及詳細度的不同對駕駛者皆有可能造成影響。

此外交通資訊內容與性質在車內導引資訊系統中則扮演一相當重要的角色，交通資訊內容乃指車內導引資訊系統提供給駕駛者的交通資訊，資訊內容依時間為主軸分為三類，包括累積經驗、現況與預測資訊。另交通資訊的性質亦可能對駕駛者產生影響，包括資訊可靠度與資訊變動度兩項。資訊可靠度指車內導引資訊系統提供的交通資訊可能與實際的交通狀況產生之誤差；而資訊變動度係指車內導引資訊系統提供的交通資訊會隨時間而改變，可能產生交通資訊及建議路徑因資訊更新而產生變動之現象。

表3.2.1 資訊提供下影響駕駛者途中路徑決策之因素彙整表

| 來源 | 分類 |  | 實驗控制因子 |  | 實驗產生因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 駕駛者 | 職業別 |  | 一般駕駛者 |  |  |
|  |  |  | 職業駕駛者 | 計程車 |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |
|  | 一般特性 |  | 年齡 |  |  |
|  |  |  | 性別 |  |  |
|  |  |  | 駕駛年資 |  |  |
|  |  |  | 決策行為機制 |  |  |
| 旅次 |  |  | 是否為例行性旅次 |  |  |
|  |  |  | 出發時間（晨峰、昏峰、離峰） |  |  |
|  |  |  | 中途是否變換目的地 |  |  |
|  |  |  | 來程或去程 |  |  |
|  |  |  | 旅行時間限制 |  |  |
| 路網 | 客觀認知因素 | 構造形式 | 網狀路網 |  |  |
|  |  |  | 放射狀路網 |  |  |
|  |  |  | 簡單路網、複雜路網 |  |  |
|  |  | 區域 | 城市路網 |  |  |
|  |  |  | 郊區路網 |  |  |
|  |  |  | 鄉村路網 |  |  |
|  | 主觀認知因素 |  | 路網熟悉度 |  |  |
| 決策點 | 相對位置 |  |  |  | 起點 |
|  |  |  |  |  | 中點 |
|  |  |  |  |  | 終點 |
|  | 固定屬性 |  |  |  | 所在位置之道路等級 |
|  |  |  |  |  | 面臨交叉路口之交叉型式及交叉之道路數目 |
|  |  |  |  |  | 面臨路口是否為號誌化路口 |
|  |  |  |  |  | 目前位置所在之路徑（建議路徑或習慣路徑） |

註：資料來源，本研究整理

表3.2.1（續） 資訊提供下影響駕駛者途中路徑決策之因素彙整表

| 來源 | 分類 |  | 實驗控制因子 | 實驗產生因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通資訊 | 顯示型式 |  | 地圖式交通資訊 | 顯示比例（駕駛者自行控制） |
|  |  |  | 指向式交通資訊 |  |
|  |  |  | 訊息更新間距 |  |
|  | 詳細度 |  | 定性資訊或定量資訊 |  |
|  |  |  | 發生延滯的原因 |  |
|  |  |  | 事故及施工強度 |  |
|  | 內容 | 累積經驗 |  | 經過路口數與總路口數之比率（經過路口數/總路口數） |
|  |  |  |  | 上一決策點之決策出象 |
|  |  |  |  | 駕駛者變換路徑次數 |
|  |  |  |  | 駕駛者服從建議路徑的比率 |
|  |  | 現況 |  | 所在位置與習慣路徑之最短距離 |
|  |  |  |  | 建議路徑與習慣路徑的重合程度 |
|  |  |  |  | 習慣路徑旅行距離 |
|  |  |  |  | 時間相對位置 |
|  |  |  |  | 建議路徑是否與上次建議路徑相同 |
|  |  |  |  | 距離事故或施工地點之距離 |
|  |  |  |  | 建議路徑旅行距離 |
|  |  |  |  | 前方路段之交通路況 |
|  |  |  |  | 前方路口之號誌狀況 |
|  |  | 預測資訊 |  | 建議路徑與習慣路徑之預測平均行駛速率 |
|  |  |  |  | 建議路徑與習慣路徑之旅行時間差值 |
|  |  |  |  | 建議路徑與習慣路徑之距離差值 |
|  |  |  |  | 建議路徑與習慣路徑號誌化路口數之差值 |
|  | 性質 |  | 資訊可靠度 |  |
|  |  |  | 資訊變動度 |  |

註：資料來源，本研究整理

影響駕駛者途中路徑決策行為之因素眾多且複雜，若針對各項可能影響之因素進行全面性深入探討，則需花費大量的人力及物力，實非一般研究者所能負擔。因此經便利性及經濟性各項考量，並根據本研究所界定的研究範圍；上述整理影響駕駛者路徑決策之因素當中，納入研究中探討及進行問卷調查和實驗設計的因素如下頁表3.2.2所示。

表3.2.2本研究探討之因素彙整表

| 來源 | 分類 |  | 實驗控制因子 | 實驗產生因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 駕駛者 | 一般特性 |  | 年齡 |  |
|  |  |  | 性別 |  |
|  |  |  | 駕駛年資 |  |
|  |  |  | 決策行為機制 |  |
| 路網 | 主觀認知因素 |  | 路網熟悉度 |  |
| 決策點 | 相對位置 |  |  | 起點 |
|  |  |  |  | 中點 |
|  |  |  |  | 終點 |
| 交通資訊 | 顯示型式 |  | 地圖式交通資訊 |  |
|  |  |  | 指向式交通資訊 |  |
|  | 詳細度 |  | 發生延滯的原因 |  |
|  | 內容 | 累積經驗 |  | 上一決策點之決策出象 |
|  |  |  |  | 駕駛者變換路徑次數 |
|  |  |  |  | 建議路徑的變換次數 |
|  |  |  |  | 駕駛者服從建議路徑的比率 |
|  |  | 現況 |  | 建議路徑與習慣路徑的重合程度 |
|  |  |  |  | 習慣路徑旅行距離 |
|  |  |  |  | 建議路徑是否與上次建議路徑相同 |
|  |  |  |  | 建議路徑旅行距離 |
|  |  |  |  | 前方路段之交通路況 |
|  |  |  |  | 前方路口之號誌狀況 |
|  |  | 預測資訊 |  | 建議路徑與習慣路徑之旅行時間差值 |
|  |  |  |  | 建議路徑與習慣路徑之距離差值 |
|  |  |  |  | 建議路徑與習慣路徑號誌化路口數之差值 |

註：資料來源，本研究整理

3.2.1.2問卷資料分析方法

根據本研究欲探究之問題，於第一階段問卷調查中應用之統計分析方法包含下列各項：

- 一般統計分析

係指利用一般次數分配或圖表分析等方式取得欲分析問題之資訊，並將資料以文字說明、統計表或統計圖的方式加以呈現；以清楚表示資料的特徵及其相互間的關係。

- 卡方獨立性檢定

卡方獨立性檢定主要目的在檢驗兩個以上的變數與變數之間有無關聯存在。此檢定的資料一般皆以聯立表（Contingency Table）的統計表方式陳列，故獨立性檢定又稱為聯立表檢定。

- 因素分析（Factor Analysis）

因素分析法（foctor analysis method）為多變量分析領域中，相當重要的一種方法，主要利用變異互變異矩陣或相關矩陣來計算，從複雜的各種現象中，找出各種潛在的因子來說明。

因素分析的主要目的在於以較少的維數（number of dimensions）來表示原先的資料結構，而又能保存原有資料結構所提供的大部分資訊。

因素分析假設樣本單位在某一變數上的分數係由兩個部份組成，一個是各變數共有的成分，及共同因素（common factor），另一個是各變數獨有的因素，及獨特因素（unique factor），而因素分析即是在將這些共同因素萃取出來。

- 群落分析

群落分析（cluster analysis）係指根據一組準則變數，將樣本集成數個群的統計方法，其中集群數小於等於樣本個數。集群的原則是使群內個案同質，群間個案異質，並進而為各群命名而賦予意義。從幾何圖型的角度來看，則是將距離相近的個案集成一群，而距離較遠的個案分成不同群。

3.2.2第二階段動態控制實驗

在進行第二階段動態控制實驗之前必須完成的工作包括交通情境的實驗設計及交通情境與車內資訊系統模擬器的結合。實驗完成後則必須對所獲資料進行初步分析，並利用此資料進行逐點動態路徑決策（變換）模式之構建。各步驟、方法及所需利用之工具詳述如下。

3.2.2.1 實驗設計與導引資訊系統模擬器

如前所述，為使途中逐點動態控制實驗順利進行，必須對本研究欲探討的因素進行實驗設計，實驗設計與駕駛者模擬器簡述如下。實驗設計方式在第四章將有更詳細的介紹。

- 實驗設計

若想有效率的進行實驗，則必須採用科學的途徑來規劃實驗。所謂統計實驗設計，意指對實驗的過程進行規劃，使可蒐集到可以利用統計方法進行分析的合宜資料，而得到正確、客觀的結論。

實驗設計在工商業應用頗廣，其在統計應用領域，佔有相當重要的地位。實驗的目的是對所考慮之要因（主因子、交互作用等）調查其影響結果的效果如何。要因通常不只一個，一般而言，有很多要因混合影響結果。實驗設計方法的目的是設計要因效果，使其不混同（交絡）（confund），而可獨立評價且可作最有效率的評價之實驗配置。實驗設計法是數理統計學應用之分支，為極實用的應用統計學。對於實驗配置及資料分析，不但可滿足數學的正確性，且可達到實驗者所企求的有信賴性的情報能有效率的獲得。

在進行實驗設計之前，必須事先決定設計之相關屬性及其水準值。相關屬性的選取，必須符合研究目的，至於屬性個數多寡的問題則沒有一定的定論。只要能顯示研究的目的，屬性個數愈少，研究之實驗設計則愈簡單；但變數太少則又不易顯示所欲研究主題之特性，因此一般都寧可減少水準值的數目，以達到簡化實驗設計的目的，最常見的水準值為兩個或三個。研究者對屬性及水準值的決定必須符合研究目的，進一步利用實驗設計簡化交通情境組合之數目。

此外實驗設計亦需考慮到重複（replication）、隨機化（randomization）和區集劃分（blocking）三個重要原理。所謂重複，乃指基本實驗的重複操作。隨機化，則是指實驗樣本的配置及各個試驗的進行順序兩者。區集劃分是一個增加實驗精確度的技巧，一個區集就是在一群樣本當中同質性較高的部份。

本研究將利用實驗設計對駕駛者在行駛途中可能遇到的特殊交通情境及可能影響駕駛者路徑選擇行為的因子進行設計。以確保得到較完整、精確的資料。而本研究的實驗策略則於第四章中詳述。

- 車內導引資訊系統模擬器

已經完成之車內導引資訊系統模擬器，其整體架構組成依據實驗操作程序之考慮，共區分為資料庫、計算模組、顯示模組、操作介面模組及記錄模組，其相對應結構關係如圖3.2.1。其中車流模擬程式部份設計為外接型式。

此模擬器為模擬顯示先進駕駛人行車資訊系統，提供駕駛人電子地圖、導航資訊、定位資訊、交通條件資訊以及模擬顯示受測者在地圖上行車之現象，並交互作用；系統構成分別為資料庫、顯示功能、記錄功能、計算功能及操作功能。其中資料庫為存放構成路網的各路段屬性，包括路段屬性及依時性屬性；在每次的決策過程之中，屬性由系統內建計算功能，透過顯示系統模組將計算後所得的交通資訊呈現於駕駛者，駕駛者經由操作介面反應其決策，所有依時性動態決策結果和相對應的交通條件記錄於動態記錄模組中。根據記錄模組中之逐點及全程記錄資料，進而進行動態行為模式之校估。

在此僅針對車內導引資訊系統模擬器之整體架構進行說明，而顯示畫面與實際操作程序將於第五章進行說明。

記錄模組

逐點記錄

全程記錄

顯示模組

顯示即時交通資訊

動態導引資訊

車流模

擬程式

操作介面模組

USER 2

USER 1

USER n

記錄相對應資訊

顯示

提供流量績效值

記錄決策結果

提供訊息

........

資料庫

交通條件 /背景值

計算模組

個別函數屬性計算

圖3.2.2 車內導引資訊系統模擬器架構示意圖

註：資料來源[9]

3.2.2.2 動態資料分析方法

利用控制實驗取得之逐點動態資料，主要目的在於進行駕駛者途中逐點動態決策（變換）模式之參數校估；除利用3.2.1.2節所述之各項統計方法進行分析外，此外本研究亦針對第二階段動態控制實驗資料進行下列分析：

- 判別分析

根據實驗所獲資料進行初步的判別分析；判別分析的基本概念為根據自變數（預測變數）的線性組合，作為將觀測值分組的基礎，該線性組合即為判別函數。經由判別函數可瞭解個別預測變數對區分組別的貢獻。

- 概似比統計量（Likelihood  Ratio  Statistics）

概似比檢定有幾個重要的特性，它是無偏誤且一致的，且−2lnλ在大樣本時為χ2分配，其自由度對為虛無假設H0所指定數值之參數之數目；−2lnλ即稱為概似比統計量。如下式：

−2lnλ=−2[lnL(0)−lnL(β)]

上式乃為一χ2分配，將此與表列之χ2分配在α%信賴度之值進行比較，若−2lnλ較大，則有α%的信心可認為所測定之模式較等佔有率模式（L(0)）顯著為佳。

此外亦可用來檢定分組數據所測定之模式是否與由未分組數據所測定的模式有顯著的不同。

−2lnλ=−2[lnL(Mp)−jlnL(Mi)]

上式中lnL(Mp)為未分組數據模式之對數概似值，lnL(Mi)為第i組數據模式之對數概似值。