第五章  動態控制實驗之實施與資料整理分析

5.1動態控制實驗之實施

本研究最終目的在於利用車內導引資訊系統模擬器，對實驗者進行逐點動態路徑決策行為之資料蒐集，進而利用所獲資料進行逐點動態模式的校估；為確保所獲資料之正確性，因此必須對動態控制實驗進行詳細規劃，以排除可能會造成誤差的外部因素；本節則針對實驗路網、實驗所利用之模擬器及實驗進行的流程進行詳細說明。

5.1.1實驗路網及模擬器

本研究所採取的路網為淡江大學至北市東區的真實路網。此一真實路網可概分為兩大區域，其中由淡江大學到士林區石牌的路網，具有通勤走廊的特性；進入市區之後的路網結構，則具有多替代路徑的性質存在及相當數量決策點特性，便於進行動態路徑決策之研究，路網圖如圖5.1.1所示，而駕駛者模擬器所呈現之畫面如圖5.1.2所示。

圖5.1.1實驗路網圖

圖5.1.2車內導引資訊系統模擬器顯示畫面

上述模擬器提供之交通資訊，依資訊性質分類共有以下兩大部份，簡述如下：

- 動態圖形化資訊

車內導引資訊系統模擬器顯示之圖形化動態資訊共包括習慣路徑、建議路徑、各路段之交通狀況、指北方向、目的地方向及前方號誌狀況。

- 動態文字化資訊

而動態文字化資訊則包括現在時間、已旅行時間、已旅行距離、最短距離和習慣路徑與建議路徑的剩餘旅行時間、剩餘旅行距離及剩餘號誌化路口數。

5.1.2實驗進行方式

本研究為提高實驗者對駕駛者模擬器的熟悉度，以確保所蒐集資料之可信度，因此第二階段動態控制實驗之進行方式共分為四個步驟，詳述如后：

- 駕駛者模擬器展示檔

本研究第一階段問卷資料分析結果顯示通勤者對於導引資訊系統的熟悉程度會對通勤者的使用意願造成影響；因此為降低此項因素所造成的影響，在進行動態控制實驗之前，本研究利用導引資訊系統模擬器之展示畫面，展示一趟旅次之全程模擬畫面；利用此進行導引資訊系統模擬器使用之教學。除了使通勤者熟悉模擬器之操作方式外，並促使通勤者更熟悉導引資訊系統及其所提供之各項資訊。

- 控制實驗相關資料問卷

此一簡單問卷旨在蒐集通勤者對此通勤旅次行程，其主觀認知之區位劃分；欲由通勤者之主觀觀念來對此旅次行程之區位進行分類，由其自行區分接近起點、接近迄點與接近中點三區；此外亦蒐集通勤者對此通勤旅次之預期旅行時間及各項相關資料。

- 動態控制實驗

在完成駕駛者模擬器之展示畫面與教學後，緊接著便開始進行通勤旅次之逐點動態路徑決策資料之蒐集；而在進行實驗之前通勤者必須將起點、迄點和習慣路徑輸入系統，此外必須決定出發時間始能開始進行實驗，進行之程序如圖5.1.3所示。於實驗進行當中並由調查員於旅次途中隨機抽取數決策點，由通勤者進行剩餘旅行時間之預測，並由調查員加以記錄，此項資料將應用於逐點動態模式之構建。

圖5.1.3動態控制實驗流程圖

- 補充性敘述性偏好問卷

本研究為確保獲得通勤者對所有交通狀況的反應決策行為資料，因此在進行完動態控制實驗後，利用圖形化之敘述性偏好問卷，針對車內導引資訊系統模擬器所不能呈現的交通情境進行資料蒐集；此敘述性偏好問卷以車內導引資訊系統模擬器之顯示畫面為基礎，配合大部份通勤者的習慣路徑進行問卷之設計；此外，為使問卷具真實感，進行時以電腦彩色螢幕呈現此交通情境，並由調查員記錄通勤者之決策結果，詳細問卷內容如附錄二所示。

5.2動態資料之整理與分析

根據第一次問卷調查之結果共有41 位受訪者表示願意或可能願意配合本研究進行第二階段動態控制實驗；最後有28 位，共計56人次接受本研究之第二階段動態控制實驗。

此部份針對第二階段調查所蒐集之動態行為資料進行各項描述及統計分析，將由兩個主要方向進行，一為彙整描述樣本之實際決策出象；另外，再針對影響通勤者路徑決策行為之相關要素進行分析，包括一般敘述性統計分析、卡方獨立性檢定及路徑變換行為判別分析，主要目的在於透過各種統計分析方法得知影響通勤者途中路徑決策（變換）行為的因素有哪些，並以此當為逐點動態模式構建之參考。此部份資料配合之分析方法與預期分析所獲資訊如表5.2.1；而各項分析結果詳見5.2.2-3節。

表5.2.1動態控制實驗資料配合之分析方法與預期分析所獲資訊彙整表

| 資料項目 | 分析方法 | 預期獲得資訊 |
| --- | --- | --- |
| 樣本特性 | - 簡單統計分析 | 樣本分佈比例及通勤相關特性 |
| 路徑變換行為特性 | - 簡單統計分析 | 瞭解樣本路徑變換行為特性 |
| 顯示型式 v.s 變換行為 | - T檢定 - 統計圖表 | 顯示型式是否對個人路徑變換率造成影響 |
| 區位 v.s 變換行為 | - 卡方檢定 - 統計圖表 | 通勤者目前所在區位是否與變換行為相關 |
| 目前行駛路徑 v.s 變換行為 | - 卡方檢定 - 統計圖表 | 通勤者目前行駛路徑是否與變換行為相關 |
| （j-1）決策點之變換行為 v.s j決策點之變換行為 | - 卡方檢定 - 統計圖表 | 相鄰連續兩決策點之變換行為是否具相關性 |
| 相關變數 v.s 變換行為 | - 判別分析 | 藉由變數與判別函數之相關係數值來瞭解何項變數能最有效的來區別不同群體 |

5.2.1變數定義與變數間線性重合測定

首先，在進行各項統計分析及探討之前必須對各項可能影響通勤者途中路徑變換行為之因素進行清楚之定義，在此以時間為主軸對各項因素進行歸類，包括累積經驗（cumulated）、近視屬性（myopic）與遠視屬性（foresight）三類，以下則依序對各類變數進行定義及說明。

- 累積經驗

- 累積路徑變換次數：依三種不同基準對路徑變換行為進行定義；而累積路徑變換次數即為累積至j決策點之總路徑變換次數。

- 累積資訊不一致：當車內導引資訊系統於j決策點的建議路徑下一路段，不包含在(j-1)決策點系統顯示之建議路徑內，則視為建議路徑產生不一致的狀況；建議路徑累積不一致即為累積至j決策點發生不一致之總數。

- 近視屬性

- 區位：指通勤者目前所處之空間相對位置；區位依通勤者之主觀認知分為接近起點、接近迄點與接近中點三區。

- 目前是否在習慣路徑：指通勤者目前所行走路徑是否為習慣路徑。

- 目前是否在建議路徑：指通勤者目前所行走路徑是否為建議路徑。

- 目前是否在其他路徑：指通勤者目前所行走路徑是否為其他路徑，其他路徑則為除了習慣路徑與建議路徑之外之所有路徑。

- 資訊不一致：當車內導引資訊系統於j決策點的建議路徑下一路段，不包含在(j-1)決策點系統顯示之建議路徑內，則視為建議路徑不一致。

- 下一路段壅塞狀況：指壅塞等級乘上下一路段長度。

- 延滯：通勤者預測之剩餘旅行時間與系統預測之剩餘旅行時間差值。

- 資訊可靠度：系統預測之路段旅行時間和實際旅行時間之差值，與實際旅行時間之比值的絕對值。

ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij

ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅行時間

RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅行時間

- 遠視屬性

- 剩餘旅行時間差值：目前決策路口建議路徑剩餘旅行時間與習慣路徑剩餘旅行時間之差值。

- 剩餘旅行距離差值：目前決策路口建議路徑剩餘旅行距離與習慣路徑剩餘旅行距離之差值。

- 剩餘號誌化路口差值：目前決策路口建議路徑剩餘號誌化路口數與習慣路徑剩餘號誌化路口數之差值。

- 偏好一致性：指系統建議路徑與通勤者習慣路徑之重合程度。

在動態行為分析與動態模式校估中，本研究運用之變數眾多；而若變數間存在關連性，則會對各項統計結果造成影響，嚴重時連推定結果都不能確定。因此本研究利用簡單相關係數法進行線性重合的測定，即分別求算各對變數間的相關係數，根據其絕對值的大小判斷變數間是否有嚴重的線性重合；一般通用之標準若某相關係數的絕對值，即 |r| > 0.8或0.9時，則該兩變數間則有嚴重的線性重合。檢定結果，如表5.2.2，顯示各變數間並不存在線性重合。

表5.2.2 變數間相關係數彙整表

|  | 顯示型式 | 使用類型 | 駕駛年資 | 路網熟悉度 | 是否在習慣路徑 | 是否在建議路徑 | 是否在其他路徑 | 動態累積路徑變換次數 | 習慣累計路徑變換次數 | 建議累積路徑變換次數 | 區位 | 偏好一致性 | 資訊不一致 | 累積資訊不一致 | 下一路段交通狀況 | 下一路段是否壅塞 | 延滯 | 資訊可靠度 | 剩餘號誌化路口差值 | 旅行時間壓力 | 剩餘旅行時間差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顯示型式 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | -0.10 | -0.04 | -0.22 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.02 |
| 使用類型 | 0.01 | 1.00 | 0.16 | -0.55 | 0.04 | -0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | -0.04 | 0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.07 |
| 駕駛年資 | 0.02 | 0.16 | 1.00 | -0.51 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.03 |
| 路網熟悉度 | 0.00 | -0.55 | -0.51 | 1.00 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.13 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 是否在習慣路徑 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 1.00 | -0.71 | -0.44 | -0.09 | -0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | -0.19 | -0.10 | -0.01 | 0.00 | -0.16 | -0.48 | 0.02 | 0.00 | -0.10 |
| 是否在建議路徑 | -0.10 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | -0.71 | 1.00 | -0.19 | 0.12 | 0.22 | -0.15 | -0.23 | -0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | -0.09 | 0.68 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 是否在其他路徑 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.44 | -0.19 | 1.00 | 0.09 | 0.27 | 0.11 | -0.07 | -0.15 | -0.05 | 0.00 | -0.10 | -0.06 | -0.06 | -0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| 動態累積路徑變換次數 | -0.22 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | -0.09 | 0.12 | 0.09 | 1.00 | 0.70 | 0.52 | -0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | -0.11 | -0.15 | 0.05 | -0.10 | 0.02 | -0.16 |
| 習慣累計路徑變換次數 | -0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.29 | 0.22 | 0.27 | 0.70 | 1.00 | 0.41 | -0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.49 | 0.07 | -0.09 | -0.13 | 0.15 | -0.09 | 0.02 | -0.14 |
| 建議累積路徑變換次數 | 0.02 | 0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.17 | -0.15 | 0.11 | 0.52 | 0.41 | 1.00 | -0.15 | 0.30 | -0.03 | 0.16 | 0.02 | -0.13 | -0.22 | -0.13 | 0.03 | 0.07 | -0.26 |
| 區位 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.11 | 0.14 | -0.23 | -0.07 | -0.17 | -0.19 | -0.15 | 1.00 | 0.04 | -0.07 | -0.15 | -0.09 | 0.05 | 0.21 | -0.16 | -0.02 | 0.00 | -0.06 |

表5.2.2（續）變數間相關係數彙整表

|  | 顯示型式 | 使用類型 | 駕駛年資 | 路網熟悉度 | 是否在習慣路徑 | 是否在建議路徑 | 是否在其他路徑 | 動態累積路徑變換次數 | 習慣累計路徑變換次數 | 建議累積路徑變換次數 | 區位 | 偏好一致性 | 資訊不一致 | 累積資訊不一致 | 下一路段交通狀況 | 下一路段是否壅塞 | 延滯 | 資訊可靠度 | 剩餘號誌化路口差值 | 旅行時間壓力 | 剩餘旅行時間差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏好一致性 | 0.08 | 0.08 | -0.06 | -0.13 | 0.24 | -0.16 | -0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.30 | 0.04 | 1.00 | -0.04 | 0.10 | 0.05 | -0.14 | -0.04 | -0.13 | 0.03 | -0.01 | -0.23 |
| 資訊不一致 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.19 | 0.27 | -0.05 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | 1.00 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| 累積資訊不一致 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.44 | 0.49 | 0.16 | -0.15 | 0.10 | 0.11 | 1.00 | 0.06 | -0.06 | -0.07 | 0.13 | -0.15 | 0.03 | -0.04 |
| 下一路段交通狀況 | 0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 1.00 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | -0.17 |
| 下一路段是否壅塞 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.13 | 0.05 | -0.14 | 0.02 | -0.06 | -0.02 | 1.00 | 0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.23 |
| 延滯 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.02 | -0.16 | -0.09 | -0.06 | -0.15 | -0.13 | -0.22 | 0.21 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.00 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.07 |
| 資訊可靠度 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.48 | 0.68 | -0.13 | 0.05 | 0.15 | -0.13 | -0.16 | -0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | -0.06 | 1.00 | -0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 剩餘號誌化路口差值 | 0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.10 | -0.09 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.15 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 1.00 | -0.03 | -0.02 |
| 旅行時間壓力 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 1.00 | 0.01 |
| 剩餘旅行時間差值 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.03 | 0.05 | -0.16 | -0.14 | -0.26 | -0.06 | -0.23 | 0.01 | -0.04 | -0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 1.00 |

5.2.2路徑決策動態行為分析

- 樣本特性

- 樣本分佈比例

參與第二階段動態控制實驗之樣本共計28人，本研究在第一次問卷當中將通勤者使用車內導引資訊系統之類型分為五類：分別是積極類型、稍微積極類型、中庸類型、謹慎（保守）類型與消極類型，在此則將此五類型重新歸類，如表5.2.3，以利於構建模式時之樣本市場區隔(market segmentation)；依通勤者使用車內導引資訊系統之傾向歸類為三個類型：分別是（一）以系統為主、（二）經驗與系統各半與（三）以本身經驗為主。以使用車內導引資訊系統之類型進行分類，可得到樣本分佈比例如圖5.2.1  所示；本實驗樣本當中以第一類所佔比較高，其次為第二類，而第三類則較低。

表5.2.3車內導引資訊系統使用類型歸類表

| 積極類型 稍微積極類型 |  | 以系統為主 |
| --- | --- | --- |
| 中庸類型 |  | 經驗與系統各半 |
| 謹慎保守類型 消極類型 |  | 以本身經驗為主 |

- 旅次長度特性分析

圖5.2.2顯示本研究樣本之旅次長度主要集中在10公里到40公里之間，其預期旅行時間則在10到60分鐘之間。

圖5.2.1動態控制實驗樣本分佈比例圖

圖5.2.2通勤者旅次長度與預期旅行時間分佈圖

圖 5.2.3起始點預期旅行時間與各路徑旅行時間關係圖

- 起始點預期旅行時間與各路徑旅行時間特性分析

圖 5.2.3為本研究樣本預期之旅行時間與系統對各路徑預測之旅行時間關係圖，顯示通勤者之預期時間與系統之預測時間頗為相近。

- 途中通勤者預測旅行時間與各路徑旅行時間特性分析

圖5.2.4為通勤者於通勤途中預測之剩餘旅行時間與系統對各路徑預測之旅行時間關係圖，顯示出通勤者預測的剩餘旅行時間似有較短的趨勢。

- 樣本路徑變換行為特性分析

所謂路徑變換行為可依三個主要基準來定義：與目前行駛路徑作比較，即動態路徑基準；與通勤者習慣路徑作比較，即習慣路徑基準；及與車內導引資訊系統之建議路徑作比較，即建議路徑基準。圖5.2.5.a-c顯示就個人而言，不同路徑變換基準下，個人路徑變換率與通勤者分佈比例關係圖。

圖5.2.5.a顯示就動態路徑基準而言，其路徑變換率主要集中在0.5以內，且有大約20%的通勤者為零變換率。

圖5.2.5.b則顯示就習慣路徑基準而言，其路徑變換率則較為分散，其中亦有高達0.9的路徑變換率，此外亦有大約20%的通勤者為零變換率，表示約有20%的通勤者自起點到迄點始終行駛在習慣路徑上。

圖5.2.5.c顯示就建議路徑基準而言，其路徑變換率亦較為分散，其中並沒有零變換率的通勤者，表示並沒有通勤者自起點到迄點皆行駛在建議路徑上；而路徑變換率為1的通勤者則約佔25% ，此則表示約有25%的通勤者由始至終皆未行駛在車內導引資訊系統所提供的建議路徑之上。

圖5.2.5.a動態路徑基準個人路徑變換率與通勤者分佈比例關係圖

圖5.2.4途中通勤者預測旅行時間與各路徑旅行時間關係圖

圖5.2.5.b習慣路徑基準個人路徑變換率與通勤者分佈比例關係圖

圖5.2.5.c建議路徑基準個人路徑變換率與通勤者分佈比例關係圖

- 顯示型式與個人路徑變換率特性分析

基於實驗樣本難覓及精確度的考量，本研究以二維交叉實驗設計進行車內導引資訊系統顯示型式之探討；主要目的在於探討車內導引資訊系統之顯示型式是否會對通勤者行為造成影響，此部份則針對車內導引資訊系統顯示型式與三種不同路徑變換基準進行探討。

因此針對不同路徑基準之個人路徑變換率進行相依樣本t檢定，檢定結果，如表5.2.4所示，三種不同路徑基準之路徑變換率在兩種不同顯示型式下，皆不具顯著差異。顯示車內導引資訊系統之顯示型式，對本研究樣本而言並不具有顯著的影響。三種不同路徑基準之個人路徑變換率與顯示型式關係如圖5.2.6a-c所示；圖中顯示，不同路徑基準之個人路徑變換率在不同顯示型式下，僅有少數通勤者之路徑變換率有較大之差異。

而就通勤者對車內導引資訊系統的跟隨度而言，由表中可知；顯示型式為指向式之個人平均跟隨度稍高於地圖式，約為10%，但在統計上並不具有顯著差異性。

表5.2.4顯示型式與個人路徑變換率t檢定結果彙整表

|  | 平均路徑變換率 |  | T值 | 顯著水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地圖式 | 指向式 |  |  |
| 動態路徑基準 | 0.1182 | 0.1713 | -1.649 | 0.111 |
| 習慣路徑基準 | 0.2594 | 0.3817 | -1.72 | 0.088 |
| 建議路徑基準 | 0.8035 | 0.7271 | 1.232 | 0.229 |

註：*表示接受對立假設，即具顯著差異

圖5.2.6.a動態路徑基準之個人路徑變換率與顯示型式關係圖

圖5.2.6.b習慣路徑基準之個人路徑變換率與顯示型式關係圖

圖5.2.6.c建議路徑基準之個人路徑變換率與顯示型式關係圖

- 區位與路徑變換行為特性分析

- 接近起點、接近中點與接近迄點三區位

本研究在動態控制實驗過程中，由通勤者之主觀認知將此旅次行程區分為三個區位，包括接近起點區、接近中點區與接近迄點區；此部份則利用區位與不同的路徑變換基準進行卡方獨立性檢定，以瞭解通勤者主觀認知之區位是否與其路徑變換行為具相關性；檢定結果顯示，如表表5.2.5，區位與動態路徑基準之路徑變換行為不具相關性，而與習慣路徑基準與建議路徑基準之路徑變換行為則具相關性。進一步由圖5.2.7.a-c可看出其關係。

表5.2.5區位與路徑變換卡方檢定結果彙整表

| 變換基準 | 區位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | P-Value |
| 動態路徑基準 | 4.04 | 0.132 |
| 習慣路徑基準 | 57.686 | 0.000* |
| 建議路徑基準 | 52.745 | 0.000* |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.2.7.a顯示動態路徑基準之路徑變換率在三個區位中並沒有太大的差異，路徑變換率集中在0.2左右。

圖5.2.7.a動態路徑基準之路徑變換率與區位關係圖

圖5.2.7.b與圖5.2.7.c顯示習慣路徑基準與建議路徑基準之路徑變換行為會因區位的不同而有較大的差異；習慣路徑基準之路徑變換率於接近起點與接近迄點兩區位偏低，而建議路徑基準之路徑變換率則偏高；此反應出當通勤者接近起點與迄點時，偏向於行走在其習慣路徑上。

圖5.2.7.b習慣路徑基準之路徑變換率與區位關係圖

圖5.2.7.c建議路徑基準之路徑變換率與區位關係圖

- 接近起點與接近迄點兩區位

由上可知區位與通勤者之路徑變換行為具相關性，但習慣路徑基準與建議路徑基準在接近起點與接近迄點兩區位，其路徑變換率相當接近；因此本研究懷疑接近起點與接近迄點此兩區位是否與路徑變換行為具相關性，故針對此兩區位進一步進行其與路徑變換行為之卡方獨立性檢定，結果顯示，如表5.2.6，此兩區位與三種不同基準之路徑變換行為皆不具相關性。綜合上述，顯示通勤者之路徑變換行為，可以接近起迄點與接近中點兩區位來劃分。

表5.2.6接近起點與接近迄點兩區位與路徑變換卡方檢定結果彙整表

| 變換基準 | 區位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | P-Value |
| 動態路徑基準 | 3.147 | 0.076 |
| 習慣路徑基準 | 0.281 | 0.596 |
| 建議路徑基準 | 0.998 | 0.318 |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

- 目前所在路徑與路徑變換行為特性分析

通勤者在進行動態控制實驗時依其所行駛路徑之不同，可分為習慣路徑、系統建議路徑與其他路徑，本研究懷疑通勤者之路徑變換行為是否與目前所行駛之路徑具相關性；故進行通勤者目前行駛路徑與不同基準之路徑變換行為獨立性檢定，結果顯示，如表5.2.7，通勤者目前行駛路徑與三種不同路徑變換基準之路徑變換行為皆具有相關性；因其具相關性，因此本研究進一步以圖表對其相關性性質進行探討。

表5.2.7目前行駛路徑與路徑變換卡方檢定結果彙整表

| 變換基準 | 目前所在路徑 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | P-Value |
| 動態路徑基準 | 51.626 | 0.000* |
| 習慣路徑基準 | 601.411 | 0.000* |
| 建議路徑基準 | 476.692 | 0.000* |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.2.8.a顯示，就動態路徑基準而言，通勤者目前行駛在其他路徑的路徑變換率最高，其次為建議路徑，而目前行駛在習慣路徑之變換率則最低；且不管目前行駛在何路徑，其路徑變換率皆明顯低於路徑不變換率，顯示通勤者變換目前行駛路徑之比率偏低。

圖5.2.8.b顯示，就習慣路徑基準而言，以通勤者目前行駛在習慣路徑的變換率最低；顯示若本研究樣本通勤者目前行駛在習慣路徑上，則其繼續行駛習慣路徑的比率高達約90%。

圖5.2.8.c顯示，就建議路徑基準而言，以通勤者目前行駛在建議路徑的變換率最低；顯示若通勤者目前行駛在建議路徑上，則其繼續行駛建議路徑的機會較高，約70%會繼續行駛在建議路徑上。

由上述分析及圖表可知通勤者的路徑變換行為受其目前所行駛之路徑影響甚大，且反應出通勤者變換目前行駛路徑的傾向偏低。

圖5.2.8.a動態路徑基準之路徑變換率與目前行駛路徑關係圖

圖5.2.8.b習慣路徑基準之路徑變換率與目前行駛路徑關係圖

圖5.2.8.c建議路徑基準之路徑變換率與目前行駛路徑關係圖

- (t-1)決策點與t決策點之變換行為相關性分析

上述乃對通勤者路徑變換行為與目前所行駛路徑是否具相關性進行探討；在此則針對通勤者於（t-1）決策點之決策出象與t決策點之決策出象進行分析，以三種不同基準之路徑變換行為檢定通勤者於此兩連續決策點之決策出象是否獨立，若不為獨立關係，則進一步以圖表分析相關性為何。

分析結果如表5.2.8所示，顯示（t-1）決策點與t決策點之路徑決策出象之間不獨立，即具有相關性存在；因此本研究繼續以其關係圖對三種不同基準之路徑變換行為進行相關性之探討。

表5.2.8（t-1）與t決策點路徑變換出象卡方檢定結果彙整表

| 變換基準 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chi-Square | P-Value |
| 動態路徑基準 | 45.492 | 0.000* |
| 習慣路徑基準 | 559.715 | 0.000* |
| 建議路徑基準 | 439.699 | 0.000* |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

就動態路徑基準而言，如圖5.2.9.a，若通勤者於（t-1）決策點不變換目前路徑，則於t決策點不變換路徑之比例明顯高於變換路徑之比例；而若勤者於（t-1）決策點變換目前路徑，則於t決策點繼續變換路徑之比例則低於不變換路徑之比例。顯示本研究樣本通勤者，在變換目前路徑後較傾向於不再變換；可能是通勤者認為變換後之路徑績效尚可接受，因此則不再繼續變換路徑。

圖5.2.9.a動態路徑基準之（t-1）與t決策點路徑變換行為關係圖

圖5.2.9.a-b顯示，就建議路徑與習慣路徑基準而言，通勤者於連續兩決策點之路徑變換行為展現出較高的一致性；即連續兩決策點之行為較一致，此與通勤者傾向於繼續行走目前路徑之結果相呼應。

圖5.2.9.b習慣路徑基準之（t-1）與t決策點路徑變換行為關係圖

圖5.2.9.c建議路徑基準之（t-1）與t決策點路徑變換行為關係圖

5.2.3路徑變換行為之判別分析

判別分析（又稱鑑別分析）的主要目的在於計算一組預測變項（自變數）的線性組合，對依變數（間斷變項）加以分類，並檢查其分組的正確率；自變數間的線性組合，即為判別函數。

本研究以通勤者路徑決策維度之變換行為作依變項，即分為變換與不變換兩群體。以各項可能影響通勤者途中路徑決策（變換）行為的因素作為預測變項，依此建立判別函數，以瞭解各項變數對變換行為的影響程度，並可進一步作為判斷模式實證結果之合理性的依據。

判別分析與多變量變異數分析及多元迴歸分析有密切關係，判別函數係數類似多元迴歸係數，因為變數間彼此有相關，每一個變數之判別係數值均因其他變數的係數而有不同，故將以該係數的大小來比較變數間的相對重要性，並可藉由變數與判別函數之相關係數值來瞭解何項變數能最有效的來區別不同群體。下列則說明以動態資料進行路徑變換行為判別分析的結果。

此部份將針對三種不同路徑變換行為基準進行路徑變換行為的判別分析，即動態路徑基準、習慣路徑基準及建議路徑基準。本研究將通勤者於每個決策點的行為依各種不同基準，定義為路徑變換與路徑不變換兩組，再輸入各項可能影響通勤者變換行為的因素作分析。依分析結果可瞭解各項因素對判別函數的影響程度，並可瞭解其對變換行為的意義。

- 動態路徑基準

表5.2.9.a  表示動態路徑基準之路徑變換判別函數係數表，由表中可知在動態路徑基準定義下對路徑變換行為影響較顯著的因素，包括顯示型式、累積變換次數、建議路徑累積不一致、目前是否在習慣路徑上、目前是否在建議路徑上、目前是否在其他路徑上、建議路徑不一致、延滯、可靠度與偏好一致性等各項。而這些相關係數較高的變數其對變換與不變換的影響則沒有太大差異性。

表5.2.9.b表示判別函數對通勤者變換行為實際組別之判中率，表中顯示對於不變換群體之判中率稍高於變換群體，而整體判中率為67.6%。

- 習慣路徑基準

表5.2.10.a  表示習慣路徑基準之路徑變換判別函數係數表，由表中可知在習慣路徑基準定義下對路徑變換行為影響較顯著的因素，包括累積變換次數、區位、目前是否在習慣路徑上、目前是否在建議路徑上、目前是否在其他路徑上、可靠度與偏好一致性等各項。進一步由表中可知，當通勤者目前在建議路徑與在其他路徑上時，較傾向於變換路徑；而當建議路徑與通勤者習慣路徑之重合程度較高時，通勤者會較傾向於不變換路徑。此反應重合程度較高時，通勤者傾向於行駛在習慣路徑上。

表5.2.9.a  動態路徑基準路徑變換行為Fisher函數係數表

| 變數類別 | 變數名稱 | 群體一 (不變換) | 群體二 (變換) | 相關係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制變數 | 顯示型式 | 2.558 | 2.229 | -0.337 |
| 累積經驗 | 累積變換次數 | 0.374 | 0.439 | 0.348 |
|  | 建議路徑累積不一致 | -0.133 | -0.094 | 0.21 |
| 近視屬性 | 區位 | 5.389 | 5.674 | -0.112 |
|  | 目前是否在習慣路徑 | 47.516 | 48.594 | -0.66 |
|  | 目前是否在建議路徑 | 49.575 | 51.688 | 0.569 |
|  | 目前是否在其他路徑 | 49.106 | 51.585 | 0.465 |
|  | 建議路徑不一致 | 0.682 | 1.852 | 0.347 |
|  | 建議路徑下一路段是否壅塞 | -0.170 | -0.283 | 0 |
|  | 建議路徑下一路段壅塞狀況 | 1.005 | 1.002 | -0.091 |
|  | 延滯 | 2.227 | 2.240 | -0.205 |
|  | 可靠度 | -0.105 | -0.086 | 0.399 |
|  | 時間壓力 | 3.095 | 3.018 | 0.001 |
| 遠視屬性 | 剩餘旅行時間差值 | 0.378 | 0.523 | 0.181 |
|  | 剩餘旅行距離差值 | 0.806 | 0.610 | 0.069 |
|  | 剩餘號誌化路口差值 | 0.674 | 0.701 | -0.015 |
|  | 偏好一致性 | 5.917 | 5.533 | -0.301 |
| 常數項 |  | -30.681 | -32.330 | - |

表5.2.9.b  動態路徑基準路徑變換行為分類矩陣表

|  |  | 預測組別 |  | 各組總決策數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 群體一 | 群體二 |  |
| 實際組別 | 群體一 (不變換) | 697 (68.9%) | 315 (31.1%) | 1012 |
|  | 群體二 (變換) | 73 (39.7%) | 111 (60.3%) | 184 |

正確判中率：67.6%

表5.2.10.a  習慣路徑基準路徑變換行為Fisher函數係數表

| 變數類別 | 變數名稱 | 群體一 (不變換) | 群體二 (變換) | 相關係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制變數 | 顯示型式 | 2.221 | 1.995 | -0.098 |
| 累積經驗 | 累積變換次數 | 0.057 | 0.073 | 0.256 |
|  | 建議路徑累積不一致 | 0.125 | 0.232 | 0.101 |
| 近視屬性 | 區位 | 5.317 | 5.010 | -0.202 |
|  | 目前是否在習慣路徑 | 47.661 | 48.071 | -0.795 |
|  | 目前是否在建議路徑 | 48.927 | 55.990 | 0.578 |
|  | 目前是否在其他路徑 | 48.289 | 55.779 | 0.368 |
|  | 建議路徑不一致 | 0.601 | 0.774 | 0.141 |
|  | 建議路徑下一路段是否壅塞 | -0.295 | -0.160 | 0.019 |
|  | 建議路徑下一路段壅塞狀況 | 0.957 | 1.097 | 0.019 |
|  | 延滯 | 2.217 | 2.228 | -0.074 |
|  | 可靠度 | -0.167 | -0.356 | 0.35 |
|  | 時間壓力 | 3.120 | 3.079 | 0.014 |
| 遠視屬性 | 剩餘旅行時間差值 | 0.334 | 0.440 | 0.106 |
|  | 剩餘旅行距離差值 | 0.828 | 0.778 | 0.103 |
|  | 剩餘號誌化路口差值 | 0.643 | 0.674 | -0.009 |
|  | 偏好一致性 | 6.330 | 4.443 | -0.272 |
| 常數項 |  | -30.318 | -33.408 | - |

表5.2.10.b表示習慣路徑基準下判別函數對通勤者變換行為實際組別之判中率，表中顯示對於不變換群體之判中率稍高於變換群體，而整體判中率為87.7%。

表5.2.10.b習慣路徑基準路徑變換行為分類矩陣表

|  |  | 預測組別 |  | 各組總決策數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 群體一 | 群體二 |  |
| 實際組別 | 群體一 (不變換) | 711 (91.6%) | 65 (8.4%) | 776 |
|  | 群體二 (變換) | 82 (19.5%) | 338 (80.5%) | 420 |

正確判中率：87.7%

- 建議路徑基準

表5.2.11.a  表示建議路徑基準之路徑變換判別函數係數表，由表中可知在建議路徑基準定義下對路徑變換行為影響較顯著的因素，包括區位、目前是否在習慣路徑上、目前是否在建議路徑上、目前是否在其他路徑上、可靠度與偏好一致性等各項。進一步由表中可知，通勤者在接近起迄點時，較傾向於變換路徑；當通勤者目前在建議路徑上時，則較傾向於不變換路徑；而當建議路徑與通勤者習慣路徑之重合程度較高時，通勤者會較傾向於變換路徑。

表5.2.11.b表示建議路徑基準下判別函數對通勤者變換行為實際組別之判中率，表中顯示對於變換群體之判中率稍高於不變換群體，而整體判中率為86.8%。

表5.2.11.a建議基準路徑變換行為Fisher函數係數表

| 變數類別 | 變數名稱 | 群體一 (不變換) | 群體二 (變換) | 相關係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制變數 | 顯示型式 | 2.059 | 2.195 | -0.096 |
| 累積經驗 | 累積變換次數 | 0.066 | 0.084 | -0.162 |
|  | 建議路徑累積不一致 | 0.498 | 0.205 | 0.157 |
| 近視屬性 | 區位 | 5.042 | 5.461 | -0.242 |
|  | 目前是否在習慣路徑 | 47.407 | 47.267 | -0.631 |
|  | 目前是否在建議路徑 | 55.254 | 48.962 | 0.943 |
|  | 目前是否在其他路徑 | 49.558 | 48.859 | -0.069 |
|  | 建議路徑不一致 | -0.689 | 0.825 | 0.147 |
|  | 建議路徑下一路段是否壅塞 | -0.254 | -0.220 | 0.035 |
|  | 建議路徑下一路段壅塞狀況 | 1.181 | 0.966 | 0.113 |
|  | 延滯 | 2.226 | 2.230 | -0.064 |
|  | 可靠度 | -0.293 | -0.130 | 0.547 |
|  | 時間壓力 | 2.817 | 3.013 | -0.011 |
| 遠視屬性 | 剩餘旅行時間差值 | 0.423 | 0.364 | 0.1 |
|  | 剩餘旅行距離差值 | 0.831 | 0.821 | 0.096 |
|  | 剩餘號誌化路口差值 | 0.656 | 0.612 | -0.02 |
|  | 偏好一致性 | 4.642 | 5.921 | -0.241 |
| 常數項 |  | -32.797 | -30.535 | - |

表5.2.11.b建議路徑基準路徑變換行為分類矩陣表

|  |  | 預測組別 |  | 各組總決策數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 群體一 | 群體二 |  |
| 實際組別 | 群體一 (不變換) | 207 (70.6%) | 86 (29.4%) | 293 |
|  | 群體二 (變換) | 72 (8%) | 831 (92%) | 903 |

正確判中率：86.8%

5.2.4小結

本研究針對動態控制實驗所獲資料，進行各項統計分析，所得初步結果如下所示。本研究將以此為模式構建之基礎，並與模式分析結果進行比較分析。

- 車內導引資訊系統之顯示型式，對本研究樣本而言並不具有顯著的影響。而就通勤者對車內導引資訊系統的跟隨度而言，顯示型式為指向式之個人平均跟隨度稍高於地圖式，約為10%，但在統計上並不具有顯著差異性。

- 通勤者在不同區位，會有不同之路徑變換行為。當通勤者位於接近起迄點時會傾向於行走習慣路徑；而接近中點時，相對於接近起迄點則較傾向行走建議路徑。由實驗中觀察本研究樣本之習慣路徑，發現當通勤者接近起迄點時，可選擇的相關替代道路較接近中點少，因此其路徑變換行為在可選擇方案有限之狀況下則會顯示出較偏向於行駛習慣路徑之特性。

- 通勤者目前行駛路徑與三種不同路徑變換基準之路徑變換行為皆具有相關性；通勤者會傾向於繼續行走目前行走之路徑。而由相鄰兩決策點之變換行為分析中亦再次驗證此結果。

- 根據5.2.3節判別分析結果顯示，不論何種基準之路徑變換行為皆以兩項變數對判別函數最具有影響力；包括目前是否在習慣路徑上與目前是否在建議路徑上，表示通勤者路徑變換行為受目前所行駛之路徑影響頗大。

5.3敘述性偏好問卷資料之整理與分析

敘述性偏好問卷之主要目的在於獲得駕駛者模擬器所無法取得的觀察值，以彌補駕駛者模擬器之不足。由敘述性偏好問卷中可得知交通壅塞的原因、交通壅塞的程度、前方路口號誌與建議路徑為小巷時及接近終點建議路徑繞路等狀況對通勤者路徑決策（變換）的影響。此節則針對敘述性偏好問卷所獲資料進行各項分析，主要分兩個方向進行；包括各項特殊交通事件對通勤者路徑變換行為之影響，及針對各項可能影響通勤者路徑變換行為之因素進行判別分析，以瞭解各項因素對通勤者路徑變換行為之影響程度。

敘述性偏好問卷所獲資料乃屬於靜態資料，因此路徑變換基準之定義，並不存在動態路徑基準；故在此僅分為習慣路徑基準與建議路徑基準，而本研究樣本於敘述性偏好問卷之路徑決策出象當中並未出現選擇其他路徑之決策行為，如圖5.3.1所示，因此習慣路徑基準與建議路徑基準實屬一體兩面，故本節僅針對通勤者的選擇行為出象進行各項統計分析，各項資料配合之分析方法與預期分析所獲資訊詳見表5.3。以下則針對各項分析結果進行解釋。

圖5.3.1路徑決策比例圖

表5.3敘述性偏好問卷資料配合之分析方法與預期分析所獲資訊彙整表

| 資料項目 | 分析方法 | 預期獲得資訊 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑下一路段壅塞程度 v.s 選擇出象 | - 統計圖表 - 卡方檢定 | 選擇行為是否受建議路徑下一路段壅塞程度影響 |
| 建議路徑下一路段壅塞原因 v.s 選擇出象 |  | 選擇行為是否受建議路徑下一路段壅塞原因影響 |
| 建議路徑下一路段道路等級 v.s 選擇出象 |  | 選擇行為是否受建議路徑下一路段道路等級影響 |
| 建議路徑繞路原因 v.s 選擇出象 |  | 選擇行為是否因建議路徑繞路原因不同而有異 |
| 習慣路徑下一路段壅塞程度 v.s 選擇出象 |  | 選擇行為是否受習慣路徑下一路段壅塞程度影響 |
| 習慣路徑下一路段壅塞原因 v.s 選擇出象 |  | 選擇行為是否受習慣路徑下一路段壅塞原因影響 |
| 前方路口號誌 v.s 選擇出象 |  | 選擇行為是否受前方路口號誌影響 |
| 相關變數 v.s 選擇出象 | 判別分析 | 藉由變數與判別函數之相關係數值來瞭解何項變數能最有效的來區別不同群體 |

5.3.1特殊交通狀況對變換行為之影響分析

此節本研究利用卡方檢定，針對通勤者的路徑選擇行為與特殊交通狀況進行分析，以瞭解各種特殊交通狀況與通勤者路徑選擇行為是否具有相關性。

- 建議路徑下一路段壅塞程度

車內導引資訊系統之建議路徑下一路段壅塞程度，在本研究中分為壅塞與嚴重壅塞兩等級進行探討；在此則針對建議路徑下一路段壅塞程度與通勤者選擇行為進行檢定，以檢視建議路徑下一路段壅塞程度是否與通勤者路徑選擇行為具相關性；結果顯示，如表5.3.1，建議路徑下一路段壅塞程度與通勤者路徑選擇行為不具相關性。而建議路徑下一路段壅塞狀況與通勤者路徑選擇關係如圖5.3.2所示；圖中顯示不論壅塞程度為何皆有高比例之通勤者選擇習慣路徑。

表5.3.1建議路徑下一路段壅塞程度與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 壅塞程度 選擇行為 | 壅塞 | 嚴重壅塞 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 7(25%) | 3(11%) |
| 習慣路徑 | 21(75%) | 25(89%) |
| # Chi-Square | 1.948 |  |
| P value | 0.163 |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.2建議路徑下一路段壅塞程度與路徑選擇關係圖

- 建議路徑下一路段壅塞原因

交通壅塞依其造成原因，可分為一般性交通壅塞及特殊事件造成之交通壅塞，包括道路施工與交通事故；本研究在此欲探討當建議路徑下一路段交通狀況為壅塞時，不同的造成原因是否會影響通勤者路徑選擇行為。因此針對不同造成原因與通勤者路徑選擇出象進行檢定；結果顯示，如表5.3.2，建議路徑下一路段壅塞原因與通勤者路徑選擇出象不具相關性；顯示建議路徑下一路段之壅塞原因，對本研究樣本之路徑選擇並不造成影響。壅塞原因與路徑選擇比率關係如圖5.3.3所示。

表5.3.2建議路徑下一路段壅塞原因與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 壅塞原因 選擇行為 | 交通壅塞 | 交通事故 | 道路施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 7(25%) | 1(4%) | 3(11%) |
| 習慣路徑 | 21(75%) | 27(96%) | 25(89%) |
| Chi-Square | 5.585 |  |  |
| P value | 0.053 |  |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.3建議路徑下一路段壅塞原因與路徑選擇關係圖

- 建議路徑下一路段道路等級

本研究針對建議路徑下一路段之道路等級，分為一般道路與巷道進行分析，旨在檢測當車內導引資訊系統之建議路徑為巷道時，對通勤者路徑選擇行為是否造成影響。結果顯示，如表5.3.3，建議路徑下一路段之道路等級與本研究樣本之路徑選擇出象互相獨立。路徑選擇比率如圖5.3.4所示。

根據本研究第一階段問卷調查所獲資料，顯示約有46%的通勤者會於通勤途中避免行走巷道；而在此敘述性偏好問卷調查中則約有60%的通勤者未選擇行走巷道，顯示通勤者確實會避免行走較為狹窄的巷道。

表5.3.3建議路徑下一路段道路等級與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 建議路徑特性 選擇行為 | 一般道路 | 建議路徑為小巷 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 14(25%) | 11(39%) |
| 習慣路徑 | 42(75%) | 17(61%) |
| # Chi-Square | 1.822 |  |
| P value | 0.177 |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.4建議路徑下一路段道路等級與路徑選擇關係圖

- 建議路徑繞路原因

車內導引資訊系統之建議路徑屬時間最短路徑，因此可能出現建議路徑剩餘旅行距離遠大於習慣路徑剩餘旅行距離之情境；本研究欲探討當通勤者已經接近迄點，但習慣路徑前方路段卻交通壅塞，故出現車內導引資訊系統建議通勤者繞行遠路的狀況；在此情境下，前方路段交通壅塞程度是否對通勤者路徑選擇行為造成影響。故對交通壅塞程度與路徑選擇出象進行卡方獨立性檢定，如表5.3.4；結果顯示壅塞程度與路徑選擇行為具相關性，進一步由圖5.3.5可知交通嚴重壅塞之建議路徑跟隨度，約 0.9，遠大於交通壅塞之跟隨度；即習慣路徑下一路段壅塞程度越嚴重，通勤者的建議路徑跟隨度越高。。

當習慣路徑下一路段交通壅塞時，在本研究樣本中仍有79%的通勤者不願意跟隨車內導引資訊系統之建議路徑，而願意等待塞車；因此亦顯示出通勤者確實對其常走的習慣路徑有相當程度的偏好。

表5.3.4建議路徑繞路原因與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 建議路徑繞路原因 選擇行為 | 交通壅塞 | 交通嚴重壅塞 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 6(21%) | 24(86%) |
| 習慣路徑 | 22(79%) | 4(14%) |
| # Chi-Square | 23.262 |  |
| P value | 0.000* |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.5建議路徑繞路原因與路徑選擇關係圖

- 習慣路徑下一路段壅塞程度

此部份針對習慣路徑下一路段壅塞程度與通勤者選擇行為出象進行卡方獨立性檢定，以檢視習慣路徑下一路段壅塞程度是否與通勤者路徑選擇行為具相關性；結果顯示，如表5.3.5，習慣路徑下一路段壅塞程度與通勤者路徑選擇行為具相關性。當壅塞程度嚴重時，通勤者選擇建議路徑的比例相對提高，圖5.3.6清楚顯示在兩種不同程度之壅塞狀況下，通勤者跟隨建議路徑之比例具有明顯差異。

表5.3.5習慣路徑下一路段壅塞程度與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 壅塞程度 選擇行為 | 壅塞 | 嚴重壅塞 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 26(46%) | 50(89%) |
| 習慣路徑 | 30(54%) | 6(11%) |
| Chi-Square | 23.579 |  |
| P value | 0.000 |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.6習慣路徑下一路段壅塞程度與路徑選擇關係圖

- 習慣路徑下一路段壅塞原因

此部份在於探討當習慣路徑下一路段交通狀況為壅塞時，不同的造成原因是否會影響通勤者路徑選擇行為。因此針對不同造成原因與通勤者路徑選擇出象進行其獨立性檢定；結果顯示，如表5.3.6，習慣路徑下一路段壅塞原因與通勤者路徑選擇行為具相關性。當通勤者僅得知習慣路徑下一路段交通壅塞時，有71%的通勤者跟隨系統建議路徑；而告知通勤者壅塞原因時，原因為道路施工與交通事故兩者皆有96%的通勤者跟隨系統的建議路徑，此反應當系統提供較詳細的交通資訊時會提高通勤者對系統的跟隨度。其關係圖如圖5.3.7所示。

表5.3.6習慣路徑下一路段壅塞原因與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 壅塞原因 選擇行為 | 交通壅塞 | 交通事故 | 道路施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 20(71%) | 27(96%) | 27(96%) |
| 習慣路徑 | 8(29%) | 1(4%) | 1(4%) |
| Chi-Square | 11.124 |  |  |
| P value | 0.004* |  |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.7習慣路徑下一路段壅塞原因與路徑選擇關係圖

- 前方路口號誌狀況

此部份旨在探討，當前方路口號誌狀況不同是否影響通勤者之路徑選擇出象，針對建議路徑紅燈與習慣路徑紅燈與通勤者路徑選擇出象進行卡方獨立性檢定；結果顯示，如表5.3.7，前方路口號誌狀況與通勤者路徑選擇出象並不具相關性。此外由圖5.3.8可明顯看出，在兩種狀況下選擇習慣路徑之比率皆遠高於建議路徑，再次顯示通勤者對習慣路徑的偏好。

表5.3.7前方路口號誌狀況與路徑選擇卡方檢定結果彙整表

| 號誌狀況 選擇行為 | 建議路徑紅燈 | 習慣路徑紅燈 |
| --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 4(14%) | 8(29%) |
| 習慣路徑 | 24(86%) | 20(71%) |
| Chi-Square | 1.697 |  |
| P value | 0.193 |  |

註：*表示接受對立假設，即不互相獨立

圖5.3.8前方路口號誌狀況與路徑選擇關係圖

5.3.2路徑變換行為判別分析

此節根據敘述性偏好問卷所獲資料與通勤者決策出象進行判別分析，在此本研究依通勤者決策出象作為依變項，分為兩個群體，即選擇建議路徑群與選擇習慣路徑群；以各項可能影響通勤者途中路徑選擇行為的因素作為預測變項，依此建立判別函數，旨在於瞭解各因素與特殊交通事件對通勤者路徑選擇之影響。

結果顯示，如表5.3.8，與通勤者習慣路徑相關之各項變數對路徑選擇行為之影響皆較顯著，而與系統建議路徑相關之變數僅有下一路段交通事故之相關係數大於0.2；顯示通勤者較重視習慣路徑上之交通狀況，對於建議路徑上之交通狀況則相對較不重視；此結果與前述之各項分析結果相呼應，皆反應出通勤者在系統提供交通資訊下，對習慣路徑仍有高度的偏好。

表5.3.8路徑選擇行為Fisher函數係數表

|  | 變數名稱 | 群體一 (建議路徑) | 群體二 (習慣路徑) | 相關係數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建議路徑 | 建議路徑下一路段壅塞狀況 | 138.193 | 138.966 | -0.107 |
|  | 建議路徑為小巷 | 331.645 | 331.921 | -0.022 |
|  | 建議路徑繞路 | 251.878 | 254.743 | 0.092 |
|  | 建議路徑下一路段壅塞 | 61.495 | 61.534 | -0.108 |
|  | 建議路徑下一路段嚴重壅塞 | 535.420 | 538.183 | -0.196 |
|  | 建議路徑下一路段交通事故 | 61.379 | 62.996 | -0.241 |
|  | 建議路徑下一路段道路施工 | 61.417 | 62.509 | -0.196 |
| 習慣路徑 | 習慣路徑下一路段壅塞狀況 | 18.094 | 18.131 | 0.514 |
|  | 習慣路徑下一路段壅塞 | 220.316 | 218.540 | 0.029 |
|  | 習慣路徑下一路段嚴重壅塞 | -1160.44 | -1170.58 | 0.435 |
|  | 習慣路徑下一路段交通事故 | 230.758 | 226.372 | 0.332 |
|  | 習慣路徑下一路段道路施工 | 230.758 | 226.372 | 0.332 |
| 剩餘旅行時間差距 |  | 136.049 | 136.566 | 0.301 |
| 常數項 |  | -634.113 | -637.532 | - |

表5.2.9表示判別函數對通勤者路徑選擇行為實際組別之判中率，表中顯示對於選擇習慣路徑群體之判中率稍高於選擇建議路徑群體，而整體判中率為82.6%。

表5.3.9路徑選擇行為分類矩陣表

|  |  | 預測組別 |  | 各組總決策數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 群體一 | 群體二 |  |
| 實際組別 | 群體一 (建議路徑) | 124 (68.5%) | 57 (31.5%) | 181 |
|  | 群體二 (習慣路徑) | 16 (6.7%) | 223 (93.3%) | 239 |

正確判中率：82.6%

5.3.3小結

本研究根據敘述性偏好問卷進行各項統計分析，以瞭解特殊交通事件對通勤者路徑決策行為是否造成影響。以下則針對各項分析結果進行說明。

- 與建議路徑相關之各特殊交通事件，僅建議路徑之繞路原因對通勤者之路徑決策行為造成影響；當繞路原因為習慣路徑一下路段交通嚴重壅塞時，則會有大比例之通勤者遵從建議路徑。而建議路徑下一路段壅塞程度、建議路徑下一路段道路等級與建議路徑下一路段壅塞原因則對本研究樣本通勤者路徑決策行為並不造成影響。

- 與習慣路徑相關之各特殊交通事件，包括習慣路徑下一路段壅塞程度與習慣路徑下一路段壅塞原因；壅塞原因與壅塞程度與通勤者路徑決策行為皆不互相獨立。當習慣路徑下一路段交通嚴重壅塞時，遵從建議路徑之通勤者比例明顯高與交通壅塞時，顯示習慣路徑下一路段壅塞程度受到通勤者之重視。而當系統提供通勤者壅塞原因時，遵從建議路徑之通勤者比例亦高於僅提供交通壅塞資訊時，顯示習慣路徑下一路段之壅塞原因亦受通勤者之重視；但原因為交通事故與道路施工則不具差異。此反應資訊若加入造成延滯的原因，則對通勤者的影響較大，國外文獻[18][20]亦得到此結果。

- 前方路口號誌狀況則不影響通勤者路徑決策行為。

- 根據以上及5.3.2節判別分析結果，顯示通勤者較重視習慣路徑上的各種交通狀況，相對對於建議路徑上之各種交通狀況則較不重視。此現象可由通勤者對於習慣路徑有一定的偏好程度來解釋，因通勤者偏好於行走以往的習慣路徑，故對習慣路徑上各種交通狀況當然會較為重視。此亦反應出，除非系統建議路徑之績效大幅優於習慣路徑，否則通勤者並不願意跟隨系統的建議路徑，顯示本研究樣本通勤者對系統的不信賴感。國外研究[23]亦發現建議路徑的接受程度主要賴於通勤者對系統的信任度。