第七章  結論與建議

本研究利用控制實驗方式以兩階段的調查工作進行駕駛者逐點動態路徑決策資料之蒐集，並進行各項統計分析，進而構建逐點動態路徑變換模式。本研究所獲致的幾個重要結論歸納如下，並提出相關建議以作為參考。

7.1結論

本研究利用兩階段研究方法進行通勤者途中逐點動態路徑決策（變換）資料之蒐集，目的在於探討通勤者途中逐點動態路徑決策（變換）行為。應用所獲資料進行逐點動態決策行為分析，並進行逐點動態模式之構建。

本研究根據蒐集資料分析所得結果，彙整如以下各點：

- 影響駕駛者使用車內導引資訊系統傾向之重要因素

根據第一階段問卷調查，本研究發現影響駕駛者使用車內導引資訊系統的因素包含路網屬性、旅次屬性及主觀認知因素；而就路網屬性而言路網熟悉度之影響較路網結構的影響大，而旅次屬性相關各因素則沒有顯著差異；此外駕駛者的經驗與偏好亦會影響使用車內導引資訊系統的方式，即當車內導引資訊系統所提供之交通資訊與駕駛者的經驗與偏好有差異時，駕駛者會偏向於不使用車內導引資訊系統，此在模式實證分析中亦得到驗證。

其餘因素，如駕駛者社經特性、通勤特性與行為特性則不會對駕駛者使用車內導引資訊系統之方式造成顯著影響；反應出並沒有特定族群的人出現特定的行為特性。

- （2）駕駛者重視程度較高之交通資訊

在諸多交通資訊當中；行駛區域交通狀況、下一路段交通狀況、交通事故與道路施工為駕駛者重視程度較高的交通資訊內容。此外駕駛者對車內導引資訊系統之可靠度與資訊變動度亦相當的重視。

（3）影響途中路徑決策（變換）行為之重要因素

- 通勤者在不同區位，會有不同之路徑變換行為

當通勤者位於接近起迄點時會傾向於行走習慣路徑；而接近中點時，相對於接近起迄點則較傾向行走建議路徑。此結果在動態資料分析與模式實證結果中皆得到驗證。由實驗中觀察本研究樣本之習慣路徑，發現當通勤者接近起迄點時，可選擇的相關替代道路較接近中點少，因此其路徑變換行為在可選擇方案有限之狀況下則會顯示出較偏向於選擇行駛習慣路徑之特性。。

- 通勤者路徑變換行為受目前所行駛路徑之影響

通勤者目前行駛路徑與三種不同路徑變換基準之路徑變換行為皆具有相關性；通勤者會傾向於繼續行走目前行走之路徑。此外根據5.2.3節判別分析結果顯示，不論何種基準之路徑變換行為皆以兩項變數對判別函數最具有影響力；包括目前是否在習慣路徑上與目前是否在建議路徑上，再次驗證通勤者路徑變換行為受目前所行駛之路徑影響頗大。而在模式實證中亦反應出此結果。

此外於研究中亦發現，車內導引資訊系統之顯示型式，對本研究樣本而言並不具有顯著的影響。而就通勤者對車內導引資訊系統的跟隨度而言，顯示型式為指向式之個人平均跟隨度稍高於地圖式，約為10%，但在統計上並不具有顯著差異性。

（4）影響通勤者路徑決策（變換）行為之特殊交通事件

- 建議路徑繞路原因

與建議路徑相關之各特殊交通事件，僅建議路徑之繞路原因對通勤者之路徑決策行為造成影響；當繞路原因為習慣路徑一下路段交通嚴重壅塞時，則會有大比例之通勤者遵從建議路徑。而建議路徑下一路段壅塞程度、建議路徑下一路段道路等級與建議路徑下一路段壅塞原因則對本研究樣本通勤者路徑決策行為並不造成影響。

- 習慣路徑壅塞程度與習慣路徑壅塞原因

而與習慣路徑相關之各特殊交通事件，包括習慣路徑下一路段壅塞程度與習慣路徑下一路段壅塞原因；壅塞原因與壅塞程度與通勤者路徑決策行為皆不互相獨立。當習慣路徑下一路段交通嚴重壅塞時，遵從建議路徑之通勤者比例明顯高與交通壅塞時，顯示習慣路徑下一路段壅塞程度受到通勤者之重視。而當系統提供通勤者壅塞原因時，遵從建議路徑之通勤者比例亦高於僅提供交通壅塞資訊時，顯示習慣路徑下一路段之壅塞原因亦受通勤者之重視；此結果另外則反應出，當車內導引資訊系統提供內容較詳細之資訊時，通勤者較能感受到此訊息所反應出之現象；即對通勤者之影響較大。

此外壅塞原因為交通事故與道路施工則不具明顯差異。

- 通勤者較重視習慣路徑上之交通狀況

根據以上及5.3.2節判別分析結果，顯示通勤者較重視習慣路徑上的各種交通狀況，相對對於建議路徑上之各種交通狀況則較不重視。此現象可由通勤者對於習慣路徑有一定的偏好程度來解釋；因通勤者偏好於行走以往的習慣路徑，故對習慣路徑上各種交通狀況當然會較為重視。

（5）模式實證結果

路徑決策無異帶模式實證結果顯示，三種不同變換基準模式之ρ2皆可接受，而其中則以習慣路徑基準與建議路徑基準之模式較佳。各模式中各類變數，包括個人屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性與遠視交通屬性之參數，僅有少數未達到顯著水準（在α=0.05之顯著水準下）；顯示本研究構建之模式各變數可成功反應通勤者路徑決策（變換）行為。

（6）作為交通量模擬指派之路徑選擇行為參考

利用動態旅運者行為模式結合適當之交通模擬或路網指派模式，可事先預測及評估交通系統之績效，如對ITS應能作較有效之績效評估，甚可利用此反求可能較佳之交通控制及管理配合措施。

（7）國內首次構建逐點動態模式

目前國內尚缺乏有關駕駛者途中（enroute）逐點動態（Node-to-node Dynamic）行為之研究。本研究除探討影響動態路徑決策行為之相關因素外，並積極探討逐點動態路徑決策行為模式之構建，將有助於提昇學界對動態旅運行為之重視。

（8）作為動態交通量指派行為假設之比對參考

旅運行為係一切交通量形成之基本。瞭解駕駛者之行為模式，尤其是動態行為模式，應能提供動態交通指派數學模式所需之行為理論基礎，對落實即時性交通控制、匝道控制策略、路網設計以及ITS的應用上皆有莫大的助益。

7.2建議

本研究提出下列數點建議，以供後續研究者參考。

- 本研究所使用之駕駛者模擬器，目前採用的模擬環境，提供駕駛者最基本的逐點動態路徑決策環境，以滑鼠及按鍵提供駕駛人輸入其決策結果。未來希望建立更為逼真的駕駛操作環境，提供真實的駕駛操作環境，如方向盤、儀表板等相關駕駛操作元件，以提高駕駛操作的真實感。

- 本研究僅針對家-工作旅次進行研究探討；根據本研究資料分析結果顯示不同旅次目的會對駕駛者造成影響，故建議後續研究者可嘗試進行其他旅次目的的實驗；例如工作-家、購物、休閒旅次等。以進一步瞭解不同旅次目的對於路徑決策行為所造成的影響。

- 本研究利用稍微簡化的台北地區真實路網進行實驗；後續研究者可針對不同型態之路網，如簡單、複雜或虛擬路網進行實驗，以比較在不同型態路網上之駕駛者行為是否有差異。本研究之實驗者對台北路網皆有一定熟悉程度，後續研究之實驗者可尋找對實驗路網完全不熟悉之駕駛者，以進一步瞭解路網熟悉度對駕駛者行為之影響。

- 本研究之研究方法確可有效地觀察與分析通勤者動態路徑決策行為，但受限於樣本數不足，未能構建更完整之逐點動態路徑決策模式；因此建議後續研究者可以本研究方法為基礎，進行大規模之動態控制實驗，以獲得更充足之資料，進一步構建更完整之逐點動態模式；此外亦可以本研究方法為基礎，進行逐日及逐點動態資料之蒐集，進而構建逐日動態與逐點動態合併模式。

- 控制實驗所蒐集之資料包含了敘述性偏好及顯示性偏好資料，本研究僅針對顯示性偏好資料進行逐點動態路徑變換模式之參數校估；建議後續研究者可利用本研究所蒐集之資料構建顯示性偏好與敘述性偏好混合模式，以更進一步瞭解特殊交通事件對通勤者行為之影響。

- 研究中構建之逐點動態路徑變換模式，可成功描述通勤者之路徑變換行為；並未對通勤者變換路徑後，究竟變換到何路徑進行探討；建議後續研究者可更進一步對混合變換與選擇行為模式進行探討。