²¤³  º½

1.1  ¬¨°¾»¥ª

隨著國內航空客運業的蓬勃發展，對機場的需求與使用頻率也相對越來越高，但在環境保護意識抬頭的今日，機場航空噪音已引起民眾的關注甚或產生自立救濟等行為；此凸顯經營一現代化機場時，必須妥善管理與因應機場周圍地區航空噪音所衍生的各種問題。而目前台灣是以向航空公司徵收降落費（2）的方式，因應機場航空噪音防制之各項經費支出，以管理機場周圍的航空噪音問題；但由於此問題在我國尚屬起步階段，相關法令訂定未臻周嚴，且在地狹人稠的台灣，此舉能否有效地減低機場噪音對鄰近地區民眾之影響，以及徵收之降落費（2）是否足以支付受影響的民眾或機構從事噪音防制工程甚至補貼其遷移費用。這些問題目前除依靠政府有關單位、航空公司、各地方政府、當地機場管理單位與鄰近民眾的溝通協調外，國內文獻甚少有人探討有關如何規範與建立一完備之機場噪音管理體系，使噪音管理規範兼顧社會公平。為彌補上述缺憾，本研究以美國機場噪音管理法規為出發點，探討美國聯邦政府對機場噪音的管理架構與措施，做為國內處理機場噪音問題之參考與借鏡。

觀諸航空產業最發達的國家 — 美國，不僅在推展航空產業方面的自由化以及解除航空管制方面一直不遺餘力外，對於環境保護課題的重視，更可從其訂定之「國家環境政策法案（National Environmental Policy Act of 1969）」看出端倪[18]；聯邦政府不僅賦予機場經營者（Operators）相當大之自我管轄權與義務[52]，在處理機場航空噪音問題上，有關法令之制定與執行，以及噪音防制系統的實際運作都已趨於圓熟，值得我國借鏡。易言之，美國聯邦政府是如何規範機場的噪音管理問題，以求降低噪音水準（外部成本）並使機場鄰近的大眾活動所受影響最少以及增加鄰近土地對噪音之相容性（Compatibility），避免過當地限制航空公司進而影響到航空產業的發展，皆是本研究之所探討並學習之重心。

是故，本研究的主要目的擬針對美國聯邦政府針對機場周圍之航空噪音管理規範作一全面性的探討，並藉以瞭解以下之主題，以作為我國管理機場航空噪音時之借鏡：

- 就美國有關噪音管理的法案( Acts ) 與美國聯邦航空總署 ( FAA ) 發佈的聯邦飛航規則( Federal Aviation Regulations )、諮詢通告( Advisory Circulars ) 等的立意、法源、執行準則或輔導辦法進行探討，以瞭解美國聯邦政府為降低機場鄰近地區之噪音干擾，所釐定之噪音管理規範。

- 針對機場噪音之管理法規與標準，探討美國聯邦政府協調航空產業中的機場營運部門、航空器製造業以及航空運輸業者等，對於噪音影響機場鄰近民眾日常活動之課題，所發展出的噪音管制措施、管理策略與建議。

- 在不以徵收航空公司降落費（2），以作為機場周圍地區航空噪音問題之主要防制措施，希望能從上述探討所得的管理措施與策略中，尋找對航空運輸業者、機場鄰近民眾與機場營運效能等三者都能兼顧的機場噪音管理制度。

- 比較我國與美國政府對機場噪音的管理方式與法規結構，探討國內以徵收降落費（2）方式來改善機場噪音問題與美國不以徵收噪音費為主的防制機場噪音措施間之異同，以尋找我國在防制機場噪音上值得借鏡之處，並希望能以系統性的研究架構與分析方法對該問題作一全面性的探討。

1.2  ¬¨¤ª»¬º

本研究之研究架構如圖1.1所示；包括問題界定與文獻回顧、美國機場噪音管理規範之系統分析、我國與美國噪音管理規範的探討與比較、結論與建議等四部份。本研究架構的各部份說明如下：

- 在問題界定與文獻回顧方面：

由於管理機場噪音的政策與措施，常因每個國家對機場經營理念、政府管制方式之不同而有所差異，而本研究於此部份首先探討美國聯邦政府制度下，尤其是有關政府介入機場管理的部份，以及發展航空業背景中，各地各類型機場發展噪音防制計畫的過程，以瞭解我國與美國政府管理與防制機場噪音方式不同的原因。

其次瞭解美國聯邦飛航規則（Federal Aviation Regulations）（依行政院環保署訂定之「機場周圍地區航空噪音防制辦法」第四條第二項於引用該規則中之第150號規則（即 Part 150）時之中文譯名；以下為行文需要，皆依循該中文翻譯。），並探討美國機場噪音管理的相關法規之位階與從屬關係及其法規系統，此將對有關管理機場噪音之航空管理辦法中的第36號規則、第91號規則、第150號規則與第161號規則等，有較完整的認識。

- 在噪音管理規範之分析方面：

本部份目的在試行構建美國機場噪音管理系統，先將本研究探討之美國機場噪音管理辦法中，續分兩方向探討。

一為美國政府針對機場噪音問題之政策回應，而所訂立防制機場噪音之相關法案與行政規則，在此探討其執行管理措施與程序等內容為主，瞭解各法規訂定之意義與規範之嚴謹性，在與我國之相關法規從事比較時，以檢討我國法規需增進處；第二方向為執行機場噪音防制政策時，探討其接受管理或管制之對象互動與協調等情形，藉此檢討我國法規中，是否周全管制或管理受規範之對象，而受管對象大致可分為三部份：因應國家政策而訂立與執行其行政規則之政府主管單位、受各種行政規章約束之規範對象，以及牽涉在各種規定或法案中的相關利益團體，如機場周圍地區民眾與地方土地使用主管機關等。

- 在噪音管理規範之比較與檢討方面：

探討美國機場噪音管理系統與參酌其噪音管理個案後，本部份開始比較我國及美國對於機場噪音管理之特性比較，以檢討我國機場噪音規範是否嚴謹與周全而有效。

- 在結論與建議方面：

針對美國機場不以徵收噪音費為主要噪音防制費用的主要來源下，其有效的、適時地管理方式是否也能適用於我國機場管理方式，以有效防制國內日趨嚴重的機場噪音問題。

1.3 ¬¨½³»¤®

本研究範圍主要以聯邦飛航規則中的第36號、第91號（有關機隊汰換計畫之 subpart I 部分）、第150號與第161號規則為主要探討對象，藉以瞭解美國於機場航空噪音管理之行政措施，並從上述行政法規中追溯其法源，探討訂立此規則之原始目的，以釐清各號規則中諸多措施、標準與程序之含意與動機。但由於本研究以瞭解並研提出值得我國借鏡之美國機場航空管理措施為主，故在探討此四號法規時，僅以較直接相關之法案與其他飛航規則，或有關之行政規定為主要輔助解釋之工具，其他涉及司法之公平性、立法之合理性與機場噪音訴訟案之法院判例，以及較間接相關之法案或規則規定，則非本研究之研究範圍。本研究內容包括：

- 第一章包括研究動機、目的、架構、方法與內容的介紹；

- 第二章介紹我國機場噪音的防制背景與現況，並介紹我國防制機場噪音之措施與法規體系；

- 第三章介紹美國機場噪音的防制概況，並簡介美國機場噪音管理之規範，以及對聯邦飛航規則第 36、91、150 與 161 號（Federal Aviation Regulations Part 36 , Part 91 , Part 150 and Part 161）等的初步描述；

- 第四章為針對第 36 與 91 號飛航規則，用以分析美國政府於管理航空器噪音時，所制訂之各型航空器噪音管制標準，以及針對各航空運輸業者之機隊中，管制標準界定為較吵雜之航空器，採分階段汰換此等航空器之營運噪音管制計畫；

- 第五章討論第150號聯邦飛航規則中，所制訂勸說機場經營者提審「機場噪音相容性計畫」所採用之標準作業程序，並在此一規則中說明其採用之工具、標準與規畫過程；並說明第161號聯邦飛航規則中，規範機場經營者與民航業者、團體或個人，協商降低機場周圍地區噪音擾人問題之程序，與協議內容之限制；

- 第六章分析美國於管理機場噪音之規範後，研提出機場單位、航空業者與鄰近民眾，甚而地方政府可適用之法規、或措施，進而檢討我國機場噪音管理規範，除借鏡美國機場之管理方式外，並兼顧兩國對機場經營管理方式之不同，所引伸相容性與適用性的問題；

- 第七章為本研究的結論與建議。

圖1.  研究架構圖