²¤³  §°»¬°¾³¾º²ª³¤¤¸¤ª

綜合前面章節所描述美國聯邦政府針對機場航空噪音所制訂之相關政策與法規，本研究將之對照我國於機場噪音防制工作上之相關規定與措施，於本章中討論其值得我國借鏡之處。首先就兩國法規訂立架構進行比較，分析我國機場噪音防制法規之架構，相較於美國立法架構下，機場噪音防制法規之法源是否完備，以確立法規執行較具有效性；其次，比較我國與美國於利用土地使用對策，以防制機場周圍地區民眾受航空噪音干擾情形，在此探討美國於劃分機場周圍地區等噪音線與規畫噪音之相容性土地使用；而於航空器噪音管制標準方面，因我國之管制標準承襲國際民航公約第十六號附約，與美國第三十六號飛航規則差異不大，在此則借鏡美國該規則對直昇機之噪音管制標準；最後則討論我國與美國之機場單位，針對航空器使用機場時，所使用之降低航空噪音之管制措施。

6.1  ¾³¾¨¨ª³¬º¤¸

近代機場噪音的產生，除歸因於航空公司大量使用新型噴射機外，機場周圍地區人口密度的增加，亦有相當程度的關連性，是以本研究於分析機場噪音問題時，將之視為由機場、航空器與周圍土地使用情形此三類因素互相影響而成，因此，在討論政府透過訂立機場噪音防制法規與法案來管理機場噪音問題時，大致分為針對機場周圍地區之航空噪音防制與航空器本身的噪音排放設定管制標準兩方面探討。此外，美國與我國之航空主管單位於管轄全國所有機場之行政權不同，相較之下，美國FAA僅涉及全國機場塔台之航管業務，於機場經營方面之管理，大抵由當地政府航空主管單位負責，而我國各機場之所有權與經營權則皆為交通部民航局所有，為民航局之下屬單位，此造成兩國於管理機場噪音問題時法規性質不同，尤其在訂定機場周圍地區航空噪音防制法規方面，美國採行自願與預防性質之法規，獎勵機場單位規劃鄰近地區土地使用之噪音相容性計畫，並自行與當地土地使用主管機關與使用該機場之航空公司協調防制航空噪音，兼顧機場周圍土地使用之噪音相容性與維持機場營運效能；反觀我國則採行懲罰與補救性質之法規，補助機場周圍地區受航空噪音影響之民眾設置防音設施，補助經費來源則由各機場向各航空公司徵收之降落費(2)支應該項支出。

圖6. 美國機場噪音防制法規架構圖

資料來源：本研究整理

美國有關機場噪音防制之行政法規，由圖6.1可看出每一號聯邦飛航規則皆有法律條文以作為其施行防制措施之法源，經由相關法案法源之支持，則行政機關所擬訂防制措施能充分發揮其功效。而美國之機場噪音防制法規（本研究之聯邦飛航規則）除經國會通過之相關法案授權而制訂外，可看出皆為美國聯邦航空總署FAA所訂定，此有異於我國之相關法規皆由行政院環保署所主導訂定；雖然環保署為國內污染防制工作主要推行者，然於有關航空產業之經營與未來規畫方向，大抵為交通部民航局負責之，國內機場噪音防制法規應由交通事業與航空主管機關負責主導制訂，並協調環保署於噪音污染防制工作之專業意見，則民航局亦能對其制訂相關航空行政法規進行增修，配合國內外有關機場噪音防制措施，使其制訂之法規較具完備性，達國際環保之標準；再者，環保屬亦能以其專業知識，訂立原則性之方案與標準，而不至疲於奔命於訂定各種產業之各種防制細則與規定。

於討論訂立機場噪音防制法規之主管機關之適任問題後，我國目前機場噪音防制法規中與美國另一不同處為：我國現行以「噪音管制法」為所有機場噪音防制法規之法源，依此法律條文授權訂定「噪音管制法執行細則」、「民用航空器噪音管制辦法」與「民用航空器噪音管制標準」等行政法規，請參見圖6.2，美國則以不同法案分別授權要求FAA增修其聯邦飛航規則，如於1990年制訂之Aviation Noise and Capacity Act（以下簡稱ANCA 1990），授權FAA修訂第九十一號聯邦飛航規則I部份之條文，並制訂第一百六十一號規則。

而我國「噪音管制法」中除規範我國航空器之噪音管制措施（即「民用航空器噪音管制辦法」之訂定）外，並規範航空站周圍地區噪音管制措施於該法第十一條，授權環保署得指定航空站設置自動監測設備，以連續監測飛航噪音狀況，並於該法之執行細則（及環保署所訂定「噪音管制法執行細則」）規定其設置方式，但於發揮自動監測設備功效，詳細規範其運用方法與應申報何種資料，卻於「機場周圍地區航空噪音防制辦法」中規定。

圖6.  我國機場噪音防制法規架構圖

資料來源：本研究整理

「機場周圍地區航空噪音防制辦法」僅為行政院環保署依法定職權所制訂之執行命令，與「噪音管制法」無法源關係，且該辦法要求航空主管機關（即交通部民航局）需補助設置防制機場噪音設施之經費與補助該辦法所限定之對象（第九條），並要求民航局依該辦法制訂相關之補助原則與方式（第十條），此要求行政院中其他部會機關依此環保署自訂之辦法行事，有違法理，造成民航局於徵收機場航空噪音費時，無法律之授權與遵循的情形，最後雖藉「民用航空法」第三十四條，以航空器使用航空站之設備費用名義，於既有之降落費中另徵收降落費（2）之方式，籌措機場噪音防制經費，但以一部「噪音管制法」作為我國機場噪音防制法規之所有法源，實有可議之處，此已顯現我國機場噪音防制法規缺乏整合性，此有賴環保署與交通部民航局於此方面之協調，於交通事業主管機關之法律條文中，另尋增修處，以解決日後行政法規施行之窒礙。並提昇「機場周圍地區航空噪音防制辦法」之法律位階，落實機場周圍地區之航空噪音防制措施，如徵收名實相符之機場起降噪音費，以補助機場周圍地區民眾設置防音設施之經費。

6.2  ¤¦¨¥³µ»¾³º¨°¤¹¤

機場周圍地區之航空噪音防制工作可透過對鄰近土地使用型態的規畫，使周圍地區民眾受較少之噪音干擾，此舉我國與美國皆然。

美國之機場單位的持有權，因常歸屬於不同的各級政府機構，但多數機場的持有及營運則為當地市政當局所控制，或由特別之機場行政單位及管理當局所持有，是以機場所在地之地方行政單位，通常負責營運機場並自行解決財務或預算，而面對機場噪音干擾民眾問題時，因美國政府指定機場之營運者（Airport Operator）為噪音訴訟案之唯一被告，故地方政府於處理機場航空噪音問題時，機場產權持有者或機場所在地之行政主管，通常負責與機場周圍相鄰之其他地方行政區之主管協調有關土地使用之對策，以及協調營運於該機場之民航業者，謀求共同降低機場噪音之影響，並兼顧機場之營收不致短絀；而機場周圍地區之噪音防制工作，也往往透過地方土地使用主管機關以分區（zoning）與土地使用規畫等對策，來達到確實降低目前土地使用的噪音不相容性，以及避免引入新的噪音不相容性使用之情形。

於美國聯邦飛航規則第一百五十號第150.5條規定，只有土地使用主管機關才有決定土地使用型態是否為相容性使用的權力。機場營運者（operator）於準備機場相容規畫案（Noise Compatibility Program , 以下簡稱NCP）時，所準備之噪音曝露量地圖（Noise Exposure Map , 以下簡稱NEM），不但在發展NEM時須諮詢當地土地使用主管機關之意見，該意見或評論亦需在提出NCP案時，以書面形式附上；此外，製作NEM時，除參考表5.1所示之土地使用相容性分類表，於NEM上標示各地區之土地使用型態是否為相容性使用時，地方具有土地管轄權之主管機關則可決定該區域土地使用型態是否為噪音相容性使用。

反觀我國於「機場周圍地區航空噪音防制辦法」明文規定，由地方之環保機關負責劃定噪音管制區（第七條），而環保署指定公告應設置自動監測設備之航空站，僅就所得之監測資料與利用整合噪音模式（INM）所繪之等噪音線圖提供地方環保機關劃定噪音管制區之用；至於地方土地使用主管機關，則僅能在地方環保機關於管制區劃定公告時提出意見，地方環保機關於劃定過程中並無諮詢地方土地使用主管機關；且於第十一條中，待管制區劃定後，航空主管機關依以下之管制區劃分原則擬定機場周圍地區土地使用對策後，送請地方土地使用主管機關配合檢討。

一、第一級航空噪音管制區：宜檢討現有土地使用及開發計畫。

二、第二級航空噪音管制區：不宜新建學校、圖書館及醫療機構。

三、第三級航空噪音管制區：不宜新建或增建學校、圖書館、醫療機構及住戶。

由上可知地方土地使用主管機關參與機場噪音管制區劃分之時機過遲，且於管制區劃定後，對於機場周圍地區之土地使用型態無法有效的具有該區域之土地使用管轄權，自無決定土地是否為相容性使用之最後決定權。此實因我國機場單位一向為中央政府或為軍方所管理，是以機場發生噪音擾人問題時，往往由中央政府介入地方防制機場噪音之措施中，使地方實際受機場航空噪音影響之情形，無法確實反映。

此外，值得我國借鏡的是美國聯邦飛航規則第一百五十號中，規範有不同航空噪音程度下，作為噪音相容性使用之土地使用型態（請參見表5.1），相較於我國於「機場周圍地區航空噪音防制辦法」第十一條原則性規範，值得我國學習。

6.3  ¯ª¾¾º¨¼·»¨¨±¬

自1968年國會通過Federal Aviation Act起，第三十六號聯邦飛航規則依此規範民用航空器之噪音管制標準，其後復於1977年修訂其規則，自此美國所採用之航空器噪音管制標準，大抵與國際民航公約第十六號附約所規定者相同；該號規則於ANCA 1990所引用，於修訂第九十一號規則時，採行第三十六號規則之噪音等級劃分標準，要求飛航於美國境內之國內外航空運輸業者進行機隊汰換計畫，即依第三十六號規則之標準，要求航空運輸業者對其機隊中較吵雜之次音速噴射機（意指Stage 2之噴射機），採行分階段、按一定比例之淘汰方式，分批汰換成較安靜之機種（意指Stage 3之噴射機）。

目前我國雖無類似之機隊更新措施，惟應考慮目前國內航空運輸業者所採行之機種，大都自美國進口或濕租，美國於機隊更新時，是否將不符合其國內汰換計畫要求之航空器，轉而銷往我國，使我國面臨航空界飛航之航空器，大都為不符合美國第九十一號規則要求之機種。

此外，「民用航空器噪音管制標準」中並無規範直昇機之噪音管制標準，對於已開放直昇機載客業務的我國而言，無異是相關噪音防制法規制訂未臻確實訂定，無法反應現況之實；茲僅就第三十六號規則中，針對直昇機之噪音管制標準，以表6.1說明。

表6.  聯邦飛航規則第三十六號規則之直昇機（Stage 2）噪音管制標準

| 測點 | 起飛總重之上限值 | 起飛總重大於或等於上限值之噪音管制標準 | 起飛總重之下限值 | 起飛總重小於或等於下限值之噪音管制標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 進場 音量 | 176,370磅 （約八千公斤） | 110 | 1,764磅 （約八百公斤） | 90 |
| 橫向 音量 |  | 108 |  | 88 |
| 起飛 音量 |  | 109 |  | 89 |
| 備註 | Stage 1之直昇機各測點音量均不得超過Stage 2標準2分貝以上 |  |  |  |

資料來源：本研究整理

值得注意的是，我國「民用航空器噪音管制標準」乃採用國際民航公約第十六號附約之測量程序與計算方式，而其中第三條為管制民國六十六年以前申請原型機適航證明之次音速噴射機，此相較於第三十六號規則為Stage 2之次音速噴射機，但我國之管制標準不僅與美國有異亦與國際民航公約規定不同，不同點在於：航空器小於（或等於）三萬四千公斤時，於橫向測點之上限音量值為九十三分貝，而美國與國際民航公約之規定者為一百零二分貝；並於起飛測點之上限音量值為一百零二分貝，而美國與國際民航公約之規定者為九十三分貝，茲以表6.2表示。

表6. 我國民用航空器噪音管制標準（一）

| 起 飛 總 重 測 點 別 |  | 大於或等於272,000公斤（大於或等於600,000磅） | 小於或等於34,000公斤（小於或等於75,000磅） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪音管制 標準（一） | 進場音量 | 108 | 102 |
|  | 橫向音量 | 108 | 93(1) |
|  | 起飛音量 | 108 | 102(2) |
| 備註： | (1)美國Stage 2與ICAO同類之航空器之噪音管制標準為102分貝；(2)則為93分貝 |  |  |

資料來源：本研究整理

至於航空器防制措施中，第161號聯邦飛航規則規定機場經營者於控制各噪音等級之航空器操作於該機場時，依噪音等級不同，得與各航空運輸業者協商或簽訂一定協議，採兼顧環境品質與經濟效益之方案選擇，而有不同之進出容量限制，以降低噪音。

而上述之協商之噪音/進出限制措施如：以航空器引起之單一事件噪音量或以累計總噪音量方式限制航空器進出該機場之數量、直接或間接限制不同噪音等級航空器營運之數量、限制各航空運輸業者於一定期間內排放之總噪音量上限值（noise budget）與噪音配置方案（noise allocation program），亦可直接或間接控制機場航空噪音的機場使用費方案（airport-use charge）等。

我國則由民航局直接管制航空運輸業者採行如宵禁管制、起降時間管制、指定航線飛行與減低航空噪音之航空器操作程序等，較無美國之彈性。此外，我國以徵收落費（2）籌措機場噪音防制經費，即是希望以經濟手段來達到降低噪音污染的目的。故民航主管機關基於噪音源付費原則，對航空公司徵收起降噪音費，並成立機場航空噪音防制基金，以因應於機場航空噪音防制的各項支出。然而執行該項機場噪音防制措施，亦應考慮向航空公司徵收時之公平性。航空噪音收費是一種課徵污染稅的行為，對航空公司收費時，應讓航空器飛行時產生的外部成本（噪音污染）能夠內部化，因此對各機型所徵收之費用，應該要能盡量反映該機型在飛行時所耗用之環境資源，以及切實地反映實際噪音污染成本，如反應實際噪音成本，則對安靜的大型機於通過較偏僻、人口較少之機場以及對較吵的小型機通過人口密集、市區內之機場，前者收以較高之噪音費用，有欠公允。