淡江大學運輸管理學系運輸科學碩士班碩士論文

指導教授: 范俊海  博士

車輛剎車檢驗系統改善之研究－以WIM為基礎

A Study on Improvement of Vehicle Brake Inspection System

－Based on Weigh-in-Motion

研究生:高福財 撰

中  華  民  國  九  十  年  六  月

論文題目：車輛剎車檢驗系統改善之研究

—以WIM為基礎

校所組別：淡江大學  運輸管理學系  運輸科學碩士班

畢業時間及提要別：八十九學年度 第二學期  碩士學位論文提要

研究生：高  福  財             指導教授：范 俊 海    博士

論文提要內容：

行進間測重（Weigh-in-Motion，WIM）俗稱動態地磅，目前國內、外主要應用於重型商用車輛超載取締、交通資料蒐集、及車輛檢驗軸重量測等。因動態地磅精準度不如靜態地磅能達到度量衡器規範標準，故為避免逕行取締時因誤差大造成之爭議與質疑，動態地磅用於執法取締重型商用車輛超載時，以放寬取締標準方式，超過核定車重之18.8﹪始予取締。而車輛檢驗時，以前、後軸重值來計算剎車效能合格標準，車輛通過動態地磅時，因車速不同所量得之軸重值誤差有的高達30﹪，剎車效能合格標準因而降低了18﹪，此影響行車安全甚鉅。

本研究係針對車輛檢驗時，行進間量測軸重以核計剎車力之缺點加以改善。首先於車檢線上模仿車輛通過動態地磅時，實際量測車速與軸重，將蒐集資料經由散佈圖（Scatter diagram）檢定、Pearson相關分析，得知車速小於12km/hr以下者，其車速與軸重有高度相關；並以力學原理求相關變數及分析資料相近度，將速度區分為四組以迴歸分析構建模式。為使所構建之模式能辨別車輛通過動態地磅之車速，依據電子重量顯示器輸出數據之個數，求出通過動態地磅之車速，為自動電腦化車檢線功能需求而設計程式以校正動態車重，平均誤差值由14﹪降為6﹪，使其較接近車輛靜態車重，而減少車重誤差，才能有效核計車輛之剎車效能，以避免車輛行駛時因剎車力不足而發生碰撞。

關鍵詞：行進間測重（動態地磅）、車輛剎車檢驗、軸重、剎車力

Title of Thesis：                             Total Pages:

A Study on Improvement of Vehicle Brake Inspection System

－Based on Weigh-in-Motion

Key word:Weigh-in-Motion（WIM）、Vehicle Brake Inspection、Axle	     Load、Break Force。

Name of Institute:Graduate Institude of Transportation Science,

Tamkang University

Grate Date：June 2001         Degree Conferred：Master Degree

Name of Student：Fwu-Tsair Gau      Advisor：Dr. Chun-Hai Fann

高  福  財               范  俊 海  博士

Abstract:

Weigh-in-Motion（WIM）, or more vulgarly Dynamic Bridge Scaling, is a practice that is commonly applied in the checking and ticketing of overloading of commercial heavy grade vehicles, in the collection of traffic data, and in the weighing of axle weight of vehicles on inspection grounds, such is the case both domestic and overseas as of today.  Since the precision of a dynamic bridge scaling is by far unlikelier to reach the same level of precision comparable with metric weights and measures standards as would static bridge scaling practice, to avoid contestation and disputation because of error when measuring axle weight for raw enforcement of heavy vehicle overloading, by means of dynamic bridge scaling, the ticketing basis is dispensed with scaled overloading not exceeding 18.8% of the rated loaded vehicle weight.  As regards tare weight vehicle inspections, it has been found through usual practice that due to variation in vehicle speeds while the vehicle passes a dynamically mobilized bridge scale, according to certification of the acceptability of a brake force based on the axle weight determined thereby, error of rated axle can reach as high as 30%, and the acceptability criterion has thus been brought down by 18%, and that having done considerable prejudice to the safety of vehicle in motion in general.

This study is intended to improve shortcomings associated with metering of the brake force when a Weigh-in-Motion, WIM is in progress, executed on the determination of axle weights.  To begin with, we measure vehicle speeds and axle weights by simulating vehicles passing dynamic scale on the Vehicle Test Line, and by having data thereby obtained run through Scatter Diagram Calibration, Pearson Related Analysis, it is learnt that for vehicles with speeds below 12 Km/hr during the test, the vehicle speed is closely related to axle weight; next, we derive relevant variables and compare data to data proximity based on the principle of mechanics and split speeds into four categories to structure models by means of Regressive analysis.  To ensure that models thus structured will be able to tell of the vehicle speeds as a vehicle passes dynamic scale for the test, we rely on the number of output readings as given on the electronic weight display, we in addition worked out programs in tune with automated computerized vehicle test line performance requirements with which to correct the dynamically determined vehicle weight so that the average error is reduced from 14% down to 6%, and that brought much closer to the weight of the same vehicle determined under static conditions, error of vehicle weight determined for ticketing purpose reduced accordingly will serve more reliably to validate as to the realistic brake force of the vehicle being tested, and the ultimate goal is simply this, to forestall and prevent collision of the part of vehicles travelling en route due to inadequate brake force.

Keyword: Weigh-in-Motion (WIM), Vehicle Brake Inspection, Axle Weight, Brake force

誌謝

碩士班生涯千個日子裡，感謝恩師 范俊海博士悉心的教導，從論文之選題技術、研究方法、架構與內容等不厭其煩的指引匡正，師恩浩瀚，謹記心中。論文研究期間承蒙 邱顯明教授、 石豐宇教授殷切指導，及系上所有老師於論文進度報告時之指正、修業期間專業知識之傳授，惠我良多，致上最高的謝意。

論文口試時承蒙  劉英標教授、 鍾隆文教授提供寶貴具體改進意見，使本論文更加周延，在此表示無限的謝意。

感謝同窗好友國倫、明彥、苑伶、健良、偉承、士邦、英宗、權峰，及學弟盛淵、佳龍、凌偉、瑞賢等人於學業上之鼓勵與解惑；還有資工所博士班乃龍兄於程式設計上之協助，另協助量測數據及實地測試之李工程司、方董、全立汽車公司、大峰汽車公司等，一併致謝。

能夠在職進修，特別感謝公路局 梁局長、陳副局長、陳主任秘書、柯處長、謝副處長、何課長等長官的推薦與支持，這期間牌照課同仁於公務上之幫忙，心存感激，再次謝謝。

感激賢內助葉雲珠老師，勤儉持家，讓我無後顧之憂，願長相廝守。兒子浩敦，今年參加高中甄試進入建國中學就讀，祈能青出於藍，而勝於藍，且平安、健康、快樂。

回憶人生，近二十年來於職場上，盡心職守，為人力求品德高尚，處事秉持積極務實；公餘進修，一步一腳印，以中年取得碩士學位，願「懷慈悲喜捨之心，持樂善好施之志」自勉之。

最後，願此論文獻給在天之靈的雙親大人，感謝父母生育、養育、教誨之恩。

高福財 謹誌於淡大運管所

中華民國九十年六月

目       錄

中文摘要

英文摘要

誌謝

目錄…………………………………………………………….……Ⅰ

圖目錄……………………………….………………………………Ⅳ

表目錄……………………………………………………………….Ⅵ

- 緒論  …………………………………………………….1

1.1 研究動機…………………………………………………1

1.2 研究目的…………………………………………………2

1.3 研究內容與範圍…………………………………………3

1.4 研究方法…………………………………………………4

1.5 研究流程…………………………………………………5

1.6 論文結構…………………………………………………6

- 文獻回顧…………………………………………………..7

2.1 WIM應用範圍……………………………….……….…..7

2.2 地磅型式分類………………………………….………...7

2.3 動態地磅作用原理………………………………….…...9

2.3.1 感應線圈……………………………………………….9

2.3.2 偵測原理…………………………………….………..10

2.4 動態地磅種類及特性分析……………………………..12

2.5 動態地磅精準度………………………………………..14

2.5.1 ASTM之誤差範圍……………………………………16

2.5.2 COST之誤差範圍…………………………………….18

2.5.3 WIM系統精度要求之方法…………………………..18

2.5.4 校估係數……………………………………….……..19

2.5.5 量測誤差之意義……………………………….……..20

2.6 國內動態地磅回顧……………………………………..21

2.7 國外動態地磅回顧……………………………………..25

2.8 動態地磅優缺點………………………………….…….27

## 2.9 國內對WIM相關研究………………………………... 28

## 2.10 小結……………………………………………………29

- 動態地磅與剎車檢驗……………………………………30

3.1 中國國家標準汽車剎車試驗法……..…………………30

## 3.1.1 路面試驗………………………………………...30

## 3.1.2 剎車試驗機試驗………………………………...31

## 3.1.3 車輛剎車效能………… ………………………..31

## 3.1.4 車輛檢驗之剎車試驗器………………………...33

3.2 軸重計構造原理………………………………………..33

## 3.2.1 動態地磅結構圖………………………………...34

## 3.2.2 應變荷重元……………………………………...37

## 3.2.3 電子重量顯示器………………………………...38

## 3.2.4 軸重計檢定……………………………………...39

3.3 我國車輛剎車檢驗合格標準………………………..…39

## 3.3.1 車輛檢驗線規格………………………………...39

## 3.2.2 電腦化車輛剎車檢驗功能規格………………...40

## 3.3.3 車輛剎車效能檢驗合格標準規定……………...41

3.3.4 公路監理單位車重量測方式……………….…41

3.4 小結……………..………………………………………42

- 資料量測與分析…………………………………………43

4.1 量測計畫………………………………………………..43

4.2 實地量測………………………………………………..47

## 4.2.1 第一次實地量測………………………………...47

## 4.2.2 第二、四次實地量測……………………………49

## 4.2.3 第三次實地量測………………………………...49

4.3 數據相關分析…………………………………………..50

## 4.3.1 數據散佈圖相關分析…………………………...52

## 4.3.2 散佈圖之檢定…………………………….……..55

4.4  Pearson相關係數γ…………………………………..57

4.5 迴歸分析………………………………………………..58

## 4.5.1 直線迴歸模式…………………………………...58

## 4.5.2 最小平方法……………………………………...59

## 4.5.3 判定係數與相關係數…………………………...60

## 4.5.4 測試數據迴歸式………………………………...61

4.6 小結……………………………………………………..68

- WIM模式之構建及驗證……………………….…….…69

5.1 模式變數………………………………………………..69

5.2 相近度測度……………………………………………..72

5.3 模式構建………………………………………………..75

## 5.3.1 估測參數特性分析…………………………….…..77

## 5.3.2 建構迴歸方程式………………………………...79

5.4 顯著性檢定度…………………………………………..79

5.4.1  t檢定…………………………………………...80

5.4.2  F檢定…………………………………………..81

5.5 程式設計………………………………………………..82

## 5.5.1 地磅數據傳輸原理……………………………...83

## 5.5.2 由動態車重求車輛靜重流程…………………...85

## 5.5.3 驗證結果………………………………………...87

5.6 小結……………………………………………………..88

- 結論與建議………………………………………………89

6.1結論……………………………………………………...89

6.2 建議……………………………………………………..90

參考文獻…………………………………………………………….93

附錄A  小型車行進間測重校正系統程式……………………...A-1

附錄B  模式建構資料………………………………..…………..B-1

圖 目 錄

圖1-1  研究流程圖………………………………………….………5

圖2-1  地磅類型…………………………………………………….9

圖2-2  法定載重與取締標準………………………………….…..19

圖2-3  WIM量測範圍……………………………………………..19

圖2-4  篩選用WIM作業流程圖………………………………….22

圖2-5  篩選式WIM（田寮地磅）車道圖……………………….….23

圖3-1  手剎車制動力圖…………………………………….……..32

圖3-2  車輛剎車檢驗圖……………………………………….…..33

圖3-3  地磅載重結構圖…………………………………………...34

圖3-4  磅台扭曲變形……………………………………………...35

圖3-5  荷重元件等效電路…………………………………….…..36

圖3-6  線性輸出……………………………………………….…..36

圖3-7  非線性輸出…………………………………………….…..36

圖3-8  荷重元件圖………………………………………………...37

圖3-9  動態地磅作用原理…………………………………….…..38

圖3-10 電子重量顯示器圖…………………………………….…..38

圖3-11 車輛檢驗線配置圖…………………………………….…..40

圖4-1  電腦化車輛檢驗線…………………………………….…..44

圖4-2  雷射測速器…………………………………………….…..45

圖4-3  靜態地磅.…………………………………………………..45

圖4-4  行進間測重…………………………………………….…..46

圖4-5  WIM量測單軸重示意圖………………………………….46

圖4-6  WIM量測前、後軸重示意圖…………………………….47

圖4-7  完全正相關…………………………………………….…..51

圖4-8  完全負相關…………………………………………….…..51

圖4-9  車速與車重散佈圖（第1-2次測試）……………………53

圖4-10 車速與車重散佈圖（第2-2次測試）……………………54

圖4-11 車速與車重散佈圖（第3-1次測試）…………………….54

圖4-12 直線迴歸模型………………………………………….…..58

圖4-13 以5km/hr為間距之迴歸式相關圖………………………..62

圖4-14 以3km/hr為間距之迴歸式相關圖……………………….64

圖4-15 前、後軸車速1~3km/hr之迴歸式相關圖……………….65

圖4-16 前、後軸車速4~6km/hr之迴歸式相關圖………………..66

圖4-17 前、後軸車速7~9km/hr之迴歸式相關圖………………...67

圖5-1  物體之摩擦力……………………………………………...70

圖5-2  車輛之摩擦力……………………………………………...70

圖5-3  摩擦力圖……………………………………….…………..70

圖5-4  車輛通過軸重計示意圖……………………………….…..71

圖5-5  車速群落分類………………………………………….…..74

圖5-6  車速組距分類……………………………………………...74

圖5-7  系統基本關係圖……………………………….…………..75

圖5-8  程式流程圖………………………………………………...85

圖5-9  電腦輸出畫面……………………………………………...87

表 目 錄

表1-1  本論文結構及主要內容摘要……………………………….6

表2-1  重量感測器特性比較表…………………………………...11

表2-2  WIM 配置、功能與特性分類…………………………….12

表2-3  行進間車輛車重之影響因素……………………………...13

表2-4  我國磅秤檢定與取締超載容許誤差表…………………...15

表2-5  系統誤差與隨機誤差比較………………………………...16

表2-6  ASTM規範WIM誤差範圍……………………………….16

表2-7  COST之誤差範圍…………………………………………18

表2-8  國內對WIM相關研究…………………………………….28

表4-1  動態地磅實地量測軸重資料表…………………………...50

表4-2  第1-2次測試數據值………………………………………52

表4-3  第2-2次測試數據值………………………………………52

表4-4  第3-1次測試數據值………………………………………53

表4-5  符號檢定λ值表…………………………………………...56

表4-6  車速以每5km/hr為間距構建回歸模式…………………..62

表4-7  車速以每3km/hr為間距構建回歸模式…………………..63

表4-8  前、後軸車速1~3km/hr構建回歸模式………………….64

表4-9  前、後軸車速4~6km/hr構建回歸模式…………………..65

表4-10 前、後軸車速7~9km/hr構建回歸模式…………………..67

表5-1  (動/靜)態車重比值及距離測度…………………………...73

表5-2  建構迴歸方程式………………………………………...…80

表5-3  迴歸模式F檢定值…………………………………………82

表5-4  模式誤差比較表…………………………………………...88

# 緒論

## 1.1研究動機

汽車科技之進步，提昇了車輛行駛速率、乘座舒適、駕駛技術與運輸安全，但是改善運輸安全問題一直是世界上各國所面臨的主要難題之一。根據交通部統計處民國八十八年所發布之統計資料顯示，過去十年間，台灣地區每年平均發生4013件嚴重交通事故，造成3058人死亡、3530人受傷、醫療費用與車輛損毀約十餘億元，如果再加上交通事故所造成之交通阻塞、環境空氣污染、受害家屬精神損耗等社會成本更不計其數無法估計；然而交通事故之發生可分為人為因素（83﹪）與車輛機件因素（17﹪）二方面，歸咎於車輛機件因素中，其最主要的是剎車失靈或剎車效能不彰所引起。

近二十年來我國經濟快速成長，國民所得及生活水準提高，車輛數與日俱增，截至八十八年底，台灣地區車輛數有1660萬輛，其中汽車為560萬輛，機車為1100萬輛。依據交通部公路局統計資料顯示：八十八年全年中汽車應檢驗總車次約為 500萬輛次之多，而車輛須檢驗項目中，以剎車效能之核定對運輸安全最為重要。車輛剎車效能之檢驗合格標準以車重（前、後軸重之和）來核計之，依規定大型車不得小於車重的50﹪，小型車不得小於車重的60﹪。電腦化車輛檢驗線係以行進間來量測前、後軸重，但因通過地磅速度不同，經測試所量得之車重（前、後軸重之和）與實際車重差異甚大；故車重之量測方式其影響剎車效能核計之正確性，也影響了運輸安全。

行進間測重（Weigh-in-Motion）俗稱「動態地磅」，為智慧型運輸系統（ITS）商用車營運子系統（CVO）之一環。用WIM技術來量測行駛中車輛之軸重、總重，即車輛以原來行駛速度或較低速度通過動態地磅來量測車輛軸重、總重；此與電腦化車輛檢驗線以行進間來量測前、後軸重之方式、原理相同。因動態地磅精準度比靜態地磅差，故適用性方面易引起爭議與質疑，如以同一輛車以不同速度通過動態地磅，所量測車輛總重卻不同。行進車速之差異所引起軸重量測值有極大的差異，此影響了商用車營運子系統中超載違規之判斷、交通資料蒐集之正確性及車輛剎車效能之判斷。

本研究擬針對車輛檢驗時，以不同車速通過動態地磅（於車輛檢驗線上稱為軸重計）所量測之車重（前、後軸重之和），與靜態地磅所量測之車重誤差，建構出一套模式以校正行進間所量測動態車重，使用於車輛檢驗時核計剎車力，以確保車輛剎車性能及行車安全。

## 1.2 研究目的

車輛安全檢驗最重要的一項是剎車效能核定，而核計車輛剎車效能係以「車重」為基準。行進間量測「車重」因誤差大，剎車效能核定不精確而影響行車安全。本研究經由實測所得數據並經構建迴歸模式校正誤差值，進而研訂一標準化流程及轉換程式，以將車輛行進間量測之車重，轉換為較接近實際車輛總重量作為車輛剎車效能核計之依據。本研究之研究目的可歸納如下：

- 依實證分析速度與軸重之關係，而設計程式以自動校正動態之車重值。

- 電腦化車輛檢驗時，以行進間量測軸重，能量測出較精確之車輛剎車效能，以確保行車安全。

- 提倡自動電腦化車輛檢驗線以減少量測時間、減少量測誤差並提高檢驗品質與效率。

- 減少車輛檢驗延滯時間及待檢車輛廢氣排放所造成空氣污染。

- 推展智慧型運輸系統（ITS）中之動態地磅（WIM）技術，於公路上行駛之車輛可以較低速度通過磅台，行車速率或車流受干擾的程度較低，並減少人力、成本。

## 1.3 研究內容與範圍

目前國內、外對於行進間測重（WIM）技術之研究與應用均著重於商用車的營運與管理，即是對於行駛公路上之大型車載重監控與取締；而本研究係針對我國小型車輛檢驗中軸重之量測以核定剎車效能為探討範疇，但對車輛剎車系統構造等機械元件並未涉及。本研究內容涵蓋理論與實測驗證兩層面；其主要研究內容與探討課題包含下列六項：

- 行進間測重相關文獻回顧及量測原理：

回顧行進間測重（動態地磅）發展四十餘年來之演變，動態地磅技術與量測原理、ASTM容許誤差範圍，偵測率、偵誤率、各種動態地磅之功能與使用時機等課題。

- 國內、外行進間測重（動態地磅）應用現況：

國內、外目前動態地磅使用主要針對重型車之超載篩選與取締；且發展動態地磅（WIM）亦是智慧型運輸系統之一環，動態地磅可與車輛辨識系統、電子收費系統、影像執法系統、電子牌照系統等結合運用。

- 我國車輛剎車檢驗原理與方法：

我國國家標準對於車輛檢驗剎車效能之核計標準，於車輛檢驗線上車輛剎車檢驗方法、檢驗合格標準、及公路監理單位檢驗線上各種儀器最適當配置方式。

- 實地量測車輛動態車重與車速之關係：

使用雷射測速儀器及多輛小型車於公路監理單位及代檢廠之檢驗線上實地量測，模仿車輛檢驗時通過軸重計之車速，將各種方式量測所得之數據，經歸納、分析車輛動態車重與車速之相關性。

- 車輛動態車重與車速模式構建及程式設計：

利用力學原理求得相關變數，並以距離測度將車速分為四組，使用迴歸方程式構建函式以修正動態車重，使其較接近車輛靜重值，以減少車輛通過動態地磅時之重量誤差；並以JAVA語言撰寫程式供電腦化車檢線自動校正使用。

- 提出結論與建議

綜合上述研究成果提出具體結論與建議，以期能改善目前電腦化車輛檢驗時，使用動態車重核計剎車效能之效益。

## 1.4 研究方法

本研究採用之方法，將分成資料量測與相關分析、迴歸分析、及模式構建部分，可分為下列四類：

- 資料蒐集：

（1）同一部車以不同速度於同一動態地磅，行進間量測得之速度與軸重數據值。

（2）不同車以各種速度於同一動態地磅，行進間量測得之速度與軸重數據值。

（3）不同車以各種速度於不同動態地磅，行進間量測得之速度與軸重數據值。

- 利用統計方法將收集之樣本數據（x,y）座標繪製散佈圖判斷速度與軸重之相關性，並利用散佈圖檢定、Pearson相關係數γ決定速度與軸重之相關性程度。

- 利用力學原理尋找變數，並以距離測度將速度分組以構建迴歸方程式，並做t值檢定及F值檢定以分析模式中自變數與因變數是否有顯著性統計關係。

- 將不同速度所量測之軸重經由所構建之線性模式，並計算電子重量顯示器輸出速率計算車速而設計「小型車行進間測重校正系統」程式，以求得較精確之前、後軸重值，來核計小型車剎車效能。

## 1.5 研究流程

問題與範圍界定

文獻回顧

理論探討

- WIM技術與量測原理

- 偵測率與容許誤差範圍

- WIM應用與發展

- CNS車輛剎車效能核計標準

- 動態地磅構造原理

- 檢驗線儀器最適當配置方式

速度與軸重量測

資料相關分析

- 數據量測方法

- 散佈圖與Pearson相關分析

- 迴歸分析

特性、型態分析

- 力學原理相關研究

- 群落分析相關研究

- 模式分析相關研究

模式構建

與程式設計

- 傳輸速率相關研究

- t檢定、F檢定相關研究

- JAVA語言程式設計

實測驗證

模式驗證及誤差比較

結論與建議

圖1-1 研究流程圖

## 1.6 論文結構

本論文共分為六章。茲將各章之主要內容摘要彙整如下表：

表1-1 本論文結構及主要內容摘要

| 章 次 | 章標題 | 內容摘要 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 緒論 | 說明本論文之研究動機、目的、方法、範圍。 |
| 第二章 | 文獻回顧 | 針對WIM技術與量測原理、功能分類、ASTM容許誤差範圍，偵測率、偵誤率、目前WIM應用及將來發展等相關文獻回顧與原理研究分析。 |
| 第三章 | 動態地磅與剎車檢驗 | CNS車輛檢驗剎車效能、車輛剎車檢驗方法及檢驗合格標準、地磅之構造原理、及檢驗線各種儀器最適當配置方式等探討。 |
| 第四章 | 資料量測與分析 | 量測方法、數據歸納、分析車輛動態車重與車速之相關性探討 |
| 第五章 | WIM模式之構建與驗證 | 力學原理求得變數，由資料分析、及群落分析並以迴歸方程式構建模式並經檢定其顯著性關係，得較精確之車重值，並以JAVA語言撰寫程式驗證。 |
| 第六章 | 結論與建議 | 針對本論文之研究內容與結果提出結論與建議。 |

# 第二章  文獻回顧

重型車輛之資料偵測蒐集或違規超載取締，以前係藉由傳統靜態地磅（Static scale）量測而得。因靜態地磅運作效率差，過磅延滯增加車輛旅行時間，有時流量大因排隊等候過磅導致公路擁塞而影響公路服務品質，甚至因警力配置不足有逃磅行為而影響資料蒐集之正確性及取締之公平性；為了改善靜態地磅之缺失，1950年代歐美各國乃積極研發改善各式載重車輛之偵測方法，才有Weigh-In-Motion（WIM）系統之誕生，即俗稱之動態地磅；而我國遲至1990年代才引進動態地磅使用與研究。

## 2.1  WIM應用範圍

WIM系統技術歷經四十多年之研究發展至今已驅成熟，並被廣泛應用，其主要應用範圍如下：

1.交通運輸之規劃與管理。

2.交通運輸相關法令之研擬。

3.鋪面橋樑設計、追蹤監視、維修管理及研發應用。

4.車輛檢驗時量測軸重，以做為剎車效能核定之依據。

## 2.2  地磅型式分類

地磅類型依地磅是否可以移動及車輛是否必須停於磅台上靜止過磅而分為四類〔23〕，如圖2-1。

1.靜態地磅：靜態地磅量測系統為目前國內、外主要採用之車重或軸重量測法，依照地磅本身可以移動性與否，靜態地磅量測系統又可分為：

（1）固定式靜態地磅：用於高速公路、一般公路、橋樑、隧道前端量測取締或監控重型車是否超載；車輛製造廠、公路監理單位等用於車輛領牌照前之檢驗，據以核定車輛載重、座位數時亦使用靜態地磅量測。

（2）可攜帶式靜態地磅：國內目前僅警政單位使用，於偏遠處如砂石場、土方場、山路邊隨機取締載重車輛是否超載。

2.動態地磅（WIM）：動態載重偵測系統起源於1950年代，其主要目的是為了改善傳統靜態地磅之運作效率。美國材料與測試協會（American Society for Testing and Material,ASTM）〔38〕將行進間載重及交通量偵測系統，即WIM系統之功能、品質、量測方法統一規範，並於1990年編入ASTM規範中。所謂動態載重及交通量偵測是指量測行進中車輛之動態載重及車輛種類。又依照地磅本身移動性與否，動態地磅量測系統又可分為：

（1）固定式動態地磅：即是一般所稱之Weigh-In-Motion系統，且裝設地點固定，車輛以一般速度或較低速度通過。我國國道三號（第二高速公路）最近裝置許多台篩選式動態地磅。另外我國車輛檢驗時，量測軸重做為剎車效能核定標準依據，亦是使用行進間測重（WIM）系統。

（2）可攜帶式動態地磅：裝設後隨時可拆卸，並重復使用，機動性高，目前僅學術單位引進作為學術研究使用。

地磅

靜態靜態

動態

固定式靜態

可攜式

固定式

可攜式

傳統式地磅

固定式WIM系統磅

活動式地磅

可攜式WIM

系統

圖2-1  地磅類型〔23〕

  - 動態地磅作用原理

2.3.1  感應線圈

感應線圈主要功用為偵測有無車輛到達，依線圈配置及尺寸而輸出不同訊號，以達到不同用途需求，其型式分類〔30〕如下：

1.記數用線圈：裝設於車道上，可累記通過線圈之車輛數  （System DAW 100）。

2.兩線圈之組合：利用兩個感應線圈的距離及感應時差，量測通過車輛之速率及車長（System DAW 200）。

3.二組兩線圈之組合，用於偵測篩選車輛或慢速通過車輛之到達或離去，並測其車長（System DAW 400）。

4.控制號誌用之線圈：以指示到達車輛應再過磅或可放行（System DAW 400）。

2.3.2  偵測原理

動態地磅偵測原理依感測器之不同分為下列六類型〔28〕：

1.應變計式（Strain gauge load cell）：藉著荷重元內之應變計因受力而變形，隨之應變計變形造成電阻改變，以輸出之電壓變化來量度受力大小。

2.油壓應變計式（Hydraulic load cell）：其構造原理與Strain gauge load cell相似，唯其所使用之應變計改以油壓原理製成，當荷重元受力時，應變計油壓壓力上升，而以壓力差計算受力大小。

3.撓曲板式（Bending plate with string gauges）：係將應變計直接貼於磅台下方，當磅台受力彎曲時，應變計隨之伸長，電阻之變化造成輸出電壓變化來量度受力大小。

4.電容式（Capacity weight mats/strip）：其電能轉換器為一大型電容器，當受壓時上層之電極板變形，造成電容值改變，而以荷重時間內之累計變化量來量測荷重大小。

5.橋秤式（Strain gauge attach to bridge beams）：其原理與撓曲板式相同，把橋面視為載物台，而將應變計直接貼於橋樑下緣以量測橋樑載重，此專為橋樑之應用目的而發展。

6.壓電晶體式（Piezoelectric cable/film）：其原理為壓電晶體受壓時產生正負電荷差，當壓力保持不變，電壓差將迅速降至零。Piezoelectric cable係利用一銅質套管內藏一銅質導線，於兩者間填入壓電陶瓷材料，當纜線受壓時正負電荷會往套管及導線聚集，而產生電壓差，以量測荷重之大小。Piezoelectric film 之原理相同，唯其外型製成薄片型之轉換器。

目前地磅感測器技術方式，用於長期蒐集交通資料之固定地磅主要為撓曲板式及壓電晶體式；於機動性或短期蒐集交通資料之可攜帶式動態地磅則以電容式較多；而公路監理單位檢驗車輛之軸重計動態地磅則以應變計式為主。就儀器偵測原理以壓電晶體式、電容式、撓曲板式等是目前應用較廣產品之技術較新穎。各種地磅之重量感測器特性比較如表2-1。

表2-1 重量感測器特性比較表〔28〕

| 項目 種類 | 作用原理 | 過磅 車速 | 精準度 | 移動性 | 安裝 施工 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應變計式 | 應變計變形電阻改變，以輸出之電壓變化來量測受力大小。 | 靜止或 低速 | 高或中 | 固定或半移動性 | 難 | 高 |
| 油壓應變計式 | 以油壓應變計量測油壓改變，來量測受力大小。 | 靜止或 低速 | 中 | 固定 | 難 | 高 |
| 撓曲板式 | 同應變計式。 | 靜止或 低速 | 中 | 半移動 | 中 | 高 |
| 電容式 | 因電極板變形，造成電容值改變量而測受力大小。 | 中速或 高速 | 中 | 半移動或移動 | 易 | 中 |
| 橋秤式 | 同應變計式。 | 中速或 高速 | 中 | 移動或 固定 | 易 | 中 |
| 壓電晶體式 | 壓電晶體受壓時產生正負電荷差測力。 | 中速或 高速 | 低 | 移動或 固定 | 易 | 低 |

  - 動態地磅種類及特性分析

ASTM將動態地磅依使用功能分為下列四大類〔38〕：（1）蒐集式動態地磅系統、（2）機動式動態地磅系統、（3）篩選式動態地磅系統、（4）執法用取締式動態地磅系統，該四類功能及特性分類〔23〕〔30〕如表2-2。目前動態地磅用於蒐集資料之蒐集式或機動式、超載取締之篩選式等技術已近成熟；但執法用取締式動態地磅系統要求精度較高，雖過磅車速降低至16km/hr以下，誤差仍逾越經濟部標準檢驗局度量衡規定之標準（0.1﹪）甚多，且取締誤差率高、運作績效差，被取締者申訴案件層出不窮，爭議不斷，故實際運用上尚難以發揮其功效。

表2-2  WIM配置、功能與特性分類

| 區分 | 裝設位置與功能 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| TYPE Ⅰ 蒐集式 | 裝於主線車道，用於中、長期交通載重資料蒐集及作為鋪面橋樑設計、載重法令研擬、交通管理、運輸規劃之依據。 | 偵測16~113kph通行之車輛，可顯示與儲存所選取資料之功能並處理之。 |
| TYPE Ⅱ 機動式 | 裝於主線之專用匝道或交流道出入口附近，為短期交通載重資料蒐集或機動性監測車輛之用。 | 偵測車速16~113kph行駛之車輛。為可攜式拆解與安裝容易，精準度低，壽命短。 |
| TYPE Ⅲ 篩選式 | 多裝於主線外側重車道或靜態地磅前，主要用於過濾、篩選可疑超載違規車輛。 | 偵測車速24~80kph行駛之車輛。如配合設置自動導引號誌系統，可用於導引可疑超載車輛再過靜態地磅以確定是否超載。 |
| TYPE Ⅳ 執法用 | 裝於主線車道或特殊設計路段，配合攝錄系統或車輛辨識系統（AVI）為直接執行超載取締用。 | 偵測車速16kph以下行駛之車輛。直接量測逕行取締，精準度要求較高之WIM。 |
| TYPE V 執法用(本研究提出) | 裝於車輛檢驗線上，行進間量測軸重做為核計剎車效能之依據。 | 偵測時車輛以1~12kph慢速通過，量測軸重做為車輛檢驗剎車效能核計基礎。 |

資料來源：本研究彙整

車輛行進間車重之影響因素〔46〕如表2-3，其中路面因素（縱側面、橫側面、坡度、橫坡度、彎曲度）研究測試時可控制於合理範圍內，環靜因素可藉由計劃日程之選定而處於某範圍內；故需要探討者只有車輛因素。車輛因素中最重要的是速度、加減速。而軸配重、車體類型、懸吊系統、負荷轉移、重心等影響車重及輪胎摩擦條件；故由於速度引起輪胎不平衡，或滾動輪重之垂直分量引起變異及地面摩擦因素等造成動態量測之不準確。

表2-3  行進間車輛車重之影響因素〔46〕

| 路面因素 | 車輛因素 | 環靜因素 |
| --- | --- | --- |
| Longitudinal profile（縱側面） Transverse profile（橫側面） Grade（坡度） Cross slope（橫坡度） Curvature（彎曲度） | Speed（車速） Accelerating（加減速度） Axle configuration（軸配置） Body type（車體類型） Suspension system（懸吊系統） Tires（輪胎） Load, load shift（負荷轉移） Aerodynamic characteristics（空氣動力學特性） Center of gravity （重心） | Wind（風） Temperature（溫度） wet（溼度） |

  - 動態地磅精準度

動態地磅量測值之精準程度，一般衡量之標準為動態與靜態地磅量測值之差距，精準度愈高，愈適合做為執法取締之用，或做為車輛剎車檢驗效能核定之依據。動態地磅系統發展主要目的就是為了量測運動中車輛之重量，其為精密電子儀器，本身具有量測迅速而又不失精準之特質功能；但受到道路坡度、曲度、車輛懸吊重心、氣候環境、系統量測原理之影響，動態地磅至今難以達到百分之百相同於車輛靜止量測之精準度；動態荷重精準度變化係數範圍4﹪到20﹪，依懸吊重心、車速、鋪面粗造度而定〔50〕。現況使用中之動態地磅精準度之要求以執法式最高，篩選式次之，搜集資料式最低。

我國經濟部標準檢驗局對「度量衡器施檢規範」規定地秤之公差應在秤量千分之一至五千分之一之間，且秤量未滿四十公噸者，公差應在三十公斤以下，秤量在四十公噸以上至一百公噸以下者，公差應在一百公斤以下，秤量超過一百公噸至一百五十公噸以下者，公差應在一百五十公斤以下。故靜態地磅儀器之容許誤差我國最大為千分之一（即0.1﹪），而美國使用中之WIM之誤差如表2-6。國內超載車輛取締標準為核定總重加上10﹪後，再考量動態地磅之精度如為8﹪（目前動態地磅精度誤差約在4﹪~20﹪左右），故取締之標準設定為核定總重加上放寬10﹪後之1.08倍，（例如：依據道路交通安全規則規定，前單軸後雙軸車輛總重量不得超過21公噸，但以WIM執行超載取締時需超過24.95公噸才取締；超過核定車重之18.8﹪），如表2-4。基於動態地磅之精準度不如靜態地磅所能達到度量衡器施檢規範之標準，為了避免發生爭議，現行執法用動態地磅取締超載者，乃採用較寬鬆之取締標準以使WIM系統偵誤率降至最低，但同時亦導致WIM系統對於超載車輛之偵測率隨之下降，因而失去執法取締之意義。另有的篩選式或執法用動態地磅則藉由使用多磅台之WIM系統以提高精準度。

表2-4我國磅秤檢定與取締超載容許誤差表

| 項目 | 磅秤檢定 | 超載取締 |
| --- | --- | --- |
| 容許誤差範圍 | 0.1﹪~0.02﹪ W＜40 Ton，30kg以下 40≦W≦100 Ton，100kg以下 100＜W≦150 Ton，150kg以下 | （核定總重W）×（1＋10﹪）×1.08（系統精度8﹪時）＝1.188W |

動態地磅量測時所產生誤差大致可歸納為三點：（1）動態地磅裝設時與周圍環境的交戶作用不同，（2）車輛以動態行駛時針對地磅造成動態作用力，（3）針對地磅本身的系統誤差。周家蓓1994年研究以統計分析之信賴度及機率比值關念，將精準度分為準確度（Accuracy）和精密度（Precise）〔28〕。所謂準確度為：「動態地磅量測值與靜態地磅量測值相差比值之分布，其平均數與零值之差距」。若資料為常態分配，於某一信賴度之賴度區間為（平均誤差百分比±數個標準差），則平均誤差百分比即為準確度，其計算公式如下：

PD＝(WV−SV)SV×100﹪

式中，PD＝誤差百分比

WV＝動態地磅量測值

SV＝靜態地磅量測值

或

E（﹪）＝WIM.weight−Static.weightStatic.weight×100﹪

精密度為：「動態地磅量測值與靜態地磅量測值差距之密集程度」，若資料為常態分配，於某一信賴度之信賴區間為（平均誤差百分比±數個標準差），則標準差即為精密度。信賴度相同，標準差愈低，表示精密度愈高。如精密度高而準確度低之系統，可用校估的方法，提高其準確度；因此對WIM系統之操作比較而言，精密度為影響系統精準度的主要因素。

蔡蕙伊1996年研究指出「誤差」可分為系統誤差（System error）與隨機誤差（Random error）兩種〔23〕如表2-5。而動態地磅對於車輛載重量測值可表示如下式：

動態地磅量測值＝實際靜態載重值＋系統誤差＋隨機誤差

表2-5 系統誤差與隨機誤差比較〔23〕

| 誤差種類 | 系統誤差 | 隨機誤差 |
| --- | --- | --- |
| 來源 | WIM系統儀器固有 | 車輛因素、環境因素 |
| 意義 | WIM量測值誤差平均值 | WIM量測值 誤差之標準差 |
| 與精/準度關係 | 與準確度有關 | 與精密度有關 |
| 改善方式 | 調整校估因子使量測值誤差平均值等於零，以使系統誤差減至最低 | 改善車輛、車速及路面。 |

2.5.1  ASTM之誤差範圍

表2-6 ASTM規範WIM誤差範圍〔30〕

| 分類 | TYPE Ⅰ | TYPE Ⅱ | TYPE Ⅲ | TYPE Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 輪重 | ±25﹪ |  | ±20﹪ | ＞2300kg時，100kg |
| 軸重 | ±20﹪ | ±30﹪ | ±15﹪ | ＞5400kg時，200kg |
| 軸群重 | ±15﹪ | ±20﹪ | ±10﹪ | ＞11300kg時，500kg |
| 總重 | ±10﹪ | ±15﹪ | ±6﹪ | ＞27200kg時，1100kg |

ASTM規範動態地磅性能要求，於95﹪信賴區間下之容許誤差〔30〕，如表2-6。TYPE Ⅰ（蒐集式）、TYPE Ⅱ（機動式）與TYPE Ⅲ（篩選式）等其資料之容許誤差均以百分誤差表示，而TYPE Ⅳ執法取締用則以絕對誤差表示，此與資料之大量處理與單一事件處理之目的有關。四類動態地磅中，以直接取締用之TYPE Ⅳ誤差最小，其次為篩選用之TYPE Ⅲ，而以蒐集資料用之TYPE Ⅰ與TYPE Ⅱ可容許誤差較大。此外，由於軸重、軸群重、總重等均是由輪重資料累加而得，於加總過程中可能正負誤差相互抵銷，故TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ與TYPE Ⅲ均是以輪重可容許百分誤差最大，依次為軸重、軸群重而總重可容許百分誤差最小。但值得注意的是TYPE Ⅳ因採絕對誤差，故其輪重、軸重、軸群重、總重等可容許之絕對誤差依次遞增，與前述可容許百分誤差之趨勢相反，但如將TYPE Ⅳ之絕對誤差換算為百分誤差時，則軸重、軸群重、總重誤差均約為4﹪。

型式TYPE Ⅲ及Ⅳ之WIM系統應可量測車輛之加（減）速度，即瞬間加（減）速度之改變。當車輛受力產生加（減）速度，車輛總重分布於各軸、輪間之情況與靜止量測時相比較下將有顯著之變化。因此車輛通過WIM瞬間若有嚴重之加（減）速行為，將使量測之軸重值、輪重值資料不正確而失效。當車輛之最前軸至最後軸通過磅台的期間，若平均加速度大於0.6m/s2，則視為違規行為。

ASTM各資料項百分比偏差之計算步驟：

d＝100×〔（C－R）/R〕

C＝WIM系統測得之資料項數據

R＝對應該測值之參考值（靜態量測值）

d＝WIM系統測得之資料項數據與其對應之參考值間，之偏

值百分比。

如超過表2-6所列容許偏差資料個數，並將此個數值以總資料數目百分比方式表示，稱之偏差值百分比。

Pde＝100×（n/N）

n＝超過對應容許偏差之個數。

N＝全部資料之總數。

2.5.2  COST之誤差範圍

歐洲動態地磅規範由歐洲科技合作組織（Cooperation for Science and Technology ，COST）所提出，依動態地磅使用用途之不同分為三類，其容許誤差範圍〔8〕如表2-7。

表2-7  COST規範WIM誤差範圍〔8〕

| 項 目 | 資料蒐集用 | 超載篩選用 | 逕行取締用 |
| --- | --- | --- | --- |
| WIM容許誤差範圍 | 20﹪~30﹪ | 10﹪~20﹪ | 5﹪~10﹪ |

2.5.3  WIM系統精度要求之方法

因儀器特性、車輛特性及環境因素之不同而使量測動態載重與靜態載重存在某一程度之誤差。大型車測重如擬以動態地磅取代靜態地磅做為執法取締違規超載，必須先行規範動態地磅的精準度與超載取締標準之設定值。系統精度需求與超載取締標準之設定值並非定值，而依動態地磅使用績效研擬之。WIM用於取締超載時，求其誤判率之方法如圖2-2、2-3。

A（未超載）　   B（超載）

法定載重W          取締標準W

圖2-2  法定載重與取締標準〔23〕

A(未超載）　    B（超載）

C  D    E

DD

法定W           取締標準

圖2-3  WIM量測範圍〔23〕

偵誤率（α）＝C/（C+D+E）

偵測率（δ）＝1－錯失率＝（D＋E）/B

超載誤判機率（γ）＝C/A

錯失率（β）＝（B－D－E）/B

2.5.4  校估係數

有關動態載重量測誤差計算公式如下：

Di＝Wi−Wo,iWo,i                                 （2-1式）

其中：Wi＝第i次過磅之動態載重值

Wo,i＝第i次過磅之靜態載重值

D＝1nn=1i[(WiWo,i)−1]                          （2-2式）

1nn=1i[(WiWo,i)]＝1＋D                         （2-3式）

校估之目的〔8〕乃是使得動態載重值可以代表靜態載重值，亦即使D＝0，則（2-2式）等號右邊須等於0。因此2-3式等號二邊同時乘以  （11+D）則

1nn=1i[(WiWo,i)]×（11+D）＝1

其中（11+D）為校估係數

2.5.5  量測誤差之意義

以相同車速量測同一車輛軸重二次，此二次量測之差，稱為較差（Discrepancy）較差甚小時，表示量測無重大錯誤，故偶然誤差甚小。但是以儀器量測免不了有誤差，真值永遠不能測得，因此只能依平差方法求出近似真值之結果，稱之為最適值（most probable value）。求算最適值之方法稱為平差法。而平差法只能用於針對偶然誤差。

當一變數量測多次時，誤差大小的表示法常用者有二種﹕

1.標準誤差：又稱中誤差，或稱均方誤差，為理論上最適宜於代表量測精度者。所謂標準均方誤差即誤差自乘方之平均值經開方後所得之值量測之精。其公式為﹕

σ＝±〔（e12＋e22＋、、＋en2）/n〕1/2

其中e為真誤差值＝量測值－真值，n為量測次數。

（2）平均誤差：為誤差絕對值之平均值。其公式為﹕

σ＝±〔（｜e1｜＋｜e2｜＋、、＋｜en｜）/n〕

上述定義假設各量測值之精度相同，且量測之次數必須為較大數目始較可靠。唯真值既不能量得，真誤差仍屬不知，故以上純屬理論。實際上，通常以最適值代替真值，當一變數量測多次時，又多以平均值做最適值，其誤差公示可更改如下：

m＝±〔（v12＋v22＋、、＋vn2）/（n－1）〕1/2

σ＝±〔（｜v1｜＋｜v2｜＋、、＋｜vn｜）/n〕

v 為量測誤差＝量測值－最適值

  - 國內動態地磅回顧

1. 國內目前篩選用之動態地磅：

國道三號（第二高速公路）收費站站前建置八處篩選用之動態地磅，位於後龍、大甲、名間、古坑、白河、善化、田寮、竹田等地磅站，各站將於89 年起陸續通車啟用，其中田寮地磅站位於田寮收費站前300公尺處，南北雙向分別設置地磅站，八十九年十月已開始磅用，田寮地磅站為國內首次使用篩選式過磅結合靜態地磅與動態地磅的優點設計而成，達到快速過磅及超載卸貨之目的〔36〕。可避免等候過磅而造成之壅塞，且不耽誤合法載重車輛的行車時間。

利用動態地磅系統作為前置篩選之工具，篩除明顯未超載之車輛，指引其回主線車道繼續行駛。若為可疑或明顯超載者，則由交通號誌導引至靜態地磅再量測總重；由戶外重量顯示器顯示重量，指示通行、超載或卸貨資訊。進入地磅站專用車道後，依速限40公里通過動態地磅區，再依照指示號誌駛離本站或進入靜態地磅。行經動態地磅區應避免急遽加速、減速，任何不正常之過磅行為，將會導引至靜態地磅，再次過磅。田寮地磅系參考ASTM E1318-90 TYPEIII之篩選型式，設計過磅專用車道，並劃設卸貨分裝場，其作業流程如圖2-4，而配置如圖2-5。

載重車輛進入磅區

車輛通過動態地磅

是否超載

未超載       超載或不正常過磅

指示號誌：向左

（左綠燈，右紅燈）

指示號誌：向右

（右綠燈，左紅燈）

駛離地磅站

C1攝錄影機

1

是否進入

靜態地磅

進入靜態地磅    不依燈號指示

超載、卸貨、通行

C2攝錄影機

2

警鈴、影像列印

3

圖2-4篩選用WIM作業流程圖〔36〕

圖2-5 篩選式WIM（田寮地磅）車道圖〔36〕

2. 國內用於執法之動態地磅：

（1）取締超載用：國內目前採用動態地磅進行執法取締者，現有公路警察局西螺分隊於台一線與縣道145省公路西螺大橋北側設置之動態地磅站〔8〕，但目前使用WIM系統取締超載件數日漸減少，因為超載車輛牌照污穢、遮檔或拆除之，致使無法辨認車牌之情況發生，顯欲達到良好之取締效果單藉由自動攝影系統尚有困難。國內現行車輛超載偵測方式以靜態地磅為主，停車過磅時易干擾正常車流，造成交通壅塞現象。而可攜帶式地磅數量不足，量測時操作不易，機動性不高，取締效果不如預期。國內現行車輛超載取締，一般而言，除非有超載事實相當明顯之情況，方強行引導載重車輛過磅，使得警力沿線機動取締之成效大打折扣。

（2）量測軸重核定剎車效能用：車輛檢驗採用剎車試驗器來檢測車輛剎車性能之好壞，而車輛剎車效能之合格標準係以車重（前、後軸重之和）來核計之。以同一輛車參加檢驗時，因通過動態地磅速度不同，經量得之前、後軸重之和與實際車重差異甚大；故車重之量測方式影響剎車效能核計之正確性，也間接影響了行車安全。

2.7  國外動態地磅回顧

動態地磅於外國自1950年代開始研發使用，經過四十餘年之發展已有顯著成效，從最初主要利用應變計（Strain gage）及油壓荷重計（Hydraulic load cell）等原理，於道路下方挖坑埋設之，於安裝上費時費工，且精準度亦未達理想，但數十年來其所蒐集車輛載重及交通資料對鋪面、橋樑設計發揮很大功效。後來各種不同設計型態與使用方式之動態地磅逐漸發展，如板式磅片（Scale and plate sensor）、條式磅片（Strip sensor）、橋樑式（Bridge-WIM）；而目前重型車超載取締使用最多的是多台面之壓電磅式磅台，以節省成本及提高精準度。

國外動態地磅結合了車輛自動辨識系統來管理商運車〔2〕。例如（1）美國東部Advantage I-75計劃，該計劃採用MACS（Mainline Automated Clearance System）系統，參與該計劃之每輛車裝有AVI識別卡可接收路側單元之訊號，只要於第一處過磅後資料被儲存於AVI識別卡，而於該公路走廊行駛時，其他磅站接收原來AVI識別卡之資料並顯示是否須再過磅或直接通過。該系統可減少貨車於靜態地磅停滯時間，降低營運成本。

（2）美國奧瑞岡州Green Light 計劃，該動態地磅系統裝有旋臂式門架車高偵測器，以偵測車輛是否超高，並採用短距通訊（DSRC）技術之車輛自動辨識路側單元。該計劃動態地磅設置於靜態地磅站前約一英哩處，當配置有車上單元之車輛通過測站後，系統可偵測知車長、車高、車速、軸距、軸重、及總重等資料，系統即時判斷車輛是否需通過靜態地磅過磅，或於車內單元顯示綠燈直接通過。

（3）The Prepass System 計劃，該計劃結合重車電子牌照，而與Advantage I-75、Green Light等相似系統，加入該計劃之車輛均裝有車上單元，當通過動態地磅時，藉由AVI系統之判斷車輛是否須再進入靜態地磅過磅。

2.8  動態地磅優缺點〔23〕

1.動態地磅系統供車輛載重及交通量偵測之優點如下：

- 車輛行駛速度較不受干擾，仍可依原行駛速度或較低速度過磅。

- 自動化：資料收集量大、處理速度快，效率高，可避免人為錯誤發生；且交通資料完整性、可信度相對提高。

- 安全性高：大型車不必排長龍候磅，地磅地區交通順暢，減少交通意外發生。

- 節省人力：因採用自動化地磅，動態地磅與傳統靜態地磅作比較可省75﹪人力。

- 不受天候、地點影響：使用可攜帶式動態地磅可至任何地方偵測。

- 減少駕駛人刻意躲避過磅，動態地磅設置較不易被駕駛人察覺，且減少取締員警與司機直接接觸產生摩擦。

- 平均成本降低，可搜集大量交通資料且使用人力少。

- 可量得車輛對路面實際荷重，包括車輛振動等因子。

2.動態地磅系統之缺點如下：

- 精準度欠佳：依我國經濟部標準檢驗局規定，磅秤之誤差須小於千分之一，但目前僅靜態地磅才可能達到這個標準，行進間通過動態地磅時，速度、摩擦、重力、振動等因素影響精確度。

- 部份交通相關資料較難以搜集：如檢查行照證件、是否定期檢驗、是否積欠稅費、違規罰款。

- 國內超載車輛取締標準為核定總重加上10﹪後，再考量動態地磅之精度做為取締標準，因動態地磅之精度不同，故取締標準不一致。

- 安裝、維修、校正影響道路行車安全。

- 初始成本高，動態地磅是自動化電產品，設置成本較高。

- 技術要求高：動態地磅是自動化電子儀器，其安裝、運作、維修等技術需專業人員。

- 易受電磁干擾，電子產品其訊號易受電力不穩、磁場、雷電等干擾，而造成不穩定或當機。

  - 國內對WIM相關研究

表2-8國內對WIM相關研究

| 作者 | 年份 | 探討領域 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部運研所 | 1992 | - 超載偵測、取締方法、功能評估分析及改善方法。 - 建立合理、公平之車輛違規處罰制度與準則。 | 〔30〕 |
| 周家蓓 | 1994 | - 建立國內動態地磅之評選準則（依偵測原理機型）及校正分析程序。 - 建立偵誤率與偵測率可行性指標。 | 〔28〕 |
| 蔡蕙伊 | 1996 | 構建動態地磅於執法取締應用之系統精度需求與超載取締標準設定值。 | 〔23〕 |
| 鄭建勳 | 1999 | 動態地磅與車輛自動辨識系統結合經濟面之可行性。 | 〔10〕 |
| 交通部運研所 周家蓓等 | 1999 | 建構WIM逕行取締超載規範與商運車營運績效。 | 〔8〕 |
| 劉佳豪 | 2000 | 探討篩選用WIM前段設置一套資訊可變標誌之策略及WIM最適當之佈設。 | 〔3〕 |

2.10  小結

國內近10年來對於動態地磅之研究探討，主要是針對大型車輛資料蒐集及大貨車超載取締，以做為訂定法令依據及避免因超載而影嚮鋪面、橋樑壽命。我國大貨車約15萬輛佔車輛總數400萬輛之3.75﹪，已有許多研究單位人員深入研究；而每年車輛定期安全檢驗車次約500萬輛次，由電腦化車輛檢驗線以行進間量測軸重值正確與否，直接影響車輛剎車效能之判斷，且有立即影響行車安全，應更值得積極研究改善。

經周家蓓1994年研究〔28〕顯示：行進間測得的每一軸重是車速之函數，以相同車速行駛的車輛在動態地磅系統量測的結果相近，原因是車輛動態軸載重對地磅造成的衝擊形式相近。因此如能對不同車速行駛車輛設下不同之校正因子，動態地磅系統所測得結果可以調整至較為正確之軸重、車重值。

- 動態地磅與剎車檢驗

車輛之剎車系統包括車輛剎車機構如鼓式、盤式剎車總成、剎車油路等機件及判定剎車性能（剎車力）是否合乎安全標準。本研究僅針對車輛檢驗線之剎車試驗器如何判定車輛剎車性能（剎車力）合格標準加以探討，而對於車輛本身剎車系統構造原理等均不涉略。

3.1  中國國家標準（CNS）汽車剎車試驗法：

3.1.1  路面試驗〔33〕：

路面試驗係選鋪裝之平路，長300m以上（其中50m段為等速區間），汽車逐漸加速至初速度（分為20Km/hr、35Km/hr、50Km/hr），依號誌旗等所顯示之號誌，放鬆加速踏板，踏下離合器踏板（手排檔車），急速剎車，使汽車停車，測量自顯示號誌時之地點至汽車停止地點之距離，此段稱為停車距離。而於踏下剎車踏板剎車時，如使用剎車試驗用印記裝置在路面上印一記號，即測量該點記號至停車位置處印記機裝置點之距離，此段稱為剎車距離。

剎車力（F）求法：

b＝V2/（25.9Ls）

e＝b/g＝b/9.8

F＝g（M＋Mf）e

F＝b（M＋Mf）

其中V：剎車初速度（kph）；Ls：剎車距離（m）；

b：減速度（m/s2）；   e：剎車效率；

F：剎車力（kgf）；    g：9.8（m/s2）；

M：試驗時汽車總質量（Kg）

Mf ：汽車轉動部分之換算質量（Kg）

Mf ＝0.07 ×（試驗時大貨車空重）

Mf ＝0.05 ×（試驗時大客車、小型車空重）

3.1.2  剎車試驗機試驗

使用動力計型剎車試驗機，及剎車踏板力計以測定踏板各踏力對車輪之剎車力。

F＝ΣFn

b＝F/（M＋Mf）

Ls′＝V2/（25.9b）

F：總剎車力（Kgf）

Fn：各車輪之剎車力

Ls′：推斷之剎車距離

3.1.3  車輛剎車效能

剎車器開始作用（剎車蹄片與剎車鼓摩擦作用），至速度漸減至完全停止稱之剎車距離，此時車輛動能完全轉變為摩擦做功；而剎車距離與車輛性能及路面狀況亦有關。

（1/2）mv2＝F×Ls

（1/2）mv2＝W.μ×Ls

（1/2）（W/g）v2＝W.μ×Ls

Ls＝v2/（2gμ）＝V2/（254μ）

＝（V2/254）×〔（W+Wf）/F〕

V：剎車時之初速度（kph）；（v：m/s）

Ls：剎車距離；  F：制動力；μ：摩擦係數

W：試驗時汽車總重量（Kg）

Wf ：汽車轉動部份之換算重量

Wf ＝0.07 ×（試驗時大貨車空重）

Wf ＝0.05 ×（試驗時大客車、小型車空重）

制動力是把車輪的回轉抑制住而引起輪胎與路面之摩擦力，此種力以把車輪咬死（Lock）為限，在此限度以上，則輪胎僅作打滑而無剎車作用，為了輪胎與路面間不打滑，而以強大之制動力作用讓車輛於短距離內停下來，以免發生車禍事件，故規定制動力一般須大於路面之摩擦係數（乾混凝土地面摩擦係數為0.6）與車輛重之乘積。即F≧w×0.6

另手剎車效能之計算標準係以車輛停於1/5坡道上，受到三個力之作用，分別是垂直於水平面重力（W）、汽車向下滑之作用力（w.sinθ）、垂直於斜面之反作用力（w.cosθ）（如圖3-1）。在1/5之坡道上，tanθ＝（1/5），θ＝11.3°度，sin11.3°＝0.196≒0.2，故規定手剎車的剎車力必須大於車輛重之20﹪以上。

Wsinθ       θ

θ

Wcosθ

W

圖3-1 手剎車制動力圖

3.1.4 車輛檢驗之剎車試驗器

車輪跨座於試驗器二滾筒中央位置，當滾筒迴轉時踩下剎車踏板，滾筒迴轉受到滾動阻力，與滾筒半徑乘積為剎車力（如圖3-2）。

輪胎

Nsinθ          θ        被動滾筒

F      N

Fs     齒輪箱

主動滾筒                                 力臂

荷重元

r             r1

L

圖3-2車輛剎車檢驗圖

剎車試驗器之齒輪箱內主動滾筒藉由鏈條與被動滾筒相連接，對主動滾筒施以一個順時針方向之轉距，經由力臂而作用於荷重元感應器上。

τ＝r×F

輪胎與滾筒之摩擦力F＝摩擦係數×車重正向力；Fs為作用於荷重元感應器上之合力；而主動滾筒藉由鏈條與被動滾筒相連接一起，其關係式如下：

μ×N＝μ×（Ncosθ＋Nsinθ）＝（r×F）＋（r1×F）＝L×Fs

3.2  軸重計構造原理

小型車剎車力合格標準係車重之60﹪以上，而車重之量測以行進間通過動態地磅（又稱軸重計）量得，故首先探討軸重計之構造與原理。電腦化車輛檢驗線使用的是埋設式動態地磅，其先將檢驗線鋪面切挖30~60cm路面面層，隨之將動態地磅埋設固定，磅台表面與路面齊平，以減少車輛駛過引起振動而影響軸重量測值。

3.2.1  動態地磅結構圖

軸重計之構造由載重磅台（Platform）、荷重元感測器（Load cell）、電阻線圈等組件組合而成。目前公路監理單位所使用靜態地磅及車輛檢驗線上之動態地磅其主要結構是應變荷重元（Strain gauge load cell）經由滾珠（使重力垂直向下而避免側向力）而支撐著金屬荷重板（載重磅台），如圖3-3：

W

N1                                 N 2

載重磅台

滾珠

荷重元

底座

圖3-3  地磅結構圖

安裝時要注意載重磅台應與地面同高度，以避免因產生側向力而會減少垂直力（動態地磅所量得的僅為垂直力之重量），應變荷重元（Load cell）是一個重量感應器，其內部為一橋式電阻，當載重台受力時，力傳至荷重元致使荷重元內之應變計（strain gages），產生一個正比於長度變量的電阻變化，而量測電阻之變化來判斷受力之大小，電阻及電壓變化之次數產生不同之數據值。

電腦化車輛檢驗線所使用的動態地磅（軸重計）採用金屬應變計式（Strain gages load cell）之感測原理，該種軸重計為符合經濟部標準檢驗局檢定規定減少誤差之基本條件：

1. 載重磅台本身為剛性，不可因負載而扭曲變形，以使負載W之力可平均傳至荷重元之應變規上以正確感應重量，一般小型車使用的軸重計有4個荷重元，其負載W＝N1＋N2＋N3＋N4，大型車使用的軸重計則有6個或8個荷重元。若載重磅台剛性不足，部份負載W力產生水平分力如圖3-4〔6〕，因磅台之變形，原N1作用於荷重元之正向力，變成N1cosθ之力，致使軸重量測產生極大誤差。

N1      N1sinθ

負載W

θ

N1             N1cosθ

圖3-4 磅台扭曲變形〔6〕

2. 金屬應變計其金屬材料在虎克定律成立的彈性域下，應力（σ）與應變（ε）成正比〔27〕，如公式（3-1）：而應變（ε）是單位長度之伸長量（ΔL）。

σ＝Εε  ；其中Ε為楊氏係數               （3- 1）

欲測量物體重量，該應變計係張貼金屬線應變計（Metal-wire strain gage）或金屬箔應變計（Metal-foil strain gage），因金屬線（箔）受力長度（L）增加，斷面積（s）減少，電阻（R）增加，如公式（3-2）：

R＝ρLs  ；其中ρ為金屬的電阻係數         （3-2）

當力元件受力而發生變形時依3-1式、3-2式產生電阻值變化；在應用電路中應變計被安裝電阻電橋結構中作為電橋的一部份，而將應變計之電阻變化轉為電壓變化而檢測〔29〕（如圖3-5）。

＋EX（激勵電壓）

R        R    應變計元件

＋SIG

電壓變化檢出

R            R     －SIG

－EX

圖3-5 荷重元件等效電路〔29〕

3.荷重元輸出電壓必為線性，即負載與輸出電壓成正比〔6〕，如圖3-6。

輸出電壓                                       輸出電壓

3mv                                 3mv

2mv                                 2mv

負載（kg）                  負載（kg）

1000   1500                     1000  1200

圖3-6 線性輸出〔6〕         圖3-7 非線性輸出〔6〕

3.2.2  應變荷重元（Load cell）

荷重元件為一力感應裝置，其主要可分為兩部分，一為力元件，另一則為應變計元件（Strain-Gage Element）。力元件為一正比於力而做線性形變之剛體結構；應變計元件則為一條狀之金屬薄片（如圖3-8），其對於長度或位移能產生相對應之電阻值變化，荷重元件即是將應變計元件平貼於力元件剛體表面所組成，當力元件受力而發生形變時，使應變計元件產生電阻變化而檢測出力的大小。

力感應器訊號輸出可分為（1）以反應力強度獲得類比信號輸出者，如電阻線應變計和壓電元件。（2）以on/off數位信號輸出者。而公路監理單位靜態地磅或軸重計一般係利用電阻線應變計元件。荷重元件其受力部份用連接劑貼上應變計，當金屬線延伸時，會增加電阻現象，把的力變化轉成應變規之改變，進而用電阻變化作量測。再把電阻之改變以橋式電路加以輸出電壓信號，又因直接輸出信號太小須以類比信號放大器給予放大；有時量具輸出不足則使用兩個量具，進行橋式對角線組合，使得信號高輸出顯示重量；此種力感應器使用簡便，惟電阻會因溫度上升而增加。動態地磅力量作用原理流程如圖3-9〔29〕。

力

金屬線（箔）

圖3-8 荷重元件圖

應力

應變

電阻變化

電壓微訊號

訊號放大器

及主機處理

重量顯示

圖3-9 動態地磅作用原理〔29〕

3.2.3  電子重量顯示器

電子重量顯示器為一種可檢出荷重元件之受力，並將其轉換為重量數值顯示之電子儀表，如圖3-10

磅台

(荷重元)

運算控制

電路

A/D訊號

轉換電路

數值顯示電路器

路邊終端控制器

輸出/入

介面

圖3-10  電子重量顯示器圖〔29〕

3.2.4  軸重計檢定

依據我國經濟部標準檢驗局對「度量衡器施檢規範」規定地秤之公差應在秤量千分之一至五千分之一之間，且地秤檢定合格有效日期為一年。公路局各區監理所、站及委託之車輛代檢廠其軸重計亦每年檢校一次。軸重計之檢定基本上就是在測試載重磅台之剛性及荷重元件輸出電壓之線性，其檢定方式流程如下：

1.清除載重磅台上之泥塵雜物，將顯示器歸零。

2.將第一顆1000kg之法碼放於載重磅台上，顯示器應顯示在1000±2kg之範圍內（容許誤差為千分之二）。

3.加上第二顆1000kg之法碼放於載重磅台上，顯示器應顯示在2000±4kg之範圍內（容許誤差為千分之二）。

4.再加上第三顆1000kg之法碼放於載重磅台上，顯示器應顯示在3000±6kg之範圍內（容許誤差為千分之二）。

5.度量衡標準檢驗局依所申請檢定頓數之軸重計，逐次將法碼加至3000kg、5000kg、10000kg、、 等，再依序將法碼一顆一顆卸下，每個步驟顯示器應顯示重量必須在容許誤差為千分之二之範圍內才合格。

6.若磅台剛性不足或荷重元件輸出電壓之線性非線性，則檢定過程中誤差必然愈來愈大，而無法通過檢定。

3.3  我國車輛剎車檢驗合格標準

3.3.1 車輛檢驗線規格

我國電腦化車輛檢驗線之規定：小型車檢驗線全長二十五公尺，大型車檢驗線全長三十公尺，寬均為五公尺，並規定須配置三個螢幕供顯示檢驗項目說明及檢驗合格標準、檢驗數據顯示用、二個攝錄鏡頭供攝錄車牌號碼及檢驗引擎存證使用。但對於檢驗儀器埋設位置前後順序之配置並無規定，以至於各檢驗線檢驗項目安排雜亂不一，有的檢驗線因場地之關係，五種檢驗儀器設置於十公尺內，顯得擁擠。故電腦化車輛檢驗線檢驗儀器配置如圖3-11、檢驗程序、流程等應有所規範，以避免民眾質疑。

TV1

TV2

TV3

排煙

軸重       偏滑                  底盤

剎車    速度

6m        4m    3m    3m   3m        5m      1m

TV1顯示輸入車號、前、後軸重值、排氣檢驗量測數據值與合格標準。

TV2顯示前輪定位、剎車試驗、速度表檢驗量測數據值與合格標準。

TV3顯示底盤、引擎（車身）號碼、車輛外觀檢驗及總評。

圖3-11 車輛檢驗線配置圖

3.3.2電腦化車輛剎車檢驗功能規格：

- 應具備軸重計以實際秤量之車重做為計算剎車效能之依據。

- 能分別測定各單軸之軸重及左右輪之剎車力。

- 能自動讀取數值判定左右輪剎車力平衡度、手剎車及總剎車效能合格與否。

- 檢驗合格標準值與檢驗結果數據值應可同時列印於檢驗紀錄表上。

3.3.3車輛剎車效能檢驗合格標準規定〔註〕：

1.剎車總效能：大型車不得小於車重的50﹪。

小型車不得小於車重的60﹪。

2.手剎車效能：不得小於車重的20﹪。

3.平衡度：左右二輪剎車力相差不得超過20﹪以上。

平衡度＝〔ABS（ 左－右）輪剎車力〕〕÷〔MAX（ 左，右）輪剎車力〕×100﹪

車輛檢驗剎車效能試驗，係量測當剎車儀器雙滾輪轉動與踩下剎車踏板時車輛輪胎之摩擦力大小，此摩擦力大小其實無法完全呈現剎車力之大小（因滾輪與輪胎之摩擦係數會改變）。且一般車輛行進時所產生之前後、軸動態負荷，與靜態負荷尚有誤差。如車輛總重1000kg（前軸600kg，後軸400kg），因動態負荷時，前軸會加重（即行進時踩剎車時重心前移，前軸負荷增加）但是車輛檢驗時非量測重心前移之軸重，故靜態檢驗剎車無法正確量測前後軸所需之動態剎車力。

3.3.4 公路監理單位車重量測方式

車輛檢驗分為：申請牌照檢驗、定期檢驗及臨時檢驗。申請牌照檢驗時公路監理單位以靜態地磅量測空車重以核定大、小貨車載重（總重－空車重）及大客車乘坐人數﹝（總重－空車重）÷55kg﹞。因載重及座位之核定攸關車主權益，量測空車重量需極為準確，故採用月台式（18m×3m）以靜態地磅量測總重及空車重。而車輛定期安全檢驗係於電腦化檢驗線上檢驗，車輛以慢速通過動態地磅（俗稱軸重計）分別量測前、後軸重，故採用較小 （1m×3m）板式動態地磅測重。

註：依據交通部路政司62.5.11路台字第37618號函規定。

3.4 小結

為配合自動化及電腦化車輛檢驗，公路監理單位及代檢廠車檢線上大部份使用行進間量測車輛前、後軸重，據以核定剎車力；而剎車效能量測誤差有：動態地磅儀器誤差、車輛車速及重心位移產生車重誤差、檢驗時輪胎與滾輪摩擦誤差等。依規定動態地磅儀器每年由經濟部標準檢驗局做檢定，故動態地磅儀器誤差可由檢定而維持於容許範圍內；檢驗時輪胎與滾輪摩擦誤差可藉調換其滾輪機械或計算摩擦係數而改善之；而主要之誤差為車輛車速及重心位移產生車重誤差，值得深入探討。另車檢線配置規格不一，影響檢驗程序與方式，故應予統一規定。

第四章  資料量測與分析

為瞭解我國車輛檢驗時，行進間通過動態地磅之取值方式，及其所量測之動態車重與靜態地磅上所量得車重之差異性，本研究共四日次於六條電腦化車輛檢驗線（如圖4-1）之動態地磅實地量測，蒐集資料共計371樣本數據，期能藉由實地蒐集之資料分析做模式構建之依據，以修正動態車重，減少車輛檢驗時因軸重誤差而降低車輛剎車力合格標準。

- 4.1  量測計畫

- 1.  本研究實地量測計畫如下：

- 事先瞭解靜、動態地磅之構造、安裝、校正及作用原理。

- 事先調查擬測試之靜、動態地磅廠牌型號、設置日期、最近檢校日期。動態地磅與前後檢驗儀器之佈置。

- 動態地磅與前後左右範圍之坡度、鋪面粗糙度。

- 瞭解車輛軸重取值及剎車力關係。

2.  本研究量測方法如下：

- 以同一車在同一地磅上分別以V＝0、1~5、6~10、11~15、16~20 Km/Hr之速度量測前、後軸重量，每種車速各量測3~5次。

- 以不同車在同一地磅上分別以V＝0、1~5、6~10、11~15、16~20 Km/Hr之速度量測前、後軸重量，每種車速各量測3~5次。

- 以同一車在不同地磅上分別以V＝0、1~5、6~10、11~15、16~20 Km/Hr之速度量測前、後軸重量，每種車速各量測3~5次。

- 量測軸重時以「Speed Alert」之雷射測速器（如圖4-2）量得正確速度。

- 車上分別乘座一人與三人於靜態地磅（前後、軸同時置放秤台上）（圖4-3）測重，並登錄電子重量顯示器上之總重。

- 車上分別乘座一人與三人，通過動態地磅（前後軸分別通過秤台）（如圖4-4）量測，通過之車速V分別為0、1~5、6~10、11~15、16~20 Km/Hr等各種速度量測重量3~5次，由電腦自電子重量顯示器錶頭連續擷取前、後軸重，並登錄車速及總重。

- 第四次量測主要供驗證使用之樣本，其量測速度區隔縮小為V＝0、1~3、4~6、7~9、11~12 Km/Hr之速度，量測前、後軸重量，每種區間車速各量測5次。

- 車輛於上述各種速度通過軸重計時，由電腦擷取電子重量顯示器錶頭之軸重值，如圖4-5（量測軸重示意圖）、圖4-6（前後軸重示意圖）。

起點

動態地磅

剎車儀器

圖4-1 電腦化車輛檢驗線

圖4-2  雷射測速器

圖4-3  靜態地磅

車輛以低速通過動態地磅

車輛檢驗

圖4-4  行進間測重

圖4-5  WIM量測單軸重示意圖

圖4-6  WIM量測前、後軸重示意圖

4.2   實地量測：

4.2.1  第一次實地量測：

1.時間、地點：89年9月30日，A監理所第三車道。

2.動態地磅：東興電子地磅，長3m、寬0.6m，890830校正。經以水平儀器量測地磅舖設位置，該地磅前後緣與水泥地面交接觸，地面四周有禿弧略高地磅載重台面，此易使動態量測時產生振動而有量測誤差，地磅載重台面上經以水平儀器量測垂直方向及水平方向均有保持水平。

3.測試車輛：CG-15○○小自客車，淨重988kg。

T7-03○○小客貨車，淨重1987kg。

4.人員：主測1人65kg。

協測：3人，甲52kg、乙73kg、丙83kg。

速度量測：1人。

電腦操作取值：1人。

5.儀器：水平儀、雷射測速器、照相機、捲尺、個人電腦、印表機。

6.測試方法：

（1）量測地磅之水平：磅台本身之水平、地磅與四周地面是否水平。

（2）量測車輛A、B各載一人及三人於靜態地磅秤重。

（3）量測車輛A、B各載一人及三人，並以不同之速度通過動態地磅秤重。

（4）行進間測重數據如表4-2。

7.測試檢討：

（1）車輛A載一人共重1040公斤、車輛A載三人共重1188公斤，當車速為0、1~5、6~10Km/Hr通過WIM時取得前、後軸重並計算車重。但當速度大於12Km/Hr時，電腦無法取軸重值。

（2）車輛B載一人共重2060公斤、車輛A載三人重2195公斤，當車速為0、1~5、6~10、11~15、16~20Km/Hr通過WIM時取得前後軸重並計算車重。但當速度大於21Km/Hr時，電腦無法取得軸重值。

（3）為防阻以人站於磅台上代替車輛秤重，電腦檢驗線已設定500kg以下不取值（但第二、三、四次量測時暫不予設限）。

（4）磅台寬度60 cm，速度大於21Km/Hr時，車輪壓於磅台之時間太短亦無法取值。

（5）車輛軸距太短，當速度快時，部分可取到前輪軸重值，而卻無法取到後輪軸重值。

（6）當車速快時，除了因振動、重心改變，車輛之車輪與地面或地磅之載物台黏著力（附著力）較小，故所測量之軸重值較輕。

4.2.2  第二、四次實地量測：

1.時間、地點：89年10月14日、90年4月7日，B代檢廠第一、二車道。

2.動態地磅：東興電子地磅，第一車道動態地磅：長3m、寬0.8m，890930校正。第二車道動態地磅：長2.5m、寬0.8m，地磅前後緣與水泥地面交接觸經量測有保持水平，該地磅與第一車道之同日檢校。

3.車輛：第二次量測大型貨車，軸距3.8m、淨重：3486kg。小自客車8F-28○○，淨重：1296kg。第四次量測小自客車8F-28○○，淨重：1296kg。T7-03○○小客貨車，淨重1987kg。DY-46○○小客車，淨重1346kg。

4.第二次另以一輛大型貨車量測車重與軸重之關係，經比對其數據亦有同樣之情況，車速影響量測軸重值；因本研究範圍係針對小型車，所以該大型車量測之數據僅供比對用，未納入其他小型車之數據作迴歸分析。其他各項如第一次測試及行進間測重數據如表4-3。第四次量測數據部份供驗證使用。

4.2.3  第三次實地量測：

1.時間、地點：89年11月18日，C代檢廠第三車道。

2.動態地磅：東興電子地磅，長2.6m、寬0.9m，地磅前後緣與水泥地面交接觸經量測有保持水平，該地磅891030校正。

3.車輛：小自客車FL-16○○，淨重：1680kg。

小自客車HE-43○○，淨重：1061kg。

小自客車FO-00○○，淨重：954kg。

4.本次量測以小型車模仿車輛檢驗時通過軸重計之各重車速，唯其軸重計與剎車試驗器距離較短，故車輛通過軸重計車速不得太快。其他各項如第一次測試及行進間測重數據如表4-4。

表4-1  動態地磅實地量測軸重資料表

| 項目 |  | 第一次測試 |  | 第二次 |  | 第四次 | 第三次測試 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 |  | 89年9月30日 |  | 89年10 月14日 |  | 90年4 月7 日 | 89年11月18日 |
| 地點 |  | 甲區監理所 第三車道 |  | 乙代檢廠 第一、二車道 |  |  | 丙代檢廠 第三車道 |
| 人員 |  | 主測1人、雷射測速1人、電腦操控1人、駕車1人、協測2人 |  |  |  |  |  |
| 測試 | 車輛 | 2 | 2 |  | 3 |  | 3 |
|  | 條件 | 4 | 6 |  | 7 |  | 6 |
| WIM 長×寬 |  | 3m×0.6m | 3m×0.8m；2.5m×0.8m |  |  |  | 2.6m×0.9m |
| 樣本數 |  | 40 | 60 |  |  | 140 | 131 |

4.3  數據相關分析

為求得兩個變數或兩個以上之變數是否相關時，首先蒐集樣本數據，因樣本其無法完全代表母體的現象，故必須利用樣本中變數之相關特性值來檢定母體變數間相關特性是否與樣本一致；檢定結果如有顯著性，則可推論出母體變數間的相關性。本研究先以二個變數（車速，軸重）蒐集其成對之數據為（x i，yi），以此成對數據座標繪製成散佈圖（Scatter diagram），來判斷變數間之相關性〔5〕。

1.完全正相關和完全負相關

兩組變數數據大小變化完全等比例，亦即散佈點完全分佈在一直線上，如該直線分佈在第Ⅰ象限和第Ⅲ象限者稱x和y兩變數為完全正相關（如圖4-7）；若該直線分佈在第Ⅱ象限和第Ⅳ象限者稱x和y兩變數為完全負相關（如圖4-8）。

Y                      Y

X                     X

Ⅱ      Ⅰ               Ⅱ     Ⅰ

Ⅲ      Ⅳ      Y       Ⅲ       Ⅳ   Y

x                       x

圖4-7 完全正相關         圖4-8 完全負相關

2.高度正相關和高度負相關

兩組變數數據大小之變化近似成等比例，惟不完全排列成斜直線，而略為較扁的橢圓形散佈面，且分布於第Ⅰ象限和第Ⅲ象限比分佈於第Ⅱ象限和第Ⅳ象限多者，稱x和y兩變數成高度正相關。若分布於第Ⅱ象限和第Ⅳ象限比分佈於第Ⅰ象限和第Ⅲ象限多者，則稱x和y兩變數成高度負相關。

3.低度正相關和低度負相關

兩組變數數據大小之變化已不成等比例，散佈點偏離斜直線更多，且分佈於第Ⅰ象限和第Ⅲ象限比分佈於第Ⅱ象限和第Ⅳ象限多者，稱x和y兩變數成低度正相關。若分佈於第Ⅱ象限和第Ⅳ象限比分佈於第Ⅰ象限和第Ⅲ象限多者，稱x和y兩變數成低度負相關。

4.無相關或零相關

兩組變數數據大小完全不成等比例，散佈點均勻分佈於Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限內者稱為無相關或零相關。

4.3.1  數據散佈圖相關分析

於相同情況下，車輛在同一條車輛檢驗線上以不同車速通過動態地磅所量測之（車速，軸重）數據值如表4-2、表4-3、表4-4，加以分析車速，軸重之相關性，x和y兩變數（車速，軸重）成高度負相關。

表4-2  第1-2次測試數據值

| 車速km/hr | WIM V=0 | WIM V=1~5 | WIM V=6~10 | WIM V=11~15 | WIM V=16~20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車重 (kg) | 2188 | 2049;v=3 | 1233;v=11 | 1033;v=15 | 865;v=17 |
|  | 2179 | 2064;v=2 | 1342;v=8 | 1085;v=13 |  |
|  | 2172 | 2071;v=2 | 1298;v=9 | 1006;v=12 |  |

（車速平均：7.67km/hr；車重平均：1715.427kg；如圖4-9）

表4-3  第2-2次測試數據值

| 車速km/hr | WIM V=0 | WIM V=1~5 | WIM V=6~10 | WIM V=11~15 | WIM V=16~20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車重 (kg) | 1353 | 1296；v=3 | 840；v=7 | 840；v=11 | 774；v=16 |
|  | 1353 | 1346；v=4 | 928；v=9 | 860；v=12 | 624;v=17 |
|  | 1470 | 1460；v=3 | 848；v=8 | 818；v=13 | 794；v=16 |
|  | 1470 | 1452；v=3 | 1032；v=9 | 754；v=13 | 666；v=18 |

（車速平均：7.9km/hr；車重平均：1078.5kg；如圖4-10）

表4-4 第3-1次測試數據值

| 車速km/hr | WIM V=0 | WIM V=1~5 | WIM V=6~10 | WIM V=11~15 | WIM V=16~20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車重 (kg) | 1680 | 1678；v=2 | 1546;v=6 | 1199;v=11 | 734;v=16/20 |
|  | 1680 | 1694;v=4 | 1482;v=6 | 985;v=10/11 | 737;v=14/16 |
|  | 1680 | 1644;v=4 | 1487;v=7 | 803;v=14/15 | 1283;v=13/14 |
|  | 1680 | 1679;v=3 | 1313;v=7 | 1393;v=10/12 | 1166;v=14/16 |
|  |  | 658;v=4 | 1236;v=8 | 1372;v=10/12 | 902;v=15/17 |

（車速平均：7.12km/hr；車重平均：1375.6kg；如圖4-11）

V=7.67

W=1715

圖4-9  車速與車重散佈圖（第1-2次測試）

V=7.9

W=1078

圖4-10  車速與車重散佈圖（第2-2次測試）

V=7.12

W=1375.6

圖4-11  車速與車重散佈圖（第3-1次測試）

4.3.2  散佈圖之檢定

上節是將量測樣本數據畫成散佈圖直接觀察車速與軸重成高度負相關。而本節係以一種無母數之檢定方法〔5〕，直接由散佈圖（如圖4-9、4-10、4-11）成對之座標數據來檢定母體相關性的大小。

檢定步驟：設母體相關係數以ρ表之。

1.散佈圖之x軸和y軸將散佈點劃分成四個象限，分別計算第Ⅰ象限和第Ⅲ象限之點數（n1+n3）， 第Ⅱ象限和第Ⅳ象限點數（n2+n4）。

2.建立虛無假設  H0 ：ρ＝0  （無相關）

對立假設  H1 ：ρ≠0  （有相關）

3.計算N ＝ n1 + n2＋n3 + n4

4.決定檢定（1－α）信賴區間，  α＝ 5﹪、α＝ 1﹪。

5.查表（表4-5）得α＝5﹪，N值的下部界限λL和上部界限λU。以及α＝1﹪，N值的下部界限λLL和上部界限λUU。

6.判定結果：

λLL    λL             λU   λUU

- 若 （n1+n3），（n2+n4）介於λL～λU之間，則x，y兩變數間無相關性存在。即H0 成立。

- 若 （n1+n3），（n2+n4）介於λLL～λL之間和λU～λUU之間，則x，y兩變數間有顯著相關性存在，即H1成立。

- 若 （n1+n3），（n2+n4）落在λLL～λUU之外，則x、y兩變數間有極顯著相關性存在。即H1成立。

本研究以第三次測試p1數據值（如表4-4）為例做散佈圖之檢定，其車速平均值：V=7.12km/hr；車重平均值:W=1375.6kg

檢定步驟：設母體相關係數以ρ表之。

1.將散佈圖以x（V）和y（W）為座標軸將散佈點劃分成四個象限，分別計算第Ⅰ象限（n1=9）和第Ⅲ（n3=13）象限之點數（n1+n3=22）， 第Ⅱ（n2=1）象限和第Ⅳ（n4 =2）象限點數（n2+n4=3）。

2.建立虛無假設  H0 ：ρ＝0  （無相關）

對立假設  H1 ：ρ≠0  （有相關）

3.計算N ＝ n1 + n2＋n3 + n4=25

4.決定檢定信賴區間為（1－α）；  α＝ 5﹪、α＝ 1﹪。

5.查表得如表4-5，得α＝5﹪時，N（=25）值的下部界限λL（=7）和上部界限λU（=18）。以及α＝1﹪時 ，N值的下部界限λLL（=5）和上部界限λUU（=20）。

表4-5 符號檢定λ值表（部份）〔5〕

| 數據個數 | 下部限界 |  | 上部限界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1﹪ | 5﹪ | 5﹪ | 1﹪ |
| 25 | 5 | 7 | 18 | 20 |

6.判定結果：

λ=5   7               18    20

λLL   λL            λU   λUU

3                                   22

經計算結果（n1+n3）=22，（n2+n4）=3，落在λLL～λUU之外，故則x，y兩變數間有極顯著相關性存在。即H1成立。

4.4  Pearson相關係數γ

Pearson 積差相關係數係γ〔9〕，表示直線相關性的兩變數之相關大小，此係數從－1.0至1.0的無方向性（正負）統計量。以γ表示樣本相關係數。其計算公式如下：

γ＝S（xy）/﹝S（x）S（y）﹞1/2                （4-1）

S（x）為變量x的偏差平方和，即S（x）＝Σ（xi－X）2

S（y）為變量y的偏差平方和，即S（y）＝Σ（yi－Y）2

S（xy）＝Σ（xi－X）（yi－Y）

或γ＝（1/n）×〔（S（xy）/ S（x）S（y））

＝（nΣxy－ΣxΣy）/〔（nΣx2－（Σx）2）（nΣy2－（Σy）2）〕

（4-2）

相關係數γ的範圍，－1≦γ≦1。

γ＝＋1為完全正相關，散佈圖成直線，斜率為正。

γ＝－1為完全負相關，散佈圖成直線，斜率為負。

0＜｜γ︱＜0.3 為低度相關。

0.3≦｜γ︱＜0.6為中度相關。

0.6≦｜γ︱＜1為高度相關。

經以表4-2第1-2次測試數據值、表4-3第2-2次測試數據值、表4-4第3-1次測試數據值，代入上式（4-1式或4-2）求Pearson相關係數γ結果如下：

1.第1-2次測試數據值之Pearson相關係數γ1＝－0.982

2.第2-2次測試數據值之Pearson相關係數γ2＝－0.946

3.第3-1次測試數據值之Pearson相關係數γ3＝－0.909

經驗證 γ1＝－0.982、γ2＝－0.946、γ3＝－0.909  均介於0.6≦｜γ︱＜1，故第一、二、三次所量測知數據經分析知車輛軸重與車速（於1 km/hr 至20 km/hr之範圍內 ）有高度相關性存在。

4.5  迴歸分析

已知兩變數X，Y間經檢定結果有顯著相關，則進一步探討自變數（X）每變動一單位，因變數其變動之比例；即y的母數平均E（Y︱X）和X之統計關係，做為以X來預測Y（X）的運用之迴歸分析。

4.5.1 直線迴歸模式

由相關分析中得知兩變數間有極顯著或顯著的關係時，此即存在自變數與因變數的統計關係，設X為自變數，Y為因變數，在一特定X值下重複實驗或觀察，則建立直線迴歸模型如圖4-12。

y                    （Y/X3）

（Y/X2）

E（Y/X）＝α＋βX

（Y/X1）

E（Y/X3）

E（Y/X2）

E（Y/X1）

X

X1       X2      X3

圖4-12  直線迴歸模型

其中E（Y/X）為同一個Xi值下，Y之期望值。

α為直線式Y軸上之截距。

β為直線式之斜率，迴歸係數。

X為自變數

Y為因變數

由圖4-12知，同一Xi值，可測定出一些Y值，形成一些常態分佈，其平均數為E（Y/Xi），而這些E（Y/Xi）相互間是獨立的變數，互不相關。同一個Xi值，所對應的觀測值Yi值和E（Y/Xi）之間存在有隨機誤差εi，這些εi相互間形成獨立的變數互不相關。即共變異數ρ（εi，εj）＝0。建立迴歸分析前四個假設：

1.所有條件機率分配f（y｜x）的條件變異數皆相等，即

σ2（Y/X1）＝σ2（Y/X2）＝、、、＝σ2（Y/Xi）＝σ2

2.所有條件機率分配f（y｜x）的條件期待值E（Y/X）均落在一直線上。直線為：μ＝E（Y/X）＝α＋βX

故針對i個觀測值Xi的隨機變數Yi＝α＋βX＋εi

3.各條件機率分配之隨機變數Yi＝Y｜Xi相互獨立。

4.殘差值εi＝Yi－μ，其分配為E（εi）＝0，V（εi）＝σ2

常態分配，即εi～N.D.（0，σ2）

4.5.2 最小平方法

迴歸模式Y＝α＋βX＋εi中之兩母數α、β未知，可由樣本統計量a、b分別估計之，其樣本之迴歸方程式為：yi＝a＋bxi＋ei；而樣本統計量a、b可由最小平方法求得。最小平方法需符合二個條件如下：

1.Σei＝0 ；

2.Σ（ei）2為極小值。分別對a、b求偏微分。

3.求得b＝Sxy/Sxx   ；

其中Sxx＝Σ（xi－x）2

Sxy＝Σ（xi－x）（yi－y）

4. a＝y－x

其中x＝Σxi /n；y＝Σ yi /n。

4.5.3  判定係數與相關係數

複判定係數（coefficient of multiple determination，用R2表示）衡量因變數y的總變異可由自變數xi（i=1，2，、、m）的最佳線性結合解釋的程度。其公式如下：

R2=1－[Σ（yi－yi）2/Σ（yi－y）2]

R2介於0與1之間，R2=1表示所有Yi觀測值都落在估計的迴歸面上；當b1＝b2＝b3＝b4＝、、＝bm＝0時，R2=0，於複迴歸模式中整理後之R2以R2表之。

R2=1－[（n－1）/（n－k）] [Σ（yi－yi）2/Σ（yi－y）2] 或

R2=1－（1－R2）[（n－1）/（n－k）]

n代表樣本數

k代表所要估計的母數數目

另以可以下列方法求之

R2=（1－SSE）/SST＝SSR/SST

其中SST＝Σ（yi－y）2  觀測值離差平方和（total sum of squares）

SSR＝Σ（yi－y）2  預測值離差平方和（regression sum of squares）

SSE＝Σ（ei）2＝Σ（yi－yi）2 殘差平方和（residual sum of squares）

0≦R2≦1；R2愈大表示模式解釋能力越強。

4.5.4  測試數據迴歸式

1.以時速五公里為一區間分析：

依實地量測以時速每五公里為一量測區間距範圍構建迴歸模式：當車速介於1km/hr至5km/hr之間，迴歸模式斜率0.95近乎與45度線（靜、動態車重比值=1：1）平行，其Pearson係數（γ）為0.997，表示各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有密切相關；而R2為0.995表示迴歸模式解釋能力相當強。

當車速介於6km/hr至10km/hr之間，迴歸模式斜率0.89與45度略平行，其Pearson係數（γ）為0.95，表示各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有高度相關；而R2為0.91表示迴歸模式解釋能力強。

當車速介於11km/hr至15km/hr之間，迴歸模式斜率0.76與45度線略偏離，其Pearson係數（γ）為0.96，表示各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有高度相關；而R2為0.92表示迴歸模式解釋能力強。

當車速介於16km/hr至20km/hr之間，迴歸模式斜率0.248與45度線偏離甚大，表示因車速快時所引起之震動等因素而導致動態量重與靜態車重二者誤差大，其Pearson係數（γ）為0.795，表示各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有低度相關；而R2為0.63表示迴歸模式解釋能弱。

表4-6  車速以每5km/hr為間距構建回歸模式

| 車速範圍 | 回歸模式 | Pearson係數（γ） | RSQ（R2） |
| --- | --- | --- | --- |
| V＝1至5km/hr | （1）Y=55＋0.95x＋e | 0.997 | 0.995 |
| V＝6至10km/hr | （2）Y=-108＋0.89x＋e | 0.953 | 0.907 |
| V＝11至15km/hr | （3）Y=-112＋0.76x＋e | 0.964 | 0.928 |
| V＝16至20km/hr | （4）Y=377＋0.25x＋e | 0.796 | 0.633 |

y                （4）

（1） 45°

300                            （2）

（3）

100

x

-100

圖4-13  以5km/hr為間距之迴歸式相關圖

2.以時速三公里為一區間分析：

以時速每三公里為一量測間距範圍構建迴歸模式：當車速介於1km/hr至3km/hr之間，迴歸模式斜率1.037近乎與45度線平行，其Pearson係數（γ）為0.986，表示各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有密切相關；而R2為0.971表示迴歸模式解釋能力相當強。

同樣的，車速介於 4km/hr至6km/hr、 7km/hr至9km/hr、及  10km/hr至12km/hr之間，其其Pearson係數（γ）高，表示y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有密切相關；而R2亦高表示迴歸模式解釋能力相當強。但其斜率則明顯下降，由0.94至0.81再至0.77，表示隨著車速愈快誤差百分比增加顯著。

當車速車速介於13km/hr至15km/hr及16km/hr至18km/hr之間，其其Pearson係數（γ）較上述為低，表示y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）相關度遞減；而R2亦略減表示迴歸模式解釋能力趨弱。尤其其斜率則下降更明顯，由0.495至0.302表示隨著車速愈快誤差百分比增加更顯著。

表4-7  車速以每3km/hr為間距構建回歸模式

| 車速範圍 | 回歸模式 | Pearson係數（γ） | RSQ（R2） |
| --- | --- | --- | --- |
| V＝1至3km/hr | （1）Y=-122＋1.03x＋e | 0.986 | 0.971 |
| V＝4至6km/hr | （2）Y=-8＋0.94x＋e | 0.986 | 0.972 |
| V＝7至9km/hr | （3）Y=-82＋0.81x＋e | 0.915 | 0.837 |
| V＝10至12km/hr | （4）Y=-118＋0.77x＋e | 0.971 | 0.944 |
| V＝13至15km/hr | （5）Y=74＋0.49x＋e | 0.773 | 0.598 |
| V＝16至20km/hr | （6）Y=269＋0.302x＋e | 0.885 | 0.784 |

y                              （6）

45°

（2）      （5）

300                      （1）

（3）

（4）

100

x

-100

圖4-14 以3km/hr為間距之迴歸式相關圖

3.車速（V）：1km/hr≦V≦3km/hr 前、後軸重分析

當車速介於1km/hr至3km/hr之間，將前、後軸之軸靜重與量測軸動態重再作一分析，所得前、後軸之軸靜重與量測動態重之回歸方程式如表4-8、圖4-15；查該性質相似於車靜重與動態車重之迴歸模式；其迴歸模式斜率前軸0.955與後軸1.016近乎與45度線接近又平行，表示低速時，量得之動態軸重與靜態軸重很接近；又其Pearson係數（γ）為0.998與0.997，表示量得之前後軸各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有高度密切相關；而R2為0.996與0.995表示迴歸模式解釋能力相當強。

表4-8  前、後軸車速1~3km/hr構建回歸模式

| 1≦V≦3 (km/hr) | 回歸模式 | Pearson係數 （γ） | RSQ （R2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前軸 | （1）Y=13＋0.955x＋e | 0.998 | 0.996 |
| 後軸 | （2）Y=7＋1.016x＋e | 0.997 | 0.995 |

y                   （2）  （1）

45°

300

100

x

-100

圖4-15 前、後軸車速1~3km/hr之迴歸式相關圖

4.車速（V）：4km/hr≦V≦6km/hr前、後軸重分析

當車速介於4km/hr至6km/hr之間，將前、後軸之軸靜重與量測軸動態重再作一分析，所得前、後軸之軸靜重與量測動態重之回歸方程式如表4-9、圖4-16；查該性質相似於車靜重與動態車重之迴歸模式；其迴歸模式斜率0.922與0.898近乎與45度線接近，表示低速時，量得之動態軸重與靜態軸重很接近；又其Pearson係數（γ）為0.967與0.976，表示量得之前後軸各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有高度密切相關；而R2為0.935與0.953表示迴歸模式解釋能力相當強。

表4-9  前、後軸車速4~6km/hr構建回歸模式

| 4≦V≦6 (km/hr) | 回歸模式 | Pearson係數 （γ） | RSQ （R2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前軸 | （1）Y=25＋0.922x＋e | 0.967 | 0.935 |
| 後軸 | （2）Y=53＋0.898x＋e | 0.976 | 0.953 |

y                   （2）  （1）

45°

300

100

x

-100

圖4-16 前、後軸車速4~6km/hr之迴歸式相關圖

5.車速（V）：7km/hr≦V≦9km/hr前、後軸重分析

當車速介於7km/hr至9km/hr之間，將前、後軸之軸靜重與量測軸動態重再作一分析，所得前、後軸之軸靜重與量測動態重之回歸方程式如表4-10、圖4-17；查該性質相似於車靜重與動態車重之迴歸模式；其迴歸模式斜率0.635與0.8，惟前軸較偏離45度線，表示速度較高時，因前軸到達動態地磅時，車速引起重心改變而振動，使前軸量得之誤差比後軸大；又其Pearson係數（γ）為0.82與0.96，表示量得之前後軸各組數據間y（不同車速動態量重）與x（靜態車重）有高度相關；而R2為0.67與0.93表示迴歸模式解釋能力強。

6.當車速≧10km/hr，其前、後軸重分析與7km/hr≦V≦9km/hr前、後軸重分析相同，速度較高時，因前軸到達動態地磅時，車速引起重心改變之振動，使前軸量得之誤差比後軸大

表4-10  前、後軸車速7~9km/hr構建回歸模式

| 4≦V≦6 (km/hr) | 回歸模式 | Pearson係數 （γ） | RSQ （R2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 前軸 | （1）Y=156＋0.635x＋e | 0.82 | 0.67 |
| 後軸 | （2）Y=28.4＋0.8x＋e | 0.96 | 0.93 |

y                      （2）  （1）

45°

300

100

x

-100

圖4-17 前、後軸車速7~9km/hr之迴歸式相關圖

4.6  小結

本研究在車輛檢驗線上實地量測車輛軸重與車速（於0 km/hr 至20 km/hr之範圍內 ）之關係，經四次實測於六條檢驗線、二十三種條件車況下量得371筆資料。將每一處所所量得之數據各取其中之一種車況條件下，做量測數據之散佈圖分析、Pearson檢定車速與軸重相關性，並以車速分組、分前後軸及全車重分析，得知x和y兩變數（車速，軸重）成高度負相關。另量測數據之散佈圖檢定，於95﹪信賴程度下x，y兩變數（車速，軸重）間有極顯著相關性存在。再以Pearson相關係數γ判定，得0.6≦｜γ︱＜1，故車輛動態軸重與車速有高度相關性存在；且同一車輛以同樣之速度通過動態地磅，前軸偏離45度線（靜、動態車重比值=1：1），而後軸則較接近45度線，表示前軸之動態誤差較後軸動態誤差為大，此係一般車輛設計前軸比後軸為重，且通過動態地磅時所產生較大之振動及重心改變之故。

- 第五章  WIM模式之構建與驗證

車輛於電腦化車檢線上檢驗時，係以慢速通過動態地磅來量測前、後軸重量，車速一般介於1 km/hr 至12 km/hr之範圍內，故本研究僅對於車速小於12 km/hr之小型車其行進間動態軸重（車重）與車速進行模式構建。

  - 模式變數

第四章以所量測之數據經簡單迴歸分析方式得知動態車重與車速二者具有高度相關性存在。而影響車速與軸重之因素包括：（1）車輛行駛阻力：機件摩擦阻力、滾動阻力、空氣阻力、衝擊阻力、斜坡阻力（路面坡度、曲度）、慣性阻力、、等（2）氣候因素：溫度、濕度、、等。因車輛檢驗係於檢驗室內進行，氣候因素引起之溫度、濕度、空氣阻力等影響小故省略之。又動態地磅鋪設於檢驗線上地面平坦，故車輛懸吊系統因行經於凹凸不平所產生加於彈簧及輪胎之衝擊阻力因檢驗時車速小於12km/hr亦小，又機件摩擦阻力、慣性阻力變化亦小皆不予考量；本研究僅對滾動阻力與車速相關部份探討之。

滾動阻力係汽車輪胎與地面接觸因摩擦產生阻力，其大小與汽車重量與路面情況摩擦係數（μ）有直接影響。

一物體重W，置放於一平面上，施一力量P （如圖5-1），當力量大於最大靜摩擦力時，物體才可能移動，即P＞ Fs＝Fmax＝μs N ，（Fs：靜摩擦力，μs：靜摩擦係數）。物體移動後，繼續施力，則其動摩擦力 Fk＝μk N，（Fk：動摩擦力，μk：動摩擦係數）（如圖5-3）。

W

P

F＝μN

N                                    圖5-1 物體之摩擦力

W

P

F1=μN1                                  F2=μN2

N

圖5-2 車輛之摩擦力

F

摩

擦     Fmax＝μs N

力                   Fk＝μk N

施力 （P）

圖5-3 摩擦力圖

一輛車重W kg，行駛中有一驅動力P，需克服滾動阻力（如圖5-2），才能前進。而

滾動阻力F＝μkN

又W（車重）＝N（反作用力）

故滾動阻力（F）＝摩擦係數（μk ）×車重（W）

又動能改變（ΔT）＝所做的功（ΔU）

Ta－Tb＝  Ua→b                          （5-1）

T＝12MV2                               （5-2）

軸重計     剎車儀器

L

S

1          2 3 4           5

圖5-4  車輛通過軸重計示意圖

依據電腦化車輛檢驗線之儀器配置及駕駛人開車行為，假設車輛以慢速通過軸重計，量測得動態軸重，並停於剎車試驗器上測試剎車力，如圖5-4，當車輛通過軸重計時，即位置3之速度V3（可由量測得到），慢踩剎車踏板而停於剎車試驗器上，即位置5速度V5=0。由動能公式5-1，並藉由車輛於位置3、5之速度可求其位置3、5之動能，而二點動能差等於摩擦所做的功。

T3－T5＝F ×S

T5＝0

12mv2 ＝F ×S＝w ×μ ×S

S＝v22gμ＝V2254μ＝V2254×w+wfF                  （5-3）

其中v（m/s）、V（Km/hr）、w+wf（動態車重）

電腦化車輛檢驗線之軸重計與剎車儀器之距離S固定，由5-1式功能原理得5-3式而知車輛通過動態地磅時因車速不同所產生之動態車重亦不同，其主要變數包括：車速之平方（V2）、車速（V）、摩擦係數（μk ）、靜態車重（W）、動態車重（W+Wf）。

5.2  相近度測度

為了將性質相近的情況歸在同一組族群內，因此必須先計算各點間的距離或相近度。如果是連續型資料可用距離測度類型來計算各情況點間的距離。

令X＝〔x1、x2、、xp〕與Y＝〔y1、y2、、yp〕是二個在P維空間中之資料點，則X與Y的敏可斯基（Minkowski）距離測度〔51〕可以表為：

d（X,Y）＝i=1pxi−yim1m

當m=2時，d（X,Y）＝i=1pxi−yi212             （5-4）

公式（5-4）式稱為歐幾里德測度（Euclidean distance measure）。

本研究以動態車重及摩擦係數求各種車速之距離測度；當車速V較小時摩擦係數μ有不一致現象，隨車速增加，路面摩擦係數會趨於平緩〔26〕〔34〕，於低速時水泥路面摩擦係數介於0.6至1.2之間〔17〕。將影響動態車重因素（車重、車速、摩擦係數）相近的速度組距項目歸在同一族群內，做為回歸分析及程式設計時組距之分類，如表5 -1。如與近靜態點（1km/hr）之距離測度，距離測度值自0.20起遞增，其值每0.05範圍為一群落分隔區間，則可分為V=1~4km/hr、5~6km/hr、7~9km/hr、10~12km/hr四個群落如圖5-5。

表5-1  (動/靜)態車重比值及距離測度

| 車速（km/hr） | 車速 （m/s） | （WIM重/靜態重）之平均值 | 摩擦係數 （μ） | 與1km/hr 距離測度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.278 | 1.00 | 0.9925 | 近靜態值 |
| 2 | 0.556 | 1.00 | 0.985 | D(1,2)=0.21 |
| 3 | 0.833 | 0.99 | 0.9775 | D(1,3)=0.22 |
| 4 | 1.111 | 0.99 | 0.97 | D(1,4)=0.24 |
| 5 | 1.389 | 0.96 | 0.9625 | D(1,5)=0.26 |
| 6 | 1.667 | 0.96 | 0.955 | D(1,6)=0.28 |
| 7 | 1.944 | 0.81 | 0.9475 | D(1,7)=0.35 |
| 8 | 2.222 | 0.81 | 0.94 | D(1,8)=0.37 |
| 9 | 2.500 | 0.84 | 0.93375 | D(1,9)=0.37 |
| 10 | 2.778 | 0.78 | 0.9275 | D(1,10)=0.42 |
| 11 | 3.056 | 0.70 | 0.92125 | D(1,11)=0.48 |
| 12 | 3.333 | 0.67 | 0.915 | D(1,12)=0.51 |

另一方式係直接以各種車速時之動態車重與靜態車重比值做為車速組距分類，距離測度值自1.0起下降每0.03範圍為一組距分隔區間，亦同樣可分為V=1~4km/hr、5~6km/hr、7~9km/hr、10~12km/hr四個組距如圖5-6。

D(1,2)

D(1,5)

D(1,9)

D(1,12)

圖5-5  車速群落分類

圖5-6 車速組距分類

5.3  模式構建

不論是超載車重核計或是剎車效能核計，行進間測重（WIM）所量測之車輛動態重量與靜態量測重量不同，其不同之原因為鋪面粗糙度、車速、車重等條件及動態地磅系統之性能、駕駛行為等因素，其中WIM系統性能、駕駛行為於試驗時可加以控制中，影響較小不予討論，經由5-1式功能原理之探討得知影響動態車重主要因素為鋪面粗糙度所造成之摩擦、車速、車速平方及車重等條件為主要變數，本節依據此主要變數詳加討論。假設系統基本關係式〔31〕如圖5-7所示，

x12                                                    y1

系統參數

θ1、θ1、θ3、θ4

x1                                                    y2

x2

x3                                   ym

圖5-7 系統基本關係圖

其中系統輸入為不同車輛之條件之x12（車速平方）、x1（車速）、x2（摩擦係數）、x3（動態車重），及輸出靜態車重y1、y2、、ym，則系統待估測之參數.影響重量之變因有：θ1（車速平方因子）、θ2（車速因子）、θ3（摩擦因子）、θ4（動態車重因子），這些θ參數及常數 a等可由迴歸統計值求得。而構建模式之迴歸方程式討論如下：

y（m）= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+、、 +xnθn+1+a      （5-5）

y（i）= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+ x3θ4+a              （5-5a）

設在t1、t2 、、tm次分別對x、y進行m次量測

如以向量型式表示5-5式，則為

Y＝ a + Xθ                                   （5-5b）

式中

Y=y(1)y(2)..y(n)           θ=θ1θ2..θn       a=a1a2..an

X＝x1(1)..xn(1)x1(2)..xn(2)....x1(m)..xn(m)   m×n距陣

但實際模式總是有誤差的，而量測數據中常包含未知變因及雜訊，所以輸入、輸出和參數三者的關係修正為如5-6式

Y＝ a +Xθ＋ε                             （5-6）

其中ε＝e(1)e(2).e(m)

ε表示誤差向量，又稱為殘差。按照最小平方原理，θ之決定是要使殘差平方和為最小，通常m＞＞n；即求得參數θ的估測值θ，使得性能指標J如5-7式為最小。

J＝i=1me2(i)＝εTε                               （5-7）

由公式（5-6）式可得：

ε＝Y－Xθ

J＝Y−XθT（Y－Xθ）

＝YTY－θTXTY－YTXθ＋θTXTXθ

對J求關於θ之導數並令其為零，決定J達到最小時θ所應滿足條件：

∂J∂θ|θ=θ＝-2XTY＋2XTXθ＝0

XTXθ＝XTY

θ＝XTX−1 XTY                           （5-8）

當XTX為非奇異矩陣，由5-8式求得之θ為參數θ得最小平方估計，由於估計量是在取好足夠數據依次計算出來的，所以5-8式稱為一次估測公式。

5.3.1   估測參數特性分析

- 無偏性：

由於估測量θ是個隨機變數，用不同之樣本實現它可得到不同之估測值，但希望這些估測值在參數實際值上下波動，即是希望參數估測的數學期望值等於參數得實際值。以數學式表示E〔θ〕＝θ，則稱θ是未知參數θ的無偏估測。由公式5-6、5-8求期望值。

θ＝XTX−1 XTY

＝XTX−1 XT（Xθ＋ε）

＝θ＋XTX−1 XTε                          （5-9）

二邊取數學期望值，假定殘差ε與車重X不相關，而且ε為零均值，所以有：

E〔θ〕＝E〔θ〕＋E〔XTX−1XT〕E〔ε〕＝θ

- 有效性：

設θ和θ'都是參數θ的無偏估測，如果θ的方差σθ2比θ'的方差θθ'2要小，即σθ2＜σθ'2，則就稱θ比θ'更有效，對於m次之量測，方差最小的估測稱為有效估測。設參數估測的協方差為Ψ如5-10式：

Ψ＝〔（θ－θ）（θ－θ）T〕                    （5-10）

由5-9式 θ－θ＝XTX−1 XTε

Ψ＝E｛〔XTX−1 XTε〕〔XTX−1 XTε〕T｝

令R＝E（εεT）＝殘差向量之協方差矩陣

則Ψ＝XTX−1 XTRXXTX−1

如果e（i），i＝1，2、，，為獨立隨機變數，其平方差為σ2，則R＝E（εεT）＝σ2I                            （5-11）

Ψ＝σ2XTX−1                                （5-12）

- 一致性：

對於參數估測，當量測的次數愈多，取得樣本愈大則所估計之θ應該愈精確，依數學定義，如果隨著量測次數m增加，θ依概率收斂於θ，則稱θ為θ的一致估測，以數學式表示即：對任意ε＞0，如果滿足

Limm→∞P（︱θm－θ︱＞ε）＝0，則θ就是θ的一致性估測。

由（5-8）式R＝σ2I

及（5-9）式Ψ＝σ2XTX−1

Ψ＝〔σ2m〕〔1mXTX−1〕

如果Limm→∞〔1mXTX−1〕＝F＝非奇異常矩陣

則Limm→∞Ψ＝Limm→∞〔σ2m〕〔1mXTX−1〕

＝Limm→∞σ2mF＝0

故只要Limm→∞〔1mXTX−1〕＝非奇異常矩陣，則當數據取得很多時，即m→∞， 參數估測誤差的協方差驅於零，θ收斂到參數之實際值θ，則估測是一致的。

5.3.2 構建迴歸方程式

經估測之參數θ特性分析，為求精確估計之θ，需樣本越大，誤差越小；本研究構建模式樣本共371個，驗證模式樣本79個。經量測分析車速小於12km/hr（即車速小於3.333m/s）者，依相近度測度分析V=1~4km/h、V=5~6km/hr、V=7~9km/hr、V=10~12km/hr等四組數據，分別構建迴歸方程式y（i）= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+ x3θ4+a 求得參數θi及常數項a，如表5-2及附錄B。

| 分組 | 迴歸方程式 | R2 |
| --- | --- | --- |
| V=1~4km/hr | y（i）= (x1)2*54.17-x1*43.64-x2*734.3+ x3*1.031+684.89 | 0.989 |
| V=5~6km/hr | y（i）=- (x1)2*230.16+x1*932.78+x2*1311.53+ x3*1.049-2111.9 | 0.939 |
| V=7~9km/hr | y（i）=- (x1)2*492.55+x1*2194.43-x2*2769.98+ x3*1.077+385.1 | 0.832 |

| V=10~12km/hr | y（i）= (x1)2*221.53-x1*631.41+x2*18416.59+ x3*1.245-16919.1 | 0.782 |
| --- | --- | --- |

| 分組 | 迴歸方程式 | R2 |
| --- | --- | --- |
| V=1~4km/hr | y（i）= (x1)2*54.17-x1*43.64-x2*734.3+ x3*1.031+684.89 | 0.989 |
| V=5~6km/hr | y（i）=- (x1)2*230.16+x1*932.78+x2*1311.53+ x3*1.049-2111.9 | 0.939 |
| V=7~9km/hr | y（i）=- (x1)2*492.55+x1*2194.43-x2*2769.98+ x3*1.077+385.1 | 0.832 |

| V=10~12km/hr | y（i）= (x1)2*221.53-x1*631.41+x2*18416.59+ x3*1.245-16919.1 | 0.782 |
| --- | --- | --- |

表5-2  構建迴歸方程式

5.4 顯著性檢定

5.4.1  t檢定

t檢定是一種顯著性檢定，可用於決定因變數y與每一個自變數xi之間是否有顯著性的直線關係存在。假定y與xi之間沒有直線關係，則真正的迴歸係數θi應等於零。其虛無及對立假設為：

虛無假設  H0 ：θi＝0  （無相關）

對立假設  H1 ：θi≠0  （有相關）

若t檢定的結果推翻虛無假設，即θi不等於零，即是y與xi之間存在有顯著性的直線關係。若t檢定的結果接受虛無假設，表示我們沒有足夠的統計證據來支持y與xi之間有顯著性關係，此時，是否將xi從迴歸模式中除去，宜以其他理論來判斷y與xi之間是否存在有顯著性關係，如無顯著性關係才可將xi除去，如有明顯關係應將xi保留於模式中。

t檢定是將計算而得出之t值與查t值表之t值做比較：

| ti | ＞ | tα |   推翻H0 ：θi＝0  之假設

| ti | ≦ | tα |   接受H0 ：θi＝0  之假設

ti ：計算的t值

tα ：查表所得之t 值，於α顯著水準下，自由度＝n－（k+1），k是迴歸模式所要估計的母數數目。

ti ＝θi/ σθi

σθi：θi的估計標準差。

所構建迴歸方程式其每個自變數xi與因變數y，經t檢定〔9〕結果（如附錄B），發現自變數X3與因變數Y之間存在有顯著性直線關係；其他X1、X2與因變數Y之間沒有足夠的統計證據來支持有顯著性關係，但經5-1節之功能原理得知X1、X2與因變數Y之間有顯著性關係，故仍保留於模式中。

5.4.2  F檢定

迴歸模式建立後應就其統計顯著性加以檢定，F檢定係將所有自變數視為一個整體，而測定因變數Y與所有自變數X之間是否有顯著性統計關係存在。

F檢定是將計算而得出之F值與查F值表之F值做比較：

虛無假設  H0：θ1＝θ2＝、、＝θm＝0       （無相關）

對立假設  H1：並非所有的θi＝0  （i＝1,2,、、m）（有相關）

若F檢定的結果推翻虛無假設，表示在某一水準下，Y與所有X之間存在有統計之直線關係。若F檢定的結果不能推翻虛無假設，則也不能確定二者之間絕無統計關係存在，只能說沒有足夠證據來支持Y與所有X之間有統計關係存在之說法。

F＝MSR/MSE＝〔SSR/（k－1）〕/〔SSE/（n－k）〕

＝〔Σ（yi－y）2  /（k－1）〕/〔Σ（yi－yi）2 /（n－k）〕

F值亦可由複判定係數R2求得，即

F＝〔R2/（k－1）〕/〔（1－R2）/（n－k）〕

若F＞Fα         拒絕 H0

F＜Fα        接受 H0

本研究以車速V=1~4km/h、V=5~6km/hr、V=7~9km/hr、V=10~12km/hr等四組迴歸方程式，經F檢定〔9〕得知每組迴歸方程式之量測統計值F，顯然大於Fα 臨界值，α=0.05， 自由度V1=K為自變數之個數，V2=n-(K+1)，n是資料點的個數（如表5-3）。故所構建迴歸模式對於車輛檢驗時，通過動態地磅所量測的動態車重來估計靜態車重是很有用的，按本研究方式校正動態車重使其接近靜態車重則可較精確的核計車輛剎車效能。

表5-3  迴歸模式F檢定值

| 項目 | V1=K | V2=n-(K+1) | F | Fα=0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V=1~4km/hr | 4 | 39 | 957.3 | 2.60 |
| V=5~6km/hr | 4 | 26 | 99.67 | 2.74 |
| V=7~9km/hr | 4 | 32 | 39.48 | 2.66 |
| V=10~12km/hr | 4 | 31 | 27.75 | 2.68 |

5.5  程式設計

行進間測重所量測而得之前、後軸重量會因通過動態地磅之速度不同而有誤差，經實地量測得知平均誤差達14﹪。如一輛車重2000kg之小客車其剎車效能應該為1200kg（剎車效能為車重60﹪）以上，如果量測誤差減少14﹪之車重則1032kg之剎車力即通過車輛檢驗，該車行駛於道路時會因剎車力不足（減少168kg）而造成碰撞或事故發生，故為了行進間測重時可較真實反應車重，本研究利用所構建之模式以程式設計自動校正動態車重。

5.5.1  地磅數據傳輸原理

當車輛行進間通過動態地磅，則應變計受力變形產生電阻變化，而電阻之改變以橋式電路輸出類比電壓訊號至重量顯示器。一般重量顯示器之傳輸介面為RS-232，其傳輸速率有2400bps、4800bps、9600bps等，此傳輸速率表示重量顯示器送出每組數據之速率〔6〕。以車輛檢驗線所使用之UWE-1705重量指示器為例，其每組數據有15個字，每個字以11bits傳輸，每組數據需165bits，故2400bps÷165bits＝14.5次/秒。理論上UWE-1705重量指示器每秒可傳送14.5組數據資料，但重量顯示器每秒所送出之數據取會因製造商所採用之零件反應速度，及重量指示器內部程式之設計不同，致使實際輸出之數據資料較理論輸出之數據略有誤差±1次，故先採用試誤法（Try and Error） 求該車檢線上動態地磅之重量顯示器每秒實際輸出數據個數。

由重量顯示器每秒實際輸出數據個數來量測車輛通過動態地磅之速度，其準確度取決於重量指示器每秒可傳送幾組數據資料。車檢線之動態地磅寬度一般為0.8m至1m之間，以寬度0.8m為例：

車速1km/hr ＝1000m/3600sec ＝0.278m/s

0.8m÷0.278m/s＝2.88sec

車輛通過動態地磅所需時間t為：2.88sec

車速  1km/hr：2.88sec ÷1 ＝2.88 sec

2km/hr：2.88sec ÷2 ＝1.44 sec

4km/hr：2.88sec ÷4 ＝0.72 sec

6km/hr：2.88sec ÷6 ＝0.48 sec

8km/hr：2.88sec ÷8 ＝0.36 sec

10km/hr：2.88sec ÷10 ＝0.288 sec

12km/hr：2.88sec ÷12 ＝0.24 sec

得通過動態地磅之車速V（km/hr）=2.88/t

其中t=通過動態地磅所需時間（秒）

若重量顯示器每秒輸出14組數據資料為例，則不同車速所輸出之數據資料為

1km/hr：2.88sec ×14 ＝40組數據

2km/hr：1.44sec ×14 ＝20組數據

4km/hr：0.72sec×14  ＝11組數據

6km/hr：0.48sec ×14  ＝7 組數據

8km/hr：0.36sec ×14  ＝5 組數據

10km/hr：0.288sec ×14＝4 組數據

12km/hr：0.24sec ×14 ＝3 組數據

若僅測得一組數據則此數據不可靠，係因感應器及訊號放大器電路之反應時間在百分之一秒以內，故車輛超過50km/hr時，重量指示器仍有可能輸出一組數據，又車速1km/hr時量測不易，故前、後軸擷取數據之個數(N、n)限定於20＞(N或n)＞1。

車輛若速度太快時，有可能前輪通過動態地磅後，重量指示器尚未歸零，而後軸已壓上動態地磅，故實際上量測之時速有限制，傳輸介面RS-232如每秒輸出14組數據資料，當車速12km/hr，通過0.8m之地磅則僅輸出3組資料；故本研究限速於12km/hr≧V＞1km/hr。而量測取樣之有效數據個數為：N+（中間零個數）＋n。但當車速太快時前、後數據中間無零區隔時，即N、n之數據個數無法區別時，僅有一連續數列時，其有效數據個數為：N＋n。

其中N＝前輪壓上軸重計有反應而大於0之數據個數

n＝後輪壓上軸重計有反應而大於0之數據個數

開始

5.5.2  由動態車重求車輛靜重流程

輸入基本資料：

1. L (m)=動態地磅寬度

2. S (bps)=重量顯示器錶頭傳輸速率

3. A（bit）=每個數據之bit 數

1.輸入前軸N個量測數據值

2.輸入後軸n個量測數據值

重新擷取

數據個數

20＞(N或n)＞1

否

是

- Q=N+n

- (Q筆數據)×A(bit/每筆數據)＝B（bit）

- 通過地磅T（秒）=(B)/ 〔動態地磅錶頭傳輸速度（S bps)〕

- 通過地磅V1（m/s）=(動態地磅寬度 L)/ T

- 車速V(km/hr)=V1*3.6

- if  V＞12 km/hr，顯示車速太快

- 於前軸N個量測數據值中取最大值W1

- 於後軸n個量測數據值中取最大值W2

- W=W1+W2

A

A

行進間測得車重W

及車速V，帶入下列公式求車輛靜重

| 車速V km/hr | 求 出 車 輛 靜 重 (y) |
| --- | --- |
| 1 | y（i）= (0.278)2*54.17-（0.278）*43.64 -（0.9925）*734.3+W*1.031+684.89 |
| 2 | y（i）= (0.556)2*54.17-（0.556）*43.64 -（0.985）*734.3+W*1.031+684.89 |
| 3 | y（i）= (0.833)2*54.17-（0.833）*43.64 -（0.9775）*734.3+W*1.031+684.89 |
| 4 | y（i）= (1.111)2*54.17-（1.111）*43.64 -（0.97）*734.3+W*1.031+684.89 |
| 5 | y（i）=- (1.389)2*230.16+（1.389）*932.78+（0.9625）*1311.53+W*1.049-2111.9 |
| 6 | y（i）=- (1.667)2*230.16+（1.667）*932.78+（0.955）*1311.53+W*1.049-2111.9 |
| 7 | y（i）=- (1.944)2*492.55+（1.944）*2194.43-（0.9475）*2769.98+W*1.077+385.1 |
| 8 | y（i）=- (2.222)2*492.55+（2.222）*2194.43-（0.94）*2769.98+W*1.077+385.1 |
| 9 | y（i）=- (2.5)2*492.55+（2.5）*2194.43-（0.93375）*2769.98+W*1.077+385.1 |
| 10 | y（i）= (2.778)2*221.53-（2.778）*631.41+（0.9275）*18416.59+W*1.245-16919.1 |
| 11 | y（i）= (3.056)2*221.53-（3.056）*631.41+（0.92125）*18416.59+W*1.245-16919.1 |
| 12 | y（i）= (3.333)2*221.53-（3.333）*631.41+（0.915）*18416.59+W*1.245-16919.1 |

車輛

靜態重

結束

圖5-8  程式流程圖

圖5-9  電腦輸出畫面

    - 驗證結果

將所構建迴歸方程式以JAVA語言設計程式（如附錄A）其輸出畫面如圖5-9。經設計程式校正後與原來WIM所量測之數據值比較，以上圖為例，車輛淨重1360kg，WIM量測前、後軸重和1020kg（誤差20.6﹪）、剎車力612kg即可通過檢驗，經本系統校正後之車重為1324kg（誤差1.9﹪）、剎車力794kg才可通過檢驗，比原來多了182kg之剎車力才給予檢驗通過，以確保剎車良好性能，行車安全更有保障。經統計樣本中WIM量測平均誤差14﹪，經系統校正後平均誤差降為6 ﹪，且速度介於7km/hr至12km/hr之間其改善效果非常顯著，如表5-4 。

表5-5  模式誤差比較表

| 項目 | 模式樣本 平均誤差 | 校正後 平均誤差 |
| --- | --- | --- |
| V=1~4km/hr | 1.51﹪ | 1.718﹪ |
| V=5~6km/hr | 6.68﹪ | 5.37﹪ |
| V=7~9km/hr | 19.02﹪ | 7.65﹪ |
| V=10~12km/hr | 29.178﹪ | 9.92﹪ |
| 平均誤差 | 14.1﹪ | 6.1﹪ |

5.6 小結

因車速之不同，車速依特性相近度區分為四組以迴歸分析構建模式及設計程式。不同車速所構建迴歸模式並由程式校正動態車重，以求近似車輛靜重，其平均誤差值由14﹪降為6﹪，使其較接近車輛靜重，減少車重誤差，才能有效核計車輛之剎車效能，以避免車輛行駛時因剎車力不足而發生碰撞。

據統計，每年有500萬輛次之車輛參加車輛安全檢驗，剎車效能一次檢驗及格者約75﹪，如經本系統校正則可減少30萬輛車次，因檢驗不落實而致剎車效能不足之潛在危機。故本系統不但有助於促進車輛行車安全，對減少肇事車輛所付出之社會成本更是無法估計。

第 六 章  結論與建議

WIM系統歷經四十餘年之研究發展，目前國內、外皆應用於大型車超載取締及蒐集資料使用，但對於車輛超載取締時，因動態地磅精確度不及靜態地磅，只好採用放寬取締標準之方式彌補誤差，例如：半聯結車總聯結重量35噸，但以WIM逕行執法取締時，但為了考量WIM系統之精確度，而放寬取締標準至41.8噸，即放寬了18.8﹪之取締標準。本研究針對小型車行進間量測軸重時，於重量顯示器所輸出之數據值設計程式加以校正，以提高動態量測值之精確度，減少量測誤差，而非採用放寬法定標準。其具體研究結果與建議如下：

  - 結論

- 實地量測所得到之數據，藉由散佈圖判斷、檢定速度與軸重之相關性，並利用Pearson相關係數γ檢定速度與軸重之相關性程度，發現動態軸重與行進間之車速有高度相關。

- 車輛檢驗時，以行進間通過軸重計，所量測之動態車重因車速不同其誤差如下：V=1km/hr~4km/hr ：1.51﹪；V=5km/hr~6km/hr：6.68﹪；V=7km/hr~9km/hr：19.02﹪；V=10km/hr~12km/hr：29.17﹪；故小型車通過軸重計時，車速愈快，所量測得之車重誤差愈大。且同一速度時，前軸之動態軸重誤差比後軸之動態軸重誤差為大。

- 經以迴歸分析所構建模式，並設計程式校正動態車重後，與原來WIM車重比較其誤差如下：V=1km/hr~4km/hr ：1.71﹪；V=5km/hr~6km/hr：5.37﹪；V=7km/hr~9km/hr：7.65﹪；V=10~12km/hr：9.92﹪；平均誤差6.1﹪；明顯的，精確度大幅提高。

- 經F值檢定得知每組迴歸方程式之量測統計值F，顯然大於Fα 臨界值，故所構建迴歸模式對於車輛檢驗時，通過動態地磅所量測的動態車重來估計靜態車重是很有用的，依此所估之近靜態車重可較精確的核計車輛剎車效能。

- 車輛剎車效能試驗，是量測剎車儀器雙滾輪轉動時與踩下剎車踏板時車輛輪胎之摩擦力大小。一般車輛行進時所產生之前後、軸動態負荷，與靜態負荷尚有誤差。例如：車輛總重1000kg（前軸600kg，後軸400kg），因動態負荷時，前軸會加重（即行進時踩剎車時重心前移，前軸負荷增加）前軸負荷為800kg，後軸負荷減為200kg。目前剎車效能之核計係以前、後軸剎車力之和大於車重的60﹪為合格；但車輛檢驗僅分別量測前、後軸重並未考量車輛於路上行駛中之動態負荷改變，所造成之剎車力要求亦不同。故前後輪剎車效能應分別核計，以確保行車安全。

６.2  建議

- 全國約有400條車輛檢驗線，受理全國每年500萬輛次車輛檢驗，車輛之安全檢驗影響行車安全甚鉅，尤其是剎車檢驗。自動電腦化車檢線係行進間測重（Weigh In Motion），其所量測得之前後軸重，建議依本研究方式由輸出數據個數先求出通過軸重計之車速（或以倒傳遞類神經網路測試車速〔1〕），再依不同車速所構建模式設計程式校正動態車重，使其動態車重接近車輛靜重，減少車重誤差，才能正確核計車輛真正之剎車效能，以避免車輛行駛時因剎車性能不彰而發生碰撞。

- 目前電腦化車輛檢驗線僅規定檢驗合格標準，但對於各項檢驗儀器設置位置、電腦取值方式、取值時間等卻沒有一套標準可循，而造成車輛檢驗時因設備或操作方法差異及擷取數據值時間不同，產生極大之誤差，因此遭人詬病的「檢驗不確實」，故建議車輛檢驗線儀器配置規定一致性，如圖3-11 車輛檢驗線配置圖。

- 如係非自動電腦化車檢線檢驗時，量測軸重時，車輛前、後輪分別進入軸重計中央位置時，各應停止5~10秒鐘，以量測軸重值。而剎車試驗器應於踩下剎車踏板後10秒內取最大值，此方能達到該項檢驗之功能。

- 依據我國公路監理檢驗法規規定，車輛檢驗丈量之容許誤差為2﹪；另依據我國經濟部標準檢驗局對「度量衡器施檢規範」規定地秤之公差應在秤量千分之一至五千分之一之間，且秤量未滿四十公噸者，公差應在三十公斤以下，秤量在四十公噸以上至一百公噸以下者，公差應在一百公斤以下，秤量超過一百公噸至一百五十公噸以下者，公差應在一百五十公斤以下。建議使用WIM量測車重之容許誤差，如用於執法取締時容許誤差8﹪、用於車輛檢驗時其容許誤差6﹪。

- 目前車輛檢驗線充其量僅可稱半自動化檢驗線，將來可結合電子牌照或自動車輛辨識系統（AVI）自動感應輸入車號，以避免人為鍵入錯誤等疏忽；另車身號碼或引擎號碼可以植入晶片做為辨識，以避免贓車橫行，確保車主權益，更可提升車輛檢驗效率。

- 本研究限於設備、時間及人力，將車速分組取樣，且僅對於小型車於檢驗線上行進間測重所得之軸重（車重）資料加以校正，使其更接近車輛淨重以核定剎車效能。未來研究者可將1km/hr至12km/hr每個車速分別取大量樣本而構建模式，以校正動態車重，其精確度尚有提高之空間。

- 建議未來研究者對於重型車輛超載取締，可利用本研究之部分方法取得較精確之車輛淨重以計算實際超載重量而加以罰款；並改善目前大型車放寬取締超載標準之方式，以符合實際需求。

參考文獻

- 范俊海、高福財，車輛軸重檢測值與速度關係之研究，第八屆海峽兩岸都市交通學術研討會論文集，ppD2-1-10，民國89年。

- 周家蓓、陳怡先，動態地磅系統結合電子收費系統可行性初探，第八屆海峽兩岸都市交通學術研討會論文集，ppD2-11-20，民國89年。

- 劉佳豪，動態地磅載重偵測系統設置之研究，中央大學土木工程研究所碩士論文，民國89年。

- 張乙森，應用迴歸模式及類神經網路模式於廢水處理廠成本函數評估之比較研究，雲林科技大學環境與安全工程研究所碩士論文，民國89年。

- 蘇芳貴，相關與回歸分析，復漢出版社，民國89年。

- 中商工程股份有限公司，自動化電腦檢驗系統，民國89年。

- 交通部台灣區國道新建工程局，國道工程之回顧與展望，民國89年。

- 周家蓓，以行進間測重（WIM）逕行取締超載規範與提昇商車營運績效之研究，交通部運研所、台大工業研究中心，民國88年12月。

- 張國楨、劉英毓，統計分析實務，風向文化事業公司，民國88年。

- 鄭建勳，動態地磅結合車輛辨識系統於國內收費道路應用之可行性研究，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國87年。

- 陳惠華，重車對路面結構之影響，中央大學土木工程研究所碩士論文，民國87年。

- 交通部運輸研究所，ITS發展演進與相關技術之探討，民國87年。

- 崔天佑，應用迴歸模式及類神經網路模式於廢水處理廠成本函數之研究，雲林科技大學環境與安全工程研究所碩士論文，民國87年。

- 陳新彬，車輛行車事故鑑定資訊與技術需求之調查研究，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國87年。

- 劉英標，汽車性能測試與檢驗，全威圖書公司，民國87年。

- 周家蓓、蔡蕙伊，動態載重偵測系統於執法取締之應用，中國土木水利工程學刊，第十卷，第二期，pp379-388，民國87年。

- 車輛研究測試中心，煞車距離與行車速度影響關係之試驗研究，民國86年。

- 戚培芳，中山高速公路肇事分析模式之研究，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國86年。

- 顏月珠，現代統計學，三民書局，民國86年。

- 張建邦，多變量分析，三民書局，民國86年。

- 正工出版社編輯部編譯，現代汽車工程學，全華科技圖書公司，民國86年。

- 交通部公路局，道路交通安全規則，民國86年。

- 蔡蕙伊，動態載重偵測系統於執法取締之應用，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國85年。

- 楊舜凱，台灣區公路橋樑車輛活載重模式之評估與建議，中央大學土木工程研究所碩士論文，民國85年。

- 蔡明憲，不平衡摩擦之路面對車輛運動的影響，淡江大學土木工程研究所碩士論文，民國85年。

- 交通部運輸研究所，我國汽車煞車距離與行車速度影響關係之試驗與研究，民國84年。

- 謝國恩譯，應用力學，滄海書局，民國84年。

- 周家蓓，動態載重交通量偵測系統於公路路網之規劃研究，中興工程顧問社，民國83年。

- 台北儀器廠，電子重量顯示器使用手冊，民國83年。

- 交通部運輸研究所，動態載重交通量偵測系統施工及校估技術之研究，民國 81年。

- 韓曾晉，適應控制系統，科技圖書公司，民國81年。

- 蕭旭烈，感測器入門，復文書局，民國80年。

- 經濟部中央標準局，汽車煞車試驗法，民國78年。

- 鍾金龍，運輸工程，乾泰圖書有限公司，民國77年。

- 冠宏毅，計測機器使用實務，復漢出版社，民國75年。

- 高速公路局， “田寮篩選式地磅站簡介”, www.taneeb.gov.tw/04/0408_new.htm,2000。

- Ahmed.Shalaby, Dan Middleton, Alan Clayton, “ Evaluation of weigh-in-motion in Manitoba”, Canadian Journal of Civil Engineering, 26 5 NRC Can pp655-666，1999。

- ASTM-Standard Specification for Highway Weigh-In-Motion（WIM）System with User Requirement and Test Method, Annual Book Of ASTM （American Society for Testing and Materials）Standards, Volume 04.03，pp734-745, Published 1996。

- B.A.Frith, I.A.Barbour, “ Use of weigh-in-motion system to aid the selection of goods vehicles for enforcement weighing”, IEE Conference Publication n 355 Apr 28-30, pp33-37, 1992。

- B.G. Stoneman, R.C. Moore , “Dynamic axle and vehicle weight measurements.” Road Traffic Monitoring , Second International Conference, pp48-52, 1989。

- Chia-pei J.Chou and Ai-chin Chen， “Evaluation of pavement performance impacts of heavy vehicle weights”，中國土木水利工程學刊，第九卷，第一期，pp151-158，民國86年。

- Chunhua Han, William T.Boyd, Michael M.Marti, “Quality control of weigh-in-motion systems using statistical process control”, Transportation Research Record 1501 Jul, National Research Council pp72-80, 1995。

- D.Cebon, “Design of Multiple-sensor weigh-in-motion systems”  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D：Transport Engineering v204 n 2 ,pp133-134 ,1990。

- Gerald.Sellner, David.Du Plessis, “Weigh-In-Motion technology improves highway truck weight regulation”, Public Works 125 7 Jun Corp, pp41-42, 1994。

- G.H.Lloyd, J.Bonnet, “Weigh-in-motion and the automation of the core census” IEE Conference Publication n 355 Apr 28-30,pp118-122, 1992。

- J.Trogdon, A.T.Bergen, “Evaluation of piezoelectric weigh-in-motion system”, Canadian Journal of Civil Engineering, v 21 n 1 Feb, pp156-160, 1994。

- P.M. Stewart, “New sensor for axle detection and weigh-in-motion”，Road Traffic Monitoring , Second International Conference , pp43-47, 1989。

- Satish C .Sharma, George Stamatinos, John Wyatt, “Evaluation of IRD-WIM-500.A Canadian weigh-in-motion system” Canadian Journal of Civil Engineering, v 17 n 4 Aug , pp 514-520,1990。

- T.Papagiannakis, D.K.Senn, “WIM system calibration using AVI-equipped vehicles”, Vehicle Navigation and Information Conference,6th international VNIS. ‘A Ride into the Future’, pp299-304,1995。

- W.A. Phang,  J.H.F. Woodrooffe,  A.T. Bergan,  and R.C.G. Haas,  “Accuracy of Weigh-In-Motion scales and piezoelectric cables”, Transportation Research Record n 1215, pp189-196, 1989。

- William H.Greene “Econometric Analysis”，Prentice-Hall,inc, Third Edition ，1997。

附錄A

**************************************

*    小型車行進間測重校正系統程式    *

**************************************

<head>

<title>WIM Simulator</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="textform.css">

<script>

function sortF(arg1,arg2)

{

if (parseInt(arg1)>parseInt(arg2))

{

return 1;

}

if (parseInt(arg1)<parseInt(arg2))

{

return -1;

}

if (parseInt(arg1)==parseInt(arg2))

{

return 0;

}

}

function AddToSerial1()

{

var serial1 = document.all['serial1'].value;

if (serial1.length>0)

{

serial11=parseInt(serial1);

if (serial11.toString()=="NaN")

{

alert("Serie 1 must be integer");

return;

}

if (document.all['series1'].value.length>0)

{

document.all['series1'].value = document.all['series1'].value + ", " + serial11;

}

else

{

document.all['series1'].value = serial11;

}

}

document.all['serial1'].value="";

}

function AddToSerial2()

{

var serial2 = document.all['serial2'].value;

if (serial2.length>0)

{

serial21=parseInt(serial2);

if (serial21.toString()=="NaN")

{

alert("Serial 2 must be integer");

return;

}

if (document.all['series2'].value.length>0)

{

document.all['series2'].value = document.all['series2'].value + ", " + serial21;

}

else

{

document.all['series2'].value = serial21;

}

}

document.all['serial2'].value="";

}

function Compute()

{

var L=document.all['L'].value;

var S=document.all['S'].value;

var A=document.all['A'].value;

var series1=document.all['series1'].value;

var series2=document.all['series2'].value;

var Q;

if (L.length==0)

{

alert("L can't be empty");

return;

}

if (S.length==0)

{

alert("S can't be empty");

return;

}

if (A.length==0)

{

alert("A can't be empty");

return;

}

if (series1.length==0)

{

alert("Serial 1 can't be empty");

return;

}

if ((series2.length==0) && (SerialCountFlag==2))

{

alert("Serial 2 can't be empty");

return;

}

var L1 = parseFloat(L);

if ((L1.toString() == "NaN"))

{

alert("L must be float");

return;

}

var S1 = parseFloat(S);

if ((S1.toString() == "NaN") || S1<=0)

{

alert("S must be float and greater than 0");

return;

}

var A1 = parseFloat(A);

if ((A1.toString() == "NaN"))

{

alert("A must be float");

return;

}

var W1;

var W2;

var arrSeries1 = series1.split(', ');

var N1=arrSeries1.length;

arrSeries2 = series2.split(', ');

var N2=arrSeries2.length;

Q=N1+N2;

document.all['Q'].innerHTML = Q;

if (N1<=1 || N1>=20)

{

alert("Series are too small or too large");

return;

}

if (N2<=1 || N2>=20)

{

alert("Series are too small or too large");

return;

}

arrSeries1.sort(sortF);

arrSeries2.sort(sortF);

W1 = arrSeries1[arrSeries1.length-1];

W2 = arrSeries2[arrSeries2.length-1];

document.all['W1'].innerHTML = W1;

document.all['W2'].innerHTML = W2;

var B;

var T1;

var V1;

var V2;

B = Q*A;

T1 = B / S1;

V1 = (L1)/T1;

V2=V1*3.6;

var W=parseInt(W1)+parseInt(W2);

var V=V2;

V = parseInt(V*1000)

V = V / 1000;

T1 = parseInt(T1*1000)

T1 = T1 / 1000;

document.all['T'].innerHTML = T1;

document.all['W'].innerHTML = W;

document.all['V'].innerHTML = V;

//document.all['test'].innerHTML = "W1=" + W1 + ", W2=" + W2 + ", Q=" + Q + ", B=" + B + ", T1=" + T1 + ", <br>S1=" + S1 + ", V1=" + V1 + ", V2=" + V2 + ", V=" + V + ", W=" + W;

if (V>12 || V<1)

{

alert("V=" + V + " is illegal");

return;

}

var X;

//alert((V>4 && V<=5));

if (V>0.5 && V<1.5)

{

X=(0.278)*(0.278)*54.1742-(0.278)*43.640028-(0.9925)*734.29949+W*1.0306826+684.89;

}

if (V>=1.5 && V<2.5)

{

X=(0.556)*(0.556)*54.1742-(0.556)*43.640028-(0.985)*734.29949+W*1.0306826+684.89;

}

if (V>=2.5 && V<3.5)

{

X=(0.833)*(0.833)*54.1742-(0.833)*43.640028-(0.9775)*734.29949+W*1.0306826+684.89;

}

if (V>=3.5 && V<4.5)

{

X=(1.111)*(1.111)*54.1742-(1.111)*43.640028-(0.97)*734.29949+W*1.0306826+684.89;

}

if (V>=4.5 && V<5.5)

{

X=-(1.389)*(1.389)*230.1572+(1.389)*932.78161+(0.9625)*1311.5306+W*1.0490246-2111.9;

}

if (V>=5.5 && V<6.5)

{

X=-(1.667)*(1.667)*230.1572+(1.667)*932.78161+(0.955)*1311.5306+W*1.0490246-2111.9;

}

if (V>=6.5 && V<7.5)

{

X=-(1.944)*(1.944)*492.5462+(1.944)*2194.43-(0.9475)*2769.9786+W*1.07735+385.1;

}

if (V>=7.5 && V<8.5)

{

X=-(2.222)*(2.222)*492.5462+(2.222)*2194.43-(0.94)*2769.9786+W*1.07735+385.1;

}

if (V>=8.5 && V<9.5)

{

X=-(2.5)*(2.5)*492.5462+(2.5)*2194.43-(0.93375)*2769.9786+W*1.07735+385.1;

}

if (V>=9.5 && V<10.5)

{

X=(2.778)*(2.778)*221.532-(2.778)*631.41+(0.9275)*18416.59+W*1.24505-16919.1;

}

if (V>=10.5 && V<11.5)

{

X=(3.056)*(3.056)*221.532-(3.056)*631.41+(0.92125)*18416.59+W*1.24505-16919.1;

}

if (V>=11.5 && V<12.5)

{

X=(3.333)*(3.333)*221.532-(3.333)*631.41+(0.915)*18416.59+W*1.24505-16919.1;

}

X = parseInt(X * 1000);

X = X / 1000;

document.all["X"].innerHTML = X;

var BA;

BA = parseInt(X * 600);

BA = BA / 1000;

document.all['ba'].innerHTML = BA;

}

</script>

</head>

<body>

<table border="1" cellspacing="0" align="center">

<tr>

<td colspan="2" align="center">

<p align="center" style="font-size: 18px">小型車行進間測重校正系統</p>

<form name="thisform">

<table border="1" cellspacing="0">

<tr>

<td rowspan="3" align="center">系<br>統<br>資<br>料<br></td>

<td>WIM Width</td>

<td><input type="text" name="L" size="5" value="0.8">m</td>

</tr>

<tr>

<td>Trans Rate</td>

<td><input type="text" name="S" size="5" value="2400">bps</td>

</tr>

<tr>

<td>Unit Bits</td>

<td><input type="text" name="A" size="5" value="165">bit</td>

</tr>

</table>

<p></p>

<!--</td>

</tr>

<tr>

<td>

<input type="radio" name="SerialCount" id="SerialCount1" value="1" onClick="ChangeSerialCount(this)">1 serial

<input type="radio" name="SerialCount" id="SerialCount2" value="2" checked onClick="ChangeSerialCount(this)">2 series

</td>

</tr>

<tr>-->

擷取前軸重<input type="text" name="serial1" id="serial1" size="5">

<input type="button" name="button1" value="Add to serial 1" onClick="AddToSerial1()">

<br>

<textarea name="series1" id="series1" cols="45" rows="2"></textarea><br>

<!--

<tr id="BlockSerial21" style="visibility: visible">

<td>-->

擷取後軸重<input type="text" name="serial2" id="serial2" size="5">

<input type="button" name="button2" value="Add to serial 2" onClick="AddToSerial2()">

<br>

<!--</tr>

<tr id="BlockSerial22" style="visibility: visible">

<td>-->

<textarea name="series2" id="series2" cols="45" rows="2"></textarea>

</td>

<tr>

<td colspan="2" align="center">

<input type="button" name="button3" value="Compute" onClick="Compute()">

</td>

</tr>

<tr>

<td>Result</td>

<td>Output</td>

</tr>

<tr>

<td>W1 = <span id="W1"></span>, W2 = <span id="W2"></span></td>

<td>車速 (V) = <span id="V"></span> km/hr</td>

</tr>

<tr>

<td>動態車重 (w) = <span id="W"></span>kg</td>

<td>靜態車重 (w) = <span id="X"></span>kg</td>

</tr>

<tr>

<td>Q = <span id="Q"></span>, T = <span id="T"></span></td>

<td>煞車合格標準 = <span id="ba"></span>kg</td>

</tr>

</table>

</body>

附錄B  模式構建資料

|  | 模式構建(迴歸式) V=1~4 km/hr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | WIM 誤差 | WIM絕對誤差 |
|  | y(kg) | (x1)2 | x1(m/s) | x2 | x3(kg) |  |  |
| 3-p1 | 1680 | 0.30914 | 0.556 | 0.985 | 1678 | 0.12% | 0.12% |
|  | 1680 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1679 | 0.06% | 0.06% |
|  | 1680 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1644 | 2.14% | 2.14% |
|  | 1680 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1649 | 1.85% | 1.85% |
|  | 1680 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1658 | 1.31% | 1.31% |
| 3-p3 | 1061 | 0.30914 | 0.556 | 0.985 | 1067 | -0.57% | 0.57% |
|  | 1061 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1045 | 1.51% | 1.51% |
|  | 1061 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1061 | 0.00% | 0.00% |
|  | 1061 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1065 | -0.38% | 0.38% |
|  | 1061 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1058 | 0.28% | 0.28% |
| 3-p5 | 954 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 949 | 0.52% | 0.52% |
|  | 954 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 947 | 0.73% | 0.73% |
|  | 954 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 947 | 0.73% | 0.73% |
|  | 954 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 948 | 0.63% | 0.63% |
|  | 954 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 954 | 0.00% | 0.00% |
| 2-p1 | 1356 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1325 | 2.29% | 2.29% |
|  | 1356 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1345 | 0.81% | 0.81% |
|  | 1476 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1445 | 2.10% | 2.10% |
| 2-p2 | 1356 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1296 | 4.42% | 4.42% |
|  | 1476 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1460 | 1.08% | 1.08% |
|  | 1476 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1452 | 1.63% | 1.63% |
|  | 1356 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1346 | 0.74% | 0.74% |
| 4a | 1360 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1325 | 2.57% | 2.57% |
|  | 1360 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1335 | 1.84% | 1.84% |
|  | 1360 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1350 | 0.74% | 0.74% |
|  | 1360 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1350 | 0.74% | 0.74% |
|  | 1360 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1340 | 1.47% | 1.47% |
| 4c | 1975 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1800 | 8.86% | 8.86% |
|  | 1975 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1955 | 1.01% | 1.01% |
|  | 1975 | 0.30914 | 0.556 | 0.985 | 1960 | 0.76% | 0.76% |
|  | 1975 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1955 | 1.01% | 1.01% |
|  | 1975 | 0.30914 | 0.556 | 0.985 | 1965 | 0.51% | 0.51% |
|  | 1975 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1915 | 3.04% | 3.04% |
|  | 1975 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1800 | 8.86% | 8.86% |
|  | 1975 | 1.23432 | 1.111 | 0.97 | 1895 | 4.05% | 4.05% |
| 4e | 2036 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 2054 | -0.88% | 0.88% |
|  | 2036 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 2056 | -0.98% | 0.98% |
|  | 2036 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 2050 | -0.69% | 0.69% |
|  | 2036 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 2050 | -0.69% | 0.69% |
| 4g | 1346 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1342 | 0.30% | 0.30% |
|  | 1346 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1354 | -0.59% | 0.59% |
|  | 1346 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1368 | -1.63% | 1.63% |
|  | 1346 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1332 | 1.04% | 1.04% |
|  | 1346 | 0.69389 | 0.833 | 0.9775 | 1350 | -0.30% | 0.30% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 1.21% | 1.51% |

檢定分析( V=1~4 km/hr)    y= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+ x3θ4+a

| θ1 | θ2 | θ3 | θ4 | a | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1742 | -43.640028 | -734.29949 | 1.030682604 | 684.8880 | 0.9899177 |
| 標準誤差θ1 | 標準誤差θ2 | 標準誤差θ3 | 標準誤差θ4 | 標準誤差a | 標準誤差y |
| 53326 | 8301695.8 | 303873666 | 0.016929246 | 303914819 | 38.957633 |
| F值 | df自由度 | SSreg | SSresid | Fα=0.05(4,39) | tα=0.05(39)=1.68 |
| 957.294 | 39 | 5811530.79 | 59190.189 | 2.60 | tθ4=60.8 |

|  | 迴歸模式驗證（1~4km/hr) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | WIM誤差 | 預測值 | 預測誤差﹪ | 絕對誤差 |
|  | y | (x1)2 | x1 | x2 | x3 |  | y’ |  |  |
| 3-p2 | 1810 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1800 | 0.55% | 1823.58 | -0.75% | 0.75% |
|  | 1810 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1786 | 1.33% | 1809.15 | 0.05% | 0.05% |
|  | 1810 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1801 | 0.50% | 1824.61 | -0.81% | 0.81% |
|  | 1810 | 1.234321 | 1.111 | 0.97 | 1816 | -0.33% | 1862.72 | -2.91% | 2.91% |
| 3-p4 | 1194 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1205 | -0.92% | 1210.32 | -1.37% | 1.37% |
|  | 1194 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1198 | -0.34% | 1203.11 | -0.76% | 0.76% |
|  | 1194 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1195 | -0.08% | 1200.01 | -0.50% | 0.50% |
|  | 1194 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1199 | -0.42% | 1204.14 | -0.85% | 0.85% |
|  | 1194 | 1.234321 | 1.111 | 0.97 | 1199 | -0.42% | 1226.79 | -2.75% | 2.75% |
| 3-p6 | 1087 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1076 | 1.01% | 1077.36 | 0.89% | 0.89% |
|  | 1087 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1090 | -0.28% | 1091.79 | -0.44% | 0.44% |
|  | 1087 | 1.234321 | 1.111 | 0.97 | 1052 | 3.22% | 1075.28 | 1.08% | 1.08% |
| 4b | 1425 | 1.234321 | 1.111 | 0.97 | 1405 | 1.40% | 1439.11 | -0.99% | 0.99% |
|  | 1425 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1310 | 8.07% | 1318.54 | 7.47% | 7.47% |
|  | 1425 | 1.234321 | 1.111 | 0.97 | 1415 | 0.70% | 1449.42 | -1.71% | 1.71% |
|  | 1425 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1410 | 1.05% | 1421.61 | 0.24% | 0.24% |
|  | 1425 | 0.012321 | 0.111 | 0.97 | 1320 | 7.37% | 1328.94 | 6.74% | 4.52% |
| 4d | 2040 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 1895 | 7.11% | 1921.49 | 5.81% | 5.81% |
|  | 2040 | 0.309136 | 0.556 | 0.985 | 2035 | 0.25% | 2051.53 | -0.56% | 0.56% |
|  | 2040 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 2025 | 0.74% | 2055.48 | -0.76% | 0.76% |
|  | 2040 | 1.234321 | 1.111 | 0.97 | 2020 | 0.98% | 2072.98 | -1.62% | 1.62% |
|  | 2040 | 0.693889 | 0.833 | 0.978 | 2025 | 0.74% | 2055.48 | -0.76% | 0.76% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 1.46% | 平均誤差 | 0.21% | 1.71% |

|  | 模式構建(迴歸式) V =5~6 km/hr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | 絕對誤差 |
|  | y | (x1)2 | x1 | x2 | x3 |  |
| 3-p1 | 1680 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1546 | 7.98% |
|  | 1680 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1482 | 11.79% |
| 3-p3 | 1061 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1010 | 4.81% |
|  | 1061 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1023 | 3.58% |
|  | 1061 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1051 | 0.94% |
|  | 1061 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1062 | 0.0% |
| 3-p6 | 1087 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1075 | 1.10% |
|  | 1087 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1065 | 2.02% |
| 2-p1 | 1476 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1400 | 5.15% |
| 4a | 1360 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1225 | 9.93% |
|  | 1360 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1260 | 7.35% |
|  | 1360 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1140 | 16.18% |
|  | 1360 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1030 | 24.26% |
|  | 1360 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1250 | 8.09% |
| 4c | 1975 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1685 | 14.68% |
|  | 1975 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1935 | 2.03% |
|  | 1975 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1860 | 5.82% |
| 4e | 2036 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1994 | 2.06% |
|  | 2036 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1920 | 5.70% |
|  | 2036 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1938 | 4.81% |
|  | 2036 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1942 | 4.62% |
| 4g | 1346 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1256 | 6.69% |
|  | 1346 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1262 | 6.24% |
|  | 1346 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1326 | 1.49% |
|  | 1346 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1286 | 4.46% |
|  | 1346 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1272 | 5.50% |
| 4f | 1424 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1296 | 8.99% |
|  | 1424 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1150 | 19.24% |
|  | 1424 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1388 | 2.53% |
|  | 1424 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1312 | 7.87% |
|  | 1424 | 1.929321 | 1.389 | 0.965 | 1406 | 1.26% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 6.68% |

檢定分析( V=5~6 km/hr)    y= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+ x3θ4+a

| θ1 | θ2 | θ3 | θ4 | a | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -230.1572 | 932.781609 | 1311.5306 | 1.0490246 | -2111.92 | 0.9388 |
| 標準誤差θ1 | 標準誤差θ2 | 標準誤差θ3 | 標準誤差θ4 | 標準誤差a | 標準誤差y |
| 377844764 | 1182843436 | 984517517 | 0.0590428 | 1773091698 | 87.34485 |
| F值 | df自由度 | SSreg | SSresid | Fα=0.05(4,26) | tα=0.05(26)=1.76 |
| 99.671 | 26 | 3041600.8 | 198357.17 | 2.74 | tθ4=17 |

迴歸模式驗證（5~6 km/hr）

| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | WIM誤差 | 預測值 | 預測誤差 | 絕對誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | (x1)2 | x1 | x2 | x3 |  | y’ |  |  |
| 3-p2 | 1810 | 1.929321 | 1.389 | 0.9625 | 1705 | 5.80% | 1790.6 | 1.07% | 1.07% |
|  | 1810 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1635 | 9.67% | 1771.1 | 2.15% | 2.15% |
| 3-p4 | 1194 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1185 | 0.75% | 1299.1 | -8.80% | 8.80% |
|  | 1194 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1177 | 1.42% | 1290.7 | -8.10% | 8.10% |
|  | 1194 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1138 | 4.69% | 1249.7 | -4.67% | 4.67% |
|  | 1194 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1182 | 1.01% | 1295.9 | -8.53% | 8.53% |
|  | 1194 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1149 | 3.77% | 1261.3 | -5.64% | 5.64% |
| 4b | 1425 | 1.929321 | 1.389 | 0.9625 | 1270 | 10.88% | 1334.3 | 6.37% | 6.37% |
|  | 1425 | 1.929321 | 1.389 | 0.9625 | 1305 | 8.42% | 1371 | 3.79% | 3.79% |
|  | 1425 | 1.929321 | 1.389 | 0.9625 | 1305 | 8.42% | 1371 | 3.79% | 3.79% |
| 4d | 2040 | 1.929321 | 1.389 | 0.9625 | 1835 | 10.05% | 1927 | 5.54% | 5.54% |
|  | 2040 | 2.778889 | 1.667 | 0.955 | 1775 | 12.99% | 1918 | 5.98% | 5.98% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 6.49% | 平均誤差 | -0.59% | 5.37% |

|  |  | V=7~9km/hr | 模式構建迴歸式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | 絕對誤差 |
|  | y | (x1)2 | x1 | x2 | x3 |  |
| 3-p1 | 1680 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1487 | 11.49% |
|  | 1680 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1313 | 21.85% |
|  | 1680 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1236 | 26.43% |
| 3-p3 | 1061 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 941 | 11.31% |
| 3-p5 | 954 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 822 | 13.84% |
|  | 954 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 849 | 11.01% |
|  | 954 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 856 | 10.27% |
|  | 954 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 783 | 17.92% |
|  | 954 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 713 | 25.26% |
| 2-p1 | 1356 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1315 | 3.02% |
|  | 1476 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1055 | 28.52% |
|  | 1476 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 925 | 37.33% |
|  | 1356 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1045 | 22.94% |
| 4a | 1360 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 930 | 31.62% |
|  | 1360 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1160 | 14.71% |
|  | 1360 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1120 | 17.65% |
|  | 1360 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 995 | 26.84% |
|  | 1360 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 910 | 33.09% |
| 4c | 1975 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1665 | 15.70% |
|  | 1975 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1730 | 12.41% |
|  | 1975 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1735 | 12.15% |
|  | 1975 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1515 | 23.29% |
|  | 1975 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1775 | 10.13% |
|  | 1975 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1645 | 16.71% |
| 4e | 2036 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1744 | 14.34% |
|  | 2036 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1386 | 31.93% |
|  | 2036 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1556 | 23.58% |
|  | 2036 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 1664 | 18.27% |
|  | 2036 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1400 | 31.24% |
| 4g | 1346 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1258 | 6.54% |
|  | 1346 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1252 | 6.98% |
|  | 1346 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1020 | 24.22% |
|  | 1346 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1068 | 20.65% |
|  | 1346 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 1113 | 17.31% |
|  | 1346 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 1140 | 15.30% |
|  | 1346 | 6.25 | 2.500 | 0.93375 | 936 | 30.46% |
|  | 1346 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1246 | 7.43% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 19.02% |

檢定分析( V=7~9 km/hr)    y= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+ x3θ4+a

| θ1 | θ2 | θ3 | θ4 | a | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -492.5462 | 2194.43 | -2769.9786 | 1.077351 | 385.103 | 0.8315 |
| 標準誤差θ1 | 標準誤差θ2 | 標準誤差θ2 | 標準誤差θ3 | 標準誤差a | 標準誤差y |
| 0 | 0 | 0 | 0.0919494 | 0 | 160.4727 |
| F值 | df自由度 | SSreg | SSresid | Fα=0.05(4,32) | tα=0.05(32)=1.69 |
| 39.475 | 32 | 4066205.8 | 824047.8 | 2.66 | tθ4=11.7 |

迴歸模式驗證（7~9 km/hr）

| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | WIM誤差 | 預測值 | 預測誤差 | 絕對誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | (X1)2 | x1 | x2 | x3 |  | y’ |  |  |
| 3-p2 | 1810 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1658 | 8.40% | 1951.4 | -7.81% | 7.81% |
|  | 1810 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1397 | 22.82% | 1670.2 | 7.72% | 7.72% |
|  | 1810 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1594 | 11.93% | 1942.8 | -7.34% | 7.34% |
|  | 1810 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1637 | 9.56% | 1989.1 | -9.90% | 9.90% |
| 3-p6 | 1087 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 994 | 8.56% | 1236 | -13.71% | 13.71% |
|  | 1087 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 924 | 15.00% | 1160.6 | -6.77% | 6.77% |
|  | 1087 | 6.25 | 2.5 | 0.93375 | 1007 | 7.36% | 1291.2 | -18.79% | 18.79% |
| 4b | 1425 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1320 | 7.37% | 1587.2 | -11.38% | 11.38% |
|  | 1425 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1075 | 24.56% | 1383.7 | 2.90% | 2.90% |
|  | 1425 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1135 | 20.35% | 1387.9 | 2.60% | 2.60% |
|  | 1425 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1180 | 17.19% | 1496.8 | -5.04% | 5.04% |
|  | 1425 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1235 | 13.33% | 1556 | -9.20% | 9.20% |
|  | 1425 | 6.25 | 2.5 | 0.93375 | 1295 | 9.12% | 1601.5 | -12.38% | 12.38% |
| 4d | 2040 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1765 | 13.48% | 2066.7 | -1.31% | 1.31% |
|  | 2040 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1800 | 11.76% | 2164.7 | -6.12% | 6.12% |
|  | 2040 | 6.25 | 2.5 | 0.93375 | 1550 | 24.02% | 1876.2 | 8.03% | 8.03% |
|  | 2040 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1580 | 22.55% | 1927.7 | 5.50% | 5.00% |
|  | 2040 | 4.937284 | 2.222 | 0.94 | 1515 | 25.74% | 1857.7 | 8.94% | 8.94% |
|  | 2040 | 3.779136 | 1.944 | 0.9475 | 1755 | 13.97% | 2055.9 | -0.78% | 0.78% |
|  | 2040 | 6.25 | 2.5 | 0.93375 | 1600 | 21.57% | 1930.1 | 5.39% | 5.39% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 15.43% | 平均誤差 | -3.47% | 7.56% |

|  | V=10~12km/hr |  | 模式構建(迴歸式) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | 絕對誤差 |
|  | y | (x1)2 | x1 | x2 | x3 |  |
| 3-p1 | 1680 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 985 | 41.37% |
|  | 1680 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1393 | 17.08% |
|  | 1680 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1372 | 18.33% |
| 3-p3 | 1061 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 894 | 15.74% |
|  | 1061 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 807 | 23.94% |
| 4a | 1360 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 980 | 27.94% |
|  | 1360 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 995 | 26.84% |
|  | 1360 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1020 | 25.00% |
| 4c | 1975 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1585 | 19.75% |
|  | 1975 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1265 | 35.95% |
| 4e | 2036 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1410 | 30.75% |
|  | 2036 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1354 | 33.50% |
|  | 2036 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1686 | 17.19% |
| 4g | 1346 | 7.71728 | 2.778 | 0.9275 | 1118 | 16.94% |
| 3-p1 | 1680 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 1199 | 28.63% |
| 3-p3 | 1061 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 768 | 27.62% |
|  | 1061 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 936 | 11.78% |
|  | 1061 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 794 | 25.16% |
| 3-p5 | 954 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 700 | 26.62% |
|  | 954 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 708 | 25.79% |
|  | 954 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 524 | 45.07% |
|  | 954 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 754 | 20.96% |
| 2-p1 | 1356 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 770 | 43.22% |
|  | 1476 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 850 | 42.41% |
|  | 1476 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 865 | 41.40% |
|  | 1356 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 880 | 35.10% |
| 2-p2 | 1356 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 840 | 38.05% |
|  | 1356 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 810 | 40.27% |
| 4a | 1360 | 9.33914 | 3.056 | 0.915 | 1035 | 23.90% |
|  | 1360 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 745 | 45.22% |
| 4e | 2036 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 1354 | 33.50% |
|  | 2036 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 1222 | 39.98% |
| 4f | 1424 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 1030 | 27.67% |
|  | 1424 | 11.1089 | 3.333 | 0.915 | 998 | 29.92% |
|  | 1424 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 1078 | 24.30% |
|  | 1424 | 9.33914 | 3.056 | 0.92125 | 1092 | 23.31% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 29.17% |

檢定分析( V=10~12 km/hr)    y= (x1)2θ1+x1θ2+x2θ3+ x3θ4+a

| θ1 | θ2 | θ3 | θ4 | a | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221.532 | -631.41 | 18416.59 | 1.24505 | -16919.10 | 0.7820 |
| 標準誤差θ1 | 標準誤差θ2 | 標準誤差θ3 | 標準誤差θ4 | 標準誤差a | 標準誤差y |
| 823.298 | 5195.8 | 28960.99 | 0.131578 | 31177.02 | 174.2443 |
| F值 | df自由度 | SSreg | SSresid | Fα=0.05(4,31) | tα=0.05(31)=1.69 |
| 27.74951 | 31 | 3370019 | 941193.1 | 2.68 | tθ4=9.46 |

迴歸模式驗證（10~12 km/hr）

| 項目 | 靜重 | 車速 | 車速 | 摩擦係數 | WIM重 | WIM誤差 | 預測值 | 預測誤差 | 絕對誤差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | (x1)2 | x1 | x3 | x2 |  | y’ |  |  |
| 3-p2 | 1810 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1434 | 20.77% | 1903.26 | -5.15% | 5.15% |
| 3-p4 | 1194 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1033 | 13.48% | 1404 | -17.59% | 17.59% |
| 3-p6 | 1087 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 830 | 23.64% | 1151.25 | -5.91% | 5.91% |
| 4b | 1425 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 915 | 35.79% | 1257.08 | 11.78% | 11.78% |
|  | 1425 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1125 | 21.05% | 1518.54 | -6.56% | 6.56% |
|  | 1425 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1000 | 29.82% | 1362.91 | 4.36% | 4.36% |
| 4d | 2040 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1310 | 35.78% | 1748.87 | 14.27% | 14.27% |
|  | 2040 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1375 | 32.60% | 1829.8 | 10.30% | 10.30% |
|  | 2040 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1350 | 33.82% | 1798.68 | 11.83% | 11.83% |
|  | 2040 | 7.717284 | 2.778 | 0.9275 | 1295 | 36.52% | 1730.2 | 15.19% | 15.19% |
| 3-p2 | 1810 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 1284 | 29.06% | 1785.16 | 1.37% | 1.37% |
|  | 1810 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 1144 | 36.80% | 1610.85 | 11.00% | 11.00% |
|  | 1810 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 1336 | 26.19% | 1849.9 | -2.20% | 2.20% |
|  | 1810 | 11.10889 | 3.333 | 0.915 | 1052 | 41.88% | 1598.36 | 11.69% | 11.69% |
| 3-p4 | 1194 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 924 | 22.61% | 1336.94 | -11.97% | 11.97% |
|  | 1194 | 11.10889 | 3.333 | 0.915 | 909 | 23.87% | 1420.32 | -18.95% | 18.95% |
|  | 1194 | 11.10889 | 3.333 | 0.915 | 829 | 30.57% | 1320.71 | -10.61% | 10.61% |
| 3-p6 | 1087 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 899 | 17.30% | 1305.82 | -20.13% | 20.13% |
|  | 1087 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 726 | 33.21% | 1090.42 | -0.31% | 0.31% |
|  | 1087 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 763 | 29.81% | 1136.49 | -4.55% | 4.55% |
|  | 1087 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 790 | 27.32% | 1170.1 | -7.65% | 7.65% |
|  | 1087 | 11.10889 | 3.333 | 0.915 | 874 | 19.60% | 1376.74 | -26.66% | 26.66% |
| 4b | 1425 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 1005 | 29.47% | 1437.79 | -0.90% | 0.90% |
|  | 1425 | 9.339136 | 3.056 | 0.92125 | 1075 | 24.56% | 1524.94 | -7.01% | 7.01% |
|  |  |  |  |  | 平均誤差 | 28.15% | 平均誤差 | -2.27% | 9.92% |