- 第二章  文獻回顧與評析

大眾運輸營運與服務水準績效之評估，一直都是大眾運輸經營管理者、主管機關與社會大眾共同關心的課題，國內外專家學者近幾年有若干論文從不同角度與層面進行相關探討，由於彼此間所處國情與環境不同，以及欲解決問題情況之不盡相同，因此對於選擇評估大眾運輸營運與服務績效指標之方法準繩便各有其考量，而於進行績效評定時，亦各自斟酌所需，訂定適用之評估辦法與判定標準。本章先將現行台北捷運公司系統服務指標現況進行說明，對服務指標進行檢討，並就國內外較具代表性的大眾運輸系統營運與服務評估指標、等級評定及準則權重求算方法相關的文獻進行回顧。

2.1『台北捷運公司系統服務指標』之現況與檢討

2.1.1系統服務指標之現況

1.法源依據

（1）大眾捷運法

1）第二十八條規定：「大眾捷運系統營運機構於旅客運送，應訂定服務指標，保持安全、快速、舒適之服務水準，報請中央主管機關核備」。

2）第三十四條規定：「大眾捷運系統之經營、維護與安全應受主管機關監督；監督實施辦法，由中央主管機關定之。」

（2）「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」

1）第二條第七項大眾捷運系統受主管機關監督事項：七、服務水準。

2）第三條：大眾捷運系統營運機構應於開始營業前，依下列項目，訂定服務指標，報請地方主管機核轉中央主管機關備查，變更時亦同。

․安全：事故率、犯罪率、傷亡率。

․快速：班距、速率、延滯時間、準點率。

․舒適：加減速變化率、平均承載率、通風度、溫度、噪音。

․其他：旅客申訴事件比率、儲值票與單程票失效比率。

3）第五條第四項：大眾捷運系統營運機構之營運狀況，每三個月應報請地方主管機關核轉中央主管機關備查，其內容包括左列事項：四、服務水準資料。

4）第六條第三項：大眾捷運系統營運機構於年度終了後六個月內，應將下列事項報請地方主管機關核轉中央主管機關備查：三、運輸情形：包括運量與服務水準。

2.系統服務指標

（1）安全

1）事故率

․定義：每百萬車公里，系統內所發生行車事故件數。所謂行車事故包括重大行車事故與一般行車事故；重大行車事故係指列車衝撞、列車出軌或傾覆、停止運轉一個小時以上者；一般行車事故係指系統營運中斷二十分鐘以上、一個小時之內。

․單位：件/百萬車公里

․系統營運目標值：

重大行車事故率：0件/百萬車公里

一般行車事故率：4件/百萬車公里

本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ac（季行車事故率）＝季內發生合於定義之行車事故件數／百萬車公里

․量測方法：

─時間：行車事故發生日。

─地點：全系統。

─來源：行車事故件數：行車事故報告。

百萬車公里：由列車服務計畫估算。

─程序：由運務部安全組負責系統內行車事故報告之統計彙整及輸入，每日自動傳輸至相關部門主管，每季彙整後送主管機關備查。

2）犯罪率

․定義：每百萬延人公里，系統內所發生影響系統運作或旅客人身及財物安全經報案並作筆錄之刑事事件數。

所謂刑事事件係指刑法分則內所規定之妨害公務、妨害秩序、公共危險、偽造有價證券、妨害風化、賭博、殺人、傷害、竊盜、搶奪強盜、恐嚇及擄人勒索、毀棄損壞等十二項刑事犯罪事件。

․單位:件／百萬延人公里。

․系統營運目標值：低於０．１件／百萬延人公里

本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｇu(季犯罪率)＝季內發生合於定義之犯罪事件數／百萬延人公里

․量測方法：

─時間：犯罪事件發生日。

─地點：全系統。

─來源：刑事件數：經報案並作成筆錄且合於刑法分則十二項之刑事犯罪件數。

百萬延人公里：由AFC系統資料估算。

─程序：由運務部安全組負責系統內犯罪報告之統計彙整及輸入，每日自動傳輸至相關部門主管，每季彙整後送主管機關備查。

3）傷亡率

․定義：每百萬人旅次，系統內所發生之傷亡人數。

所謂傷亡包括死亡、重傷與輕傷；死亡及重傷事件係指人員死亡與因系統責任而造成旅客受重傷者；輕傷事件係指因系統責任而造成旅客受輕傷者。此所謂重傷、輕傷者，依刑法第十條之認定標準。

․單位:人／百萬人旅次。

․系統營運目標值：

死亡及重傷率：０人／百萬人旅次

輕傷率：低於1.5人／百萬人旅次

本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ａc(季傷亡率)＝季內發生合於定義之傷亡人數／百萬人旅次

․量測方法：

─時間：傷亡發生日。

─地點：全系統。

─來源：傷亡人數：傷亡報告。

百萬人旅次：由ＡＦＣ系統資料估算。

─程序：由運務部安全組負責系統內傷亡報告之統計彙整及輸入，每日自動傳輸至相關部門主管，每季彙整後送主管機關備查。

（2）快速

1）班距

․定義：通過系統內某定點，兩連續列車間之平均時間間隔。

․單位:分鐘。

․系統營運目標值：

區段      木柵線             淡水線

時段       全線     淡水－北投     北投－台北車站

尖峰 平均低於３分鐘 平均低於８分鐘  平均低於４分鐘

離峰 平均低於５分鐘 平均低於10分鐘  平均低於５分鐘

本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

尖、離峰時段由地方主管機關視系統實際營運狀況訂之，以下所稱者，亦同。

․計算方式

以尖峰時段為例：

ＨＷn(第n日尖峰時段平均班距，分鐘)＝尖峰時段各列車班距和／(尖峰時段總班次數-1)

Ｐh(季內每日尖峰時段平均班距，分鐘)＝季內每日尖峰時段平均班距和／季營運日數

․量測方法：

─時間：尖峰時段(平常日上、下午尖峰時間或重大活動期間)及離峰時段(平常日離峰時間或假日)分別量測。

─地點：各線。

─來源：該車站電腦傳回。

─程序：由車站電腦傳輸紀錄尖、離峰時段內各列車到達某站之時刻(分線、分段)，以計算列車平均時間間隔，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整後送主管機關備查。

2）速率

․定義：列車由起始站至終點站間，單方向上每單位旅行時間之行駛距離。

所謂旅行時間係指列車於起始站至終點站之各站間實際行駛間間及各站靠站時間和。

․單位:公里／小時。

․系統營運目標值：平均高於30公里／小時

本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｓn(第n日列車運行平均速率，公里／小時)＝每班列車平均速率和／日發車班次數

Ｐn(季內每列車運行之平均速率，公里／小時)＝季內每日列車運行平均速率和／季營運日數

․量測方法：

─時間：每日。

─地點：行控中心。

─來源：起迄站間距離：列車服務計劃。

行駛時間：行控中心。

─程序：由行控中心電腦自動紀錄計算列車平均速率，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整後送主管機關備查。

3）延滯時間

․定義：某線上平均每列車單方向上由起始站行駛至終點站之實際運行時間超過列車運行時刻表所預定時間之時間差距。延滯時間量測之基準，於尖峰時段為量測點距該班列車發車地點未滿十公里者，以延誤一分鐘以上始計之；在十公里以上、未滿二十公里者，以延誤二分鐘以上始計之；在二十公里以上者，以延誤三分鐘以上始計算延滯時間。於離峰時段，則不論路線長短，均以延誤一分鐘以上始計算延滯時間。

․單位:秒。

․系統營運目標值：平均低於30秒／每列車

․本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｄn(第n日列車平均延滯時間，秒)＝各列車延滯時間和/日發車班次數

Ｐd(季內每列車平均延滯時間，秒)＝季內每日列車平均延滯時間和／季營運日數

․量測方法：

─時間：每日。

─地點：終點站。

─來源：延滯時間：車站電腦傳回或實際量測。

總列車數：行控中心。

─程序：由該終點站傳輸紀錄各列車延滯時間至行控中心再計算平均延滯時間，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整後送主管機關備查。

4）準點率

․定義：列車準點到達之班次數與實際發車班次數之比率。

所謂準點係指列車於單方向上由起始站行駛至終點站之實際到達時間與列車運行時刻表所預定到達時間之正負差距在一分鐘以內者。

․單位:％。

․系統營運目標值：平均高於９５％

․本項指標計算至小數點第五位後四捨五入至小數點後第四位，以百分率表示。

․計算方式

Ｒn(季內準點率，％)＝季內準點班次數／季內實際發車班次數

․量測方法：

─時間：每日。

─地點：終點站。

─來源：實際運行時間：車站電腦傳回或實際量測。

總班次數：由行控中心電腦傳輸實際發車班次數。

─程序：由行控中心電腦傳輸紀錄列車準點率資料，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整後送主管機關備查。

(3)舒適

1）加減速變化率

․定義：某特定時間內，單方向列車之加、減速率瞬間變化值不超過0.8公尺／立方秒之班次數與總量測班次數之比率。

․單位:％。

․系統營運目標值：平均高於９５％

․本項指標計算至小數點第五位後四捨五入至小數點後第四位，以百分率表示。

․計算方式

標準1：線上某列車單方向行駛一趟所發生之加、減速率瞬間變化值不超過0.8公尺／立方秒。

Ａn(季內量測合格率，％)＝季內合於標準１之量測次數／季內總量測次數

․量測方法：

─時間：每週隨機量測二至三次。

─地點：列車上實際量測。

─來源：列車加、減速率分佈圖。

─程序：由運務人員於量測當日將結果輸入運務管理資訊系統，隔日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算合格率送運務部、維修部經理及總經理，並送主管機關備查。

2）平均承載率

․定義：列車通過某最大承載區間，車廂內站立空間平均每平方公尺之站立人數。

․單位:人數／平方公尺。

․系統營運目標值：

尖峰：平均低於６人／平方公尺

離峰：平均低於0.5人／平方公尺

․本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點第二位。

․計算方式

Ｌo(每日平均承載率)＝車廂內站立旅客數／車廂內站立面積

Ｌ(季內平均承載率)＝季內每日平均承載率和／季營運日數

․量測方法：

─時間：尖峰時段(平常日上、下午尖峰時間或重大活動期間)及離峰時段(平常日離峰時間或假日)分別量測。

─地點：系統最大承載區間。

─來源：車廂內旅客數：由AFC系統資料取得。

車廂內站立面積及座位數：維修部。

─程序：由運務管理資訊系統自動紀錄區間運量及車廂容量資料，計算其承載率，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整平均承載率資料送主管機關備查。

3）通風度

․定義：某最大承載區間內，平均每分鐘每人所享有車廂內空系統所供應之空氣量。

․單位:立方公尺／分鐘／人。

․系統營運目標值：平均高於0.32立方公尺／分鐘／人

․本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｖn(季內第n次隨機量測之通風度)＝量測所得之通風量／車廂內旅客數

Ｖ(季內平均車廂內通風度)＝季內量測所得之通風度和／季內總量測次數

․量測方法：

─時間：每週於尖峰時段內隨機量測二至三次。

─地點：系統最大承載區間。

─來源：車廂內旅客數：由AFC系統資料取得。

車廂內通風量：維修部、運務部。

─程序：由運務人員於量測當日將結果輸人運務管理資訊系統，隔日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算平均通風度送運務部、維修部經理及總經理，並送主管機關備查。

4）溫度

․定義：某最大承載區間內，於某特定時間及位置隨機量測所得車廂內之實際溫度合於設計標準之次數與季內總量測次數之比率。

所謂設計標準，高運量系統為23℃～25℃；

中運量系統如下表所示。

車廂外            車廂內

35℃以上          比車廂外溫度低9℃

26℃～35℃        22℃～26℃

26℃以下          不予控制

․單位:％。

․系統營運目標值：平均高於９５％

․本項指標計算至小數點第五位後四捨五入至小數點後第四位，以百分率表示。

․計算方式

Ｔe(季內量測合格率，％)＝季內量測合於標準之次數／季內總量測次數

․量測方法：

─時間：每年第二、三季內每週隨機量測二至三次。

─地點：車廂內中心點，距車底板1.5公尺之位置。

─來源：實際量測。

─程序：由運務人員於量測當日將結果輸人運務管理資訊系統，隔日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算合格率送運務部、維修部經理及總經理，並送主管機關備查。

5）噪音

․定義：於系統內隧道段、高架段及平面段各選定一點，分別量測各點所得車廂內之平均噪音量。

․單位:分貝(dＢＡ)。

․系統營運目標值：

隧道段：平均低於85dＢＡ

高架段：平均低於80dＢＡ

地面段：平均低於78dＢＡ

․本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｎo(季內車廂內平均噪音量，dＢＡ)＝季內量測所得噪音量和／季內總量測次數

․量測方法：

─時間：每週隨機量測二至三次。

─地點：車廂內中心點，距車底板1.5公尺之位置。

─來源：實際量測。

─程序：由運務人員於量測當日將結果輸人運務管理資訊系統，隔日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算各點平均噪音量送運務部、維修部經理及總經理，並送主管機關備查。

(4)其他參考指標

除上述安全、快速、舒適等三項系統服務指標外，另訂其他參考服務指標，其系統營運目標值由地方主管機關，視系統實際營運狀況訂定，以增進服務品質。

1）旅客申訴事件比率

․定義：平均每百萬旅客，對系統服務提出抱怨之申訴且經查確為系統服務疏失之事件件數。

․單位：抱怨申訴件數／百萬旅客。

․系統營運目標值：視未來系統實際營運狀況訂定，以確保服務品質。

․本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｃo(旅客申訴事件比率)＝旅客抱怨申訴事件件數／百萬旅客

․量測方法：

─時間：每日。

─地點：各車站站務室、旅客服務中心或秘書室公關部門。

─來源：旅客口頭抱怨經紀錄或投書、電話申訴事件。

─程序：由運務人員負責蒐集及輸入相關部門所提供之旅客申訴事件數，每日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算旅客申訴事件比率送運務部經理及總經理，並送主管機關備查。

2）儲值票／單程票失效比率

․定義：旅客於系統內正常使用儲值票／單程票因系統責任而失效之次數與各車站出、入口驗票閘門總驗票次數之比率。

․單位：％。

․系統營運目標值：視未來系統實際營運狀況訂定，以確保服務品質

․本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。

․計算方式

Ｓ(儲值票／單程票失效比率，％)＝季內正常使用儲值票

或單程票失效次數／季內各車站出、入口閘門總驗票次數

․量測方法：

─時間：每日。

─地點：全系統。

─來源：總驗票次數：由AFC系統資料取得。

儲值票／單程票失效次數：車站站務室、現金票證處理中心。

─程序：由運務人員負責紀錄及輸入儲值票及單程票失效次數及各車站出、入口閘門總驗票次數，每日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算車票失效比率送運務部、維修部經理、現金票證處理中心主任及總經理，並送主管機關備查。

2.1.2系統服務指標實施之檢討

1.制度面

（1）少部份系統服務指標（溫度、通風、噪音）數據之量測，必須透過人工方式現場量測，部門人員依據相關規定進行量測後，再將每月量測次數之結果求取平均值，並每三個月彙整服務水準報請地方主管機關核轉中央主管機關備查，年終再將資料彙整為營運狀況資料，惟在實際量測過程中並無主管機關派員陪同情況下，可能發生參與量測人員為求量測結果能夠達到系統服務指標所規定最低目標值，而有可能對所得數據有填報不實情形，將有可能影響服務水準資料之準確性與公正性，若能由主管機關委請客觀公正學術研究機構針對各項服務指標項目逕行評估與查核，一方面可得較客觀資料，另一方面也可以對營運機構自行量測資料與研究機構所得資料相互比較，增加服務績效可信度。

（2）台北捷運目前仍屬於獨佔公營事業機構，主管機關交通局對其整體督導僅於年度期間依據「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」對其組織狀況、管理營運狀況與服務水準、財務狀況、電聯車與路線維護保養情形與行車安全與保安措施等項次邀請府內單位代表與學術單位專家學者組成委員會辦理定期檢查，並由捷運公司提報定期檢查基準表，交通局再提委員會討論；其中有關服務水準（班距、速率、準點率、延滯時間、車廂擁擠度、旅客申訴事件比例）與行車安全（事故率、傷亡率、犯罪率）部份均訂有檢查項目、目標基準（非）量化目標成果說明、評估方式（給分範圍、細目權數）、給分說明，且因檢查時間有限、檢查項目眾多並非逐項檢查，經實際瞭解各分組委員最後評分時並未能逐一依據自訂給分說明評分，各分組委員會討論時僅就檢查過程中憑印象與個人感受酌量討論綜合分數，故要藉由主管機關年度檢查衡量台北捷運服務水準之高低，其基礎點並不客觀，在制度上已流於形式，且檢查結果並未對社會大眾或媒體公佈僅呈報市府批閱，因此服務水準是否能符合乘客需求，並無法由年度定期檢查看出端倪，且因捷運公司將於八十九年六月移轉為民營化當前，為能與同屬大眾運輸工具「公車」之間能夠相互比較，實有必要仿照台北市聯營公車定期進行營運服務指標評鑑，建立一套真正適合「捷運系統服務水準評鑑制度」評估捷運公司之服務水準良窳，據以判定捷運系統服務績效並應對社會媒體發佈消息。

（3）目前服務水準評量係以設定最低營運目標值方式衡量系統是否達成設定目標值，此種方法之評估方式易引起公平性爭議，尤其是當營運機構於各服務指標績效表現接近各臨界值時，會引起相差無幾而評估結果大異之不公平現象。若採國外對於各項可量化服務指標係採訂定等級級距，並賦予相對分數的評量方式，較能夠適切反應服務水準，且來年再行評鑑或與其他運具服務水準之比較，均能夠使得捷運系統之服務績效有比較基礎。

2.指標面

（1）安全項度方面

1）事故率指標目前系統有「中運量」與「高運量」之區分，中運量發生事故時，因為軌道間並未設置袋型軌，列車僅能採局部路段營運，高運量發生事故時則可採單線營運，且根據經驗值指出中運量系統從事故發生通報處理過程到恢復運轉時間往往超過一個小時以上，已符合事故率中重大行車事故之定義，捷運公司在最近檢討建議將中、高運量系統之目標值分別重新設定，根據連續兩年兩種不同系統之事故件數營運資料比較，雖有發生件數多寡之不同，然行車安全不論何種系統應該一視同仁，故不宜再區分兩種系統營運目標值。

2）犯罪率指標，捷運公司認為車站具備站務、保全人員及捷運警察排班巡邏，已善盡防範犯罪事件之責任，犯罪事件之發生乃社會風氣影響及歸於警政單位責任，因此係屬捷運公司本身無法根除及防治之項目，且香港、新加坡及倫敦捷運系統並無此項指標，在此用以作為服務績效考核之依據，似不合適，建議刪除，惟就因配備有捷運警察與保全人員駐守，犯罪行為又在系統之內，負起犯罪防範責任係理所當然，故此指標應予保留，惟考量防範犯罪必須落實事權合一，建議台北市政府八十八年七月一日新成立捷運警察大隊應直接隸屬台北捷運公司，接受台北捷運公司指揮管理，否則要將乘客犯罪全歸屬於台北捷運公司責任並不合理。

3）傷亡率指標，所謂傷亡包括死亡、重傷與輕傷；死亡與輕重傷事件係指人員死亡與因系統責任造成旅客受重傷與輕傷者，目前在營運狀況年報資料排除因搭乘電扶梯受輕重傷之旅客未列入統計件數，以整體系統觀之，車站之電扶梯亦屬系統一部份，當初設計係為能夠快速輸送旅客，故速度較快常造成乘客在適應不良情況下有老殘婦孺跌傷之狀況，發生件數頗為頻繁，捷運公司認為非屬系統之責任，然乘客購票後因搭乘電扶梯受輕重傷仍屬系統之責任，將其排除不列入統計件數並不合理。

（2）快速項度方面

1）班距指標係以木柵線全線與淡水線淡水-北投、北投-台北車站訂出尖離峰時段班距營運目標值，然以現今高運量淡水線實際列車運行計畫係以淡水站-台北車站全線及北投-新北投兩站間開闢接駁支線發車模式，八十七年十二月二十四日新中線通車後，若以淡水線所設定系統營運目標值作為後續各高運量系統路線之營運目標值，或是以路線別訂定營運目標值，採不同路線不同班距服務水準有所不妥。另目前北投至新北投高架支線因行車噪音居民抗議與運量需求及系統限制，捷運公司不得不拉長發車班距時間，未來路網完成後尚有綠線維護軌與新店機廠支線加入營運，因後續路網支線係屬地下設計，並無噪音擾民情況發生，若以淡水線支線訂定支線班距標準並不客觀且甚為困難，建議此部份僅納入列車運行計畫送請主管機關審核，並定期辦理乘客問卷調查支線班距滿意度，班距應以系統類別採衡量主線服務水準方向修正，較簡單明瞭且易觀察列車班距服務水準。

2）速率指標因目前系統有「中運量」與「高運量」之區分，且因系統不同設計速率亦不相同，且目前系統運行已臻穩定，若要求同一最低營運目標值，並不符合系統之實際現況也低估捷運公司自我期許目標，因此以系統別之主線行車速率為訂定營運目標值主軸，然捷運系統中運量之行車係採自動化控制，高運量則有自動、半自動、完全手動及機廠手動駕駛模式，在自動與半自動駕駛模式下其行車之速率已經完成設定，非特殊情況並不會改變，就衡量上並無意義，建議可以不納入系統服務指標。

3）準點率指標配合未來營運路線不斷延長，列車準點率易受旅運量、列車門開啟時間長短及系統故障頻率之影響，為適當估計準點率，以目前列車於單方向上由起始站行駛至終點站之實際到達時間與列車運行時刻表所預定到達時間之正負差距在一分鐘以內者之定義似嫌較為嚴苛，捷運公司建議將原定義之一分鐘差距適度放寬，惟以目前準點率平均在99%至98%之間，尚無修正之必要。

（3）舒適項度

1）加減速變化率指標其定義某特定時間內，單方向列車之加、減速率瞬間變化值不超過0.8公尺/立方秒，目前高運量加減速變化率量測結果平均為0.8±10 %公尺/立方秒，中運量系統捷運公司表示因量測技巧較為嚴謹故結果平均為1.344公尺/立方秒，已超過定義中規定，經查國外捷運系統並無相同之指標項目，且現行捷運系統均採自動駕駛方式，加減速早已設定，及車輛及路軌保養良好情況下運轉，據此捷運公司認為無訂定此項指標之必要。惟主管機關交通局表示若列車於提供運輸服務時改以半自動或手動方式取代自動駕駛路軌、車輛保養不佳時即有可能造成緊急加速、減速之情況，因此就監督機關及旅客運送角度考量，此項指標有其訂定之必要，因此項指標量測不易，國外捷運系統一般以行車平穩性指標取代。

2）平均承載率指標-其衡量單位在歐、澳、美洲各大城市採用之服務可靠性績效指標係為旅客公里/座位公里，在此建議以平均擁擠度定義較為妥適。

（4）其他參考指標項度

1）旅客申訴事件比率指標當初系統營運目標值因並未有營運實績，故系統營運目標值係視未來系統實際營運狀況而定，目前已有二年半營運實績，可以透過實際經驗值設定。旅客申訴事件數據資料捷運公司僅就旅客向公司電話申訴由公司值日人員填寫、現場申訴由站務員代填、自行填寫旅客意見表移辦單及電話傳真等四個管道蒐集統計，並未包括市長與捷運公司電子信箱抱怨及反應事項與媒體代轉之申訴意見，故其數字所呈現的略嫌低估。

2）儲值票與單程票失效比率指標當初系統營運目標值因並未有營運實績，故系統營運目標值係視未來系統實際營運狀況而定，目前已有營運實績，應透過實際經驗值設定。

2.2服務水準（品質）之相關概念

1.服務意義與分類

Kotler（1991）認為服務是指一方提供給另一方無形的且與所有權無關的一切活動與利益，可與實體產品有關，也可以獨立自行產生，事實上，一個公司所提供的產品可以是一項單純的實體產品，也可以是一項單純的服務。基本上可以區分為四類：

(1)單純有形財（A pure tangible good）

(2)附加服務有形財（A tangible good with accompanying services）

(3)重要的服務為主附加次要商品服務（A major service with acco -mpanying minor  goods  and  services）

(4)單純的服務（A pure service）

2.各學派對服務品質的定義

（1）Garvin（1983）整理出各派學者的說法，綜合出五種主要定義方式：

․哲學上卓越性觀點：品質與優越性是同義的，是標準與成就的符號，無法加以精確的定義，只要透過體會才能加以體認。

․以產品為基礎觀點：品質是一個明確，可以衡量的變數，品質的差異反應了產品所具有之屬性在量上的差異。

․以使用者為基礎的觀點：假設顧客有不同需求，最能滿足顧客偏好者即有最高之品質，這是一種個人品質觀，主觀性很高。

․以製造為基礎觀點：從功能面加以考量，關心工程與製造上的運作，凡與事前規格越符合者，品質越高。

․以價值為基礎的觀點：以成本、價格的字眼來定義品質，品質代表在可以接受價格下提供績效，或在可接受的成本下與規格的一致性。

（2）Gronroos（1982）在其發展服務品質的模型中，認為服務品質是消費者事前期望的服務與接受服務後的知覺間的比較而得；而Parasuraman.etal（1985）認為評估服務水準最適當方法即是衡量消費者所知覺的品質，亦即服務品質乃是消費者對於服務的期望與實際接受服務過程間的比較。

（3）Lovelock（1991）指出服務品質代表了顧客在享受消費過程中所得到的一種整體經驗。Beteson（1992）則認為想要達到好的服務品質應該滿足下面五點：

․符合顧客需求（Fitness  for user）

․保持一定的服務水準（The  ability to replicate）

․具備及時性（Timeliness）

․使用者滿意最終服務（End user satisifaction）

․符合既定的的服務標準（Adherence to preestablished

specification）

（4）劉常勇（1991）認為服務品質是由顧客知覺來決定，顧客是由服務產品的整體來決定其滿意程度，基本上，服務品質是一種知覺與期望的差距，期望是指這些服務主要性質的預期程度，知覺指的是顧客在接受服務後對於這些服務性質的實際感受。

（5）張學孔（1995）「服務水準」係指服務業或服務設施對使用者所提供服務品質優劣的綜合評量。一般評估服務品質可以從質與量兩方面來度量；以停車場為例，在質的方面，必須讓使用者操作簡單而便利、停放車輛要安全；而在量的方面，停車場容量要大，能提供使用者足夠的停車空間。而大眾運輸服務水準是一個相當抽象而籠統名詞，因為衡量服務品質的項目包羅萬象，包括質與量多方面指標；從不同角度衡量系統服務的優劣，可以獲得不同的服務水準。

3.服務品質的範疇

Juran（1974）根據服務品質對顧客所造成的影響和效果建議，將其區分為以下五種範疇：

（1）顧客無法看見的內部品質（Internal qualities）：這種服務，往往是無法讓顧客親眼看見的部分，就捷運而言，例如：系統內設施所發揮充分的機能及維護工作是否完善。

（2）顧客看得見的硬體品質（Hardware qualities）：就捷運而言，例如：列車發生事故影響行車時間、空調設施故障影響乘客舒適度。

（3）顧客看得見的軟體品質（Software qualities）：就捷運而言，例如：行控中心電腦當機影響列車行駛、售票機故障影響售票速度。

（4）服務時間迅速性（Time promptness）：服務時間與迅速性對捷運乘客而言，是非常重要的服務品質，例如：車站各項轉乘設施可及性、全程行車時間、尖離峰時間班距、購票與進出閘門所需等的時間。

（5）心理的品質（Psychological qualities）：就捷運而言，例如：站務人員具有專業且禮貌親切的回答問題、車站與車廂清潔。

2.3國內外大眾運輸系統營運與服務指標之回顧

2.3.1國外部分

大眾運輸營運與服務績效指標之選取，一般係根據監督者、使用者與經營者三個不同層面初步釐清績效指標類別，進而擬訂選取指標各項原則與績效評估方法。茲將國外相關文獻，較具代表性的研究所選取之營運與服務評估指標及績效等級評定方法，臚列如表2-1。

表2-1  國外大眾運輸系統營運與服務指標

| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Botzow (1973) | 大眾運輸系統 | - 旅行時間 - 班距 - 轉乘 - 自動收費系統 - 加減速度 - 延滯 - 密度 - 乘客舒適 - 加減速 - 溫度 11.通風設施 | 以A、B、C、D、E、F 評定等級 |
| Alter （1976） | 大眾運輸服務水準 | 1.車站可及性及時間 2.步行距離 3.小汽車行駛距離 4.停車轉乘 5.旅行時間比（大眾運輸旅行時 間/小汽車旅行時間）µ 6.班次可靠性 7.路線直接性、轉車次數 8.轉車後等車路線 9.轉車密度 10.每人享有空間 11.承載率 | 未予說明 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| Allen Dicease (1976) | 運輸系統營運與服務績效 | （一）服務量指標 【攸關使用者指標】 1.路線密度 2.路線分佈 3.涵蓋路線（每平方公里） 4.涵蓋路線（每人） 5.車輛利用程度 6.班距 7.服務人口與車座位容量比 8.路線尖峰時間乘客人數 【攸關非使用者指標】 路線擁擠度 (二)服務品質指標 【攸關使用者指標】 - 車速 - 班次可靠性 - 乘坐舒適性 - 搭乘方便性 - 安全性 - 服務之改善革新 【攸關非使用者指標】 - 運輸效率 - 環境污染指標 - 生產力指標 4.工作旅次對總旅次之比 | 未予說明 |
|  |  | 5.服務利用率 6.乘客密度 7.路線利用密度 8.車內擁擠情形 9.座位使用情形 10.實際路線與期望路線符合程度 |  |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| Bcker Talley Krumke Anderson （1981） | 公車系統服務水準 | - 車內旅行時間 - 路線涵蓋範圍（可及性） - 班次數 - 服務直接性 - 可靠性 - 車內環境 - 駕駛員服務態度 - 車內擁擠情形 - 安全性（肇事率） 10.旅客搭車資訊提供情形 11.上車方便性（主要針對殘障者） 12.相對每位乘客之營運赤字 | 未加探討 |
| Metropolitan TransitAuthority Of Harris Country （1984） | 公車系統服務績效 | - 服務品質指標 - 承載情形 - 班距 - 準點性 - 旅客安全 - 候車地點（亭）之遮蔽設施 - 旅客須轉車情形 - 脫班情形 - 服務起訖時間及長度 9.旅客申訴抱怨狀況 | 未加說明 |
| 西班牙 Catalunya 地區 (1987) | 捷運乘客 滿意度 指標 | - 符合時刻表 - 沒有肇事的危險 - 任何時間皆有列車可搭乘 - 票價要合理 - 到達目的地所花的時間不會太長 - 不必等待列車 - 沒有被打擾或攻擊的危險 - 車廂乾淨整潔 - 每一件事都清楚標示且容易閱讀 10.車站是乾淨整潔的 11.服務員工關注照料乘客 | 問卷調查 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 西班牙 Catalunya 地區 (1987) （續） | 捷運乘客 滿意度 指標 | 12.車站可及性高 13.不需排隊、很容易買到票 14.上車時或車內不會擁擠 15.服務員是有禮貌的 16.上下車容易 17.總是能夠找到座位 18.車站是等候的舒適地點 19.行程中沒有搖晃顛頗 20.沒有不愉快的噪音 21.其它乘客都是令人愉快的 22.該旅途是愉快的 | 問卷調查 |
| 香港捷運系統 （1990） | 服務指標 | - 尖峰班距 - 車站翻新 - 緊急演習 - 延誤超過五分鐘比率 - 儲值票失效比率 - 單程票失效比率 - 第一次入票失效比率 - 第一次投幣給售票機退回比率 - 轉轍器故障回復正常操作時間 - 列車故障回復正常操作時間 11.乘客墜軌回復正常操作時間 | 年報資料 統計分析 |
| 英國倫敦地鐵 （1992） | 服務指標 | - 班距長短 - 班距規則性 - 車站、月台受暴力攻擊 - 準點率 - 意外事故 - 車廂內乘客擁濟狀況 - 月台上乘客擁濟狀況 - 車站月台或通道之清潔 - 廣播系統之清晰度 10.廣播資訊實用性 | 透過乘客 問卷調查 對22項指 標依其感 受瞭解各 項指標重 要程度 排序。 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 英國倫敦地鐵 （1992） （續） | 服務指標 | 11.員工處理事件之敏捷程度 12.車廂內之清潔 13.列車內廣播系統之品質 14.在月台進出之難易度 15.員工（站務人員）數 16.進入閘門之難易度 17.離開閘門之難易度 18.指標及資訊系統品質 19.列車上圖誌及資訊之品質 20.在售票處購得車票之難易度 21.使用售票機之難易度 22.識別站務人員之難易度 | 透過乘客 問卷調查 對22項指 標依其感 受瞭解各 項指標重 要程度 排序。 |
| 新加坡 捷運系統 （1993） | 系統服務指標 | - 運量資料 - 廣告看板及商店使用狀況 - 公車與捷運整合 - 服務品質 - 安全績效 - 相關捷運規章 - 員工士氣及福利 - 生產力 上述八項再分為以下細項： 平均運量、尖峰小時運量、車票 使用狀況、廣告看板使用量、商 店使用面積、轉乘、折扣、列車 延誤、設備故障率、準點率、意 外事故、違規使用優待票、員工 離職率、每延人公里收益、總粍 用電力等。 | 未予說明 |
| Metropolitan Atlanta Rapaid TransitAuthority （1996） | 巴士 與鐵路 績效評估 | (一)顧客回饋 - 員工態度與知識 - 公佈刊物與資訊 - 即時處理顧客抱怨 4.關鍵問題處理服務的頻率 | 利用問卷 調查、現 場實際量 測與公司 內部資料 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| Metropolitan Atlanta Rapaid TransitAuthority （1996） （續） 學者姓名 或政府單位 | 巴士 與鐵路 績效評估 評估對象與評估面 | 5.準時績效 6.便利服務 7.轉乘停車場配置 8.車站與車廂內外部清潔 9.座位容量 10.一般搭乘者舒適 11.休息房間利用率 12.巴士可靠度 13.鐵路可靠度 14.電梯、電扶梯可靠度 15.自動售票機與閘門可靠度 16.兌幣機可靠度 17.在車站、巴士、火車上警察出 現頻次 18.車站照明 19.百萬車公里的意外事故 (二)持續對品質改進 - 巴士平均故障間距 - 鐵路平均故障間距 - 巴士上熱氣、通風設備、冷氣 故障間距 - 鐵路車廂熱氣、通風設備、冷 氣故障間距 - 巴士車隊可利用相對於平常日 尖峰運具需求 - 鐵路車隊可利用相對於平常日 尖峰運具需求 - 鐵路車隊部份可利用率 - 員工出席率 (三)對大眾運輸支持 - 提倡大眾運輸與聯盟發展 - 社區關係 (四)員工發展 - 內部職缺升遷 - 提供員工合適訓練 (五)經營管理 - 巴士每延車英哩里乘客數 營運與服務績效指標項目 | 利用問卷 調查、現 場實際量 測與公司 內部資料 。 績效等級 評定方法 |
| Metropolitan Atlanta Rapaid TransitAuthority （1996） （續） | 巴士 與鐵路 績效評估 | 2.鐵路車廂每延車英哩乘客數 3.每個車廂小時載運乘客數 4.乘客收入對淨營運成本 5.全部乘客收入對利用此系統 6.完成旅行乘客數 7.每比乘客收入平均淨成本 8.總營運收入對淨營運成本 | 利用問卷 調查、現 場實際量 測與公司 內部資料 。 |

2.3.2國內部分

鑑於國內捷運系統正式營運才屆三年，期間並無台北捷運公司系統服務指標檢討修正之相關研究，因此僅選取與捷運系統功能相似之大眾運輸系統營運與服務指標相關文獻，臚列如下：

表2-2  國內大眾運輸系統營運與服務指標

| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象 與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 賴秋金 （1981） | 鐵路客運 服務水準 | (一)客運管理任務 - 路線 - 訂行車時刻表 - 訂乘務人員時表 - 運輸與轉運 - 票務 - 場站作業 - 維護與換新 - 操作控制 - 一般行政作業 （二）客運服務屬性 迅速、安全、經濟、便利、舒適 | 未予說明 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象 與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 郭彩真 （1982） | 鐵路運輸 客運服務 | - 有營業售票窗口數與總售票窗 口數比值 2.進站後到售票窗口所需時間 3.售票速度 4.排隊等候購票時間 5.候車室中總人數與候車室座椅可 容納人數比值 6.剪票口數 7.售票口至剪票口所需時間 8.提前剪票時間 9.剪票速度 10.排隊等候剪票時間 - 11.剪票後至上車月台平均所需時 - 間 12.下車後至收票口平均所需時間 13.收票口數 14.等候收票時間 15.車站有責任行車事故件數 16.旅客列車開車準點率 | 未予說明 |
| 藍武王 （1983） | 大眾運輸 服務水準 | （一）安全 - 肇事率 - 犯罪率 （二）效率 - 速率 - 延滯 （三）經濟 - 旅行時間 - 費率 （四）便利 - 車站可及性 - 乘客轉車率 - 路線彎繞度 - 4.班次數 | 未予說明 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象 與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 藍武王 （1983） | 大眾運輸 服務水準 | - 每日營運時間 - 資訊可用率 （五）舒適 - 承載率 - 加減速變化率 - 通風度 - 溫度 5.噪音 | 未予說明 |
| 張家祝 （1987） | 公車服務 水準 | - 等車時間長短（路線班次多 寡） - 票價 - 車內擁擠程度 - 迅速抵達目的地（車上旅行 時間長短） - 行車安全性 - 是否需要轉車 - 開放服務時間（早、末班車 時刻） - 步行距離 | 未予 討論 |
| 張有恆 李治剛 楊博文 廖天賦 吳雅音 蔡欽同 （1990） | 市區汽車客 運業營運 服務績效 | （一）安全 - 駕駛員是否遵守交通規則 - 緊急逃生設備 - 事故與違規記錄 - 車輛平均年齡 （二）舒適 - 車內環境 - 駕駛員服務態度 - 車內擁擠情形 - 行車平穩性 - 車內設備 - 冷汽車比例 （三）經濟 - 票價結構 - 勞工生產力 - 3.每車公里之成本 | 標準常 態分配 法 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象 與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 張有恆 李治剛 楊博文 廖天賦 吳雅音 蔡欽同 （1990） （續） | 市區汽車客 運業營運 服務績效 | - 4.載客率 （四）便利 - 上下車方便程度 - 搭車方便性 - 旅客搭車資訊提供情形 - 過站不停情形 - 購買或付費方便性 - 營運服務時間 - 出車率 - 誤點情形 （五）迅速 - 步行到站時間 - 等車時間 - 車內行駛時間 - 營運方式之改變 - 路線彎繞程度 - 馬力加權之新車比例 （六）社會責任 - 博愛座之設置與管理 - 旅客對公車履行社會責任之 整體評價 - 殘障公車 - 造成環境污染情形 5.服務路線 | 標準常 態分配 法 |
| 蔡欽同 （1992） | 公車系統營 運服務績效 評估 | （一）安全 - 肇事率 - 車輛平均年齡 （二）舒適 - 車內擁擠情形 - 冷汽車比例 （三）經濟 - 成本效率（延車公里/員工數） - 成本效果性（旅客數/員工數） - 3.服務效果性（旅客數/延車公里） （四）便利迅速 1.轉車方便性 | 模糊理 論實際 評估各 業者營 運服務 績效 |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象 與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 蔡欽同 （1992） （續） | 公車系統 營運服務績效評估 | - 2.班次可靠性 （五）社會責任-造成環境污染 情形 | 模糊理論實際評估 |
| 何成章 （1993） | 捷運系統 服務指標 | （一）安全 1.事故率 2.犯罪率 （二）快速 1.班距 2.速率 3.延滯時間 4.準點率 （三）舒適 1.加減速變化率 2.平均承載率 3.溫度 4.噪音 （四）其他參考指標 旅客申訴事件比率 | 各指標 分A、B 、C、D 、E等 級再利 用模糊 理論評 定等級 |
| 胡宜珍 （1994） | 公車營運與 服務績效 | （一）經營績效 - 路線成本經濟性 2.維修成本效率 3.路線收入經濟性 4.生產力指標 5.平均每車之營運收入 | 灰色系 統概念 多準則 決策方 法 |
|  |  | 6.平均每班次承載之乘客人數 7.單位車公里之肇事次數 （二）服務績效 - 可及性 - 發車準點性 - 冷汽車次比例 - 交通違規率 - 環境品質指標 6.車容整潔度 |  |
| 學者姓名 或政府單位 | 評估對象 與評估面 | 營運與服務績效指標項目 | 績效等級 評定方法 |
| 胡宜珍 （1994） （續） | 公車營運與 服務績效 | - 7.轉車方便性 8.行車平穩性 | 灰色系統 概念多準 則決策方 法 |
| 台北市政府 交通局 （1992~1998） | 台北市聯營 公車營運服 務指標評鑑 | （一）車站及場站績效 - 新車比例 - 站場空間 （二）量化乘客服務水準 1.發車準點性 2.過站不停比率 3.公車資訊服務設施 4.環保品質 5.行車肇事率 （三）質化之乘客服務水準 - 駕駛員服務態度與儀容 - 駕駛平穩性 - 車容整潔與資訊服務設施 - 舒適與環保 - 公車服務可靠度 - 駕駛員遵循路線與過站不停 （四）配合交通局重要措施 - 行車安全與管理 - 行車稽查服務態度 - 民眾申訴服務態度 - 提昇公車品質系列活動 | 政府資 料與問 卷調查 統計分 析 |

2.3.3  國內外服務指標比較分析

（1）國外對於大眾運輸系統服務水準之衡量，亦以立法要求營運者達成其訂定之服務水準。概括而言，評量一個運輸系統所提供之服務品質，主要以運具行駛速率、行駛延滯時間、承載率（擁擠程度）、行車班距、準點率、旅行時間、行車穩定性、溫度、噪音、旅客安全及行車安全等項目為評定系統服務水準之相關指標，國外文獻回顧其中幾個城市捷運系統或地下鐵之服務水準指標比較結果，較為特殊且重要尚包括費率合理性、符合時刻表、車站與車廂清潔、站務員親切態度、廣播品質與指標系統清晰性、設備故障率等指標，由此觀之國外軌道運輸系統在服務水準評估層面較廣，台北捷運安全、快速與及舒適服務指標項度中並未全然涵蓋，有必要在第三章建立台北捷運服務績效指標層級架構重新檢視探討。

（2）國內對大眾運輸系統服務水準衡量，在「市區公車」之服務水準衡量主要以等車時間長短、票價、車上擁擠程度、車上旅行時間長短、行車安全性、是否需要轉車、服務時間、步行距離為評估項目；在「公路長途客運」方面，則以行車時間、行車平穩性、停站次數、服務時間、車上擁擠情形、車上人員服務態度、轉乘時間、購票方便性及票價、座位舒適度、行車安全性及車上設備狀況等項目來衡量服務水準，在「鐵路客運」方面則以行車事故率、行車速率、準點率、服務時間、承載率、發車班次數為評量其服務水準之主要項目。整體而言三者服務水準指標仍以「安全」、「便捷」、「經濟」、「舒適」及「方便」為主要評量指標。

（3）西班牙Catalunya地區捷運使用者滿意度指標，其所涵蓋指標約略可分為「安全」、「舒適」、「準點」、「親切」、「整潔」、「便捷」、「經濟」等，經與原系統服務指標比較後較為特殊如下：

1）「符合時刻表」指標，由台北捷運乘客申訴事件發現建議車站月台能有列車時刻表比例甚高，惟營運機構基於班次相當密集，月台層吊掛之旅客資訊顯示器，已能夠預告下一列車到站時間，提出並不需要設置時刻表，僅於車站出入口標示營運起迄時間與尖離峰時間之班距，但若以乘客方便角度則有列車時刻表，較能對班次有所掌握可以調配自己時間，且也能夠評估準點性與延滯時間長短。

2）「票價要合理」指標，台北捷運票價係由營運機構依據運價率計算公式研擬票價方案送請交通局提報「台北市公用事業費率審議委員會」討論後提請市政會議通過後實施，其中參雜政治衝擊、重置成本、合理利潤、政策配合、政府管制等諸多捷運公司無法控制因素，建議檢討指標並不宜納入。

3）「車站與車廂清潔」指標，雖屬於較難以客觀衡量之項目，然由捷運公司每年兩次與交通局每年一次對旅客問卷調查項目中已均有列入，其中大廳、月台、廁所、車廂及出入口之清潔更是乘客搭乘捷運之重要意象，顯見重要性，建議納入檢討指標考量。

4）「服務員工照注照料乘客」與「服務員是有禮貌」兩指標應屬親切項度，雖捷運系統自動化程度較高，乘客與站務員接觸機會較少重要性較低，但捷運公司與交通局旅客問卷調查項目均已列入，顯見國內外對於員工服務態度與速度、是否能夠主動服務、詢問時是否得到滿意答覆均相當重視，建議納入檢討指標考量。

（4）香港捷運系統營運機構主要目標為提供並維持安全、可靠和有效率的列車服務，尤其是在繁忙時間，改善車站環境及設施更是亦顯重要，於發生事故時怎樣有效率地恢復正常的服務，儘量減低對列車與車站服務影響，最後營運機構訂定高水平顧客服務指標次年目標值，調查相關項目評估其達成比率（百分比）或狀況，以作為改進之參考，方法較為簡略；與台北捷運系統服務指標相比較為特殊指標為：

1）「聯合政府部門進行的大型緊急演習次數」指標，其目標值為每年兩次，主要目的係營運機構自我要求重視公共安全及配合政府宣導重視消防安全政策，本項指標係與安全項度相關建議納入後續檢討。

2）「班距」指標，係以路線別設定如：荃灣線2分鐘、觀塘線2.25分鐘、港島線2.5分鐘，再依據行控中心資料求取達成比例與台北捷運以路線別訂班距平均低於幾分鐘為評量基礎略有相似，惟在上一節台北捷運班距指標即予說明，單獨以路線別訂定班距並非妥適衡量方式。

3）「可靠度」指標，訂有轉轍器故障、列車故障及乘客墬軌回復正常操作時間等項目，並以年度統計實際發生上述事件時進行緊急搶修所需花費時間與設定之目標達成比率，不僅可反映出營運機構發生緊急狀況為維持相當服務品質所進行搶救訓練成果，並反應系統服務品質可靠度。另就乘客進行問卷調查曾經受「延誤超過五分鐘比率」指標，係以乘客角度切入直接調查在規定行車時間中延誤超過五分鐘比率，台北捷運就可靠度方面含括在快速項度中如準點率、延滯時間，涵蓋面較屬一般性，上述之香港捷運指標較具偏重實務面，建議納入後續檢討。

（5）英國倫敦地鐵營運機構列舉之服務指標共計二十二項由服務指標內容概為分類，含括有「安全」、「快速」「舒適」、「乾淨」、「便利」項度，與其他國家捷運系統服務指標相目較為特殊項目係為「廣播系統之清晰度」、「廣播資訊實用性」、「列車內廣播系統之品質」指標，其強調廣播為乘客進入車站到搭乘列車獲取相關資訊與緊急狀況廣播資訊之重要性，捷運車站或車廂內中常聽見零星廣播訊息，惟廣播資訊若不清晰則屬無用，成為一種不必要噪音，常使得乘客無法忍受，台北捷運中高運量車廂內之廣播系統均採預錄語音，高運量車廂內之廣播系統若故障則由司機員臨時播報，但經常可以聽見因訓練不足報錯站名、疏忽漏報或因所報清晰度無法在聽覺上易辨識，因此有必要將其納入檢討修正考量。另「指標及資訊系統品質」與「列車上圖誌及資訊品質」指標，用意在於強調進入車站各項指標清析性與完整性將可引導乘客容易購票搭車或在離開車站前即可透過指標及資訊系統查詢瞭解欲前往目的地之路徑或目的地之方向，列車上資訊亦是提供乘客在車廂內即可獲得捷運路線之間相互轉乘或離站後轉乘其他運具之資訊，這項指標係為捷運公司可以控制且甚為重要，在系統服務指標中有所欠缺應該納入考量。

（6）新加坡捷運系統係由政府出面主導於1987年與公車進行組織整合成立連通有限公司（Transit Link Private Ltd.）負責經營管理，並後續完成票證費率、路網、轉運設施與資訊整合，其評估指標定位在營運與服務績效項目與台北捷運單純就服務指標相比較，發現在選取指標時考慮面向龐大且完整，但評估成本過高、評估項目產生重複、評估資訊過多，決策者恐無法迅速獲得所需資訊，而評估項目並無相對重要性之分別，其中較為特殊係為「設備故障率」，設備故障頻率高低將深深影響系統之服務品質，因此與服務旅客有有切身相關且影響到安全、快速與舒適之各項設備之故障情況均應儘量納入考量，另其餘列車延誤、準點率、意外事故等指標與台北捷運比對結果均有納入考量。

（7）美國亞特蘭大巴士與鐵路服務績效評估指標，包括顧客回饋、持續對品質改進、對大眾運輸支持、員工發展及經營管理等五大項度，其中顧客回饋與服務品質較具關連性，值得一提係將電梯電扶梯、自動售票機與閘門、兌幣機等與乘客進出車站搭車所需使用之相關設備之可靠度納入服務績效指標，這些指標為台北捷運係妥服務指標所欠缺，有納入後續檢討之必要性。另較值得思考的為「車站與列車上警察出現頻次」指標，警察的出現固然可帶給乘客更大安全感，台北捷運設置有捷運警察巡邏車站與列車確保乘客乘車安全，並負責協同捷運公司人員取締違反大眾捷運法之相關規定之乘客，依排班時刻值勤，因巡邏密度甚高且乘客並未有如國外治安較差城市搭乘捷運有遭受攻擊之危險，考量國情之不同並無納入考量必要，其次「車站照明」指標，雖曾有少數旅客在問卷調查中反應較郊區車站外照明設施不足影響夜歸安全，然車站在規畫設計有一定照明亮度規範，本項可請捷運公司加強改善或請道路主管機關增設燈具，亦無納入檢討服務指標考量之必要。

2.4準則權重求算方法回顧

在評估方法中，準則權重值常具有影響評估結果的能力，即不同的準則權重值可能導致不同的評估結果。但是一般在評估方法中有關準則權重之求算，通常若不是根本捨而不提，則是僅交由決策者給定，以至產生評估結果的可靠度問題。這種僅對評估分數計算過程加以重視而忽略掉準則權重如何求得，以及所得之權重是否合宜等問題，乃是一般評估方法之通病，為了彌補此項缺憾，實有針對權重求算方法加以歸納、整理、並探討的必要。傳統上，準則權重值除了由決策者主觀給予外，尚有利用數學規劃法、多元迴歸法、直接取捨法（Direct trade off）、單位權重法（Unit Weighting）、點配置法（Point Allocations）及成對比較法（Pairwise Comparison）等方法求之。然而上述方法通常需要數目龐大的統計樣本才可求得準則權重，因此近年一些利用較少統計樣本即可求得權重的方法乃因應而生；為比較求算權重方法的精神及特色，茲將這些方法簡介如下：

1.專家估測法

此種方法取決於評價對象領域中的專家之知識與經驗，由專家主觀判斷各評價指標的重要度（權重）。此法將所有專家所認定各指標的重要度進行加總，取其平均值，即為該指標所代表的重要度（在實際工作中，一般會剔除極端值後再進行加總平均）。

2.分析層級程序法（A.H.P.）

層級分析法為Saatyl97l年提出，以l，2，‧‧‧9的比例尺度對各評估指標間的相對權重做成對比較，建立比較矩陣，並計算其特徵值及特徵向量，最後由最大特徵向量進行一致性檢定後，即可得到各評估準則間相對權重的大小。

本方法主要經由決策者對兩兩準則間之相對重要性進行成對比較（Pairwise Comparison）。若決策狀況中有n個評估準則，則決策者共必須進行C（n，2）＝（ｎ－１）／2次的成對比較，而這些成對比較後的相對重要性容許有某一限度的不一致性（Inconsistence）存在。Saaty於1971年利用由評比尺度（Scaling Ratio）所構成的成對比較矩陣中之特徵向量來求取準則間的相對權重。其計算程序如下：

1）製作準則成對比較矩陣

2）求準則成對比較矩陣之最大特徵值

3）求算準則權重向量

4）進行權重之一致性檢定

3.加權最小平方法（Weighted Least Square Method）

加權最小平方法是由Chu等人所提出求算準則權重的方法，主要是對一組聯立線性方程式求解。本方法在觀念上是較Satty的A.H.P.法更容易理解及計算。其求算內容如下：

若A為準則成對比較矩陣，其元素aij為

aij=wi/wj

則準則權重可由下列數學式推導其最適化而得。

MIN=i=1j=1aijwj−wi2S.T.i=1nwi=1

（式2.1）

（式2.2）

為便於求解Z之最小化，可引入拉式函數（Lagrangian Function)L

（式2.3）

L=i=1nj=1naijwj−wi2+2λi=1nwi−1

將L分別對各及λ微分則可得一組（n十1）條等式之聯立方程式，若以矩陣型式表示則為

BW~=m~

其中

W~=w1,w2,..........,wn,λtm~=¢¯,¢¯,........,¢¯,¢°¢übij=bijm+1∗n+1bij=n−1+j=1naij2i,j=1,2,.........,nbij=-aij+ajii,j=1,2,...........,nbk,n+1=bn+1,k=1k=1,2,..............,nbn+1,n+1=0

只要解此組聯立方程式則可得準則權重值Wi

4.熵值權重法（Entropy Method）

熵值權重法由Shannon所提出，主要是利用熵值在資訊理論所代表的不確定性，來計算準則所能傳遞決策資訊的能力，求算出準則間的相對權重。亦即熵值越大，表示需要越多資訊量來說明該事件的發生，或所能傳遞的資訊量越少，故該事件發生的不確定性越大。然在準則太多或權重分配較均勻時，在取大取小法的運算中，可能會遺失太多的訊息，使評估結果顯得粗糙。

假設有m個值評估準則，n個替選方案，則其求算程序如下：

․計算評估矩陣表中Xij的接近程度Dij

（式2.4）

dij=XijXi

其中Xi=maxjXijj=1,2,3,.......,n

․將dij轉化成發生機率Pij

（式2.5）

Pij=dijDii=1,2,.....,mj=1,2,.....,n

其中Di=j=1ndij

（式2.6）

․利用Pij計算各準則之熵值ei

ei=-kjj=1nPijlnpiji=1,2,....,m,j=1,2,......,n

（式2.7）

其中k=1/(ln  n)

․求算準則間相對權重值λi

λi=1−eim−E                       （式2.8）

其中E=i=1mei

5.LINMAP法（Linear Programming techniques for Multidimen

-nsional Analysis of Preferance）

LINMAP是由Srinvasan及Shocker所共同發展的準則權重求算方法，本方法須由決策者對每一準則設定理想點，然後選取各替選方案中與理想點間距最短的方案為最佳方案。此處距離以數學式表示即為：

dj=i=1mwixij−xi1/2j=1,2,.....,n   （式2.9）

xi：第i準則之理想點

至於準則權重的求算，首先定義決策者對各方案的強勢選擇順序（Forced Choice），即決策者對方案進行成對比較，依其主觀偏好對方案k與方案l排出優劣順序組（Order Pairs）（k,l），而Ω＝{(k,l)}代表所有順序組所成的集合；若共有n個方案，則通常Ω有n(n-1)/2個元素。而Ω中的每一順序組(k,l)即可衍生出一具有wi等式，根據所有順序組衍生的等式，構成一組聯立方程式，即可求算出各準則權重wi。

6.極值權重法（Extreme Weight Approach）

極值權重法為Paelinck於1976年所提出，此法主要精神是由決策者主觀根據準則權重要性而給定權重值，且所有重要的準則，其權重值皆相等，而不重要的準則，其權重值則為零。假設共有N個準則，且知其重要性關係為：

準則一³準則二³.......準則N

則決策者便可產生n組極值權重集合（Extreeme Weight Set），其為：

w1=(1,0,0,.....,0)假設準則1之權重為1，其餘權重為O

W2=(0.5,0.5,......,0)假設準則1,2之權重各為0.5，其餘權重為O

w3=(1/3,1/3,1/3,.....,0)假設準則1,2,3之權重為1/3，其餘權重為O

.

.

wn=(1/N,1/N,1/N,.....,1/N)假設所有準則之權重均為1/N

因此，將每一組權重集合代入評估方法中，則可求算出一組方案之評估分數，且各組方案評估分數將不完全相同，所以決策者主觀選用何組權重集合，則會影響到方案之評選結果。

7.隨機權重法（Random Weight Approach）

此法利用隨機產生器（Random Generator）在兩限制條件下，來產生準則權重值。兩限制條件為

(1)若準則i至少與準則j一樣重要，wi³wj

(2)所有準則權重值的總和為1，即wi=1

由於比法乃隨機產生，既無法代表決策者主觀意識對準則相對重要性，亦不能反映評估決策問題的準則客觀重要性。因此在實際應用上，此法實值得商榷，否則將可能導致整個評估結果的嚴重偏差。

8.語意變數法

語意變數的觀念在處理太複雜的狀況或是傳統以量化表示法不易合理定義的狀況上是非常有用的。語意變數為一個變數，其尺度可以是自然語言或是人工語言中的一個「字（word）」或是一個「詞（sentence）」。例如「權重」即是一個語意變數，它的尺度可以是「非常低（very low）」、「低（low）」、「中等（medium）」、「高（HigH）」、「非常高（very high）」等。在模糊理論中，語意尺度可概略且合理的表示出來，例如「非常低」、「低」、「中等」、「高」、「非常高」這些語意尺度可以經由隸屬函數來表示，如圖2-1所示。