第七章   結論與建議

本研究在於檢討修正「台北大眾捷運股份有公司系統服務指標」，並在檢討過程發現應構建一套衡量捷運系統服務績效機制，才能夠公平、客觀衡量捷運系統之服務水準，因此本研究透過使用者、監督者及營運者深度訪談瞭解各群體對服務水準之需求與立場，據以研擬各群體認為重要之服務水準評鑑指標，並透過選取指標八大原則，擷取出具有代表性之指標，構建出評鑑架構，透過層級分析程序法求取各項服務指標之權重，作為求取總體服務水準之參據，並研訂捷運系統服務績效評鑑作業程序作為爾後主管機關評鑑之參據。

7.1結論

1.交通部八十二年所訂定含括安全、快速及舒適之系統服務指標，規定營運機構必須每三個月將服務水準資料報請地方主管機關核轉中央主管機關備查，其中部份指標必須透過人工方式實際量測，量測人員為求結果能夠合乎最低營運目標值，可能對所得數據填報不實而影響資料準確性與公正性。其次，交通局依「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」之規定，每年均由市政府各相關單位代表與專家學者組成委員會辦理包括服務水準檢查，雖有檢查基準表，然因檢查時間有限、檢查項目眾多並非逐項檢查，經實際瞭解各分組委員最後評分時並未能逐一依據自訂給分說明評分，各分組委員會討論時僅就檢查過程中憑印象與個人感受酌量討論綜合分數，故要藉由主管機關年度檢查衡量台北捷運服務水準之高低，其基礎點並不客觀，在制度上已流於形式，且檢查結果並未對社會大眾或媒體公佈僅呈報市府批閱，捷運系統之服務水準並未真正公開化透明化。再者，目前服務水準評量係以設定最低營運目標值方式衡量系統是否達成設定目標值，此種方法之評估方式易引起公平性爭議，尤其是當營運機構於各服務指標績效表現接近各臨界值時，會引起相差無幾而評估結果就判定無達到標準之不公平現象，因此，原系統服務指標就制度面而言，較缺乏衡量捷運系統服務績效機制，充其量僅能作為捷運公司內部經營管理之稽核參考，基於衡量捷運系統服務績效之需要，本研究重新建構「捷運系統服務績效評鑑制度」，期以客觀公正衡量。

2.原系統服務指標偏重在評估電聯車功能，由於捷運系統一般行駛係採自動駕駛模式，其中速率及加減速變化率，均已由行控中心完成設定，除非有特殊狀況下才會改變，另車廂內溫度與通風度均已設定可配合承載率自動調整在營運目標值範圍內，在本研究強調捷運的運輸服務係由整體系統包括電聯車、車站相關軟硬體設施設備、票證、人員的服務、行控中心、路軌、號誌、供電、機廠…等系統共同完成理念架構下，此類指標本研究以其他意義互含之指標取代使其更具周延，另在參酌國內外在評估大眾運輸系統服務績效均含括量化與質化指標，其中較為重要包括行駛速率、行駛延滯時間、承載率（擁擠程度）、行車班距、準點率、旅行時間、行車穩定性、溫度、噪音、旅客安全及行車安全等量化指標，及費率合理性、符合時刻表、車站與車廂清潔、站務員親切態度、廣播品質與指標系統清晰性、設備故障率等質化指標。原系統服務指標僅著重在量化指標面，為衡量台北捷運總體服務水準指標完備性，本研究再增加質化指標面，使所建立之服務績效評鑑作業更具完整性與代表性。

3.經過對每日搭乘之乘客、捷運公司及車站主管、交通局捷運監理主管等三個不同群體對服務水準不同需求與立場深度訪談，再經過獨立且完整思考，研擬出衡量捷運系統總體服務水準應含括服務品質、安全及操作正常等三項構面，其影響因素包括舒適、便捷、親切、營運安全、乘客保安、運轉正常與設施設備正常等標的，再依八項指標選取原則，選取包括班次密集度、事故率、傷亡率、犯罪率、準點率、設備故障率及票證失效比率等七項量化指標，及包括「行車平穩性」意義上與加減速變化率互含，「空間舒適性」含括候車空間、進出口空間與車廂內擁擠情形，「環境舒適性」含括車站與車廂之清潔、溫度、通風空調與噪音，「搭車資訊的提供」含括公車轉乘資訊、月台旅客資訊顯示器、捷運指南、指示標誌及廣播訊息，「站務人員之服務態度」含括親切、專業、主動及快速服務等五項質化指標衡量乘客之感受。

4.本研究量化指標評估等級劃分擬蒐集捷運公司營運狀況年報資料透過統計分析的方法建立評定等級，惟捷運公司營運才剛屆滿三年，目前所蒐集到資料樣本數太少，故呈現數據資料均屬集中現象或太過分散極端現象，因此在量化指標評鑑績效值等級之訂定，係參採國外捷運系統對指標等級劃分之歷史資料、專家學者訪談、原系統服務指標所規定之最低目標值或以營運狀況年報資料平均數與標準差為基礎，採均一分配方式等量劃分六個等級；質化指標評定等級則是透過古典滿意度量測方法統一將衡量尺度劃分為非常滿意、滿意、有點滿意、有點不滿意、不滿意與非常不滿意六等級之評定方式。

5.各項服務績效指標相對權重，係藉由分析層級程序法（AHP）透過每日搭乘之乘客、捷運公司主管、段長、車站站長及站務員、交通局捷運監理科人員三個不同群體問卷調查結果，在目標層各群體一致認為系統安全最為重要，服務品質與操作正常重要性相近，在服務品質標的層各群體認為舒適與便捷相對權重相近，親切標的係以站務人員服務態度指標來衡量，由於捷運系統自動化程度高，並非每位乘客常需要站務人員服務，故其重要性最低當可理解，安全標的層各群體一致認為營運安全比乘客保安來得重要，在操作正常標的層各群體一致認為運轉正常較設施設備正常重要，源自於本研究設定設施設備正常衡量項目僅包括單程票售票機、進出閘門及電扶梯等三項，其影響層面有可能僅發生在單一車站，而運轉若發生不正常勢將影響全線，故其重要性較高合乎常理，十二項指標中以事故率各群體一致認為最重要，其次較為重要為犯罪率與傷亡率，顯見各群體對系統內無發生事故與犯罪且零傷亡最為重視，再者準點率係列車是否能夠發揮其系統準點特性沒有延滯情況下到站與班次密集度係列車尖離峰班距是否符合各時段搭乘旅客需求，其重要性為第四、五，顯見亦是為各群體所認為影響服務水準重要因素，其餘指標因僅係關乘客個人對空間、環境、服務態度、行車穩定感受。故各群體給予相對權重均較低。

6.木柵線評鑑結果總體服務水準評分為91.26屬A等級，乘客滿意度調查以站務人員服務態度與環境舒適度獲得問卷乘客96.6%滿意肯定最高，行車平穩性僅獲得問卷乘客86%滿意屬最低，不滿意原因為起動及停車時不穩定及列車行駛搖晃震動太大，其次空間舒適性獲得問卷乘客88.2%滿意，不滿意原因以尖峰時間車廂太擁擠居多，搭車資訊提供獲得問卷乘客93.8%滿意。各量化指標根據所蒐集八十七年七月至十二月績效值換算平均分數結果，班次密集度60分屬C等級，票證失效比率74.99分屬C等級，事故率95分屬A等級，犯罪率、傷亡率及準點率均為100分屬A等級，設備故障率81.88分屬B等級。

7.淡水線總體服務水準評分為81.26分屬B級，乘客滿意度調查以行車平穩性獲得問卷乘客99%滿意高度肯定，站務人員服務態度獲得問卷乘客97%滿意肯定，空間舒適性僅獲得問卷乘客92%滿意屬最低，不滿意原因仍以尖峰時間車廂太擁擠居冠，其次反應月台候車座椅太少，其他環境舒適性與搭車資訊提供同獲得問卷乘客95.4%滿意。各量化指標根據所蒐集八十七年七月至十二月績效值換算平均分數結果，班次密集度60分屬C等級，票證失效比率81.65分屬B等級，事故率78.3分屬C等級因曾在七月、八月及十月各發生一次重大行車事故，在十二月發生一次一般行車事故，傷亡率88.3屬B等級因在七月有一名乘客在中山站臥軌自殺及八月份有一名乘客於隧道內袋形軌衝向電聯車自殺，十月有二名乘客受輕傷，十一月及十二月各有一名乘客輕傷，犯罪率93.3分屬A級因十月份捷運警察於台北車站分別查獲違反槍砲刀械彈藥管制條例案及查獲吸食強力膠案，準點率70分屬C等級因僅平均維持在96.95%，設備故障率86.35分屬B等級。

7.2   建議

1.目前量化指標績效等級劃分係參採國外捷運系統對指標等級劃分之歷史資料、專家學者訪談、原系統服務指標所規定之最低目標值或以營運狀況年報資料平均數與標準差作為基礎採均一分配方式等量予以劃分六個等級，由於台北捷運之營運才屆滿三年，故所蒐集到指標資料樣本數太少，所呈現數據資料的分佈分析結果均屬較為集中或太過分散極端現象，若量化指標資料是適合常態分配，則未來俟樣本數足夠，可以常態分配標準化公式求取等級區隔與劃分。

2.本論文於八十八年三月份辦理乘客問卷調查，若能搭配量化指標所蒐集資料時間，逐月辦理問卷調查將使得資料取得更趨於一致性，且每站乘客問卷調查份數可參照前一個月運量比例決定抽樣份數，將可使得結果更具完整。

3.主管機關為確保乘客搭乘捷運系統服務水準，捷運系統評鑑工作有其必要性，應由制度著手，可以參酌本研究所建立捷運系統服務績效評鑑作業制度，評鑑部份需要實際量測數據資料可由主管機關派員隨同量測或委託專業學術單位進行，以求客觀公正，作業制度中應該包括獎懲機制真正落實主管機關對營運機構監理權，並應定期將評鑑結果對社會媒體公佈週知。

4.本研究評鑑路線中捷運木柵線長10.8公里共十二座車站屬全線高架，而捷運淡水線長22.8公里共二十座車站部分高架、部分地下及部分平面，本研究不分路線長短對服務績效指標訂定同一評定績效等級，惟是否因各路線長短不同而影響各項服務績效指標衡量績效植，建議未來可進一步研究。