- 服務績效指標等級劃分與權重求取

根據第三章指標選取結果，衡量捷運系統服務水準績效包括量化與質化指標，本章第一節確認各項指標之定義（含義）與單位，以作為年度評鑑之依據；為能瞭解各項指標評估結果，第二節對各項指標之績效訂出評定等級，作為評鑑各項指標服務績效等級與捷運系統總體服務水準績效之基礎。第三節指標權重之求算與結果分析，由於各服務指標對各群體之重要性並不相同，各項指標權重常具有影響衡量結果之能力，即不同指標的權重值可能導致不同的評估結果。雖近年有些利用較少統計樣本即可求得權重方法陸續產生，如：專家估測法、分析層級程序法（AHP）、加權最小平方法、熵值權重法等，本研究顧及未來實務上操作之簡易性，以Saaty教授於 1971年所發展的分析層級程序法（Analytic Hierarchy Process），本法操作容易、可涵蓋各決策者意見並可經統計檢定有相當理論基礎，具有客觀、公正與正確性，故採用本法進行準則權重之求算。

4.1服務績效指標定義

衡量捷運系統總體服務水準績效，每項服務績效指標均要有明確的定義與單位，在量化七項指標中有五項可再區分其個別細項，本研究假設各細項之重要性相同，就各細項之權重採均分方式，以下就各量化與質化服務績效指標之定義（含義）逐項說明：

1.量化服務績效指標定義

（1）班次密集度（單位:分鐘）

- 定義：在尖峰時段（平常日上午尖峰07：00-09：00下午尖峰時間17：00-19：00）與離峰時段(平常日離峰時間或假日）通過系統內某定點，兩連續列車間之平均時間間隔。

（2）事故率（單位：件/百萬車公里）

- 定義：每百萬車公里，系統內所發生事故件數。所謂事故包括重大事故與一般事故；重大事故係指列車衝撞、出軌、傾覆、及其他原因致系統營運延誤一個小時以上者；一般事故係指系統營運延誤二十分鐘以上，而未滿一個小時者。

（3）犯罪率（單位:件／月）

- 定義：每月系統內所發生影響系統運作或旅客人身及財物安全經報案並作筆錄之刑事事件數。

- 所謂刑事事件係指刑法分則內所規定之妨害公務、妨害秩序、公共危險、偽造有價證券、妨害風化、賭博、殺人、傷害、竊盜、搶奪強盜、恐嚇及擄人勒索、毀棄損壞等十二項刑事犯罪事件。

（4）傷亡率（單位:人／百萬人旅次）

- 定義：每百萬人旅次，系統內所發生之傷亡人數。

- 所謂傷亡包括死亡、重傷與輕傷；死亡及重傷事件係指人員自殺或系統責任死亡與因系統責任而造成旅客受重傷者；輕傷事件係指因系統責任而造成旅客受輕傷者。此所謂重傷、輕傷者，依刑法第十條之認定標準。

（5）準點率（單位:％）

- 定義：列車準點到達之班次數與實際發車班次數之比率。

- 所謂準點係指列車於單方向上由起始站行駛至終點站之實際到達時間與列車運行時刻表所預定到達時間之正負差距在一分鐘以內者。

（6）設備故障率（單位:件/月）

- 定義：以系統內單程票售票機、進出閘門及電扶梯三項設備故障無法使用發生件數。

（7）票證失效比率（單位：張/百萬張）

- 定義：旅客於系統內正常使用儲值票與單程票，因系統責任而失效之次數，與各車站出入口驗票閘門總驗票次數之比率。

2.質化服務績效指標含義

（1）行車平穩性：列車在行駛過程中必儘量保持平穩以確保乘客搭乘舒適，然因列車運行過程中可能發生加減速不穩定、行駛加速太快、搖晃震動太大及常有緊急剎車等情形使得乘客對平穩性有不滿意之情況。

（2）空間舒適性：車站與車廂空間寬敞舒適是捷運系統提供運輸服務所必要的，月台上可能因擁入太多乘客而使的候車空間太擠，月台候車時顧及老弱婦孺之需求應提供適足座椅，另有尖峰與離峰時間因搭乘人數太多致使車廂內過渡擁擠及尖峰時間進出口太擁擠等情形，而對乘客搭乘捷運系統之產生不舒適感覺。

（3）環境舒適性：車站與車廂之舒適與乾淨是乘客購票後所希望享有之環境，乘客可能因車站內外之清潔、通風與空調不良、進入車廂不夠乾淨、列車行進時噪音太大、車廂空調冷熱不適中及關門警示聲太吵等情況，影響對搭車環境滿意程度。

（4）搭車資訊提供：乘客進入車站可以透過免費提供捷運指南手冊或其他折頁資料查詢所要搭車資訊，並希望轉乘相關資訊可以即時獲得更新，各項指示標誌都能夠相當明確且有方向指引，車站位置圖能夠搭配標示附近公車站牌位置與路線資訊方便乘客在無任何情況下可以很快查詢資料，並可以從廣播中獲得清晰明確的乘車訊息，上述資訊的不完整，可能影響到乘客便利性。

（5）站務人員之服務態度：乘客面對搭車任何疑問除透過張貼各項資訊獲得答案外，其次就是透過站務人員詢問獲得訊息，雖然捷運系統自動化程度高，但是乘客舉凡更換零錢、相關疑問之詢問，買捷運與公車轉乘券、問題票之處理、尋找失物、或購買儲值票等等都必須透過站務人員，此指標將從其服務態度是否親切、快速、主動、專業等方向衡量乘客感受。

4.2 服務績效評定等級之劃分

為使得各項服務指標之績效在每半年評鑑時均能與其他大眾運輸工具服務水準相互比較，且有較客觀評鑑基礎，故必須訂定評定等級，本研究原擬量化指標部份根據捷運公司營運狀況年報資料透過統計分析的方法建立評定等級，惟捷運公司營運木柵線才剛屆滿三年，論文研究期間所蒐集到量化指標之樣本數太少，故呈現數據資料均屬集中現象或太過分散極端現象，若量化指標資料是適合常態分配，則未來俟樣本數足夠，可以以常態分配標準化公式進行等級區隔與劃分，故本研究在量化指標評鑑績效值之訂定，係參採國內外捷運系統對指標等級劃分之歷史資料、專家學者訪談、原系統服務指標所規定之最低目標值或以營運狀況年報資料平均數與標準差為基礎，採均一分配方式等量劃分六個等級；質化指標評定等級則是透過古典滿意度量測方法統一將衡量尺度劃分為六級之評定方式。

1.量化指標部份

（1）班次密集度

- 台北捷運包括中運量與高運量兩種不同系統，因系統之不相同與因應在各個時段有不同運量需求，在每日尖離峰時間有不同班距規劃，目前中運量系統尖峰時間規劃(上午7－9時及下午5－7時)班距約2－4分鐘一班，離峰時間班距約4-10分鐘一班，高運量統尖峰時間規劃約5－7分鐘一班，離峰時間規劃約 7-10分鐘一班，兩種不同系統尖離峰時間班距等級劃分，在捷運公司初擬台北捷運系統營運服務水準策劃報告初步規劃已有等級劃分，經查所設定之等級詳表4-1仍屬合理劃分，本研究予以延用原規劃班距等級劃分。

表4-1班次密集度等級劃分                 （單位：分鐘）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 中運量尖峰績效值 | 2以下 | 2<x<=3 | 3<x<=4 | 4<x<=5 | 5<x<=6 | 6以上 |
| 中運量離峰績效值 | 3以下 | 3<x<=5 | 5<x<=7 | 7<x<=9 | 9<x<=11 | 11以上 |
| 高運量尖峰績效值 | 3以下 | 3<x<=5 | 5<x<=7 | 7<x<=9 | 9<x<=11 | 11以上 |
| 高運量離峰績效值 | 5以下 | 5<x<=7 | 7<x<=9 | 9<x<=11 | 11<x<=13 | 13以上 |

資料來源：台北捷運系統營運服務水準之策劃報告

（2）事故率

- 原系統服務指標系統營運目標值重大事故率每百萬車公里0件，一般事故率每百萬車公里低於4件，中運量木柵線85年7月至87年6月間發生重大事故為8件，重大事故率平均為1.78件/百萬車公里，一般事故為18件，一般事故率平均為3.99件/百萬車公里；高運量淡水線86年3月至87年6月間共發生重大事故1件，重大事故率為平均0.41件/百萬車公里，一般事故為7件，一般事故率為平均2.86件/百萬車公里；不管任何種系統事故之發生對乘客行的權益影響都甚巨，因此事故率不應系統而有不同等級劃分。本研究重大事故部份係以兩系統事故率平均數約1件/百萬車公里定位為B級範圍，其等級劃分經專家訪談後，建議應該以較嚴謹2件/百萬車公里等距劃分，一般事故部份以兩系統事故率平均數約3件/百萬車公里定位為B級範圍，等級則採捷運公司初擬系統服務指標等級劃分規劃3件/百萬車公里等距劃分，事故率等級劃分，詳表4-2。

表4-2事故率等級劃分             （單位：件/百萬車公里）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 重大事故績效值 | 0 | 0<x<=2 | 2<x<=4 | 4<x<=6 | 6<x<=8 | 8以上 |
| 一般事故績效值 | 0 | 0<x<=3 | 3<x<=6 | 6<x<=9 | 9<x<=12 | 12以上 |

（3）傷亡率

- 原系統服務指標營運目標值死亡及重傷率係設定為0人/百萬人旅次，輕傷率低於1.5人/百萬人旅次，中運量木柵線85年7月至87年6月死亡及重傷人數為0人、輕傷人數為17人，輕傷率為0.54人/百萬人旅次，高運量淡水線86年3月至87年6月死亡及重傷人數為0人，輕傷人數則為76人，輕傷率為1.97人/百萬人旅次，死亡與重傷部份因無具體平均數可以參考，爰依營運目標值0人/百萬人旅次定位為A級，其等級劃分經捷運專家訪談後，建議採較嚴格之標準0.2人/百萬人旅次為劃分等級依據，輕傷部份取兩系統之平均數每百萬人旅次1.25人定位為B級，等級則以每級1.25人/百萬人旅次依均一分配劃分，傷亡率等級劃分詳表4-3。

表4-3傷亡率等級劃分               （單位：件/百萬人旅次）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效 分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 死亡 及重 傷績 效值 | 0 | 0<x<=0.2 | 0.2<x<=0.4 | 0.4<x<=0.6 | 0.6<x<=0.8 | 0.8 以上 |
| 輕傷 績效值 | 0 | 0<x<=1.25 | 1.25<x<=2.5 | 2.5<x<=3.75 | 3.75<x<=5 | 5 以上 |

（4）犯罪率

- 原系統服務指標系統營運目標值係設定為低於0.1件/百萬延人車公里，本研究係採每月發生多少件數為衡量單位較能反應犯罪率真實數據，中運量木柵線85年7月至87年6月間僅發生1件犯罪事件，高運量淡水線86年3月至87年6月間共發生20件，平均每個月約1.4件犯罪，本項指標其單位已修正為件/月，根據捷運專家建議以高運量系統犯罪率數據每月發生1件定位為B級，等級則以每級1件/月，依均一分配劃分詳表4-4。

表4-4犯罪率等級劃分                      （單位：件/月）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 績效值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5以上 |

（5）準點率

- 原系統服務指標之營運目標值平均高於95%，中運量木柵線85年7月至87年6月平均準點率約99.33%，高運量淡水線86年3月至87年6月平均準點率約94.90%，兩系統平均準點率為96.71，本研究以原指標營運目標值為最低要求C級，並以參採台北捷運公司初步規劃歷史資料A級位於100~99之間，B級以後2個百分點為劃分等級依據，詳表4-5。

表4-5準點率等級劃分                         （單位：%）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 績效值 | 100>x>=99 | 99>x>=97 | 97>x>=95 | 95>x>=93 | 93>x>=91 | 91以下 |

（6）設備故障率（設備無法依現況正常運轉）

- 設備故障率係為新增指標，其項目包括單程票售票機、進出閘門及電扶梯等三項設備，本研究認為不同系統之各項設備故障率對乘客影響是相同，故其等級劃分不應有系統之不同而有所區別，在單程票售票機部份，中運量木柵線85年7月至87年6月每月平均故障件數為92件，高運量淡水線86年3月至87年6月每月平均故障件數為143件，兩系統平均值118件/月，本研究將此平均值定位在C級，並以其標準差54件/月為劃分等級基礎。在進出閘門部份，中運量木柵線85年7月至87年6月每月平均故障件數為54件，高運量淡水線86年6月至87年6月每月平均故障件數為103件，兩系統平均值78件/月，本研究將此平均值定位在C級，並以其標準差35件/月為劃分基礎。在電扶梯部份，中運量木柵線85年7月至87年6月每月平均故障件數為34件，高運量淡水線86年4月至87年6月每月平均故障件數為70件，兩系統平均值52件/月，本研究將此平均值定位在C級，並以其標準差為25件/月為劃分基礎，設備故障率等級劃分詳表4-6。

表4-6設備故障率等級劃分                 （單位：件/月）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 單程票售票機績效值 | 0<x<=54 | 54<x<= 108 | 108<x<= 162 | 162<x<= 216 | 216<x<= 270 | 270 以上 |
| 進出閘門績效值 | 0<x<=35 | 35<x<= 70 | 70<x<= 105 | 105<x<= 140 | 140<x<= 175 | 175 以上 |
| 電扶梯 績效值 | 0<x<=25 | 25<x<= 50 | 50<x<= 75 | 75<x<= 100 | 100<x<= 125 | 125 以上 |

（7）票證失效比率（系統無法讀出票證資料）

- 原系統服務指標並未設定營運目標值，中運量木柵線85年7月至87年6月間單程票失效比率為平均140（百萬分之一），其中發現87年1、2月份單程票失效比率分別為4752（百萬分之一）與1217（百萬分之一），本研究蒐集之資料分析結果數據過大並非常態現象，為免影響其他月份之總平均值，設定當月份失效比率超過100（百萬分之一）即略而不計，淡水線亦同，重新核算木柵線單程票失效比率為32.38（百萬分之一），儲值票失效比率為49.50（百萬分之一）。高運量淡水線86年3月至87年6月間；單程票失效比率為13.55（百萬分之一），儲值票失效比率為57.57（百萬分之一），票證失效比例不應依系統不同而給予不同等級劃分，故中高運量均同一劃分等級，單程票部份取兩系統平均數22.96（百萬分之一），其標準差為20.14（百萬分之一），以20作為劃分等級基礎；儲值票部份兩系統平均數為53.53（百萬分之一），其標準差為24.82（百萬分之一），以25作為劃分等級基礎，票證失效比率等級劃分詳表4-7。

表4-7票證失效比率-單程票等級劃分       （單位：張/百萬）

| 等級 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效分數 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 |
| 單程票 績效值 | 0<x20 | 20<x<=40 | 40<x<=60 | 60<x<=80 | 80<x<=100 | 100以上 |
| 儲值票 績效值 | 0<x25 | 25<x<=50 | 50<x<=75 | 75<x<=100 | 100<x<=125 | 125以上 |

2.質化指標部份

本研究採古典滿意度之量測方法將滿意度區分為六個等級，並經過標準化程序加以求算各等級的區間及相對指標分數。每個衡量指標皆從『非常不滿意』、『不滿意』、『有點不滿意』、『有點滿意』、『滿意』、『非常滿意』，區分為六個等距尺度，非別給定0、20、40、60、80、100的分數詳表4-8，分數愈高表示受訪者對該受測項目感受滿意程度愈高。而衡量受測者對該受測項目之平均滿意

度，則以加權方式表示，單項服務指標滿意度平均分數（Ai）。

Aii=16Xi×N其中n1~n6分別為『非常不滿意』、『不滿意』、『有點不滿意』『有點滿意』、『滿意』、『非常滿意』的統計人數。

（式 4.1）

Xi：乘客滿意程度的相對分數

ni：每項滿意程度乘客數

N：有效樣本的乘客總人數

表4-8乘客滿意程度的相對分數

| 非常滿意 | 滿意 | 有點滿意 | 有點不滿意 | 不滿意 | 非常不滿意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

資料來源：80年6月 張有恆 大眾運輸營運評鑑辦法

3.各項服務指標與總體服務水準等級劃分

各單項服務指標在獲得相對分數並求取平均數即可對照表4-9獲得各項服務指標之等級。各單項服務指標乘以其個別權重值並累計加總得綜合分數，即得總體服務水準得分對照表4-9即可獲得總體服務水準之等級。

表4-9單項服務指標與總體服務水準等級劃分

| 對應等級 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 100>x>=90 | 89>x>=80 | 79>x>=60 | 59>x>=40 | 39>x>=20 | X<20 |

資料來源：80年6月 張有恆 大眾運輸營運評鑑辦法

註：A級代表總體服務水準與指標績效好，無改善之必要。

B級代表總體服務水準指標績效尚佳，短期內無改善之必要。

C級代表總體服務水準與指標績效普通，但應針乘客反應之意見進行改善。

D級代表總體服務水準與指標績效稍差，績效已不太理想要全面檢討改善。

E級代表總體服務水準與指標績效差，應對整個營運狀況加以檢討改善。

F代表總體服務水準與指標績效都很差，應迅速診斷原因，立即改善。

4.3指標權重的求算與結果分析

在許眾多的評估方法中，準則權重值與方案衡量值（績效值）為影響評估結果的兩大要因，而權重則更具關鍵地位，不同準則權重值可能導致不同的評估結果，本研究採Thomas L. Saaty於1971年所發展出來的分析層級程序法（即AHP法），此法主要經由決策者對準則加以分析後建立層級結構關係，再利用1-9評比尺度（Scaling  Ratio）進行兩兩準則間之相對重要性的成對比較（Pairwise Comparision），構建出準則的成對比較矩陣，並利用數值分析中的特徵值（Eiqenvalue）解法，找出特徵向量或稱優勢向量（Priority Vector），來求服務績效指標間的相對權重。本研究以每日搭乘捷運系統之乘客、交通局捷運監理科同仁及捷運公司主管部門同仁及各路線段長與站長為調查對象，求取各項服務績效指標之相對權重，以作為綜合評鑑結果之衡量基礎，調查問卷詳附錄A。本研究所訪問之對象共分為三組群體，其中每日搭乘捷運乘客十份（木柵線與淡水線各五份），主管機關十份，營運者十份，總計回收三十份，其中二十六份通過一致性檢定，本研究即以此二十六份有效問卷為基礎，經過AHP計算出各群體對各目標、標的及指標之權重評估結果，如表4-10、4-11及4-12，全體人員對各目標、標的及指標之權重平均值，如圖4-1。

表4-10各群體對各目標權重評估結果

| 目標 群體 | 每日搭乘乘客 | 營運者 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務品質 | 0.1882 | 0.2886 | 0.2346 |
| 安全 | 0.5668 | 0.5459 | 0.5320 |
| 操作正常 | 0.2450 | 0.1655 | 0.2333 |

表4-11各群體對各標的權重評估結果

| 標的 群體 | 每日搭乘乘客 | 營運者 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舒適 | 0.0859 | 0.1255 | 0.0930 |
| 便捷 | 0.0817 | 0.1356 | 0.1041 |
| 親切 | 0.0206 | 0.0275 | 0.0375 |
| 營運安全 | 0.3504 | 0.3905 | 0.3589 |
| 乘客保安 | 0.2164 | 0.1554 | 0.1731 |
| 運轉正常 | 0.1702 | 0.0882 | 0.1477 |
| 設施設備正常 | 0.0748 | 0.0774 | 0.0856 |

表4-12各群體對各指標權重評估結果

| 指標 群體 | 每日搭乘乘客 | 營運者 | 主管機關 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行車平穩性 | 0.0275 | 0.0458 | 0.0303 |
| 環境舒適性 | 0.0274 | 0.0453 | 0.0343 |
| 空間舒適性 | 0.0310 | 0.0344 | 0.0285 |
| 搭車資訊提供 | 0.0362 | 0.0596 | 0.0344 |
| 班次密集度 | 0.0455 | 0.0761 | 0.0696 |
| 站務人員服務態度 | 0.0206 | 0.0275 | 0.0375 |
| 事故率 | 0.1801 | 0.2635 | 0.1973 |
| 傷亡率 | 0.1703 | 0.1270 | 0.1616 |
| 犯罪率 | 0.2164 | 0.1554 | 0.1731 |
| 準點率 | 0.1702 | 0.0882 | 0.1477 |
| 設備故障率 | 0.0443 | 0.0515 | 0.0581 |
| 票證失效比率 | 0.0305 | 0.0259 | 0.0276 |

本研究評估的目標包括服務品質、安全與操作正常，安全經全體受訪者評定為所有評估項目中最為重要的目標，其重要性佔全體權重值的0.5482；而在個別群體認定中，每日搭乘捷運乘客、營運者及主管機關也一致認為安全為最重要目標，其次是服務品質權重值0.2371及操作正常權重值0.2149，兩者之重要性相當接近。另就表4-11及表4-12有關評估標的及指標權重之內容，其結果分析如下：

1.服務品質

（1）在標的權重方面：捷運系統係以提供高品質的運輸服務為目標，其主要考量是捷運系統所能提供旅客舒適、便捷及親切的服務。在三項標的中營運者與主管機關認為便捷最為重要，其佔整體標的的權重0.1071，其次為舒適，親切標的最不重要，因為捷運系統各項設施設備自動化程度高，故乘客需要站務人員提供服務相對較少，因此其重要性排在最後是可理解。另搭乘捷運系統之舒適與便捷是屬營運者可以透過自動化控制而改變，而人的行為屬較難掌控，但親切的服務態度是營運者與主管機關共同關切，也因此出現此二群體比每日搭乘乘客認為親切更為重要。

（2）在指標權重方面：本目標所包含七項服務指標中，全體受訪者平均認為以班次密集度最為重要，可見縮短班距減少等候時間增加搭乘的方便性是各群體一致希望，再者是搭車資訊之提供，希望車站提供相關轉乘資訊及明確指示標誌，行車平穩性、環境舒適性與空間舒適性其重要性已相互接近，站務人員之服務態度重要性最低源自於捷運系統自動化程度高，並非常常需要站務人員的服務。

2.安全

（1）在標的權重方面：捷運系統係以提供安全的運輸服務為目標，其主要考量是捷運系統所能提供營運上安全與乘客保安。二項標的中全體受訪者一致認為營運安全要較乘客保安來的重要。

（2）在指標權重方面：本目標所包含三項服務指標中，在全體受訪者中其重要性以「事故率」列為第一優先，其重要佔整體指標權重的0.2136，應是受到木柵線在通車前後所發生各項大大小小事故有關，且發生事故影響層面遍及全體搭乘者，故特別重要。其次是「犯罪率」，由評估結果發現乘客與主管機關給予權重較營運者多，應是社會風氣不好乘客較注重自身安全與政府重視公共安全有關，而營運者則給予較少權重，應是認為目前已有捷運警察隊及保全人員負責巡守，已善盡防範犯罪事件之責任。最不重要為傷亡率，因僅係關個人，故均給予較少之權重。

3.操做正常

（1）在標的權重方面：捷運系統要提供運輸服務必須使得各項設施設備能夠正常運作，其主要考量是捷運系統所能提供運轉上正常與各項設施設備之正常。在二項標的中全體受訪者一致認為運轉正常較為重要。

（2）在指標權重方面：本目標所包含三項服務指標中，在全體受訪者中其重要性以「準點率」列為第一優先，其重要佔整體指標權重的0.1353，可見捷運系統提供運轉正常的運輸服務是所有群體共同期待，其次重要的是設備故障率包括單程票售票機、進出閘門與進出車站最常使用之電扶梯等設備，若發生故障將涉及較長時間之維修，影響全體乘客使用層面較廣，最不重要的是票證失效比率，因為票證失效影響層面僅是個人，且可以透過詢問處由站務人員加以處理，當然會認為較不重要。