- 總體服務水準評鑑與指標修正

  - 服務績效指標量測方法

為獲得各指標客觀且公正之評估數據必須訂定明確之量測方法，以下茲就量化指標與質化指標之量測方法予以說明。

1.量化指標

（1）班次密集度

量測時間：尖峰時段(平常日上午尖峰07：00-09：00下午尖峰時間17：00-19：00)及離峰時段(平常日離峰時間或假日）分別量測。

每日尖峰時段平均班距=尖峰時段各列車班距和/（尖峰時段

總班次數-1）

每日離峰時段平均班距=離峰時段各列車班距和/（離峰時段總班次數-1）

每日分別蒐集尖離峰時段平均班距值，依每日資料求取每月尖離峰時段平均值，作為當月之績效值。

地點：各線。

來源：由行控中心電腦計算。

（2）事故率

量測時間：依據事故率定義之重大事故與一般事故所發生件數分別統計，每月統計結果再依據當月列車行車百萬車公里數換算重大與一般之事故率，作為當月績效值。

地點：全系統。

來源：事故件數-事故報告。百萬車公里：列車服務計畫估算。

（3）犯罪率

量測時間：依照犯罪率定義以月為基礎統計犯罪件數，作為當月績效值。

地點：全系統。

來源：刑事件數-經報案並作成筆錄且合於刑法分則十二項刑事犯罪件數。

（4）傷亡率

量測時間：依據傷亡率定義之死亡及重傷與輕傷所發生件數分別統計，每月統計結果再依據當月列車行車百萬車公里數換算死亡及重傷率與輕傷率，作為當月績效值。

地點：全系統。

來源：傷亡人數-傷亡報告。百萬人旅次：自動收費系統資料估算。

（5）準點率

量測時間：依據準點率定義，每日蒐集平均準點率，依每日資料求取每月準點率平均值，作為當月之績效值。

地點：終點站。

來源：實際運行時間：車站電腦傳回或實際量測。

總班次數：由行控中心電腦傳輸實際發車班次數。

（6）設備故障率

量測時間：依據設備故障定義，每日分別蒐集單程票售票機、進出閘門及電扶梯等設備故障無法使用發生件數，每月統計結果，作為當月績效值。

地點：全系統。

來源：自動偵測或維修報告。

（7）票證失效比率

量測時間：依據票證失效比率之定義分別蒐集單程摽與儲值票無法正常使用之張數，按月統計每百萬張車票有幾張失效，作為當月績效值。

地點：全系統。

來源：儲值票／單程票失效次數：車站站務室、現金票證處理中心。

2.質化指標

本研究篩選之質化指標係與乘客使用捷運系統有切身感受項目，採古典滿意度量測方法，以獲得較能反應使用者感受的真正訊息。由於這一類的服務指標皆是以問卷方式獲得資料，因此其衡量方式差異甚小，就各服務指標進行說明並以通式之形式敘述衡量的方式。

乘客滿意度量測方法

（1）調查時間：每個月第四週辦理乘客滿意度問卷調查，調查時段為上下午尖峰時段（上午7-9，下午17-19）及離峰時段。

（ni=nNiNi=1,2,......k2）抽樣原則：依各路線採分層比例抽樣方式，在抽樣前將母體個體依其在空間分佈位置（每個車站）劃分為一層，再依各個車站前一個月份進站人數與進站總人數之比數，決定各車站應抽樣之比例，例如母體有N個個體，分成k層各層個數為N1、N2、N3、N4….…NK其比例為Ni/N，抽樣樣本大小為n，透過下列公式計算決定自各車站所抽取個數ni。

（式5.1）

（3）範圍與對象：各路線各車站為調查範圍，進站乘客為調查對象。

（4）調查工作：由主管機關自行調查或聘請具有公信力及專業性學術單位負責。

  - 總體服務水準評鑑作業程序

原系統服務指標之條文中並未對總體服務水準評鑑作業模式有所規範，主管機關為瞭解捷運系統各路線的服務品質及督促改善之依據，必需建立一套衡量台北捷運服務水準績效評鑑作業制度，方足以考核，作為總體服務水準評鑑作業參考，以下茲研擬作業程序。

1.評鑑目的

為瞭解台北捷運服務水準績效，由主管機關每半年辦理台北都會區捷運路網各路線之服務水準之評鑑，以作為督促營運單位改善營運服務並藉由問卷調查瞭解乘客之實際需要，以確實符合評鑑之意義。

2.評鑑組織

由主管機關成立評鑑工作小組與評鑑委員會，評鑑工作小組：由交通局負責，以路線為單位，所得資料加以彙總分析，核算各項指標成績，換算為每期（半年）總成績並提報評鑑委員會。

評鑑委員會：由交通局邀請消基會、消保會及有關機關所遴選之代表、專家學者等公正人士組成。為主管機關每半年完成評鑑之審核作業並對社會媒體發佈評鑑結果，作為捷運公司改善營運服務及獎懲之依據，並每年定期檢討評鑑之服務指標、評定等級劃分及各指標相對權重。

3.各服務指標績效量測與蒐集

台北捷運公司依各項量化指標之量測方法蒐集營運資料，必要時交通局得派員隨同量測，並由捷運公司按月將資料送交通局核備；各項質化指標績效值之蒐集，則按月由交通局進行乘客滿意度問卷調查，必要時得聘請學術單位協助調查以提昇其公信力及客觀性。

4.評鑑結果計算

依據各單項指標訂定之量測方法與評定基準，計算其得分再乘以各單項服務指標相對權重（圖4-1），將個別指標得分加總採用相對權重總計法，即可以得到總體服務水準之評鑑總分，計算公式以數學式表示如下：

S=i=16WiXi+j=13WjXj+k=13WkXk其中S：總體服務水準之總分

（式5.2）

Wi：服務品質各指標權重值  Xi：服務品質各指標得分

Wj：安全各指標權重值      Xj：安全各指標得分

Wk：操作正常各指標權重值  Xk：操作正常各指標得分

五、評鑑作業流程

主管機關成立評鑑工作小組與評鑑委員會

每年召開評鑑委員會議確認

- 評鑑之服務指標

- 服務指標評定等級劃分

- 服務指標相對權重

定期辦理捷運系統服務績效評鑑

捷運公司每月送

量化指標量測結果

主管機關每月辦理質化指標乘客滿意度調查

彙整資料統計總分

召開評鑑委員會

每半年定期公佈

捷運系統服務績效結果評鑑

圖5-1評鑑作業流程圖

  - 台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標之修正

本研究根據前章節之探討對原系統服務指標之定位，應只是作為台北捷運公司內部自我監督管理標準，其部份指標內容應配合主管機關辦理總體服務水準評鑑之需要修正或增加，以符合其指標蒐集資料所需，以下對原「台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標」作一修改芻議。為便於說明，將欲修改之條文，依原指標條文，本研究建議修改之條文及修改理由或說明，並列於表5-1以資對照。

表5-1系統服務指標條文修改對照表

| 原條文 | 本研究建議修改條文 | 修改理由或說明 |
| --- | --- | --- |
| 1.事故率 ●定義：每百萬車公里，系統內所發生之行車事故件數。所謂行車事故包括重大行車事故及一般行車事故；重大行車事故係指列車衝撞、列車出軌或傾覆、停止運轉一小時以上者；一般行車事故係指系統運行中斷二十分鐘以上、一小時以內者。 ●單位:件／百萬車公里。 ●系統營運目標值： 重大行車事故率：０件／百萬車公里 一般行車事故率：低於４件／百萬車公里 註：本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。 ----計算方式---- Ａc(季行車事故率)＝季內發生合於定義 之行車事故件數／百萬車公里 ●量測方法： ─時間：行車事故發生日。 ─地點：全系統。 ─來源：行車事故件數：行車事故報告。 百萬車公里：由列車服務計畫估算。 ─程序：由運務部安全組負責系統內行車事故報告之統計彙整及輸入，每日自動傳輸至相關部門主管，每季彙整後送主管機關備查。 | 1事故率 a.定義：每百萬車公里，系統內所發生事故件數。所謂事故包括重大事故與一般事故；重大事故係指列車衝撞、出軌、傾覆、及其他原因致系統營運延誤一個小時以上者；一般事故係指系統營運延誤二十分鐘以上，而未滿一個小時者。 b.單位：件/百萬車公里 c.權重：重大事故與一般事故各佔二分之一。 d.量測方法： ─量測時間：依據事故率定義之重大事故與一般事故所發生件數分別統計，每月統計結果再依據當月列車行車百萬車公里數換算重大與一般之事故率，作為當月績效值。 ─地點：全系統。 ─來源：事故件數：事故報告。百萬車公里：由列車服務計畫估算。 e.等級劃分：詳表4-2 ─程序：由運務部負責系統內行車事故報告之統計彙整及輸入，每季彙整後送主管機關備查。 | 1.事故發生並非僅單純列車衝撞、出軌、傾覆，尚包括列車故障、軌道及號誌故障、供電中斷、路線故障、電擊事件、火災事件天然災害…..等狀況，因此配合修改為重大事故與一般事故。 2.系統營運目標值可以由等級劃分取代或捷運公司自行設定為公司內部稽核之參據。 3.程序部份因屬捷運公司內部資料蒐集規範，應配合公司組織變動或職掌調整更動。 |
| 2.犯罪率 - 定義：每百萬延人公里，系統內所發生 影響系統運作或旅客人身及財物安全經 報案並作筆錄之刑事事件數。 | 2.犯罪率 - a.定義：每月系統內所發生影響系統運作或旅客人身及財物安全經報案並作筆錄之刑事事件數。 所謂刑事事件係指刑法分則內所規定 |  |
| 原條文 | 本研究建議修改條文 | 修改理由或說明 |
| 所謂刑事事件係指刑法分則內所規定 之妨害公務、妨害秩序、公共危險、偽 造有價證券、妨害風化、賭博、殺人、 傷害、竊盜、搶奪強盜、恐嚇及擄人勒索、毀棄損壞等十二項刑事犯罪事件。 ●單位:件／百萬延人公里。 ●系統營運目標值： 低於０．１件／百萬延人公里 註：本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。 ----計算方式---- Ｇu(季犯罪率)＝季內發生合於定義之犯罪事件數／百萬延人公里 ●量測方法： ─時間：犯罪事件發生日。 ─地點：全系統。 ─來源：刑事件數：經報案並作成筆錄且合於刑法分則十二項之刑事犯罪件數。 百萬延人公里：由AFC系統資料估算。 ─程序：由運務部安全組負責系統內犯罪報告之統計彙整及輸入，每日自動傳輸至相關部門主管，每季彙整後送主管機關備查。 | 之妨害公務、妨害秩序、公共危險、偽造有價證券、妨害風化、賭博、殺人、傷害、竊盜、搶奪強盜、恐嚇及擄人勒索、毀棄損壞等十二項刑事犯罪事件。 b.單位:件／月 c.量測方法： ─量測時間：依照犯罪率定義以月為基礎統計犯罪件數，作為當月績效值。 ─地點：全系統。 ─來源：刑事件數：經報案並作成筆錄且合於刑法分則十二項刑事犯罪件數。 d.等級劃分：詳表4-4 ─程序：由運務部負責系統內犯罪報告之統計彙整及輸入，每季彙整後送主管機關備查。 | 1.單位建議修改為每 月發生件數較具意義。 2.系統營運目標值可以由等級劃分取代或捷運公司自行設定為公司內部稽核之參據。 3.程序部份因屬捷運公司內部資料蒐集規範，應配合公司組織變動或職掌調整更動。 |
| 3.傷亡率 ●定義：每百萬人旅次，系統內所發生之傷亡人數。 所謂傷亡包括死亡、重傷與輕傷；死亡及重傷事件係指人員死亡與因系統責任而造成旅客受重傷者；輕傷事件係指因系統責任而造成旅客受輕傷者。此所謂重傷、輕傷者，依刑法第十條之認定標準。 ●單位:人／百萬人旅次。 ●系統營運目標值： 死亡及重傷率：０人／百萬人旅次 輕傷率：低於1.5人／百萬人旅次 註：本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。 ----計算方式---- Ａc(季傷亡率)＝季內發生合於定義之傷亡人數／百萬人旅次 ●量測方法： ─時間：傷亡發生日。 ─地點：全系統。 ─來源：傷亡人數：傷亡報告。 百萬人旅次：由ＡＦＣ系統資料估算。 ─程序：由運務部安全組負責系統內傷亡報告之統計彙整及輸入，每日自動傳輸 | 3.傷亡率 a.定義：每百萬人旅次，系統內所發生之傷亡人數。 所謂傷亡包括死亡、重傷與輕傷；死亡及重傷事件係指人員死亡與因系統責任而造成旅客受重傷者；輕傷事件係指因系統責任而造成旅客受輕傷者。此所謂重傷、輕傷者，依刑法第十條之認定標準。 b.單位:人／百萬人旅次。 c.權重：死亡及重傷事件與輕傷事件各佔二分之一。 d.量測方法： ─量測時間：依據傷亡率定義之死亡及重傷與輕傷所發生件數分別統計，每月統計結果再依據當月列車行車百萬車公里數換算死亡及重傷率與輕傷率，作為當月績效值。 ─地點：全系統。 ─來源：傷亡人數：傷亡報告。 百萬人旅次：由自動收費系統資料估算。 e.等級劃分：詳表4-3。 ─程序：由運務部負責系統內傷亡報告之統計彙整及輸入，每季彙整後送主 | 1.統營運目標值可以由等級劃分取代或捷運公司自行設定為公司內部稽核之參據。 2.部份因屬捷運公司內部資料蒐集規範，應配合公司組織變動或職掌調整更動。 |
| 原條文 | 本研究建議修改條文 | 修改理由或說明 |
| 至相關部門主管，每季彙整後送主管機 關備查。 | 管機關備查。 |  |
| 4.班距 ●定義：通過系統內某定點，兩連續列車間之平均時間間隔。 ●單位:分鐘。 ●系統營運目標值： 區段 木柵線 淡水線 時段 全線 淡水－北投 北投－台北車站 尖峰 平均低於３分鐘 低於８分鐘 低於４分鐘 離峰平均低於５分鐘 低於10分鐘 低於５分鐘 註： (1)本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。 (2)尖、離峰時段由地方主管機關視系統實際營運狀況訂之。以下所稱者，亦同。 ----計算方式---- 以尖峰時段為例： ＨＷn(第n日尖峰時段平均班距，分鐘) ＝尖峰時段各列車班距和／(尖峰時段總 班次數-1) Ｐh(季內每日尖峰時段平均班距，分鐘) ＝季內每日尖峰時段平均班距和／季營 運日數 ●量測方法： ─時間：尖峰時段(平常日上、下午尖峰時間或重大活動期間)及離峰時段(平常日離峰時間或假日)分別量測。 ─地點：各線。 ─來源：該車站電腦傳回。 ─程序：由車站電腦傳輸紀錄尖、離峰時段內各列車到達某站之時刻(分線、分段)，以計算列車平均時間間隔，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整後送主管機關備查。 | 4.班次密集度 a.定義：在尖峰時段（平常日上午尖峰07：00-09：00下午尖峰時間17：00-19：00）與離峰時段(平常日離峰時間或假日）通過系統內某定點，兩連續列車間之平均時間間隔。 b.單位:分鐘。 c.權重：尖峰與非尖峰時段各佔二分之一。 d.量測方法： ─量測時間：尖峰時段(平常日上午尖峰07：00-09：00下午尖峰時間17：00-19：00)及離峰時段(平常日離峰時間或假日）分別量測。 每日尖峰時段平均班距＝尖峰時段各列車班距和/（尖峰時段總班次數-1） 每日離峰時段平均班距＝離峰時段各列車班距和/（離峰時段總班次數-1） 每日分別蒐集尖離峰時段平均班距值，依每日資料求取每月尖離峰時段平均值，作為當月之績效值。 ─地點：各線。 ─來源：由行控中心電腦計算 e.等級劃分：詳表4-1。 ─程序：由車站電腦傳輸紀錄尖、離峰時段內各列車到達某站之時刻，以計算列車平均時間間隔，每季彙整後送主管機關備查。 | 1.名稱班距配合修正為班次密集度。 2.合實際營運狀況，以中運量與高運量作為區分。 3.營運目標值可以由等級劃分取代或捷運公司自行設定為公司內部稽核之參據。 4.程序部份因屬捷運公司內部資料蒐集規範，應配合公司組織變動或職掌調整更動。 |
| 5.準點率 ●定義：列車準點到達之班次數與實際發車班次數之比率。 所謂準點係指列車於單方向上由起始站行駛至終點站之實際到達時間與列車運行時刻表所預定到達時間之正負差距在一分鐘以內者。 ●單位:％。 ●系統營運目標值： 平均高於９５％ 註：本項指標計算至小數點第五位後四捨五入至小數點後第四位，以百分率表示。 ----計算方式---- | 5.準點率 a.定義：列車準點到達之班次數與實際發車班次數之比率。 所謂準點係指列車於單方向上由起始站行駛至終點站之實際到達時間與列車運行時刻表所預定到達時間之正負差距在一分鐘以內者。 b.單位:％。 c.量測方法： ─量測時間：依據準點率定義，每日蒐集平均準點率，依每日資料求取每月準點率平均值，作為當月之績效值。 ─地點：終點站。 ─來源：實際運行時間：車站電腦傳回或實際量測。 | 1.系統營運目標值可以由等級劃分取代或捷運公司自行設定為公司內部稽核之參據。 2.程序部份因屬捷運公司內部資料蒐集規範，應配合公司組織變動或職掌調整更動。 |
| 原條文 | 本研究建議修改條文 | 修改理由或說明 |
| Ｒn(季內準點率，％)＝季內準點班次數／季內實際發車班次數 ●量測方法： ─時間：每日。 ─地點：終點站。 ─來源：實際運行時間：車站電腦傳回或實際量測。 總班次數：由行控中心電腦傳輸實際發車班次數。 ─程序：由行控中心電腦傳輸紀錄列車準點率資料，每日自動傳輸至運務部經理及總經理，每季彙整後送主管機關備查。 | 總班次數：由行控中心電腦傳輸實際 發車班次數。 d.等級劃分：詳表4-5。 ─程序：由行控中心電腦傳輸紀錄列車準點率資料，每季彙整後送主管機關備查。 |  |
| 6.儲值票／單程票失效比率 ●定義：旅客於系統內正常使用儲值票／單程票因系統責任而失效之次數與各車站出、入口驗票閘門總驗票次數之比率。 ●單位：％。 ●系統營運目標值： 視未來系統實際營運狀況訂定，以確保服務品質 註：本項指標計算至小數點第三位後四捨五入至小數點後第二位。 ----計算方式---- Ｓ(儲值票／單程票失效比率，％)＝季內正常使用儲值票或單程票失效次數／季內各車站出、入口閘門總驗票次數 ●量測方法： ─時間：每日。 ─地點：全系統。 ─來源：總驗票次數：由AFC系統資料取得。 儲值票/單程票失效次數；車站站務室、現金票證處理中心 ─程序：由運務人員負責紀錄及輸入儲值票及單程票失效次數及各車站出、入口閘門總驗票次數，每日自動傳輸至相關部門主管，每季結束後彙整計算車票失效比率送運務部、維修部經理、現金票證處理中心主任及總經理，並送主管機關備查。 | 6.票證失效比率 a.定義：旅客於系統內正常使用儲值票／單程票因系統責任而失效之次數，與各車站進出口驗票閘門總驗票次數。 b.單位：張/百萬張 c.權重：單程票與儲值票失效各佔二分之一。 d.量測方法： ─量測時間：依據票證失效比率之定義分別蒐集單程摽與儲值票無法正常使用之張數，按月統計每百萬張車票有幾張失效，作為當月績效值。 ─地點：全系統。 ─來源：儲值票／單程票失效次數：車站站務室、現金票證處理中心。 e.等級劃分：詳表4-7。 ─程序：由財務部負責紀錄及輸入儲值票及單程票失效次數及各車站出、入口閘門總驗票次數，每季結束後彙整計算車票失效比率送主管機關備查。 | 1.指標名稱配合修改為票證失效比率。 2.系統營運目標值未定改以由等級劃分取代。 3.程序部份因屬捷運公司內部資料蒐集規範，應配合公司組織變動或職掌調整更動。 |
| 新增 | 7.設備故障率 a.定義：以系統內單程票售票機、進出閘門及電扶梯三項設備故障無法使 | 新增指標，單程票售票機、進出閘門及電扶梯係屬乘客最常接 |
| 原條文 | 本研究建議修改條文 | 修改理由或說明 |
|  | 用發生件數。 b.單位: c.權重：各項設備之故障各佔三分之一。 d.量測方法： ─量測時間：依據設備故障定義，每日分別蒐集單程票售票機、進出閘門及電扶梯等設備故障無法使用發生件數，每月統計結果，作為當月績效值。 ─地點：全系統。 ─來源：自動偵測或維修報告。 e.等級劃分：詳表4-6。 | 觸之設備，故其故障率影響乘客搭車權益，故納入指標中評估。 |
| 速率、延滯時間、加減速變化率、平均承載率、溫度、通風、噪音及乘客申訴事件比例等指標。 | 新增行車平穩性、空間舒適性、環境舒適性、搭車資訊提供及站務人員之服務態度等指標進行乘客滿意度調查。 得分對照表詳表4-8。 等級劃分詳表4-9。 | 1.原指標由捷運公司作為內部監督稽核之參據。 2.新增指標較與乘客直接感受有關，可透過調查理解乘客需求。 |