目　　錄

頁次

中文摘要……………………………………………………………………………….i

英文摘要………………………………………………………………………………ii

誌謝…………………………………………………………………………………...iii

目錄…………………………………………………………………………………...iv

圖目錄………………………………………………………………………………..vii

表目錄……………………………………………………………………………….viii

第一章　緒　　論	1

1.1 研究動機與背景	1

1.2 研究目的	2

1.3 研究範圍	2

1.4 研究流程	3

第二章　文獻回顧	5

2.1 城際間長途旅次之旅行時間預估	5

2.1.1 歐洲的DACCORD系統[12]	5

2.1.2 荷蘭的ASTRIVAL計劃[4]	6

2.1.3 澳洲的路段遞迴消散模式[6]	8

2.1.4 日本的自動車輛辨識及超音波車輛偵測系統[13]	10

2.2 市區內旅次之旅行時間預估	11

2.2.1 隨機性動態旅行時間[16]	11

2.2.2 以探針車輛預估旅行時間	13

2.3 小結	14

第三章　旅行時間預估模式原理	15

3.1 旅行時間預估模式原理	15

3.2 從歷史資料庫找出預估車輛旅行時間	17

3.3 車輛運行時間之預估與調整	18

3.3.1 以車輛實際運行速度調整預估車輛運行時間	18

3.3.2 以前車資訊調整預估車輛運行時間	20

3.4 車輛停等時間預估與調整	22

第四章　旅行時間預估模式實作架構	26

4.1 旅行時間預估模式初期規劃	26

4.1.1 車輛行進路線分段	26

4.1.2 停等點之設立	27

4.1.3 收集各路段歷史資料	28

4.1.4 使用參數設定	32

4.2 旅行時間預估模式運作流程	40

4.2.1 計算預估車輛運行及停等時間	42

4.2.2 判斷車輛所在路段	42

4.2.3 計算本筆車輛訊號之平均車速	42

4.2.4 計算車輛最近平均速度	43

4.2.5 調整預估車輛運行時間	43

4.2.6 引用前車資料	43

4.2.7 調整預估車輛停等時間	44

4.2.8 計算預估車輛旅行時間	44

4.3 旅行時間預估模式結果分析	44

4.3.1 平均絕對誤差時間	45

4.3.2 平均絕對誤差百分比	45

4.3.3 適合度檢定	46

4.4 GPS定位訊號發射頻率之測試	46

第五章　實例測試	48

5.1 台灣汽車客運公司	48

5.1.1 台汽旅行時間預估模式初期規劃	48

5.1.2台汽旅行時間預估模式運作流程調整	53

5.1.3 實測時間	54

5.1.4 台汽測試結果分析	54

5.2 新竹客運公司	58

5.2.1 新竹客運旅行時間預估模式初期規劃	58

5.2.2 實測時間	62

5.2.3 竹客測試結果分析	63

5.3 GPS定位訊號發射頻率之測試	66

5.3.1 測試對象	66

5.3.2 測試結果	66

5.4 小結	68

第六章　結論與建議	71

6.1 結論	71

6.2 建議	72

參考文獻	74

附錄A 實例測試歷史旅行資料	76

A.1 台汽客運歷史旅行資料	76

A.2新竹客運歷史旅行資料	84

圖 目 錄

圖1-1 研究流程圖	4

圖3-1 模式架構圖	17

圖3-2 當遭遇非重現性壅塞路段旅行時間與時間之關係示意圖	21

圖3-3 預估車輛停等時間流程圖	25

圖4-1與前車進入路段時間差及路段旅行時間差散佈圖範例	39

圖4-2前車旅行時間差高低於標準值之比例圖範例	40

圖4-3 旅行時間預估模式運作流程圖	41

圖5-1 台汽測試之與前車進入路段時間差及路段旅行時間差散佈圖	52

圖5-2 台汽測試之前車旅行時間差高低於標準值之比例圖	53

圖5-3 台汽客運測試各路段平均誤差圖	56

圖5-4 竹客測試之與前車進入路段時間差及路段旅行時間差散佈圖	61

圖5-5 竹客測試之與前車旅行時間差高於及低於標準值之比例圖	62

圖5-6新竹客運測試各路段平均誤差圖	64

表 目 錄

表4-1 路段歷史資料最小劃分時段資料表範例	31

表4-2 路段歷史資料分隔時段結果表範例	32

表4-3 設定車輛平均速度單位時間之車輛運行資料表範例	34

表4-5 台汽客運運行資料之前車資訊誤差資料表	38

表5-1 台汽車輛平均旅行速度有效時間誤差表	51

表5-2 台汽調整車輛運行時間影響範圍距離誤差表	51

表5-3台汽客運調整車輛運行時間速度臨界值誤差表	52

表5-4 台汽客運測試各路段平均誤差表	55

表5-5 台汽客運測試適合度檢定統計表	57

表5-6 新竹客運車輛平均旅行速度有效時間誤差表	60

表5-7 新竹客運調整車輛運行時間影響範圍時間誤差表	60

表5-8 新竹客運調整車輛運行時間速度臨界值誤差表	61

表5-9 新竹客運測試各路段平均誤差表	63

表5-10 新竹客運測試預估旅行時間之適合度檢定	65

表5-11 GPS定位訊號頻率之預估車輛旅行時間誤差表	67

表A-1 台汽測試歷史旅行資料表	76

表A-2 竹客測試歷史旅行資料表	84

第一章　緒　　論

1.1 研究動機與背景

隨著時代演進，人們對於交通運輸課題的處理亦逐漸朝向智慧化的方向進行。儘管現今在運輸分析、規劃、控制等各方面已有相當程度的模式發展，目前仍缺乏能夠反應即時現況之模式。智慧型運輸系統(Intelligent Transportation System, ITS)即為透過即時之資訊、通信、偵測、自動控制等新技術所架構之一嶄新、完整以及便利的運輸系統。

智慧型運輸系統所含括之一子系統：先進旅行者資訊系統(Advanced Traveler Information System, ATIS)，主要為提供用路人各項交通資訊。旅行時間預估(Travel time estimation)即為其中之一重要資訊。即時且準確之旅行時間預估可以讓旅行者更能精準地掌握車輛的動態資訊，以協助旅行者快速擬定旅次之規劃並避免其因資訊不足所產生之焦慮與壓力。

此外在智慧型運輸系統所含括之另一子系統︰先進大眾運輸系統(Advanced Public Transportation System, APTS)，旅行時間預估除了能提供大眾運輸系統使用者有用之行前(pre-trip)、行進間(en-route)旅行資訊；在車隊管理方面，較目前常用之自動車輛定位(Automatic Vehicle Location)技術，除了告知車隊管理者車輛目前所在位置，更可更進一步提供精準之資料以供大眾運輸業者更快速、準確地對車輛以及車隊管理，並及早對延誤班次作調度的工作。

因此，旅行時間之預估，不僅在市區內、或城際間長距離的交通聯絡皆扮演著重要的腳色。正因為其重要性，旅行時間預估在近年來之國際智慧型運輸系統研討為逐漸興起的研究課題之一。

現今國外多數之高速公路，利用道路舖設感應線圈或在路側裝設攝影機械以取得車流量、車流密度、車流速度等資訊，並透過路側之動態看板告知用路人該路段之預估旅行時間。反觀國內目前道路之硬體偵測設施尚有不足，直接套用國外之做法有實行困難之處。但近年來運用全球定位系統(Global Positioning System, GPS)以達車輛自動定位漸漸普及，因此本研究考慮透過GPS之定位資訊來預估車輛之旅行時間。

而採用車輛GPS定位資訊為輸入資料以預估車輛旅行時間，則預估車輛旅行時間之準確度除了受到預估模式假設的影響，車輛之GPS訊號發射頻率亦為影響因素之一。理論上而言，為了讓模式能更清楚掌握車輛隨時之動態，車輛發射GPS定位訊號之頻率為越短越好，然車輛GPS訊號發射頻率牽涉到透過無線傳輸GPS定位訊號至模式計算端之成本，所以在現實面將形成一個成本以及預估車輛旅行時間品質之抵換問題。因此本研究亦考慮針對不同之GPS訊號發射頻率觀察其與預估旅行時間準確度之關係。

1.2 研究目的

本論文之研究目的為利用車輛所傳遞之定位訊號，透過統計方法從歷史之旅行時間作車輛旅行時間之預估。同時針對車輛實際運行狀況對預估之車輛旅行時間修正，以期能夠提供使用者準確且符合即時現況之車輛旅行時間預估。

1.3 研究範圍

由於國內目前道路之硬體偵測設施尚有不足，本研究針對接收車輛之GPS定位訊號，發展同時適用城際間之長途旅次、以及市區內旅次之旅行時間預估模式。

此外本研究將針對不同之GPS定位訊號發射頻率，觀察在不同之GPS定位訊號發射頻率下之旅行時間預估模式準確度之關係。

1.4 研究流程

本研究之研究流程如圖1-1所示，各階段說明如下︰

確認研究問題

本階段主要工作為分析研究目的，並從實際系統運作瞭解模式應用之外在限制與可用資源，以清楚描述研究問題。

相關文獻回顧

本階段主要工作為回顧國內外相關之實作系統，以分析過去研究之優缺點，作為本研究模式構建之基礎。

模式方法構建

本階段主要工作為建立可行之車輛旅行時間預估模式。

實作應用與模式修正

本階段主要工作為將車輛旅行時間預估模式應用至實際之客運系統，以驗證此模式是否適用於現實狀況，並由運作結果對模式作調整與修正。

結論與建議

對本研究之過程與結果做一結論與建議。

圖1-1 研究流程圖

第二章　文獻回顧

旅行時間之估計，依照旅次特性以及複雜度可分為城際間之長途旅次以及市區內之旅次。在本章節即分別對此兩種旅次之旅行時間預估研究作文獻之回顧。

2.1 城際間長途旅次之旅行時間預估

目前國外進行實作之旅行時間預估系統多針對城際間之長途旅次。茲各系統之方法回顧如下。

2.1.1 歐洲的DACCORD系統[12]

DACCORD為針對動態交通管理以及都會區間道路控制之主要計劃。此計畫主要是透過感應線圈取得車流量與車流速度資訊以預估車輛旅行時間。其在法國巴黎、義大利、阿姆斯特丹各有測試站來驗證此計畫旅行時間預估之準確程度。

此計畫之旅行時間預估分為利用感應線圈偵測所得資料而求之旅行時間預估(Travel Time Estimation)、及利用交通模式對未來某一時段所作之旅行時間預測(Travel Time Prediction)兩部分。另外，此計畫旅行時間預估範圍則分為針對單一路段之區段旅行時間(Section-level travel time)、及針對由多個路段組合而成路網旅行時間(Network-level travel time)。

在旅行時間預估的部分，此計畫對於區段旅行時間，使用兩種方式來估算︰

- 以車行速度來估算，為利用車輛位於區段的起點及迄點之速度，由區段距離除以車速來計算區段的旅行時間。

- 以車流量平衡來估算，為利用路段起點及迄點之車流量平衡來計算路段中因為壅塞而滯留的車輛數。當區段中有滯留之車輛數，則使用車輛消散率計算為消散區段滯留之車輛數所需之時間，此消散時間再加上區段在自由車流路況下之旅行時間則為估算之區段旅行時間。

而在路網旅行時間預估部分，此計畫使用如下兩種方式估算︰

- 瞬時之路網旅行時間，為直接加總路網中各區段之旅行時間。

- 加權之瞬時路網旅行時間，為視各區段之道路使用率來權重加總各區段之旅行時間。

在旅行時間預測的部分，此計畫對區段旅行時間，使用兩種方式來預測：

- 利用統計交通模式(Statistical Traffic Model)，從巨觀來預測道路的交通特性（密度、車流量、速度），以求得預測之區段旅行時間。

- 利用交通行為模式(Behavioural Traffic Model)，可預測或估算動態之起訖點(OD)，以及多種運具之動態分配，以預測區段之旅行時間。

在路網旅行時間預測部分，此計畫使用以下兩種方式預測︰

- 動態之路網旅行時間預測，為直接利用預測之區段旅行時間加總計算。

- 瞬時之路網旅行時間預測，此模式預測未來時段之車流量，算出各區段之交通績效，再計算預測之瞬時路網旅行時間。

此計畫利用平均平方誤差百分比平方根(Root Mean Square Error Percentage)比較各種方法所預估之旅行時間準確度。而最後的測試結果發現，以車行速度推估之旅行時間在測試中績效較佳，誤差為約18%。且旅行時間之推估準確度最主要是受到車流壅塞程度之影響，而其他外在因素之影響則不明顯。至於此計畫所使用之各種預測模式，因穩定性不夠需要再校正加強。

2.1.2 荷蘭的ASTRIVAL計劃[4]

ASTRIVAL計劃之目標為透過高速公路上每隔近五公里設置感應線圈之監控系統（名為MoniCa）所偵測之車流量以及車流速度，利用演算法求得旅行時間及道路之車隊長度，並與實際資料比較其準確性。

此計畫模式之演算法步驟為︰

- 對接收資料檢查︰確認接收之車流量以及車流速度值是否在合理範圍內。

- 浮點校正︰在封閉（匝道出入之車流皆有量測）的每個路段，確認其進入車流與離開車流是否相等。

- 路段車輛數估計︰路段車輛數第一種估算方式為利用量測的車流量及車速計算。當實際車流狀況接近自由車流時，此計算式有不錯的表現︰

N(t)=L⋅AverageqA(t)vA(t),qB(t)vB(t)………………………...………...(1)

N(t)  ︰在時間 t 之路段車輛數

L    ︰路段長度

qA(t) ︰在時間 t，點A之車流量

vA(t) ︰在時間 t，點A之車速

路段車輛之第二種估算方式，為以上式之起始車輛數往後追算，方式

如下︰

N(t)=N(t−1)+qin(t)−qout(t)………………………………….....(2)

此計畫利用路段車輛數之上、下限以緊縮限制並修正計算出之路段車輛數。

- 旅行時間估計：旅行時間之第一種估算方式為基於車輛先進先出的概念，由前步驟估算之車輛數除以實際流出之車流量。如下式所示︰

T=N(t)qout(t)………………………………………………….……….(3)

旅行時間之第二種估算方式基於量測之車速，其方式如下︰

T=12L1vA+1vB …………………………………………………..(4)

決定該採用哪種旅行時間之估算方法則視是否收集匝道進出之車流量、路段長度、以及是否路段有車隊存在。

此計畫最後之測試結果發現，當道路長度為短距離時，不論是否有量測匝道進出之車流皆有合理的估算結算。然而當道路長度為長距離時，若無量測匝道進出之車流則難以有準確的預估。

2.1.3 澳洲的路段遞迴消散模式[6]

澳洲墨爾本市在高速公路沿途每五百公尺裝設感應線圈，以測得車流量、車流速度、以及道路的使用資料。然而經過測試，發現簡單的距離除以速度所算得的旅行時間僅能反應瞬時的車輛資料，無法預測道路上車隊之累積或消散情況，使得旅行時間計算之結果準確性不足。因此，為了彌補簡單計算模式之不足，此計畫發展了一路段遞迴消散模式(Recursive Cell Processing Model, RCP Modal)改善之。模式之運作流程為︰

- 以區段下游點量測所得之車流量除以車速得道路密度，如式(5)︰

ki=qjvj………………………………………………………………(5)

ki ︰路段 i 之密度

qj ︰點 j 量測之車流量

vi ︰點 j 量測之車速

- 將上式所得之道路密度乘上道路長度求得路段之車輛數，如式(6)︰

Ni=ki⋅di……………………………………………...………..….(6)

Ni ︰路段 i 之車輛數

di  ︰路段 i 之長度

- 將估算之路段車輛數除以路段之最大車輛流出率，以計算路段之消散時間︰

tiP=NiCj……………………………………………………………...(7)

tiP ︰路段 i 之消散時間

Cj ︰路段 i 之最大車輛流出率。（此最大流出率會視時間、地點、路型而不同）

- 將延遲時間加入下游路段之自由車流旅行時間以求路段之旅行時間，如下式所示︰

ti=tiD+n=1itnFF…………………………………………...…………(8)

ti+1D=tiD+tiP−tiFF ...iftiD+tiP>tiFF0 ...otherwise………………...….……..(9)

ti  ︰至路段 i 之旅行時間估算

tiD  ︰路段 i 之延遲時間

tiFF ︰路段 i 之自由車流旅行時間

其中自由車流之旅行時間為由路段長度除以公告速限計算而來︰

tiFF=divi……………………………………………………………(10)

vi ︰路段 i 之公告速限

此計畫分別從平均誤差時間(Mean Error)、平均絕對誤差時間(Mean Absolute Error)、平均誤差平方(Mean Square Error)、平均誤差百分比(Mean Percentage Error)、平均絕對誤差百分比(Mean Absolute Percentage Error)，比較遞迴消散模式與利用車輛瞬時速度預估車輛旅行時間差異。結果發現遞迴消散模式確實能夠提供一較佳之預估旅行時間。在測試之15公里長的高速公路路段，利用車輛瞬時速度預估車輛旅行時間約有16%之平均絕對誤差百分比，而遞迴消散模式則可提供約8%之平均絕對誤差百分比。

2.1.4 日本的自動車輛辨識及超音波車輛偵測系統[13]

日本交通控制中心為了解決公路車輛逐年增加所帶來之問題，在1999年二月引進新的旅行時間預估系統。此系統包含了12個透過車牌辨識，取得車輛進入以及離開區段之時間以計算車輛實際旅行時間之自動車輛辨識(Auto Vehicle Identification, AVI)系統，以及在106個主要路段，透過超音波偵測器量得車輛速度以及車輛數之超音波車輛偵測(Ultrasonic Vehicle Detectors, UVD)系統。並引用新的演算法估算旅行時間，其演算法如下︰

Vi=ai(n)⋅vi(n) …………………………………..….………(11)

Ti=c⋅LiVi+bi  ……………………………………...……….(12)

TAVI=iTi  ……………………………………………...………(13)

Vi   ︰路段 i 之平均速度

ai(n)︰第 n 個UVD之權重

vi(n) ︰第 n 個UVD所得之車速

Ti   ︰路段 i 之旅行時間估計

Li   ︰路段 i 之長度

bi   ︰路段 i 其他因素之旅行時間偏差

c    ︰動態參數

TAVI  ︰由車輛辨識所所得之AVI路段實際旅行時間

倘若AVI路段距離太長，則當交通狀況變化頻繁時，所造成之車輛延誤將影響由上述演算法所求得之旅行時間預估之準確度。因此此計畫發展兩個方法來克服此問題︰

- 結合AVI與UVD資料之旅行時間預估方法(Method 1)︰

比較從AVI所測得之車輛旅行時間與從UVD資料預估之旅行時間差距。若差距太大時，則將AVI所量測之車輛旅行時間，利用以及能夠反應即時量測之UVD預估時間修正之。

- 旅行時間預測方法(Method2)︰

利用AVI所得最近一段時間到達迄點之車輛旅行時間計算並數化路況之等級，並與同一點之到達時間之路況等級歷史資料比較並取平均。接著利用此平均的路況等級以及路況等級對應車輛旅行時間之統計資料，求得目前時間在路段起點之車輛預估旅行時間。

此系統利用平均誤差(Average Estimation Error)、平均誤差比例(Ratio of Average Estimation Error)、最大絕對誤差(Maximum Absolute Error)、最大絕對誤差比例(Ratio of Maximum Absolute Error)分別比較純粹使用AVI資料、純粹使用UVD資料、Method1、Method2之預估旅行時間。

最後結果顯示，績效最佳為Method2之旅行時間預測方法，其平均誤差比例約為11.9%。然而當路況不穩定時，此方法之預估旅行時間有較大之變異數。

2.2 市區內旅次之旅行時間預估

市區內旅次之旅行時間估計由於受到其他運具（例如機車），以及路口號誌之影響，其考慮因素以及複雜度較城際間旅次之旅行時間預估為高。以下即對市區內旅次之旅行時間預估模式回顧。

2.2.1 隨機性動態旅行時間[16]

李俊賢引用L. Fu與L.R. Rilett所提出之動態隨機最短路徑問題(Dynamic Stochastic Shortest Path Problem, DSSPP)，經過公式之重新導出隨機性動態旅行時間(Static Dynamic Travel Time, SDTT)模式。以期引用此模式在分析旅行時間之平均值與變異數、以及將不確定性加入計算邏輯以瞭解變異數如何影響旅行時間之優點。SDTT之模式如下︰

E(Tj)≃E(Ti)+μE(Ti)+μE(Ti)''Var(Ti)2………………………..….…....(14)

Var(Tj)≃Var(Ti) 1+μTi'+2μE(Ti)''+σE(Ti)''+σE(Ti)σE(Ti)'' +σE(Ti)2 …...…(15)

Ti       ︰到達（離開）i點的時間

E(Ti)    ︰到達i點時間之期望值

Var(Ti)  ︰到達i點時間之變異數

μT      ︰路段(i,j)之旅行時間平均值，為時間T之函數

μT'、μT'' ︰μT之一階與二階導函數

σT      ︰路段(i,j)之旅行時間標準差，為時間T之函數

σT'、σT'' ︰σT之一階與二階導函數

之後，在模式實作測試部分。此論文經由傅立葉轉換從道路偵側器資料找出交通流量之動態特性，最後透過台北市都會區整體運輸需求推估模式(TRTS III)模型中路段績效函數的轉換，得到路段平均旅行時間之動態特性，以代入SDTT模式計算整個路徑之隨機性動態旅行時間。最後再經由公車之行車紀錄器之車輛實際之運行資訊比較模式與實際運行時間之差異性。

從模式驗證結果顯示，未考慮車輛到達各路段時間變化之靜態模式的旅行時間推估在非尖峰時段與實際觀察結果出入不大。而在尖峰時段發車之車輛，到達「壅塞高峰」前靜態模式之旅行時間推估會低估；反之過了「壅塞高峰」之旅行時間推估則會高估。且若旅行時間距離越長，偏差現象越明顯。

至於SDTT模式則可視為靜態模式旅行時間推估之加強，其可在尖峰時段將靜態模型之估計偏差，向實際之車輛旅行時間作修正。

而模式驗證結果，經由適合度檢定，車輛之預估旅行時間與實際旅行時間並無明顯誤差。

2.2.2 以探針車輛預估旅行時間

在Sen et al.[8]的文獻中，探討了探針車輛之部署密度與估計路段旅行時間之變異數之關係。其所引用的資料為美國在芝加哥的ADVANCE計劃所收集到車輛經過各個路段之旅行時間資料。

在ADVANCE計劃中，交通資訊中心(Traffic Information Center, TIC)將收集到之各車輛在路段之旅行時間，以五分鐘為單位加總平均各車輛在路段之平均旅行時間。假如該路段有偵測器，則TIC將同時使用從偵測器以及探針車輛所得之資料進行路段之旅行時間預估；而倘若該路段無偵測器，則TIC將引用探針車輛之資料為該路段之「目前旅行時間」。而TIC便以此資料輸入旅行時間計算公式，得到預測路段未來5、10、以及15分鐘之旅行時間。

然而，在估算路段之旅行時間需要注意的是，車輛在路段之旅行時間並非獨立，前後車之旅行時間具有些共變性，其原因主要有︰(1)從上游路段進入該路段之時間相近。例如跟著前車之後車，其旅行時間將與前車相近；或在同一車隊之相近車輛亦具有相似的旅行時間。(2)遭遇相近的號誌時相週期。因此在推測旅行時間時，可考慮車輛間之車間距、以及其共變性。

在Sen et al.之文獻中，其透過迴歸估算旅行時間之變異數，並利用ADVANCE計劃在1995年6月6日至7月11日之車輛資料，檢定迴歸式中各參數是否具有顯著性，並估算各參數值。最後文獻得到之結論為︰(1)不論在路段使用多少探針車輛，其平均旅行時間之變異數仍將遠大於零。(2)當每單位時間路段之探針車輛數大於特定數目時，之後額外加入探針車輛將無法有效減少旅行時間變異數。因此文獻中建議探針車輛之佈設主要考慮能夠涵蓋並監控路網之數量即可，而相當高密度的探針車輛佈設密度對於改善預估路段旅行時間上是不需要的。

2.3 小結

在本章之文獻回顧可發現，國外實作之旅行時間預估系統主要多針對城際間之高速公路，而較少針對市區路網。在此情況，旅行時間之變動因素主要來自車流速度（此速度與車流量以及道路容量有關），以及突發之事故狀況，為較單純之系統環境。反之，若要估計市區內旅次之旅行時間，則必須多加考慮路口號誌以及車輛轉彎所造成衝突車流之影響。

另外，國外研究之輸入資料主要皆賴以大範圍且密集之偵測器佈置（例如澳洲墨爾本市郊高速公路每五百公尺、或荷蘭之系統實作高速公路段每五公里佈設一偵測器），以測得各路段之車輛平均速度以及車流量。然而反觀國內之環境，要在短期內舖設足夠的偵測器以獲得如此條件之輸入資料有所不易之處。

因此在硬體設施可行性的考量下，本研究配合由車輛上裝設GPS接收器所接收而來之資料，並且除了都會區間長途旅次，亦針對市區內之旅次，建構一個可以適用之車輛旅行時間預估模式。

而在評估旅行時間預估系統之方法，一般研究多採用平均誤差時間、平均誤差時間百分比。另外也有同時參考最大誤差、最大誤差百分比以提供較多面性之評估指標。但此類指標僅能說明模式所能提供之預估車輛旅行時間誤差大小，因此本研究除了以平均誤差時間、平均誤差時間百分比，同時使用適合度檢定，以檢視模式之誤差在統計上是否為可接受之範圍。

第三章　旅行時間預估模式原理

本研究發展之旅行時間預估模式，為同時能夠適用於城際間長途旅次以及市區內旅次之車輛旅行時間預估。然而因受限於國內路面偵測器之不足，模式採用裝設GPS定位之探針車輛(probe vehicles)所傳回之定位資訊，推估車輛所在位置、並從車輛速度變化觀察實際車流之交通狀況。

3.1 旅行時間預估模式原理

假設一車輛從起點至迄點之行進路徑為由n個路段組合而成。則路徑之總旅行時間為車輛經過每個路段之旅行時間加總而得。亦即

T=i=1nTi………………………………………………………..…...…(16)

T  ︰車輛之總旅行時間

Ti  ︰路段 i 之車輛旅行時間

從前章回顧之國外實作系統可知，對於城際間高速公路或快速道路之長途旅次，旅行時間最主要受到車流擁塞程度之影響。而車流壅塞程度將同時影響路段車輛運行速度以及路段車流密度。當路段擁塞程度增加，車輛無法在自由車流狀況下之車速行駛，車行速度降低使得旅行時間隨之升高。因此在本模式之車輛行駛時間，主要由GPS定位訊號所傳回之車輛速度而預估。

但在預估市區內旅次之旅行時間，車輛旅行時間之長短除了受車輛速度影響，還受到車輛因號誌或交通控制等因素所造成之車輛停等時間。在本模式中，將透過車輛傳回之GPS定位訊號，根據車輛所在之位置，以及車輛速度之變化，判斷車輛遭遇停等之狀況。

因此本研究為了能在不失一般性之情況下，同時適用於市區內以及城際間長途旅次之車輛旅行時間預估，將各路段之車輛旅行時間分為車輛運行時間以及車輛停等時間兩部分。其式如下

Ti=TiR+TiS…………………………………………………………....(17)

TiR=LiVi………………………………………………………..……….(18)

TiR ︰路段 i 之車輛運行時間

TiS ︰路段 i 之車輛停等時間

Li  ︰路段 i 之長度

Vi  ︰路段 i 之車輛平均速度

本研究之旅行時間預估模式架構如圖3-1所示。模式架構主要為從歷史資料庫找出預估之車輛旅行時間，而為了反應車輛實際運行狀況，此預估之車輛旅行時間將視模式接收之車輛運行資訊而進行調整。茲分別說明如下。

圖3-1 模式架構圖

3.2 從歷史資料庫找出預估車輛旅行時間

模式對於車輛旅行路徑之各個路段，首先從事先收集之車輛運行資料整理車輛行經各個路段之旅行時間以及平均速度，而準備了在各個時間間隔之車輛旅行時間以及車輛旅行速度之歷史資料庫。因此，當車輛自起點出發時，模式即依車輛之出發時間、出發地點，對歷史資料庫搜尋以找出車輛目前所在路段在該時間點之車輛歷史旅行時間及車輛歷史旅行速度。接著，從車輛在第一個路段之車輛歷史旅行時間加上車輛自起點出發之時間，得到車輛進入第二個路段之時間，並從歷史資料庫找出第二個路段在進入第二個路段時間點之車輛歷史旅行時間。之後模式以相同方法計算進入最後一個路段之時間，並從歷史資料庫找出對應此進入路段時間之車輛歷史旅行時間以及車輛歷史旅行速度。其中車輛到達第i+1個路段之時間之計算如下式所示

ti+1=ti+Ti……………………………….……………………………..(19)

ti  ︰車輛進入路段 i 之時間

Ti ︰路段 i 之車輛旅行時間

3.3 車輛運行時間之預估與調整

從歷史資料庫所找出各路段之車輛歷史旅行時間Ti包含了車輛運行時間TiR以及車輛停等時間TiS。因此模式以車輛歷史旅行速度為Vi，則對該路段之預估車輛運行時間，可由前節(18)式計算得之。而預估車輛停等時間之計算則如下式所示

TiS=Ti−TiR…………….……………………………………………....(20)

3.3.1 以車輛實際運行速度調整預估車輛運行時間

因為預估之車輛運行時間從車輛歷史旅行速度而來，若車輛實際行進時因受到突發車況等影響，使得車行速度與車輛歷史旅行速度有所差異時，本模式即需對車輛運行時間調整，以反應車輛即時現況並減少預估車輛運行時間之誤差。

當進行調整車輛運行時間，模式使用三個參數︰車輛平均速度單位時間Ta、車速差距臨界值Vd、車輛運行時間調整範圍lc。

車輛平均速度單位時間，為模式為了平滑化車輛實際運行速度，避免模式僅因單一筆車輛之實際速度稍微變動即進行預估車輛運行時間調整，使模式對於車輛速度過度敏感，造成許多不必要之預估車輛運行時間調整。若設定之車輛平均速度單位時間較長，表示模式將引用較多筆之定位訊號車速資料以求得車輛平均速度，其優點為車輛平均速度不易受到幾筆可視為雜訊之訊號車速資料影響，造成模式對於車行狀況改變之誤判。反之其缺點為可能引用超出有效時間之訊號車速資料，亦可能造成模式之誤判。

車速差距臨界值，表示模式對於實際車輛速度與車輛歷史旅行速度之差異之容忍值。當臨界值越大，其優點為若車輛速度僅為因人為因素而暫時稍微降低或加快，而非受到外在車流擁塞程度影響之車速不同時，較大之容忍值可以避免模式被此種情況誤導，而即對車輛運行時間調整。反之其缺點為車輛必須面對較大之車輛速度差異才會反應調整車輛運行時間，因此模式對車輛速度的變動對於車輛運行時間較不敏感。

車輛運行時間調整範圍值，表示模式對車輛實際旅行速度之信心，可用來預估車輛尚未行走距離長度之車輛運行時間。當調整範圍值越大，其優點為對於車輛未行走之路段，可以較早反應至車輛實際旅行速度，使預估誤差減少。然而其缺點為模式必須同時負擔較高實際車速改變之預估錯誤風險；反之若調整範圍值越小，其優點為預估錯誤風險相對較低。但其缺點為車輛反應距離較短，使得車輛運行時間調整之功能較不明顯。

車輛平均速度單位時間Ta、車速差距臨界值Vd以及車輛運行時間調整範圍lc，本模式在下一章將說明模式實作中將如何透過敏感度分析，找出適當之調整範圍。

模式之車輛運行時間調整，為當車輛實際速度因車況等影響而與車輛歷史旅行速度差距大於臨界值Vd，則在車輛所在位置往後之影響範圍lc之車輛運行時間以車輛實際速度Vc取代車輛歷史旅行速度Vi（此預估車輛運行時間調整範圍為可跨越不同路段）而調整範圍外剩餘路段之車輛運行時間仍依車輛歷史旅行速度預估之。如下式所示

TiR=lcVc+li−lcVi…………………………………………………...…(21)

i  ︰車輛所在之路段

lc ︰預估車輛運行時間之調整範圍

li  ︰車輛在路段 i 尚未行走之距離

Vc ︰車輛實際之運行速度

3.3.2 以前車資訊調整預估車輛運行時間

由於模式之預估車輛旅行時間為建立在車輛歷史旅行資料基準上，當車輛未經過之路段，皆為利用車輛歷史旅行資料預估其旅行時間。然而使用歷史旅行資料預估旅行時間之缺點為無法確實反應車輛行駛現況，因此當道路狀況出現了非重現性之壅塞時，在旅行時間模式需要有能夠反應車輛現況之機制以調整預估之車輛旅行時間。

在使用預估車輛之實際旅行速度調整預估車輛運行時間之機制，模式可依車輛平均速度反應車輛所在路段之車行現況，但車輛實際旅行速度可供預估未來旅行時間之調整範圍有限。因此模式考慮使用前車通過預估車輛未經過之路段時，所傳回車輛在該路段之旅行時間以及平均速度，以此資訊可讓模式即早對預估車輛在未來可能遭遇之車流狀況作運行時間之調整。

當車行狀況穩定，未遭遇任何非預期之延滯時，車輛之運行時間與歷史旅行時間差距不大，在此情形並不需要特別引用前車資訊以提供該路段之車輛運行時間調整。當車流遭遇非預期事故之延誤，其受影響路段之旅行時間之變化為如圖3-2之曲線。

圖3-2 當遭遇非重現性壅塞路段旅行時間與時間之關係示意圖

當該路段車輛遭遇延滯時，其在該路段旅行時間將隨之增加。由於駕駛行為等的個別因素可能會使短時間內出現單一筆較高之路段旅行時間，而非因為遭遇道路之延誤而產生較高之路段旅行時間。因此模式為了避免此種狀況，判斷若在前車資訊有效時間ta內有連續兩筆車輛在路段之旅行時間超過路段旅行時間差之標準值xd時（圖中之橫線），則模式判斷需要引用此延誤之資訊以調整車輛之運行時間，並將預估車輛在該路段之旅行時間從歷史車輛旅行時間變更為第二筆前車所傳之路段旅行時間。

前車所遭遇之事件，當預估旅行時間之車輛抵達該路段時延誤之狀況或許已經排除，而不再影響後車之旅行時間。因此模式設定一前車資訊有效時間最大值ta，當模式預估車輛到達該路段之時間，落在有效時間內時，則將引用前車資訊替代車輛歷史旅行時間。

舉例說明。假設車輛從起點出發之時間為上午8:00，模式從歷史資料庫計算，判斷車輛到達第九個路段之時間為上午10:00。而倘若今在上午9:30時，有連續兩輛前車通過第九個路段，並傳回較高之路段旅行時間之資訊。假設模式之前車資訊有效時間最大值為60分鐘，則模式計算此前車資訊之有效時間為上午10:30之前。因此預估車輛到達第九個路段的時間，將會受到此延誤之影響。故模式將調整預估車輛在第九個路段之預估車輛旅行時間以及預估車輛旅行速度，改變為第二比前車在該路段之旅行時間。

倘若車輛延誤為因較預期大量之車流量，將出現連續數個受影響路段皆有前車旅行時間增加的情況。因此模式若發現有連續三個以上之路段皆有旅行時間非預期增加而大於標準值時，則判斷未來路段有高車流量之狀況。而由於具有大量之車流量所造成之延誤，需要較長之時間紓解，因此模式將前車資訊之有效時間增加一倍，以提早供預估對象所用。

若該路段後續所傳之前車資訊，連續兩筆之旅行時間與歷史旅行時間差距高於標準值但呈現遞減的狀況，則模式將判斷道路延誤狀況已即將紓解，並將前車資訊之有效時間縮短為1/2，以避免當車輛進入該路段時道路狀況已排除，卻引用了較長旅行時間之前車資訊，而造成不正確之高估。

而當前車資訊所傳之該路段旅行時間與歷史旅行時間差距小於標準值，則模式將立即停止使用前車資訊調整該路段之車輛運行時間。在引用前車資訊機制所使用之旅行時間差標準值xd以及前車資訊有效時間最大值ta，將於下一章說明如何由實例資料設立使用參數。

3.4 車輛停等時間預估與調整

由前節所述，從歷史資料庫所找出各路段之車輛歷史旅行時間包含了車輛運行時間以及車輛停等時間。因此對於各路段之預估車輛停等時間TiS即如前節(20)式所示，為車輛歷史旅行時間Tii減去預估車輛運行時間TiR。

車輛在行進路線中預期可能遭遇停等之地點，本模式稱之為停等點。以市區內旅次為例，一般車輛之停等點即為各路段之號誌路口。若對於市區公車而言，則停等點多了可能遭遇上下客停等之路線站牌。但是車輛實際行進時，在各個停等點是否遭遇停等，或遭遇停等之時間受到許多難以預測之因素影響，分別針對各個停等點預估車輛停等時間為不可行。因此本模式將直接加總各路段之預估車輛停等時間所得之總預估車輛停等時間TS，以巨觀的方式視為車輛在整個旅次之停等時間，省略對各個停等點之車輛停等時間之估計。其式如下

TS=i=1nTiS……………………………………………………………(22)

TS ︰總預估車輛停等時間

此時模式假設各停等點之預估車輛停等時間為相等，亦即如下式所示

Ti,jS=TSnS……………………………………………………………....(23)

Ti,jS ︰路段 i 停等點 j 之預估停等時間

nS  ︰停等點個數

當GPS定位訊號所傳之車輛之平均速度降低時，表示車輛可能遭遇停等之狀況。此時模式基於下列假設，估算車輛之實際停等時間。

- 假設車輛未遭遇停等時間之平均車速與車輛前一筆GPS定位訊號所傳之平均車速相等。

- 假設車輛開始停等時之減速度與車輛結束停等開始啟動時之加速度為定值。

因此模式估算之車輛實際停等時間如下式所示

t=2SV………………………………………………………………...…(24)

t  ︰估算之車輛實際停等時間

S  ︰車輛因停等而減速之距離

V  ︰車輛前一筆GPS定位訊號所傳之平均車速

其中S為假設車輛以前一筆GPS定位資訊之平均速度在訊號間隔時間內可運行之距離，與從本筆GPS訊號所得之車輛實際運行距離之差值。亦即車輛因停等因素進行減速、停等後加速所移動之距離。而假若車輛此筆GPS定位資訊之平均速度為零，則不需經由(24)式計算，車輛實際停等時間即為該筆訊號間隔時間。

當車輛實際行駛遭遇停等而使瞬時速度降為零時，則從總預估車輛停等時間扣減車輛實際行駛之停等時間，表示此實際停等時間為在預估之中。

若總預估車輛停等時間已扣減為零，而車輛尚未到達迄點，表示模式對於車輛旅次之停等時間為低估。此時模式將對於車輛尚未行經之路段，再一次從歷史資料庫找出車輛旅行時間以及車輛旅行速度，並同樣以(18)、(20)、(22)式重新計算總預估車輛停等時間。並由(23)式之假設更新對於尚未經過停等點之預估車輛停等時間。

反之若車輛實際行駛遭遇之停等時間較少，模式為了避免總預估車輛停等時間超估太多，將由(23)式之假設計算車輛尚未經過停等點之預估停等時間總和。假如未經過停等點之預估停等時間總和已小於模式之總預估車輛停等時間TS，則模式判斷預估車輛停等時間已超估，並將預估車輛停等時間扣減至車輛未經過停等點之預估停等時間總和。

本模式之預估車輛停等時間，可由圖3-3之流程圖表示之。

圖3-3 預估車輛停等時間流程圖

第四章　旅行時間預估模式實作架構

在本章中，本研究依據前章所述之旅行時間預估模式原理設計一具有一般性之旅行時間預估模式實作架構。在旅行時間預估模式實作架構中，主要分為三個階段︰旅行時間預估模式初期規劃、旅行時間預估模式運作流程、旅行時間預估模式結果分析。在初期規劃階段，將依模式預估旅行時間對象之資料與運行特性，建立模式運行所需之各種資料以及參數。在模式運作流程階段，則為利用模式初期規劃、以及旅行時間預估模式原理，計算當模式接收到測試對象之GPS定位訊號之預估旅行時間。而結果分析階段，則為當測試對象旅次結束後，分析模式之預估旅行時間準確性。

4.1 旅行時間預估模式初期規劃

在旅行時間預估模式初期規劃階段，主要工作為針對預估旅行時間對象，作車輛行進路線之分段、停等點之設立、收集各路段之歷史資料、並依預估旅行時間對象之操作特性調整旅行時間預估模式運作時使用之參數。此階段之前期工作為收集足夠之車輛運行資料，以供模式設定規劃使用。

4.1.1 車輛行進路線分段

在本研究之旅行時間預估模式原理中，最基本的假設即為車輛從起點至迄點之行徑路徑為由 n 個路段組合而成，車輛之旅行時間即為車輛在各個路段之旅行時間總和。而預估車輛運行時間，為經由路段長度除以車輛在路段之平均車速而得。因此若道路分段中，因分段距離或位置不當而使同一路段包含有不同之車輛運行速度樣式，則將使得得該路段之預估車輛量運行時間因引用不當的平均車速，而產生預估之誤差。

而從車輛在路段之旅行速度之影響因素以及實作之限制，模式道路分段之主要準則有四︰

- 道路之分段須以道路功能劃分︰道路設計之功能，為影響車輛速度之最大因素。例如高速公路、快速道路、市區道路，其道路設計速度、道路速限、可容納車流量等因素有明顯之不同。因此在道路分段時，首要即為將不同道路功能之路段劃分開來。

- 道路分段具有相近之道路幾何狀況︰道路之幾何狀況（例如道路設計速度、速限、車道寬、車道數、路側淨空等）亦將影響到車輛在該車輛之運行速度。

- 分段中無進入、離開路段之車流︰當路段中遭遇大量之進入車輛，即可能使得車輛運行速度大幅降低，因此若未以可能進入、離開車流區分路段，將可能使得同一路段有著前後不同之車輛平均速度。

- 預估對象之GPS定位訊號發射頻率間隔︰在模式實作中，因接收車輛所傳遞之GPS定位訊號，模式僅能得到車輛在傳遞訊號該時間點之瞬時速度以及車輛位置。而從兩筆訊號之車輛位置以及訊號時間間隔比較，可得到在此時間間隔中，車輛移動之距離以及平均車速。然而在車輛傳遞GPS訊號時間間隔中，車輛之實際速度變化僅從GPS訊號並無從得之，因此倘若車輛在兩筆訊號間跨越多個路段，模式將無從估算車輛行經中間路段之平均車速以及旅行時間。因此在實作中之路線分段必須外加考慮預估對象之GPS定位訊號發射頻率間隔之因素。亦即道路分段之長度必須能夠超越GPS定位訊號發射頻率間隔之車輛行進距離。

4.1.2 停等點之設立

停等點即為車輛在行進路線中可預期可能遭遇停等之地點，其為模式預估車輛停等時間所需之資料。在一般市區道路旅次，停等點即依車輛行進路線所經過之號誌路口設立；而在高速公路旅次，停等點即依高速公路收費站設立。

由於不同之測試對象，在行進路線有其他可預期可能遭遇停等之地點（例如市區公車在各個站牌可能遭遇上下客之停等）。因此預估模式將依針對預估對象之不同，在可預期可能遭遇停等之地點額外設置其他類別之停等點。

4.1.3 收集各路段歷史資料

在本研究之旅行時間預估模式原理，預估之車輛運行時間以及車輛停等時間皆由各路段之車輛歷史旅行時間以及車輛歷史旅行速度而來。因此在分類整理歷史旅行資料，必須適當地分類，以免預估模式引用錯誤類型之歷史旅行資料時產生較嚴重之誤差。

在Karl Jr與Trayford[1]的文獻中提出，影響車輛旅行時間之因素主要有︰

假日（以及假日前後）、特殊事件（例如封閉道路之馬拉松賽）、以週為單位之旅行時間變異（或其他週期性之變異）、外在氣候之影響（例如狂風、豪雨之影響）、事故發生以及封閉車道數、其他之長期趨勢（例如新市鎮之開發）。因此需以統計方法定義此些影響因素之重要性以及各因素間之交互影響，而使用之統計方法即包含了多變量之迴歸分析、多變量之時間序列分析、建構每日之旅行時間樣式。此方法較為複雜，且需要龐大之歷史資料量。

而Iwasaka與Saito[3]則提出一較簡化之歷史旅行資料分類方式。其將道路收集三年之歷史資料以週為基準分類，並確保每個分類單位超過900筆資料。之後使用卡方適合度檢定以確保分類之歷史資料並無顯著之差異。

因此在預估模式中，主要依預估車輛行經路段之尖峰、離峰時段劃分歷史旅行資料，以避免預估模式使用錯誤的路段車行速度以及路段車行時間，而產生預估之誤差。

在實際運作時，模式首先從收集之車輛在路段運行所傳之GPS定位資料，可以得到車輛在發設定位訊號時間點之車輛瞬時速度、經緯度座標。同時模式對各筆車輛GPS定位資料，從該筆以及前一筆GPS定位訊號之經緯度座標，配合車輛行進路線資料，可計算出車輛行走距離。此車輛行走距離再除以兩筆GPS定位訊號之發射時間間隔，即可求得該筆車輛訊號之平均車速。

因模式在預估車輛運行時間所使用的資料為車輛在路段之運行速度。在引用車輛在路段之歷史旅行速度時，為了避免引用了車輛在路段之非一般運行速度（例如車輛遭遇號誌停等、事故延誤等情況），使得模式低估路段之車輛歷史速度，計算路段之歷史平均車速時必須剔除非一般性狀況之車行速度資料。以下為模式在計算路段歷史平均車速時，剔除之車行速度資料類別：

- 車輛瞬時速度為零之GPS定位訊號資料︰當車輛所傳GPS定位訊號之車輛瞬時速度為零時，表示車輛因各種因素（在停等點遭遇實際停等或遭遇事故等）而在該時間點停止下來。此時本筆車輛訊號之平均車速因車輛靜止減速而較一般平均車速為低，因此在計算路段歷史平均車速時需剔除之。

- 前筆資料車輛瞬時速度為零之GPS定位訊號資料︰當前筆GPS定位訊號之車輛瞬時速度為零，在本筆資料之車行狀況有兩種可能︰(1)車輛繼續停等而使得本筆定位訊號之車輛平均車速以及車輛瞬時速度皆為零。(2)車輛開始啟動使得本筆定位訊號之車輛瞬時速度大於零。在第一種情況將因上述第一個類別而亦需將本筆車輛速度資料剔除，並繼續剔除下一筆訊號。而在第二種情況，因車輛自靜止開始啟動，加速度之期間亦會使得車輛平均速度較之一般運行狀況為低，因此在計算路段歷史平均車速亦需要將此資料剔除。

- 行經停等點而車行速度顯著降低之GPS定位資料︰停等點之設定為車輛在行進路線中可預期可能遭遇停等之地點。當車輛本筆與前筆GPS定位訊號之經緯度座標顯示車輛在訊號間隔時間內車輛行駛距離跨越了停等點，表示車輛在本筆與前筆訊號間隔時間內有可能遭遇停等。因此模式從車輛在路段中未經過停等點以及未由上述二類別剔除之車輛定位訊號資料之平均車速，計算路段車輛速度之平均值以及標準差。而假若行經停等點之車輛定位訊號之平均車速低於路段車輛速度之平均值，且其間差距大於兩倍路段車輛速度之標準差，則模式判斷此筆車輛定位訊號之平均車速可能因實際遭遇停等而與路段之車輛一般運行速度具有顯著差距，因此在計算路段歷史平均車速亦需要將此資料剔除。

經過剔除非一般性狀況之車行速度資料後，模式可從車輛運行資料得到各車次之進出路段時間、路段之旅行時間、以及路段之平均旅行速度。並從此資料劃分路段之歷史資料時段。

在決定歷史資料時段時，因各個路段之車流尖峰與離峰時段不盡相同，為了避免模式在劃分歷史資料時段時，忽略除了尖峰時段以外尚有其他具有不同車輛運行狀況之時段，因此模式以預估對象之發車頻率決定分類歷史旅行資料之最小時段劃分單位。並將車輛進入路段時間落在此最小劃分時段各車次之路段平均車速以及路段平均旅行時間，加總平均以計算最小劃分時段時段之平均車速及平均旅行時間。

接著從第一個最小劃分時段觀察路段最小時段劃分單位之車輛平均旅行速度，若連續之最小劃分時段具有相近之車行速度狀況，則可考慮將此連續時段合併。此時為了確認此合併之劃分時段是否適宜，模式將經由卡方適合度檢定，計算各車輛歷史旅行資料之平均速度之卡方值是否小於信賴區間內之標準值，以確認在此時段劃分下之車輛旅行速度在統計上無顯著差異。卡方值計算如下式所示

x2=i=1k(oi−ei)2ei，　　自由度v=k−1……………………………….(25)

oi ︰觀察值，為車次在路段之平均旅行速度

ei ︰理論值，為路段之平均旅行速度

假若合併時段可通過適合度檢定，則模式可繼續考慮是否合併下一個最小劃分時段，並計算觀察此擴大時段是否能夠通過適合度檢定；反之倘若合併之劃分時段之車輛歷史旅行速度具有顯著差異而無法通過適合度檢定，則模式判斷無法合併此連續時段。此時模式將從無法合併之最小劃分時段，重新繼續觀察下一個時段之平均車速是否相近，而為可以合併之時段。

若連續時段均因不通過適合度檢定，而無法合併，則歷史資料時段將以最小劃分時段分隔。

舉例說明，假若一路段以小時為歷史旅行資料之最小劃分時段，該路段在各歷史資料最小劃分時段之平均車速以及平均旅行時間如表4-1所示。

表4-1 路段歷史資料最小劃分時段資料表範例

| 時段編號 | 時段 | 平均旅行時間 (秒) | 平均車速 (公里/小時) | 資料筆數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04:00~04:59 | 491 | 95 | 14 |
| 2 | 05:00~05:59 | 484 | 96 | 27 |
| 3 | 06:00~06:59 | 530 | 90 | 21 |
| 4 | 07:00~07:59 | 646 | 82 | 24 |
| 5 | 08:00~08:59 | 692 | 75 | 24 |

今假設模式觀察此歷史資料，認為前三筆最小劃分時段資料因平均車速相近可以合併為一個時段。則模式首先針對第一與第二個時段所有車次（41筆資料），計算此合併時段之平均車速為96km/hr。再從41筆車次平均車速資料與合併時段平均車速差距計算得到卡方值17.648，此卡方值小於90%適合度檢定標準值之51.805。因此模式可確認第一與第二個合併時段之各車次平均車速資料不具有顯著差異性，此時段合併為可行。

接著模式針對第一至第三個時段之所有車次（62筆資料），計算此合併時段之平均車速為94km/hr。再從62筆車次平均車速資料與合併時段平均車速差距計算得到卡方值77.648，此卡方值大於90%適合度檢定標準值之75.514。此時模式判斷第一至第三個合併時段之之各車次平均車速資料具有顯著差異性，不能接受此合併時段。

此時模式將從無法合併之第三筆資料，觀察下一個最小劃分時段之平均車速是否相近而可為合併時段。而經由檢定發現第三與第四個時段以及第四與第五個時段之車次平均車速均具有顯著差異，無法進行時段合併。則最後模式經合併所得之歷史資料將如表4-2所示。

表4-2 路段歷史資料分隔時段結果表範例

| 時段編號 | 時段 | 平均旅行時間 (秒) | 平均車速 (公里/小時) | 資料筆數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04:00~05:59 | 486 | 96 | 41 |
| 2 | 06:00~06:59 | 530 | 90 | 21 |
| 3 | 07:00~07:59 | 646 | 82 | 24 |
| 4 | 08:00~08:59 | 692 | 75 | 24 |

由於使用適合度檢定需要符合大數法則，因此模式從統計學理設定當各路段歷史旅行資料之最小時段劃分單位之資料個數需大於5筆[15]，以確認最小時段劃分單位之車輛旅行速度在統計上並無顯著性差異，才能進行劃分時段之合併。

綜合上述，本研究在旅行時間預估模式初期規劃，模式首先收集足夠之路段運行資料（建議最少為一個星期），經計算整理出運行資料中各車次之進出路段時間、路段之旅行時間、以及剔除非一般性車行速度而加總平均得到車輛在路段之平均旅行速度。接著將此資料以最小劃分時段分隔，計算各路段在各最小劃分時段之平均車速、平均旅行時間。接著觀察連續最小劃分時段之平均車速，考慮合併具有相近之平均車速之時段，並且透過適合度檢定確認此合併時段各車次之車輛平均旅行速度在統計上並無顯著差異。最後分別加總平均計算各時間單位中，進入路段旅次之旅行時間以及車輛旅行速度，以供未來旅行時間預估模式運作時查詢所用。

4.1.4 使用參數設定

使用參數設定，主要為設定為了實際運作模式原理，所需要使用之各個參數。在模式需要校估之參數主要有模式以車輛實際運行速度調整預估車輛運行時間所需使用之車輛平均速度單位時間Ta、速度差距臨界值Vd、調整預估車輛運行時間影響範圍lc；以及在引用前車資訊機制所需之旅行時間差標準值xd、前車資訊有效時間最大值ta。

4.1.4.1 以車輛實際運行速度調整預估車輛運行時間之使用參數

模式以車輛實際運行速度調整車輛運行時間，為當車輛實際速度因車況等影響而與車輛歷史旅行速度差距大於臨界值Vd，則在車輛所在位置往後之影響範圍lc之車輛運行時間以車輛實際速度取代車輛歷史旅行速度。

車輛平均速度單位時間Ta

車輛平均速度單位時間為模式為了平滑化車輛實際速度，避免模式僅因單一筆車輛之實際速度稍微變動即進行預估車輛運行時間調整，使模式對於車輛速度過度敏感，造成許多不必要之預估車輛運行時間調整。

模式定義車輛最近平均速度Vc為代表車輛實際速度與車輛歷史旅行速度比較之基準。其計算方式為，以目前時間為基準，往前求取車輛平均速度單位時間Ta內所有接收之GPS定位訊號車輛旅行速度Vt之平均值。

車輛最近平均速度Vc，為車輛往前倒推車輛平均速度單位時間Ta內所接收GPS定位訊號之車輛速度之平均值。模式希望此車輛最近平均速度可以代表車輛在該時點實際之行走速度，亦即足以用來預估未來接收GPS定位訊號之車輛平均速度。因此設定車輛平均速度單位時間Ta之方法為︰

- 從初期規劃所收集之車輛運行資料，分別計算在各種車輛平均速度單位時間為基準之車輛最近平均速度Vc。

- 比較以各車輛平均速度單位時間Ta為基準所計算之車輛最近平均速度與模式下一筆接收之GPS定位訊號之車輛平均速度誤差值。

- 找出平均誤差最小，以得到最適用之車輛平均速度單位時間Ta。

以實例說明計算方法。表4-3為車輛運行資料經過模式計算整理後之部分車輛運行資料表。其欄位有資料編號、車輛編號、接收GPS定位訊號之日期、時間、該筆資料之車輛平均速度、車輛所在路段。

表4-3 設定車輛平均速度單位時間之車輛運行資料表範例

| 資料編號 | 車輛編號 | 日期 | 時間 | 平均速度 (公里/小時) | 所在路段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FJ-216 | 900302 | 074516 | 96 | 王田-彰化 |
| 2 | FJ-216 | 900302 | 074617 | 100 | 王田-彰化 |
| 3 | FJ-216 | 900302 | 074719 | 99 | 王田-彰化 |
| 4 | FJ-216 | 900302 | 074819 | 99 | 王田-彰化 |
| 5 | FJ-216 | 900302 | 074919 | 95 | 王田-彰化 |
| 6 | FJ-216 | 900302 | 075020 | 93 | 彰化-員林 |
| 7 | FJ-216 | 900302 | 075121 | 99 | 彰化-員林 |
| 8 | FJ-216 | 900302 | 075222 | 101 | 彰化-員林 |

假設模式現接收之資料為第7筆，而欲以即將接收之第8筆資料為比較基準。則分別從第7筆資料往回推各車輛平均速度單位時間Ta以計算車輛最近平均速度。例如從第7筆資料得到前一分鐘之車輛最近平均速度為99km/hr、計算第6、7筆資料平均得到前二分鐘之車輛最近平均速度為96km/hr，取第5至第8筆資料平均得到前三分鐘之車輛最近平均速度，以此類推。

之後分別比較各車輛最近平均速度與車輛實際平均速度（第八筆資料之平均速度）之差距，在此例中，前一分鐘車輛最近平均速度之差距為2km/hr、前二分鐘車輛最近平均速度之差距為5km/hr、前三分鐘車輛最近平均速度差距為5.3km/hr，以此類推。則若比較此三個最近平均速度之差距，可知Ta為一分鐘之車輛最近平均速度之差距最小。

最後經過對所有資料之加總平均比較，找出各車輛最近平均速度之差距最小者，則此時間即設定為最適之車輛平均速度單位時間參數Ta。

調整預估車輛運行時間影響範圍lc

模式所設之調整預估車輛運行時間影響範圍lc，表示在lc範圍內車輛之平均旅行速度與之前所得之車輛最近速度差距不大，此範圍之車輛運行時間可由車輛最近速度重新預估之。

車輛運行時間影響範圍之設立方式為︰

- 由之前設定之車輛平均速度單位時間Ta，分別計算各個時間點之車輛最近平均速度。

- 比較未來各累積距離之車輛平均速度與車輛最近平均速度之差距，並找出差距最小者即設定為調整預估車輛運行時間影響範圍lc。

以實例說明計算方法。表4-4為車輛運行資料經過模式計算整理後之車輛運行資料表部分。其欄位有資料編號、接收GPS定位訊號之時間、車輛所在路段、該筆資料之車輛平均速度、該筆資料之車輛行走距離。

假設當模式接收資料第一筆時，所計算之車輛最近速度為30km/hr，而欲比較以150公尺為單位，各累積長度之車輛平均速度。則加總平均計算第1筆至第3筆資料之車輛平均速度，得到行走120公尺之平均速度為23.5km/hr；加總平均計算第1至第6筆資料之車輛平均速度，得到行走270公尺之平均速度為29.5km/hr；加總平均計算第1至第10筆資料之車輛平均速度，得到行走450公尺之平均速度為30.5km/hr，往後以此類推。

表4-4 設定調整車輛運行時間影響範圍之車輛運行資料表範例

| 資料編號 | 時間 | 路段編號 | 平均速度 (公里/小時) | 行走距離 (公尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 112843 | 16 | 20 | 28 |
| 2 | 112848 | 16 | 16 | 22 |
| 3 | 112858 | 16 | 21 | 58 |
| 4 | 112903 | 16 | 28 | 39 |
| 5 | 112908 | 16 | 29 | 40 |
| 6 | 112913 | 16 | 29 | 40 |
| 7 | 112918 | 16 | 33 | 46 |
| 8 | 112923 | 16 | 51 | 71 |
| 9 | 112928 | 17 | 24 | 34 |
| 10 | 112933 | 17 | 35 | 48 |
| 11 | 112938 | 17 | 37 | 52 |
| 12 | 112943 | 17 | 40 | 56 |
| 13 | 112948 | 17 | 40 | 55 |
| 14 | 112953 | 17 | 32 | 45 |
| 15 | 112958 | 17 | 14 | 20 |

之後分別比較車輛最近平均速度與各累積路段長度之車輛平均速度，在此例中，150公尺之平均速度差距為6.5km/hr、300公尺之平均速度差距為0.5km/hr、450公尺之平均速度差距為0.3km/hr，以此類推。則若比較此三個平均速度之差距，可知車輛運行時間影響範圍lc為450公尺之平均速度差距最小。

最後經過對所有資料之加總平均比較，找出各車輛運行時間影響範圍之平均速度差距最小者，則此距離即設定為最適之車輛運行時間影響範圍參數lc。

速度差距臨界值Vd

模式設定之速度差距臨界值，表示當模式計算得到之車輛最近平均速度與車輛歷史旅行速度差距若大於臨界值，則為了使預估旅行時間符合車輛實際運行現況，必須以車輛最近平均速度調整影響範圍lc之預估車輛旅行時間。

模式設定速度差距臨界值之方法為從先前收集之車輛運行資料，在其他參數不變的情況下，僅變動速度差距臨界值Vd，以相同之車輛運行資料模擬而得車輛預估模式之結果誤差。最後將各種速度差距臨界值所得之預估旅行時間誤差取平均，找出平均值最小者。此Vd即為模式設定之速度差距臨界值。

4.1.4.2 前車資料之設立

由於本模式之預估車輛旅行時間為建立在車輛歷史旅行資料基準上，當車輛未經過之路段，皆為利用車輛歷史旅行資料預估其旅行時間。因此，若有其他行走相同路段之車輛，其旅行資料可為預估旅行時間對路況現狀之調整所用。

對於一般時段，路段之車輛實際旅行時間多與歷史車輛旅行時間差距不大，故引用該路段之前車資料與直接引用路段歷史車輛旅行時間意義相當。因此在模式中僅針對該路段過高之車輛旅行時間設立可供後車調整所用之前車資料。

在前車資料設立，模式首先假設一旅行時間差之標準值︰xd%之該路段歷史車輛旅行時間，為用以判斷車輛旅行時間是否過高之門檻值。當xd值越大時，表示模式對於建立前車資料有較大之容忍值，其優點為當車輛旅行時間判定可設立前車資料時，有相當高的機率為道路狀況確實會使每輛車之行駛速度減緩，造成較高之車輛旅行時間。然其缺點為，此前車資料之機制執行機會較少，有時實際狀況為應當進行紀錄前車資料以供調整使用時，模式判定未達建立前車資料之條件，使得機制成效不彰；反之，若xd值越小，表示模式較容易執行建立前車資訊之機制。然其缺點為，所建立之前車資訊，有可能為正常情況下因車輛個別因素所造成車輛之旅行時間稍微偏高。

因此模式首先對於初期收集之車輛運行資料，觀察各車次進入路段時間、在路段之運行時間，整理出各車次進入路段時間差以及運行時間差之表。以台汽客運之運行資料為例，可以得到如表4-5之結果。

表4-5 台汽客運運行資料之前車資訊誤差資料表

| xd |  | 30分鐘 |  |  | 60分鐘 |  |  | 90分鐘 |  |  | 120分鐘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% |
|  | 資料個數 | 556 | 144 | 19 | 1077 | 311 | 59 | 1532 | 478 | 105 | 2011 | 653 | 177 |
|  | 資料個數比例 | 0.77 | 0.20 | 0.03 | 0.74 | 0.21 | 0.04 | 0.72 | 0.23 | 0.05 | 0.71 | 0.23 | 0.06 |
|  | 誤差平均 | 37 | 119 | 235 | 37 | 119 | 332 | 36 | 120 | 335 | 36 | 121 | 341 |
| 10% |  | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% |
|  | 資料個數 | 86 | 51 | 8 | 157 | 110 | 30 | 201 | 163 | 54 | 231 | 218 | 92 |
|  | 資料個數比例 | 0.59 | 0.35 | 0.06 | 0.53 | 0.37 | 0.10 | 0.48 | 0.39 | 0.13 | 0.43 | 0.40 | 0.17 |
|  | 誤差平均 | 44 | 121 | 220 | 44 | 126 | 317 | 45 | 128 | 344 | 45 | 130 | 353 |
| 20% |  | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% |
|  | 資料個數 | 64 | 35 | 8 | 111 | 75 | 24 | 126 | 113 | 47 | 138 | 155 | 83 |
|  | 資料個數比例 | 0.60 | 0.33 | 0.07 | 0.53 | 0.36 | 0.11 | 0.44 | 0.40 | 0.16 | 0.37 | 0.41 | 0.22 |
|  | 誤差平均 | 43 | 119 | 220 | 43 | 125 | 315 | 43 | 129 | 351 | 44 | 132 | 358 |
| 30% |  | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% |
|  | 資料個數 | 51 | 23 | 6 | 82 | 48 | 20 | 91 | 73 | 43 | 95 | 105 | 76 |
|  | 資料個數比例 | 0.64 | 0.29 | 0.08 | 0.55 | 0.32 | 0.13 | 0.44 | 0.35 | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 0.28 |
|  | 誤差平均 | 43 | 127 | 228 | 40 | 131 | 341 | 41 | 132 | 364 | 42 | 136 | 369 |
| 40% |  | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% |
|  | 資料個數 | 36 | 11 | 5 | 54 | 26 | 17 | 60 | 34 | 37 | 62 | 50 | 64 |
|  | 資料個數比例 | 0.69 | 0.21 | 0.10 | 0.56 | 0.27 | 0.18 | 0.46 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.36 |
|  | 誤差平均 | 41 | 133 | 232 | 38 | 133 | 365 | 38 | 135 | 390 | 39 | 143 | 400 |
| 50% |  | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% | 0~25% | 25~50% | >50% |
|  | 資料個數 | 34 | 9 | 4 | 52 | 18 | 15 | 58 | 26 | 35 | 60 | 41 | 61 |
|  | 資料個數比例 | 0.72 | 0.19 | 0.09 | 0.61 | 0.21 | 0.18 | 0.49 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.25 | 0.38 |
|  | 誤差平均 | 42 | 134 | 236 | 38 | 130 | 385 | 38 | 133 | 401 | 39 | 143 | 409 |

此表主要表現出以各種不同之標準值xd所引用之前車資訊，在各累積時間間隔，誤差分隔之資料個數、資料個數所佔比例、以及誤差之平均。在設立標準值時，主要觀察三個部分︰第一，觀察該標準值引用前車資訊之資料個數。為了使引用前車資訊之機制為實際有用，模式希望引用前車資訊之頻率不要太低，亦即資料個數較大較好。第二，觀察該誤差分隔之資料個數比例。較大誤差之資料個數比例越小越好，同時誤差較小之資料個數比例越高越好。第三，觀察誤差平均之大小。誤差平均越小越為適用之標準值。

從表中的結果可看出，在資料個數方面，越大之標準值xd，將使得模式引用之前車資料數越少；而在資料個數比例方面，當標準值越大時，其誤差落在0~25%之間之比例會慢慢增加，而唯當不設置標準值時，因有許多與歷史資料運行時間相近之旅次亦被當成前車資料引入，因此其誤差落在0~25%之比例亦為最大；而在誤差平均方面，若不設立標準值則落入50%以上之誤差平均因過度使用前車資訊將會有較大之值。而設立適當之標準值，可以稍微減少較大誤差之產生。至於設立過大之標準值，則因資料筆數減少，同時引用較少低誤差之前車資訊，造成有較大之誤差平均值。因此本研究從表中統計結果，對於引用前車資訊之標準值假設為20%，亦即設為該路段歷史旅行時間之20%。

由於駕駛行為等個別因素可能使短時間內出現單一筆高於標準值之車輛旅行時間。為了避免引用非因外在道路狀況所造成過高之車輛旅行時間而造成模式判斷需要調整該路段預估旅行時間之誤導，模式針對車輛運行資料出現連續兩筆過高旅行時間後，觀察其之後各車次與前車之進入路段時間差以及該路段之旅行時間差，此結果即如圖4-1之例圖所示。

圖4-1與前車進入路段時間差及路段旅行時間差散佈圖範例

從時間差之資料中，模式對各前車資料之路段旅行時間差距以歷史旅行時間xd%為標準值，以與前車進入路段之時間差為單位分別計算低於標準值與高於標準值之比例。此比例圖如圖4-2所示。

圖4-2前車旅行時間差高低於標準值之比例圖範例

當兩者比例相等時之與前車進入路段之時間差，即設定為可接受之前車資訊有效時間最大值ta。

4.2 旅行時間預估模式運作流程

在本節中，說明當旅行時間預估模式接收到車輛之GPS定位訊號，將如何運用旅行時間預估模式初期規劃、以及旅行時間預估模式原理，計算出預估車輛旅行時間之實作流程。

本研究之旅行時間預估模式運作流程如圖4-3所示，茲分節詳述如下。

圖4-3 旅行時間預估模式運作流程圖

4.2.1 計算預估車輛運行及停等時間

當預估車輛自起點出發，旅行時間預估模式即依車輛出發時間、進入各路段時間，尋找歷史資料庫對應之歷史車輛旅行時間、歷史車輛旅行速度。並由歷史車輛旅行速度以前章(18)式計算各路段之預估車輛運行時間，再以(20)式計算各路段之預估車輛停等時間。

4.2.2 判斷車輛所在路段

當模式接收到車輛之GPS定位訊號，即從行進路線各路段之起訖點經緯度資料，配合接收訊號之車輛所在經緯度座標，判斷車輛目前所在之路段。若與前筆GPS定位訊號之車輛所在路段不同，表示車輛離開前路段，則模式將計算車輛在前路段之旅行時間以及運行速度。

4.2.3 計算本筆車輛訊號之平均車速

從車輛傳回之GPS定位訊號包含了車輛之瞬時速度資訊，但是車輛之瞬時速度僅能表示車輛在GPS定位訊號發射時間點之車行狀況。特別是當GPS定位訊號發射頻率較長的情況下，僅從車輛瞬時速度資訊無法得知車輛在訊號發射間隔中之加減速行為，而得到正確之車輛平均速度。

因此模式從本筆與前一筆接收之GPS定位訊號之經緯度座標，配合車輛行進路線資料，以計算出車輛行走距離。此車輛行走距離再除以兩筆GPS定位訊號之時間差，即可求得本筆車輛訊號之平均車速。

4.2.4 計算車輛最近平均速度

模式對車輛運行時間之調整，為比較車輛實際運行速度是否與車輛行駛路段之車輛歷史運行速度相差大於臨界值。為了確認車輛實際運行速度確實高於（或低於）行駛路段之車輛歷史運行速度，而非僅受到車輛暫時之加、減速即進行車輛運行時間調整。模式以設定之車輛平均速度單位時間Ta，計算車輛最近平均速度。

而為了避免車輛因遭遇停等所造成較低之平均車速，使系統誤判車輛為因車流壅塞，而必須調整預估車輛運行時間。當本筆或前筆車輛GPS定位訊號之瞬時車速為零，或車輛經過停等點而平均車速有顯著降低，則此筆定位訊號之平均車速將不列入車輛最近平均速度之計算。

4.2.5 調整預估車輛運行時間

若車輛最近平均速度與該路段之車輛歷史運行速度差距大於前節初期規劃所設定所設之臨界值Vd，則模式將依前章(21)式，以車輛最近平均速度調整影響範圍內之車輛運行時間，反應車輛實際運行狀況。

4.2.6 引用前車資料

在模式運作中，當ta時間內路段連續兩筆車輛旅行時間大於歷史旅行時間xd%之標準值，則以後筆資料時間為基準，紀錄超過標準值之前車平均旅行時間至前車資訊資料庫中；而當接收GPS定位訊號時間與前車資訊時間差已超過前車資訊有效時間最大值ta時，則將此筆前車資料從前車資訊資料庫中移除。

若車行路段有前車資料，且前車資料仍在有效時間時，則該路段之預估車輛運行時間調整為後筆之前車運行時間。

4.2.7 調整預估車輛停等時間

若本筆車輛之GPS定位訊號之車輛瞬時速度為零或平均速度減低，則模式判斷車輛遭遇停等。並隨車輛實際停等之時間扣減預估車輛停等時間。

而若車輛實際行駛遭遇之停等時間較少，模式為了避免總預估車輛停等時間超估太多，將由前章(23)式之假設計算車輛未經過停等點之預估停等時間總和。假如未經過停等點之預估停等時間總和已小於模式之預估車輛停等時間，則模式判斷預估車輛停等時間已超估，並將預估車輛停等時間扣減至車輛未經過停等點之預估停等時間總和。

反之若車輛實際行駛遭遇之停等時間較多，使得車輛尚未到達迄點預估車輛停等時間即扣減為零，而產生低估之現象。模式將對於車輛尚未行經之路段，再一次從歷史資料庫找出車輛旅行時間以及車輛旅行速度，並同樣以前章(18)、(20)、(22)式重新計算總預估車輛停等時間。並由前章(23)式之假設更新對於尚未經過停等點之預估車輛停等時間。

4.2.8 計算預估車輛旅行時間

在模式中，每接收一筆車輛之GPS定位訊號，模式將經由前述過程調整預估車輛運行時間及運出車輛停等時間。最後模式將所有車輛未經過路段之預估車輛運行時間加總，並加上預估車輛停等時間，即可得到預估車輛旅行時間。

4.3 旅行時間預估模式結果分析

透過前節所述旅行時間預估模式之流程，隨著班次的進行，旅行時間預估模式將依各時間點所接收之車輛GPS定位資訊判斷車輛所在位置以及車輛之平均車速，產生持續修正之車輛預估旅行時間。而在班次結束後，模式即可透過比較車輛預估旅行時間以及車輛實際剩餘到站時間檢視本研究模式之準確性。

本研究為清楚了解模式之預估時間品質，分別設分析指標︰平均絕對誤差時間、平均絕對誤差百分比、預估車輛旅行時間與車輛實際旅行時間之適合度檢定。

4.3.1 平均絕對誤差時間

平均絕對誤差時間為直接觀察預估車輛旅行時間與實際車輛旅行時間之差值。其式為︰

εmean=TEstimate−TRealns……………………………………………..(26)

εmean   ︰平均絕對誤差時間

TEstimate ︰預估車輛旅行時間

TReal   ︰車輛實際剩餘旅行時間

ns     ︰資料筆數

4.3.2 平均絕對誤差百分比

由於僅從平均絕對誤差時間無法判別預估時間之品質，因此加上車輛實際剩餘旅行時間比較，即可得到一較客觀之評估指標。

εpercentage=TEstimate−TRealTRealns…………………………………………(27)

εpercentage ︰平均絕對誤差百分比

4.3.3 適合度檢定

為了解模式所得之預估車輛旅行時間與車輛實際旅行時間之誤差是否落在可接受範圍，模式計算預估車輛旅行時間與實際車輛旅行時間之卡方值是否能通過適合度檢定。其式如下︰

x2=i=1k(oi−ei)2ei，　　自由度v=k−1……………………………….(28)

oi ︰觀察值，為預估車輛旅行時間

ei ︰理論值，為實際車輛旅行時間

其中觀察值為模式預估車輛到達旅次迄點所需之旅行時間，而理論值為車輛實際到達旅次迄點所需之旅行時間。

當卡方值x2之值越小，表示預估車輛旅行時間與實際車輛旅行時間差異越小。計算所得之卡方值，與設定1−α之信賴區間經查表可得標準值xα,v2比較，若x2大於xα,v2，表示在1−α之信賴區間可拒絕接受適合度檢定，亦即觀察值與理論值具有顯著之差異。反之，則表示此預估車輛旅行時間與實際車輛旅行時間之差異為落在本研究所能接受之誤差範圍。

4.4 GPS定位訊號發射頻率之測試

本研究預估車輛旅行時間模式之輸入資料為車輛之GPS定位訊號。因此希望透過不同之GPS定位訊號發射頻率，測試模式之預估車輛旅行時間準確性與GPS定位訊號發射頻率之關係。

模式之GPS定位訊號發射頻率測試，主要為從接收之GPS定位訊號運行之記錄資料，分別刪除記錄資料中頻率間隔之GPS定位訊號，以模擬在不同GPS定位訊號頻率設定下，模式所接收之GPS定位訊號。最後，從模擬不同GPS定位訊號發射頻率之運行資料測試結果，即可觀察GPS定位訊號發射頻率與模式預估車輛旅行時間準確度之關係。

第五章　實例測試

根據前章所述之旅行時間預估模式實作架構，本章節即分別以台灣汽車客運公司之長途旅次，以及新竹客運市區公車為模式之實作測試對象。另外為了瞭解車輛GPS發射頻率對於本旅行時間預估模式之影響，在本章節最後亦對於不同之車輛GPS發射頻率測試預估車輛旅行時間之準確度。

5.1 台灣汽車客運公司

台汽客運公司目前裝設有GPS定位系統以及發射訊號之車機共40輛車，其分布在各調度站、及各運行路線。本研究城際間長途旅次之測試對象為台北－高雄線，在平常日班次間隔約為一小時一班，而在週末時另有幾個加班車次。

5.1.1 台汽旅行時間預估模式初期規劃

在台汽車輛之旅行時間預估模式初期規劃，本研究收集了台汽客運各車輛自民國九十年二月十七日至三月三十一日共四十三日之車輛運行紀錄。

5.1.1.1 車輛行進路線分段

台汽客運之台北－高雄線主要行經路線為高速公路，另外包含了自台汽台北西站經三重調度站至三重交流道、行經台中或西螺（二者擇一）中途休息站、以及自高雄中正交流道回到台汽高雄站之市區路線。

在台汽實作之車輛路線為從台汽東站，行經台北橋至台汽三重調度站；自三重交流道上高速公路，行至高雄中正交流道；自中正路回到台汽高雄站。因此從道路功能區分中，台汽實作之道路分段首先將劃分為車輛駕駛行為截然不同之市區路段以及高速公路路段。

在市區路段，由於台汽車輛之GPS發射頻率為每分鐘一次，因此在市區道路中，若車輛未遭遇停等延誤，則在GPS發射頻率間隔中，車輛約可經過1~3個路口。因此若以道路分段準則中，分段無進入、離開路段車流而在市區道路以號誌路口分隔路段，則必須將數個路段合併為一，使得模式較能掌控各路段之車輛歷史以及實際旅行資料。因此在台汽之道路分段，在市區路段模式將以每3個路口合併為一個路段。

在高速公路路段，因考慮道路分段中無進入、離開路段之車流之條件，因此路線分段以交流道為基準。而高速公路在收費站處具有短距離之車道數擴增、以及縮減之道路幾何情形，在模式中將忽略此道路幾何情形改變所造成車輛運行速度之短時間改變。

5.1.1.2 停等點設定

本研究在台汽台北－高雄線設置三類停等點︰市區號誌路口、高速公路收費站、中途休息站。其中市區號誌路口13處、高速公路收費站9處、中途休息站2處。

由於台汽台北－高雄線之各個車次必定經過中途休息站（台中或西螺擇一），且每個旅次之停靠中途休息站時間視車行狀況而定，一般固定為15~20分鐘。因此在台汽實例中，中途休息站之預估車輛停等時間為與市區號誌路口、高速公路收費站之預估車輛停等時間獨立計算。在調整車輛停等時間機制中計算模式預估之車輛停等時間是否超估時，此預估中途休息站之車輛停等時間並不納入平均分配至各停等點之預估車輛停等時間之假設運算。

而中途休息站之預估車輛停等時間，各班次固定設立為二十分鐘。若車輛實際於休息站停等未滿二十分鐘，造成模式對於休息站之車輛預估停等時間超估，則當車輛經過西螺交流道，因往後不再有停靠休息站之機會，對於中途休息站之預估車輛停等時間將立即扣減為零；反之若車輛實際於休息站停等超過二十分鐘，造成模式對於休息站之車輛預估停等時間低估，因模式無法確實預測車輛之剩餘停等時間，因此不再對車輛停等時間作任何調整。

5.1.1.3 收集各路段歷史資料

在各路段歷史資料收集部分，本研究針對先前收集而來共四十三天之車輛運行資料，計算車輛行經各路段之旅行時間、及平均車輛旅行速度。而在歷史資料分類方面，在台汽實作之測試對象台北－高雄線，其發車間隔時間為一小時，因此模式以小時為劃分歷史資料之最小單位，並依各路段在各單位時間之車輛平均運行速度，分別合併為數個時段。

歷史資料分段結果，以及其卡方適合度檢定結果如附錄A.1所示。

5.1.1.4 參數設定

在設定車輛平均速度單位時間參數Ta，模式首先對於先前收集而來共十二天之車輛運行資料，計算在各個平均速度單位時間下，車輛之最近平均旅行速度與下一筆車輛旅行速度之誤差。由於從台汽車輛收集而來之車輛運行資料，其GPS定位訊號發射頻率為每一分鐘一次，因此比較誤差之間隔以分鐘為單位。比較結果如表5-1所示。

表5-1 台汽車輛平均旅行速度有效時間誤差表

|  | 車輛平均旅行速度有效時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1分鐘 | 2分鐘 | 3分鐘 | 4分鐘 | 5分鐘 | 6分鐘 | 7分鐘 | 8分鐘 | 9分鐘 | 10分鐘 |
| 高速公路路段 | 6.112 | 6.899 | 7.017 | 6.884 | 6.563 | 6.29 | 6.186 | 6.107 | 6.111 | 6.146 |
| 市區路段 | 14.003 | 12.998 | 13.423 | 14.83 | 15.532 | 16.899 | 18.203 | 19.417 | 20.672 | 21.632 |
| 平均誤差 | 10.058 | 9.948 | 10.22 | 10.857 | 11.048 | 11.595 | 12.194 | 12.762 | 13.391 | 13.889 |

單位︰公里／小時

從誤差結果表可看出，當車輛行進高速公路路段時，因車行速度變異性較低，因此各平均旅行速度有效時間誤差相距不大，且當平均速度單位時間越長時，因車行速度均化不容易受到稍微差距影響，誤差並不會隨時間擴大。反之，當車輛行經市區路段時，因受到號誌等車輛停等因素，車行速度變異較大，此時較長之平均速度單位時間因均化車行速度，使其計算出之車行平均速度敏感度較低，較無法適用於變動較頻繁之車行狀況。

因此在台汽預估旅行時間模式中，車輛平均速度單位時間Ta定為平均誤差最小之2分鐘。

在設定調整預估車輛運行時間影響範圍lc方面，模式首先計算先前收集而來共十二天之車輛運行資料，以Ta為2分鐘計算車輛最近平均速度。並比較此平均速度與未來各距離間隔平均速度之差距。比較結果如表5-2所示

表5-2 台汽調整車輛運行時間影響範圍距離誤差表

|  | 調整車輛運行時間影響範圍時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路路段 | 1.5公里 | 3公里 | 4.5公里 | 6公里 | 7.5公里 | 9公里 | 10.5公里 | 12公里 | 13.5公里 | 15公里 |
|  | 7.689 | 7.6 | 7.865 | 8.121 | 8.313 | 8.515 | 8.765 | 9.026 | 9.387 | 9.815 |
| 市區路段 | 0.5公里 | 1公里 | 1.5公里 | 2公里 | 2.5公里 | 3公里 | 3.5公里 | 4公里 | 4.5公里 | 5公里 |
|  | 22.24 | 21.912 | 21.946 | 21.604 | 21.791 | 22.833 | 23.871 | 24.744 | 25.354 | 26.123 |

單位︰公里／小時

從結果誤差表可以發現，在高速公路路段，當調整範圍為3公里時，範圍之車輛平均速度與車輛最近平均速度誤差最小；而在市區路段，當調整範圍為1公里時，範圍之車輛平均速度與車輛最近平均速度誤差最小。

因此調整預估車輛運行時間影響範圍lc，在高速公路路段為3公里；而在市區路段為1公里。

在設定速度差距臨界值Vd，模式固定其他參數，對於先前收集之車輛運行資料，以不同之臨界值Vd，得到之預估車輛旅行時間誤差結果如表5-3所示

表5-3台汽客運調整車輛運行時間速度臨界值誤差表

|  | 速度差距臨界值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0km/hr | 5km/hr | 10km/hr | 15km/hr | 20km/hr | 25km/hr |
| 平均誤差時間 | 10.22 | 10.19 | 10.27 | 10.38 | 10.31 | 10.26 |

單位︰分鐘

從表中可知，當速度差距臨界值為5km/hr，對整個路段有較少之預估旅行時間之平均誤差時間。

在引用前車資訊之設定，模式使用本研究對誤差標準值xd之建議值20%，亦即路段旅行時間20%為觀察之標準值。

模式首先觀察先前收集而來共十二天之車輛運行資料，紀錄連續出現兩筆路段旅行時間差大於標準值後之前車時間差與前車旅行時間差資料，如圖5-1之散佈圖所示。

圖5-1 台汽測試之與前車進入路段時間差及路段旅行時間差散佈圖

從散佈圖中，本研究以五分鐘為基準，分別計算前車旅行時間差值大於以及小於標準值（20%之路段歷史旅行時間，如圖中黑線所示）之比例，得到結果如圖5-2所示。

圖5-2 台汽測試之前車旅行時間差高低於標準值之比例圖

因此模式選擇當高於與低於標準值比例相等之60分鐘設定為可接受之前車資訊有效時間最大值ta。

5.1.2台汽旅行時間預估模式運作流程調整

在台汽之旅行時間預估模式運作流程，因車輛之GPS定位訊號發射頻率為一分鐘一次，因此在市區路段時幾乎每個GPS定位訊號發射間隔，車輛都會經過號誌路口之停等點，造成在市區路段模式無法以一般之車輛平均速度計算車輛之最近速度。因此在台汽之旅行時間預估模式運作流程，模式調整為當車輛進入市區時，僅剔除前筆與本筆GPS定位訊號之瞬時速度為零之車速資料，而計算車輛最近平均速度。

5.1.3 實測時間

台汽客運台北－高雄線之旅行時間預估模式實作測試，本研究自民國九十年四月一日至十五日，共測試43個班次。

5.1.4 台汽測試結果分析

5.1.4.1 絕對誤差比較

依前章所述之分析指標，台汽客運測試結果對於台北－高雄線行進路徑各路段之平均誤差時間以及平均誤差百分比如表5-4以及圖5-3所示。

從測試結果可發現在頭份－苗栗、苗栗－三義、三義－豐原、豐原－大雅路段之平均絕對誤差有大幅增加的趨勢，此係因路段之GPS訊號接收不良，因此在模式初期規劃時即缺乏足夠之歷史資料可供區分不同時段之車輛行駛速度，同時在模式實際運作時亦缺乏實際車行資料以供模式即時修正預估車輛旅行時間。

在預估模式之誤差比較，模式在一般之車輛運行狀況皆有不錯的表現。但是當車輛遭遇非重現性之壅塞時，由於模式為預估車輛到達旅次迄點之時間，因此當非重現性之壅塞狀況產生以前，模式無法預估此延誤，而使得車輛在旅次開始至遭遇壅塞之路段，預估結果顯示有較大之誤差。同時因誤差主要來自於壅塞路段，造成模式之測試結果，在前方路段因預估車輛旅行時間與實際旅行時間相去不遠，所以誤差平均絕對誤差大小並無明顯之下降趨勢，而必須到車輛通過產生大量誤差路段時，其平均絕對誤差才將明顯下降。

另外經由模式之引用前車資訊機制，雖然可以提早反應延誤情況，但是考慮到預估車輛行經壅塞路段時前車所遭遇之壅塞狀況或許已排除，因此在避免誤用前車資訊的考量下，模式使用一前車資訊有效時間參數。而同時受到此前車資訊有效時間之限制，模式必須在壅塞產生路段前一定範圍，才能判斷預估車輛之旅行時間是否會因遭遇壅塞而增加，使得判斷之前之預估車輛旅行時間有所誤差。

表5-4 台汽客運測試各路段平均誤差表

| 路段編號 | 路段名稱 | 平均絕對誤差 （分鐘） | 平均絕對誤差百分比 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 20.087 | 7.349 |
| 2 | 三重市區2 | 20.542 | 7.612 |
| 3 | 三重市區3 | 21.654 | 8.122 |
| 4 | 三重-五股 | 21.181 | 8.193 |
| 5 | 五股-桃園 | 22.248 | 8.745 |
| 6 | 桃園-中壢 | 20.601 | 8.551 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 21.781 | 8.431 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 21.379 | 8.490 |
| 9 | 湖口-竹北 | 21.420 | 8.747 |
| 10 | 竹北-新竹 | 23.273 | 9.657 |
| 11 | 新竹-頭份 | 26.975 | 11.807 |
| 12 | 頭份-苗栗 | 28.438 | 12.750 |
| 13 | 苗栗-三義 | 35.983 | 15.489 |
| 14 | 三義-豐原 | 34.567 | 16.982 |
| 15 | 豐原-大雅 | 34.463 | 23.599 |
| 16 | 大雅-台中 | 27.902 | 16.288 |
| 17 | 台中-王田 | 16.867 | 10.358 |
| 18 | 王田-彰化 | 16.426 | 10.527 |
| 19 | 彰化-員林 | 18.205 | 11.822 |
| 20 | 員林-西螺 | 17.555 | 11.425 |
| 21 | 西螺-斗南 | 14.802 | 11.262 |
| 22 | 斗南-大林 | 14.743 | 11.700 |
| 23 | 大林-嘉義 | 14.429 | 12.533 |
| 24 | 嘉義-水上 | 13.258 | 12.980 |
| 25 | 水上-新營 | 14.292 | 14.461 |
| 26 | 新營-麻豆 | 8.762 | 12.968 |
| 27 | 麻豆-新市 | 6.750 | 11.913 |
| 28 | 新市-關廟 | 4.818 | 10.771 |
| 29 | 關廟-路竹 | 4.468 | 11.097 |
| 30 | 路竹-岡山 | 4.241 | 14.729 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 3.129 | 11.765 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 3.578 | 19.475 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 2.174 | 20.799 |
| 34 | 高雄市區2 | 1.426 | 23.227 |
| 35 | 高雄市區3 | 1.076 | 39.855 |
| 36 | 高雄市區-台汽高雄站 | 0.712 | 50.548 |

圖5-3 台汽客運測試各路段平均誤差圖

而觀察車輛之平均絕對誤差百分比，則可發現由於前述原因在前方路段平均絕對誤差並無因車行路段而明顯下降，同時車輛剩餘旅行時間卻隨著車行路段而減少，因此在平均絕對誤差百分比，有慢慢升高之趨勢。另外在路線終點前，因為分母之車輛剩餘旅行時間很小，此時儘管誤差較小，也將使得誤差百分比快速地增加（以最後一個路段為例，儘管其平均絕對誤差不到一分鐘，而平均絕對誤差百分比亦高達50%）。

5.1.4.2 適合度檢定

本研究依車次中車輛位於各路段所預估之車輛旅行時間以及實際車輛旅行時間差異作適合度檢定。因台汽測試之GPS定位訊號接收率在某些路段較差，造成某些路段有訊號之車次資料個數過少。根據大數法則，若一路段預估車輛旅行時間資料個數小於5，即合併之後之路段資料個數再計算卡方值。在90%之信賴區間下，各路段之預估車輛旅行時間之卡方值x2與標準值x0.1,ν2如表5-5所示。

表5-5 台汽客運測試適合度檢定統計表

| 路段編號 | 路段名稱 | 資料筆數 | x2 | x0.1,ν2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 43 | 27.968 | 54.090 |
| 2 | 三重市區2 | 43 | 28.642 | 54.090 |
| 3 | 三重市區3 | 43 | 29.148 | 54.090 |
| 4 | 三重-五股 | 42 | 29.447 | 52.949 |
| 5 | 五股-桃園 | 43 | 26.971 | 54.090 |
| 6 | 桃園-中壢 | 43 | 26.536 | 54.090 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 35 | 24.731 | 44.903 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 37 | 27.162 | 47.212 |
| 9 | 湖口-竹北 | 37 | 27.834 | 47.212 |
| 10 | 竹北-新竹 | 37 | 29.113 | 47.212 |
| 11 | 新竹-頭份 | 32 | 34.463 | 41.422 |
| 12 | 頭份-苗栗 | 31 | 36.992 | 40.256 |
| 13~15 | 苗栗-大雅 | 6 | 8.316 | 9.236 |
| 16 | 大雅-台中 | 11 | 13.741 | 15.987 |
| 17 | 台中-王田 | 23 | 26.422 | 30.813 |
| 18 | 王田-彰化 | 27 | 29.149 | 35.563 |
| 19 | 彰化-員林 | 36 | 31.947 | 46.059 |
| 20 | 員林-西螺 | 37 | 24.475 | 47.212 |
| 21 | 西螺-斗南 | 34 | 24.181 | 43.745 |
| 22 | 斗南-大林 | 34 | 23.647 | 43.745 |
| 23 | 大林-嘉義 | 37 | 28.466 | 47.212 |
| 24 | 嘉義-水上 | 28 | 19.914 | 36.741 |
| 25 | 水上-新營 | 14 | 10.672 | 19.812 |
| 26 | 新營-麻豆 | 34 | 9.222 | 43.745 |
| 27 | 麻豆-新市 | 40 | 10.578 | 50.660 |
| 28 | 新市-關廟 | 39 | 7.376 | 49.513 |
| 29 | 關廟-路竹 | 42 | 5.551 | 52.949 |
| 30 | 路竹-岡山 | 43 | 5.726 | 54.090 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 43 | 4.943 | 54.090 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 43 | 4.131 | 54.090 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 43 | 2.678 | 54.090 |
| 34 | 高雄市區2 | 43 | 2.172 | 54.090 |
| 35 | 高雄市區3 | 43 | 1.632 | 54.090 |
| 36 | 高雄市區-台汽高雄站 | 43 | 1.761 | 54.090 |

由於在台汽之測試中，各車次GPS定位訊號在某些路段較不穩定，因此在部分路段之資料個數較少。同時適合度檢定之標準值x0.1,ν2自由度v=k−1，k為資料個數，因此其標準值大小受到路段之資料個數而有不同。

從表5-5，在43個測試班次中，以90%之信賴區間，所有車次在所有路段之預估車輛旅行時間與車輛實際旅行時間之差異均可通過適合度檢定。

5.2 新竹客運公司

新竹客運公司在市區公車營運方面，現有駕駛員56人。車輛數包含兩台交通車，共有36台車輛。市區公車平日行駛共18個路線，47個車次（包括17個A、B班、13個當班）。

本研究之測試對象為新竹客運市區公車一裝設有GPS定位系統以及行動數據車機之車輛。此車輛之服務車次為市區公車2路一日之A或B班（每週輪替）。

2路公車路線起點為近新竹火車站之公車站，終點為國立交通大學光復校區，單班次車行時間約20分鐘。每日共有30個班次，各班次間隔約一個小時。

5.2.1 新竹客運旅行時間預估模式初期規劃

在新竹客運之旅行時間預估模式初期規劃，本研究收集了新竹客運2路市區公車車輛自民國八十九年八月一日至八月七日共七日之車輛運行紀錄。

5.2.1.1 車輛行進路線分段

2路公車路線起點為近新竹火車站之公車站，終點為國立交通大學光復校區。其路線皆在新竹市區內，因此並不需要劃分不同道路功能之路段。而在道路之幾何條件，一般在不同的道路會有車道數、車道寬度之不同，而使得車輛行進速度有所不同；此外市區道路之進入、離開路段之車流主要來自於十字路口。最後，竹客實作之GPS定位訊號發射頻率為五秒鐘，在兩GPS訊號發射間隔中，車輛不會有直接跨越一路段之情況。因此依前述道路分段之準則，以各個十字路口為基準將路線分段。

本模式在新竹客運市區公車2路之行進路線，於從新竹火車站出發之去程共分為17個路段。

5.2.1.2 停等點設定

本研究在新竹客運之旅行時間預估模式，設置二類停等點︰號誌路口、公車上下客之站牌。最後共設置33個停等點，其中包含16個號誌路口以及17個站牌停等處。

5.2.1.3 收集各路段歷史資料

在各路段歷史資料收集部分，本研究針對先前收集而來共七天之車輛運行資料，計算車輛行經各路段之旅行時間、及平均車輛旅行速度。而在歷史資料分類方面，由於2路公車為固定發車時間，約每一小時一班次。因此本研究設定將路段旅行資料，以小時為劃分時段單位，將各路段之車輛運行資料分類整理成各路段之歷史資料。然而因為新竹客運所收集之車輛運行資料僅有一個星期，各路段在各時段之資料個數不及5筆，而不符合卡方適合度檢定之大數法則，因此在新竹客運之歷史資料分段，僅以最小分段單位（小時）將路段歷史資料分類，而無使用卡方適合度檢定確認路段之車輛平均速度是否具有顯著差異。

新竹客運實作之歷史資料分段結果如附錄A.2所示。

5.2.1.4 參數設定

在設定車輛平均速度單位時間參數Ta，模式首先對於先前收集而來共十五天之車輛運行資料，計算在各個平均速度單位時間下，車輛之平均旅行速度與下一筆車輛旅行速度之誤差。由於從竹客車輛收集而來之車輛運行資料，其GPS定位訊號發射頻率為每五秒鐘一次，因此本研究設定比較誤差之單位間隔為30秒鐘。比較結果如表5-6所示

表5-6 新竹客運車輛平均旅行速度有效時間誤差表

|  | 車輛平均旅行速度有效時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5分鐘 | 1分鐘 | 1.5分鐘 | 2分鐘 | 2.5分鐘 | 3分鐘 | 3.5分鐘 | 4分鐘 | 4.5分鐘 | 5分鐘 |
| 平均誤差 | 9.960 | 9.824 | 9.817 | 9.189 | 9.775 | 9.691 | 9.687 | 9.682 | 9.642 | 9.598 |

單位︰公里／小時

從誤差結果表可見，當車輛平均速度單位時間為2分鐘時，其與車輛實際平均速度之平均誤差最小。因此在新竹客運預估旅行時間模式中，車輛平均速度單位時間Ta定為2分鐘。

在設定調整預估車輛運行時間影響範圍lc方面，模式首先計算先前收集而來共十五天之車輛運行資料，以Ta為2分鐘計算車輛最近平均速度。並比較此平均速度與未來各距離間隔平均速度之差距。比較結果如表5-7所示

表5-7 新竹客運調整車輛運行時間影響範圍時間誤差表

|  | 調整車輛運行時間影響範圍時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250公尺 | 500公尺 | 750公尺 | 1000公尺 | 1250公尺 | 1500公尺 | 1750公尺 | 2000公尺 | 2250公尺 | 2500公尺 |
| 平均誤差 | 11.837 | 8.289 | 6.58 | 6.953 | 6.64 | 8.214 | 8.045 | 8.857 | 9.465 | 9.651 |

單位︰公里／小時

從結果誤差表可以發現，當調整範圍為750公尺時，其範圍之車輛平均速度與車輛最近平均速度誤差最小。因此模式設定調整車輛運行時間影響範圍lc為750公尺。

在設定速度差距臨界值Vd，模式固定其他參數，對於先前收集之車輛運行資料，以不同之臨界值Vd，得到之預估車輛旅行時間誤差結果如表5-8所示

表5-8 新竹客運調整車輛運行時間速度臨界值誤差表

|  | 速度差距臨界值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0km/hr | 5km/hr | 10km/hr | 15km/hr | 20km/hr | 25km/hr |
| 平均誤差時間 | 76.11 | 76.11 | 76.84 | 78.29 | 77.07 | 77.19 |

單位︰秒

從表中可以發現，因車輛最近平均速度與路段之歷史車輛速度差距皆大於5km/hr，因此速度差距臨界值在5km/hr與0km/hr意義是一樣的。而當速度臨界值越大時，偶爾有較大之平均誤差時間，但偶爾亦因為車輛稍微之速度變化可列為無法引用之雜訊，而使得誤差時間減短。因此模式使用平均誤差時間最小者，設定速度差距臨界值Vd為5km/hr。

在引用前車資訊之設定，模式使用誤差標準值之建議值xd為20%，亦即歷史路段旅行時間之20%為觀察之標準值。

模式首先觀察先前收集而來共十五天之車輛運行資料，紀錄兩筆路段旅行時間差大於標準值後之車次與前車之進入路段時間差及該路段之旅行時間差，得到之資料散佈圖如圖5-4所示。

圖5-4 竹客測試之與前車進入路段時間差及路段旅行時間差散佈圖

模式以一小時為基準，分別計算與前車旅行時間差值大於及小於標準值（25%之路段歷史旅行時間，如圖中黑線所示）之比例，結果如圖5-5所示。

圖5-5 竹客測試之與前車旅行時間差高於及低於標準值之比例圖

由於新竹客運2路公車班次為約一小時一班，且測試期間，相同路線上僅有2路公車一輛具有GPS定位之裝置，並無其他車輛可提供前車資訊。從計算所得之比例圖，發現在此情況下，前車之旅行時間與後面車次之旅行時間並無絕對之關係。因此在新竹客運測試中，模式不設定引用前車資訊之機制。

5.2.2 實測時間

在市區內旅次之旅行時間預估模式測試，本研究自民國八十九年十月四日至三十一日，共測試139個班次。

5.2.3 竹客測試結果分析

5.2.3.1 絕對誤差比較

從前章所述之分析指標，新竹客運測試結果各路段之平均誤差時間以及平均誤差百分比如表5-9以及圖5-6所示。

表5-9 新竹客運測試各路段平均誤差表

| 路段編號 | 路段起訖點 | 平均絕對誤差時間 | 平均絕對誤差時間百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （秒） | （%） |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 125.261 | 9.925 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 113.043 | 9.482 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 116.043 | 10.263 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 133.87 | 12.527 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 136.348 | 14.034 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 125.619 | 14.304 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 132.05 | 15.899 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 136.947 | 17.314 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 142.55 | 19.674 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 140.545 | 22.821 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 115.783 | 23.147 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 112.522 | 27.688 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 106.652 | 31.677 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 106.87 | 40.397 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 112.087 | 62.638 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 89.435 | 80.762 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 36.913 | 89.92 |

圖5-6新竹客運測試各路段平均誤差圖

從新竹客運之測試結果比較發現，在一般時段（非平常日上下班時段）時，預估車輛旅行時間誤差多在2分鐘以內。而在平常日上下班時段，車輛旅行時間有較大之變異性，係主要因車輛遭遇號誌停等時間，將受車行速度減緩影響，而變得難以預測其成長程度，使得預估車輛旅行時間之誤差變動較大。此時與歷史資料比較之誤差高估與低估皆有時將高達5分鐘之多。

測試結果在中間路段（第八至第十路段）有較高之旅行時間誤差，此乃主要受到預估車輛停等時間以及其調整機制所影響。由於模式無法確實預測車輛遭遇停等之路口或站牌，因此採用均化之概念，將總停等時間分散至各個停等點。然而若車輛運行實際停等時間多落在較後方之路段，即使模式當車輛自起點出發時從歷史旅行時間所預估之總車輛停等時間與車輛運行實際停等時間相去不遠。亦將因車輛旅次在前方路段因車輛實際遭遇較少之停等時間而判斷預估車輛停等時間超估並扣減之。因此將使得中間路段車輛預估旅行時間誤差較旅次開始路段所預估之旅行時間誤差為大。

而在新竹客運的測試中，因為受到測試車輛之限制，無法使用前車資訊提供車輛運行時間之調整。因此當車輛遭遇非重現性之壅塞時，則預測結果將有較高的誤差產生。

5.2.3.2 適合度檢定

在新竹客運旅行時間預估結果之適合度檢定，各路段之預估旅行時間與車輛實際旅行時間差異之卡方值如表5-10所示。

表5-10 新竹客運測試預估旅行時間之適合度檢定

| 路段編號 | 路段名稱 | 資料筆數 | x2 | x0.1,1382 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 139 | 48.778 | 159.673 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 139 | 49.056 | 159.673 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 139 | 53.221 | 159.673 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 139 | 63.642 | 159.673 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 139 | 64.827 | 159.673 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 139 | 64.424 | 159.673 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 139 | 65.592 | 159.673 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 139 | 70.004 | 159.673 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 139 | 74.425 | 159.673 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 139 | 78.510 | 159.673 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 139 | 72.244 | 159.673 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 139 | 77.038 | 159.673 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 139 | 84.795 | 159.673 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 139 | 85.789 | 159.673 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 139 | 116.930 | 159.673 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 139 | 112.776 | 159.673 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 139 | 34.562 | 159.673 |

從測試結果中可發現，在新竹客運所有路段之預估車輛旅行時間與車輛實際旅行時間差異，皆可通過信賴區間90%之適合度檢定。

5.3 GPS定位訊號發射頻率之測試

由於本研究預估車輛旅行時間模式之輸入資料為車輛之GPS定位訊號。因此在本節，希望透過不同之GPS定位訊號發射頻率，測試模式之預估車輛旅行時間準確性與GPS定位訊號發射頻率之關係。

5.3.1 測試對象

本研究對GPS定位訊號發射頻率之測試對象為新竹客運市區2路公車。資料來源為自民國九十年四月十二日至四月三十日，十九天所收集共50個班次之車輛運行資料。

模式將此50個班次之車輛運行資料，以消去頻率間隔之各筆資料之方式，模擬不同GPS定位訊號發射頻率之車輛運行資料。

模式測試所使用之車輛歷史資料與模式參數，與前節之新竹客運實例測試相同。

5.3.2 測試結果

本研究對於不同之車輛GPS定位訊號頻率測試結果如表5-11所示。

從測試結果可以看出，當車輛GPS定位訊號發射頻率越長時，模式所預估之車輛旅行時間誤差有增加之趨勢。本研究之旅行時間預測模式為透過車輛歷史資料預估旅行時間，再經由車輛接收之GPS定位訊號調整預估之車輛運行及車輛停等時間。因此較長之GPS定位訊號發射頻率將使得模式因接收較少的車輛即時運行資訊，使得模式調整預估時間之機制較難施行。現以數種車輛運行狀況分述GPS定位訊號發射頻率所造成模式調整方面之不同︰

表5-11 GPS定位訊號頻率之預估車輛旅行時間誤差表

|  |  | GPS定位訊號發射頻率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
| 路 段 編 號 | 1 | 104 | 114 | 129 | 116 | 113 | 125 |
|  | 2 | 100 | 117 | 125 | 110 | 119 | 119 |
|  | 3 | 106 | 123 | 120 | 102 | 117 | 116 |
|  | 4 | 98 | 109 | 118 | 101 | 103 | 119 |
|  | 5 | 91 | 101 | 114 | 106 | 110 | 118 |
|  | 6 | 91 | 94 | 106 | 94 | 101 | 116 |
|  | 7 | 96 | 98 | 103 | 93 | 87 | 80 |
|  | 8 | 92 | 96 | 111 | 95 | 94 | 88 |
|  | 9 | 87 | 93 | 105 | 100 | 95 | 96 |
|  | 10 | 80 | 70 | 83 | 74 | 87 | 90 |
|  | 11 | 74 | 60 | 77 | 72 | 68 | 87 |
|  | 12 | 73 | 60 | 79 | 82 | 76 | 94 |
|  | 13 | 70 | 60 | 78 | 80 | 69 | 84 |
|  | 14 | 52 | 48 | 55 | 75 | 78 | 100 |
|  | 15 | 41 | 44 | 44 | 68 | 68 | 78 |
|  | 16 | 30 | 27 | 38 | 32 | 38 | 49 |
|  | 17 | 17 | 19 | 22 | 32 | 35 | 42 |

單位︰秒

1. 車輛實際旅行時間與車輛歷史旅行時間相差不遠︰此類情況為測試之旅次中出現頻率最高。而當由車輛歷史旅行時間所預估之車輛旅行時間與車輛實際旅行時間相差不遠時，即使模式未經接收車輛GPS定位訊號進行旅行時間調整，其誤差值仍在一定範圍內。因此在此種情況，GPS定位訊號發射頻率之長短與預估車輛旅行時間誤差並無明顯之正比關係。

2. 車輛歷史旅行時間為大幅超估時︰此類情況僅出現在平常日之上下班尖峰時段，車輛運行時間偶爾並不若歷史資料那麼大，而產生預估車輛時間大幅超估的情況。模式對於扣減預估車輛停等時間有當車輛實際遭遇停等時即扣減車輛停等時間以及從車輛未經過停等點數量判斷預估車輛停等時間是否超估兩個機制。然而若車輛GPS定位訊號發射頻率較長時，當車輛實際遭遇停等，模式接收到瞬時速度為零之訊號機率較低，取而代之從訊號將計算出較低之車輛平均速度。此時，模式對於車輛實際遭遇停等（即扣減車輛停等時間之機制）調整預估車輛停等時間之效用並不彰顯，而讓模式修正預估旅行時間超估之步伐較慢。

3. 車輛歷史旅行時間大幅低估時︰當車輛因某些因素而使平均運行速度較低，或遭遇停等時間較長（號誌或事故），將產生車輛歷史旅行時間大幅低估之情況。在此類情況，由於模式對於預估旅行時間低估情形為判斷車輛未達終點而預估車輛停等時間為零，因此模式一般必須待車輛到達旅次中途才能對於低估之旅行時間向上調整。然而，若車輛GPS定位訊號發射頻率較長時，因模式同樣在車輛實際遭遇停等接收到瞬時速度為零之訊號機率較低，因此模式僅依車輛未經過停等點數量判斷預估車輛停等時間是否超估而以較緩慢之速度扣減預估車輛停等時間。因此在旅次之前段，通常GPS定位訊號發射頻率較長之情況，並不會有較差之結果。然而到了旅次後段，則誤差仍慢慢超過GPS定位訊號發射頻率較短之情況。

5.4 小結

從前節之測試結果，本研究歸納出以下結論︰

- 在一般時日，因車輛實際運行狀況與歷史資料之似合度較高，因此本研究之旅行時間預估模式不論在台汽之長途旅次或新竹客運之市區內旅次皆可提供誤差相當小之結果。

- 在用路尖峰時段，台汽之長途旅次因主要受到車輛運行速度影響，加上使用前車資訊之調整，因此誤差值仍可控制在一定之範圍。而在市區之旅次，由於車輛停等時間對於模式之預估車輛旅行時間準確度有較大之影響，但因模式無法確實針對各個停等點預估該停等點之預估車輛停等時間，因此容易造成暫時之超估或低估之現象，使得模式預估時間之誤差較大。

- GPS定位訊號之發射頻率與模式預估旅行時間準確性之關係，主要為較長之GPS訊號發射頻率將使得模式擁有較少之車輛實際運行資訊，以供調整預估旅行時間所用。當車輛運行狀況穩定（較少因停等之加減速），較長之GPS訊號發射頻率之預估車輛旅行時間並不會有特別差之結果。但在市區旅次，則因車輛受到號誌停等之影響，較長之GPS訊號發射頻率因無法確實得知車輛實際運行情況，使得模式之調整機制運行不彰，而造成較大之誤差。

- 在引用前車資訊方面，一般衝擊波理論所談衝擊波的推進、車輛延滯時間之推算，都建立在車流為連續之流體、車流中之流量守恆、以及流量、速率、密度有一定關係之三個假設。在計算延滯時，所引用之資料必須包含上游之車流量、受阻路段之流量等，而在模式中僅利用車輛之GPS定位訊號相當難以達到估算之條件。因此模式主要以簡化的比較方式，從兩筆前車資料之旅行時間關係，觀察目前路段之事件狀況，為衝擊正向後擴散或是道路狀況正在紓解。而前車資訊之有效時間為避免模式過度使用前車資訊，使得後車實際不會遭遇到前方路段之壅塞時，卻以較低之車行速率以及較高之路段旅行時間錯估之。在道路流量未知的情況下，模式難以針對各個事件計算其消散時間，因此模式僅能以概觀之方式，觀察過去之車輛運行時間，求得一大概之前車資訊有效時間。並從前車資訊之關係稍微調整前車資訊有效時間。

- 與文獻所提之運用路側偵測器預估車輛旅行時間方法相比較︰使用路側偵測器所能得到之輸入資訊為在固定地點，巨觀地收集各車輛之平均車速以及車流量之資訊。因此在預估車輛旅行時間方面可以透過平均車速預估車輛之旅行時間，另外對於偵測器未設及之區域，當壅塞發生時雖然無法以平均車速反應道路之壅塞狀況，但可透過該區段上下游之車流量變化，對於車輛遭遇壅塞之情形，作相關之延誤估算。而在本研究所使用車輛GPS定位訊號預估車輛旅行時間，主要是使用探針車的概念。此方法所輸入之資料為從微觀的角度，提供模式該車輛在不同時、地之平均車速，並以此樣本資料，推算其他車輛行走各個路段之平均車速以及平均旅行時間。而由於車輛GPS定位訊號僅傳給模式車輛所在位置以及該時間之瞬時速度，在輸入資料上較之路側偵測器少了車流量的資訊，因此在預估模式中難以運用車流模式加強預估方法。但是使用車輛GPS定位訊號預估車輛旅行時間，同時有著可針對特定對象監控之優點，因此可以從車行狀況之變化推估道路之壅塞狀況。另外在後續研究中亦可從加入針對駕駛者個體行為，而作更精準之旅行時間預估。

第六章　結論與建議

本研究對於旅行時間預估，為從利用接收車輛GPS定位訊號資訊，提出一可同時適用於城際間長途旅次以及市區內旅次之旅行時間預估模式。並經過實例之測試，證實本研究之旅行時間預估模式之適用性。而此模式在實作之應用，除了可提供車隊管理者了解車輛運行狀況，以及若發生延誤情形是否需要及早安排調度車輛；另外模式亦同時可提供用路人車輛到站之時間資訊，以避免用路人因資訊不足之焦慮。

6.1 結論

本研究之結論如下︰

- 本模式之預估車輛旅行時間方法主要為從車輛在運行路段之車輛歷史旅行資料預估整個路段之車輛旅行時間。從文獻回顧可知，車輛旅行時間在路行狀況穩定時（例如在高速公路上運行），車輛之旅行時間最主要影響因素為車輛速度。而在市區內，車輛旅行時間除了受車輛速度之影響，更會受到號誌停等時間之影響。因此為了使本研究之旅行時間預估模式同時適用於城際間長途旅次以及市區內旅次，本研究將預估車輛旅行時間分隔為預估車輛運行時間以及預估車輛停等時間。

- 在調整預估旅行時間機制，本模式引用了車輛所提供之GPS定位訊號以彌補僅觀察車輛歷史旅行資料無法針對車輛實際運行狀況而對預估旅行時間調整之缺點。從GPS定位訊號可以提供模式車輛目前所在位置、該時點之瞬時速度、並可經過比較兩筆定位訊號計算車輛之平均車速。從車輛平均車速，模式可觀察車輛運行速度之變化，提供預估車輛運行時間之調整機制所用；而從車輛瞬時速度，可提供模式車輛實際運行遭遇停等之狀況，以供預估車輛停等時間之調整機制所用。

- 從實際測試結果可以發現，當在一般時段時，因車輛之運行狀況與歷史資料相去不遠，因此一般可以得到誤差相當小之預估車輛旅行時間結果。而當在尖峰時段，在高速公路路段（台汽測試實例），路段之預估車輛旅行時間尚可從車輛平均速度有效地調整。但是當在市區路段，則因車輛遭遇號誌停等時間，將因車行速度減緩，而變得難以預測其成長程度，使得預估車輛旅行時間之準度有所困難。

- 在預估車輛停等時間調整方面，模式對於模式各個停等點所遭遇之停等時間，難以用微觀的方式個別預估之，而僅能以平均之觀點假設各個停等點之預估停等時間相等。而若車輛運行實際停等時間多落在較後方之路段時，即使模式在車輛自起點出發時從歷史旅行時間所預估之總車輛停等時間與車輛運行實際停等時間相去不遠。亦將因車輛旅次在前方路段因車輛實際遭遇較少之停等時間而判斷預估車輛停等時間超估並扣減之。因此將使得中間路段車輛預估旅行時間誤差較旅次開始路段所預估之旅行時間誤差為大。

- GPS定位訊號之發射頻率與模式預估旅行時間準確性之關係，主要為較長之GPS訊號發射頻率將使得模式擁有較少之車輛實際運行資訊，以供調整預估旅行時間所用。當車輛運行狀況穩定（較少因停等之加減速），較長之GPS訊號發射頻率之預估車輛旅行時間並不會有特別差之結果。但在市區旅次，則因車輛受到號誌停等之影響，較長之GPS訊號發射頻率因無法確實得知車輛實際運行情況，使得模式之調整機制運行不彰，而造成較大之誤差。

6.2 建議

本研究之建議如下︰

- 模式對於旅行時間預估之部分，若僅採用車輛之GPS定位訊號，則只能從車輛之歷史旅行資料作旅行時間之預估。而當發生非重現性壅塞時，模式僅能從過去之壅塞資料推估此壅塞狀況可能延續時間。倘若模式能夠接收其他路側偵測器所收集之路段資料（例如車流量、車流平均速度），將可配合車流模式，能夠更準確地針對各個壅塞情況之車流狀況、道路封閉情形、狀況排解時間，提供目前現況之旅行時間預估。

- 對於預估車輛運行時間調整，若能視車輛所在路段以及時間，從GPS定位訊號之車輛所在位置，動態調整車輛運行時間調整範圍（例如當車輛接近號誌路口時，則可預測車輛之減速情形，縮小車輛運行時間之調整範圍），而非僅用同一之參數，應能更準確地預估車輛旅行時間。

- 在旅行時間預估模式中，若能有一定密度之探針車輛以提供模式較多車輛運行狀況，將可協助模式更準確地掌握各路段之車行狀況，提高預估車輛旅行時間之精度。

參考文獻

- A., Karl Jr, Charles, S., Trayford, Roslyn, “Delivery of Real-Time and Predictive Travel Time Information: Experiences from a Melbourne Trial”, Presented at 6th World Congress on Intelligent Transport Systems 1999. Toronto, Canada.

- Hellinga, Bruce, and Fu, Liping, “Assessing Expected Accuracy of Probe Vehicle Travel Time Reports.”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 125, No. 6, pp. 524-530, 1999.

- Iwasaki Masato, Saito Kazuki, “Short-term Prediction of Fluctuations on a Motorway Using Histroical Patterns”, Presented at 6th World Congress on Intelligent Transport Systems 1999. Toronto, Canada.

- Jasperse, Diana, van Toorenburg, Jaap, “Real-Time Estimation of Travel-Time and Queue-Lengths - A Practice Study”, Presented at 6th World Congress on Intelligent Transport Systems 1999. Toronto, Canada.

- Petty, Karl F., Bickel, Peter, Ostland, Michael, Rice, John, Schoenberg, Frederic, Jiang, Jiming, Ritov, Ya’acov, “Accurate Estimation of Travel Times from Single-Loop Detectors”, Transportation Research A, 32, 1, pp. 1-17, 1998.

- Rose, Geoff, Paterson, Darryn, “Dynamic Travel Time Estimation on Instrumented Freeways”, Presented at 6th World Congress on Intelligent Transport Systems 1999. Toronto, Canada.

- Sen, Ashish, Thakuriah, Piyushimita, “Estimation of Static Travel Times in a Dynamic Route Guidance System”, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 22, No. 4-7, pp. 83-101, 1995.

- Sen, Ashish, Thakuriah, Piyushimita, Zhu, Xia-Quon, and Karr, Alan, “Frequency of Probe Reports and Variance of Travel time Estimates.”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 123, No. 4, pp. 290-297, 1997.

- Sen, A., SÖÖT, S., Thakuriah, P.,Condie, H., “Estimation of Static Travel Times in a Dynamic Route Guidance System--II”, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 27, No. 9-11, pp. 67-85, 1998.

- Sen, Ashish, Thakuriah, Piyushimita, Zhu, Xia-Quon, and Karr, Alan, “Variances of Link Travel Time Estimates: Implications for Optimal Routes”, International Transportations in Operational Research, 6, pp. 75-87, 1999.

- van Arem, Bart, van J.M., Martie, Vlist, Der, Muste, M. (Rik), Smulders, Stef A., “Travel Time Estimation in the GERDIEN Project”, International Journal of Forecasting, 13, pp. 73-85, 1997.

- van Grol, Rik, Lindveld, Karel, Manfredi, Simonetta, Danech-Pajouh, Mehdi, “DACCORD: On-Line Travel Time Estimation/Prediction Result”, Presented at 6th World Congress on Intelligent Transport Systems 1999. Toronto, Canada.

- Yamane, Ken’ichiro, Sano, Yutaka, Furuta, Masataka, Fushiki, Takumi, “Development of Travel Time Estimation System Combining License Plate Recognition AVI and Ultrasonic Vehicle Detectors”, Presented at 6th World Congress on Intelligent Transport Systems 1999. Toronto, Canada.

- 王淵海，統計學(上)，二版，王冠出版社，台北，民國八十五年。

- 王淵海，統計學(下)，一版，王冠出版社，台北，民國八十五年。

- 李俊賢，「在靜態模型中運用傅立葉轉換分析隨機性動態旅行時間之研究」，國立台灣大學土木工程學研究所博士論文，民國八十五年六月。

- 徐道國，「高速公路意外事故車輛延滯時間之研究」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十五年六月。

- 鄭志平，「應用衝擊波理論在高速公路封閉部份車道時旅行時間推算之研究」，國立成功大學交通管理研究所碩士論文，民國八十二年六月。

附錄A 實例測試歷史旅行資料

A.1 台汽客運歷史旅行資料

在台汽客運之歷史旅行資料分類整理，本研究收集了43日之車輛運行資料。由於台汽台北－高雄線之發車頻率為一小時，因此本研究以小時為歷史旅行資料之最小分隔單位，將具有近似之車輛旅行速度時段整合。最後經過卡方適合度檢定，比較收集資料之車輛旅行速度與該時段之平均車速是否具有顯著性差距。

然而由於台汽之歷史資料因受到部分路段GPS收訊穩定性不足，造成該路段在某些最小分隔時段無任何車輛旅行資料。此時本研究將假設無車輛旅行資料時段之車行速度與前一個時段相同。

本研究之台汽客運測試，各路段之歷史旅行資料如表A-1所示。

表A-1 台汽測試歷史旅行資料表

| 路段 編號 | 路段名稱 | 平均旅行 時間 (秒) | 平均旅行 速度 (公里/小時) | 分隔 時段 | 資料筆數 | x2 | x0.1,ν2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 118 | 47 | 00~08 | 65 | 42.764 | 78.860 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 122 | 36 | 08~09 | 33 | 27.912 | 42.585 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 117 | 42 | 09~13 | 67 | 44.010 | 81.085 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 141 | 38 | 13~14 | 38 | 26.833 | 48.363 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 126 | 41 | 14~18 | 71 | 46.489 | 85.527 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 144 | 39 | 18~20 | 47 | 38.304 | 58.641 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 165 | 36 | 20~22 | 56 | 43.597 | 68.796 |
| 1 | 台北橋-三重市區 | 137 | 40 | 22~24 | 39 | 35.008 | 49.513 |
| 2 | 三重市區2 | 128 | 37 | 00~07 | 59 | 43.998 | 72.160 |
| 2 | 三重市區2 | 192 | 28 | 07~09 | 37 | 26.655 | 47.212 |
| 2 | 三重市區2 | 182 | 32 | 09~10 | 26 | 24.399 | 34.382 |
| 2 | 三重市區2 | 192 | 25 | 10~13 | 60 | 44.129 | 73.279 |
| 2 | 三重市區2 | 197 | 30 | 13~15 | 44 | 30.837 | 55.230 |
| 2 | 三重市區2 | 202 | 26 | 15~21 | 99 | 75.464 | 116.315 |
| 2 | 三重市區2 | 182 | 29 | 21~24 | 56 | 35.597 | 68.796 |
| 3 | 三重市區3 | 226 | 23 | 00~07 | 59 | 44.998 | 72.160 |
| 3 | 三重市區3 | 305 | 20 | 07~09 | 37 | 22.655 | 47.212 |
| 3 | 三重市區3 | 226 | 22 | 09~10 | 26 | 26.784 | 34.382 |
| 3 | 三重市區3 | 243 | 18 | 10~13 | 60 | 51.129 | 73.279 |
| 3 | 三重市區3 | 314 | 16 | 13~16 | 55 | 47.460 | 67.673 |
| 3 | 三重市區3 | 185 | 25 | 16~17 | 29 | 23.102 | 37.916 |
| 3 | 三重市區3 | 234 | 19 | 17~19 | 44 | 31.837 | 55.230 |
| 3 | 三重市區3 | 225 | 23 | 19~24 | 88 | 77.362 | 104.275 |
| 4 | 三重-五股 | 268 | 87 | 00~06 | 41 | 33.642 | 51.805 |
| 4 | 三重-五股 | 301 | 82 | 06~07 | 36 | 28.273 | 46.059 |
| 4 | 三重-五股 | 342 | 76 | 07~08 | 37 | 30.055 | 47.212 |
| 4 | 三重-五股 | 512 | 68 | 08~10 | 32 | 24.907 | 41.422 |
| 4 | 三重-五股 | 356 | 72 | 10~11 | 38 | 31.633 | 48.363 |
| 4 | 三重-五股 | 318 | 76 | 11~13 | 33 | 25.305 | 42.585 |
| 4 | 三重-五股 | 244 | 86 | 13~15 | 40 | 32.579 | 50.660 |
| 4 | 三重-五股 | 345 | 75 | 15~19 | 64 | 61.140 | 77.745 |
| 4 | 三重-五股 | 317 | 78 | 19~20 | 48 | 42.655 | 59.774 |
| 4 | 三重-五股 | 268 | 84 | 20~21 | 43 | 39.276 | 54.090 |
| 4 | 三重-五股 | 311 | 78 | 21~22 | 43 | 36.614 | 54.090 |
| 4 | 三重-五股 | 356 | 73 | 22~23 | 47 | 38.004 | 58.641 |
| 4 | 三重-五股 | 291 | 86 | 23~24 | 40 | 32.579 | 50.660 |
| 5 | 五股-桃園 | 718 | 92 | 00~07 | 45 | 37.795 | 56.369 |
| 5 | 五股-桃園 | 851 | 76 | 07~09 | 42 | 35.713 | 52.949 |
| 5 | 五股-桃園 | 837 | 79 | 09~10 | 27 | 17.733 | 35.563 |
| 5 | 五股-桃園 | 786 | 83 | 10~13 | 36 | 28.173 | 46.059 |
| 5 | 五股-桃園 | 727 | 84 | 13~14 | 34 | 25.698 | 43.745 |
| 5 | 五股-桃園 | 772 | 78 | 14~17 | 38 | 31.033 | 48.363 |
| 5 | 五股-桃園 | 920 | 72 | 17~18 | 35 | 28.088 | 44.903 |
| 5 | 五股-桃園 | 792 | 80 | 18~19 | 39 | 31.907 | 49.513 |
| 5 | 五股-桃園 | 752 | 82 | 19~20 | 39 | 41.138 | 49.513 |
| 5 | 五股-桃園 | 742 | 84 | 20~23 | 67 | 61.610 | 81.085 |
| 5 | 五股-桃園 | 720 | 87 | 23~24 | 41 | 35.648 | 51.805 |
| 6 | 桃園-中壢 | 484 | 96 | 00~06 | 41 | 32.436 | 51.805 |
| 6 | 桃園-中壢 | 530 | 92 | 06~07 | 36 | 27.273 | 46.059 |
| 6 | 桃園-中壢 | 646 | 84 | 07~08 | 34 | 25.963 | 43.745 |
| 6 | 桃園-中壢 | 692 | 78 | 08~10 | 34 | 26.275 | 43.745 |
| 6 | 桃園-中壢 | 784 | 69 | 10~11 | 39 | 33.116 | 49.513 |
| 6 | 桃園-中壢 | 644 | 76 | 11~13 | 38 | 31.233 | 48.363 |
| 6 | 桃園-中壢 | 648 | 79 | 13~15 | 26 | 16.699 | 34.382 |
| 6 | 桃園-中壢 | 754 | 73 | 15~17 | 36 | 28.673 | 46.059 |
| 6 | 桃園-中壢 | 891 | 64 | 17~18 | 35 | 28.011 | 44.903 |
| 6 | 桃園-中壢 | 580 | 83 | 18~19 | 23 | 20.364 | 30.813 |
| 6 | 桃園-中壢 | 511 | 87 | 19~20 | 23 | 18.242 | 30.813 |
| 6 | 桃園-中壢 | 495 | 90 | 20~23 | 80 | 77.509 | 95.476 |
| 6 | 桃園-中壢 | 510 | 94 | 23~24 | 41 | 32.956 | 51.805 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 277 | 89 | 00~06 | 32 | 22.433 | 41.422 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 307 | 87 | 06~07 | 26 | 15.699 | 34.382 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 324 | 80 | 07~13 | 47 | 41.600 | 58.641 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 302 | 84 | 13~14 | 24 | 23.712 | 32.007 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 363 | 79 | 14~15 | 23 | 21.510 | 30.813 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 332 | 82 | 15~16 | 23 | 19.341 | 30.813 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 317 | 84 | 16~20 | 46 | 39.750 | 57.505 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 308 | 89 | 20~21 | 26 | 15.499 | 34.382 |
| 7 | 中壢-楊梅 | 281 | 92 | 21~24 | 61 | 56.059 | 74.397 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 547 | 97 | 00~05 | 32 | 22.007 | 41.422 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 581 | 93 | 05~08 | 44 | 36.512 | 55.230 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 648 | 89 | 08~10 | 32 | 22.807 | 41.422 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 573 | 93 | 10~13 | 41 | 33.048 | 51.805 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 566 | 95 | 13~17 | 44 | 36.325 | 55.230 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 612 | 90 | 17~20 | 47 | 40.117 | 58.641 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 598 | 92 | 20~23 | 64 | 59.340 | 77.745 |
| 8 | 楊梅-湖口 | 561 | 96 | 23~24 | 41 | 32.748 | 51.805 |
| 9 | 湖口-竹北 | 411 | 95 | 00~06 | 44 | 36.337 | 55.230 |
| 9 | 湖口-竹北 | 448 | 91 | 06~08 | 32 | 22.607 | 41.422 |
| 9 | 湖口-竹北 | 567 | 79 | 08~09 | 29 | 20.181 | 37.916 |
| 9 | 湖口-竹北 | 432 | 90 | 09~16 | 47 | 40.304 | 58.641 |
| 9 | 湖口-竹北 | 522 | 86 | 16~18 | 44 | 37.237 | 55.230 |
| 9 | 湖口-竹北 | 460 | 88 | 18~20 | 41 | 33.548 | 51.805 |
| 9 | 湖口-竹北 | 439 | 92 | 20~22 | 59 | 53.798 | 72.160 |
| 9 | 湖口-竹北 | 392 | 95 | 22~24 | 42 | 34.013 | 52.949 |
| 10 | 竹北-新竹 | 567 | 96 | 00~07 | 50 | 43.151 | 62.038 |
| 10 | 竹北-新竹 | 640 | 85 | 07~09 | 35 | 26.520 | 44.903 |
| 10 | 竹北-新竹 | 592 | 92 | 09~16 | 35 | 26.017 | 44.903 |
| 10 | 竹北-新竹 | 625 | 87 | 16~20 | 55 | 49.760 | 67.673 |
| 10 | 竹北-新竹 | 598 | 91 | 20~23 | 61 | 56.159 | 74.397 |
| 10 | 竹北-新竹 | 583 | 93 | 23~24 | 35 | 25.988 | 44.903 |
| 11 | 新竹-頭份 | 817 | 97 | 00~08 | 26 | 14.699 | 34.382 |
| 11 | 新竹-頭份 | 911 | 87 | 08~10 | 23 | 18.210 | 30.813 |
| 11 | 新竹-頭份 | 871 | 91 | 10~17 | 29 | 18.981 | 37.916 |
| 11 | 新竹-頭份 | 870 | 89 | 17~20 | 32 | 22.807 | 41.422 |
| 11 | 新竹-頭份 | 862 | 92 | 20~24 | 38 | 29.633 | 48.363 |
| 12 | 頭份-苗栗 | 736 | 96 | 00~10 | 29 | 23.481 | 37.916 |
| 12 | 頭份-苗栗 | 799 | 87 | 10~18 | 41 | 33.648 | 51.805 |
| 12 | 頭份-苗栗 | 860 | 92 | 18~24 | 39 | 30.808 | 49.513 |
| 13 | 苗栗-三義 | 296 | 94 | 00~24 | 18 | 19.475 | 24.769 |
| 14 | 三義-豐原 | 282 | 95 | 00~13 | 24 | 25.404 | 32.007 |
| 14 | 三義-豐原 | 282 | 89 | 13~17 | 21 | 18.004 | 28.412 |
| 14 | 三義-豐原 | 282 | 96 | 17~24 | 33 | 23.305 | 42.585 |
| 15 | 豐原-大雅 | 239 | 96 | 00~07 | 20 | 20.008 | 27.204 |
| 15 | 豐原-大雅 | 264 | 92 | 07~08 | 23 | 20.742 | 30.813 |
| 15 | 豐原-大雅 | 163 | 96 | 08~09 | 21 | 23.715 | 28.412 |
| 15 | 豐原-大雅 | 278 | 90 | 09~11 | 19 | 19.730 | 25.989 |
| 15 | 豐原-大雅 | 252 | 93 | 11~13 | 20 | 18.708 | 27.204 |
| 15 | 豐原-大雅 | 295 | 90 | 13~14 | 23 | 23.542 | 30.813 |
| 15 | 豐原-大雅 | 264 | 88 | 14~19 | 26 | 15.599 | 34.382 |
| 15 | 豐原-大雅 | 298 | 86 | 19~21 | 23 | 19.241 | 30.813 |
| 15 | 豐原-大雅 | 268 | 92 | 21~24 | 29 | 18.881 | 37.916 |
| 16 | 大雅-台中 | 162 | 92 | 00~08 | 22 | 23.017 | 29.615 |
| 16 | 大雅-台中 | 185 | 90 | 08~15 | 23 | 18.542 | 30.813 |
| 16 | 大雅-台中 | 138 | 97 | 15~16 | 26 | 14.699 | 34.382 |
| 16 | 大雅-台中 | 186 | 88 | 16~17 | 25 | 19.356 | 33.196 |
| 16 | 大雅-台中 | 235 | 78 | 17~18 | 23 | 21.450 | 30.813 |
| 16 | 大雅-台中 | 211 | 94 | 18~20 | 21 | 16.012 | 28.412 |
| 16 | 大雅-台中 | 177 | 88 | 20~23 | 23 | 20.576 | 30.813 |
| 16 | 大雅-台中 | 159 | 92 | 23~24 | 29 | 21.314 | 37.916 |
| 17 | 台中-王田 | 342 | 96 | 00~06 | 22 | 17.767 | 29.615 |
| 17 | 台中-王田 | 364 | 93 | 06~13 | 26 | 25.765 | 34.382 |
| 17 | 台中-王田 | 462 | 89 | 13~16 | 23 | 20.413 | 30.813 |
| 17 | 台中-王田 | 431 | 92 | 16~20 | 29 | 31.522 | 37.916 |
| 17 | 台中-王田 | 390 | 94 | 20~24 | 26 | 25.661 | 34.382 |
| 18 | 王田-彰化 | 380 | 92 | 00~01 | 23 | 20.108 | 30.813 |
| 18 | 王田-彰化 | 357 | 98 | 01~04 | 29 | 30.948 | 37.916 |
| 18 | 王田-彰化 | 315 | 104 | 04~05 | 26 | 24.641 | 34.382 |
| 18 | 王田-彰化 | 352 | 96 | 05~07 | 26 | 25.466 | 34.382 |
| 18 | 王田-彰化 | 381 | 86 | 07~10 | 32 | 37.773 | 41.422 |
| 18 | 王田-彰化 | 454 | 81 | 10~12 | 26 | 26.598 | 34.382 |
| 18 | 王田-彰化 | 364 | 95 | 12~15 | 29 | 31.248 | 37.916 |
| 18 | 王田-彰化 | 390 | 90 | 15~16 | 23 | 20.308 | 30.813 |
| 18 | 王田-彰化 | 363 | 95 | 16~18 | 29 | 31.248 | 37.916 |
| 18 | 王田-彰化 | 394 | 89 | 18~21 | 26 | 26.256 | 34.382 |
| 18 | 王田-彰化 | 368 | 94 | 21~24 | 32 | 36.397 | 41.422 |
| 19 | 彰化-員林 | 458 | 99 | 00~08 | 41 | 53.114 | 51.805 |
| 19 | 彰化-員林 | 487 | 94 | 08~09 | 23 | 19.921 | 30.813 |
| 19 | 彰化-員林 | 515 | 89 | 09~10 | 23 | 23.480 | 30.813 |
| 19 | 彰化-員林 | 563 | 83 | 10~12 | 26 | 26.765 | 34.382 |
| 19 | 彰化-員林 | 487 | 93 | 12~13 | 23 | 20.012 | 30.813 |
| 19 | 彰化-員林 | 502 | 91 | 13~21 | 52 | 73.940 | 64.295 |
| 19 | 彰化-員林 | 476 | 96 | 21~24 | 35 | 42.355 | 44.903 |
| 20 | 員林-西螺 | 791 | 92 | 00~02 | 26 | 25.753 | 34.382 |
| 20 | 員林-西螺 | 739 | 98 | 02~07 | 29 | 30.948 | 37.916 |
| 20 | 員林-西螺 | 810 | 92 | 07~09 | 32 | 37.173 | 41.422 |
| 20 | 員林-西螺 | 851 | 88 | 09~10 | 24 | 22.437 | 32.007 |
| 20 | 員林-西螺 | 821 | 90 | 10~11 | 23 | 20.621 | 30.813 |
| 20 | 員林-西螺 | 883 | 82 | 11~13 | 26 | 26.635 | 34.382 |
| 20 | 員林-西螺 | 812 | 89 | 13~14 | 26 | 21.414 | 34.382 |
| 20 | 員林-西螺 | 779 | 92 | 14~15 | 29 | 31.948 | 37.916 |
| 20 | 員林-西螺 | 862 | 85 | 15~16 | 23 | 20.812 | 30.813 |
| 20 | 員林-西螺 | 817 | 89 | 16~17 | 32 | 37.442 | 41.422 |
| 20 | 員林-西螺 | 834 | 86 | 17~21 | 47 | 65.370 | 58.641 |
| 20 | 員林-西螺 | 817 | 88 | 21~23 | 23 | 20.515 | 30.813 |
| 20 | 員林-西螺 | 775 | 93 | 23~24 | 32 | 37.073 | 41.422 |
| 21 | 西螺-斗南 | 363 | 97 | 00~09 | 44 | 51.803 | 55.230 |
| 21 | 西螺-斗南 | 405 | 89 | 09~10 | 23 | 20.417 | 30.813 |
| 21 | 西螺-斗南 | 386 | 96 | 10~14 | 29 | 31.132 | 37.916 |
| 21 | 西螺-斗南 | 401 | 90 | 14~16 | 26 | 26.245 | 34.382 |
| 21 | 西螺-斗南 | 396 | 92 | 16~17 | 29 | 31.548 | 37.916 |
| 21 | 西螺-斗南 | 344 | 95 | 17~18 | 26 | 25.533 | 34.382 |
| 21 | 西螺-斗南 | 397 | 90 | 18~22 | 47 | 47.970 | 58.641 |
| 21 | 西螺-斗南 | 368 | 94 | 22~23 | 23 | 19.912 | 30.813 |
| 21 | 西螺-斗南 | 347 | 99 | 23~24 | 35 | 22.055 | 44.903 |
| 22 | 斗南-大林 | 366 | 99 | 00~07 | 32 | 33.464 | 41.422 |
| 22 | 斗南-大林 | 424 | 95 | 07~08 | 32 | 35.873 | 41.422 |
| 22 | 斗南-大林 | 442 | 92 | 08~09 | 23 | 20.108 | 30.813 |
| 22 | 斗南-大林 | 460 | 88 | 09~14 | 29 | 31.948 | 37.916 |
| 22 | 斗南-大林 | 385 | 92 | 14~16 | 26 | 25.813 | 34.382 |
| 22 | 斗南-大林 | 380 | 94 | 16~20 | 53 | 45.448 | 65.422 |
| 22 | 斗南-大林 | 372 | 92 | 20~24 | 41 | 33.624 | 51.805 |
| 23 | 大林-嘉義 | 488 | 98 | 00~08 | 41 | 26.541 | 51.805 |
| 23 | 大林-嘉義 | 521 | 92 | 08~10 | 26 | 25.842 | 34.382 |
| 23 | 大林-嘉義 | 593 | 89 | 10~15 | 32 | 37.473 | 41.422 |
| 23 | 大林-嘉義 | 542 | 92 | 15~17 | 29 | 31.548 | 37.916 |
| 23 | 大林-嘉義 | 517 | 94 | 17~23 | 50 | 60.018 | 62.038 |
| 23 | 大林-嘉義 | 498 | 99 | 23~24 | 26 | 25.165 | 34.382 |
| 24 | 嘉義-水上 | 244 | 98 | 00~07 | 32 | 28.684 | 41.422 |
| 24 | 嘉義-水上 | 253 | 95 | 07~10 | 32 | 31.341 | 41.422 |
| 24 | 嘉義-水上 | 311 | 87 | 10~15 | 29 | 32.057 | 37.916 |
| 24 | 嘉義-水上 | 264 | 92 | 15~17 | 29 | 31.548 | 37.916 |
| 24 | 嘉義-水上 | 248 | 98 | 17~24 | 53 | 61.048 | 65.422 |
| 25 | 水上-新營 | 649 | 97 | 00~10 | 41 | 33.314 | 51.805 |
| 25 | 水上-新營 | 695 | 92 | 10~14 | 26 | 25.847 | 34.382 |
| 25 | 水上-新營 | 676 | 95 | 14~18 | 38 | 29.799 | 48.363 |
| 25 | 水上-新營 | 652 | 97 | 18~24 | 50 | 59.718 | 62.038 |
| 26 | 新營-麻豆 | 546 | 97 | 00~08 | 32 | 36.673 | 41.422 |
| 26 | 新營-麻豆 | 585 | 94 | 08~15 | 29 | 31.353 | 37.916 |
| 26 | 新營-麻豆 | 612 | 87 | 15~18 | 26 | 26.365 | 34.382 |
| 26 | 新營-麻豆 | 594 | 93 | 18~21 | 35 | 37.655 | 44.903 |
| 26 | 新營-麻豆 | 561 | 98 | 21~24 | 26 | 25.144 | 34.382 |
| 27 | 麻豆-新市 | 612 | 96 | 00~05 | 29 | 31.148 | 37.916 |
| 27 | 麻豆-新市 | 600 | 94 | 05~07 | 26 | 25.665 | 34.382 |
| 27 | 麻豆-新市 | 642 | 90 | 07~09 | 27 | 27.967 | 35.563 |
| 27 | 麻豆-新市 | 671 | 88 | 09~14 | 26 | 28.265 | 34.382 |
| 27 | 麻豆-新市 | 753 | 83 | 14~15 | 26 | 26.641 | 34.382 |
| 27 | 麻豆-新市 | 690 | 87 | 15~17 | 32 | 31.073 | 41.422 |
| 27 | 麻豆-新市 | 739 | 82 | 17~22 | 53 | 56.647 | 65.422 |
| 27 | 麻豆-新市 | 688 | 87 | 22~23 | 23 | 20.714 | 30.813 |
| 27 | 麻豆-新市 | 614 | 95 | 23~24 | 23 | 15.802 | 30.813 |
| 28 | 新市-關廟 | 272 | 106 | 00~06 | 29 | 20.148 | 37.916 |
| 28 | 新市-關廟 | 292 | 94 | 06~13 | 31 | 35.104 | 40.256 |
| 28 | 新市-關廟 | 337 | 92 | 13~14 | 23 | 20.108 | 30.813 |
| 28 | 新市-關廟 | 304 | 96 | 14~16 | 26 | 25.465 | 34.382 |
| 28 | 新市-關廟 | 377 | 88 | 16~20 | 32 | 37.573 | 41.422 |
| 28 | 新市-關廟 | 313 | 97 | 20~23 | 35 | 32.255 | 44.903 |
| 28 | 新市-關廟 | 276 | 106 | 23~24 | 23 | 18.708 | 30.813 |
| 29 | 關廟-路竹 | 369 | 103 | 00~06 | 32 | 26.092 | 41.422 |
| 29 | 關廟-路竹 | 433 | 96 | 06~07 | 26 | 25.465 | 34.382 |
| 29 | 關廟-路竹 | 387 | 91 | 07~11 | 25 | 24.056 | 33.196 |
| 29 | 關廟-路竹 | 459 | 87 | 11~16 | 29 | 32.048 | 37.916 |
| 29 | 關廟-路竹 | 429 | 96 | 16~17 | 26 | 25.465 | 34.382 |
| 29 | 關廟-路竹 | 492 | 89 | 17~20 | 29 | 31.848 | 37.916 |
| 29 | 關廟-路竹 | 431 | 94 | 20~24 | 38 | 38.099 | 48.363 |
| 30 | 路竹-岡山 | 439 | 94 | 00~07 | 32 | 26.948 | 41.422 |
| 30 | 路竹-岡山 | 486 | 90 | 07~08 | 26 | 25.163 | 34.382 |
| 30 | 路竹-岡山 | 443 | 93 | 08~09 | 24 | 22.137 | 32.007 |
| 30 | 路竹-岡山 | 486 | 86 | 09~10 | 23 | 20.714 | 30.813 |
| 30 | 路竹-岡山 | 463 | 91 | 10~11 | 27 | 27.867 | 35.563 |
| 30 | 路竹-岡山 | 485 | 84 | 11~12 | 23 | 20.908 | 30.813 |
| 30 | 路竹-岡山 | 169 | 87 | 12~16 | 26 | 26.385 | 34.382 |
| 30 | 路竹-岡山 | 504 | 85 | 16~17 | 25 | 24.656 | 33.196 |
| 30 | 路竹-岡山 | 516 | 83 | 17~20 | 32 | 38.073 | 41.422 |
| 30 | 路竹-岡山 | 445 | 93 | 20~24 | 35 | 32.655 | 44.903 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 227 | 96 | 00~09 | 32 | 21.773 | 41.422 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 262 | 87 | 09~12 | 23 | 20.608 | 30.813 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 359 | 74 | 12~13 | 26 | 27.641 | 34.382 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 276 | 81 | 13~16 | 27 | 28.867 | 35.563 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 295 | 76 | 16~20 | 35 | 38.355 | 44.903 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 266 | 86 | 20~22 | 34 | 36.498 | 43.745 |
| 31 | 岡山-楠梓 | 241 | 94 | 22~24 | 23 | 19.465 | 30.813 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 428 | 95 | 00~08 | 32 | 36.873 | 41.422 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 548 | 81 | 08~09 | 23 | 21.208 | 30.813 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 527 | 83 | 09~10 | 26 | 26.765 | 34.382 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 495 | 86 | 10~11 | 25 | 24.556 | 33.196 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 436 | 92 | 11~12 | 23 | 20.108 | 30.813 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 580 | 80 | 12~13 | 20 | 15.442 | 27.204 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 495 | 85 | 13~14 | 18 | 20.058 | 24.769 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 540 | 81 | 14~15 | 23 | 21.215 | 30.813 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 487 | 83 | 15~16 | 26 | 26.762 | 34.382 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 573 | 76 | 16~17 | 26 | 28.471 | 34.382 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 679 | 66 | 17~18 | 23 | 22.708 | 30.813 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 781 | 63 | 18~19 | 20 | 17.142 | 27.204 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 575 | 75 | 19~20 | 26 | 27.565 | 34.382 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 521 | 84 | 20~22 | 35 | 38.555 | 44.903 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 482 | 89 | 22~23 | 19 | 16.553 | 25.989 |
| 32 | 楠梓-中正交流道 | 440 | 95 | 23~24 | 26 | 25.565 | 34.382 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 165 | 41 | 00~08 | 29 | 22.748 | 37.916 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 183 | 37 | 08~10 | 26 | 27.146 | 34.382 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 182 | 32 | 10~17 | 26 | 30.639 | 34.382 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 278 | 24 | 17~20 | 32 | 29.373 | 41.422 |
| 33 | 中正交流道-高雄市區 | 233 | 32 | 20~24 | 35 | 33.955 | 44.903 |
| 34 | 高雄市區2 | 145 | 48 | 00~07 | 29 | 23.748 | 37.916 |
| 34 | 高雄市區2 | 205 | 30 | 07~18 | 38 | 35.499 | 48.363 |
| 34 | 高雄市區2 | 153 | 34 | 18~24 | 32 | 30.373 | 41.422 |
| 35 | 高雄市區3 | 92 | 36 | 00~08 | 29 | 24.748 | 37.916 |
| 35 | 高雄市區3 | 106 | 31 | 08~13 | 32 | 30.346 | 41.422 |
| 35 | 高雄市區3 | 154 | 28 | 13~20 | 32 | 21.158 | 41.422 |
| 35 | 高雄市區3 | 137 | 32 | 20~24 | 35 | 35.955 | 44.903 |
| 36 | 高雄市區-台汽高雄站 | 153 | 17 | 00~09 | 26 | 19.065 | 34.382 |
| 36 | 高雄市區-台汽高雄站 | 155 | 15 | 09~19 | 41 | 33.314 | 51.805 |
| 36 | 高雄市區-台汽高雄站 | 124 | 22 | 19~24 | 41 | 31.016 | 51.805 |

從表中結果顯示，在90%之信賴區間，所有路段在各個時間分段之各車輛歷史旅行速度與該路段在該時段之平均旅行車速差異之卡方值x2皆小於標準值x0.1,ν2，結果顯示其無顯著差異。

A.2新竹客運歷史旅行資料

在新竹客運之歷史旅行資料分類整理，本研究收集了7日之車輛運行資料。由於新竹客運2路公車之發車頻率為一小時，因此本研究以小時為歷史旅行資料之最小分隔單位。但是由於車輛運行資料僅有7日，且由於新竹客運公車採AB班制，每日僅能收集到半日的車輛運行資料。而基於大數法則之限制，各時段無足夠之資料筆數以進行卡方檢定，因此模式不進行分隔時段之整合，以最小分隔單位整理歷史旅行資料。

本研究之新竹客運測試，各路段之歷史旅行資料如表A-2所示。

表A-2 竹客測試歷史旅行資料表

| 路段編號 | 路段起訖點 | 平均旅行時間 (秒) | 平均旅行速度 (公里/小時) | 分隔時段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 45.14 | 21.00 | 07~08 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 45.00 | 20.33 | 08~09 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 31.25 | 20.13 | 09~10 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 51.11 | 16.78 | 10~11 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 36.88 | 17.50 | 11~12 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 38.50 | 16.40 | 12~13 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 43.89 | 17.22 | 13~14 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 47.00 | 14.40 | 14~15 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 63.43 | 14.57 | 15~16 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 57.67 | 16.22 | 16~17 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 68.33 | 14.11 | 17~18 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 55.83 | 13.17 | 19~20 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 63.57 | 10.71 | 20~21 |
| 1 | 火車站-東門圓環 | 61.43 | 12.43 | 21~22 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 40.00 | 21.86 | 07~08 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 36.67 | 20.89 | 08~09 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 55.00 | 14.38 | 09~10 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 82.22 | 13.22 | 10~11 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 98.75 | 14.63 | 11~12 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 95.00 | 12.30 | 12~13 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 62.22 | 15.78 | 13~14 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 62.00 | 13.60 | 14~15 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 98.57 | 10.57 | 15~16 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 79.56 | 9.88 | 16~17 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 81.11 | 13.56 | 17~18 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 62.67 | 15.17 | 19~20 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 81.43 | 12.86 | 20~21 |
| 2 | 東門圓環-中央路口 | 95.71 | 12.71 | 21~22 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 80.00 | 22.43 | 07~08 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 67.22 | 25.11 | 08~09 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 91.88 | 24.75 | 09~10 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 91.50 | 22.60 | 10~11 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 96.11 | 23.44 | 11~12 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 94.50 | 21.70 | 12~13 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 99.50 | 22.00 | 13~14 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 89.00 | 22.20 | 14~15 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 89.88 | 24.88 | 15~16 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 99.33 | 20.67 | 16~17 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 92.67 | 19.33 | 17~18 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 90.67 | 20.33 | 19~20 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 87.14 | 22.86 | 20~21 |
| 3 | 中央路口-東大路口 | 71.43 | 24.86 | 21~22 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 53.57 | 34.71 | 07~08 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 47.78 | 35.33 | 08~09 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 51.25 | 33.50 | 09~10 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 50.50 | 35.50 | 10~11 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 54.44 | 36.78 | 11~12 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 56.50 | 36.30 | 12~13 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 50.00 | 34.50 | 13~14 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 63.00 | 31.80 | 14~15 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 58.75 | 32.50 | 15~16 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 77.22 | 30.78 | 16~17 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 57.67 | 29.56 | 17~18 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 51.67 | 36.33 | 19~20 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 44.29 | 35.57 | 20~21 |
| 4 | 東大路口-東大陸橋 | 44.29 | 28.86 | 21~22 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 70.71 | 24.43 | 07~08 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 68.89 | 27.11 | 08~09 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 56.25 | 25.50 | 09~10 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 89.40 | 24.60 | 10~11 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 66.56 | 28.67 | 11~12 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 66.25 | 26.25 | 12~13 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 89.40 | 25.10 | 13~14 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 95.00 | 26.80 | 14~15 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 67.50 | 24.38 | 15~16 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 123.80 | 24.67 | 16~17 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 159.30 | 18.89 | 17~18 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 74.17 | 24.50 | 19~20 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 93.57 | 24.86 | 20~21 |
| 5 | 東大陸橋-公園路口 | 101.40 | 18.86 | 21~22 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 55.71 | 28.43 | 07~08 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 47.78 | 32.22 | 08~09 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 46.88 | 33.63 | 09~10 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 43.00 | 33.60 | 10~11 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 44.00 | 33.78 | 11~12 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 40.71 | 35.29 | 12~13 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 42.50 | 34.80 | 13~14 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 34.00 | 37.40 | 14~15 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 41.88 | 35.38 | 15~16 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 40.11 | 34.00 | 16~17 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 43.89 | 32.11 | 17~18 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 42.50 | 33.33 | 19~20 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 45.00 | 34.29 | 20~21 |
| 6 | 公園路口-東山路口 | 48.57 | 31.57 | 21~22 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 73.57 | 22.29 | 07~08 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 74.44 | 22.56 | 08~09 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 66.13 | 20.25 | 09~10 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 55.50 | 23.90 | 10~11 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 76.67 | 22.44 | 11~12 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 38.33 | 23.17 | 12~13 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 67.50 | 19.80 | 13~14 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 71.00 | 22.60 | 14~15 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 49.38 | 26.25 | 15~16 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 86.11 | 21.22 | 16~17 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 47.89 | 17.33 | 17~18 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 41.67 | 20.83 | 19~20 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 64.29 | 22.14 | 20~21 |
| 7 | 東山路口-食品路口 | 40.00 | 20.86 | 21~22 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 35.00 | 28.14 | 07~08 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 36.67 | 27.67 | 08~09 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 38.75 | 26.25 | 09~10 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 40.50 | 27.70 | 10~11 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 42.22 | 25.33 | 11~12 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 103.33 | 28.00 | 12~13 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 32.50 | 31.00 | 13~14 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 30.00 | 30.80 | 14~15 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 35.63 | 32.50 | 15~16 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 31.67 | 31.00 | 16~17 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 43.22 | 26.00 | 17~18 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 37.50 | 24.83 | 19~20 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 36.43 | 26.57 | 20~21 |
| 8 | 食品路口-博愛路口 | 37.86 | 29.43 | 21~22 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 91.43 | 27.29 | 07~08 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 95.56 | 30.78 | 08~09 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 87.50 | 27.50 | 09~10 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 91.00 | 26.40 | 10~11 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 96.11 | 30.22 | 11~12 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 35.00 | 22.50 | 12~13 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 85.00 | 28.30 | 13~14 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 87.00 | 33.00 | 14~15 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 86.25 | 29.63 | 15~16 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 81.11 | 30.44 | 16~17 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 89.44 | 24.33 | 17~18 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 82.33 | 29.67 | 19~20 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 67.14 | 30.71 | 20~21 |
| 9 | 博愛路口-學府路口 | 94.29 | 28.29 | 21~22 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 154.30 | 21.43 | 07~08 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 115.00 | 23.00 | 08~09 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 55.63 | 30.88 | 09~10 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 53.50 | 30.90 | 10~11 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 58.78 | 31.67 | 11~12 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 57.50 | 24.67 | 12~13 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 59.00 | 28.40 | 13~14 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 51.80 | 31.80 | 14~15 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 58.75 | 29.50 | 15~16 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 80.56 | 25.00 | 16~17 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 197.80 | 19.56 | 17~18 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 180.00 | 16.83 | 19~20 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 69.29 | 25.00 | 20~21 |
| 10 | 學府路口-光復路口 | 65.00 | 25.57 | 21~22 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 94.29 | 24.00 | 07~08 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 77.78 | 26.67 | 08~09 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 70.63 | 28.75 | 09~10 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 74.00 | 27.70 | 10~11 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 66.78 | 28.89 | 11~12 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 86.11 | 26.44 | 12~13 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 95.50 | 25.10 | 13~14 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 85.20 | 25.00 | 14~15 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 70.00 | 30.13 | 15~16 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 77.22 | 26.22 | 16~17 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 101.60 | 20.22 | 17~18 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 103.50 | 23.00 | 19~20 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 57.86 | 29.43 | 20~21 |
| 11 | 光復路口-水源路口 | 70.71 | 27.29 | 21~22 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 90.71 | 24.86 | 07~08 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 80.56 | 25.89 | 08~09 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 55.00 | 35.00 | 09~10 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 74.00 | 27.50 | 10~11 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 73.89 | 30.22 | 11~12 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 75.00 | 28.40 | 12~13 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 67.50 | 30.30 | 13~14 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 69.00 | 29.00 | 14~15 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 70.00 | 31.63 | 15~16 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 71.67 | 28.00 | 16~17 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 96.78 | 23.56 | 17~18 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 60.67 | 32.17 | 19~20 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 75.71 | 30.14 | 20~21 |
| 12 | 水源路口-建興路口 | 75.71 | 29.14 | 21~22 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 39.14 | 32.00 | 07~08 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 58.89 | 28.78 | 08~09 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 52.50 | 32.38 | 09~10 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 41.00 | 31.40 | 10~11 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 43.22 | 32.44 | 11~12 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 47.00 | 33.50 | 12~13 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 52.50 | 30.40 | 13~14 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 69.80 | 29.40 | 14~15 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 59.38 | 28.50 | 15~16 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 51.11 | 25.33 | 16~17 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 62.78 | 23.78 | 17~18 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 45.83 | 30.17 | 19~20 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 51.43 | 28.43 | 20~21 |
| 13 | 建興路口-建功路口 | 58.57 | 27.57 | 21~22 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 70.71 | 28.43 | 07~08 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 114.40 | 23.67 | 08~09 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 70.63 | 27.38 | 09~10 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 78.00 | 28.80 | 10~11 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 82.89 | 26.00 | 11~12 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 60.50 | 32.20 | 12~13 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 68.50 | 25.80 | 13~14 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 71.20 | 25.80 | 14~15 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 59.38 | 31.50 | 15~16 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 79.44 | 24.78 | 16~17 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 100.60 | 23.22 | 17~18 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 60.83 | 28.83 | 19~20 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 66.43 | 29.14 | 20~21 |
| 14 | 建功路口-金城一路口 | 75.00 | 25.43 | 21~22 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 68.57 | 21.71 | 07~08 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 126.70 | 16.11 | 08~09 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 78.13 | 20.88 | 09~10 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 36.00 | 33.40 | 10~11 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 41.11 | 29.44 | 11~12 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 46.50 | 27.00 | 12~13 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 43.50 | 28.20 | 13~14 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 44.00 | 31.00 | 14~15 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 47.50 | 26.88 | 15~16 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 97.11 | 17.78 | 16~17 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 109.9 | 15.56 | 17~18 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 71.67 | 24.67 | 19~20 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 37.86 | 29.57 | 20~21 |
| 15 | 金城一路口-大學路口 | 43.57 | 26.29 | 21~22 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 58.57 | 24.00 | 07~08 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 60.56 | 22.22 | 08~09 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 48.13 | 25.88 | 09~10 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 46.50 | 25.70 | 10~11 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 46.11 | 27.33 | 11~12 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 40.50 | 25.50 | 12~13 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 42.50 | 25.20 | 13~14 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 38.00 | 28.60 | 14~15 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 56.88 | 24.50 | 15~16 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 63.44 | 22.22 | 16~17 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 87.89 | 13.89 | 17~18 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 97.67 | 15.83 | 19~20 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 46.43 | 22.57 | 20~21 |
| 16 | 大學路口-神學院 | 57.14 | 23.86 | 21~22 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 63.71 | 25.29 | 07~08 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 66.11 | 24.89 | 08~09 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 52.50 | 26.75 | 09~10 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 60.50 | 25.80 | 10~11 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 65.00 | 24.11 | 11~12 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 74.00 | 24.00 | 12~13 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 64.00 | 24.10 | 13~14 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 65.00 | 25.40 | 14~15 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 62.50 | 22.50 | 15~16 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 80.00 | 20.33 | 16~17 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 87.22 | 19.33 | 17~18 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 65.83 | 20.83 | 19~20 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 71.43 | 25.43 | 20~21 |
| 17 | 神學院-交通大學 | 59.29 | 23.57 | 21~22 |