第六章 松山機場模式修正與驗證

本章針對已初步建構完成之松山機場模擬模式，參照實地現場觀測與收集之資訊，分別進行空域與空邊參數之修正。然後透過所選定之績效指標，對松山機場模擬模式進行空域與空邊部分之模式驗證，並適當修正參數，使模擬模式能符合現階段松山機場之現況。

6.1 空邊部分修正

（一）跑道長度修正

根據松山機場跑道的使用設計，大型航空器在使用東滑行道滑出跑道時，都會在28號跑道頭前約275公尺轉向。本研究針對這個現象，進行跑道長度之修正，將28號跑道頭內縮275公尺，以符合松山機場之實際狀況，修正結果如圖6-1所示，虛線線段為修正後之跑道出口。

（二）滑行速度修正

根據航空公司本身之規定，航空器在一般滑行道之滑行速度約為每小時15海浬，然而實際上航空器在中央滑行道、東西滑行道以及東快速滑行道上，由於其設計目的之不同，滑行速度往往會超過每小時15海浬。基於上述之原因，本研究在滑行道的速度上，透過實地的量測針對上述4條滑行道，進行滑行速度的修正。東滑行道速度修正為每小時25海浬，東快速滑行道速度修正為每小時25海浬，中央滑行道速度修正為每小時20海浬，西滑行道依據其與跑道頭距離之遠近，由每小時30海浬減速至20海浬，在靠近跑道頭處則降為為每小時10海浬，修正結果如圖6-1所示。

（三）離場等候（Departure Queue）修正

依照SIMMOD資料輸入手冊（Input Data Manual）的說明，通常對一條跑道進行一個離場等候的設定，然而這樣的設定，並不能表現出實際上松山機場對離場航班之航管隔離。如圖6-2所示，在一個離場等候的設定下，在航行RM-2航路的航空器抵達節點4後，機場才會對下一架NS-1的航空器放行，且不同航路間的航空器之時間隔離將無法設定。但在實際情況下，當RM-2的航空器離開節點2而右轉時，管制員就能夠放行下一架NS-1的航空器，因此一個離場等候的設定將增加跑道封閉時間和不同航路之航空器間的時間隔離。

目前松山機場塔台在離場航班的管制上，對於地面上連續離場之航空器，起飛之順序大部分依照先到先服務（FIFO）的規則來頒發離場許可，且依據其機型之不同，相同之離場路徑給予最少2分鐘之時間隔離。然而為了達到跑道的最大使用效率，管制員將允許離場優先權較低之航空器提

前離場。舉例而言，抵達10號跑道頭之先後次序分別為CA 801（NS-1離場）、FA1203（NS-1離場）與UI851（WP-1離場）三架航空器，在CA801離場後，基於先到先服務（FIFO）的規則下，下一架離場航班應為FA1203，然而同樣航行於NS-1航路的航空器間必須保持2分鐘的時間隔離，因此在這樣的情況下，管制員將會讓UI851先離場，並非絕對依循FIFO規則。

對於不同離場航路之航空器管制，則採取經驗上的判斷，在空中的離場航班未飛抵安全區域前，管制員將會對跑道進行封閉動作（block），即對下一個離場航班進行地面留置（Ground Holding）。舉例而言，在RM-2離場之航空器起飛而未右轉前，將不會允許NS-1航路之航空器起飛，而在RM-2離場之航空器右轉後，則將放行NS-1之航空器。

在操作試驗的過程中，本研究發現將不同航路分別設定其離場許可，將可改善單一離場等候設定的缺點，而讓模式表現出松山機場離場航班的實際航管程序。如圖6-3所示，對不同之航路設定分別之離場許可，將可使RM-2的航空器離開節點2而右轉時，下一架NS-1的航空器就會被放行。且透過Queue Threshold功能的設定，將能使航空器的放行，符合現行航管規則，讓後來抵達跑道頭之航空器，先行起飛，而非純粹之FIFO。

6.2 空域部分修正

（一）航空器隔離修正

根據飛航管制程序（ATP）手冊之規定，本研究將松山機場中各級航空器之空中隔離標準修正如表6-1所示。

表6-1 各級航空器之空中隔離標準修正表（單位：海浬）

|  | 尾 隨 航 空 器 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heavy |  | large |  | small |  | Ga |  |
|  | 修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 |
| HEAVY | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| LARGE | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| SMALL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

圖6-2 單一離場等候示意圖

圖6-3 多離場等候示意圖

（二）空速修正

本研究參考民國88年3月17日與3月24日航管自動化資料庫的資料，對大型（Large）與小型（Small）兩類航空器，進行不同航段之空速修正，修正空速如表6-2所示。（各空域航段之空速分類請參照附錄C）

表6-2 松山機場大型與小型航空器空速修訂表（單位：每小時海浬）

| 空速 分類 | 大型航空器 |  |  |  |  |  | 小型航空器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正前 |  |  | 修正後 |  |  | 修正前 |  |  | 修正後 |  |  |
|  | 最大 | 一般 | 最小 | 最大 | 一般 | 最小 | 最大 | 一般 | 最小 | 最大 | 一般 | 最小 |
| 1 | NA* | NA | NA | 380 | 360 | 340 | NA | NA | NA | 310 | 300 | 290 |
| 2 | NA | NA | NA | 440 | 400 | 360 | NA | NA | NA | 290 | 270 | 250 |
| 3 | 320 | 300 | 280 | 340 | 290 | 250 | 250 | 230 | 210 | 260 | 250 | 240 |
| 4 | 290 | 270 | 250 | 340 | 320 | 300 | 240 | 220 | 200 | 250 | 240 | 230 |
| 5 | 260 | 240 | 220 | 260 | 240 | 220 | 220 | 200 | 180 | 220 | 200 | 180 |
| 6 | 230 | 210 | 190 | 260 | 230 | 200 | 200 | 180 | 160 | 240 | 220 | 200 |
| 7 | 200 | 180 | 160 | 200 | 180 | 160 | 180 | 160 | 140 | 180 | 160 | 140 |
| 8 | 170 | 150 | 130 | 180 | 160 | 140 | 160 | 140 | 120 | 180 | 160 | 140 |
| 9 | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 140 | 120 | 110 | 110 | 100 | 90 |

NA*：Non-available

6.3 模式驗證

在模式驗證部分，本研究分別針對空域與空邊兩部分，首先選定模式驗證之指標，而後進行松山機場實際資料與模擬資料的比較。並在驗證過程中並適當調整參數，以使模擬模式能符合松山機場之實際狀況。

由於進場航班在完成ZL-1到場程序後，皆從中壢定位點採ILS Runway 10儀器進場程序，為簡化進場航路之名稱，在以下之比較，本研究皆將ZL-1到場程序與ILS Runway 10 從中壢進場點進場之儀器進場程序通稱為ZL-1航路；同理IL-2航路則為IL-2到場航路與ILS Runway 10 從LK定位台進場之儀器進場程序的總稱。

（一）空域驗證

在空域部份，本研究配合航管自動化資料庫的資料，選定航班於空中之停留時間（Air Time）作為空域部分之驗證績效指標。其中空中之停留時間為空中旅行時間（Air Travel Time）和空中延滯時間（Air Delay Time）的總和。

驗證樣本在實際資料方面為民國88年4月14日（三）航管自動化資料庫記錄，航空器樣本數96架，模擬資料則為SIMMOD 2.2模擬引擎10次模擬結果的平均，比較與修正結果如表6-3所示。

表6-3 空中停留時間驗證比較與修正表（IL-2路線改變）

| 航 路 |  | 實際記錄值(秒) | 模擬結果（秒） | 差異比例絕對值（％） | 修正後之模擬結果(秒) | 差異比例絕對值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 離 場 航 路 | NS-1 | 1016 | 1012 | 0.4％ | 1012 | 0.4％ |
|  | RM-2 | 600 | 614 | 2.3％ | 613 | 2.2％ |
|  | WP-1 | 825 | 815 | 1.2％ | 822 | 0.4％ |
|  | NA-1 | 622 | 623 | 0.2％ | 623 | 0.2％ |
|  | PS-1 | 793 | 830 | 4.7％ | 829 | 4.5％ |
| 進場航路 | ZL-1 | 861 | 834 | 3.1％ | 837 | 2.8％ |
|  | IL-2 | 1003 | 1095 | 9.2％ | 1051 | 4.8％ |

從表6-3可看出在參數修正前，各進離場航路的空中停留時間模擬值和松山機場實際狀況相差不多，除了IL-2進場航路的差異比例絕對值為9.2%，其餘都在5％以內。因此本研究針對IL-2航路進行修正之工作。

在與松山機場塔台督導（Supervisor Position, SP）進行意見溝通後，本研究發現，從LK外定位台航向275至LK定位台10浬完成程序轉彎的過程中，所使用的航路和最後進場程序航路相重疊，僅有高度上的隔離。基於安全性的考量下，近場台雷達管制員在航機通過宜蘭測距儀定位點後，通常會將航機直接導引至LK定位台10浬處，而繼續最後進場程序，並不完全依照AIP中IL-2進場程序來導引航機，此即為導致IL-2模擬結果較實際結果差異較大之原因。因此本研究根據實際之狀況將航路更動如圖6-4所示，實線箭頭為原先規劃之航路，虛線箭頭則為實際導引之航路。

在松山機場模擬模式修正IL-2進場程序的航路後，由表6-3可以發現IL-2的差異比例絕對值已降至4.8％，至此本研究完成模擬模式在空域部份之驗證。

（二）空邊驗證

在空邊部份，本研究採用的驗證績效指標為航空器於地面之離場等候時間（Departure Queue），原因在於離場等候延滯為發生於空邊之最主要的延滯。

驗證樣本在實際資料方面為民國88年4月14日（三）上午8時至9時、中午12時至下午1時和下午4時至5時等三時段，於松山機場塔台實地觀測之離場等候時間。模擬資料則為SIMMOD 2.2模擬引擎10次模擬結果的平均，比較與修正結果如表6-4所示。

表6-4 離場等候驗證比較與修正表

| 時段 | 實際記錄值(秒) | 模擬結果（秒） | 差異比例絕對值（％） | 修正後之模擬結果(秒) | 差異比例絕對值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7：00~8:00 | 377 | 322 | 14 ％ | 384 | 1.9% |
| 12:00~13:00 | 348 | 279 | 19.8％ | 357 | 2.6% |
| 16:00~17:00 | 433 | 332 | 23.3％ | 414 | 4.4% |

從表6-4可看出在參數修正前，三時段之離場等候時間模擬值都較松山機場實際觀測數值為低，且最大之差異比例絕對值甚至達23.3％，顯示模擬模式中應有不合於實際情形的參數設定。

在與松山機場管制員進行意見溝通後，本研究發現導致差異過大的原因可能為進場航班間之最小隔離距離（進場航班間前後隔離）的參數設定。由於本研究在建構模式時，對進場航班之最小隔離距離乃採用航管程序手冊（ATP）所規定的3海浬，然而實際狀況中，由於松山機場地勢為盆地的關係，進場雷達無法提供機場周圍之進場航機的資訊。基於安全的考量下，近場台管制員在引導航機進場時，通常會給於航機間5海浬之前後隔離。

由於塔台管制員在放行地面航機的起飛時，主要會衡量下一架進場航班離機場之距離，是否能夠安全讓地面的航班起飛，因此前後隔離距離的大小將會影響地面航班離場等候的時間。

在修正進場航班之最小隔離距離後，重新模擬之數值如表6-4所示。可以發現三時段之離場等候時間模擬值與松山機場實際觀測數值已相去不遠，差異比例中最大者僅有4.4％。由於進場航班之前後隔離距離已經改變，對於進場航班之空中停留時間應有所影響，因此本研究在改變前後隔離距離後，再次檢查進離場航班之空中停留時間差異比例是否仍在5％以內，重新模擬之結果如表6-5所示。

表6-5 空中停留時間驗證比較與修正表（前後隔離距離改變）

| 航 路 |  | 實際記錄值(秒) | 模擬結果（秒） | 差異比例絕對值（％） | 修正後之模擬結果(秒) | 差異比例絕對值（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 場 航 路 | NS-1 | 1016 | 1012 | 0.4％ | 1012 | 0.4％ |
|  | RM-2 | 600 | 613 | 2.2％ | 614 | 2.3％ |
|  | WP-1 | 825 | 822 | 0.4％ | 815 | 1.2％ |
|  | NA-1 | 622 | 623 | 0.2％ | 623 | 0.2％ |
|  | PS-1 | 793 | 829 | 4.5％ | 830 | 4.7％ |
| 離場航路 | ZL-1 | 861 | 837 | 2.8％ | 842 | 2.2％ |
|  | IL-2 | 1003 | 1051 | 4.8％ | 1046 | 4.3％ |

6.4 小結

空域與空邊之驗證結果顯示，本研究所建立之松山機場模擬模式與松山機場現況之差異比例在5％以下，證實本研究所建立之松山機場模擬模式確能正確地表現出松山機場之航班作業情形。