第四章 新版SIMMOD模擬模式之適用性探討

4.1 新舊版SIMMOD模擬模式之架構比較

目前由美國FAA所開發出的SIMMOD模擬模式主要有兩種版本，分別為SIMMOD 1.2模擬模式和2.2模擬引擎，其最大的差別在於適用系統之不同與系統之完整性，分就下列兩小節說明之。

4.1.1 適用系統的差別

由於開發的先後時間關係，兩種版本的適用系統並不相同。SIMMOD 1.2模擬模式為DOS系統下之模擬模式，而2.2版本則為Win95系統下之模擬引擎。Win95系統相較於DOS系統下傳統256K位元運算，其運算能力較為強大，就模擬速度而言，2.2模擬引擎較1.2模擬模式為佳，也能較輕易的處理複雜的模擬個案。

4.1.2 系統完整性

SIMMOD 1.2模擬模式為一完整之模擬系統，除了模擬引擎外，尚提供模式建構（Pre-process）和事後分析（Post-process）之功能。相較於SIMMOD 2.2欠缺模式構建與事後分析等兩大功能，其並不足以稱為模擬模式，僅能稱之為模擬引擎。也由於不同於SIMMOD 1.2模擬模式如此完整，2.2模擬引擎在進行模擬前的資料輸入（模式建構），與模擬後的動畫、圖形與報表處理（事後分析），都需透過SIMMOD 1.2模擬模式來進行，其詳細操作流程如圖4-1所示。

以建構ABC機場為例，長虛線框內的流程步驟為DOS系統下SIMMOD 1.2 模擬模式的操作流程示意圖（圖4-1 (A)），而短虛線框內的流程步驟則為Win95系統下SIMMOD 2.2模擬引擎的操作流程示意圖（圖4-1 (B)）。

在開始建構模式時，需要兩種不同的資料輸入格式：一為固定的資料檔，包含有ABC機場的圖形檔（ABC.DXF）和該機場之班表資料檔（OAG.OUT），此類檔案可透過SIMMOD 1.2模擬模式中的讀取功能而自動轉換為所需之資料，其格式與操作方法將於第五章中介紹；另一種則為該個案機場空邊和空域等的基本資料，和前述固定資料檔不同點在於，此類資料需透過SIMMOD 1.2模擬模式中的Pre-process Editor逐步輸入，並非固定格式的資料檔。

在完成資料的輸入後，會產生五個模擬所需的輸入檔（Input Files），分別為SIM.DAT、AIRSPACE.ABC、GROUND.ABC、EVENTS.ABC以及BANKS.ABC，其中SIM.DAT為各型航空器的基本資料，AIRSPACE.ABC為機場空域的相關資料檔，GROUND.ABC為機場空

的相關資料檔，EVENTS.ABC為該機場之航空器起降與航線分布資料檔，而模擬轉機情形的相關設定檔則為BANKS.ABC。就SIMMOD 1.2模擬模式的操作流程而言，此時以1.2的模擬引擎進行模擬後，將會產生七個輸出檔，分別為ECHO.ABC、LOG.ABC、RPDSTD.ABC、IN1-1.ABC、TAXIRED.ABC、SECTREP.ABC和OUTCOME.ABC，並利用相關的輸出檔進行事後的分析。

圖4-1 SIMMOD模擬模式操作流程示意圖

但如欲使用SIMMOD 2.2模擬引擎的話，除了需要上述的輸入檔外，還需更名SIM.DAT為AIRCRAFT.ABC，並透過SIMMOD 2.2 Shell將GROUND.ABC轉換為GROUND.22，方能啟動2.2版模擬引擎。其輸出檔和1.2模擬模式的差別，在於RPDSTD.ABC和IN1-1.ABC分別更名為REPORT.ABC和INPREP.ABC。如先前所述，由於SIMMOD 2.2非完整之模擬模式，因此從圖中可看出事前的模式構建與事後的分析皆要在DOS系統下的SIMMOD 1.2 模擬模式中進行。SIMMOD模擬模式所提供的事後分析共有油耗、詳細報告、圖形以及動畫模擬等四大項，其功能項目與分析，請參閱前章說明，在此不再贅述。

4.2 新版之適用性比較

空域、空邊結構構建之Mkfil功能，Sabre至今仍建議使用舊版本程式，而SIMMOD 2.2為開發來改善模擬速度的新模擬引擎，在新程式未經過測試前，實不知新版本模擬引擎是否會造成模擬結果的高度偏差。為探討SIMMOD2.2之適用性，本研究比較SIMMOD 1.2模擬引擎與2.2引擎模擬結果之差異，乃採用聖地牙哥機場作為個案機場（機場資料見附錄：A1聖地牙哥機場概述），而對兩引擎之模擬結果進行比較，以下則分兩小節以敘述分析比較過程中之發現與比較之結果。

4.2.1 「地面延滯時間」的不同定義

首先先對標準報告所提供的資料進行比對，而發現兩版本在標準報告中對離場航班之「地面延滯時間」（Ground Delay, GRD）定義不同的現象：1.2版本將其定義為地面旅行延滯（Ground Travel Delay, GTD）、機門延滯（Gate Delay, GAD）與起飛等候延滯（Depature-Que Delay, DQD）的時間總和（794分鐘，圖4-2）；2.2版本則僅將其定義為地面旅行延滯（30分鐘，圖4-3），而未包含機門延滯和起飛等候延滯。茲比較說明如下：

1.2版本

在1.2版本模擬結果的深度報告中（圖4-4），平均地面旅行延滯（Average-GTD, AGTD）、平均機門延滯（Average-GAD, AGAD）與平均起飛等候延滯（Average-DQD, ADQD）的總和時間為2.91分鐘（圓圈內的數值），乘於起飛架次273恰為794.43分鐘，可推知1.2版本之標準報告是將離場航空器之地面延滯定義為地面旅行延滯、機門延滯與起飛等候延滯的總和，計算式如下所示。

GRD = GTD+GAD+DQD

= (AGTD+AGAD+ADQD)*架次

= ( 0.07+0.01+2.83 )*273 =794.43

2.2版本

而2.2版本模擬結果的深度報告裏（圖4-5），平均地面旅行延滯（AGTD）為0.11分鐘（圓圈內的數值），乘於起飛架次273恰為30.03分鐘。可推知2.2版本之標準報告是將離場航空器之地面延滯定義為地面旅行延滯，計算式如下所示。

GRD = GTD

= AGTD*架次

= 0.11*273 =30.03

由於兩版本在標準報告中對地面延滯有不同的定義，在日後分析模擬結果時，應特別留意，須參考深度報告的數據，將兩版本所產生的結果，轉換成相同定義後，方能進行比較分析。

4.2.2 兩版本之模擬結果比較

由於兩種不同版本的引擎，所模擬出的結果可能並不相同，而不相同時該以何種版本為主，至今未曾發現相關之探討。有鑑於此，本節將針對兩版本引擎之模擬結果，比較其適用性。

由於地面延滯應不僅只包含地面旅行延滯，為求比對資料之定義一致，在往後資料比對分析時，決採用1.2版本之定義，將「地面延滯」時間定義為地面旅行延滯（GTD）、機門延滯（GAD）與起飛等候延滯（DQD）的時間總和。

將標準報告中所提供之模擬結果，參照深入報告所提供之細部數據，將模擬結果依航班種類分為進場航班、離場航班與全體航班等三部份，每部份又依模擬區域將資料細分為空中、地面與陸空區域等三大項，而整理出每大項所產生的延滯時間、旅行時間與停留時間，分別將10次、20次和30次之模擬平均結果進行比對分析。比較結果如表4-1、4-2、4-3所示，且分析之數據有以下之關係：

1.旅行時間＋延滯時間=總時間

延滯             延滯              延滯

2.地面   旅行 時間＋空中  旅行 時間 = 系統  旅行 時間

總               總                總

延滯

3.進場航班之地面   旅行 時間*進場架次

總

延滯

+離場航班之地面   旅行 時間*離場架次

總

延滯

=全體航班之地面   旅行 時間*（進場+離場）架次

總

※地面可更換成空中

SIMMOD 2.2進場航班之地面延滯−SIMMOD 1.2進場航班之地面延滯SIMMOD 1.2進場航班之陸空停留時間∗100%在差異比例的計算上，乃以SIMMOD 1.2的數據為衡量的基準，以SIMMOD 2.2減SIMMOD 1.2的結果除於該航班種類所產生之陸空停留時間，如進場航班之地面延滯時間差異即為：

從表4-1、4-2和4-3的差異比例的計算，可看出27項模擬數值的差異都維持在+3%以內，且10、20與30次的平均模擬結果皆相差不大，顯示兩種模擬引擎所產生的結果十分相近，並無太大之差異。

而上述之27個數據，實際上是由進場航班之地面延滯、空中延滯、地面旅行時間、空中旅行時間以及離場航班之地面延滯、空中延滯、地面旅行時間、空中旅行時間等8個數據加乘而產生的。將此八個數據以直條圖顯現出來，用以比較兩版本產生結果之差異，其比較結果如圖4-6、4-7、4-8。

GLOBAL REPORT AT 00:30:00 AFTER 1 ITERATIONS

OVERALL RECAP -- 08/28/1998 AT 21:59:30 (0) ABC

G R O U N D   D E L A Y   A N D   T R A V E L   T I M E   S T A T I S T I C S   ( M I N U T E S )

R O U T E            NUM OF A/C        AVE GND DELAY        AVE GND TRAVEL         AVE GND TIME

NUM    NAME           MEAN  S.D.      MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL

GND ARRIVE SUBTOTALS   268               0            0        2          542        2          542

GND DEPART SUBTOTALS   273               3          794        6         1643        9         2437

GND TRANSIT SUBTOTALS    0               0            0        0            0        0            0

GLOBAL GND TOTALS      541    0          1    0     794        4    0    2185        6    0    2979

A I R   D E L A Y   A N D   T R A V E L   T I M E   S T A T I S T I C S   ( M I N U T E S )

R O U T E            NUM OF A/C        AVE AIR DELAY        AVE AIR TRAVEL         AVE AIR TIME

NUM    NAME           MEAN  S.D.      MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL

AIR ARRIVE SUBTOTALS   268               1          246       15         4087       16         4333

AIR DEPART SUBTOTALS   273               0           84       13         3588       13         3672

AIR TRANSIT SUBTOTALS    0               0            0        0            0        0            0

GLOBAL AIR TOTALS      541    0          1    0     330       14    0    7675       15    0    8006

圖4-2 Standard Report of San (SIMMOD 1.2 for DOS)

GLOBAL REPORT AT 00:30:00 AFTER 1 ITERATIONOVERALL RECAP -- 08/28/1998 AT 21:58:40 (0) SIMMOD Model of abw

G R O U N D   D E L A Y   A N D   T R A V E L   T I M E   S T A T I S T I C S   ( M I N U T E S )

R O U T E            NUM OF A/C        AVE GND DELAY        AVE GND TRAVEL         AVE GND TIME

NUM    NAME           MEAN  S.D.      MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL

GND ARRIVE SUBTOTALS   268               0            2        3          683        3          684

GND DEPART SUBTOTALS   273               0           30        6         1612        6         1642

GND TRANSIT SUBTOTALS    0               0            0        0            0        0            0

GLOBAL GND TOTALS      541    0          0    0      32        4    0    2295        4    0    2326

A I R   D E L A Y   A N D   T R A V E L   T I M E   S T A T I S T I C S   ( M I N U T E S )

R O U T E            NUM OF A/C        AVE AIR DELAY        AVE AIR TRAVEL         AVE AIR TIME

NUM    NAME           MEAN  S.D.      MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL     MEAN  S.D.  TOTAL

AIR ARRIVE SUBTOTALS   268               1          245       15         4087       16         4332

AIR DEPART SUBTOTALS   273               0          117       13         3588       14         3705

AIR TRANSIT SUBTOTALS    0               0            0        0            0        0            0

GLOBAL AIR TOTALS      541    0          1    0     362       14    0    7675       15    0    8037

圖4-3 Standard Report of San (SIMMOD 2.2 for Win95)

ABC AIRPORT -- ALL RUNWAY   D E P A R T U R E   GROUND AND AIR TRAVEL AND DELAY TIMES

BASED ON 1 ITERATION INCLUDED IN THE FOLLOWING SIMMOD RUN:

#1-#1  08/28/1998 AT 21:58:02 (0) ABC

ALL AIRLINES, AIRPORTS, AND ITERATIONS ARE INCLUDED IN THIS REPORT.

ABC          OVERALL DEPARTURE TIMES (MIN)                     AVERAGE DEPARTURE TIMES (MIN)

TIME    DEPARTURE     T R A V E L     D E L A Y               T R A V E L                      D E L A Y

INTERVAL       FLOW    TOT   SDV     TOT    SDV     AIR   GND    GTE    TOT     AIR   GND   GTE    QUE  TOT

00:00-01:00         0         0      0         0      0        0      0       0        0       0      0       0       0      0

01:00-02:00         0         0      0         0      0        0      0       0        0       0      0       0       0      0

02:00-03:00         0         0      0         0      0        0      0       0        0       0      0       0       0      0

03:00-04:00         0         0      0         0      0        0      0       0        0       0      0       0       0      0

04:00-05:00         0         0      0         0      0        0      0       0        0       0      0       0       0      0

05:00-06:00       1.00      24.1      0         0      0     21.63   2.45    10.00    34.08       0      0       0       0      0

06:00-07:00      11.00     199.8    4.31       8.7     .93     11.74   6.42    19.82    37.98     .23     .05       0     .51     .79

07:00-08:00      26.00     488.0    4.26      58.8    3.10     13.18   5.60    17.88    36.66     .57     .20       0    1.49    2.26

08:00-09:00      21.00     445.6    4.50      74.9    3.37     15.22   6.00    16.95    38.17     .82      0       0     2.75   3.57

09:00-10:00      15.00     257.9    3.36      47.7    2.79     11.09   6.10    17.27    34.46     .13     .05       0    3.00    3.18

10:00-11:00      14.00     277.1    4.72      37.5    2.92     13.40   6.39    16.86    36.65     .19     .11       0    2.38    2.68

11:00-12:00      23.00     442.4    4.20      72.2    2.61     13.42   5.81    17.35    36.58     .24     .09     .01    2.81     3.15

12:00-13:00      16.00     325.5    4.26      41.4    2.83     14.35   6.00   16.00     36.34     .11      0       0    2.47     2.59

13:00-14:00      18.00     343.7    4.80      29.5    2.13     13.45   5.65    16.67    35.76     .22     .03      0    1.38     1.64

14:00-15:00      21.00     401.5    4.29     151.4    3.43     13.11   6.01    15.71    34.83     .10     .10     .02    7.01     7.23

15:00-16:00      16.00     328.1    4.28      82.0    4.35     15.09   5.41    15.25    35.76     .46     .03      0    4.64     5.12

16:00-17:00      18.00     368.3    4.71      85.4    3.56     14.34   6.12    14.67    35.13     .31     .29     .05    4.14    4.79

17:00-18:00      18.00     335.6    4.27      89.5    5.26     12.80   5.84    17.33    35.98     .54     .01      0    4.43     4.97

18:00-19:00      16.00     285.1    3.94      39.8    3.64     11.57   6.25    15.25    33.07     .41      0      0     2.07    2.49

19:00-20:00      12.00     222.5    4.15      17.3    1.49     12.08   6.46    15.00    33.54     .09      0      0     1.36    1.44

20:00-21:00      10.00     174.8    3.73      22.1    2.14     10.70   6.78    18.40    35.88      0     .17      0     2.03    2.21

21:00-22:00      13.00     240.8    4.18      18.2    1.83     11.89   6.63    19.23    37.75     .09     .04      0     1.27    1.40

2 2:00-23:00      1.00      24.3       0       1.7       0    16.83   7.43     22.00    46.27      0      0      0     1.73    1.73

23:00-24:00       3.00     44.6      .43        .6     .27     8.72    6.14    22.00    36.86      0       0      0      .19     .19

ABC TOTALS:   273.00  5229.6   4.43    878.5    3.57   13.14   6.02   16.83   35.99    .31    .07    .01    2.83   3.22

圖4-4 Extended Report of San (SIMMOD 1.2 for DOS)

ABC AIRPORT -- ALL RUNWAY   D E P A R T U R E   GROUND AND AIR TRAVEL AND DELAY TIMES

BASED ON 1 ITERATION INCLUDED IN THE FOLLOWING SIMMOD RUN:

#1-#1  08/29/1998 AT 00:51:16 (0) SIMMOD Model of abw

ALL AIRLINES, AIRPORTS, AND ITERATIONS ARE INCLUDED IN THIS REPORT.

ABC          OVERALL DEPARTURE TIMES (MIN)                     AVERAGE DEPARTURE TIMES (MIN)

TIME    DEPARTURE   T R A V E L      D E L A Y               T R A V E L                      D E L A Y

INTERVAL    FLOW     TOT   SDV     TOT    SDV     AIR   GND   GTE    TOT     AIR   GND   GTE   QUE   TOT

00:00-01:00         0        0      0         0      0         0     0      0       0         0      0      0      0      0

01:00-02:00         0        0      0         0      0         0     0      0       0         0      0      0      0      0

02:00-03:00         0        0      0         0      0         0     0      0       0         0      0      0      0      0

03:00-04:00         0        0      0         0      0         0     0      0       0         0      0      0      0      0

04:00-05:00         0        0      0         0      0         0     0      0       0         0      0      0      0      0

05:00-06:00      1.00      24.0      0         0      0      21.63  2.35  10.00    33.98         0      0      0      0      0

06:00-07:00     11.00     198.1    4.29       7.5     .85      11.74  6.26  19.82    37.83       .26     .05      0    .38     .69

07:00-08:00     26.00     487.2    4.28      59.6    3.19      13.18  5.56  17.88    36.62       .63     .18    .01   1.48    2.30

08:00-09:00     21.00     442.4    4.49      75.3    3.60      15.22  5.85  16.95    38.02      1.18     .05     0    2.36   3.59

09:00-10:00     15.00     255.7    3.39      45.5    2.75      11.09  5.95  17.27    34.31       .26     .05     0    2.73   3.04

10:00-11:00     14.00     276.1    4.55      33.6    3.06      13.40  6.32  16.86    36.58       .24     .05    .01   2.10    2.41

11:00-12:00     23.00     440.4    4.17      73.0    2.53      13.42  5.73  17.35    36.50       .29     .10    .01   2.79    3.19

12:00-13:00     16.00     323.4    4.26      48.5    2.80      14.35  5.87  16.00    36.21       .12      0      0   2.90    3.03

13:00-14:00     18.00     342.4    4.78      32.9    2.18      13.45  5.58  16.67    35.69       .35     .04     0   1.44    1.83

14:00-15:00     21.00     397.9    4.30     103.7    2.69      13.11  5.84  15.71    34.66       .29     .37    .02   4.28    4.96

15:00-16:00     16.00     325.4    4.37     103.5    5.20      15.09  5.24  15.25    35.59       .94     .04     0    5.49    6.47

16:00-17:00     19.00     390.6    4.60      85.8    3.56      14.72  5.84  14.42    34.98       .59     .40    .05   3.53    4.56

17:00-18:00     18.00     328.1    4.13      58.4    3.83      12.17  6.05  17.33    35.56       .52     .04     0    2.69    3.25

18:00-19:00     15.00     265.9    4.09      33.5    1.85      11.65  6.08  15.60    33.33       .54     .06     0    1.63    2.23

19:00-20:00     12.00     221.1    4.11      22.5    1.87      12.08  6.34  15.00    33.42         0      0     0    1.87    1.88

20:00-21:00     10.00     173.7    3.73      21.6    2.13      10.70  6.67  18.40    35.77       .01     .17    .01   1.98    2.17

21:00-22:00     13.00     238.3    4.22      19.0    2.01      11.89  6.44  19.23    37.56       .06       0    0    1.40    1.46

22:00-23:00      1.00      24.1       0      1.7       0      16.83  7.32  22.00    46.15         0      0     0    1.68   1.68

23:00-24:00      3.00      44.0     .37        .6     .27       8.72  5.95  22.00    36.67         0      0     0     .19    .19

ABC TOTALS:  273.00  5198.9   4.42    826.2    3.29    13.14  5.90 16.83   35.87       .43    .11   .01   2.49  3.03

圖4-5 Extended Report of San (SIMMOD 2.2 for Win95)

表4-1  10次模擬之平均結果比較表

| 航班 種類 | 模擬 區域 | 統 計 項 目 | SIMMOD 1.2 （分鐘/架次） | SIMMOD 2.2 （分鐘/架次） | 差異比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 場 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 0.005 | 0.008 | 0.02 |
|  |  | 旅行時間 | 2.015 | 2.549 | 2.93 |
|  |  | 停留時間 | 2.020 | 2.557 | 2.95 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.933 | 0.090 | -4.63 |
|  |  | 旅行時間 | 15.250 | 15.250 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 16.183 | 15.340 | -4.63 |
|  | 總 | 延滯時間 | 0.938 | 0.098 | -4.61 |
|  |  | 旅行時間 | 17.265 | 17.799 | 2.93 |
|  |  | 停留時間 | 18.203 | 17.897 | -1.68 |
| 離 場 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 2.824 | 2.630 | -0.87 |
|  |  | 旅行時間 | 6.024 | 5.905 | -0.53 |
|  |  | 停留時間 | 8.848 | 8.535 | -1.40 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.288 | 0.420 | 0.59 |
|  |  | 旅行時間 | 13.143 | 13.143 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 13.431 | 13.563 | 0.59 |
|  | 總 | 延滯時間 | 3.112 | 3.050 | -0.28 |
|  |  | 旅行時間 | 19.167 | 19.048 | -0.53 |
|  |  | 停留時間 | 22.279 | 22.098 | -0.81 |
| 全 體 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 1.428 | 1.331 | -0.48 |
|  |  | 旅行時間 | 4.038 | 4.243 | 1.01 |
|  |  | 停留時間 | 5.466 | 5.574 | 0.53 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.608 | 0.257 | -1.73 |
|  |  | 旅行時間 | 14.187 | 14.187 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 14.794 | 14.443 | -1.73 |
|  | 總 | 延滯時間 | 2.035 | 1.588 | -2.21 |
|  |  | 旅行時間 | 18.225 | 18.429 | 1.01 |
|  |  | 停留時間 | 20.260 | 20.017 | -1.20 |

表4-2  20次模擬之平均結果比較表

| 航班 種類 | 模擬 區域 | 統 計 項 目 | SIMMOD 1.2 （分鐘/架次） | SIMMOD 2.2 （分鐘/架次） | 差異比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 場 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 0.005 | 0.008 | 0.02 |
|  |  | 旅行時間 | 2.014 | 2.549 | 2.94 |
|  |  | 停留時間 | 2.019 | 2.557 | 2.96 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.920 | 0.902 | -0.10 |
|  |  | 旅行時間 | 15.250 | 15.250 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 16.170 | 16.152 | -0.10 |
|  | 總 | 延滯時間 | 0.925 | 0.910 | -0.08 |
|  |  | 旅行時間 | 17.264 | 17.799 | 2.94 |
|  |  | 停留時間 | 18.189 | 18.709 | 2.86 |
| 離 場 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 2.848 | 2.550 | -1.34 |
|  |  | 旅行時間 | 6.025 | 5.905 | -0.54 |
|  |  | 停留時間 | 8.873 | 8.455 | -1.87 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.288 | 0.420 | 0.59 |
|  |  | 旅行時間 | 13.143 | 13.143 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 13.431 | 13.563 | 0.59 |
|  | 總 | 延滯時間 | 3.136 | 2.970 | -0.74 |
|  |  | 旅行時間 | 19.168 | 19.048 | -0.54 |
|  |  | 停留時間 | 22.304 | 22.018 | -1.28 |
| 全 體 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 1.440 | 1.291 | -0.73 |
|  |  | 旅行時間 | 4.038 | 4.243 | 1.01 |
|  |  | 停留時間 | 5.478 | 5.533 | 0.27 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.601 | 0.659 | 0.28 |
|  |  | 旅行時間 | 14.187 | 14.187 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 14.788 | 14.846 | 0.28 |
|  | 總 | 延滯時間 | 2.041 | 1.950 | -0.45 |
|  |  | 旅行時間 | 18.225 | 18.429 | 1.01 |
|  |  | 停留時間 | 20.266 | 20.379 | 0.56 |

表4-3  30次模擬之平均結果比較表

| 航班 種類 | 模擬 區域 | 統 計 項 目 | SIMMOD 1.2 （分鐘/架次） | SIMMOD 2.2 （分鐘/架次） | 差異比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 進 場 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 0.005 | 0.008 | 0.02 |
|  |  | 旅行時間 | 2.014 | 2.549 | 2.94 |
|  |  | 停留時間 | 2.019 | 2.557 | 2.96 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.920 | 0.898 | -0.12 |
|  |  | 旅行時間 | 15.250 | 15.250 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 16.170 | 16.148 | -0.12 |
|  | 總 | 延滯時間 | 0.925 | 0.906 | -0.10 |
|  |  | 旅行時間 | 17.264 | 17.799 | 2.94 |
|  |  | 停留時間 | 18.189 | 18.705 | 2.84 |
| 離 場 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 2.824 | 2.570 | -1.14 |
|  |  | 旅行時間 | 6.026 | 5.905 | -0.54 |
|  |  | 停留時間 | 8.850 | 8.475 | -1.68 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.288 | 0.420 | 0.59 |
|  |  | 旅行時間 | 13.143 | 13.143 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 13.431 | 13.563 | 0.59 |
|  | 總 | 延滯時間 | 3.112 | 2.990 | -0.55 |
|  |  | 旅行時間 | 19.169 | 19.048 | -0.54 |
|  |  | 停留時間 | 22.281 | 22.038 | -1.09 |
| 全 體 航 班 | 地面 | 延滯時間 | 1.428 | 1.301 | -0.63 |
|  |  | 旅行時間 | 4.039 | 4.243 | 1.01 |
|  |  | 停留時間 | 5.466 | 5.543 | 0.38 |
|  | 空中 | 延滯時間 | 0.601 | 0.657 | 0.28 |
|  |  | 旅行時間 | 14.187 | 14.187 | 0.00 |
|  |  | 停留時間 | 14.788 | 14.844 | 0.28 |
|  | 總 | 延滯時間 | 2.029 | 1.958 | -0.35 |
|  |  | 旅行時間 | 18.225 | 18.429 | 1.01 |
|  |  | 停留時間 | 20.254 | 20.387 | 0.66 |

圖4-6  9次模擬之平均結果直方圖

圖4-7  18次模擬之平均結果直方圖

圖4-8  30次模擬之平均結果直方圖

由圖4-6、4-7、4-8可直接觀察到，SIMMOD 1.2和2.2所產生之模擬結果確實無太大之差異。因此根據SIMMOD系統維護公司--SABRE的建議，在往後進行模擬時，可採用模擬速度較快且版本較新之SIMMOD 2.2模擬引擎所產生的數據作為分析機場之主要依據。

4.3 小結

根據本章節之研究可得到以下之結論：

- SIMMOD1.2與2.2版本主要有適用作業系統與系統完整性這兩點之不同。

- 兩版本在標準報告中對離場航班之「地面延滯時間」有定義不同的現象：1.2版本將其定義為地面旅行延滯、機門延滯與起飛等候延滯的時間總和；2.2版本則僅將其定義為地面旅行延滯，而未包含機門延滯和起飛等候延滯。

- 基於SIMMOD 1.2和2.2所產生之模擬結果確實無太大之差異，在往後進行模擬時，可採用模擬速度較快且版本較新之SIMMOD 2.2模擬引擎所產生的數據作為分析機場之主要依據。

第五章 松山機場模式構建

5.1 空邊構建

5.1.1 空邊結構

構建步驟：

- 以AIP之松山機場圖（Aerodrome Chart, 圖5-1 松山機場圖）為底圖，利用AUTOCAD軟體，繪製附檔名為＊.cad之圖形檔。

- 使用SIMMOD事前編輯器之轉圖功能，依照底圖比例之大小，輸入適當之規格參數，使圖形放大至機場實際尺寸，並利用移圖功能將機場參考點（跑道中心點）置於（0,0）座標點，而將CAD檔轉換為SIMMOD使用之DXF檔案（圖5-2 SIMMOD之松山機場DXF圖）。

- 使用Pre-process Editor所附的點圖功能，進行空邊結構之構建，範圍包括10/28號跑道、滑行道、1~15號機門及停機坪。（圖5-3 SIMMOD之松山機場空邊結構圖）

誤差：

以跑道為衡量基準，使用SIMMOD之「DIGITIZER」功能計算長度，構建值為2603公尺，正確數值為2605公尺，誤差為-0.077%（2603-2605/2605）。

5.1.2 機門設定

機場在機門之配置原則上，大多採用歷史優先權（Grandfather Right）原則，較早進駐之航空公司能優先擁有其專用機門，因此機門往往為一固定航空公司所使用。茲將松山機場營運之航空公司與機門之使用情況以表5-1表示。

表5-1 松山機場機門分配表

| 航空公司 | 使用機門 |
| --- | --- |
| 復興航空 | 1、2、3、4、5、21、22、31、32 |
| 中華航空、瑞聯航空 | 6、21、22、31、32 |
| 遠東航空 | 7、8、9、23、24、33、34 |
| 立榮航空 | 10、11、12、13、25、26、35、36 |
| 國華航空 | 14、15 |
| 德安航空、亞太航空 | 59、60、61、62、63、64、65 |

5.2 空域構建

5.2.1 空域結構構建

由於松山機場以10號跑道為主要之使用方向，因此本次研究針對10號跑道，以近場空域（Terminal Airspace）為構建範圍，構建9條離場路徑（標準儀器離場程序）、2條到場路徑（標準儀器到場程序）以及3條進場路徑（儀器進場程序）。

構建時以松山機場跑道中點（北緯25∘04＇47＂東經121∘32＇36＂）為原點，配合AIP提供之定位點座標，計算出各點與原點之相對位置（可使用FAA計算航空定位點之GEODES程式計算相對座標），茲將空域節點整理如表5-2、5-3所示，於SIMMOD所構建出松山機場模式空域結構如圖5-4所示。

5.2.1.1 標準儀器離場程序

- DATUN ONE（DT1）離場

起飛後直飛O定位台，以1200呎或以上之高度通過O定位台，通過O定位台後，左轉攔截並延LU定位台247磁方位東北向，爬升高度超過4700呎（A1）後，左轉直飛鞍部多向導航台（鞍部歸航台），爬高保持航管指定高度。（跑道-O-A1-APU）

- WAIPU ONE（WP1）離場

起飛後右轉直飛SW定位台，以3000呎或以上之高度通過SW定位台後，通過SW定位台後，攔截並沿後龍多向導航台063幅向（後龍歸航台063磁方位）西南向至後龍多向導航台，爬高保持航管指定高度。（跑道-SW-YINKO-A2-HL）

- ROMEO TWO（RM2）離場

起飛後又轉直飛SW定位台，以3000呎或以上之高度通過SW定位台後，通過SW定位台後，攔截並沿後龍多向導航台063幅向（後龍歸航台063磁方位）西南向，而後攔截鞍部多向導航台223幅向或鞍部歸航台223磁方位（A2）至ROMEO（APU R-223/40浬或鞍部歸航台223磁方位/LKU32浬），並沿該幅向或磁方位攔截W4航路，以飛航空層200或以下之高度通過ROMEO，爬高保持航管指定高度。（跑道-SW-YINKO-A2-ROMEO）

- KEELUNG ONE（KL1）離場

起飛後直飛O定位台，以1200呎或以上之高度通過O定位台，通過O定位台後，左轉攔截並延LU定位台247磁方位至LU定位台，以4000呎或以上之高度通過LU定位台，通過LU定位台右轉沿LU定位台185磁方位攔截B591航路（ILAN），爬高保持航管指定高度。（跑道-O-A1-LU-ILAN）

- PINSI ONE（PS1）離場

起飛後直飛O定位台，以1200呎或以上之高度通過O定位台，通過O定位台後，沿O定位台095磁方位向東爬升至超過4000呎（A3）後，右轉航向180攔截B591航路，以飛航空層200或以下之高度通過鞍部多向導航台40浬定位點（A5），爬高保持航管指定高度。（跑道-O-A3-A6-ILAN-A5）

- NANAO ONE（NA1）離場

起飛後直飛O定位台，以1200呎或以上之高度通過O定位台，通過O定位台後，沿O定位台095磁方位向東爬升至超過4000呎後（A3），右轉航向180攔截並沿鞍部多向導航台142幅向（A6）至南澳定位點（NANAO, APU R-142/46DME），以飛航空層200或以下之高度通過鞍部多向導航台42浬定位點（A7），爬高保持航管指定高度。（跑道-O-A3-A6-A7-NANAO）

- TONPU TWO（TO-2）離場

起飛後直飛O定位台，以1200呎或以上之高度通過O定位台，通過O定位台後，沿O定位台095磁方位向東爬升至超過4700呎（A8）後，右轉攔截並沿後龍多向導航台070幅向西南向，沿後龍多向導航台070幅向西南向攔截（A9）並沿鞍部多向導航台218幅向TONPU（APU R-218/70DME），以8000呎或以上之高度通過鞍部多向導航台30浬定位點（A10），以飛航空層200或以下之高度通過XEROX（APU R-218/40DME），爬高保持航管指定高度。（跑道-O-A3-A8-A9-A10-XEROX-TONPU）

- TONMA ONE（TM1）離場

起飛後又轉直飛SW定位台，以3000呎或以上之高度通過SW定位台後，通過SW定位台後，攔截並沿後龍多向導航台063幅向（後龍歸航台063磁方位）至YINKO（HLG R-063/35 DME），通過YINKO左轉攔截鞍部多向導航台218幅向至TONPU（APU R-218/70 DME），通過TONPU後，右轉攔截並沿馬公多向導航臺060幅向至馬公多向導航臺，以8000呎或以上之高度通過鞍部多向導航臺30浬定位點（A10），以飛航空層200或以下之高度通過XEROX（APU R-218/40 DME），爬高保持航管指定高度。（跑道-SW-YINKO-A9-A10-XEROX-TONPU）

- NASUN ONE（NS-1）離場

起飛後直飛O定位台，以1200呎或以上之高度通過O定位台，通過O定位台後，沿O定位台095磁方位向東爬升至超過4700呎（A8）後，右轉攔截並沿後龍多向導航台070幅向西南向至NASUN定位點（HLG R-070/20 DME），左轉攔截並沿TIA多向導航台208幅向至TONPU（TIA R-208/58DME），以8000呎或以上之高度通過NASUN，以飛航空層200或以下之高度通過PEARL（TIA R-208/27DME），爬高保持航管指定高度。（跑道-O-A3-A8-A9-NASUN-A11-PEARL-TONPU）

5.2.1.2 標準儀器到場程序

- ILAN TWO（IL2）到場

通過TINHO定位點（APU R154/57 DME, GID R-019/105 DME），沿鞍部多向導航臺154幅向至宜蘭測距儀定位點（APU R-154/30 DME），攔截並沿林口定位臺（LK）318磁方位至林口定位臺。（TINHO-ILAN-LK）

- ZONLI ONE（ZL1）到場

離開後龍HL VORTAC/NDB後，沿HLG VORTAC 052幅向/HL NDB052磁方位至中壢定位點ZONLI（HLG R-052/30 DME，HL BRG. 052/30 DME）。（HL-ZONLI）

5.2.1.3 儀器進場程序

- NDB/DME Runway 10

以5000呎或以上通過LK外定位臺/外信標臺（LK-1），向LK定位臺275磁方位飛離下降，以3500呎或以上高度，在LK定位臺10浬內完成左轉程序轉彎，沿LK定位臺275磁方位飛向LK定位臺，通過ITSG 11.5 DME後下降至2000呎，以2000呎或以上通過LK定位臺，沿LK定位臺095磁方位進場。（LK1-B1-B2-LK2-B3）

- ILS Runway 10

- 自LK定位臺進場

以5000呎或以上通過LK外定位臺/外信標臺，向LK定位臺/外信標臺275磁方位飛離下降，以3500呎或以上高度，在LK定位臺/外信標臺10浬內完成左轉程序轉彎，完成後攔截左右定位臺航道，通過ITSG 11.5 DME後下降至2000呎，以2000呎攔截滑降臺航道進場。（LK1-B1-B2-LK2-B3）

- 自中壢定位點進場

以4000呎或以上之高度通過中壢定位點（HLG R-052/30 DME），繼續沿HLG052幅向下降至3500呎，攔截左右定位臺航道，通過ITSG 11.5 DME後下降至2000呎，以2000呎攔截滑降臺航道進場。（ZONLI-B2-LK2-B3）

| 表5-2 離場空域節點與相對座標表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空域節點 | 緯度 | 經度 | 水平座標 | 垂直座標 | 補充說明 |  |
| 跑道中點 | 25,04,47 | 121,32,36 | 0 | 0 |  |  |
| O | 25,04,00.1 | 121,38,08 | 30528.1 | -4724.1 | 松山O定位臺 |  |
| A1 | 25,07,25.618 | 121,47,00.476 | 79453.5 | 16082.9 | O-067-4700 ft |  |
| APU | 25,10,37 | 121,21,21 | -62012.1 | 35375.4 | 鞍部VOR-DEM |  |
| SW | 24,59,41.4 | 121,29,25.9 | -17409.3 | -30846.4 | 松山SW定位臺 |  |
| HL | 24,38,47 | 120,46,27 | -255478.6 | -156752.7 | 後龍VOR-DEM |  |
| A2 | 24,51,29.019 | 121,11,49.056 | -114852.8 | -80407.3 | SW-243交APU223 |  |
| ROMEO | 24,41,13.133 | 121,01,23.886 | -172672.8 | -142394 | APU-223-40nm |  |
| LU | 25,08,22 | 121,48,03 | 85189.2 | 21785.3 | 基隆LU 定位臺 |  |
| ILAN | 24,44,26 | 121,47,31 | 82514.2 | -123180.2 | APU-154-30nm |  |
| A3 | 25,03,23.18 | 121,45,48.755 | 72901.6 | -8402.2 | O-095-4000 ft |  |
| A4 | 24,43,31.166 | 121,45,48.761 | 73097.3 | -128731.7 | A3-180交APU-154 |  |
| A5 | 24,34,31.757 | 121,05,35.107 | -149635.2 | -182992.9 | APU-154-40nm |  |
| A6 | 24,53,43.187 | 121,45,48.757 | 72996.9 | -66951 | A3-180交APU-142 |  |
| A7 | 24,37,22.162 | 121,59,43.551 | 150193 | -165789.7 | APU-142-42nm |  |
| A8 | 25,03,13.888 | 121,47,43.932 | 83495 | -9321.7 | O-095-4700 ft |  |
| A9 | 24,46,56.725 | 121,11,06.79 | -118818.2 | -107884.1 | HL-070交APU-218 |  |
| A10 | 24,46,52.68 | 121,11,03.344 | -119136.9 | -108291.6 | APU-218-30nm |  |
| XEROX | 24,38,57.279 | 121,04,19.180 | -156552.1 | -156166.6 | APU-218-40nm |  |
| YINKO | 24,54,39.52 | 121,20,45.096 | -65451.6 | -61276 | HL-063-35nm |  |
| NASUN | 24,45,37.326 | 121,07,05.818 | -141052 | -115834.9 | HL-070-20nm |  |
| TIA | 25,05,18 | 121,14,00 | -102600.5 | 3247.1 | TIA VOR |  |
| A11 | 24,43,45.820 | 121,01,28.091 | -172226.4 | -126982.6 | TIA-208交HL-070 |  |
| PEARL | 24,41,22.406 | 121,00,04.944 | -179950.1 | -141429.4 | TIA-208-27nm |  |
| TONPU | 24,13,52.458 | 120,4412.705 | -268754.8 | -307541.7 | TIA-208-58nm |  |
| 表5-3 進場空域節點與相對座標表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空域節點 | 緯度 | 經度 | 水平座標 | 垂直座標 | 補充說明 |  |
| 跑道中點 | 25,04,47 | 121,32,36 | 0 | 0 |  |  |
| LK-1 | 25,04,27.6 | 121,25,28 | -39353.1 | -1941.1 | LK高度5000 |  |
| ITSG | 25,04,15.5 | 121,32,35 |  |  | 儀器降落測距儀 |  |
| APU | 25,10,37 | 121,21,21 | -62012.1 | 35375.4 | 鞍部VOR-DEM |  |
| HL | 24,38,47 | 120,46,27 | -255478.6 | -156752.7 | 後龍VOR-DEM |  |
| B1 | 25,05,19.653 | 121,21,37.106 | -60575.9 | 3337.3 | LK-275-10DME |  |
| B2 | 25,05,27.392 | 121,19,58.333 | -69655.4 | 4131.8 | ITSG-275-11.5-3500 |  |
| LK-2 | 25,04,27.6 | 121,25,28 | -39353.1 | -1941.1 | LK高度2000 |  |
| SG | 25,04,13.5 | 121,31,46.5 | -4551.5 | -3381.6 | 中信標 |  |
| ZONLI | 24,58,11 | 121,11,51 | -114570.4 | -39829.1 | HL-052-30 |  |
| B3 | 25,04,45.389 | 121,30,37.001 | -10941.1 | -161.3 | ITSG-275-3.4-1000 |  |
| TINHO | 24,21,09 | 122,01,43 | 161563.3 | -263983.8 | APU-154-57 |  |

5.2.2 航空器分類

SIMMOD依據Integrated Noise Model（INM）Data Base No.9之定義，將航空器依照最大起飛重量分為四個群體，並依照此分類將松山機場起降之航空器進行分類，結果如表5-4所示。

表5-4 INM航空器分類

| 最大起飛重量 | 航空器群 | 機型 |
| --- | --- | --- |
| ＜ 10000磅 | GA/Single Engine | BELL- 412、 BN-2（軍機）、 Short（軍機）。 |
| 10000 to 100000磅 | Small/Twin Engine | Do-228、DH8、 FK-50、ATR72、 C130（軍機）。 |
| 100000 to 300000磅 | Large/Commercial Jet | A320、A321、 B737、B757、 BAe146、MD82、 FK-100、MD90。 |
| ＞ 300000磅 | Heavy/Wide Body and Jumbo |  |

5.2.3 航空器安全隔離

SIMMOD依照美國航空管制規則，對空域中航行之航空器依照最大起飛重量之分類，有表5-5之隔離關係。

表5-5 航空器航行隔離標準（單位：海浬）

| 航空器群 | 尾 隨 航 空 器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heavy | Large | Small | GA |
| Heavy | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Large | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Small | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GA | 3 | 3 | 3 | 3 |

5.3 事件資料

從3.1.3小節的事件資料介紹可知，事件資料的產生需要透過班表檔案（OAG.OUT）的轉換。此班表檔案有一既定之格式，在國外通常由民航當局編輯而提供給使用者，然而國內並無提供班表檔案之服務，因此在構建松山機場模式時，必須自行製作班表檔案。

離場班表檔案格式如圖5-5（A）所示，包含的資料格式依序為起飛機場（松山機場）、起飛時間、所屬航空公司、班號、一個星期的航班排定日、目的地機場、機型、艙等、班表期限、離場航班代號（F）、模擬日期、年和到場時間。因此圖5-5的離場航班即為1999年4月14日上午6時30分由台北松山機場起飛之遠東101班機，機型為波音757包含YBHO等4個艙等，預計在上午7時20分抵達高雄小港機場，而這架航班在4月份每星期的星期一到星期日，都有排定飛航計畫。

進場班表檔案格式如圖5-5（B）所示，包含的資料格式依序為目的地機場（松山機場）、到場時間、所屬航空公司、班號、一個星期的航班排定日、起飛機場、機型、艙等、班表期限、進場航班代號（T）、模擬日期、年和起飛時間。因此圖5-5的進場航班即為1999年4月14日上午10時30分由高雄小港機場起飛之中華502班機，機型為波音737-800包含FYBHO等5個艙等，預計在上午11時20分抵達台北松山機場，而這架航班在4月份每星期的星期二到星期日，都有排定飛航計畫。

TAI 0630 FA  101 1234567 KAO 757  YBHQ     0401 0431 F APR14 1999 0720 （A）

TAI 1120 CI  502  234567 KAO 738 FYBHQ     0401 0431 T APR14 1999 1030 （B）

圖5-5 班表檔案格式解說圖

本研究依照上述格式製作民國88年4月14日之495架航班班表檔案，檔案詳細內容請見附錄D。

5.4 小結

本研究在初步構建松山機場模式時，部份參數之設定仍參考美國資料，然因地域與實際情況之不同，部份之參數需配合實際觀察與相關人員訪談後進行修正。修正之項目將於下一章節中詳細說明之。