### 附錄A 聖地牙哥機場概述

- SAN機場（聖地牙哥國際機場）位於聖地牙哥海岸北方，海拔高度15 ft。

- SAN一共有35個供商業通勤使用的機門、1個供貨機（Cargo）使用的停機坪與1個供普通航空（簡稱GA）使用的停機坪。

- 關於航空器的進場與離場大多使用27號跑道。31號跑道目前暫時沒有運作，且當作滑行道在使用。主跑道（27號跑道）的長度為9400 ft，且離飛機降落點通常距跑道頭2400 ft。且飛機在27號跑道上滑行的平均時間為15分鐘；31號跑道長度4439 ft。基於永續經營的觀念，未來要普通航空的飛機延滯超過2分鐘則讓GA使用31號跑道起降。

- 在SAN起降的飛機可分為四種類型分別是GA、Small、Large、Heavy。

- SAN機場共有東西兩個站屋，36個商用機門（含Cargo）。1～10號機門供AA、AM、AS、BF、CO等航空公司使用；11～19號機門供DL、KL、NW、QQ、TW、UA、US等航空公司使用；20～32號機門則供WN、YX、KN、HP等航空公司使用。另外20、22、24、26則可供任何需要的航空公司使用。GA位於31號跑道附近的機坪可以停放100架普通航空的飛機，而貨機的停機坪則可供10架廣體貨機來停靠。

- 航空器在27號跑道上滑行的速度可以到達35 mph。

- 在SAN機場的空域範圍內包含了軍事作業區（MOAs），但是並不影響SAN機場的交通。

- SAN機場的終端管制區域為半徑30 N.M.，垂直高度12000 ft。

- 關於SAN機場的進場航線共分為三條，分別是：

- PILLO：由東邊進場

- JLI：由東北方進場（需要助航設施，通常為通勤和普通航空的航空器）

- CARDI：由西北方進場（多來自洛杉磯）

- SAN機場的離場航線分為三條，分別是：

BROWS：離場後飛往東邊

MELDY：離場後飛往西北方

OCN：離場後飛往北方（需要助航設施，通常為通勤和普通航空的航空器）

附錄B  模式構建步驟說明-以聖地牙哥機場為例

Lab# 1：輸入MKFIL程式（The MKFIL program）

- 使用MKFIL程式來劃機場基本路網。

- 從MKFIL程式的主選單選SCALE選項後，將尺寸X/Y改為英呎（feet）。

- 將圖的大小改成接近1000呎。

- 從OTHERS選單將節點結合(MATCH)打開。

- 先選ADD/DELETE中的ADD RUNWAY LINK來劃跑道，並依飛行器起降之方向來劃跑道，先將滑鼠直接置於起始點，後在每一個交接點按左鍵，直到整個跑道都已完成才按DONE。

- 選ADD/DELETE中的ADD TAXI LINK來劃滑行道，用滑鼠描繪每一條節線，在每一個交接點時按左鍵，當結束時按DONE。

- 從ADD/DELETE中選ADD GATE，之後用滑鼠點選所有機門的位置，結束時按DONE。

- 利用CALC中的DISTANCE來定義跑道長度，並選擇跑道終點。

- 選ADD/DELETE中的ADD AIRSPACE LINK在跑道兩頭各畫一條空域節線，一條從起飛的終點劃起，另一條從跑道進場終點劃起。

- 選FILES中的EXIT，並且答覆Yes來儲存工作。

Lab# 2：SIMMOD的編輯（The SIMMOD Editors）

- 從Afnode Editor選ADD來增加新的地面節點。

- 再來要定義機場名稱。

- 按SET COORDINATES FLAG選項後，輸入新的節點的（X,Y）座標。

- 記下新節點之編號。

- 點選SAVE後按QUIT回到Airfield Editor Menu。

- 接著進入Airfield Link Editor。

- 從節線表單點選所欲編輯之節線，之後從選單中選EDIT。

- 重新定義節線終端節點後，按Terminal Node Circle。

- 選擇SAVE後離開到Airfield Editor Menu。

- 進入Airspace Node Editor後增加一個新的節點，X/Y座標為(0,0)，高度為10000呎。

- 用筆記錄下新節點之名稱和編號。

- 儲存新節點之資料。

- 進入空域節線編輯器後，從Airspace Link Editor 選單中選ADD。

- 選EDIT NODES，從Node List中選起始節點，後按INITIAL NODE 選項。

- 從Node List選在步驟10產生的節點為終端節點並按TEMINAL NODE選項(方位、長度、節線容量由使用者自行定義)。

- 選RETURN，後選SAVE來產生節線。

Lab# 3：SAN空邊製圖（Drawing SAN Airfield）

- 進入SIMMOD的起始選單中選CHANGE，再從應用個案選單中選SAN，使SAN成為本次應用之個案。

- 注意的OAG和CAD檔案已設定為SAN，在SAN的Application目錄下的AutoCAD.dxf，即為SAN的CAD檔。而AutoCAD檔在Airport Reference Point(ARP)為座標系統之參考點或點(0,0)下已被產生。

- 選擇USE來應用於SAN，然後從SIMMOD Execuitive選單中選FILES→ANIMATION CONVERT。

- 依指引將AutoCAD檔加以轉換。

- 進入MKFIL程式，並選OTHERS→AIRPORT MAP ON/OFF，將CAD底圖打開。

- 使用SAN Ground Data Packet的資料和SAN CAD底圖來畫SAN之地面路網

- 將節點結合的功能打開（方法：OTHERS->MATCH ON/OFF）；

- 畫跑道27：首先選擇ADD/DELETE中的ADD RUNWAY LINK，並依飛行器起降方向依次畫跑道上之節線，在每一交會點給予一節點；

- 藉由ADD/DELETE中之ADD TAXI LINK將剩下的滑行道補上（由於跑道31目前尚未使用到，故先設為滑行道）。並確定節線有通至機門；

- 打開所有節線之編號（方法：選OTHERS中之LINK NUMBER ON/OFF)並記下在CAD底圖上節線之編號；

- 打開所有節點之編號（方法：選OTHERS中之NODE NUMBER ON/OFF)並記下在CAD底圖上機門和跑道27終點之編號。

7.  進入Airfield Link Editor並且輸入所有節線進場與離場的方向限制(顯示在CAD之底圖上)，允許最大飛行器數，並由SAN機場的地面資料依次輸入所有節線允許之速度。

Lab# 4：編輯SAN之跑道（Editing SAN Runway）

- 由STRUCTURES下選擇Airfield Editor，再選RUNWAYS以進入Runway Editor，你應該會看到在跑道清單中有一條跑道(即跑道27X)。

- 點選跑道27X，之後按EDIT(若跑道不稱為27X，則選在跑道清單中的跑道，並將其更名為27X)，經由按Displacement Primary選項來改變"threshold"成在SAN機場的地面資料所指示的"threshold"（SAN個案中為2400 ft）。

- 選擇RUNWAY LINKS並檢核清單上之跑道節線(顯示的為其代碼)，確定所有跑道節線順序都和你在Lab#3中之CAD底圖所示相符，若沒有，利用DELETE	，INSERT BEFORE 和INSERT AFTER選項來加以改正。

Lab# 5：編輯SAN之機門和起飛停等（Editing SAN Gates And Departure 	Queues）

- 使用MKFIL程式經由選擇ADD/DELETE來定義SAN之機門→從主選單增加機門並選擇SAN需要之機門節點。

- 離開MKFIL程式(儲存更動的資料)並且進入機場之編輯。

- 經由選擇指派(ASSIGNMENTS) 產生在SAN機場內營運之航空公司→使用在SAN機場的地面資料，到AIRLINES並在航空公司編輯中選擇ADD。需確定對普通航空和貨運航空業者均產生其航空公司(命名)並且指派其機門。儲存你的資料。

- 在空邊編輯器中選STRUCTURES進入GATE EDITOR編輯GATES。

- 所選之機門會反白，依次選擇機門後選EDIT來加以編輯，之後選GENERAL DATA來輸入機門名稱和指派之航空公司。

- 為你的機門取一名稱，並更改其容量，依SAN機場的地面資料指派航空公司到每一機門。

- 在空邊編輯器中選STRUCTURES之DEPORT-QUE來編輯DEPORT-QUE的資料。

- 欲增加一新的起飛停等點，可經由選ADD後，為該點取一名稱。

- 從節點單中（NODE LIST）選擇跑道27終端之地面節點（在此點飛機排隊等待起飛）。

- 記錄起飛停等點在機場內之名稱後，儲存新的起飛停等點。

- 注意：在所有航線皆產生後，DEP-QUE EDITOR中將會有ROUTE LIST。

Lab# 6：產生SAN之機型群組（Creating SAN TAMPS Groups）

- 選擇ASSIGNMENT進入AIRCREAFT EDITOR主選單後選TAMPS。

- 依SAN之資料，對每一TAMPS群組改變其跑道起飛和降落滾進距離及機門卸載之分配，經由選擇所欲變更之TAMPS群組跑道，登入飛機群組表單(AIRCRAFT GROUPS)，之後選擇EDIT，進入DISTRIRUTIONS編輯。

- 群組1為普通航空(GA)的飛機，群組2是小型(SMALL)飛機，群組3是大型(LARGE)飛機，群組4是重型(HEAVY)飛機。

- 輸入你所要之分配，如此使得對每一機型其降落/起飛在最小停止/起飛距離內之機率為0.0，而其降落/起飛在最大停止/起飛距離內之機率為1.0。

- 輸入你機門卸/載之機率，使得飛機會在需求的時間內卸/載之機率為1.0。

Lab# 7：繪製SAN之空域（Drawing SAN Airspace）

- 進入MKFIL程式中，打開所有節點之編號(在OTHER中之NODE NUMBER ON/OFF)，後縮小使得畫面如同P.19之圖所示。到達和起飛之定位已準備好利用AIRSPACE NODE EDITOR來輸入。

- 確定節點結合的功能已開啟(在OTHER中之MATH ON/OFF)。

- 用SAN 的空域資料來產生SAN的到場和離場航線。使用ADD/DELETE中之ADD AIRSPACE LINK，且經由在SAN機場的空域資料之敘述依次連結節點來產生航線。

- 在每一對空域節點之間，僅會產生一條節線。

- 畫一節線從每一進場航路之最後一節點到跑道27降落之終端點，並從跑道27 起飛終端點繪製節線至每一離場航路之起始節點。

- 你必需確定有二個新的空域節點在跑道27的兩終點，這兩點可被設為陸空交界點(Interface Node；SIMMOD用來表示連接機場和空域)，其方法為結合在跑道27終點之空域節點和對應之跑道27終點之地面節點(從MODIFY中選MATH TWO NODES來進行)。

- 你或許希望畫一航線在先前之地圖上來作更深入之參考並且寫下你所畫之陸空交界點的數值。

- 離開MKFIL程式並且儲存所有工作。

- 進入空域航線編輯器(AIRSPACE ROUTE EDITOR)，在空域編輯(AIRSPACE EDITOR)主選單中選ROUTE。

- 選一欲編輯之航線(所選的會反白)，依照SAN的空域資料改變其航線名稱並且按PLAN NODES CIRCLE選項來觀察其航線之節點。

- 確定所有在航線上的節點(上面所述及陸空交界點)有依照其次序，飛機飛行即按此次序。如果沒有的話，對其航線經由從節點單(NODE LIST)中選一節點(會反白)，並利用在前方插入(INSERT BEFORE)和在後方插入( INSERT AFTER)選項來加入節點，使其次序正確。利用刪除(DELETE)選項從航線節點單中刪除反白之節點。

- 不論其為到場或離場航線，用筆記錄下空域圖中每一航線的名稱和編號。

- 儲存所有工作。

Lab# 8：SAN空域節線之細節（Detailing SAN Airspace Links）

- 經由空域編輯主選單中選按AIRCRAFT進入AIRCRAFT OPTION LINKS EDITOR ，從飛機群組單中選一飛機群組，後選按EDIT；其後從編輯選擇表單中選LINKS。

- 使用SAN機場的空域資料 和SIMMOD AIRCRAFT EDITOR，對每一飛機群組，從節線型態選單中選一節線型態，後選按EDIT來改變原先內定之節線速度。

- 改變任一MAX、NOM、MIN之速度，是經由按下空速選項（speed）和輸入空域中每一飛機群組正確的節線速度。

- 進入AIRCRAFT OPTION SEPARATION REQUIREMENTS EDITOR，從編輯選擇表單中選SEP REQ並且輸入SAN機場的空域資料中隔離之要求。

- 儲存所有工作。

- 進入AIRSPACE LINK EDITOR並且依次編輯每一節線，按LINK TYPE來依SAN機場的空域資料來輸入節線之型態。

- 儲存所有工作。

Lab# 9：詳細的SAN空域節點資料（Detailing SAN Airspace Nodes）

- 進入AIRSPACE NODE EDITOR並且依次編輯每一節點經由在NODE LIST中選一節點後選擇EDIT。

- 使用SAN機場的空域資料來決定每一節點之高度、節點之間的分隔和其到達策略。

- 儲存所有工作。

Lab#10 定義SAN的程序（Defining SAN Procedures）

- 進入程序編輯器（Airspace→Strategy→Procedures），加入新的相關群組。

- 為27號跑道分別定義起飛與降落程序，並選擇”繼續”鍵。

- 應用San空域資料來定義跑道代號、起點（跑道的降落點）和屬於該程序的航空器群組。

- 將使用相同隔離程序的航空器群歸為一類，並鍵入其編號。

- 將Lab#5定義起飛等候的名字鍵入起飛程序裡。

- 將San空域資料的隔離條件鍵入程序矩陣，應在AIR處鍵入距離隔離（N.M.），GND處鍵入時間隔離（seconds）。

- 唯有在降落程序會影響影響起飛程序時，才使用距離的隔離。

- 記下起飛與降落的程序號碼並儲存。

Lab#11 連結SAN的空邊與空域（Linking SAN Airfield And Airspace）

- 進入”Airspace”編輯器內的”Airport”編輯器。

- 依照San的機場資料更改機場高度，並在”Description box”內鍵入對機場的描述。

- 選擇”Interface Set”的按鍵來編輯陸空交界點。

- 在San的陸空交界點列表中，交界點號碼的後面應有”Procedures not assigned”的訊息。

- 以游標點取降落程序內的陸空交界點號碼並選擇”Edit”鍵後，再點取”Interface Plan Set”的按鍵。

- 加入降落程序。依序點取”ADD”和”Arrival Procedure”按鍵，再於”Value box”中輸入降落程序的號碼，並點取”Insert”按鍵。

- 儲存資料並注意降落程序號碼是否已出現在計劃列中。

- 回到原先的陸空交界點列表的畫面，並注意交界點號碼後的訊息是否已換為”Procedures Assigned”。

- 按照先前的步驟輸入起飛程序內的陸空交界點。

- 儲存資料。

- 進入”Airfield”編輯器選單內的”Dep-Que”編輯器。

- 將Lab#7中的起飛路徑號碼輸入於”Route List”中。

- 儲存所有的資料。

Lab#12 創造事件檔（Creating Events）

- 進入OAG Extraction Program（由Pre-process選單中點選CREATE FILES→FLT.SCHEDULE）選取OAG Stand。

- 輸入8月15日（星期一）的飛行班表後，點選START。之後OAG檔記錄碼會顯示在視窗上。

- 當所有班表都讀進來後，在選單選取ASSIGN ROUTES。

- 利用SAN機場的事件資料，指派路徑給airport pairs（ex：ORD→SAN）。由Directed Pairs表單中，將欲指派給同一航路的airport pairs，選到Selected Pairs的表單中。

- 從Available Routes表單中選擇一條航路，指派給已選取的airport pairs，然後輸入jets和props兩種機型使用該航路的機率（在同樣的city pairs中，jets和props可能會使用超過一條以上的航路，因此必須指派在該city pair中每種航路的選擇機率）。

6.	當資料輸入完畢後，連續點選SAVE兩次。

- 回到先前的視窗，在Directed Pairs表單內，每個被指派過的airport pair之後會標示一”-A”的符號。繼續選擇city pairs和指派航路 ，直到所有的city pairs都被指派完成。

- 點選SAVE以回到OAG Extraction Program的選單。進入OFFSETS目錄依序點選ARRIVAL和DEPARTURE，來設定trace之間的時間間隔。之後回到主目錄，點選CREATE EVENTS下的REPLACE選項以建立模擬所需的事件檔。

- 進入Event Editor後利用SAN機場的事件資料，並使用MULTARR與MULTDEP的功能新增普通航空和貨運的事件檔。

Lab#13模擬與檢查（SIMMOD and Verification）

- 調整模擬結束時間以確定接近結束時方才進入或離開機場 / 空域之班機，可完成進場或離開空域之程序。

- 在個案機場名下的”Plan”欄位，定義本次模擬個案的名稱（SAN個案下之Plan內僅用到個案的主跑道）。

- 報告追蹤編號181（Trace 181）與182（Trace 182）最常用到。Trace 181產生詳細的結果報告，Trace 182產生耗油報告與動畫圖形檔案。把第一回（first iteration）設定打開Trace 182，另把每回的模擬都設定打開Trace 181。

- 先跑一回模擬，進行偵錯檢查。（p.s. 使用Windows者，先轉成2.2版執行模擬會較快！）

- 若模擬資料輸入有誤或不一致，電腦執行可能會中斷，若模擬未至預設結束時間就停止，表示輸入資料有問題。

- (1) 先查echo. ABC檔（設ABC為應用檔名），檢查是否有錯誤（error）

或警告（warning）信息，並檢查各項資料符合格式輸入完整。

(2) 再查log. ABC檔案，檢查error、missed approach與結束時還在

活動的active aircraft。若有這些信息，檢查更改或補充輸入資料。

- 完成步驟6之修改後，再跑SIMMOD模擬，直到沒有錯誤信息為止。

- 進行動畫展示，選擇ANIMATION後，輸入CREATE BINARY。完成轉換後，選擇RUN，即可動畫模擬（PC版，模擬電腦畫面上展示班機數以1000架為限）。

- 從電腦動畫過程中，觀察班機的異常行為（超時停等、動線異常等）。使用放大縮小功能協助觀察，追蹤異常行為之班機編號、速度。

- 分析動畫模擬發現的異常現象，若非合理，則要重新檢查輸入資料，進行修正。

Lab#14 模式驗証（Validation）

- 跑五回（five iterations）SIMMOD模擬。

- 進入SIMMOD之報表事後處理功能畫面（report post-processor），選擇相關結果之報表與圖表查驗模擬結果（儘量查閱各項報表、圖形）。

- 檢查模擬結果報告outrep. san檔（假設SAN為個案應用名稱），查看各種機型模擬完成的班次是否與輸入之交通量符合。

- 決定本個案應用機場的尖峰營運小時（peak operating hour）為何。

- 檢查標準輸出檔repstd. san，求算下列各項數值：

- 平均地面離場旅行時間與延誤時間。

- 平均地面近場旅行時間與延誤時間。

- 平均空域離場旅行時間與延誤時間。

- 平均空域近場旅行時間與延誤時間。

- 模擬完成的進場與離場之班機數。

- 空域模擬結果之旅行時間與延誤時間是否符合實際狀況。