第二章  文獻回顧

本章根據前述之研究目的，針對國內外跟車行為相關文獻進行回顧，期能深入瞭解目前已完成之相關成果，作為本研究進行爾後研究之參考與方向。

2-1車流理論

2-1-1刺激-反應方程式

跟車(car-following)是指後車在非自由的車流狀態下，必須經常調整其行車速度以便與前車保持一安全距離，其間的加減速度行為。跟車理論的主要內容是藉跟車行為發生時，後車與前車間的速度、距離等的互動關係，藉以找出駕駛者在跟車時具有的共同反應，並將這些變數以方程式來加以描述。最早是Pipes以安全距離的觀念來表示後車的車速與距離間的關係，如式2.1所示。

dn+1(t)=Ln+X·n+1t10´1.47·Ln	(2.1)

dn+1(t)：後車與前車間距離(呎)

Ln：車長(呎)

X·n+1t：後車在t時間時之速度(MPH)

隨後有其他學者如Forbes以最小車間距(minimize headway)建立駕駛人反應方程式，如式2.2所示。

hmin=Dt+LnX·nt	(2.2)

Dt：反應時間(秒)

Ln：車長(呎)

X·nt：前車t時間時之速度(MPH)

美國通用汽車研究群(GM group)利用統計方法，由現場調查資料來建立m, l矩陣來建立刺激-反應方程式，模式分別分述如後：

1.GM第一代模式：

X··n+1t+Dt=αX·nt−X·n+1t	(2.3)

其中，

X··n+1t+Dt：後車在t+Dt時之加減速度

X·nt：前車在t時的速率

X·n+1t：後車在t時的速率

α：駕駛人反應之敏感度參數

2.GM第二代模式：

X··n+1t+Dt=α1orα2X·nt−X·n+1t	(2.4)

其中，

α1或α2為駕駛人反應之敏感度參數

3.GM第三代模式：

X··n+1t+Dt=α0Xnt−Xn+1tX·nt−X·n+1t	(2.5)

其中，

Xnt：前車在t時之位置

Xn+1t：後車在t時之位置

α0：為駕駛人反應之敏感度參數

4.GM第四代模式：

X··n+1t+Dt=α1X·n+1t+DtXnt−Xn+1tX·nt−X·n+1t	(2.6)

其中，

X·n+1t+Dt：後車在t+Dt時之速率

α1：為常數

5.GM第五代模式：

X··n+1t+Dt=αl,mX·n+1t+DtmXnt−Xn+1tl·X·nt−X·n+1t	(2.7)

其中，

X··n+1t+Dt：後車在t+Dt時之加減速度

X·n+1t+Dt：後車在t+Dt時之速度

Xnt：前車在t時之距離

Xn+1t：後車在t時之距離

m,l：駕駛人反應之敏感係數

αl,m：跟車模式係數

GM以「敏感-刺激」方程式作為後車反應的機制，共發展五代的跟車模型，其中一至四代模型都是五代的特例，以下就GM五代作說明，並以(m,l)說明各模式間之差異。

表2.1GM模式m,l矩陣

|  | m | l |
| --- | --- | --- |
| GM I model | 0 | 0 |
| GM II model | 0 | 0 |
| GM III model | 0 | 1 |
| GM IV model | 1 | 1 |

此外，其他學者以GM跟車模式中的敏感係數α乘上反應時間Dt當作判斷車流是否穩定的指標C(C=α´Dt)，透過指標C可分為「穩定傳播」、「逐漸成長」及「逐漸消退」等類型，其中又可分為局部穩定(local stability)及漸進穩定(asymptotic stability)。局部穩定僅含前後兩輛車距離動態關係，若C <= 1/e時，後車之行進不受前車影響，此時前後車距離能在短時間內達到穩定；若1/e <C <p/2時，後車會稍微受到前車干擾，但會逐漸趨於穩定，為「逐漸消退」型態；若C> p/2時，前車對後車的干擾會愈來愈大，此時前後車距離應為「逐漸成長」型。後者則衡量車流中各車輛間距離。而漸進穩定則可用來判斷車流中各車輛間距離動態關係，若C <0.5時，車流中每輛車間之距離會逐漸收歛至某一定值；若C >0.5則會造成車輛間距震盪不已。

2-1-2巨觀(macroscopic)車流模型

其他學者如Greenshield等人根據車流密度及速率構建巨觀車流模式，分述如下：

1.Greenshield模式

u=uf1−kkj	(2.8)

其中，

u：速率

uf：自由車流速率

k：密度

kj：擁擠密度

2.Greenberg模式

u=u0lnkkj	(2.9)

其中，

u：速率

u0：最大流量下之速率

k：密度

kj：擁擠密度

3.Underwood模式

u=ufe−kk0	(2.10)

其中，

u：速率

uf：自由車流速率

k：密度

kj：擁擠密度

4.Northwestern模式

u=u0e0.5kk02	(2.11)

其中，

u：速率

uf：自由車流速率

k：密度

kj：擁擠密度

5.May模式

u=uf1−kkj1.55	(2.12)

其中，

u：速率

uf：自由車流速率

k：密度

kj：擁擠密度

(2.8)至(2.12)等模式，雖各有不同之形式，但後來均經證實，皆屬於GM跟車模式中m-l矩陣中的特例。

2-2其他相關研究

2-2-1模糊跟車模型

- Kikuchi and Chakroborty之模糊跟車模型

2-1節所述之傳統跟車理論假設每位駕駛人為同質(homogeneo-us)，且假設駕駛人行為與周遭環境的變化有一明確關係。但通常駕駛人的駕駛行為並無一定規則可尋，且與外界環境並非一對一的確定關係，其間存在若干的模糊性，如表2.2所示。因此，近來有學者將傳統跟車模型與模糊理論(fuzzy theory)結合，將跟車行為想像為一模糊控制系統，並用模糊邏輯(fuzzy logic)、模糊推論(fuzzy inference)等方法來模擬，另外，亦有學者利用類神經網路的學習及其處理非線性迴歸問題的能力來建立跟車行為模式。

表2.2各種跟車狀況

| 後 車 狀 況 | 速 度 | 與前車 距離 | 前車狀況 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速度高 | 速度中等 | 速度低 |
|  | 高 | 遠 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 加、等或減速 |
|  |  | 中等 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 加、等或減速 |
|  |  | 近 | 加、等或減速 | 減速 | 減速 |
|  | 中 等 | 遠 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 加、等或減速 |
|  |  | 中等 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 加、等或減速 |
|  |  | 近 | 加、等或減速 | 不變或減速 | 減速 |
|  | 低 | 遠 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 加、等或減速 |
|  |  | 中等 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 加、等或減速 |
|  |  | 近 | 加、等或減速 | 加、等或減速 | 不變或減速 |

資料來源：[魏健宏、林鄉鎮(民84)]

INPUT：X1=d, X2=s, X3=a

RULE 1：IF X1=DS1, X2and =RS1, X3and =ALV1 THEN Y=AFV1

RULE 2：IF X1=DS2, X2and =RS2, X3and =ALV1 THEN Y=AFV2

- ．

- ．

RULE i：IF Xi=DSi, X2and =RSi,and X3=ALVi THEN Y=AFVi

CONCLUSION：Y=AFV

- 其中 d：前後車之距離

- s：前後車之相對速度

- a：前車之加減速度

- DSi：察覺之距離(fuzzy number)

- RSi：察覺之相對速度(fuzzy number)

- ALVi：察覺之前車加減速度(fuzzy number)

- AFVi：後車反應之加減速度(fuzzy number)

AFV：既定條件下，預測後車之加減速度反應(fuzzy number)

Kikuchi的模型雖能解決上述GM的缺點，但推理過程需繁複的計算，因此使用的績效有限。此外，這個模型也會產生過高的負回饋，使車間距震盪不已。

(2)藍武王、王日昌、江勁毅等人的模糊控制模型

為改善上述模型計算繁複、車距震盪這兩個缺點，藍武王等人亦以GM模型為基礎，並設計一模糊控制系統來模擬駕駛人行為，其架構如圖2.3。其中，被控制對象為車輛本身，灰框代表整個模糊控制系統，包括取得觀測量、模糊控制器和輸出控制量等三大部分，在觀測量與輸出控制量部份的變數與GM模型相同。

此外，在觀察變數中的前後車相對距離則引進了一個最佳距離的觀念，其最佳距離是採用Pipes模式中的安全距離定義，即在特定速度下安全煞車（含反應時間及煞車時間）所需距離，如式2.8所示：

DISTbest=1.36´speedn+1+203	(2.13)

其中，DISTbest：最佳距離(公尺)

speedn+1：後車速度(公尺/秒)

資料來源：[藍武王、王日昌、江勁毅(民83)]

圖2.1模糊跟車控制系統架構

2-2-2類神經網路跟車模式

刺激與反應方程式常以取自然對數後再利用線性迴歸方式來求得變數間關係，此方式雖較為簡單，但在取對數的過程中必須捨棄為零的數據，因而破壞資料的完整性。故有其他學者以倒傳遞網路(Back Propagation Network ,BPN)來處理以上的問題，在倒傳遞神經網路的求解過程中，由於使用最陡坡降法來搜尋網路中各神經元鍵結的權重值，此法常僅獲得局部最佳解(Local Optimum)，並非Global Optimum，常使結果出現較大誤差。而結合遺傳演算法(Genetic Algorithm ,GA)可避免上述問題，如林鄉鎮[5,6]。

上述模式[林鄉鎮]亦為處理GM五代刺激與反應方程式，必須能處理非線性迴歸的問題，因此類神經網路中至少需要一個隱藏層，且其變數與GM模式相同，後車速度、相對速度及兩車距離為輸入層(input layer)變數；而後車加速度為輸出層(output layer)輸出值，並分別建立一個及兩個隱藏層之網路，架構分別如圖2.4及圖2.5所示。

圖2.1單一隱藏層之Genetic Reinforcement Learning網路

圖2.2兩個隱藏層之Genetic Reinforcement Learning網路

該研究中並分別建立四個模式，模式一以混合加速、等速和減速資料為訓練樣本；模式二僅含加速資料為訓練樣本；模式三僅含等速資料為訓練樣本；模式四僅含減速資料為訓練樣本，並分別以倒傳遞網路及加上遺傳演算法之倒傳遞網路加以訓練，並得到下列結果：

1.單一隱藏層的倒傳遞網路較兩層隱藏層的網路稍好。

2.加上遺傳演算法之倒傳遞網路訓練效果與隱藏層層數無明顯關係。

3.含遺傳演算法之網路結果幾乎都較倒傳遞網路為佳。

4.模式三之誤差較其他三個模式為低，顯示後車等速行駛之狀況較具一致性。

5.模式四之誤差較其他三個模式為高，顯示後車減速行駛之狀況變化較大。

2-2-3跟車間距之相關研究

利用刺激-反應方程式來推估跟車行為，僅需設定參數值，便可得知車輛的前進方式，此雖可掌握跟車時的統計性質，但卻忽略了不同駕駛人的差異性，如冒險性等。劉英標[25]以GM模式為基礎，納入車輛動能及冒險度後之本土化整合式安全跟車間距模式，如式2.7所示。

S0=m0m11−lαl,m1−m⋅Vn+1t1+gA+C3Vn+12W⋅f⋅1+dmDt1−m+Ln+q1−l11−l

(2.12)

m0m1：冒險度權重

Vn+1t1：後車車速

g：重力加速度

A：迎風表面積(m2)

C：行駛阻力中風阻之常數項(Newtonkph2)

W：車重

f：摩擦係數

Vn+1：後車煞車前之瞬時速度

dm：反應時間

Ln：車身長

q：兩車煞停後之最小容許間距(約1米)

αl,m,l,m：行為參數模式

國內其他與跟車安全間距相關的研究文獻，茲整理如表2.3所示：

表2.3跟車間距之相關模式

| 作者 | 跟車間距模式 |
| --- | --- |
| 張家祝 | MFG=0.75438´Vt+6.4 其中MFG：最小跟車間距(公尺) Vt：後車速度(公尺/秒) |
| 黃國平 | S0=(34)V+[V2(W+DW)]254FB 其中，S0：最小安全距離 V：速度(公尺/秒) W：車總重 FB：煞車時所施的功 |
| 丁國樑 | S=Vd+V22df−V22dl+L+X0 其中，S：行車間距 V：兩車之原有速度 d：後車之反應時間 df：後車之減速度 dl：前車之減速度 L：車身長 X0：停止後兩車間之安全間距 |

表2.3跟車間距 之相關模式(續)

| 李樑堅 | S0=P+K1Vt+[K2(Vt2−Vt−12)⋅C]2an+1 其中，S0：安全間距 P：前車有效車長(及車輛實體車長加 上停車時車輛間之安全間距) K1：後車駕駛者之反應時間 Vt：後車車速Vt−1：前車車速 K2：常數，當採MKS制時恰為1公尺/秒 an+1：後車之平均減速度 當 Vt>Vt−1時，C=1 Vt≤Vt−1時，C=0 |
| --- | --- |
| 藍武王、王日昌、江勁毅 | DISTbest=1.36´speedn+1+203 DISTbest：最佳距離(公尺) speedn+1：後車速度(公尺/秒) [註]以模糊控制求得之最佳跟車距離 |
| 劉英標 | 如式2.12所示 |

資料來源：本研究整理

2-3小結

綜合以上目前已發展之跟車模式，茲整理如表2.4所示，並以下作為本研究方向：

1.已發展之模糊跟車理論中並無考慮不同冒險性駕駛人之行為差異，本研究將對駕駛人之不同冒險程度分別構建模糊推論知識庫。

2.模糊跟車模式不具學習功能，對於隸屬函數之定義相當主觀，無法修正既定之隸屬函數，將倒傳遞網路演算法與之結合將可修正此缺失。

3.已發展之類神經跟車模式中，資料來源多以虛擬實境模擬而來，與真實路況仍有差距，本研究以實際行駛於快速道路來蒐集資料，較前者具代表性。

表2.4 各跟車模式比較

| 跟車模式 | 年份 | 研究者 | 研究結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刺激-反應方程式 |  | GM | 共發展五代模式，以ML矩陣表示駕駛人差異，但無法描述不確定性。 |
| 模糊跟車模式 | 1993 | Kikuchi | 可描述不確定性，但車速會震盪。 |
| 模糊跟車模式 | 1994 | 藍武王等 | 修正Kikuchi模式，可避免車速震盪。 |
| 類神經跟車模式 | 1996 | 魏健宏等 | 不必刪除等速之跟車資料，但無法描述不確定性 |
| 本土化跟車模式 | 1996 | 劉英標 | 以GM模式為基礎，引入駕駛人冒險度，建立安全跟車間距模式，但必須刪除速率差與加速度異號及等速資料。 |

資料來源：本研究整理