第六章  結論與建議

6-1  結論

本研究利用模糊推論中前件部和後件部的推論邏輯來建立駕駛人的跟車決策過程，同時為減少模糊理論應用時因主觀判斷對模式帶來的誤差，嘗試透過類神經網路的學習功能來修正跟車變數的隸屬函數。另外，為探討不同駕駛行為的加減速特性，本研究實際以小客車於中山高速公路蒐集四十二位駕駛人跟車過程，獲得後車速度、跟車間距及加減速度等資料，並以其於跟車過程中與前車保持的距離，將駕駛人區分為高冒險族群、中冒險族群及低冒險族群，分別建立三種駕駛人加減速度決策邏輯作為模式的核心。

經過本研究的分析整理可得下列結論：

1.本研究構建五層的類神經模糊推論網路來學習駕駛人在跟車時的資料。第一層為輸入層，輸入變數為前後車間距及相對速度；第二層為隸屬層，將第一層輸入變數模糊化求得隸屬度；第三層為AND運算；第四層為OR運算；第五層解模糊並輸出後車加減速度。

2.本研究利用倒傳遞類神經網路法中的最陡坡降法，將輸出層誤差逐層向後傳遞，來修正模糊隸屬函數的中心值及寬度。

3.本研究以駕駛人跟車行為為重點，並不考慮駕駛人變換車道行為。共蒐集42位駕駛人在50秒跟車時間內的資料，並利用群落分析將駕駛人區分為三類冒險族群。其中，高冒險者平均跟車間距為20.77公尺，跟車期間平均速度為18.36公尺/秒，平均加速度為0.24公尺/秒2；中冒險者平均跟車間距為31.56公尺，跟車期間平均速度為21.76公尺/秒，平均加速度為0.69公尺/秒2；低冒險者平均跟車間距為42.93公尺，跟車期間平均速度為15.79公尺/秒，平均加速度為0.40公尺/秒2。

4.利用蒐集之駕駛人跟車資料，可獲得不同冒險程度駕駛人跟車間距與後車速度之關係式，高冒險為DS=4.78+0.87´FV；中冒險為DS=17.84+0.63´FV；低冒險為DS=21.67+1.35´FV。並由以上關係式和Pipe’s model及劉英標模式比較得知，本研究蒐集得到之中高冒險者的跟車間距均小於上述兩模式；而低冒險者跟車間距則大於Pipe’s model，略與劉英標模式相當。

5.在個案一探討的是不同冒險者的跟車間距變化，高冒險者的跟車間距變化最小，中冒險者次之，低冒險者跟車間距變化較大。同時達到穩定車間距的時間與冒險度成反比。

6.個案二探討不同前車起始速度下的跟車間距變化，可得與個案一相同結論。

7.個案三探討不同起始距離下的跟車間距變化，亦可得與個案一相同結論。

8.依據個案分析中各冒險程度駕駛人的穩定跟車間距及本研究調查之各冒險程度駕駛人所佔比例，與高速公路最低速限(60KPH)可推估本研究中高速公路單一車道容量為

3000´1642+2400´1642+2140´1042=2570 pcu/hr。

6-2  建議

本研究中仍有部份未臻完備，於此提出作為爾後相關研究之建議：

1.本研究中採用五層類神經網路架構，在模式建立及演算過程較為繁複，建議未來可嘗試將網路架構簡化。同時本研究中對於模糊推論規則庫中各項推論規則之權重均相同，但實際上駕駛人對於各項推論規則的感受強度可能有所差異，故亦可以不同權重來重新構建模糊推論規則庫。

2.倒傳遞演算法中常會有陷入局部最佳解(local optimization)的困境，須不斷以試誤法(trial and error)來獲得一較佳的誤差值，近來有以遺傳演算法(genetic algorithm GA)來作為尋優工具，因此建議後續研究亦可將GA與模式結合，減少求得最佳解所需的時間。

3.本研究囿於設備及經費僅針對42位駕駛人作跟車資料蒐集，同時均以自用小客車為工具，而未納入其他車種如計程車、大客車駕駛人的跟車行為，未來若有更多可運用資源，將可更廣泛蒐集各個不同類型駕駛人之資料，以擴大模式之適用性。

4.在實際蒐集車流資料過程中，常因設備受限而無法多方考量，近來有學者從事以虛擬實境(virtual reality)來模擬現實車流狀況，其較實際調查更容易獲得多方面資訊，若VR技術未來趨於成熟亦可使擴大模式的應用範圍。