第一章  緒論

1-1研究動機

在傳統車流理論中均假設所有駕駛人具有相同的的駕駛行為，且以往的跟車模型中，大多探討駕駛人反應與刺激間的確定性關係，即駕駛人受到多少刺激，就會在加減速度上有一個明確的反應出現。但在一般人駕駛過程當中，其對於與前車距離、速度差及加速度等的互動關係，受駕駛行為、經驗、技巧等因素之影響，所依賴的決策準則完全是根據以往經驗學習得到的法則，而這類經驗法則並不能明確表示前後車距離、速度與加減速度間之關係，但具有一定程度的模糊性，因此可利用模糊理論來描述駕駛行為之經驗法則。

但在應用模糊理論過程中卻存在兩個問題：一是缺乏有效的學習法則；二是缺乏一套用以定義隸屬函數(membership function)的方法；至於類神經網路模式已被公認為具有學習能力(learning)、平行處理(parallel process)及對錯誤資料的高度容忍性(fault-tolerance)，目前在工業工程、商業金融及科學與資訊方面的應用相當普遍；而結合模糊集合處理人類認知過程的不確定性，可大大提高類神經網路（Artificial Neural Network ANN）活性，更接近人類接受訊息、處理資料與輸出訊息之形式，不但可擴大應用領域更可以模糊的手段達到精確的目的。

在一般車流狀況下，車輛速度分佈如果過於分散造成車輛間速度差距過大，易造成道路交通衝擊，使得駕駛人需隨時注意與前車間的距離變化。若跟車間距太遠會使得道路服務之流量降低，造成後方行車速率受阻，易誘發後車超車或鄰近車輛變換車道，增加車輛追撞肇事的機會且影響正常車流行進；而跟車間距過近易導致加減速過於頻繁，形成跟車間距不規則及車流衝擊，並易造成車流阻塞，且若跟車間距過近，一旦反應稍有延遲，就易造成追撞（根據資料顯示，因「跟車」不當導致的行車事故，約佔高速公路全部事故的80%）。因此維持道路行車速率的穩定也是提高行車安全的前提之一。

本研究結合傳統跟車行為模式及模糊類神經網路，來學習駕駛人在一般車流中的駕駛特性及決策過程，減輕駕駛人在車陣中跟車行為操作的負擔，使駕駛人能在安全的間距、速率下行車，並期能與車輛控制系統結合，幫助無經驗之駕駛養成「安全跟車」的優良習慣，並矯正有經驗駕駛者之不良習慣，以提昇行車安全，避免不當之跟車間距所造成之追撞事故。

1-2研究目的

本研究之目的在於：

1.根據駕駛行為建立適當的模糊類神經網路架構及模糊邏輯推論規則。

2.構建駕駛人跟車決策之模糊推論機構知識庫，以供作為建立「智慧型車路系統」所需決策資訊。

3.透過駕駛人速率指示系統提高公路上之行車平均速率和縮小標準差，以減少交通衝擊，提昇行車安全。

1-3研究內容與範圍

由於車流行進之相關數據資料取得不易，近來有劉英標以實驗車及魏健宏、林鄉鎮以虛擬實境(virtual reality)來構建簡單型汽車駕駛模擬器，模擬各種狀況下的車流環境，並以此取得相關變數資料，目前學界對於簡單型模擬器的真實性與實用性仍存著懷疑的態度，因此，本研究與劉英標同樣以實際測得的車流資料來作為網路訓練樣本。此外，美國通用汽車公司(GM)自行發展一套駕駛人刺激-反應方程式，探討前後車相對速度、車頭距(distance headway)和後車速度與後車加速度之間的定性關係。

一般而言，駕駛人的跟車行為在車流量大時較為明顯，因此本研究僅就車流量大之時段進行資料蒐集。由於在跟車過程中，前後車相對速度與距離之間的變化關係才是駕駛人決定加減速度的因素，因此，本研究蒐集之變數資料以後車加減速度、前後車距離及相對速度來作為網路訓練的輸入變數。本研究內容如下：

1.回顧模糊理論、跟車理論及類神經網路之相關文獻；

2.探討傳統跟車模式、模糊控制跟車模式及模糊類神經跟車模式之理論基礎及其差異；

3.以不同駕駛人行駛於快速道路的車流資料，將受測之駕駛人加減速度之反應程度透過群落分析來作為冒險度分類之依據；

4.以實驗車所得之跟車數據來訓練網路參數，並利用幾個實例來測試學習完成之隸屬函數，並將跟車結果與其他模式相比較，最後提出結論與建議。

1-4研究方法與流程

- 研究方法

本研究利用模糊類神經網路來架構跟車模式，此所採用之研究方法可分為跟車理論、模糊理論及類神經網路三部分：

(1)跟車理論

本研究中利用實驗所得之跟車資料與其他跟車模型之理論相比較，包括速度與跟車間距、不同冒險程度與跟車間距之關係。

(2)模糊理論

模糊理論的引用在於解決傳統跟車模型中對駕駛人行為的種種假設與限制，且能處理現實環境中存在的不確定性，使構建出之模式較符合實際駕駛行為。

(3)類神經網路

類神經網路提供模糊理論中在主觀認定上的學習機制，透過學習演算法則修正模糊集合之隸屬函數。

2.研究流程

本研究流程如圖1.1所示。

圖1.1研究流程圖