第一章  緒論

1.1  研究動機

近年來我國經濟高度發展，危險物品不論在需求量與生產量均大幅增加，因而社會上充斥著各類危險物品。根據中華民國84年汽車貨運量調查報告「縣市別貨物流量運量統計表」〔13〕，有關危險化學品利用公路運送之項目分別是：（1）原油及天然氣：原油、天然氣。（2）煤氣：各種煤氣。（3）石油煉製品：汽油、柴油、航空燃油、煤油、潤滑油、輕油、煉油氣、瀝青及其他。（4）其他基本化工原料：具有腐蝕性；硫酸、鹼氯及其產品、磷酸、硝酸及其他。（5）其他化學製品：農藥、塗料、染料原料、油墨、酒精、溶劑油、清潔劑及其他。（6）基本石油化工原料：乙烯、丙烯、苯類、甲醇、甲醛、PTA、DMA、EG（乙二醇）、丙烯（27）AN、氨及其他。然而不同化學品而具有不同特性，例如汽油、柴油、乙醇、丁二烯及燃料油、溶劑等化學品，具有易燃性；氯、氨等具有毒性；硫酸、鹽酸、醋酸、磷酸及硝酸等具有腐蝕性。由於危險物品運送過程中涉及公共安全、環境保護及運輸需求，然而各類型物品之物理化學特性不一，而且公路系統的幾何特性與環境殊異，為增進運送安全、提高事故之應變能力及降低事故之損害程度，同時兼顧產業運輸需求及降低運輸風險原則下，應建立有效的評估模式，並在合乎情、理、法的原則下，衡量沿線居民的感受與利弊，評估公路之路段能否運送危險物品，進而規劃適當的運送路線，提供政府審核公路危險物品運送通行證申請案件時之依據，同時提供給相關業者與運輸公司從事公路危險物品運送時之參考。

1.2  研究目的

本研究主要在於衡量公路之幾何特性，同時兼顧相關產業危險物品之運送需求、提高運送之安全性及增進運送效率原則下，構建公路危險物品運送路段評估模式，並應用於實例之中加以印證。

因此，本研究之主要目的如下：

1.瞭解並檢討現行公路危險物品運送路段之運作情形。

2.利用模糊理論、AHP法等為理論基礎以建立評估模式，衡量公路之路段可否運送危險物品。

3.在構建評估模式時，利用隸屬函數的觀念，於準則之中提出門檻的觀念，以建立運送路段可行性等級，作為篩選運送路段之用。

4.並應用於實例以驗證本模式之適用性。

1.3  研究範圍與對象

本研究係以公路危險物品之運送路段為範圍；並且以危險物品（包括原料、半成品與成品）之公路運送過程為研究對象，並建立其運送路段之評估模式。

1.4  研究內容

本研究各研究內容分述如下：

1.現有國內外相關資料蒐集

向各有關單位、學者專家或查詢系統，進行國內、外有關危險物品之物性與化性、公路運送路段評估模式或技術研究等資料之蒐集。

2.國內外公路危險物品運送理論與相關技術分析探討

針對國內外現行公路危險物品運送理論進行探討分析，並比較國內外之運送路段，可作為公路危險物品運送路段評估模式架構之參考。

3.危險物品特性、危害性及公路系統資料歸納分析

根據資料分析，藉由危險物品之分類，暸解其基本特性及危害性，配合公路系統架構、特性、環境、功能、之運送路段之影響因素與評估準則，以建立公路運送路段評估模式時的依據。

4.公路危險物品運送路段評估模式之檢討

了解公路危險物品運送現況的主要目的，是藉此發現現行危險物品運送路段的問題，而針對現行公路危險物品運送路段評估模式進行檢討分析，對象以相關產業與運輸業者為主，方式以問卷調查為之。

5.公路危險物品運送影響因素分析

為了能充分掌握對公路危險物品運送作業造成影響的因素，本研究將所蒐集而得之相關資料做全面的歸納與整理，儘可能按照其對公路危險物品運送影響因素列舉出來，將所蒐集而得之相關影響因素做全面的歸納分析與整理列表，並且進行分類，而設計「公路危險物品運送路段評估模式之研究評估準則調查問卷」進行訪問學者專家、政府主管單位、相關業者與運輸公司。以便從中萃取評估準則，作為構建公路危險物品運送路段評估模式之準則。

6.公路危險物品運送路段可行性等級調查

首先，衡量評估準則在各運送路段中之分佈範圍，配合相關設計規範，將評估準則在運送路段上劃分某個合理的範圍。其次，進行運送路段可行性等級隸屬函數問卷設計與調查，訪問專家學者，希望借重其豐富的學識與實務經驗，協助本研究建立評估準則在運送路段之可行性等級隸屬函數，並且為劃分運送路段可行性等級之依據。

7.建立路段可行性等級之隸屬函數

建立評估準則在運送路段之可行性等級隸屬函數，以計算各評估準則之門檻值，藉此設定「公路危險物品運送路段評估模式」準則的門檻值以為劃分路段「可行性」等級之標準。

8.公路危險物品運送路段可行性綜合績效指標計算

在進行路段評估之前，由於評估準則的單位不同，為使評估標準相同，因此必需將準則評估值予以標準化，以便能轉換成相同的評估單位進行運算。因此，將準則分成效益準則（Benefit）與成本準則（Cost）。各評估準則經標準化後之值各自乘上其相對權重，可得適合危險物品運送的績效指標值，以此類推亦可一一算出其餘效益準則之路段屬性績效指標值，然後便可求得所有效益準則之路段可行性綜合績效指標值。

9.公路危險物品運送路段評估模式建立

建立評估準則在運送路段之可行性等級隸屬函數，以計算各評估準則之門檻值，藉此設定「公路危險物品運送路段評估模式」準則的門檻值以為劃分路段「可行性」等級之標準，其中的重點是將上述各評估準則之門檻值，分別與每個受評估運送路段之屬性值比較，對公路危險物品運送之運送路段做篩選，刪除沒有跨越門檻值的運送路段。或者是配合適當的理論基礎，做合理的假設與參數校估，然後求得所有效益準則之路段可行性綜合績效指標值。最後，與本研究之路段可行性績效指標比較即可判斷該路段可否運送危險物品。

10.公路危險物品運送路段評估模式應用

從運送路段之現況分析，及危險物品特性、危害性分析，並考量國內環境與科技發展等，研訂公路危險物品運送路段及其評估模式使用流程與架構，進行運送路段之評估，以供相關單位參考，以判斷公路危險物品運送可行運送路段，而整個評估模式則應用模糊理論、AHP法等為理論基礎。

1.5  研究架構

本研究針對國內外公路危險物品運送理論做有系統的回顧與國內危險物品運送現況分析，依序將影響公路危險物品運送的因素，根據其影響程度之大小，一一列舉出來。然後對上述的影響因素進行分類，以問卷訪問專家學者後，依照影響因素程度之大小，進而從中萃取評估準則，為構建公路危險物品運送路段評估模式做準備，並且分別給與每個評估準則設定門檻，於是再配合適當的理論基礎，做合理的假設與參數校估，以建立公路危險物品運送路段評估模式，目的是為了對公路危險物品運送之運送路段做初步的篩選，刪除沒有跨越門檻的運送路段，以建立可行的危險物品運送路段。本研究之架構請見圖1.1。

1.6  研究方法與流程

本研究主要的研究流程如圖1.2所示。首先釐定研究目的，然後對於國內公路危險物品運送現況進行了解，並找出其問題所在，再者，訂定研究內容與項目，界定研究範圍與對象，對公路危險物品運送之理論方法進行文獻收集與回顧，萃取出評估準則，進而收集國內外公路危險物品運送路段之評估模式、危險物品分類與危害性等，並探討其特性而分析之。再者，收集與國內之公路系統特性及環境資料並進行分析。繼而訂定公路危險物品運送路段評估準則，並針對各個評估準則建立其在運送路段之可行性等級隸屬函數，以計算各評估準則之門檻值，以建立運送路段可行性等級，作為篩選運送路段之用。本研究的理論方法是應用模糊理論、AHP法，再建立公路危險物品運送路段評估模式，以評估公路路段是否適合運送危險物品，並在實際上加以應用，印證本模式之實用性，最後為結論與建議。