第五章  例證研究

5.1  假設路段組合

由於目前有關公路危險物品運送路段方面，在主管機關尚缺乏一強有力的評估方法，足以說服業者、運輸公司與一般社會大眾，並對危險物品的運送進行有效管制與監督。主要的原因是：各類型公路基本資料的適用性與完整性並不一致。本研究所假設的路段資料類別是依據本研究所得評估準則為主，並參考內政部警政署公路警察局所使用之「道路交通事故報告調查表」對於公路的規定。例如：天候、道路類型、道路型態、‧‧‧、其他等等。

至於，其餘的資料，像救難設施數目則參考行政院衛生署之登記醫院及設施資料及各衝擊區域內所配置之消防、警察、醫療、軍事等救難單位的救護車及消防車數目為核算標準，還有疏散能力，則以都市計畫道路圖及高速公路地圖為依據，計算與路段銜接之省、縣道數目。

以下是本研究所採用的假設路段組合，儘可能模擬現階段台灣地區各類道路狀況為原則，應用本模式藉此判斷可行的公路危險物品運送路段，並驗證本模式之適用性。假設某地區的公路路網中有L1、L2和L3三個路段（以虛線表示部份），如圖5.1。

圖 5.1  假設路段組合

5.2  假設路段之屬性值

以下將對上述三路段的基本資料做一說明：

路段L1是由兩個不同半徑之反向單曲線所組成的反向曲線，其中較小曲線之轉彎半徑約為350公尺，坡度約2%，行車(停車)視距約100公尺，有一座500公尺的特殊路段（橋樑），一座110公尺的特殊路段（隧道），該次運送的危險物品其衝擊半徑範圍大約1公里左右，其衝擊區域人口數大約0.3萬人，暴露量約20分鐘，救難人員由駐地到達事故地點大約需要20分鐘，疏散能力有路口4個，救難設施數目3個，運送成本約17.8元/公里，肇事成本約1.53百萬元/件與天氣能見度一年四季大約120公尺。

路段L2亦是由兩個不同半徑之反向單曲線所組成的反向曲線，其中較小曲線之轉彎半徑約為500公尺，而坡度則為0%，行車(停車)視距約200公尺，沒有特殊路段（橋樑）與特殊路段（隧道），該次運送的危險物品其衝擊半徑範圍大約0.1公里左右，其衝擊區域人口數大約0.1萬人，暴露量約10分鐘，救難人員由駐地到達事故地點大約需要10分鐘，疏散能力有路口6個，救難設施數目8個，運送成本約10.4元/公里，肇事成本約0.9百萬元/件與天氣能見度一年四季大約150公尺。

路段L3則是由四個不同半徑之反向單曲線所組成的反向曲線，其中最小曲線之轉彎半徑約為75公尺，坡度約2%，行車(停車)視距約100公尺，沒有特殊路段（橋樑），有一座50公尺的特殊路段（隧道），該次運送的危險物品其衝擊半徑範圍大約3公里左右，其衝擊區域人口數大約0.92萬人，暴露量約40分鐘，救難人員由駐地到達事故地點大約需要40分鐘，疏散能力有路口3個，救難設施數目1個，運送成本約31.2元/公里，肇事成本約2.1百萬元/件與天氣能見度一年四季大約70公尺。而表5.1是三路段之屬性值（v）與本模式評估準則門檻值之對照。

表 5.1  三路段之屬性值（v）與本模式評估準則門檻值之對照表

|  | 假 設 路 段 |  |  | 本模式評估準則之門檻值（Threshold） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬 性 值（v） | L1 | L2 | L3 | 適 合 | 有 條 件 適 合 | 不 適 合 |
| 轉 彎 半 徑 （單位：公尺） | 350 | 500 | 75 | 230＜T | 56T230 | 56＞T |
| 坡 度 （單位：％） | 2 | 0 | 3.5 | T＜4.6 | 4.6T9.3 | T＞9.3 |
| 行車（停車）視距 （單位：公尺） | 100 | 200 | 40 | 140＜T | 61.5T140 | 61.5＞T |
| 特殊路段（橋樑） （單位：公尺） | 500 | 0 （無橋樑） | 0 （無橋樑） | T＜200 | 200T525 | T＞525 |
| 特殊路段（隧道） （單位：公尺） | 110 | 0 （無隧道） | 50 | T＜125 | 125T612 | T＞612 |
| 衝擊區域半徑範圍 （單位：公里） | 大約1 | 大約0.1 | 大約3 | T＜0.225 | 0.225T1.55 | T＞1.55 |
| 衝擊區域人口數 （單位：萬人） | 大約0.3 | 大約0.1 | 大約0.92 | T＜0.16 | 0.16T0.45 | T＞0.45 |
| 暴 露 量 （單位：分鐘） | 20 | 10 | 40 | T＜12.3 | 12.3T34.5 | T＞34.5 |
| 救難人員到達 事故地點所需時間 （單位：分鐘） | 大約20 | 大約15 | 大約40 | T＜17.8 | 17.8T35 | T＞35 |
| 疏 散 能 力 （單位：個） | 4 | 6 | 3 | 5T | 2T4 | 1³T |
| 救難設施數目 （單位：個） | 3 | 8 | 1 | 5T | 3T4 | 2³T |
| 單位里程運送成本 （單位：元/公里） | 約17.8 | 約10.4 | 約31.2 | T＜12.0 | 12.0T24.5 | T＞24.5 |
| 平均肇事成本 （單位：百萬元/件） | 約1.53 | 約0.9 | 約2.1 | T＜1.30 | 1.30T1.78 | T＞1.78 |
| 天 氣 能 見 度 （單位：公尺） | 120 | 150 | 70 | 275＜T | 110T275 | 110＞T |

5.3  路段可行性等級評估

方法一：可行路段區間判定法

應用本評估模式之可行路段區間判定法（見圖4.1）對於上述三個假設路段加以評估（表5.2），可以明顯發現，路段L2的屬性值與本模式的評估準則值比較後，其路段可行性之等級皆屬於「適合」危險物品運送；路段L1的屬性值與本模式的評估準則值比較後，其路段可行性之等級屬於「適合」者有轉彎半徑、坡度、行車(停車)視距、與特殊路段（隧道）等四項，其他的是屬於「有條件適合」者。路段L3的屬性值與本模式的評估準則值比較後，其路段可行性之等級屬於「適合」者有坡度、特殊路段（橋樑）與特殊路段（隧道）等三項，屬於「有條件適合」者有疏散能力與天氣能見度等兩項，其他的是屬性並「不適合」危險物品運送。

所以，綜合三路段的評估結果為路段L2適合危險物品運送；路段L1有條件適合危險物品運送；而路段L3不適合危險物品運送。

表 5.2  三路段之屬性值（v）與路段可行性之等級之對照表

|  | 假 設 路 段 |  |  | 路段可行性之等級 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屬 性 值（v） | L1 | L2 | L3 | 適 合 | 有條件適合 | 不 適 合 |
| 轉 彎 半 徑 （單位：公尺） | 350 | 500 | 75 | L1，L2 |  | L3 |
| 坡 度 （單位：％） | 2 | 0 | 3.5 | L1，L2，L3 |  |  |
| 行車（停車）視距 （單位：公尺） | 100 | 200 | 40 | L1，L2 |  | L3 |
| 特殊路段（橋樑） （單位：公尺） | 500 | 0 （無橋樑） | 0 （無橋樑） | L2，L3 | L1 |  |
| 特殊路段（隧道） （單位：公尺） | 110 | 0 （無隧道） | 50 | L1，L2，L3 |  |  |
| 衝擊區域半徑範圍 （單位：公里） | 大約1 | 大約0.1 | 大約3 | L2 | L1 | L3 |
| 衝擊區域人口數 （單位：萬人） | 大約0.3 | 大約0.1 | 大約0.92 | L2 | L1 | L3 |
| 暴 露 量 （單位：分鐘） | 20 | 10 | 40 | L2 | L1 | L3 |
| 救難人員到達 事故地點所需時間 （單位：分鐘） | 大約20 | 大約15 | 大約40 | L2 | L1 | L3 |
| 疏 散 能 力 （單位：個） | 4 | 6 | 3 | L2 | L1，L3 |  |
| 救難設施數目 （單位：個） | 3 | 8 | 1 | L2 | L1 | L3 |
| 單位里程運送成本 （單位：元/公里） | 約17.8 | 約10.4 | 約31.2 | L2 | L1 | L3 |
| 平均肇事成本 （單位：百萬元/件） | 約1.53 | 約0.9 | 約2.1 | L2 | L1 | L3 |
| 天 氣 能 見 度 （單位：公尺） | 120 | 150 | 70 | L2 | L1，L3 |  |
| 路段之可行性 等級 |  |  |  | L2 | L1 | L3 |

方法二：路段可行性之綜合績效指標判定法

本方法是仿照公式（4-4）與（4-5），將上述三路段之屬性值分別加以標準化（表5.3），不同的是將Td（門檻值）以某路段的屬性值之一代替即可，詳見表5.4 三路段之門檻值標準化值（v）與路段可行性之績效指標值對照表。

表5.3 三路段之門檻值標準化值（v）與路段可行性之績效指標值對照表

| 類 | 評 估 | 經標準化後之值 |  |  | 路段屬性之績效指標值（v） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 | 準 則 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |
| 效 益 準 則 | 轉彎半徑 | 0.5690 | 0.8276 | 0.0948 | 0.0413 | 0.0596 | 0.0068 |
|  | 行車(停車)視距 | 0.5172 | 1.2069 | 0.1034 | 0.0199 | 0.0463 | 0.0040 |
|  | 疏散能力 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0361 | 0.0542 | 0.0271 |
|  | 救難設施數目 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0126 | 0.0335 | 0.0042 |
|  | 天氣能見度 | 0.2 | 0.2857 | 0.0571 | 0.0233 | 0.0332 | 0.0066 |
| 成 本 準 則 | 坡度 | 0.8667 | 1 | 0.7667 | 0.0281 | 0.0324 | 0.0249 |
|  | 特殊路段（橋樑） | 0.5236 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0073 | 0.0146 | 0.0146 |
|  | 特殊路段（隧道） | 0.9368 | 1.0526 | 1 | 0.0277 | 0.0311 | 0.0295 |
|  | 衝擊半徑範圍 | 0.8163 | 1 | 0.4082 | 0.0565 | 0.0692 | 0.0283 |
|  | 衝擊區域人口數 | 0.9798 | 1 | 0.9172 | 0.1053 | 0.1075 | 0.0986 |
|  | 暴露量 | 0.7273 | 1 | 0.9172 | 0.1634 | 0.2246 | 0.2060 |
|  | 救難人員到達事故地點所需時間 | 0.7272 | 0.8182 | 0.3636 | 0.0707 | 0.0796 | 0.0354 |
|  | 運送成本 | 0.3417 | 0.68 | -0.225 | 0.0106 | 0.0211 | -0.0070 |
|  | 肇事成本 | 0.5583 | 1.0833 | 0.0833 | 0.0239 | 0.0464 | 0.0036 |
| 路段可行性之綜合績效指標 |  |  |  |  | 0.6267 | 0.8533 | 0.4826 |

表5.4 三路段屬性之績效指標值（v）與路段可行性之績效指標（v）值對照表

| 類 | 評 估 |  | 路段屬性之績效指標值（v） |  |  |  |  |  |  | 路段可行性績效指標值（v） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 | 準 則 | L1 |  |  | L2 |  | L3 |  | 不適合 |  |  | 有條件適合 |  | 適 合 |
| 效 益 準 則 | 轉彎半徑 | 0.0413 |  |  | 0.0596 |  | 0.0068 |  | v 0.0045 |  |  | 0.0045 < v < 0.0261 |  | v³0.0261 |
|  | 行車(停車)視距 | 0.0199 |  |  | 0.0463 |  | 0.0040 |  | v 0.0097 |  |  | 0.0097 < v < 0.0305 |  | v³0.0305 |
|  | 疏散能力 | 0.0361 |  |  | 0.0542 |  | 0.0271 |  | v 0.0135 |  |  | 0.0135 < v < 0.0406 |  | v³0.0406 |
|  | 救難設施數目 | 0.0126 |  |  | 0.0335 |  | 0.0042 |  | v 0.0105 |  |  | 0.0105 < v < 0.0189 |  | v³0.0189 |
|  | 天氣能見度 | 0.0233 |  |  | 0.0332 |  | 0.0066 |  | v 0.0199 |  |  | 0.0199 < v < 0.0748 |  | v³0.0748 |
| 成 本 準 則 | 坡度 | 0.0281 |  |  | 0.0324 |  | 0.0249 |  | v 0.0123 |  |  | 0.0123 < v < 0.0225 |  | v³0.0225 |
|  | 特殊路段（橋樑） | 0.0073 |  |  | 0.0146 |  | 0.0146 |  | v 0.0069 |  |  | 0.0069 < v < 0.0117 |  | v³0.0117 |
|  | 特殊路段（隧道） | 0.0277 |  |  | 0.0311 |  | 0.0295 |  | v 0.0121 |  |  | 0.0121 < v < 0.0272 |  | v³0.0272 |
|  | 衝擊半徑範圍 | 0.0565 |  |  | 0.0692 |  | 0.0283 |  | v 0.0488 |  |  | 0.0488 < v < 0.0675 |  | v³0.0675 |
|  | 衝擊區域人口數 | 0.1053 |  |  | 0.1075 |  | 0.0986 |  | v 0.1036 |  |  | 0.1036 < v < 0.1068 |  | v³0.1068 |
|  | 暴露量 | 0.1634 |  |  | 0.2246 |  | 0.2060 |  | v 0.1041 |  |  | 0.1948 < v < 0.1041 |  | v³0.1948 |
|  | 救難人員到達事故地點所需時間 | 0.0707 |  |  | 0.0796 |  | 0.0354 |  | v 0.0442 |  |  | 0.0442 < v < 0.0746 |  | v³0.0746 |
|  | 運送成本 | 0.0106 |  |  | 0.0211 |  | -0.0070 |  | v 0.0019 |  |  | 0.0019 < v < 0.0181 |  | v³0.0181 |
|  | 肇事成本 | 0.0239 |  |  | 0.0464 |  | 0.0036 |  | v 0.015 |  |  | 0.015 < v < 0.0321 |  | v³ 0.0321 |
| 綜合績效指標值 |  | 0.6267 |  | 0.8533 |  | 0.4826 |  | v 0.407 |  |  | 0.407 < v < 0.7462 |  | v ³ 0.7462 |  |

由綜合績效指標值可知路段L2適合危險物品運送，L1與L3為有條件適合危險物品運送。