第四章  公路危險物品運送路段評估模式之建立與使用

4.1  基本條件

利用公路危險物品運送路段評估模式進行評估作業之前，假設已滿足以下五項已知的基本條件：

1.假設在運送危險物品前之所有行前準備工作皆已準備完全，亦充分掌握，例如駕駛人員已經接受過充分的訓練、運送車輛車況良好、攜帶齊全的防護設備．．等等事項。

2.在運送危險物品之前，規劃者對於起運地至訖運地已經事先收集若干個運送路段之資訊，同時決策者事先亦知道所有運送路段之方案，然後再依本模式所建立之評估準則進行分析、評估。

3.本研究中所稱之路段以1公里為分析長度之原則，考慮的因素包括（1）道路的幾何設計、交通特性與道路分類應相同，即具有均質性（Homogeneous）〔38〕（2）道路長度太短無法顯示出所有可能之肇事機率值，太長則肇事機率值又可能相等（3）配合大區域、長距離運輸之需求，本研究所探討的路段可適用於高速公路、省道與縣道。

4.本研究基於（1）爭取時效；就實務作業而言，因運送距離及海關作業關係，往往實際有其需要。（2）台灣地區日間的交通狀況並不理想，往往無法於預定時間內到達目的地，若是夜間亦能運送，一來減少阻塞的機會二來減少事故發生的機會與嚴重性。但是安全與救援問題，則應予同時考慮檢討。（3）在萃取評估準則時，「運送時間」於全部之二十四個影響因素中，其總評分值只排在第十七位等因素，對於危險物品之運送時間方面暫不作任何限制。

5.本研究所採行的危險物品，所考量的因素是以衝擊半徑範圍最大者，稱之。根據曹至宏君〔18〕的研究，危險物品的衝擊區域半徑範圍以爆炸性物質1－3公里最大，以下依次為毒性、傳染性與腐蝕性氣體1－2公里，燃燒性物質0.5－1公里，毒性、傳染性與腐蝕性液體約為0.2公里。

4.2  評估準則的運作

評估準則的歸納在某一個公路路段之中，可從兩個部份來探討：一、某個評估準則之內各等級的整合；二、各個評估準則之間的整合，詳細的運算步驟如下：

一、某個評估準則之內各等級的整合

評估準則之內各等級的整合是以模糊辨識之「擇近度原則」為依據，將某路段對應各評估準則的屬性值代入2.3節理論基礎回顧模糊統計分析方法，從已建立之各評估準則子集的隸屬函數中，即可得到該路段之屬性值對應路段可行性等級的隸屬度。

透過模糊運算的方式，選擇該評估準則所屬各子集中，隸屬度最大的子集代表該指標所屬的集合與隸屬度。

例如，某路段µ §對應評估準則µ §之各等級µ §的屬性值µ §，則由以建立好的各等級所屬各子集之隸屬函數，可求得同一等級對應各µ §子集的隸屬度µ §，以向量µ §代表路段µ §在評估準則µ §之等級µ §的隸屬向量。而路段µ §在評估準則µ §之等級µ §的值可以由等級µ §及其模糊子集µ §所構成的m×n階矩陣表示之，如（4-1）式。

µ §µ §......................（4-1）

各等級所代表的隸屬度為該指標所屬的n個模糊子集µ §中，所對應隸屬度最大值者，且其所代表的意義也為最大值所來自的模糊集合µ §。以等級µ §為例，若n個模糊子集中，以集合µ §的隸屬度µ §最大，則等級µ §為屬於集合µ §且其隸屬度為µ §。其運算公式如（4-2）式。

µ §且

µ §...................................................................（4-2）

對於µ §路段之評估準則µ §的每一個等級µ §而言，經由（4-2）式的運算後，可得以隸屬度與隸屬集合表示的評估準則µ §中各等級隸屬度向量µ §（如公式（4-3）所示），µ §中的元素µ §即為µ §矩陣的第i列諸元素，取最大值者。

µ §.......（4-3）

二、各個評估準則之間的整合

為利於進行評估準則間的整合，可利用「覆蓋性的觀念」〔25〕，其定義是：各評估準則對於路段有其歸屬的模糊子集 §，因此，m個評估準則與n個等級就有µ §種可能組合，諸多組合中若有一組的某一評估準則是屬於具強勢特性的子集，則此組合的其他指標所屬之集合（非具強勢特性之集合）特性將被此強勢集合所覆蓋，此綜合評估準則將被歸類為具有強勢特性的集合，因此可定義出準則的集合。

例如，若某一準則乃在研究「公路路段可否運送危險物品」的可行性，則各評估準則將具有等級的差異，如劃分為「適合」、「有條件適合」與「不適合」三個模糊子集，其中如「不適合」這個模糊子集，若評估準則與等級的組合中，至少有一個評估準則是屬於「不適合」的等級，則定義為「此公路路段不適合運送危險物品」，稱「不適合」為高度覆蓋性的集合，即覆蓋性越高的集合，將代表該路段的等級，稱為「準則集合」，亦即該路段的評估結果。

本研究依據上述之「覆蓋性」的觀念與建立「準則集合」的理論，配合模糊運算的方法與模糊識別之「隸屬度原則」，以建立綜合指標：

（1）由模糊子集定義出「準則集合」

假設欲評估的影響公路危險物品運送之因素經過影響程度分析，而評選出m個評估準則，分別為µ §，各評估準則對公路路段可否運送危險物品可劃分為n個模糊子集（等級） §。不同的模糊子集µ §具有不同程度的覆蓋性，假設覆蓋性的強勢程度為µ §，根據µ §的性質可定義出對應的「準則集合」，以µ §表示。

例如：以本研究十四個評估準則的整合為例，每個評估準則經過整合後，都可得到各評估準則所代表的集合與隸屬度。假設各評估準則的等級集合都有µ §三種可能組合（假設覆蓋性的強勢程度為µ §），所以十四個評估準則共可產生µ §個組合，根據µ §所代表的意義（如強勢性最低之「適合」子集），定義µ §「準則集合」為所有評估準則評估結果全為µ §的組合；根據µ §所代表的意義（如強勢性次之的「有條件適合」子集），定義µ §「準則集合」為所有評估準則評估結果中無µ §（如強勢性最高之「不適合」子集）而至少包含一µ §的組合；定義µ §「準則集合」為所有評估準則評估結果中至少包含一µ §的組合。

（2）各個評估準則之間的整合

根據前面所求得路段µ §各評估準則所屬的隸屬集合及隸屬度，即µ §向量，配合（1）所定義的「準則集合」，將所有的評估準則予以彙整。決定評估準則mxi=MaxmA1~x1,...,mAj~xj,...,mAn~Xi綜合指標評估結果的「覆蓋法則」與「隸屬度認定法則」如下：

（一）覆蓋法則：

法則一：路段µ §評估準則µ §若的m個等級中，有一個等級以上是屬於µ §（最強勢之「不適合」子集）集合，則評估準則的評估結果歸屬為µ §集合。

法則二：若m個等級中無屬於µ §（最強勢之「不適合」子集）集合，而有至少一個等級是屬於µ §（次強勢之「有條件適合」子集）集合，則此評估準則的評估結果歸屬為µ §集合。

法則三：若m個等級中無屬於µ §，即所有等級皆是屬於µ §（覆蓋性最低之「適合」子集）集合，則此評估準則的評估結果歸屬為µ §集合。

（二）隸屬度認定法則

若評估準則µ §之各個等級透過「覆蓋法則」整合後的評估結果歸屬為µ §集合，則透過下列「隸屬度認定法則」可評判出此評估準則的隸屬度。

法則一：若此µ 集合的屬性與評估準則衡量的屬性是屬於「同向關係」（如µ 集合代表「困難」子集，而準則為衡量「困難度」），則此評估準則所屬集合的隸屬度為所有等級中屬於µ §集合之隸屬度中，取最大值者。

法則二：若此µ §集合的屬性與評估準則衡量的屬性是屬於「模擬兩可關係」（如µ §集合代表「尚可」子集，而準則為衡量「困難度」），則此評估準則所屬集合的隸屬度為所有等級中屬於µ §集合之隸屬度中，取最大值者。

法則三：若此µ §集合的屬性與評估準則衡量的屬性是屬於「反向關係」（如µ 集合代表「容易」子集，而準則為衡量「困難度」），則此評估準則所屬集合的隸屬度為所有等級中屬於µ §集合之隸屬度中，取最大值者。

依此「覆蓋法則」與「隸屬度認定法則」，可得到依綜合評估結果µ §。

經由上述程序，本研究可建立涵蓋各評估準則的綜合評估值來決定某公路路段。在此模式下，只要輸入各路段所屬各評估準則的屬性值µ §，即可得到各路段的評估準則值µ §，以為選擇危險物品可行路段之用。

4.3  門檻值的決定

一、路段可行性等級的確定

本研究鑑於危險物品因具有易燃性、毒性或可能引起爆炸，運送危險物品途中極有可能對於運送路線兩旁動植物、環境造成傷害，因而對其運送路段評估的適當與否，顯得益發重要，此舉有助於找出適合危險物品運送之路段範圍，以確保危險物品運送時的安全，避免災害的產生，並在災害發生後，將所可能產生對人員（如災變現場附近居民，或其他車輛駕駛人等）及環境之損害降至最低。

所以在建立本路段評估模式之前，首先需對本評估模式之準則設定門檻值，於是本研究整合學者專家的認知以求得本評估模式每一評估準則（µ §）對應於路段可行性等級之隸屬函數，其中包括；「適合」、「有條件適合」與「不適合」等三個等級的隸屬函數，然後，計算出「適合」和「有條件適合」兩者隸屬函數的交點µ §、「有條件適合」和「不適合」兩者隸屬函數的交點µ §。而點µ §與點µ §即本研究所謂之「門檻值」。

然後，便可以將公路路段的屬性值與本模式之門檻值做比較，並設定某公路路段的某屬性值在點µ §以下（以上）時，則該公路路段適合危險物品運送；其屬性值在點µ §以上（以下）時，則該公路路段不適合危險物品運送；若屬性值介於點µ §與點µ §之間，則該公路路段有條件適合危險物品運送。本研究所列舉的十四個評估準則皆可以求出各自的門檻值，最後，利用評估準則整合的法則判斷所評估的路段是否適合運送危險物品。

룴걱꒧쓝꧊귈Ꙣꖻ냏빁Ꙙꙍ쁉ꪫꭾ륂끥

룴걱꒧쓝꧊귈Ꙣꖻ냏ꚳ뇸ꗳ빁Ꙙꙍ쁉ꪫꭾ륂끥

룴걱꒧쓝꧊귈Ꙣꖻ냏꒣빁Ꙙꙍ쁉ꪫꭾ륂끥

쇵쓝ꯗ

떥꿅결ꅵꚳ뇸ꗳ빁Ꙙꅶ꒧냝ꣷ떲ꩇ꧒쎸ꪺ쇵쓝꣧볆

떥꿅결ꅵ빁Ꙙꅶ꒧냝ꣷ떲ꩇ꧒쎸ꪺ쇵쓝꣧볆

떥꿅결ꅵ꒣빁Ꙙꅶ꒧냝ꣷ떲ꩇ꧒쎸ꪺ쇵쓝꣧볆

맏 4.1  ꕈ걙뗻꛴럇ꭨ결꣒꧒쎸ꚨꑔ귓떥꿅꒧꓀냏ꗜ띎맏

二、評估準則門檻值之問卷調查

為求得路段可行性等級之隸屬函數，因而能藉此設定本模式評估準則的門檻值以為劃分路段「可行性」等級之標準。本研究整合學者專家的認知，建立包括「適合」、「有條件適合」與「不適合」等三個等級的隸屬函數，本研究設計「公路危險物品評估模式準則問卷」，本問卷為第二階段之問卷（附錄一：問卷二），目的在請受訪者勾選評估準則在某個合理的範圍之內，其對應路段之可行性，其中每一項評估準則各有三個「可行性」等級（即為：適合、有條件適合、不適合等三個等級），問卷施測的對象是（1）專家學者（包括：大學院校中研究公路危險物品運送的學者、公私立研究機構負責研究危險物品特性與危害性之專家與國際性化學公司之資深運送管理階層人員等）（2）有關主管機關的行政人員（包括：各相關部會、監理所站、公路警察機關與公路主管機關等公路危險物品運送業務承辦人員）（3）業者與運輸公司代表共二十八人填寫本問卷。

本研究希望藉由問卷取得受訪者對於公路路段是否適合危險物品運送之「可行性」的勾選資料，所以在問卷設計時將「可行性」劃分為三個等級，而每一個等級又分為N個分佈範圍，以利受訪者在某一個分佈範圍，選擇其認為適當的「可行性」等級。詳細的問卷填寫與統計分析方法，請見2.3節理論基礎回顧模糊統計方法。

三、評估準則門檻值之問卷統計與分析

（一）問卷的篩選

為提高本研究所得資料之可信度，增進本模式的正確性，對於回收的問卷需要加以篩選，刪除不合理的問卷。

例如：各等級的分佈範圍趨勢依序應該是「適合」、「有條件適合」、「不適合」或者是「不適合」、「有條件適合」、「適合」才是合理的問卷（如表4.1）。如果，某受訪者填寫的問卷有下列之情形者，如：「適合」、「有條件適合」、「適合」或「不適合」、「有條件適合」、「不適合」，則為不合理之問卷（如表4.2），應予以刪除。

表 4.1  合理之問卷（以評估準則「轉彎半徑」為例）

評  估  準  則

評  估  準  則  在  各  路  段  中  之  分  佈  範  圍

轉 彎 半 徑

（單位：公尺）

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

> 600

本路段是否

適    合

(

(

(

(

(

(

(

(

適合運送危

有條件適合

(

(

(

(

(

(

(

險物品？

不 適 合

(

(

(

(

(

表 4.2  不合理應刪除之問卷（以評估準則「轉彎半徑」為例）

評  估  準  則

評  估  準  則  在  各  路  段  中  之  分  佈  範  圍

轉 彎 半 徑

（單位：公尺）

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

> 600

本路段是否

適    合

適合運送危

有條件適合

(

(

(

(

(

(

(

險物品？

不 適 合

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

（二）問卷的統計

經過問卷篩選後，進行曲線擬合（curve-fitting）以建立模擬隸屬函數。本研究使用Microsoft Windows 3.1中文版之Excel 5.0套裝軟體從事曲線擬合的估計，所採用的

| 函數類型包括：線性函數、對數函數、多項式函數、乘冪函數及指數函數等，結果發現多項式函數所作之擬合可以使得R-Square值皆大於其他類型的函數，所以本研究決定採取多項式函數作為隸屬函數的類型。 再者，本研究亦利用Mathematica 2.04以計算高次聯立方程式的解，即本研究所謂的「門檻值」。（若以評估準則「轉彎半徑」為例：分別算出「適合」與「有條件適合」此兩個等級隸屬函數的解為230公尺，「有條件適合」與「不適合」此兩個等級隸屬函數的解為56公尺，換言之，即公路路段的轉彎半徑為56公尺以下『不適合』危險物品運送；在轉彎半徑56公尺至230公尺之間的路段『有條件適合』危險物品運送；而轉彎半徑在230公尺以上之路段『適合』危險物品運送，以此類推可以求出各個評üü則之üü值）üü回收üü問卷üü統計üü4.üü圖4üü所示（「轉彎半徑」為例），至於其他評估準則則參見附錄二。 表4.3 評üü則分üü圍與üü可行üü級隸üü之統üü果 üü評估準則「轉彎半徑」為例） 評 估 準 則 評 估 準 則 在 各 üü üü 中üü之 üü üü 範 圍 | 轉 彎 半 徑 （單位：公尺） 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 5030 40 |  |  |

60

70

80

90

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

> 600

本路

| 段是否 適 合 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.11 0.33 0.33 0.33 0.44 0.67 0.67 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 適合運送危 有條件適合 0.40 0.40 0.40 0.60 | 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 | 0.60 0.60 0.40 0.40 | 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 險物品？ 不 適 合 1.00 1.00 1.00 0.71 0.57 0.57 | 0.29 0.29 0.14 0.14 | 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 | 0.08 0.00 | 0.00 0.00 | µ § 圖 4.2 路段可行性等級之隸屬函數圖（以評估üü「轉üü徑」üü） üü üü研究üü確實üü實際數據所繪成的各路段可行性等級之隸屬函數交點（即門檻值，例如：不適合與有條件適合、üü件適üü適合üü只得üü各路üü行性等級隸屬函數之趨近函數的交點üü交點üü實求üü，以üü某評üü則之üü右門üü。至üü不適合與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

適合，兩者路段可行性等級之隸屬函數交點，由於（1）其隸屬度皆比左、右門檻值之隸屬度小（2）不符合本研究將路段分為三個可行性等級之假設，故本研究擬不加以討論。

根據上述的說明，可以依次求出其餘評估準則的門檻值，同時藉此判斷某公路路段是否適合危險物品運送，如表4.4所示：

表 4.4  「公路危險物品運送路段評估模式」準則之門檻值

評    估

門      檻      值（Threshold）

準    則

適      合

有條件適合

不  適  合

轉  彎  半  徑

（單位：公尺）

230＜T

56µ §Tµ §230

56＞T

坡          度

（單位：％）

T＜4.6

4.6µ §Tµ §9,3

T＞9.3

行車（停車）視距

（單位：公尺）

140＜T

61.5µ §Tµ §140

61.5＞T

特殊路段（橋樑）

（單位：公尺）

T＜200

200µ §Tµ §525

T＞525

特殊路段（隧道）

（單位：公尺）

T＜125

125µ §Tµ §612

T＞612

衝擊區域半徑範圍

（單位：公里）

T＜0.225

0.225µ §Tµ §1.55

T＞1.55

衝擊區域人口數

（單位：萬人）

T＜0.16

0.16µ §Tµ §0.45

T＞0.45

暴   露   量

（單位：分鐘）

T＜12.3

12.3µ §Tµ §34.5

T＞34.5

救難人員到達

事故地點所需時間

（單位：分鐘）

T＜17.8

17.8µ §Tµ §35T＞35

疏  散  能  力

（單位：個）

5µ §T

2µ §Tµ §

| 4 1µ §T 救難設施數目 （單位：個） 5µ §T 3µ §Tµ §4 2µ §T 單位里程運送成本 （單位：元/公里） T＜12.0 12.0µ §Tµ §24.5 T＞24.5 平均肇事成本 （單位：百萬元/件） T＜1.30 1.30µ §Tµ §1.78 T＞1.78 | 天 氣 能 見 度 （單位：公尺） 275＜T 110µ §Tµ §275 110＞T 四、評估準則層級架構之問卷調查與分析 由於各項標的與評估準則相對重要性不同，權衡取捨各標的與評估準則之重要性。所以本研究亦採用Saaty發展之「分析階層程序法」（AHP）建立公路危險物品運送路段評估模式決策之目標、標的與評估準則之層級架構。 綜合上述之分析，本研究所設計公路危險物品運送路段評估模式之層級架構問卷（附錄一：問卷三）並完成調查，將公路危險物品運送路段之選擇列為目標層，下有四個標的層，分別為：公路幾何特性、阻力、風險、應變能力、成本與其他；標的層下再設準則層，其準則如下（參見圖4.3）： （1）公路幾何特性：轉彎半徑、坡度、行車（停車）視距、特殊路段（橋樑）、特殊路段（隧道）。 （2）阻力：衝擊半徑範圍、衝擊區域人口數。 （3）風險：暴露量。 （4）應變能力：救難人員到達事故地點所需時間、疏散能力、救難設施數目。 （5）成本：運送成本、肇事成本。 （6）其他：天氣能見度。 ꕩꛦ룴걱 돌 닗 ꗘ 볐 ꣤ ꕌ ꒽룴둘꛳꽓꧊ 삳 엜 꿠 ꑏ ꚨ ꖻ 뗻 ꛴ 볐 ꪺ 궷 쁉 ꫽ ꑏ ꓑ 껰 꿠 ꢣ ꯗ 늨 뒲 꿠 ꑏ 圖 4.3 公路危險物品運送路段評估模式評估準則之層級架構圖 針對所建立之層級架構設計問卷以獲取各評估準則之門檻值以及它們之間的相對權重（重要程度），而問卷所調查之對象則以國內專家學者、相關業者與運輸公司為對象，並請受訪者協助分別訂出各準則之標準值，以為本評估模式之依據。由於專家學者、相關業者與運輸公司以其專業知識填寫問卷可以得到較具有公信力之結果，而不至於使得各個評估準則會偏向業者與運輸公司或民眾之極端結果，而使得各評估準則權重之分析有所偏差，故以採取訪察國內專家學者、相關業者與運輸公司為問卷調查對象。 由於各項標的與評估準則相對重要性不同，權衡取捨各標的與評估準則重要性可利用模糊數處理，而為了解各評估準則之相對重要程度，本研究則採用極大化集合與極小化集合方法求出各評估準則之非模糊值（明確值），即可算出各評估準則之相對權重大小。其結果如下：轉彎半徑：0.07205、坡度：0.03244、行車（停車）視距：0.0384、特殊路段（橋樑）：0.01388、特殊路段（隧道）：0.02952、衝擊半徑範圍：0.06924、衝擊區域人口數：0.10745、暴露量：0.22463、救難人員到達事故地點所需時間：0.09727、疏散能力：0.09032、救難設施數目：0.04191、運送成本：0.03109、肇事成本：0.04283、天氣能見度：0.11631。 然在進行路段評估之前，由於評估準則的單位不同，為使評估標準相同，因此必需將準則評估值予以標準化，以便能轉換成相同的評估單位以及進行運算。評估準則衡量值標準化時，須先將準則分成效益準則（Benefit）與成本準則（Cost）。其計算方式如下： 1.效益準則標準化方式： µ § 2.成本準則標準化方式： xij=maxiaij−Tdmaxiaij−miniaij..................................(4−5)Td:ªùÂe­È;d=left¥ª,right¥kox ij :±N a ij¼Ð·Ç¤Æ«á¤§­Èoaij:µû¦ô·Ç«hi¦b¸ô¬qj¤§¤À§G½d³òo 經過本研究之歸納與分析後，得知本模式之評估準則屬於效益準則（Benefit）的包括：轉彎半徑、行車（停車）視距、疏散能力、救難設施數目與天氣能見度。而屬於成本準則（Cost）的有：坡度、特殊路段（橋樑）、特殊路段（隧道）、衝擊半徑範圍、衝擊區域人口數、暴露量、救難人員到達事故地點所需時間、運送成本與肇事成本。 本研究將屬於效益準則（Benefit）與成本準則（Cost）各舉出一個例子，詳細說明標準化的操作情形。首先就屬於效益準則的轉彎半徑為例，從表4.4可知此評估準則之左門檻值為56公尺，右門檻值為230公尺，而且該評估準則在各路段之分佈範圍最大者為600公尺（600公尺以上假設省略），最小者為20公尺，然後代入（4-4）式可得以下結果：左門檻值經標準化後之值為0.0621，右門檻值經標準化後之值為0.3621，各自乘上其相對權重（轉彎半徑：0.07205）可得適合危險物品運送的績效指標值分別為0.0261，不適合危險物品運送的績效指標值0.0045，以此類推亦可一一算出其餘效益準則之路段可行性績效指標值，然後可求得所有效益準則之路段可行性綜合績效指標值（如表4.5）。 其次，就屬於成本準則的坡度為例，從表4.4可知此評估準則之左門檻值為4.6%，右門檻值為9.3%，而且該評估準則在各路段之分佈範圍最大者為15%（15%以上假設省略），最小者為0%，然後代入（4-5）式可得以下結果：左門檻值經標準化後之值為0.6933，右門檻值經標準化後之值為0.38，各自乘上其相對權重（坡度：0.03244）可得適合危險物品運送的績效指標值分別為0.0225，不適合危險物品運送的績效指標值0.0123，以此類推亦可一一算出其餘成本準則之路段可行性績效指標值，然後可求得所有成本準則之路段可行性綜合績效指標值（如表4.5）。 最後，成本準則與效益準則有關於適合危險物品運送的績效指標值及不適合危險物品運送的績效指標值各自加總，即可求得所有準則的路段可行性之綜合績效指標值（如表4.5）。換言之，即某路段可行性之綜合績效指標值小於0.407者，則表示此路段不適合運送危險物品；若路段可行性之綜合績效指標值介於0.407與0.7462之間者，則代表此路段有條件適合運送危險物品；而路段可行性之綜合績效指標值大於0.7462者，則顯示該路段適合運送危險物品。 表4.5 層級模式之門檻值標準化與路段可行性績效指標值對照表 類 評 估 經標準化後之值 路段可行性績效指標值（v） 型 準 則 左 門 檻 右 門 檻 不適合 有條件適合 適 合 뇏 쏸 덝 걉 볆 ꗘ 轉彎半徑 0.0621 0.3621 vµ § 0.0045 0.0045 < v < 0.0261 vµ §0.0261 行車（停車）視距 0.2517 0.7931 vµ § 0.0097 0.0097 < v < 0.0305 vµ §0.0305 疏散能力 0.15 0.45 vµ § 0.0135 0.0135 < v < 0.0406 vµ §0.0406 救難設施數目 0.25 0.45 vµ § 0.0105 0.0105 < v < 0.0189 vµ §0.0189 天氣能見度 0.1714 0.6429 vµ § 0.0199 0.0199 < v < 0.0748 vµ §0.0748 뇏 쏸 ꑈ 귻 ꣬ 륆 ꣆걇ꙡ쉉꧒믝껉뚡 坡度 0.6933 0.38 vµ § 0.0123 0.0123 < v < 0.0225 vµ §0.0225 特殊路段（橋樑） 0.8421 0.5 vµ § 0.0069 0.0069 < v < 0.0117 vµ §0.0117 特殊路段（隧道） 0.9211 0.4084 vµ § 0.0121 0.0121 < v < 0.0272 vµ §0.0272 衝擊半徑範圍 0.9745 0.7041 vµ § 0.0488 0.0488 < v < 0.0675 |  |  | vµ §0.0675 衝擊區域人口數 0.9939 0.9646 vµ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

§ 0.1036

0.1036 < v < 0.1068

vµ §0

| .1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

068

暴露量

0.8673

0.4636

v § 0.1041

0.1948 < v < 0.1041

vµ §0.1948

救難人員到達事故地點所需時間

0.7673

0.4545

vµ § 0.0442

0.0442 < v < 0.0746

vµ §0.0746

運送成本

0.5833

0.0625

vµ § 0.0019

0.0019 < v < 0.0181

vµ §0.0181

肇事成本

0.75

0.35

vµ  0.0150

0.0150 < v < 0.0321

vµ § 0.032

| 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

路段可行性之綜合績效指標值

v µ § 0.4070

0.4070 < v < 0.7462

v µ § 0.7462

4.4  評估模式架構與使用流程

在評估運送路段時，有些評估準則資訊不足或指標採用語言變數表示，充滿了許多不確定性，因此本研究採用模糊集合理論構建評估模式，作為模糊環境之下從影響危

| 險物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

品運送之因素中，萃取評估準則，以為路段評估的依據，是故以模糊集合理論之三角形模糊數來處理資訊不足或採用語言變數之指標，因此本評估模式係以模糊集合理論與分析階層程序（AHP）為構建基礎，首先利用分析階層程序法求出各個標的與評估準則之權重，倘若這些標的與評估準則通過一致性檢定，則以各項準則求出相對於各個路段之評價，再經過適當的運算後，則可得到各評估準則相對於路段可行性之績效指標值，以進行各運送路段可行性之

| 績效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

指標值加總，便可求出路段可行性之綜合績效指標。因此本評估模式之使用流程如圖4.4所示。

下面對於本評估模式之架構與使用流程做一個簡單的說明：

（1）路段相關資料收集：包括危險物品特性，運送路段風險評估模式，危險物品行車、運送、肇事資料，公路幾何特性，土地使用資料，相關文獻及有關法令規章等。

（2）相關資料之歸納與分析：將所收集的資料予以歸納與分析，衡量而刪除對於公路危險物品運送不會造成影響或影響很小的因素，以便獲得完整之能充分表現公路危險物品運送影響因素，以問卷的方式，詢問相關學者專家、政府主管機關、業者與運輸公司，利用模糊數排序的方式，萃取公路危險物品運送路段之評估準則。

（3）列舉影響公路危險物品運送的因素：為了能充分掌握對公路危險物品運送作業造成影響的因素，本研究可能影響危險物品運送的因素分為公路幾何特性、阻力、風險、應變能力、成本與其他等六大類別。

（4）「公路危險物品運送路段評估模式之研究評估準則調查問卷」設計與調查：預計將所蒐集而得之相關影響因素做全面的歸納與整理列表，訪問調查學者專家、政府主管單位、相關業者與運輸公司。

（5）萃取公路危險物品運送路段評估模式之準則：擬整合上述受訪者的認知，盡可能按照其對公路危險物品運送影響程度之大小，一一列舉出來，而從中萃取評估準則，作為構建公路危險物品運送路網中路段評估模式之準備。

（6）建立公路危險物品運送路段評估模式之層級架構：將前項所分析萃取出之各項評估準則，依其所追求之目標、標的來構建影響運送路段評估之評估準則之層級架構。

（7）AHP問卷設計與調查：此一階段問卷調查是以階層程序分析法（AHP）作評估準則重要性評選之問卷，以求取各評估準則之權重。採取AHP求得權重後，用一致性檢定比較有理論基礎而且較客觀，但是問卷無法通過一致性檢定時，宜針對評比人再做成對準則比較，重新評比，直到一致性指標值改善到可接受程度為止。

（8）計算各評估準則之權重：依據所建立之層級架構中之各項評估準則，利用分析階層程序法將評估準則進行要素間之成對比較，通過一致性檢定後，即可求得優勢比重值，求出各評估準則之重要性。

（9）計算綜合指標：關於各方案計算其綜合績效指標時，應考慮評估準則為成本評準或效益評準。

（10）衡量評估準則在各路段中之分佈範圍：配合某些設計規範，將評估準則在路段上劃分某個合理的範圍，為設計「路段可行性等級隸屬函數問卷」做準備，並且為劃分路段可行性等級之依據。

（11）路段可行性等級隸屬函數問卷設計與調查：訪問專家學者，希望借重其豐富的學識與實務經驗，協助本研究建立評估準則在路段之建立其可行性等級隸屬函數。

（l2）計算各評估準則之門檻值：藉此設定「公路危險物品運送路段評估模式」準則的門檻值以為劃分「可行性」等級之標準。

（1

3）路段之屬性值：將上述各評估準則之門檻值，分別與每個受評估路段之屬性值比較，對公路危險物品運送之路段做篩選。（14）路段之可行性：刪除沒有跨越門檻值的路段，於是再配合適當的理論基礎，做合理的假設與參數校估，以建立公路危險物品運送可行路段。