第六章  結論與建議

由於公路運送危險物品途中，極有可能因意外事故而產生危害性，因此運送路段選擇的適當與否，深深地影響著此路段兩旁人們及生態環境等，所以，本研究希望能藉由所建立模式的評估而得到適合危險物品運送之路段，進而規劃適當的運送路線，提供政府審核公路危險物品運送通行證申請案件時之依據，同時提供給相關業者與運輸公司從事公路危險物品運送時之參考，以增進危險物品的效率，並且提高危險物品運送時的安全，儘量避免災害的產生，即使在災害發生後，盡可能將損害降至最低的程度。

6.1  結論

1.應用本模式可對於現有與未來興建之公路系統，進行評估，判斷該公路之路段是否適合進行危險物品運送。

2.本研究對於可能影響危險物品運送的因素之影響程度採取模糊理論之模糊數的觀念來處理，降低危險物品運送作業中的不確定性，提高可行路段的判定之可信度。

3.本研究與以往相關的研究，最大不同之處在於相關研究假設現有之路段（也可以利用本模式先做評估，所以本研究可說是以往研究的先遣研究）皆適合運送危險物品，希望從中組成一條最佳的運送路線；所採用準則可能是風險最小、成本最低、距離最短、損害效應最低等等‧‧‧，結果可找到一最佳解。而本研究對現行公路之路段進行評估，將其屬性值與評估準則之門檻值比較，判斷其可行性等級。

4.從各可能影響危險物品運送的因素之總評分值µ §排行，其結果為救難人員到達事故地點所需時間＞行車(停車)視距＞救難設施數目＞天氣能見度＞疏散能力＞運送成本＞肇事成本＞坡度＞轉彎半徑＞特殊路段（橋樑）＞暴露量＞衝擊區域面積＞衝擊區域人口數＞特殊路段（隧道）＞事故率＞風險度＞運送時間＞有無敏感設施＞沿線人口密度＞交通量＞車道數＞路型＞車道寬度＞交通組成。由此可見，危險物品的運送與一般物品的運送的確有不同之處，因為與應變能力有關的因素受到相當程度的重視。

5.本研究從二十四個可能影響危險物品運送的因素中萃取出具代表性的評估準則十四個，表示本研究並不是以單一指標，作為考量的因素。而是將六大類別之可能影響危險物品運送的因素都涵括在內，包括；1.公路幾何特性：轉彎半徑、坡度、行車（停車）視距、特殊路段（橋樑）與特殊路段（隧道）。2.阻力：衝擊半徑範圍與衝擊區域人口數等。3.風險：暴露量。4.應變能力：救難人員到達事故地點所需時間、疏散能力與救難設施數目。5.成本：運送成本與肇事成本。6.其他：天氣能見度。

6.本研究整合學者專家的認知以求得本評估模式每一評估準則對應於路段可行性等級之隸屬函數，其中包括；「適合」、「有條件適合」與「不適合」等三個等級的隸屬函數，計算出「適合」和「有條件適合」兩者隸屬函數的交點、「有條件適合」和「不適合」兩者隸屬函數的交點，上述的交點即本研究所謂之「門檻值」。

評          估

門      檻      值（Threshold）

準          則

適      合

有條件適合

不  適  合

轉  彎  半  徑

（單位：公尺）

230＜T

56µ §Tµ §230

56＞T

坡          度

（單位：％）

T＜4.6

4.6µ §Tµ §9,3

T＞9.3

行車（停車）視距

（單位：公尺）

140＜T

61.5µ §Tµ §140

61.5＞T

特殊路段（橋

| 樑） |  |  |
| --- | --- | --- |

（單位：公尺）

T＜200

200µ §Tµ §525

T＞5

| 25 特殊路段（隧道） （單位：公尺） T＜125 125µ §Tµ §612 T＞612 衝擊區域半徑範圍 （單位：公里） T＜0.225 0.225µ §Tµ §1.55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T＞1.55 衝擊區域人口數 （單位：萬人） T＜0.16 0.16µ §Tµ §0.45 T＞0.45 暴 露 量 （單位：分鐘） T＜12.3 12.3µ Tµ §34.5 T＞34.5 救難人員到達 事故地點所需時間 （單位：分鐘） |  | T＜17.8 17.8µ §Tµ35 T＞35 疏 散 能 力 （單位：個） 5 §T 2µ §Tµ 4 1µ §T 救難設施數目 （單位：個） 5µ §T 3 Tµ §4 2³T 單位里程運送成本 （單位：元/公里） |  | T＜12.0 12.0µ §Tµ24.5 T＞24.5 平均肇事成本 （單位：百萬元/件） T＜1.30 1.30µ §Tµ §1.78 T＞1.78 天 氣 能 見 度 （單位：公尺） 275＜T 110µ³Tµ §275 |  |  |
| 110＞T 7.本研究則採用極大化集合與極小化集合方法求出各評估準則之非模糊值（明確值），即可算出各評估準則之相對權重大小。其結果如下：轉彎半徑：0.07205、坡度：0.03244、行車(停車)視距：0.0384、特殊路段（橋樑）：0.01388、特殊路段（隧道）：0.02952、衝擊半徑範圍：0.06924、衝擊區域人口數：0.10745、暴露量：0.22463、救難人員到達事故地點所需時間：0.09727、疏散能力：0.09032、救難設施數目：0.04191、運送成本：0.03109、肇事成本：0.04283、天氣能見度：0.11631。 8.本研究已經為模式中的每一評估準則，計算出其對應於路段可行性等級之門檻值，解決了公路危險物品運送可行路段判定的問題。 9.本研究亦嘗試採用Saaty發展之「分析階層程序法」（AHP）建立公路危險物品運送路段評估模式決策之目標、標的與評估準則之層級架構。 而本研究所完成公路危險物品運送路段評估模式之層級架構問卷設計、調查與分析（附錄一：問卷三），將公路危險物品運送路段之選擇列為目標層，下有四個標的層，分別為：公路幾何特性、阻力、 |  |  |  |  |  |  |

風險、應變能力、成本與其他；標的層下再設準則層，其準則如下：

（1）公路幾何特性：轉彎半徑、坡度、行車(停車)視距、特殊路段（橋樑）、特殊路段（隧道）。

（2）阻力：衝擊半徑範圍、衝擊區域人口數。

（3）風險：暴露量。

（4）應變能力：救難人員到達事故地點所需時間、疏散能力、救難設施數目。

（5）成本：運送成本、肇事成本。

（6）其他：天氣能見度。（請見圖4.3 公路危險物品運送路段評估模式評估準則之層級架構圖）

由於各項標的與評估準則相對重要性不同，權衡取捨各標的與評估準則重要性可利用模糊數處理，而為了解各評估準則之相對重要程度，則採用極大化集合與極小化集合方法求出各評估準則之非模糊值（明確值），即可算出各評估準則之相對權重大小。最後，將成本準則與效益準則有關於適合危險物品運送的績效指標值及不適合危險物品運送的績效指標值各自加總，即可求得所有準則的路段可行性之綜合績效指標值（如表4.5）。換言之，即某路段可行性之綜合績效指標值小於0.407者，則表示此路段不適合運送危險物品；若路段可行性之綜合績效指標值介於0.407與0.7462之間者，則代表此路段有條件適合運送危險物品；而路段可行性之綜合績效指標值大於0.7462者，則顯示該路段適合運送危險物品。

6.2  建議

1.本研究因宥於人力、經費、時間的限制等因素，無法進行廣泛的調查與訪問，同時加上部份資料的蒐集不易，所以無法對於現存之問題做全盤性的研究與評量，僅能在技術層面及運作現況方面，提出亟待解決或影響較大的因素，提供一套路段評估方法，建議往後研究可考慮將為危險物品運送與地理資訊系統（Geographic Information System）相結合，將更具效率。

2.如果經評估之後，兩定點間的路段皆屬於「有條件適合」運送危險物品，但是，實務上有需要且非運送不可的話，建議後續研究可針對上述條件加以深入探討。

3.危險物品公路的運送相關規定仍有改善的空間，因為危險物品運送過程中涉及公共安全、環境保護及運輸需求，然而各類型物品之物理化學特性不一，而且公路系統的幾何特性與環境殊異，為增進運送安全、提高事故之應變能力及降低事故之損害程度，同時兼顧產業運輸需求及降低運輸風險原則下，應儘速建立一套健全的管理制度與方法，有效的對於危險物品的運送加以管制與監督。