第一章  緒 論

1.1 研究背景與動機

交通部鑒於車輛製造技術日漸精進，且國民年平均所得不斷增加，民眾有能力購買性能較好的車輛，並注重平時車輛的保養，另因公路監理機關車輛檢驗業務數量過於龐大，而檢驗業務歲出預算嚴重不足，特於八十九年八月十一日邀集全國各公路監理機關及相關單位，就延長自用小客車定期檢驗週期之議題開會研商，並於八十九年九月十五日發布「道路交通安全規則」第四十四條修正案，將自用小客車定期檢驗週期由現行規定：「未滿三年者免予定期檢驗，三年以上未滿六年者，每年至少檢驗一次，六年以上者，每年至少檢驗兩次」，修訂為：「未滿五年者免予定期檢驗，五年以上未滿十年者，每年至少檢驗一次，十年以上者，每年至少檢驗兩次」。

此一變革固然紓解了監理單位的檢驗業務量，但是否因延長車輛檢驗時間造成車主疏於保養，引發空氣品質惡化之問題，以及監理單位放鬆對車主之監督造成投機取巧心理之外部負效果，即是值得探討之課題。本研究即在此背景下進行「自用小客車定檢週期延長外部影響之研究」。

1.2 研究目的

基於前面所述研究背景與動機，本研究之目的係在探討自用小客車定檢週期延長之外部影響，在此目標下，將進行研究之課題，有以下四項：

1、探討自用小客車定檢週期延長可能造成之外部影響。

2、研提自用小客車定檢週期延長各項外部影響之虛無假設。

3、收集自用小客車定檢週期延長前後之相關資料，進行虛無假設之檢定。

4、解讀分析結果，並研提應對之因應措施。

1.3  研究範圍

本研究之範圍，就研究對象而言，因車輛定檢週期之變更只對自用小客車實施，故研究對象亦只針對自用小客車，本研究所稱之自用小客車包含自用小客貨車、小型殘障特製車。

1.4 研究架構

首先針對自用小客車辦理定期檢驗現況及檢驗流程進行了解與分析，藉由一般資料之蒐集整理、專家學者的訪談與相關文獻之回顧等，分別探討自用小客車定期檢驗週期延長之相關影響要素，其主要影響要素有車輛所排放的廢氣中各種有害物質（CO、HC）的平均值、自用小客車未投保強制汽車責任險被舉發數、自用小客車每月違規到案率、檢驗時所發現遭變造的車輛數，次要影響因素有公、民營檢驗負荷能量變化情形、車輛檢驗平均所需時間、車輛肇事事故中機件故障所佔比例等，由於次要因素皆較不具研究價值，故本研究就主要影響因素進行討論，如圖1.1，再透過監理處、裁決所所蒐集的資料與先前對自用小客車定檢週期延長之影響所建立的概念與基本假設作一驗證，並分析其差異情形，藉以提出建議。

1.5  研究方法

本研究之方法係針對自用小客車定檢週期延長後，外部影響進行探討，蒐集參考各種研究方法，發現本研究可利用下列三種方法來進行研究：

自用小客車定檢相關作業作業作業

自用小客車定檢週期延長u06t;6延長

自用小客車定檢週期延長之可能外部影響

研提各項外部影響之虛無假設

確立分析資料之項目與時間

研   提   外   部    影   響

應   有   之   因   應   措   施

圖1.1研究架構圖

（1）參考文獻：

收集許多相關文獻，分析其研究主題與缺失，並探討其研究方法，找出一種適合本研究的方法論再進行研究分析。

（2）統計分析：

利用統計檢定公式，將所收集到的原始資料轉換成可供評估的數據，再透過統計理論進行分析，找出各項原始資料彼此間的相關性。

（3）系統方法：

先發現問題，再由問題確立想到達成的目標，如此一來，解決問題便有了明確的方向，有了明確的方向再利用可行的辦法來解決問題，最後達成目標。

基於三種研究方法的特性，本研究將試著利用（2）統計分析方法來進行研究。

1.6  研究流程

汽車種類包含自用大客車、自用大貨車、營業大客車、營業大貨車、營業小客車及自用小客車等，檢驗也可區分出變更檢驗、領牌檢驗、臨時檢驗及定期檢驗四種，汽車檢驗種類繁多，但因道路交通安全規則第四十四條修正案中僅自用小客車定檢週期作延長之變動，故本研究對象乃以自用小客車定期檢驗業務為主要研究對象。

本研究之流程如圖，其內容分述如下：

一 、問題之界定：

本次研究針對八十九年九月十五日交通部發布道路交通安全規則第四十四條修正案，將自用小客車定檢週期由原先出廠三年至五年以內一年一驗，延長為出廠五年至十年以內一年一驗；原本六年以上一年兩驗延長至十年以上一年兩驗，本次研究針對自用小客車定檢週期延長前後之影響進行調查，並藉以瞭解週期延長後之發展與影響。

二、文獻回顧：

首先針對定期檢驗之相關研究報告、國內外相關法規及文獻資料作一回顧及探討，除了解國內外不同國家之相關規定外，並可建立對本研究之基本概念，有助於深入問題。

三、自用小客車定檢週期之現況：

藉由本次研究蒐集之資料來了解自用小客車定檢週期之相關作業規定與檢驗流程，並探討這些特性與車輛定期檢驗制度延長問題之關聯性與因果關係。

四、瞭解對定檢週期延長影響之基本推論：

藉由收集相關資料、及參考國內相關文獻等步驟，形成對自用小客車定檢週期影響之基本推論，初步對定檢週期延長之影響作一定義。

五、驗證及分析：

針對自用小客車定檢週期延長前後之相關資料，進行分析、統計檢定，以了解各項評估指標之變動幅度。

六、解釋分析結果：

對各項統計分析結果探討所代表之意義，並解釋各項評估指標在定檢週期延長前後之差異情形。

七、結論與建議：

提出研究之成果，並依據本研究之結果，研提結論與建議作為公路主管機關之參考。

由以上之研究內容所建立之研究工作流程，如圖1.2所示。

問題之界定

了解自用小客車定檢作業業現況

文獻回顧

建立對定檢週期延長影響之基本推論

資料收集

驗  證  及  分  析

解 釋 分 析 結 果

研 擬 因 應 措 施

結  論  及  建  議

圖1.2研究作業流程圖

第二章 文獻回顧

綜觀國內歷年投入車輛定期檢驗相關研究文獻不多，而國外尚無相關文獻，這是因為國外對於車輛檢驗的觀念與國內認知不同，國內相關文獻經整理後可大致整理如下：

2.1有關影響汽車性能之相關研究

一、車輛排放廢氣方面：

在小客車之污染排放方面，白仁德君【2】曾對小客車及機車之污染排放與耗油模式特性加以研究，其文中提出台北市空氣污染物質當中約98%來自機動車輛，又經實地檢測後發現碳氫化合物（HC）濃度平均值為3.25ppm，遠超過美國標準12倍以上，碳氫化合物（HC）濃度平均值為343.42ppm，遠超過我國現行標準六倍以上，而一氧化碳（CO）的濃度平均值為9.56ppm，因此針對機動車輛研擬改善空氣品質對策，是十分重要的課題。而車輛檢驗中廢氣測試一項，便是監控汽車廢氣排放是否合乎標準的重要關鍵，車輛排放污染與車輛平時保養、使用習慣及汽油種類有密切關係，但該研究僅針對車輛引擎轉數及馬力數和耗油量進研究，僅可推知車輛排放污染物與耗油模式之間的關係，無法實地瞭解車輛在都會區中實際行駛所排放污染物的比例關係。

依據翁閔政【5】君在探討汽、機車排氣之揮發性有機物特徵及光反應性研究中指出，在空氣污染物排放總量中，汽、機車等交通工具為重要排放源之一，我國現階段機動車輛空氣污染物排放貢獻比例中一氧化碳（CO）佔56%，再者，汽機車排放污染物更佔都會區人為排放污染總量之絕大部分，而台灣地區80年空氣污染物排放污染總量估算結果，亦顯示車輛排放部分在移動污染源中一氧化碳（CO）貢獻分別佔86%以上，並利用模式模擬汽、機車輛對於所排放有機物種類與光反應之變化曲線，但該研究對於汽、機車總排放污染物總量計算採樣本推算，因無法掌握確切各種不同車齡汽、機車輛數，而以交通部統計月報數量進行推估，以致所提出污染物比例說服力較弱。

二、車輛性能方面：

王俊傑君【6】在小轎車購買行為傾向之研究中指出，隨著經濟的發展、社會型態及消費價值觀的改變，轎車對消費者而言已不單純是交通工具而已，因轎車於公開場合使用，外觀具有高度之顯著性，常被視為地位的象徵，因此刺激車商對於車輛性能的再提升，在車輛性能中，王君就車輛機械駕駛性能、安全係數、內在裝飾配備、外在造型方面雖有著墨，但其問卷設計恐因作者的研究方向之故，僅將以上各項因素依問卷者所給予積分加總後，再以總分加以分析探討，並未針對車輛性能前後改進程度及個別安全係數加以分析探討，此一缺憾也，但其研究對於車輛性能提昇之描述，可供本研究借鏡。

三、車輛保養方面：

依據邱建華君【7】研究報告中指出，台北地區小客車駕駛人車輛維修消費行為中有42.93%的人在一年內保養車輛一至二次，有40%的人在一年內保養車輛三至四次，有8%的人在一年內保養車輛五至六次，有9%的人在一年內保養車輛六次以上，由此可驗證交通部的說法，由於車主對車輛保養知識的提高及所得的增加，較能重視並執行對車輛的定期保養，但保養後車輛是否都能符合我國環保及車輛安全的要求，缺乏進一步的研究探討。

在林建昌君【8】所提出我國車輛保、檢合一制度實施方式之研究中指出，台灣地區之自小客車登記數量於民國七十年十二月為438,052輛至民國八十七年十二月底增加為4,517,265輛，約成長10.3倍，而各監理單位在政府精簡人事及組織之趨勢下，人力、空間、設施設備，難以隨著車輛之成長比例增加，尤其以車輛檢驗最為明顯。

目前政府對於使用中之車輛，僅實施定期檢驗制度，由於執行檢驗人力不足，部分檢驗項目無法確實執行，致使車輛亦衍生油耗、空氣污染與噪音及使用性能等相關問題，其影響國家總體能源使用效率、環境品質及行車安全甚鉅，乃為亟需解決之問題。

在林君報告中，只針對目前監理機關辦理定期檢驗缺失加以批判，但目前監理單位在全省核准數百家合格代檢廠，並將定期檢驗業務持續開放至民間代檢廠代為檢驗，而林君並未納入考量，此一部份仍有待繼續探討。

2.2有關車輛檢驗制度之相關研究

陳晉源君【11】在考察日本東京地區相關修理廠、法人團體後，對於日本實施保檢合一實務作業情形、檢驗儀器保養檢查、車檢線檢驗儀器及檢驗實務、以及蒐集管理指定級汽車修理廠之相關法令規定，提出數點建議，如對於車輛檢驗用儀器制定嚴格生產、校正及認證相關規定，以建立民眾對檢驗結果的信任，或於便民措施之餘仍不忘防弊的作為，但該報告太過於著重於日本相關檢驗儀器及校正文件之翻譯，對於日本現行檢驗制度中值得我國學習借鏡的部份著墨過少，缺乏可供我現行制度改善之對照，將不易對現行制度缺陷面提出改正之有力證據，為其報告之一大缺憾。

在台北市監理處【3】對台北市議會所提出的廢除車輛定期檢驗專案報告﹝民國 89年7月﹞中，該報告試圖以汽車定期檢驗制度對於汽車之功效，就像是健康檢查對於人體之功效相同，皆是透過定期檢查汽車或人體之相關功能是否正常，檢測汽車或人體是否有潛藏危險因子，可及早維修或治療排除潛藏危險因子，達到事先預防事故與疾病發生之目的，對於維護行車安全及人體健康有莫大的影響。除了維護行車安全之作用外，汽車定期檢驗制度對於社會治安與秩序、環境品質亦有相當之助益，來說明車輛定期檢驗制度存在重要性。

尤其近來砂石車與幼童專用車事故頻傳，往往造成較多的人員死傷，因此民眾對於砂石車與幼童專用車行車安全要求亦逐漸昇高，因此交通部便著手檢討此類車輛管理方式，其中便包括裝設行車紀錄器、轉彎警報器裝置等安全裝置，須透過汽車定期檢驗制度方能發揮效果。

車輛定期檢驗制度之重要性分析，車輛實體管理無法單憑車主自律來達成，因此須由政府以公部門之力量來維持，故不單只有我國實施汽車定期檢驗制度，其他大多數汽車使用普及的國家亦皆實施汽車定期檢驗制度。故如沒有其他較適當之配套措施可以取代定期檢驗之功能，目前實不宜廢除車輛定期檢驗制度，此報告因偏重於政府管理者的立場不斷強調車輛定期檢驗的重要，忽略以車輛使用者的角度來分析，是該報告可再補充的部分。

接著台北市監理處【4】因交通部發布道路交通安全規則第四十四條修正案，再向台北市議會提出廢除車輛定期檢驗專案報告補充說明﹝民國89年9月﹞中，針對自用小客車（含自用小客貨兩用車及自用小型殘障特製車）定檢週期延長對檢驗業務之影響提出說明。

由於交通部鑒於現代科技進步，車輛性能已大幅提升，車主對於車輛保養知識提高，較能重視定期保養，且因車輛數大量成長使得公路監理機關檢驗業務數量過於龐大，以及自用小客車的里程數與定期檢驗次數比例相對於其他車種的里程數與檢驗次數比例來的頻繁，況且近年來自用小客車定期檢驗之及格率甚高（依據交通部發布自用小客車定期檢驗之及格率達百分之九十九），特於八十九年九月十四日與內政部會銜發布「道路交通安全規則」第四十四條修正條文，並自八十九年九月十六日實行。

文中提出與世界各國車輛定期檢驗週期比較，我國現行自用小客車檢驗次數較其他國家為多，尤其是出廠滿六年以上，一年須檢驗兩次，檢驗次數較其他國家一年一驗或兩年一驗來得頻繁。其實就自用小客車與其他車種使用頻率而言，在相同使用時間內其他車種之平均行駛里程數高於自用小客車兩倍以上，然而其他車種滿五年以上一年兩驗，相較自用小客車滿六年以上就需要一年兩驗，對於自用小客車之定期檢驗頻率似乎過高。

該報告中強調自用小客車定期檢驗週期延長對監理機關只是降低原本過於龐大的檢驗量，使檢驗量回歸原本檢驗單位所能承受的飽和量，卻沒有提出任何可能因自用小客車定檢週期延長所產生的負面影響，僅強調修正後可降低檢驗單位過度飽和的檢驗量，是此報告之缺憾。

張保隆君【9】在改善汽機車考、檢驗制度之研究中，建議我國現行定檢制度仍存在不少缺失，應加以改善，以利民眾方便；而林大煜君【10】在小型車檢驗革新方案中提出其結論與建議，認為車輛檢驗次數應改為新車三年內免驗，三到五年間一年一驗，六至十年間一年兩驗，十年以上除了定期檢驗外仍需抽檢若干次，在此報告提出不久後，交通部便從善如流將車輛定期檢驗制度做了修正。

而今，適逢交通部於民國八十九年九月十四日發布道路交通安全規則第四十四條修正案，將自用小客車之定期檢驗週期加以延長；經本研究蒐集國內各相關報告、研究案，僅有少數研究是針對車輛定檢週期長短加以分析研究，因此利用交通部修訂自用小客車定檢週期延長之便，以實際檢驗數據分析驗證檢驗週期延長是否會產生負面影響，是故本研究便針對定期檢驗週期延長之外部影響加以探討研究並予以驗證。

第三章 自用小客車定檢週期延長之外部影響

自用小客車定檢週期延長之外部影響與自用小客車定檢作業甚有關聯。我國自用小各車定檢係依道路交通安全規則第四十四條之規定辦理，雖然基本上係因應道路交通安全之需要，定期對車輛各重要性能作一檢查，但期間亦有配合道路交通管理之需要，對車主違規裁罰與有關稅基之清繳作一檢查。

這些檢查作業均會因自用小客車定檢週期延長而相當程度地放鬆，估計會造成某些外部影響。

3.1 自用小客車定期檢驗之流程與作業

車輛定期檢驗流程雖因各地檢驗單位個別因素而前後順序有所不同，但總檢查項目仍為相同，共可分為登檢繳費、排氣檢驗、軸重過磅、偏滑檢驗、煞車檢驗、一般檢驗、合格簽證等七大部分，分別敘述如下。

（1）登檢繳費

車輛到各公路監理單位或所屬民營代檢廠辦理定期檢驗時，須先至收費登檢窗口辦理登檢手續並繳交驗車費用四百五十元，車主需出示汽車新領牌照登記書（自用小客車免附）、行車執照、有效之強制汽車責任險保險證，若強制汽車責任險尚未投保或保險逾期，則須立即投保，取得有效之強制汽車責任險保險證方可辦理檢驗，收費人員需核對行車執照、汽車新領牌照登記書之車牌號碼與車主姓名與第二代公路監理電腦系統查詢資料是否相符，同時並查詢是否積欠燃料費，若有積欠，則請申請檢驗者先至櫃檯補繳清後再行辦理登檢手續，最後再查驗車輛是否有未交納之交通違規罰鍰，若有積欠，則請申請檢驗者於完成檢驗手續後，前往裁罰櫃檯補繳清所積欠罰鍰。

車主辦理完登檢繳費手續後，將車輛駛入檢驗線準備開始檢驗程序，首先，車主需將前述資料交給第一站排氣登檢人員，由登檢人員將申請檢驗車輛之車牌號碼輸入電腦，並核對行車執照上之車號、車主姓名及車身顏色等是否與電腦內之車籍資料及申請檢驗車輛相符；資料輸入後，接著開始進入「排氣檢驗」、「軸重過磅」、「偏滑檢驗」及「煞車檢驗」等儀器檢驗程序。

（2）排氣檢驗

「排氣檢驗」主要係檢查車輛排氣中一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）之濃度是否超過法定標準。檢查時車輛駕駛人配合電視螢幕、電腦語音指示及工作人員引導，將車輛定位並稍加油門，由檢查人員將廢氣測試桿插入受檢車輛排氣管中，檢驗結果會在電視螢幕上顯示合格與否。自用小客車排氣中一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度之法定標準依國家各期環保標準而不同（如表3.1所示），民國七十九年六月卅日以前出廠之車輛，一氧化碳（CO）含量不得超過4.5﹪，碳氫化合物（HC）濃度不得大於1200ppm；民國七十九年七月一日至民國八十一年七月卅一日出廠之車輛，依第二期環保標準，一氧化碳（CO）含量不得超過3.5﹪，碳氫化合物（HC）濃度不得大於900ppm；民國八十一年八月一日以後出廠之車輛，均使用第三期環保標準，一氧化碳（CO）含量不得超過1.2﹪，碳氫化合物（HC）濃度不得大於220ppm；。

（3）軸重過磅

排氣測試完成後，即由電視螢幕引導受檢駕駛人進行軸重過磅測試，檢驗人員先確認電視螢幕所顯示車號與受檢車輛是否相符，再引導受檢駕駛人參考車道地面白漆線，依序將車輛前後輪開上地磅停於適當位置，進行前後輪軸重過磅，軸重過磅後，同樣以電視螢幕引導受檢駕駛人準備進行下一項偏滑測試。

表3.1排氣檢驗合格標準對照表

| 出 廠 年 月 | 排氣測試合格標準 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一氧化碳（CO）值 | 碳氫化合物（HC）值 |
| 81年8月1日（含）以後出廠之定檢、臨檢、繳銷重領 | 1.2% | 220ppm |
| 79年7月1日~81年7月31日出廠之定檢、臨檢、繳銷重領 | 3.5% | 900ppm |
| 79年6月30日（含）以前出廠之定檢、臨檢、繳銷重領 | 4.5% | 1200ppm |

（4）偏滑檢驗

進行偏滑測試時，檢驗人員引導受檢駕駛人將車輛輪胎沿地面箭頭往前緩慢直行，通過偏滑測試器，換算行駛每公里外展或內束不超過4.545公尺即通過偏滑檢驗，隨即進行煞車檢驗。

（5）煞車檢驗

煞車檢驗主要檢驗受檢車輛前後輪煞車及手煞車之煞車力，受檢駕駛人依電視螢幕指示，依序將車輛前後輪停放於煞車測驗滾筒，在案程序先排空檔、放鬆煞車、再踩煞車到底，進行前後輪煞車力之檢定。接著即進行手煞車測試，受檢駕駛人依指示放鬆煞車，將手煞車拉到底，進行手煞車之檢測。

煞車檢驗之各項標準如下

- 煞車總效能

小型車-車重之60%以上

- 平衡度

左右輪之煞車力兩者相差不得超過20%

- 手煞車

車重的20%以上

通過煞車檢驗，即請受檢駕駛人將車輛駛至下一站，進行下一般檢驗。

（6）一般檢驗

在一般檢驗工作站，受檢駕駛人先將車輛熄火並下車打開引擎蓋讓檢驗人員檢查電腦螢幕上之車號及車身、引擎號碼是否與受檢車輛相同，並檢查受檢車輛是否合於檢查標準（1.引擎或車身號碼、2.消音器及排氣管、3.喇叭、4.汽車長、寬、高及後懸、5.方向盤、6.輪胎、7.各種燈光、8.顏色、9.車身標示、10.反光紙、11.雨刮及後照鏡、12.座位數、13.安全帶、14.自動排檔鎖定裝置、15.車輛故障標誌等），檢查項目、方式、及標準分述如下（詳如表3.2），檢驗完畢後，檢驗員將一般檢驗判定結果輸入電腦，若判定為合格，點選「合格」選項；若判定結果為不合格，除點選「不合格」選項外，需點選該車一般檢驗不合格項目；最後再輸入確認指令。

（7）合格簽證

此為車輛檢驗最後一站，檢驗完成後，檢驗人員必須依據電腦所列印出之車輛檢驗紀錄表檢驗結果確認是否為合格，簽證人員需核對行車執照牌照號碼與車輛檢驗紀錄表所列印之牌照號碼及影像擷取圖片中車輛牌照號碼是否相符，若總評為「合格」，則於行車執照加蓋日期章及車檢合格簽證章，並將登檢收費收據所示下次檢驗日期註記於行車執照相對欄位上；若總評出現「不合格」的檢驗不合格車輛，申請檢驗者應於一個月內，將不合格項目整修妥善後再申請覆驗。

| 表3.2車輛一般檢驗檢查項目、檢驗方式、檢驗標準對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢驗項目 | 檢驗 方式 | 檢驗標準 |
| 1.引擎及車身號碼 | 目視 | 與來歷憑證或新領牌照登記書記載相符 |
| 2.消音器及排氣管 | 目視 | 作用正常 |
| 3.喇叭 | 目視 | 新車不得裝設高音喇叭 |
| 4.汽車長、寬、高及後懸 | 目視或以捲尺量測 | 1.新車或長、寬、高及後懸變更者以捲尺量測，其餘以目視觀察 2.合於「道路交通安全規則」規定 |
| 5.方向盤 | 目視 | 應在左側 |
| 6.顏色 | 目視 | 1.與紀錄相符 2.合於「道路交通安全規則」規定 |
| 7.各種燈光 | 目視 | 裝置完備且作用正常 |
| 8.輪胎 | 目視 | 1.著地輪應為四輪以上 2.最前軸著地輪應為兩輪 3.輪胎鋼圈正常 |
| 9.車身標識 | 目視 | 1.標示完好 2.合於「道路交通安全規則」規定 |
| 10.反光紙 | 目視 | 合於「道路交通安全規則」規定 |
| 11.雨刮及後照鏡 | 目視 | 1.裝備完整（機車只檢查後照鏡） 2.平頭大型車應有前照鏡 |
| 12.座位數 | 目視 | 1.與行車執照登載核定數相符 2.座位規格合於「道路交通安全規則」規定 |
| 13.安全帶 | 目視 | 80.7.1以後新領登記領照之各類車前排及小客車全部座位安全帶完備 |
| 14.自動排檔鎖定裝置 | 目視 | 合於「道路交通安全規則」規定 |
| 15.車輛故障標誌 | 目視 | 應隨車具備 |

3.2  自用小客車定檢週期延長可能產生之外部影響

由自用小客車車輛定檢作業流程及檢驗項目可以看出，車輛定檢不但涉及車重及煞車力等與行車安全有關車輛性能之檢驗外，尚涉及一氧化碳（CO）及碳氫化合物（HC）等影響空氣品質化合物之排放濃度標準之把關，及強制汽車責任險、汽車燃料費繳交、車體及引擎改裝等檢查，因此，預期自用小客車定檢週期延長，將會連帶放鬆這些項目之把關機制，造成負面之外部影響，茲說明其間之影響關聯如下：

（1）行車安全

車輛定期檢驗最主要之檢測項目煞車是否正常、前輪定位是否有偏滑現象等，均是與行車安全有關。當然自用小客車定檢週期延長，基本上係基於科技不斷進步，國民所得日漸增加之際，各車廠為符合市場需求不斷推出性能良好的車輛，此一方面產生之問題應該不會很大。

另由，台北市交通大隊所統計肇事件數與發生原因數字來看，亦顯示車輛因機械故障所發生肇事件數微乎其微，民國八十五年共有一萬九千五百一十八件交通事故；民國八十六年共有一萬六千五百三十七件交通事故；民國八十七年共有一萬六千九百八十八件交通事故；民國八十八年共有一萬八千八百五十二件交通事故；民國八十九年共有二萬三千四百四十件交通事故；其中，發生原因為機械故障的件數均為個位數，所佔比例極少，大部分之交通事故，均為疏忽不遵守交通規則、酒醉駕車等人為因素所造成。故本研究將不針對定檢週期延長造成車輛安全外部因素進行研討。

（2）違規到案率

目前交通違規裁罰通知是以戶籍所在地為通知地點，然許多車主因工作或學校因素，不居住在戶籍所在地，所以許多交通違規通知單便無法送達車主手上，未送達之交通違規通知單則以政府公告方式公佈，而車主亦不會主動查詢車輛是否有違規，無形中造成許多交通違規積案。

當車主辦理車輛定期檢驗時，經由監理機關之檢查，可做一清查，要求違規車主補繳罰款，使交通管理工作完整嚴密沒有漏洞。車輛定檢延長預計亦會放鬆此一檢查機制，對交通違規裁罰案件之到案率有其不利之外部影響。

（3）廢氣排放

由前章文獻回顧中有關車輛廢氣之研究中【2】、【5】，不難發覺空氣污染物質主要來自機動車輛，尤其是一氧化碳（CO）及碳氫化合物（HC）所佔比例偏高，而車輛排放廢氣中之一氧化碳（CO）及碳氫化合物（HC），因無色無味不易經由車主目視發覺，車主在車輛定檢週期延長後，預計會疏忽車輛之保養，造成廢氣排放一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度提高之外部影響。

（4）強制汽車責任險舉發數

依據強制汽車責任保險法施行細則第四條規定「汽車所有人依本法第十五條規定投保本保險，應有定期一年以上之保險期，並應至遲逾期滿前一個月內辦妥續保手續。汽車所有人未投保本保險，公路監理機關應不予發給牌照、臨時通行證、換發行車執照、過戶異動或檢驗」，在車輛定期檢驗中，車輛未投保強制汽車責任險即不予檢驗。

另依強制汽車責任保險法第四十四條第一款「經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，由公路主管機關處新台幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並扣留車輛牌照至其依規定投保後發還」。未投保強制汽車責任險者因法令明文規定需經稽查攔檢者方可告發，基於公路監理機關或警察機關人力限制因素，且法令目的是希望民眾主動投保而非處罰，所以車輛辦理定期檢驗變成為確保車主是否投保強制汽車責任險的把關員。

由於國人平時並無主動投保強制汽車責任險的習慣，再加上投保只對他人有利對自己無利，反而多支出一筆錢；這也是為何汽車強制險責任險實施至今，投保率一直達不到九成標準的主因之一，反而需要政府成立專責單位來處理。因此，當自用小客車定檢週期延長後，會不會造成車主未投保（或不投保）比例增加之外部影響，即將列為本研究探討項目之一。

（5）汽車燃料費徵收率

車輛自領牌後，每年需繳納汽車牌照稅及汽車燃料費。依據牌照稅稅法規定，車輛所有人應於牌照稅開徵截止日前繳納，逾期未繳者則依法強制按日計加收千分之一的滯納金，而汽車燃料費雖同樣有罰則，但因罰則不具強制性，公路監理單位必須先開單通知車主限期繳納，仍未繳納者方可依法處以罰鍰。

礙於各公路監理機關人力及預算限制，無法逐一開單要求限期繳納。因此，便由交通部統一規定，於車輛辦理定期檢驗時查核是否有繳納汽車燃料費，若有欠繳者，則需補繳欠款後方可辦理車輛定期檢驗事宜。因此，在未有其他措施實施前，自用小客車定檢週期延長後，會使車輛定檢次數因而減少，可能會對汽車燃料費徵收率產生影響。但由於汽車燃料費統一於每年七月開徵，要得到自用小客車定檢週期延長後第一次徵收率，最快也要九十年八月底方可取得相關資料，此一部份超出研究範圍。因此，本研究將不探討自用小客車定檢週期延長後對汽車燃料費徵收率之影響。

（6）拼裝車輛舉發數

依據道路交通安全規則第三十九條第二款規定，汽車定期檢驗項目第一項規定「引擎或車身號碼與紀錄相符，號牌完好，並依規定懸掛」，因此車輛在辦理定期檢驗時，其中有一項為一般檢驗，在此會核對車輛本身現有引擎及車身號碼是否與汽車新領牌照登記書內所登載資料相符，為的是確保車主所使用的車輛是合法登記的車輛，避免不法拼裝車輛流通於市面。

因此當自用小客車定檢週期延長後，是否會因車輛檢驗次數減少，而使得有心人士趁機將拼裝自用小客車流入市面，進而損害到其他無辜車主的權益，本研究將納入自用小客車拼裝車輛舉發數作為評估自用小客車定檢週期延長外部影響項目之一。

3.3  自用小客車定檢週期延長外部影響之虛無假設

針對3.2節有關自用小客車定檢週期延長可能產生之外部影響，本研究歸類有六項外部指標，其中車輛性能安全指標因機械因素佔車輛肇事原因的比例微乎其微；及汽車燃料費徵收率因開徵時間超過研究範圍，無法取得資料外，其餘四項指標可供本研究進行觀察比對，藉以探討自用小客車定檢週期延長後所產生之外部影響，為收集資料檢定其是否造成負面之外部效果，本研究研提各分析項目之虛無假設如下：

（1）自用小客車定檢週期延長對排放廢氣濃度之虛無假說

當自用小客車定檢週期延長後，預期車主會較疏於對車輛之保養，因此假設自用小客車所排放廢氣值將會隨著自用小客車定檢週期延長，或不合格比例車輛將會增加；或不合車輛排放廢氣一氧化碳（CO）及碳氫化合物（HC）之濃度會提高，此二種結果均將視為延長定檢週期之負面外部影響。

（2）自用小客車定檢週期延長對違反強制汽車責任險被舉發數之虛無假說

強制汽車責任險保險證有效期間常以車輛請領車牌之月、日為保險生效之日，而車輛定檢日期也是以請領車牌月、日為檢驗月、日，故當強制汽車責任險保險證到期日也是原定期檢驗日期，由於國人並沒有主動投保強制汽車責任保險的習慣，往往等到要辦理定期檢驗時，發現保險過期才會順便再投保強制汽車責任險，因此本研究認為當定檢週期延長後，對於民眾未投保強制汽車責任險的舉發數應會造成增加之影響，若此則自用小客車定檢週期延長即產生不利之外部影響。

（3）自用小客車定檢週期延長對違反處罰條例到案數之虛無假說

在車輛辦理定期檢驗時，會主動通知車主是否有違規積案，以利車主繳納，因此當自用小客車定檢週期延長後，車輛定檢次數減少，可能使得自用小客車的違反道路交通處罰條例到案數量減少（或未到案數量增加），本研究亦將經由統計檢定確認自用小車定檢週期延長是否有此負面外部影響。

（4）自用小客車定檢週期延長對拼裝車輛舉發數之虛無假說

當車輛定期檢驗週期延長後，車輛因為減少了檢查次數，將增加拼裝車輛流入市面之機會。因此本研究假設自用小客車定檢週期延長後，拼裝車輛舉發數比例應會隨之增加。

第四章 自用小客車定檢週期延長之資料收集

為進行自用小客車定檢週期延長前後之檢定分析，本研究收集民國八十九年九月十五日前後期的相關資料，由於事後資料只有民國八十九年九月中旬至九十年三月共六個半月資料，事前資料收集太長亦不具太大之意義。因此，本研究基本上收集事前事後2：1之資料，即事前自八十八年八月至八十九年九月中旬十三個半月之資料，與事後資料比較分析。

4.1定檢週期延長前後廢氣濃度資料之收集

台北市自用小客車定期檢查，不論係在公營檢驗廠檢驗，或民間代檢廠檢驗，每車各檢驗項目是否合格？檢驗值為何？均紀錄在電腦，並即時傳送到台北市監理處車輛定期檢驗電腦系統中彙整。本研究就該電腦系統中摘取民國八十八年八月至民國九十年三月，各月排氣檢驗合格車輛數與不合格車輛數及其一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）檢驗濃度平均值，如表4.1、表4.4所列，作為分析之依據。

其中有關民國八十九年九月之資料，本研究即以民國八十九年九月十五日定檢週期延長開始之日分為兩筆，以確實分出事前與事後之狀況。另外依新規定，出廠三至五年之車輛由原來每年檢驗一次改為免檢，因此，此部份之車輛只有事前之資料，沒有事後之資料。

就自用小客車排放廢氣中一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度值之高低來看，定檢車輛就猶如對母體作一抽樣，雖然依車輛出廠時間五年以內、五至十年、十年以上每年定檢次數不同，可視為各時間出廠之加權不同。如果累加在一起，會影響對母體之代表性，因此，本研究分別對三時段出廠車輛進行檢定分析以避免此一問題，而能真實反應母體之狀況。

另外，因檢驗合格車輛與不合格車輛會受檢驗車輛數之影響，不是一項各月樣本皆有共同基礎之樣本值，若以不合格車輛數之比例表達，即無此問題，而且可顯示定檢週期延長對車輛排放廢氣之影響。至於檢驗車輛排氣檢驗不合格車輛濃度平均值，則無各月基礎不一之問題，本研究即以此二樣本值進行自用小客車定檢週期延長對排放廢氣影響之檢定。

由於每月受檢車輛數都在兩萬輛以上，每部受檢車輛所測得一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度皆有所不同，由於原始資料過於龐大，在不影響資料可信度下，本研究考量以每月HC與CO平均濃度資料代替每部車輛所檢測出HC與CO值，整理後如表4.1、表4.4所示。

令本研究計算定檢車輛排放廢氣檢驗不合格車輛數比例及不合格車輛排放廢氣中碳氫化合物（HC）濃度與一氧化碳（CO）每月平均值之平均值與標準差，列如表4.2、表4.3及表4.5、表4.6，以作為進一步檢定用。

由表4.2與表4.5可以看出碳氫化合物（HC）濃度平均值於檢驗週期延長後有上升趨勢，而一氧化碳（CO）濃度平均值有略有下降趨勢；由表4.3及表4.6發現檢驗不合格車輛比例有增加趨勢，將上述所觀察的趨勢利用圖4.1、圖4.2、圖4.3、圖4.4分別說明定檢週期延長前後之變化趨勢。

表4.1廢氣（HC）檢驗值與車輛一覽表

| 出廠年份 | 出廠三至五年 |  |  |  |  |  |  | 出廠五至十年 |  |  |  |  |  | 出廠十年以上 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗結果 | 合格 |  | 不合格 |  |  | 不合格車輛比例（﹪） |  | 合格 |  |  | 不合格 |  | 不合格車輛比例（﹪） | 合格 |  | 不合格 |  | 不合格車輛比例（﹪） |
| 檢驗週期 | HC (ppm) | 車輛數 | HC (ppm) | 車輛數 |  |  |  | HC (ppm) |  | 車輛數 | HC (ppm) | 車輛數 |  | HC (ppm) | 車輛數 | HC (ppm) | 車輛數 |  |
| 88年8月 | 50 | 15008 | 512 | 83 |  | 0.550 |  | 40 |  | 29417 | 274 | 68 | 0.231 | 67 | 2218 | 848 | 74 | 3.229 |
| 9月 | 68 | 12056 | 284 | 68 | 0.561 |  | 40 |  | 24134 |  | 252 | 82 | 0.339 | 83 | 2227 | 994 | 72 | 3.132 |
| 10月 | 74 | 14276 | 572 | 68 | 0.474 |  | 51 |  | 28005 |  | 462 | 66 | 0.235 | 73 | 2730 | 842 | 69 | 2.465 |
| 11月 | 48 | 13187 | 379 | 77 | 0.581 |  | 55 |  | 25538 |  | 434 | 68 | 0.266 | 63 | 2214 | 825 | 83 | 3.613 |
| 12月 | 57 | 13855 | 599 | 80 | 0.574 |  | 52 |  | 26839 |  | 572 | 91 | 0.338 | 71 | 2624 | 821 | 100 | 3.671 |
| 89年1月 | 57 | 17503 | 409 | 98 | 0.557 |  | 49 |  | 34596 |  | 646 | 78 | 0.225 | 75 | 3776 | 756 | 120 | 3.080 |
| 2月 | 61 | 12912 | 501 | 83 | 0.639 |  | 53 |  | 25307 |  | 581 | 46 | 0.181 | 72 | 3219 | 873 | 66 | 2.009 |
| 3月 | 80 | 15845 | 463 | 94 | 0.590 |  | 64 |  | 30661 |  | 728 | 74 | 0.241 | 86 | 3753 | 757 | 112 | 2.898 |
| 4月 | 83 | 12913 | 345 | 83 | 0.639 |  | 60 |  | 25108 |  | 567 | 92 | 0.365 | 88 | 2715 | 874 | 136 | 4.770 |
| 5月 | 75 | 16161 | 612 | 187 | 1.144 |  | 61 |  | 30733 |  | 795 | 146 | 0.473 | 79 | 2831 | 791 | 206 | 6.783 |
| 6月 | 70 | 15784 | 469 | 208 | 1.301 |  | 59 |  | 30110 |  | 647 | 170 | 0.561 | 74 | 3429 | 1008 | 165 | 4.591 |
| 7月 | 78 | 17582 | 518 | 84 | 0.475 |  | 66 |  | 33445 |  | 735 | 89 | 0.265 | 89 | 3439 | 996 | 109 | 3.072 |
| 8月 | 56 | 15554 | 615 | 136 | 0.867 |  | 58 |  | 25156 |  | 1180 | 80 | 0.317 | 83 | 6390 | 923 | 183 | 2.784 |
| 9月 上旬 | 60 | 5327 | 746 | 28 | 0.523 |  | 67 |  | 10311 |  | 481 | 24 | 0.232 | 79 | 1346 | 930 | 54 | 3.857 |
| 9月 下旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 |  | 21271 |  | 768 | 81 | 0.379 | 83 | 2109 | 775 | 79 | 3.611 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 |  | 25720 |  | 768 | 53 | 0.206 | 83 | 2109 | 798 | 79 | 3.611 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 |  | 18359 |  | 532 | 150 | 0.810 | 75 | 2754 | 938 | 51 | 1.818 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 |  | 15767 |  | 819 | 225 | 1.407 | 90 | 2957 | 1268 | 87 | 2.858 |
| 90年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72 |  | 19565 |  | 749 | 205 | 1.037 | 86 | 2233 | 1050 | 109 | 4.654 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68 |  | 16825 |  | 843 | 170 | 1.000 | 91 | 2967 | 1038 | 98 | 3.197 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 |  | 13979 |  | 710 | 149 | 1.055 | 78 | 2629 | 1244 | 79 | 2.917 |

資料來源：台北市監理處

綜上可得表4.2（檢驗週期延長前後排氣檢驗不合格車輛HC濃度平均值之標準差）與平均數與表4.3（檢驗週期延長前後排氣檢驗HC濃度不合格車輛比例之標準差與平均數）

表4.2檢驗週期延長前後排氣檢驗不合格車輛HC濃度平均值之標準差與平均數

| 出廠年份 | 檢驗結果 |  | 檢驗週期延長前 （88.08~89.08） | 檢驗週期延長後 （89.10~90.03） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠三至五年 | 檢驗不合格HC濃度值 | 平均數 | 482.92 | － |
|  |  | 標準差 | 105.42 | － |
| 出廠五至十年 | 檢驗不合格HC濃度值 | 平均數 | 605.61 | 736.83 |
|  |  | 標準差 | 239.64 | 111.19 |
| 出廠十年以上 | 檢驗不合格HC濃度值 | 平均數 | 869.84 | 1056 |
|  |  | 標準差 | 87.00 | 179.51 |

資料來源：本研究整理

表4.3檢驗週期延長前後排氣檢驗HC濃度不合格車輛比例之標準差與平均數

| 出廠年份 | 檢驗結果 |  | 檢驗週期延長前 （88.08~89.08） | 檢驗週期延長後 （89.10~90.03） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠三至五年 | 檢驗不合格車輛比例 | 平均數 | 0.688 | － |
|  |  | 標準差 | 0.257 | － |
| 出廠五至十年 | 檢驗不合格車輛比例 | 平均數 | 0.310 | 0.919 |
|  |  | 標準差 | 0.107 | 0.399 |
| 出廠十年以上 | 檢驗不合格車輛比例 | 平均數 | 3.545 | 3.175 |
|  |  | 標準差 | 1.236 | 0.936 |

資料來源：本研究整理

圖4.1 檢驗週期與檢驗不合格HC(ppm)分析圖

資料來源：臺北市監理處

圖4.2 檢驗週期與檢驗不合格（HC）車輛比例圖

資料來源：臺北市監理處

以及CO檢驗值整理後如表4.4廢氣（CO）檢驗值一覽表：

表4.4 廢氣（CO）檢驗值與車輛數一覽表

| 出廠年份 | 出廠三至五年 |  |  |  |  |  | 出廠五至十年 |  |  |  |  | 出廠十年以上 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗結果 | 合格 |  | 不合格 |  |  | 不合格車輛比例（﹪） | 合格 |  | 不合格 |  | 不合格車輛比例（﹪） | 合格 |  | 不合格 |  | 不合格車輛比例（﹪） |
| 檢驗週期 | CO% | 車輛數 | CO% | 車輛數 |  |  | CO% | 車輛數 | CO% | 車輛數 |  | CO% | 車輛數 | CO% | 車輛數 |  |
| 88年8月 | 0.22 | 14997 | 5.91 | 94 |  | 0.6229 | 0.45 | 29408 | 4.50 | 77 | 0.261 | 0.77 | 2204 | 6.99 | 88 | 3.8394 |
| 9月 | 0.25 | 12035 | 4.80 |  | 89 | 0.7341 | 0.43 | 24142 | 5.67 | 74 | 0.305 | 0.75 | 2216 | 4.16 | 83 | 3.6103 |
| 10月 | 0.27 | 14271 | 3.94 |  | 73 | 0.5089 | 0.29 | 27994 | 3.71 | 77 | 0.274 | 0.54 | 2726 | 4.82 | 73 | 2.6081 |
| 11月 | 0.32 | 13170 | 5.08 |  | 94 | 0.7087 | 0.47 | 25521 | 4.70 | 85 | 0.332 | 0.57 | 2188 | 4.88 | 109 | 4.7453 |
| 12月 | 0.30 | 13850 | 3.48 |  | 85 | 0.6100 | 0.31 | 26822 | 3.93 | 108 | 0.401 | 0.61 | 2108 | 4.51 | 116 | 5.2158 |
| 89年1月 | 0.26 | 17487 | 3.77 |  | 114 | 0.6477 | 0.32 | 34565 | 5.27 | 109 | 0.314 | 0.77 | 3755 | 6.65 | 141 | 3.6191 |
| 2月 | 0.18 | 12901 | 5.08 |  | 94 | 0.7234 | 0.36 | 25263 | 6.96 | 90 | 0.355 | 0.67 | 3196 | 5.72 | 89 | 2.7093 |
| 3月 | 0.24 | 15801 | 4.08 |  | 138 | 0.8658 | 0.42 | 30638 | 5.20 | 97 | 0.315 | 0.64 | 3701 | 6.12 | 155 | 4.0197 |
| 4月 | 0.38 | 13505 | 4.28 |  | 156 | 1.1419 | 0.38 | 26402 | 3.28 | 178 | 0.669 | 0.34 | 2762 | 4.22 | 203 | 6.8465 |
| 5月 | 0.35 | 16082 | 4.40 |  | 266 | 1.6271 | 0.39 | 30659 | 3.83 | 220 | 0.712 | 0.54 | 2750 | 6.02 | 287 | 9.4501 |
| 6月 | 0.32 | 15785 | 5.26 |  | 209 | 1.3067 | 0.46 | 30096 | 5.03 | 184 | 0.607 | 0.54 | 3409 | 5.88 | 185 | 5.1475 |
| 7月 | 0.28 | 17517 | 3.70 |  | 149 | 0.8434 | 0.35 | 33394 | 3.02 | 140 | 0.417 | 0.46 | 3365 | 8.27 | 183 | 5.1578 |
| 8月 | 0.33 | 15444 | 4.20 |  | 246 | 1.5679 | 0.38 | 25096 | 3.78 | 140 | 0.554 | 0.70 | 6244 | 4.98 | 329 | 5.0053 |
| 9月 上旬 | 0.27 | 5468 | 4.35 |  | 71 | 1.2818 | 0.38 | 7118 | 3.90 | 23 | 0.322 | 0.53 | 1058 | 5.24 | 78 | 6.8662 |
| 9月 下旬 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.43 | 3002 | 3.81 | 8 | 0.265 | 0.45 | 246 | 4.87 | 18 | 6.8182 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 | 15526 | 5.00 | 77 | 0.493 | 0.40 | 2075 | 4.50 | 113 | 5.1645 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.37 | 18759 | 3.50 | 67 | 0.355 | 0.49 | 2752 | 4.30 | 53 | 1.8895 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.40 | 13677 | 4.58 | 292 | 2.090 | 0.63 | 2844 | 5.32 | 194 | 6.3858 |
| 90年1月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 | 13336 | 4.15 | 314 | 2.300 | 0.66 | 2200 | 5.60 | 142 | 6.0632 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.51 | 16433 | 5.10 | 272 | 1.628 | 0.66 | 2938 | 5.67 | 127 | 4.1436 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.45 | 14109 | 4.65 | 178 | 1.245 | 0.40 | 2634 | 4.35 | 74 | 2.7326 |

資料來源：台北市監理處

綜上可得表4.5（檢驗週期延長前後排氣檢驗不合格車輛C0濃度平均值之標準差與平均數）與表4.6（檢驗週期延長前後排氣檢驗HC濃度不合格車輛比例之標準差與平均數）

表4.5檢驗週期延長前後排氣檢驗不合格車輛CO濃度平均值之標準差與平均數

| 出廠年份 | 檢驗結果 |  | 檢驗週期延長前 （88.08~89.08） | 檢驗週期延長後 （89.10~90.03） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠三至五年 | 檢驗不合格CO濃度值 | 平均數 | 4.4600 | － |
|  |  | 標準差 | 0.7162 | － |
| 出廠五至十年 | 檢驗不合格CO濃度值 | 平均數 | 4.5290 | 4.4960 |
|  |  | 標準差 | 1.0954 | 0.5932 |
| 出廠十年以上 | 檢驗不合格CO濃度值 | 平均數 | 5.6320 | 4.9560 |
|  |  | 標準差 | 1.2029 | 0.6418 |

資料來源：本研究整理

表4.6檢驗週期延長前後排氣檢驗CO濃度不合格車輛比例之變異數與平均數

| 出廠年份 | 檢驗結果 |  | 檢驗週期延長前 （88.08~89.08） | 檢驗週期延長後 （89.10~90.03） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠三至五年 | 檢驗不合格車輛比例 | 平均數 | 0.916 | － |
|  |  | 標準差 | 0.3733 | － |
| 出廠五至十年 | 檢驗不合格車輛比例 | 平均數 | 0.424 | 1.352 |
|  |  | 標準差 | 0.156 | 0.807 |
| 出廠十年以上 | 檢驗不合格車輛比例 | 平均數 | 4.767 | 4.396 |
|  |  | 標準差 | 1.820 | 1.813 |

資料來源：本研究整理

圖4.3 檢驗週期與檢驗不合格（CO）車輛比例圖

圖4.4檢驗週期與檢驗不合格CO(%)分析圖

4.2定檢週期延長前後未投保強制險被舉發數量資料之收集

依據強制汽車責任保險法第四十四條規定「汽車所有人未依本法規定投保本保險，或本保險期間屆滿前未再行投保者，其處罰依下列各款規定：一、經公路監理機關或警察機關攔檢稽查舉發者，處新台幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並扣留車輛牌照至其依規定投保後發還。」。

目前查核汽車所有人是否投保強制責任險之方式係當車輛違反道路交通管理處罰條例而遭公路警察機關攔檢時（違規照相逕行舉發者亦同），警察機關依法開立違規舉發單，並藉由公路監理二代電腦系統將違規車輛資料送至關貿網路公司，在此與財政部保險工會投保資料庫進行資料比對，若違規車輛經比對發現並無投保有效強制汽車責任險紀錄，則再將資料透過公路監理二代電腦系統回傳至公路監理機關，各公路監理機關再依強制汽車責任保險法第四十五條規定，逕行舉發違反汽車強制保險作業。

因此，自用小客車主投保強制汽車責任險之狀況，可由警察機關舉發違規者中為投保強制汽車責任險之比例看出，亦即警察機關對違規車輛之取締相當於在自用小客車母體中抽樣，所抽樣本中未投保強制汽車責任險之比例，及代表母體中未投保強制汽車責任險之比例，本研究及以此盡進行自用小客車定檢週期延長是否影響未投保強制汽車責任險之依據。

在資料收集方面本研究透過台北市監理處第四科強制責任險裁罰股自八十八年九月至九十年三月間的各式車輛舉發案件數中，抽出自用小客車違規舉發案件及其中未投保強制汽車責任險之案件數列如表4.7，並計算各月自用小客車違規舉發案件中未投保強制汽車責任險之比例，作為檢定之數據。

自用小客車定檢週期延長前後各月未投保汽車強制責任險比例之平均值與變異數如表4.8所示；未投保汽車強制責任險探究其發生原因，主要有新車免驗期間忘記投保、因為車輛逾期未檢同時也忘記投保、辦理檢驗後未續保、車輛過戶異動後新車主未繼續投保及其他等因素，定檢週期延長應會對這些因素產生影響，但由於本研究係針對定檢週期延長之外部影響作探討，因此仍採用自用小客車未投保汽車強制險被舉數作為定檢週期延長前後之外部指標。

表4.7 自用小客車強制汽車責任險被舉發數一覽表

| 週期 | 自用小客車違規舉發數 | 自用小客車未投保強制險被舉發原因 |  |  |  |  |  | 被舉發違反強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新車免驗期間 | 車輛逾期未檢 | 檢驗後未續保 | 過戶異動後未投保 | 其他 | 小計 |  |
| 88年 8月 | 74666 | 134 | 167 | 74 | 18 | 7 | 400 | 0.5357 |
| 9月 | 63731 | 86 | 92 | 68 | 42 | 12 | 300 | 0.4707 |
| 10月 | 68646 | 268 | 431 | 156 | 49 | 21 | 925 | 1.3564 |
| 11月 | 63646 | 127 | 196 | 89 | 20 | 1 | 433 | 0.6803 |
| 12月 | 66642 | 166 | 215 | 99 | 51 | 22 | 553 | 0.8298 |
| 89年 1月 | 80887 | 217 | 235 | 228 | 135 | 40 | 855 | 1.0570 |
| 2月 | 65717 | 143 | 133 | 139 | 79 | 41 | 535 | 0.8141 |
| 3月 | 80189 | 169 | 175 | 151 | 113 | 31 | 639 | 0.7969 |
| 4月 | 74595 | 304 | 315 | 205 | 167 | 72 | 1063 | 1.4250 |
| 5月 | 82877 | 176 | 207 | 157 | 83 | 42 | 665 | 0.8024 |
| 6月 | 82813 | 135 | 166 | 103 | 76 | 24 | 504 | 0.6086 |
| 7月 | 84291 | 109 | 127 | 73 | 59 | 27 | 395 | 0.4686 |
| 8月 | 89505 | 77 | 97 | 65 | 41 | 13 | 293 | 0.3274 |
| 9月 | 85792 | 138 | 122 | 120 | 46 | 31 | 457 | 0.5327 |
| 10月 | 84046 | 81 | 77 | 51 | 57 | 19 | 285 | 0.3391 |
| 11月 | 83712 | 178 | 153 | 115 | 107 | 36 | 589 | 0.7036 |
| 12月 | 85662 | 58 | 83 | 73 | 65 | 16 | 295 | 0.3444 |
| 90年 1月 | 96865 | 72 | 49 | 33 | 15 | 7 | 176 | 0.1817 |
| 2月 | 132779 | 109 | 122 | 66 | 42 | 21 | 360 | 0.2711 |
| 3月 | 134796 | 111 | 107 | 53 | 58 | 23 | 352 | 0.2611 |

資料來源：財政部、台北市監理處、台北市交通事件裁決所

表4.8自用小客車強制汽車責任險被舉發比例之標準差與平均數

| 強制汽車責任險被舉發比例 | 檢驗週期延長前 （88.08~89.08） | 檢驗週期延長後 （89.10~90.03） |
| --- | --- | --- |
| 平均數 | 0.782 | 0.350 |
| 標準差 | 0.3323 | 0.1831 |

資料來源：本研究整理

4.3定檢週期延長前後違規到案率資料之收集

車輛辦理登檢作業時，監理單位的電腦會顯示出受檢車輛當時有無未繳納違規案件，有未繳納違規裁罰案件者，即要求於檢驗完成後至櫃檯繳納違規罰鍰，因此本研究藉由監理單位檢驗電腦系統，可以取得受檢車輛是否有違規積案資料，及其事後處理狀況資料，這些資料區分成檢驗時無違規積案的車輛、檢驗時有違規積案但檢驗後繳納違規罰鍰的車輛、及仍未繳納違規罰鍰的車輛等三大類。

另外，由於目前車主繳納違規罰鍰方式有至裁罰單位櫃檯繳納、金融機構轉帳繳納、郵局代收及吊扣駕照替代罰鍰等四種方式，而四種方式結案時間各有所不同，其中至裁罰單位櫃檯繳納、金融機構轉帳繳納會於辦理當天結案，而郵局代收則因郵局作業方式需要數個工作天方會結案，至於吊扣駕照替代罰鍰，則僅會於交通事件裁決所內部註記，俟吊扣期滿後方會結案。

藉由透過臺北市監理處與台北市交通事件裁決所分別取得車輛對於違規罰鍰繳納方式的資料，再與本研究先前所收集到檢驗當時有違規紀錄且檢驗後有繳納違規罰鍰的車輛資料，藉由電腦進行資料分類，將車輛受檢後繳納違規罰鍰的資料再區分成辦理定檢前已有繳納，只是在檢驗當時尚未結案，於檢驗後才結案的車輛資料，與確實於辦理車輛定檢後方才繳納違規罰鍰的車輛資料。

因為辦理定檢前已有繳納，只是在檢驗當時尚未結案的車輛，實際上應屬於檢驗時無違規積案的車輛，並非因辦理車輛定期檢驗之故才繳納違規罰鍰，非屬本研究所定義檢驗時有違規積案的車輛範圍，故將此部份資料由原先所分類之檢驗時有違規積案但檢驗後繳納違規罰鍰的車輛資料中分離出來，歸類至檢驗時無違規積案的車輛資料中。

本研究將藉由這些資料來進行後續研究工作，所蒐集的資料經整理後，可得表4.9自用小客車違反道路交通處罰條例到案數一覽表及表4.10自用小客車違反道路交通處罰條例到案數統計表。

表4.9自用小客車違反道路交通處罰條例到案數一覽表

| 週期 | 自小客車受檢車輛數（輛） | 檢驗時有違規積案 |  |  | 檢驗後已繳清車輛數佔該車種比例（%） | 檢驗後未繳清車輛數佔該車種比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 檢驗後已繳清（輛） | 檢驗後未繳清（輛） | 小計（輛） |  |  |
| 88年8月 | 46868 | 8906 | 17654 | 26560 | 19.00 | 37.66 |
| 9月 | 38639 | 8115 | 18910 | 27025 | 21.01 | 48.94 |
| 10月 | 45214 | 10399 | 17208 | 27607 | 22.98 | 38.05 |
| 11月 | 41167 | 10551 | 18321 | 28872 | 25.63 | 44.50 |
| 12月 | 43589 | 8508 | 20116 | 28624 | 19.52 | 46.14 |
| 89年1月 | 56171 | 11475 | 22503 | 33978 | 20.42 | 40.06 |
| 2月 | 41633 | 8010 | 16657 | 24667 | 19.24 | 40.01 |
| 3月 | 50530 | 9408 | 22685 | 32093 | 18.61 | 44.89 |
| 4月 | 43207 | 8974 | 17530 | 26504 | 20.77 | 40.51 |
| 5月 | 50264 | 8546 | 22089 | 30635 | 17.00 | 43.94 |
| 6月 | 49374 | 10357 | 18330 | 28687 | 20.97 | 37.12 |
| 7月 | 54748 | 10735 | 25256 | 35991 | 19.60 | 46.13 |
| 8月 | 48346 | 8609 | 19020 | 27629 | 17.80 | 39.34 |
| 9月上旬 | 24417 | 4684 | 11070 | 15654 | 19.18 | 45.33 |
| 9月下旬 | 10464 | 1864 | 4743 | 6707 | 17.81 | 45.26 |
| 10月 | 21631 | 2907 | 9489 | 12396 | 13.44 | 43.86 |
| 11月 | 26911 | 5713 | 11611 | 17532 | 21.22 | 43.14 |
| 12月 | 29161 | 5125 | 13789 | 18914 | 17.57 | 47.28 |
| 90年1月 | 34844 | 5970 | 14104 | 20074 | 17.13 | 40.47 |
| 2月 | 34521 | 6286 | 16446 | 22732 | 18.21 | 47.64 |
| 3月 | 35016 | 5534 | 15864 | 21398 | 15.80 | 45.30 |

資料來源：台北市監理處、臺北市交通事件裁決所

表4.10自用小客車違反道路交通處罰條例到案數統計表

| 週期 | 統計值 | 自小客車受檢車輛數（輛） | 檢驗時有違規積案 |  |  | 檢驗後未繳清佔該車種比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 檢驗後已繳清（輛） | 檢驗後未繳清（輛） | 小計（輛） |  |
| 檢驗週期延長前（88.08~89.08） | 平均數 | 46903.85 | 9430.231 | 19713.77 | 29144 | 42.0992 |
|  | 變異數 | 28045386 | 1289515 | 6895338 | 10379985 | 14.6558 |
| 檢驗週期延長前（88.08~89.08） | 平均數 | 30347.33 | 5255.833 | 13550.5 | 18841 | 44.6150 |
|  | 變異數 | 29725239 | 1478358 | 6871378 | 13291051 | 7.3297 |

資料來源：本研究整理

4.4定檢週期延長前後拼裝車輛舉發數資料之收集

車輛原廠生產車輛時，會在車身及引擎明顯且固定處，打上該車之車身及引擎號碼，並於車輛出售時，將該車之車身及引擎號碼登錄於汽車新領牌照登記書，送公路監理機關存檔並請領車牌，因此在正常情況下，車輛之車身號碼與引擎號碼應與當初請領車牌時相符。

車輛因其他因素而需更換車身或引擎時，亦須檢具新車身或引擎來歷資料至公路監理機關辦理變更登記。

基於此，車輛車身號碼及引擎號碼與公路監理機關所載不符時，即可能是以下狀況之一：（1）此車為非法拼裝車，（2）車輛失竊後遭人變造，（3）重大肇事損害修復時，使用不法來源之車身及引擎。因為車身與引擎係車輛最主要之組件，其未經法定程序拆解，即表示有車輛被竊，且遭到非法拆解、拼裝與變賣，此均為警察機關及監理單位所極力防止者。亦因此，在車輛定檢時若發現有受檢車輛車身號碼或引擎號碼不符者，即表示有車輛偷竊、拆解、拼裝之不法情事，而檢驗車輛亦可視為是對此一不法情事之抽樣檢查，檢驗車輛中車身號碼或引擎號碼不符者之比例越高者，即該不法情事越嚴重。本研究即依此整理出台北市監理處民國八十八年八月至民國九十年三月各月檢驗自用小客車中，車身或引擎號碼不符車輛數之資料（如表4.11所示），並計算其佔檢驗車輛數之比例，作為檢定自用小客車定檢週期延長是否具有影響之依據。

由表4.11可以看出，被舉發原因為重大肇事或失竊尋獲的車輛，於89年9月後並無明顯變化趨勢，而非法拼裝車輛被舉發數原本就少，所以定檢週期延長後自用小客車拼裝車輛被舉發數佔自用小客檢驗比例並無明顯趨勢，因此藉由定檢週期延長前後被舉發數所佔比例之平均數與標準差來確認變動情形，將上述資料整理可得表4.12。

表4.11 自用小客車拼裝車輛舉發數一覽表

| 週期 | 自用小客車檢驗總數(輛) | 自用小客車拼裝車輛數 |  |  |  | 所佔比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重大事故損壞(輛) | 非法拼裝車輛(輛) | 失竊尋獲車輛 | 小計 |  |
| 88年8月 | 46868 | 7 | 2 | 14 | 23 | 0.049 |
| 9月 | 38639 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0.033 |
| 10月 | 45214 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.017 |
| 11月 | 41167 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0.031 |
| 12月 | 43589 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0.032 |
| 89年1月 | 56171 | 7 | 0 | 11 | 18 | 0.032 |
| 2月 | 41633 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.026 |
| 3月 | 50530 | 2 | 0 | 13 | 15 | 0.029 |
| 4月 | 43207 | 4 | 1 | 7 | 12 | 0.027 |
| 5月 | 50264 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0.025 |
| 6月 | 49374 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.020 |
| 7月 | 54748 | 7 | 0 | 8 | 15 | 0.027 |
| 8月 | 48346 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0.026 |
| 9月 | 34881 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0.028 |
| 10月 | 21631 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.032 |
| 11月 | 26911 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.022 |
| 12月 | 29161 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0.030 |
| 90年1月 | 34844 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.017 |
| 2月 | 34521 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.014 |
| 3月 | 35016 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0.025 |

資料來源：台北市監理處、警政署

表4.12自用小客車拼裝車輛舉發數比例表

| 自用小客車拼裝車輛被舉發數 | 檢驗週期延長前 （88.08~89.08） | 檢驗週期延長後 （89.10~90.03） |
| --- | --- | --- |
| 平均數 | 0.0287 | 0.0233 |
| 標準差 | 0.0076 | 0.0070 |

資料來源：本研究整理

第五章 自用小客車定檢週期延長外部影響之檢定

5.1檢定程序與檢定方法

有關本章所考慮採用的檢定程序與檢驗方法，分別敘述如下：

5.1.1檢定考量與檢定程序

本章即以前章所收集之資料進行自用小客車定檢週期延長各項外部影響之檢定，以確定自用小客車定檢週期延長後是否產生第三章所述之外部影響。依本研究之目的，此項檢定主要將檢定母體平均數之差異，且因事後資料較少（只有民國八十九年九月至九十年三月之七個月資料），屬於小樣本檢定，本研究即採t檢定進行之。

然而由t檢定之方法來看，其又有變異數相等或不等之考量，因此，本研究將首先進行變異數之檢定，確定變異數係相等或不等，再以適當之t檢定方法，檢定其平均數有無差異。

另外，就樣本數之考量，本研究事前事後所有樣本數不同，事前之樣本為民國八十八年八月至八十九年九月上半旬，計有十四個樣本數；事後之樣本只有民國八十九年九月下半旬至九十年三月，計有七個樣本數；但亦可以成對方式檢定，即民國八十九年十月與八十八年十月、民國八十九年十一月與八十八年十一月、民國八十九年十二月與八十八年十二月、民國九十年一月與八十九年一月、民國九十年二月與八十九年二月、民國九十年三月與八十九年三月，以相同月成對比較，以消除不同月差異（如氣候或假期之不同）之影響，本研究兩種方式均將予以分析。

最後，民國八十九年九月事前事後均只有半個月之資料，且緊鄰自用小客車定檢週期延長前後，是否其影響會立即顯現於有關資料上，殊堪質疑，為消除此一不明確因素之影響，本研究另再進行扣除民國八十九年九月份之資料，再進行相關檢定。

依此本章之檢定之程序如下：

1、首先進行包含民國八十八年九月份資料，進行各項外部影響事前事後變異數是否相同之檢定。

2、依變異數是否相等，採取適當t檢定，進行各項外部影響事前事後平均數是否相等之檢定。

3、扣除民國八十九年九月份之資料，重新進行前兩項檢定。

4、扣除民國八十九年九月份之資料，進行各項外部影響事前事後相同月之成對檢定。

5.1.2檢定方法

本研究所用檢定方法有兩母體變異數比較檢定、兩母體均數差μ1－μ2的檢定及成對檢定等三種統計方法，分別說明如下：

（1）變異數檢定

當兩常態母體為X~N（μ1,σ12）及Y~N（μ2,σ22），均數μ1及μ2為未知。由此二母體各隨機抽取一組樣本，樣本大小為n1及 n2樣本變異數為S12及S22，假設H0 ：θ＝θ0 、H1：θ≠θ0，利用

F=S12S22

透過自由度υ1＝n1-1，υ2＝n2-1的F分配，對母數σ12、σ22所建立的假設，進行檢定。當F＞F（1-α/2;υ1,υ2）或F＜F（α/2;υ1,υ2）時，拒絕H0；反之，當F（α/2;υ1,υ2）≦F≦F（1-α/2;υ1,υ2）時，則接受H0。

（2）σ12≠σ22之母體均數差μ1－μ2的t檢定

當σ1Combin及σ2Combin未知，且σ1Combin≠ σ2Combin，兩獨立樣本皆為小樣本，樣本大小為n1與n2，樣本均數為X1，X2，樣本變異數為S1Combin及S2Combin，利用

t'=X1−X2−μ1−μ2S12n1+S22n2

此t ´ 統計量分配近於t分配，透過自由度ν為

=S12n1+S22n22S12n12n1−1+S22n22n2−1

取最接近的整數為自由度的t分配，進行檢定。

（3）σ12＝σ22之母體均數差μ1－μ2的t檢定

當母體的變異數σ1Combin及σ2Combin未知，但σ1Combin＝σ2Combin＝σCombin，兩獨立樣本皆為小樣本，則決策法則按t分配決定。兩母體趨於常態分配，兩變異數相等但未知，由此兩母體各抽取一組樣本，樣本大小為n1與n2，樣本均數為X1，X2，樣本變異數為S1Combin及S2Combin，則共同變異數的優良估計量為

Sp2=n1−1S12−n2−1S22n1−1+n2−1

利用

t=X1−X2−μ1−μ2SP1n1+1n2

透過自由度υ＝n1 ＋n2的t分配進行μ1－μ2的檢定。

（4）成對檢定

當σ12及σ22未知，兩樣本不獨立，即樣本成對抽取的，則決策法則按t分配確定。由兩個有關聯的母體中，抽取一組樣本，樣本大小n對，得D＝X1-X2之樣本均數為D1，樣本變異數為S2（D）＝Σ（D－D1）/（n－1），利用

t=D1−μDSDn

透過自由度υ＝n－1的t分配進行的檢μ（D）的檢定，式中μ（D）＝μ1－μ2。

5.2檢驗週期延長前後外部影響之統計分析（一）

本研究嘗試將89年9月份的各項指標資料依據定檢週期延長實施日區分成兩個部分，分別納入定檢週期延長前後的母體，再進行各項外部指標之統計分析，來確認週期延長前後是否有差異；要比較前後兩個母體是否一致，必須檢定兩個母體變異數是否一致，再檢定母體平均數是否一致，當變異數與平均數檢定結果一致時，兩個母體分配相似，檢驗週期延長前、後並無顯著之差異。

5.2.1各項指標變異數檢定

在95﹪信賴區間下，將所蒐集的資料進行變異數是否一致的假設檢定，首先假設定檢週期前後母體變異數不相等：

令H1-0：σ12＝σ22

H1-1：σ12≠σ22        進行檢定

再將所計算出的結果與F（0.975；v1；v2）查表值對照，如果所計算的F＞F（0.975；v1；v2）查表值，表示差異顯著，即在α＝0.05下，拒絕H1-0，兩個分配的變異數有可能不相等；反之，若所計算的F＜F（0.975；v1；v2）查表值，表示差異不顯著，即在α＝0.05下，接受H1-0假設，兩個分配的變異數有可能相等。

一、自用小客車排放廢氣濃度之統計分析

自用小客車定檢週期延長前後，車輛排放廢氣濃度是否有所差異，本研究將利用車輛定檢所檢測之一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）兩項分別檢定，以確認自用小客車定檢週期延長後，造成廢氣排放一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度提高之外部影響。

（1）碳氫化合物（HC）檢測值變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，藉由出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例等四項指標進行變異數統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.1。

表5.1廢氣指標HC值變異數檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例 | 55.3571 | 72.7087 | 66.1428 | 28.8095 | 2.5237 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例 | 596.7143 | 54121.7 | 741.2857 | 10441.9 | 5.1831 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 0.3049 | 0.0111 | 0.8420 | 0.1745 | 0.0636 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例 | 77.2857 | 62.3736 | 83.7142 | 34.5714 | 1.8041 | 5.37 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

在α＝0.05下，四項指標變異數檢定結果皆為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這四項指標之變異數並無明顯差異。

（2）一氧化碳（CO）檢測值變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，藉由出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等四項指標進行變異數統計檢定，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.2。

表5.2廢氣指標CO值變異數檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例 | 0.385 | 0.003165 | 0.4614 | 0.004614 | 0.6859 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例 | 4.4842 | 1.136611 | 4.3985 | 0.360914 | 5.1831 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 0.4173 | 0.02343 | 1.1971 | 0.71223 | 0.0329 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例 | 0.6021 | 0.015434 | 0.5271 | 0.014257 | 1.0825 | 5.37 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

在α＝0.05下，四項指標變異數檢定結果皆為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這四項指標之變異數並無明顯差異。

二、未投保強制汽車責任險被舉發數之變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，以被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）進行變異數統計，用以檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.3。

表5.3未投保強制險被舉發數之變異數檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪） | 0.77758 | 0.10232 | 0.32078 | 0.03398 | 3.0112 | 5.37 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

在α＝0.05下，被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例指標變異數檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這項指標之變異數並無明顯差異。

三、自用小客車違反處罰條例到案數之變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，以檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例進行變異數統計，用以檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.4。

表5.4違反交通處罰條例到案數之變異數檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例 | 42.330 | 14.274 | 44.7071 | 6.1675 | 2.3143 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例 | 20.123 | 4.7312 | 17.3114 | 5.6175 | 0.8422 | 5.37 | 差異不顯著 |
| 檢驗後未結案比例 | 67.772 | 9.5375 | 74.8772 | 10.6816 | 0.8928 | 5.37 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

在α＝0.05下，檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例指標變異數檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這三項指標之變異數並無明顯差異。

四、拼裝自用小客車舉發數之變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，以每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）進行變異數統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.5。

表5.5拼裝自用小客車舉發數之變異數檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪） | 0.0287 | 0.000054 | 0.0227 | 0.000044 | 1.2164 | 5.37 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

在α＝0.05下，每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）指標變異數檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前、後，這項指標之變異數並無明顯差異。

5.2.2各項指標平均數檢定

在95﹪的信賴區間下，依據變異數檢定結果，兩個分配的變異數可能相等，則接下來檢定樣本平均數是否相等，首先假設定檢週期前後指標母體平均數不相等：

令H2-0：μ12＝μ22

H2-1：μ12≠μ22       進行檢定

再將所計算出的結果與T（查表值）對照，如果所計算的F＞F（查表值），表示差異顯著，即在α＝0.05下，拒絕H2-0，兩個分配的平均數有可能不相等；反之，若所計算的F＜F（查表值），表示差異不顯著，即在α＝0.05下，接受H2-0假設，兩個分配的平均數有可能相等。

（1）碳氫化合物（HC）檢測值平均數統計分析

在95﹪的信賴區間下，出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例等四項指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定平均數，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.6。

表5.6廢氣指標HC值平均數檢定結果表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例 | 差異不顯著 | 58.84 | -3.037 | -2.000 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例 | 差異不顯著 | 40327 | -1.555 | -1.9666 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗合格車輛數百分比例（﹪） | 差異不顯著 | 0.0627 | -4.632 | -2.109 | 差異顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例 | 差異不顯著 | 53.59 | -1.896 | -2.0147 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

檢定結果為出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）等兩項指標不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標之平均數有明顯差異，顯示在定檢週期延長後，出廠五至十年車輛受檢定週期延長之影響，其檢驗合格HC值（ppm）比例、檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）有增加之外部影響。

出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）等兩項指標接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，這兩項指標無明顯差異。

探究其原因，出廠十年以上車輛並不在本次定檢週期延長範圍內，因此本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理；而出廠五至十年之自用小客車檢驗不合格HC值（ppm）比例沒有明顯差異，定檢週期延長，對於原先排放HC值（ppm）偏高之車輛，並不會促使這些車輛改善使用或保養情形，因此，本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理。

（2）一氧化碳（CO）檢測值統計分析

在95﹪的信賴區間下，出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等四項指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定四項指標平均數有無差異，以判定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.7。

表5.7廢氣指標CO值平均數檢定結果表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例 | 差異不顯著 | 0.0036 | -2.7430 | -2.109 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）比例 | 差異不顯著 | 0.8916 | 0.1960 | 2.093 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 差異不顯著 | 0.2409 | -3.4317 | -2.093 | 差異顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例 | 差異不顯著 | 0.01506 | 1.3201 | 2.093 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

檢定結果為出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）等兩項指標不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標之平均數有明顯差異，顯示在定檢週期延長後，出廠五至十年車輛受檢定週期延長之影響，其檢驗合格CO（%）值比例、檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）有增加之外部影響。

出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等兩項指標接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標之平均數無明顯差異。

探究其原因，出廠十年以上車輛並不在本次定檢週期延長範圍內，因此本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理；而出廠五至十年之自用小客車檢驗不合格CO（%）比例沒有明顯差異，定檢週期延長，對於原先排放CO（%）偏高之車輛，並不會促使這些車輛改善使用或保養情形，因此，本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理。

二、自用小客車未投保強制汽車責任險被舉發數之統計分析

在95﹪的信賴區間下，被舉發違反強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定指標平均數有無差異，以判定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.8。

表5.8未投保強制險被舉發數之平均數檢定對照表

|  | 變異數檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪） | 差異不顯著 | 0.08074 | 3.4727 | 2.1098 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

檢定結果為不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這項指標之平均數有明顯差異，顯示雖然定檢週期延長，但對於整體自用小客車未投保汽車強制責任險被舉發車輛數比例（﹪）反而下降，與本研究預先假設不同，是否因政府宣導得宜，民眾普遍接受投保汽車強制險觀念；或因違反汽車強制險罰鍰高達新台幣六千元，使得民眾投保率上升，有關此一部份研究課題，有待其他相關研究繼續探討。

三、自用小客車違反道路交通處罰條例到案數之統計分析

在95﹪的信賴區間下，檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例等指標變異數檢定結果差異不顯著，因此，繼續檢定指標平均數有無差異，以確認定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.9。

表5.9違反交通處罰條例到案數之平均數檢定對照表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例 | 差異不顯著 | 11.7140 | -1.5003 | -2.201 | 差異不顯著 |
| 檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例 | 差異不顯著 | 5.0111 | 2.7137 | 2.571 | 差異顯著 |
| 檢驗後未結案佔檢驗時有違規積案之比例 | 差異不顯著 | 9.8988 | -2.8183 | -2.262 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

檢定結果中，檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例、檢驗後未結案佔檢驗時有違規積案之比例等兩項指標，其平均數檢定結果為不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標已有明顯差異。

檢驗週期延長後，檢驗後已結案車輛比例下降及檢驗後未結案佔檢驗時有違規車輛比例上升，說明檢驗週期延長後，會使原本檢驗後繳清違規案件之車輛減少，造成交通違規裁罰案件之到案率有下降之影響。

檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例指標檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，對於原本檢驗後不繳清違規案件之車輛，並無明顯之改變。

四、拼裝自用小客車舉發數之平均數統計分析

在95﹪的信賴區間下，每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定指標平均數有無差異，以判定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.10。

表5.10拼裝自用小客車舉發數之變異數檢定對照表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪） | 差異不顯著 | 0.0000294 | 1.7466 | 2.1098 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08.01至89.09.15止。

2.檢驗週期延長後包含88.09.15至90.03.31止。

檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）並無明顯改變，說明拼裝自用小客車被舉發數並未因定檢週期延長後有增加之情形。

5.2.3各項指標檢定結果

將所有指標之統計結果整理後，如表5.11，發現出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格CO值（%）比例、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例、檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例、每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例（﹪）等六項評估項目不因定檢週期延長而有所改變。

而出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗合格車輛數百分比例（﹪）、出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）、檢驗後已結清違規積案車輛佔該車種受檢數比例、檢驗後未結案佔檢驗時有違規積案之比例等六項評估項目因定檢週期延長，而產生負面的外部影響。

表5.11各項指標檢定結果對照表

| 統計結果 | 變異數相等 | 變異數不相等 |
| --- | --- | --- |
| 平均數相等 | - 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例。 - 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）比例。 - 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例。 - 檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例。 - 每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）。 | － |
| 平均數不相等 | - 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗合格車輛數比例（﹪）。 - 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格車輛數比例（﹪）。 - 被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）。 - 檢驗後已結清違規積案車輛佔該車種受檢數比例。 - 檢驗後未結案佔檢驗時有違規積案之比例。 | － |

資料來源：本研究整理

5.3檢驗週期延長前後外部影響之統計分析（二）

因自用小客車定檢週期延長是於89年9月15日實施，考量週期延長實施前（89.09.01-89.09.14）與週期延長實施後初期（89.09.15-89.09.30）資料，是否可以反應週期延長實施前後的現況，本研究嘗試不將89年9月份各項指標的資料納入定檢週期延長前後的資料母體，進行各項外部指標之統計分析，來確認週期延長前後是否有差異；要比較前後兩個母體是否一致，必須檢定兩個母體變異數是否一致，再檢定母體平均數是否一致，當變異數與平均數檢定結果一致時，兩個母體分配相似，檢驗週期延長前、後並無顯著之差異。

5.3.1各項指標變異數檢定

首先將所蒐集的資料區分成檢驗週期延長前及檢驗週期延長後兩部分後，在95﹪信賴區間下，進行變異數是否一致的假設檢定，首先假設定檢週期前後母體變異數不相等：

令H1-0：σ12＝σ22

H1-1：σ12≠σ22        進行檢定

再將所計算出的結果與F（0.975；v1；v2）查表值對照，如果所計算的F＞F（0.975；v1；v2）查表值，表示差異顯著，即在α＝0.05下，拒絕H1-0，兩個分配的變異數有可能不相等；反之，若所計算的F＜F（0.975；v1；v2）查表值，表示差異不顯著，即在α＝0.05下，接受H1-0假設，兩個分配的變異數有可能相等。

一、自用小客車排放廢氣濃度之統計分析

自用小客車定檢週期延長前後，車輛排放廢氣濃度是否有所差異，本研究將利用車輛定檢所檢測之一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）兩項分別檢定，以確認自用小客車定檢週期延長後，造成廢氣排放一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度提高之外部影響。

（1）碳氫化合物（HC）檢測值變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，藉由出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例等四項指標進行變異數統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.12。

表5.12廢氣指標HC值變異數檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例 | 54.4615 | 66.6025 | 66.8333 | 30.5666 | 2.178 | 6.26 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例 | 605.615 | 57430.2 | 736.833 | 12363.7 | 4.645 | 6.26 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 0.3105 | 0.01156 | 0.9191 | 0.1595 | 0.0725 | 6.26 | 差異不顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例 | 77.1538 | 67.3076 | 83.8333 | 41.3666 | 1.6271 | 6.26 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

在α＝0.05下，四項指標變異數檢定結果皆為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這四項指標之變異數並無明顯差異。

（2）一氧化碳（CO）檢測值變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，藉由出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等四項指標進行變異數統計檢定，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.13。

表5.13廢氣指標CO值變異數檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例 | 0.3853 | 0.0034 | 0.4666 | 0.0053 | 0.6457 | 6.62 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例 | 4.5292 | 1.2006 | 4.4966 | 0.3522 | 3.4084 | 6.62 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 0.4246 | 0.0245 | 1.3523 | 0.6522 | 0.0376 | 6.62 | 差異不顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例 | 0.6076 | 0.016253 | 0.5400 | 0.0157 | 1.0338 | 6.62 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

在α＝0.05下，四項指標變異數檢定結果皆為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前、後，這四項指標之變異數並無明顯差異。

二、未投保強制汽車責任險被舉發數之變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，以被舉發違反強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）進行變異數統計，用以檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.14。

表5.14未投保強制險被舉發數之變異數檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數 檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 被舉發違反強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪） | 0.7825 | 0.11048 | 0.3501 | 0.03352 | 3.2953 | 6.62 | 可能相等 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

在α＝0.05下，被舉發違反強制險車輛數佔違規車輛數比例指標變異數檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這項指標之變異數並無明顯差異。

三、自用小客車違反處罰條例到案數之變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，以檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例進行變異數統計，用以檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.15。

表5.15違反交通處罰條例到案數之變異數檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數 檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例 | 42.0992 | 14.6557 | 44.615 | 7.3297 | 1.999 | 6.62 | 差異不顯著 |
| 檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例 | 20.1961 | 5.0456 | 17.2283 | 6.6830 | 0.7549 | 6.62 | 差異不顯著 |
| 檢驗後未結案比例 | 67.5462 | 9.5545 | 72.0708 | 12.5038 | 0.7613 | 6.62 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

在α＝0.05下，檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例指標變異數檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這三項指標之變異數並無明顯差異。

四、拼裝自用小客車舉發數之變異數統計分析

在95﹪的信賴區間下，以每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）進行變異數統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.16。

表5.16拼裝自用小客車舉發數之變異數檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪） | 0.0287 | 0.00587 | 0.0233 | 0.00503 | 1.167 | 6.62 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

在α＝0.05下，每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）指標變異數檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這項指標之變異數並無明顯差異。

5.3.2各項指標平均數檢定

在95﹪的信賴區間下，依據變異數檢定結果，兩個分配的變異數可能相等，則接下來檢定樣本平均數是否相等，首先假設定檢週期前後指標母體平均數不相等：

令H2-0：μ12＝μ22

H2-1：μ12≠μ22       進行檢定

再將所計算出的結果與T（查表值）對照，如果所計算的F＞F（查表值），表示差異顯著，即在α＝0.05下，拒絕H2-0，兩個分配的平均數有可能不相等；反之，若所計算的F＜F（查表值），表示差異不顯著，即在α＝0.05下，接受H2-0假設，兩個分配的平均數有可能相等。

（1）碳氫化合物（HC）檢測值平均數統計分析

在95﹪的信賴區間下，出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例等四項指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定平均數，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.17。

表5.17廢氣指標HC值平均數檢定結果表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例 | 差異不顯著 | 56.0037 | -3.3496 | -2.0168 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例 | 差異不顯著 | 44175.4 | -1.2649 | -1.960 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗合格車輛數百分比例（﹪） | 差異不顯著 | 0.0550 | -5.2540 | -2.1098 | 差異顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例 | 差異不顯著 | 59.3076 | -1.7518 | -2.000 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

檢定結果為出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）等兩項指標不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標之平均數有明顯差異，顯示在定檢週期延長後，出廠五至十年車輛受檢定週期延長之影響，其檢驗合格HC值（ppm）比例、檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）有增加之外部影響。

出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）等兩項指標接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，這兩項指標無明顯差異。

探究其原因，出廠十年以上車輛並不在本次定檢週期延長範圍內，因此本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理；而出廠五至十年之自用小客車檢驗不合格HC值（ppm）比例沒有明顯差異，定檢週期延長，對於原先排放HC值（ppm）偏高之車輛，並不會促使這些車輛改善使用或保養情形，因此，本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理。

（2）一氧化碳（CO）檢測值統計分析

在95﹪的信賴區間下，出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等四項指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定四項指標平均數有無差異，以判定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.18。

表5.18廢氣指標CO值平均數檢定結果表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例 | 差異不顯著 | 0.00389 | -2.6105 | -2.1098 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）比例 | 差異不顯著 | 0.9511 | 0.0067 | 2.1098 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗合格車輛數百分比例（﹪） | 差異不顯著 | 0.2091 | -4.1095 | -2.1098 | 差異顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例 | 差異不顯著 | 0.01625 | 1.0810 | 2.1098 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

檢定結果為出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）等兩項指標不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標之平均數有明顯差異，顯示在定檢週期延長後，出廠五至十年車輛受檢定週期延長之影響，其檢驗合格CO（%）值比例、檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）有增加之外部影響。

出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等兩項指標接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標之平均數無明顯差異。

探究其原因，出廠十年以上車輛並不在本次定檢週期延長範圍內，因此本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理；而出廠五至十年之自用小客車檢驗不合格CO（%）比例沒有明顯差異，定檢週期延長，對於原先排放CO（%）偏高之車輛，並不會促使這些車輛改善使用或保養情形，因此，本項指標檢定結果沒有明顯差異，應屬合理。

二、自用小客車未投保強制汽車責任險被舉發數之統計分析

在95﹪的信賴區間下，被舉發違反強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定指標平均數有無差異，以判定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.19。

表5.19未投保強制險被舉發數之平均數檢定對照表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪） | 差異不顯著 | 0.08785 | 2.9556 | 2.1098 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

檢定結果為不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這項指標之平均數有明顯差異，顯示雖然定檢週期延長，但對於整體自用小客車未投保汽車強制責任險被舉發車輛數比例（﹪）反而下降，與本研究預先假設不同，是否因政府宣導得宜，民眾普遍接受投保汽車強制險觀念；或因違反汽車強制險罰鍰高達新台幣六千元，使得民眾投保率上升，有關此一部份研究課題，有待其他相關研究繼續探討。

三、自用小客車違反道路交通處罰條例到案數之統計分析

在95﹪的信賴區間下，檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例等指標變異數檢定結果差異不顯著，因此，繼續檢定指標平均數有無差異，以確認定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.20。

表5.20違反交通處罰條例到案數之平均數檢定對照表

|  | 變異數檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例 | 差異不顯著 | 12.5010 | -1.4416 | -2.179 | 差異不顯著 |
| 檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例 | 差異不顯著 | 5.5272 | 2.6577 | 2.571 | 差異顯著 |
| 檢驗後未結案比例 | 差異不顯著 | 10.4219 | -2.83973 | -2.228 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

檢定結果中，檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例、檢驗後未結案比例等兩項指標，其平均數檢定結果為不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這兩項指標已有明顯差異。

檢驗週期延長後，檢驗後已結案車輛比例下降及檢驗後未結案佔檢驗時有違規車輛比例上升，說明檢驗週期延長後，會使原本檢驗後繳清違規案件之車輛減少，造成交通違規裁罰案件之到案率有下降之影響。

檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例指標檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，對於原本檢驗後不繳清違規案件之車輛，並無明顯之改變。

四、拼裝自用小客車舉發數之平均數統計分析

在95﹪的信賴區間下，每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）指標之變異數統計結果差異不顯著，因此，繼續檢定指標平均數有無差異，以判定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.21。

表5.21拼裝自用小客車舉發數之平均數檢定對照表

|  | 變異數 檢定 | Sp2 | T | T 查表值 | 檢定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪） | 差異不顯著 | 0.00056 | 1.4689 | 2.1098 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.08至89.08止。

2.檢驗週期延長後包含88.09至90.03止。

檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）並無明顯改變，說明拼裝自用小客車被舉發數並未因定檢週期延長後有增加之情形。

5.3.3各項指標檢定結果

將所有指標之統計結果整理後，如表5.22，發現出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格CO（%）比例、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例、檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例、每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）等六項評估項目不因定檢週期延長，而有所改變。

而出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗合格車輛數百分比例（﹪）、出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）、檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例、檢驗後未結案比例等六項評估項目因定檢週期延長，而產生負面的外部影響。

表5.22各項指標檢定結果對照表

| 統計結果 | 變異數相等 | 變異數不相等 |
| --- | --- | --- |
| 平均數相等 | 1.出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例。 2.出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例。 3.出廠五至十年檢驗不合格CO（%）比例。 4.出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例。 5.檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例。 6.每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）。 | － |
| 平均數不相等 | 1.出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例。 2.出廠五至十年檢驗合格車輛數百分比例（﹪）。 3.出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例。 4.出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）。 5.被舉發未投保強制險車輛數佔違規車輛數比例（﹪）。 6.檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例。 7.檢驗後未結案比例。 | － |

資料來源：本研究整理

與5.2.3節表5.11對照，發現將89年9月各項指標資料是否納入定檢週期延長前、後之資料範圍，結果並無差異，可見利用表5.11或表5.22來說明檢驗週期延長後外部效用之影響，皆不影響其最後結論。

5.4檢驗週期延長前後外部影響之成對檢定

本研究利用統計學中成對檢定來探討定檢週期延長實施前後，同月份各項外部指標是否有差異，並探討產生差異或沒有差異的原因；定檢週期延長實施日期為89年9月，本研究將利用88年10月、11月、12月及89年1月、2月、3月份資料與89年10月、11月、12月及90年1月、2月、3月份資料作成對檢定，並將與5.2節及5.3節的統計結果互相對照。

一、自用小客車排放廢氣濃度之成對檢定

自用小客車定檢週期延長前後，車輛排放廢氣濃度是否有所差異，本研究將利用車輛定檢所檢測之一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）兩項分別檢定，以確認自用小客車定檢週期延長後，是否產生廢氣排放一氧化碳（CO）與碳氫化合物（HC）濃度提高之外部影響。

- 碳氫化合物（HC）檢測值成對檢定

在95﹪的信賴區間下，藉由出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例等四項指標進行成對統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.23。

表5.23廢氣指標HC值成對檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | # T | T查表值 | 成對檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例 | 54.000 | 28 | 66.833 | 30.566 | -3.528 | -2.570 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例 | 570.5 | 12204.7 | 736.833 | 12363.7 | -3.2657 | -2.5705 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 0.2639 | 0.00404 | 0.9191 | 0.1595 | -3.7256 | -2.5705 | 差異顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例 | 72.833 | 41.7666 | 83.8333 | 41.3666 | -2.632 | -2.5705 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.10至89.03止。

2.檢驗週期延長後包含89.10至90.03止。

檢定結果為出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）等四項指標不接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這四項指標有明顯差異；顯示在定檢週期延長後，本研究有關HC值四項指標皆有增加之趨勢。

（2）一氧化碳（CO）檢測值成對檢定

在95﹪的信賴區間下，出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等四項指標進行成對統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.24。

表5.24廢氣指標CO值成對檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | T | T查表值 | 成對檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例 | 0.3633 | 0.0051 | 0.4666 | 0.0053 | -2.574 | -2.570 | 差異顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例 | 5.040 | 1.4505 | 4.4966 | 0.3522 | 1.4609 | 2.570 | 差異不顯著 |
| 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） | 0.3303 | 0.00192 | 1.3523 | 0.6522 | -3.234 | -2.570 | 差異顯著 |
| 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例 | 90.500 | 226.70 | 200 | 11989.2 | -2.744 | -2.570 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.10至89.03止。

2.檢驗週期延長後包含89.10至90.03止。

出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等三項指標不接受虛無假說，表示這三項指標有明顯差異；顯示在定檢週期延長後，本研究有關CO值三項指標有增加之趨勢。

至於出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例指標接受虛無假說，表示檢驗週期延長前後，這項指標並無明顯改變。

二、未投保強制汽車責任險被舉發數之成對檢定

在95﹪的信賴區間下，未投保強制險被舉發數佔違規車輛數比例（﹪）指標進行成對統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.25。

表5.25未投保強制險被舉發數之成對檢定對照表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | T | T查表值 | 成對檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 未投保強制險被舉發數佔違規車輛數比例（﹪） | 0.9224 | 0.0602 | 0.3501 | 0.0335 | 3.8748 | 2.570 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.10至89.03止。

2.檢驗週期延長後包含89.10至90.03止。

未投保強制險被舉發數佔違規車輛數比例（﹪）指標不接受虛無假說，表示這項指標有明顯差異；顯示在定檢週期延長後，未投保強制險被舉發數有減少趨勢。

三、自用小客車違反處罰條例到案數之成對檢定

在95﹪的信賴區間下，檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例、檢驗後未結案比例等三項指標進行成對統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.26。

表5.26違反交通處罰條例到案數之成對檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數 檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例 | 42.95 | 17.8928 | 44.615 | 7.3297 | -0.720 | -2.570 | 差異不顯著 |
| 檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例 | 21.466 | 5.935 | 17.228 | 6.683 | 3.3669 | 2.5705 | 差異顯著 |
| 檢驗後未結案比例 | 66.632 | 10.796 | 72.070 | 12.503 | -4.157 | -2.570 | 差異顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.10至89.03止。

2.檢驗週期延長後包含89.10至90.03止。

檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例、檢驗後未結案比例等兩項指標，其檢定結果為拒絕虛無假說，表示這項指標有明顯差異；顯示在定檢週期延長後，檢驗後已結案車輛比例呈現下降趨勢及檢驗後未結案佔檢驗時有違規車輛比例呈現上升趨勢。

檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例指標檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，對於原本檢驗後不繳清違規案件之車輛，並無明顯之改變。

四、拼裝自用小客車舉發數之成對檢定

在95﹪的信賴區間下，每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）指標進行成對統計，檢定檢驗週期延長前、後是否有顯著差異，統計結果整理如表5.27。

表5.27拼裝自用小客車舉發數之成對檢定結果表

|  | 週期延長前 |  | 週期延長後 |  | F | F查表值 | 變異數 檢定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均數 | 變異數 | 平均數 | 變異數 |  |  |  |
| 每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪） | 0.0278 | 0.00003 | 0.0233 | 0.00005 | 1.029 | 2.570 | 差異不顯著 |

備註：1.檢驗週期延長前包含88.10至89.03止。

2.檢驗週期延長後包含89.10至90.03止。

檢定結果為接受虛無假說，表示檢驗週期延長後，每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）並無明顯改變，說明拼裝自用小客車被舉發數並未因定檢週期延長後有所差異。

五、各項指標檢定結果

將所有指標之統計結果整理後，如表5.28，發現定檢週期延長後，呈現增加趨勢的有出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年HC值檢驗合格車輛數百分比例（﹪）、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例、出廠五至十年CO檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）、檢驗後未結案比例等八項。

定檢週期延長後，而呈現不變趨勢的有出廠五至十年檢驗不合格CO（%）比例、檢驗後未結案車輛佔該車種受檢數比例、每月被舉發拼裝車輛數佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）等三項。

而定檢週期延長後，而呈現下降趨勢的有未投保強制險被舉發數佔違規車輛數比例（﹪）、檢驗後已結案車輛佔該車種受檢數比例等兩項評估項目。

表5.28各項指標成對檢定結果對照表

| 統計結果 | 定檢週期延長後呈現增加趨勢 | 定檢週期延長後呈現不變趨勢 | 定檢週期延長後呈現減少趨勢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指標項目 | - 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）。 - 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） - 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例。 - 檢驗後未結案比例。 | - 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例。 - 檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例。 - 每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪）。 | - 未投保強制險被舉發數佔違規車輛數比例（﹪）。 - 檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例。 |

資料來源：本研究整理

將成對檢定之結果與定檢週期延長之統計結果相互對照，可得表5.29，各項檢定指標中，除了出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例、出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例、出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例等三項指標外，其餘皆符合一般邏輯推演。

探究上述三項指標，發生定檢週期延長前後變異數相等、平均數相等，但成對檢定出現定檢週期延長後呈現增加趨勢的原因，可能是因為本研究所採用95﹪的信賴區間還不夠敏感之故。

表5.29各項指標之各項檢定結果對照表

| 統計結果 | 定檢週期延長後呈現增加趨勢 | 定檢週期延長後呈現不變趨勢 | 定檢週期延長後呈現減少趨勢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 變異數相等、 平均數相等 | - 出廠十年以上檢驗合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格HC值（ppm）比例。 - 出廠十年以上檢驗合格CO（%）值比例。 | - 出廠五至十年檢驗不合格CO（%）值比例。 - 檢驗後未結案車輛佔該車受檢數比例。 - 每月被舉發車輛數比例佔該車種檢驗車輛數比例數（﹪） | － |
| 變異數相等 平均數不相等 | - 出廠五至十年檢驗合格HC值（ppm）比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪）。 - 出廠五至十年檢驗合格CO（%）值比例。 - 出廠五至十年檢驗不合格車輛數百分比例（﹪） 5.檢驗後未結案比例。 | － | - 未投保強制險被舉發數佔違規車輛數比例（﹪）。 - 檢驗後已結案車輛佔該車受檢數比例。 |

第六章 外部效果之檢討與相關因應措施

6.1自用小客車定檢週期延長外部影響之檢討

由前章檢定結果顯示，自用小客車定檢週期延長，只有排氣不合格比例、排氣濃度及違規裁罰到案率顯著上升，具有負面外部影響，其他項目則無顯著差異。然而，由自用小客車定檢週期延長前後之規定（如表6.1所示），可進一步看出，真正受此規定變動影響者只有出廠三至五年及六至十年之車輛，其他出廠年期之車輛，並不受此變動之影響；而依台北市列管自用小客車數，受影響車輛只佔全部列管車輛之45.44﹪，因此檢定結果只顯示45.44﹪車輛之影響在全部列管車輛（母體）之出象（Outcome）。若只針對定檢週期延長受影響車輛來看，其外部影響應大於本研究之檢定結果，亦即定檢週期延長後會引起車主怠惰之心理，造成外部負面影響，此為日後再考量類似措施時不可不注意者。

表6.1定檢週期、檢驗次數與列管車輛一覽表

|  | 車輛出廠0~3年間 | 車輛出廠3~5年間 | 車輛出廠5~6年間 | 車輛出廠6~10年間 | 車輛出廠10年以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定檢週期延長前 | 0次/年 | 1次/年 | 1次/年 | 2次/年 | 2次/年 |
| 定檢週期延長後 | 0次/年 | 0次/年 | 1次/年 | 1次/年 | 2次/年 |
| 列管自用小客車數（輛） | 113325 | 104949 | 47081 | 151398 | 152165 |
| 所佔比例 | 20.09﹪ | 18.60﹪ | 8.34﹪ | 26.84﹪ | 26.13﹪ |

6.2 外部影響項目之因應措施

針對本研究檢定結果，自用小客車定檢週期延長外部影響項目，僅研提以下因應措施。

6.2.1有關降低車輛排放廢氣濃度之因應措施

1、鼓勵使用低污染之汽車替代燃料：

車輛所排放廢氣之所以會造成嚴重污染，其主要原因是使用汽油當作燃料，由於汽油中含有碳、氫、鉛、硫氧化物等，當其燃燒時便會產生許多空氣污染物，因此，為降低所排放的廢氣濃度，最好的方法是採用低污染的燃料來代替汽油，例如使用液化石油氣（LPG）、壓縮天然氣（CNG）、甲醇、乙醇、電力等，比較車輛使用不同燃料所產生之空氣污染，可整理出表6.2，可發現使用天然氣之車輛較使用汽油之車輛對空氣污染有顯著的改善，因此鼓勵使用低污染的替代燃料可有效降低車輛排放出廢氣濃度。

表6.2汽車使用不同燃料所產生之空氣污染比較一覽

| 排放污染物 | 天然氣車 | 電動車 | 汽油車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷碳氫化合物 | 0.05 | 0.01 | 0.34 |
| 一氧化碳 | 0.23 | 0.04 | 2.23 |
| 氮氧化合物 | 0.34 | 0.63 | 0.40 |
| 二氧化硫 | 無 | 1.43 | 0.10 |
| 二氧化氮 | 170 | 283 | 250 |

資料來源：AGA Energy Review【12】

2、推動車輛保檢合一制度

在參考有關推動車輛保、檢合一制度【13】、【14】的研究，可以發現推動車輛保、檢合一制度，將可有效改善目前車輛檢驗對於確保車輛安全性能、改善環境污染程度較不足之處；透過專業汽車修護廠的專業技師，對於受檢車輛進行保養檢測，而公路監理單位則負責督導各汽車修護廠有無確實執行，藉由專業分工，達到確保車輛安全性能、改善環境污染程度的目標

3、加速淘汰老舊車輛：

依據本研究表4.1、表4.4及表6.1中，可以發現在所有車輛中，以出廠十年以上的車輛所排放廢氣濃度為最高，況且車齡十年以上的自用小客佔全部的26.13﹪，因此，加速淘汰老舊車輛，便可有效降低汽車所排放的廢氣污染。

我國現階段所採用的方式為提高報廢十年以上堪用車輛獎勵金方式，將報廢獎勵金由原來每部車輛補助新台幣三千元提高至新台幣一萬三千元，自民國九十年一月開辦以來，在短短的三個月內，有效的淘汰車齡十年以上的車輛達兩萬輛以上；由此可看出，對於降低車輛所排放廢氣污染有明顯的幫助。

6.2.2有關增加違規案件到案率之因應措施

1、加強稽催

因為車輛定期檢驗時會對違規案件把關，當車輛定檢週期延長後易使民眾有心存僥倖的心態，形成延遲繳納違規罰鍰的現象，為避免形成社會不公平的現象，唯有透過加強稽催，方可降低此一負面效果。

可藉由專函通知、利用網路電子郵件通知等方式，對於積欠違規罰鍰者進行催繳，或透過法院強制執行處對於違規罰鍰未繳者進行強制執行，應可有效增加違規案件之到案率。

2、提高違規不到裁額罰款：

目前對於違規案件逾期未繳，經政府公報刊登後，仍未繳納者，處以兩倍違規罰鍰；在定檢週期延長後，已出現違規案件到案率下降之現象，惟有透過提高逾期未繳違規罰鍰金額上限，如三倍或逾期按日收取滯納金等重罰方式，以矯正少數民眾投機取巧的心態。

第七章 結論與建議

7.1 結論

交通部鑒於車輛製造技術日漸精進，民眾有能力購買性能較好的車輛，並注重平時車輛的保養，於八十九年九月十五日發佈道路交通安全規則第四十四條修正案，將自用小客車定檢週期加以延長。

此一變革確因延長車輛檢驗時間造成車主疏於保養，引發空氣品質惡化之問題，以及監理單位放鬆對車主之監督造成投機取巧心理之外部負效果。本研究即在此背景下進行「自用小客車定檢週期延長外部影響之研究」。

- 交通部推動自用小客車定檢週期延長之主要目標在於

  - 減少民眾因為頻繁的車輛檢驗所浪費的時間。

  - 紓解日益龐大之受檢車潮，降低各檢驗單位過度飽和之情形。

  - 配合車輛性能日益提昇，將檢驗能量自定檢業務中釋放出來，投入其他檢驗業務如臨檢、專案檢查等。

  - 自用小客車使用者常為一般民眾，使用情形與保養狀態較正常，因此延長定檢週期受惠層面較大。

2.本研究在考量自用小客車定檢週期延長之影響主要在於負面影響，在指標的選取上，著重於實際檢驗業務之真實反映，並參酌實際承辦人員及專家學者之建議與配合資料蒐集之可行性後，選取下列四項指標，作為自用小客車定檢週期延長後外部效果之評比。

（1）車輛排放廢氣濃度：依照自用小客車實際於各檢驗單位所檢測之碳氫化合物與一氧化碳濃度，探討定檢週期延長後之外部效果。

（2）強制汽車第三人責任險投保率：依照自用小客車不同時期被舉發未投保車輛數與違規舉發數於定檢週期延長前後之情形，探討定檢週期延長後之外部效果。

（3）違反道路交通處罰條例到案率：依照自用小客車不同時期定檢後結清違規積案之車輛數於定檢週期延長前後變化之情形，探討定檢週期延長後之外部效果。

（4）自用小客車拼裝車輛舉發數：依據自用小客車辦理定期檢驗時被發現車輛實體與登載不符之舉發車輛數於定檢週期延長前後變化之情形，探討定檢週期延長後之外部效果。

3.基於交通部於八十九年九月十五日正式公告延長自用小客車定期檢驗週期，因研究資料蒐集截止時間為九十年四月，故本研究收集臺北市監理處八十八年八月到九十年三月各月資料，分別代表定檢週期延長前與延長後之資料，探討自用小客車定檢週期延長前後所產生之實際影響情形，並針對前述四項指標進行統計檢定，據以作為定檢週期延長後之顯著成果分析。

4.利用檢驗現況資料及統計檢定結果，分析自用小客車定檢週期延長後負面因子成長情形，顯示出自用小客定期檢驗週期延長後，於車輛排放廢氣濃度增加及違反道路交通處罰條例到案率下降，而在違反強制汽車責任險被舉發率與自用小客車拼裝車輛舉發率之反映，卻未有明顯之差異。

5. 自用小客車定檢週期延長實施後，真正受此規定變動影響者只有出廠三至五年及六至十年之車輛，其他出廠年期之車輛，並不受此變動之影響；而依台北市列管自用小客車數，受影響車輛只佔全部列管車輛之45.44﹪，因此檢定結果只顯示45.44﹪車輛之影響在全部列管車輛（母體）之出象（Outcome）。若只針對定檢週期延長受影響車輛來看，其外部效果應大於本研究之檢定結果，亦即定檢週期延長後會引起車主怠惰之心理，造成外部負面影響，此為日後再考量類似措施時不可不注意者。

7.2 建議

1.自用小客車定檢週期延長至今已有七個半月，雖有其延長後之內部效益，然而對於所產生的外部效益應予以正視並儘速設法改善。

2.檢驗週期延長之變革影響許多車主之權益，依本研究之探討，自用小客車定檢週期延長後某些負面指標並無顯著改變，然而如何確保檢驗週期延長後所帶來之便利，公路監理主管機關應長期追蹤分析，並依其結果隨時配合民意與政策需要作適度開放調整，以達到民眾、政府、行車安全三贏的成果。

3.本研究在指標之選取上，如增列檢驗週期延長前後汽車牌照稅徵收情形及燃料費徵收情形，應可更精準反映出檢驗週期延長前後之差異，是否會因檢驗週期延長而使民眾忽略繳交稅費，以至於逾期繳納而被罰款，然因汽車牌照稅於每年四月開徵，汽車燃料費於每年七月開徵，皆在研究時間範圍外，故本研究並未列入具體評量，惟是項指標之選取將可作為後續研究或公路主管機關檢討檢驗週期延長影響時之考量因素。

4.基於使用情形與影響層面等因素考量，本次定檢週期延長之車種僅限於自用小客車，然而以國家整體及維護交通安全層面來看，政府主管機關可藉由本次自用小客車定檢週期延長所產生各項外部影響，研擬更周全方案（如鼓勵使用低污染之汽車替代燃料、推動車輛保檢合一制度、加速淘汰老舊車輛等），降低負面外部影響。

5. 由於自用小客車定檢週期延長之規定，真正受此規定變動影響者只有出廠三至五年及六至十年之車輛，其他出廠年期之車輛，並不受此變動之影響。但本研究某些外部指標之資料只能收集到整體自用小客車資料，無法再就車齡部份細分，所以只能利用整體資料進行外部影響評估；日後如有相關研究，希望可以收集更詳細之資料做進一步分析。

參考文獻

1、都市地區肇事嚴重程度之分析研究─以台南市為例﹝李智遠 87 成大交研所碩士論文﹞。

2、小客車及機車之污染排放與耗油模式特性之研究﹝白仁德 78 交大交研所碩士論文﹞

3、廢除車輛定期檢驗專案報告﹝台北市監理處  89年7月﹞

4、廢除車輛定期檢驗專案報告補充說明﹝台北市監理處  89年9月﹞

5、機車排氣之揮發性有機物特徵及光反應性研究﹝翁閔政 87 成大環工所碩士論文﹞

6、小轎車購買行為傾向之研究﹝王俊傑 87 淡江管科所碩士論文﹞

7、台北地區小客車駕駛人車輛維修消費行為之研究﹝邱建華 87 淡江管科所碩士論文﹞

8、我國車輛保、檢合一制度實施方式之研究（林建昌 88 交大交研所碩士論文）

9、改善汽機車考、檢驗制度之研究（張保隆 77 交通部運研所託研究報告）

10、小型車檢驗革新方案（林大煜 80 交通部運研所運輸安全組研究報告）

11、車輛保養及檢驗合一制度與檢驗儀器管理及檢較制度報告（陳晉源、陳增義 89 交通部公路局出國考察報告）

12、壓縮天然氣（CNG）車輛安全檢驗與管理之研究（林豐福 86 交通部運輸研究所 ）

13、我國車輛保、檢合一制度實施方式之研究（林建昌 88 交大交研所碩士論文）

14、車輛保養與檢驗合一制度「可行性之研究」（公路局 86 台灣省公路局研究報告）

# 簡歷

- 姓  名：吳哲坤

- 籍  貫：台灣省嘉義縣

- 生  日：民國59年 12月11日

- 住  址：高雄市楠梓區清平街52巷10弄4號

- 學  歷：

- 國立成功大學交通管理科學系畢業

- 國立交通大學運通運輸研究所碩士班畢業