# 逐點動態路徑變換行為模式之構建與分析

本研究主要目的在構建一可充分反應出駕駛者途中逐點動態路徑變換行為模式，因此以下將針對本研究之模式基本架構、變數定義以及於不同假設情境下之模式參數校估結果作一說明。

## 6.1駕駛者逐點路徑變換行為模式架構

本研究構建之變換行為模式架構可由6.1式表示，若目前行駛路徑之延滯時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者便會進行路徑的變換。

P(switch)=P(TTSij>IBRij)    [6.1]

IBRij：駕駛者無異帶

TTSij：基準路徑之延滯時間

I：某駕駛者i集合

J：決策點集合

駕駛者無異帶會受到駕駛者屬性、路網屬性、交通資訊屬性及各決策點屬性之影響，因此本研究根據可能影響無異帶的因素，將無異帶函數定義如6.2式：

IBRij=f(Wi,Xi,Yij,Zij,θij)+εij     [6.2]

f()：無異帶函數

Wi：駕駛者屬性

Xi：路網屬性

Yij：交通資訊屬性（或包含前一決策點之累積交通資訊，Y*）

Zij：決策點屬性（或包含前一決策點累積經驗，Z*）

θij：參數向量

εij：殘差項

本研究模式之校估乃參考Tong(1990) 【44】逐日動態之行前旅運動態行為模式校估方法。其方法為視同一個人連續T日之出發時間與路徑決策方案為單一方案決策行為，欲定義個人作此一系列決策之聯合機率，則需假設一補助方案（auxiliary alternative），使個人每次決策均選擇該方案，其意義如同視個人2T+1個方案為一集合。根據上述模式架構與理念應用於行程中之逐點動態，本研究定義個人於J決策點之決策方案的效用函數如6.3式。而6.4式中即分別視個人於每個決策點之決策，均有變換與不變換兩種方案。根據此定義則除補助方案之效用外，其餘決策點之效用皆為負值。

補助方案                 U1=0

路徑決策，起始點         U2=Ri1[IBRi1−TTSi1+εi1]

路徑決策，次點           U3=Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]

路徑決策，第三點         U4=Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]

路徑決策，第J點         UJ+1=RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]     [6.3]

Rij=1，switch  route  on  node  j.

-1，otherwise.                                        [6.4]

在此，則以駕駛者選擇該補助方案之機率函數，定義為作連續J決策點之路徑決策機率函數，該函數可表示如6.5式：

P1=Prob[U1|U1,U2,U3,⋯⋯,UJ+1]Prob[U2<U1,U3<U1,⋯⋯,UJ+1<U1]ProbRi1[IBRi1−TTSi1+εi1]<0,and Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]<0,and Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]<0, ⋮ ⋮and RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]<0      [6.5]

上述模式架構中之總殘差ε為MVN（0，ε）分配，誤差項為常態分配則符合多項普羅比模式架構之假設。普羅比模式允許誤差項之間存在著相關性，因此各誤差項之關係如6.6式，對應之變異共變異矩陣如6.7式所示。若針對此，考慮所有決策點之相關性進行參數校估，則因待估之參數眾多（視矩陣大小而定），需耗費相當之人力及電腦運算成本，且需大量之樣本數始能校估出合理之參數值。

先前之研究如Tong【44】已證出高階之相關性並不顯著，因而簡化為一階逐點相關；之後陳士邦【12】亦沿用此架構。此外，從認知心理學中之訊息處理理論【55】可知，駕駛者的記憶系統分為短期記憶(又稱工作記憶)與長期記憶等兩種，其中短期記憶的記憶容量是有限，尤其其保存時間非常短，僅能維持大約30秒，因此若此時訊息未能即時被重複，則將很快就會消失不見，因而無法形成長期記憶。而就車內導航系統於每個決策點提供資訊給駕駛者時，此瞬間訊息對駕駛者而言，亦很類似短期記憶。故本研究以此理論為假設基礎並基於經濟性與實用性之考量，將原始之變異共變異數矩陣加以簡化，以利模式參數之校估；本研究構建之動態決策模式各決策點誤差項之變異-共變異矩陣則如6.8式所示。

如6.8式，僅假設同一駕駛者在連續相鄰兩決策點間未觀察項有一階相關性存在，即代表模式中各決策點之未觀察誤差項(unobseved error term)僅與前一決策點相關，此符合最簡單之逐點動態（node-to-node dynamic）；矩陣內之待校估參數則僅剩δ及γ兩個參數。

node 1

node 2

node 3

node 4

node 5

j=5

node 6

j=…..

各誤差項之關係[6.6]

Decision node 1(en−route) δ2 γ1 γ2 γ3 ⋯ γj−1Decision node 2(en−route) γ1 δ2 γ1 γ2 ⋯ γj−2Decision node 3(en−route) γ2 γ1 δ2 γ1 ⋯ γj−3 ⋮ γ1 ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γ1Decision node J(destination) γj−1 γj−2 ⋯ ⋯ γ1 δ2     [6.7]

完整之誤差項變異-共變異結構

Decision node 1(en−route) δ2 γ 0 0 ⋯ 0Decision node 2(en−route) γ δ2 γ 0 ⋯ 0Decision node 3(en−route) 0 γ δ2 γ ⋯ 0 ⋮ γ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γDecision node J(destination) 0 0 ⋯ ⋯ γ δ2     [6.8]

本研究之誤差項變異-共變異結構

## 6.2模式之參數校估

本節分別針對模式構建與模式校估方式進行說明。

#### 6.2.1模式構建

本研究路徑決策無異帶模式之變數組成，主要係以第四、五章之各項統計分析結果為基礎，進行模式之構建及參數校估。納入無異帶模式之變數包含，駕駛者屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性與遠視交通屬性等六類變數。路徑決策無異帶模式如6.2.1式，而無異帶內各變數符號定義如表6.2.1所示。

駕駛者屬性包含了駕駛年資、尋找新的替代道路傾向以及駕駛者於不同熟悉度地區採用之空間知識等變數。Alder與Mc Nally(1994)曾提出行前與途中旅運選擇會受空間知識所影響，且本研究4.2.1節之分析結果亦顯示出駕駛者所採用之空間知識(或認路策略)會因對地區之熟悉度而有所不同，故在此將其納入本研究之路徑決策無異帶中。

路網屬性包含了兩種不同類型之路網，此兩種路網乃是依據4.2.1節所萃取之六個路網因素將本研究所採用之真實路網劃分而成的，第一種路網即指台北市區路網；而第二種路網即指台北市區外圍路網(如三重、南港、淡水、北投與士林等)。此類變數之目的在於反應駕駛者之路徑變換行為是否會因不同型態之路網而有所影響。

決策點屬性乃指駕駛者目前所面臨決策點所在之區位；5.3.1節中顯示，駕駛者於接近起迄點之區位，相對於接近中點之區位的行為傾向略有不同；在此則進一步透過模式之參數校估進行驗證，並可由此得知其所造成之影響程度大小。

累積經驗包括累積路徑變換次數與累積資訊不一致，此兩項變數目的在於反應駕駛者所經歷過的經驗，對路徑變換行為所造成之影響；亦可反應駕駛者是否重視車內導引資訊系統建議路徑之不一致性。

近視屬性包括駕駛者目前所在路徑、建議路徑下一路段交通狀況、已旅行時間比例、資訊可靠度與資訊不一致。近視屬性目的在於反應駕駛者目前面臨的狀況，或駕駛者剛經歷過的狀況對其路徑變換行為的影響。此外目前所在路徑則可反應出，當駕駛者位於不同的路徑，其對路徑變換原始無異帶的調整量之差異。

遠視屬性包括剩餘旅行時間差值與偏好一致性，此類變數目的在反應目前決策點至終點的各項平均狀況，對駕駛者路徑變換行為之影響。剩餘旅行時間差值可反應，導引資訊系統所顯示之各路徑剩餘旅行時間是否對駕駛者之路徑變換行為造成影響。偏好一致性則在於瞭解當系統建議路徑與駕駛者習慣路徑重合程度越高時，對駕駛者路徑變換行為會造成何影響。

6.2.1式  駕駛者之路徑決策無異帶

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*DIEi+a3∗NRi+a4∗PKi+a5∗SKi+a6*NONEi+a7*NTWOi+a8∗LOCij+a9∗CSWij+a10∗CCONij+a11∗NOWHij+a12∗NOWRij+a13∗NOWOij+a14∗TSAij+a15∗PRESSUREij+a16∗ERRij+a17∗CONijij+a18∗RTTij+a19∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 駕駛者屬性 |
|  | 路網屬性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交 通特性 |
|  | 遠視交 通特性 |
|  | 誤差項 |

資料來源：本研究整理

表6.2.1路徑決策無異帶模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 初始值 | 初始值 [INITIALi] |  |
| 駕駛者屬性 | 駕駛年資 [DIEi] | 駕駛者實際開車經驗[scale] |
|  | 找新路傾向 [NRi] | 駕駛者本身具有尋找新替代道路之傾向[scale] |
|  | 程序性知識 [PKi] | 駕駛者本身擁有類似路徑式之空間知識[scale] |
|  | 概觀性知識 [SKi] | 駕駛者本身擁有類似網路式之空間知識[scale] |
| 路網屬性 | 第一種路網 [NONEij] | 若駕駛者在第一種路網上，則NONEij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 第二種路網 [NTWOij] | 若駕駛者在第二種路網上，則NTWOij=1； otherwise=0[dummy] |
| 決策點 屬性 | 區位 [LOCiJ] | 接近起迄點兩端=1 0therwise=0[dummy] |
| 累積經驗 (cumulate) | 累積路徑變換次數 [CSWij] | 累積至目前決策點之路徑變換次數[次數] |
|  | 累積資訊不一致 [CCONij] | 至目前決策點累積建議路徑不一致[次數] |
| 近視屬性(myopic) | 目前是否在習慣路徑 [NOWHij] | 若駕駛者目前在習慣路徑上，則NOWHij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在建議路徑 [NOWRij] | 若駕駛者目前在建議路徑上，則NOWRij=1；Otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在其他路徑 [NOWOij] | 若駕駛者目前在其他路徑上，則NOWOij=1；otherwise=0[dummy] |
|  | 下一路段壅塞狀況 [TSAij] | TSAij=αij(jamij) αij=下一路段壅塞狀況[scale] jamij=下一路段長度[km] |
|  | 已旅行時間比例 [PRESSUREij] | PRESSUREij=TDTijATTi TDTij：累積至node j 之旅行時間[min] ATTi：driver i 預期之旅行時間[min] |

資料來源：本研究整理

表6.2.1（續）  路徑決策無異帶模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 |  | 變數定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近視屬性(myopic) | 資訊可靠度 [ERRij] |  | ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅行時間[min] RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅行時間[min] |
|  | 建議下一路段一致性 [CONij] |  | 若目前建議路徑下一路段不包含在上次建議路徑內，則CONij=1(dummy) |
| 遠視屬性 (foresight） | 剩餘旅行時間差值 [RTTij] |  | (建議路徑-習慣路徑)[min] |
|  | 偏好之一致性 [PREFERij] |  | 建議路徑與習慣路徑之重合程度[比率] （決策點J至終點建議路徑與習慣路徑重合之路段數/決策點J至終點習慣路徑之路段數） |
|  | aij | 模式待估參數 |  |
|  | εij | 殘差項 |  |

資料來源：本研究整理

#### 6.2.2模式校估

本研究根據第四章分析結果將駕駛者依空間能力分為GSA群與PSA群；且依將熟悉度分為熟悉地區與陌生地區，因此交叉組合後可獲得四種不同假設情境。而每種情境下皆會針對路徑決策三種不同變換基準定義之模式，即分別是動態路徑基準、習慣(或行前)路徑基準與建議路徑基準等模式進行模式構建及參數校估，故總共有12個模式，表6.2.2-1即為不同分群下各模式內涵之定義。

動態路徑基準即假設，駕駛者以「目前行駛路徑」作為其路徑變換之比較基準，此「目前行駛路徑」有可能為建議路徑、也有可能是習慣(或行前)路徑或其他路徑等；當系統所顯示之目前行駛路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會離開目前行駛之路徑。根據此模式之校估結果，可了解駕駛者對目前行駛路徑之無異帶受各變數的影響為何。習慣(或行前)路徑基準即假設，駕駛者以「習慣(或行前)路徑」作為其路徑變換之比較基準；當系統所顯示之習慣(或行前)路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會選擇不使用習慣(或行前)路徑。根據此模式之校估結果，可了解駕駛者對習慣(或行前)路徑之無異帶受各變數的影響為何。建議路徑基準即假設，駕駛者以「建議路徑」作為其路徑變換之比較基準；當系統顯示之建議路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會離開建議路徑。根據此模式之校估結果，可深入了解駕駛者對建議路徑之無異帶受各變數的影響為何。

另外，必須注意的是三種不同的動態基準定義在模式參數校估過程中，其最大的差異即在（6.4）式中R之定義，R會隨著三種不同基準之變換模式而異。其定義為以該路徑基準下是否變換。

綜合上述，根據各模式之校估結果，即可以習慣路徑變換基準了解當駕駛者行駛於熟悉地區時，哪些變數會使駕駛者離開其經常所行駛的習慣路徑；而在行前路徑變換基準方面，則可用以了解當駕駛者行駛於陌生地區時，又是哪些變數會影響其離開行前規劃好之路徑。另外，就動態路徑變換基準與建議變換基準而言，即可用以了解何變數會影響駕駛者變換目前行駛的路徑及離開系統的建議路徑。

6.2.2-1各模式內涵定義

| 組別 | 模式 編號 | 模式定義 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熟悉地區 | 模式一 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：目前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 動態路徑基準 |
|  | 模式二 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：習慣行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 習慣路徑基準 |
|  | 模式三 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：建議行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 建議路徑基準 |
| 陌生地區 | 模式一 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：目前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 動態路徑基準 |
|  | 模式二 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：行前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 行前路徑基準 |
|  | 模式三 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：建議行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 建議路徑基準 |

資料來源：本研究整理

## 6.3模式分析結果

#### 6.3.1 各模式校估結果說明

本節將以幾個評估指標分別針對各情境下三種不同基準之路徑變換模式，每個變數及整體模式之參數校估結果進行分析，期能藉此找出各情境下較具解釋力之逐點動態路徑變換行為模式，詳細說明如后所示。

- 模式中各變數

  - 參數值符號

即針對各模式中每個變數之正負符號作一檢驗，檢驗其是否符合先驗知識。依據本研究模式之定義，正號代表駕駛者之路徑決策變換無異帶會隨著變數值變大而變寬，亦即駕駛者傾向不變換路徑之決策；而負號則反之。然因符號之意義會隨著不同路徑基準而有其對應之涵意，因此以下將以表6.3.1-1作一簡單說明。

表6.3.1-1  不同路徑基準之參數符號意義表

| 路徑基準 符號意義 | 動態基準 | 習慣(行前)基準 | 建議基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| (+) 傾向不變換 | 即駕駛者願意繼續留在『目前所行駛之路徑』。 | 即駕駛者選擇行駛經常行駛(事先規劃)之『習慣(行前)路徑』。 | 即駕駛者選擇行駛系統提供之『建議路徑』。 |
| (-)傾向變換 | 即駕駛者選擇離開『目前所行駛之路徑』。 | 即駕駛者選擇離開經常行駛(事先規劃)之『習慣(行前)路徑』，亦即接受系統之建議路徑或走其他路徑。 | 即駕駛者選擇離開系統提供之『建議路徑』，亦即不聽從系統之建議路徑。 |

資料來源：本研究整理

  - 漸進t檢定(Asymptotic t-test)

此檢定可用以檢測模式中每一變數之參數值是否為0，因此若模式中變數之t值大於1.96(在顯著水準α=0.05下)或1.645(在顯著水準α=0.10下)時，即表示此變數之參數值達顯著水準，亦即不為0。

經檢定後，可發現表6.3.1-3至表6.3.1-6中各模式變數之參數值大部分已達顯著水準，僅有少數幾個變數例外(如表6.3.1-2所示)。

表6.3.1-2 各模式中未達顯著水準之變數彙整表

| 駕駛者 | 地區 | 模式編號 | 不顯著之變數 |
| --- | --- | --- | --- |
| GSA群 | 熟悉地區 | 模式一 | [a18]剩餘旅行時間差值 |
|  |  | 模式二 | [a10]累積資訊不一致 |
|  |  | 模式三 | [a3]找新路傾向 |
|  | 陌生地區 | 模式一 | 無 |
|  |  | 模式二 | 無 |
|  |  | 模式三 | [a18]剩餘旅行時間差值 |
| PSA群 | 熟悉地區 | 模式一 | 無 |
|  |  | 模式二 | [a7]第二種路網 |
|  |  | 模式三 | [a8]區位、[a13]目前是否在其他路徑、[a14]建議路徑下一路段交通狀況、[a17]資訊不一致 |
|  | 陌生地區 | 模式一 | [a10]累積資訊不一致 |
|  |  | 模式二 | [a10]累積資訊不一致 |
|  |  | 模式三 | [a14]建議路徑下一路段交通狀況 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣(行前)路徑基準

模式三為建議路徑基準

資料來源：本研究整理

表6.3.1-3  GSA群樣本於熟悉地區不同基準模式之參數校估彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 2.728 (3.707) | 2.516 (6.603) | 2.776 (5.072) |
| 個人 屬性 | [a2]駕駛年資 | 1.188 (4.828) | 0.479 (7.034) | 0.896 (6.332) |
|  | [a3]找新路傾向 | -0.176 (-6.914) | -1.688 (-5.172) | 0.001 (0.349) |
|  | [a4]程序性知識 | 1.284 (8.532) | 2.363 (6.675) | -0.230 (-5.609) |
|  | [a5]概觀性知識 | 0.981 (4.165) | 0.551 (6.253) | -0.420 (-8.219) |
| 路網 屬性 | [a6]第一種路網 | 0.099 (5.464) | 0.161 (8.725) | -0.027 (-1.968) |
|  | [a7]第二種路網 | 1.164 (5.079) | 0.970 (4.084) | -1.622 (-5.899) |
| 決策點 屬性 | [a8]區位 | 1.364 (4.035) | 1.024 (4.263) | -1.014 (-4.594) |
| 累積 經驗 | [a9]累積路徑變換次數 | 1.037 (6.973) | -0.246 (-4.135) | -0.446 (-9.211) |
|  | [a10]累積資訊不一致 | 0.052 (5.264) | 0.001 (0.660) | -0.139 (-4.447) |
| 近視 屬性 | [a11]目前是否在習慣路徑 | 1.873 (7.705) | 1.394 (4.784) | 1.615 (7.022) |
|  | [a12]目前是否在建議路徑 | 1.084 (6.353) | -0.800 (-7.425) | 0.515 (7.117) |
|  | [a13]目前是否在其他路徑 | -1.180 (-5.358) | 0.625 (6.578) | -0.021 (-1.669) |
|  | [a14]建議路徑下一路段交通狀況 | 1.521 (4.403) | 0.977 (4.041) | -0.163 (-4.146) |
|  | [a15]已旅行時間比例 | 2.983 (5.904) | -3.446 (-7.307) | -0.541 (-8.185) |
|  | [a16]資訊可靠度 | 0.053 (3.858) | 0.108 (6.763) | -0.120 (-4.492) |
|  | [a17]資訊不一致 | 1.049 (6.423) | 0.621 (6.464) | -0.615 (-9.578) |
| 遠視 屬性 | [a18]剩餘旅行時間差值 | 0.001 (0.525) | 0.883 (4.293) | 1.259 (5.855) |
|  | [a19]偏好一致性 | 1.931 (4.187) | 2.281 (6.227) | 1.852 (7.006) |
| 誤差項 | [δ]標準差 | 1.945 | 2.050 | 1.483 |
|  | [γ]共變異數 | 2.165 | 2.060 | 2.000 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

資料來源：本研究整理

表6.3.1-4  GSA群樣本於陌生地區不同基準模式之參數校估彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 4.352 (4.482) | 4.740 (9.823) | 3.193 (7.496) |
| 個人 屬性 | [a2]駕駛年資 | 0.190 (8.124) | 1.309 (6.044) | 1.486 (9.918) |
|  | [a3]找新路傾向 | 1.483 (4.577) | -1.641 (-6.714) | -1.517 (-5.233) |
|  | [a4]程序性知識 | 0.482 (5.105) | 1.240 (7.363) | -1.851 (-4.580) |
|  | [a5]概觀性知識 | 5.594 (8.358) | 0.321 (6.107) | -0.683 (-9.116) |
| 路網 屬性 | [a6]第一種路網 | 0.020 (2.643) | 2.550 (4.049) | -1.406 (-9.567) |
|  | [a7]第二種路網 | 1.218 (7.861) | 1.422 (5.976) | -2.374 (-6.415) |
| 決策點 屬性 | [a8]區位 | -2.003 (-5.349) | 2.000 (6.661) | 1.081 (9.231) |
| 累積 經驗 | [a9]累積路徑變換次數 | -0.348 (-4.218) | 0.521 (7.956) | -0.926 (-8.182) |
|  | [a10]累積資訊不一致 | 3.623 (8.056) | -0.302 (-7.061) | 1.714 (4.538) |
| 近視 屬性 | [a11]目前是否在習慣路徑 | 2.005 (7.041) | 4.721 (4.102) | -2.164 (-8.207) |
|  | [a12]目前是否在建議路徑 | 0.621 (6.108) | -2.998 (-6.700) | 0.435 (5.609) |
|  | [a13]目前是否在其他路徑 | 0.803 (7.258) | -2.703 (-8.837) | -0.820 (-8.633) |
|  | [a14]建議路徑下一路段交通狀況 | 3.000 (6.913) | 0.327 (1.913) | -0.382 (-6.606) |
|  | [a15]已旅行時間比例 | -2.316 (-5.323) | -3.526 (-5.402) | -4.811 (-4.201) |
|  | [a16]資訊可靠度 | -2.741 (-7.666) | 0.796 (7.198) | -0.461 (-7.561) |
|  | [a17]資訊不一致 | -0.226 (-4.344) | 1.812 (8.316) | -2.351 (-7.029) |
| 遠視 屬性 | [a18]剩餘旅行時間差值 | -1.602 (-4.822) | 1.792 (8.854) | 0.001 (0.308) |
|  | [a19]偏好一致性 | 2.707 (6.518) | 3.754 (7.267) | 1.721 (5.233) |
| 誤差項 | [δ]標準差 | 3.103 | 2.670 | 2.998 |
|  | [γ]共變異數 | 2.095 | 1.150 | 1.936 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為行前路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

資料來源：本研究整理

表6.3.1-5  PSA群樣本於熟悉地區不同基準模式之參數校估彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 3.623 (5.026) | 3.510 (4.184) | 2.795 (4.814) |
| 個人 屬性 | [a2]駕駛年資 | 1.569 (5.466) | 3.012 (4.696) | 0.997 (2.229) |
|  | [a3]找新路傾向 | -0.596 (-9.765) | -0.120 (-3.042) | 0.322 (7.759) |
|  | [a4]程序性知識 | 1.975 (4.390) | 2.491 (5.077) | -0.188 (-1.901) |
|  | [a5]概觀性知識 | 1.644 (6.318) | 0.107 (2.832) | -0.469 (-3.299) |
| 路網 屬性 | [a6]第一種路網 | 1.998 (6.053) | -0.243 (-8.420) | -0.489 (-3.854) |
|  | [a7]第二種路網 | 3.445 (4.038) | 0.001 (0.311) | -2.615 (-6.577) |
| 決策點 屬性 | [a8]區位 | 1.087 (5.279) | -2.316 (-5.376) | -0.086 (-1.602) |
| 累積 經驗 | [a9]累積路徑變換次數 | -2.451 (-6.994) | -0.965 (-4.736) | -0.372 (-2.922) |
|  | [a10]累積資訊不一致 | 0.920 (4.411) | 1.162 (5.406) | -0.083 (-2.168) |
| 近視 屬性 | [a11]目前是否在習慣路徑 | 3.000 (7.571) | 2.801 (4.392) | -1.667 (-2.272) |
|  | [a12]目前是否在建議路徑 | 0.833 (9.201) | -0.841 (-9.531) | 0.513 (8.488) |
|  | [a13]目前是否在其他路徑 | -2.170 (-6.698) | -1.162 (-9.339) | 0.000 (0.065) |
|  | [a14]建議路徑下一路段交通狀況 | 2.857 (4.080) | 0.375 (5.989) | -0.072 (-1.620) |
|  | [a15]已旅行時間比例 | -1.329 (-5.700) | -3.348 (-4.812) | -0.131 (-2.652) |
|  | [a16]資訊可靠度 | 4.325 (5.866) | 2.779 (5.934) | -0.054 (-1.989) |
|  | [a17]資訊不一致 | 0.073 (2.649) | 1.481 (4.140) | -0.058 (-1.278) |
| 遠視 屬性 | [a18]剩餘旅行時間差值 | 2.240 (7.001) | 3.681 (5.277) | 1.281 (4.878) |
|  | [a19]偏好一致性 | 2.976 (5.618) | 3.167 (5.541) | 1.876 (4.860) |
| 誤差項 | [δ]標準差 | 2.939 | 3.407 | 1.427 |
|  | [γ]共變異數 | 2.158 | 2.401 | 2.003 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

資料來源：本研究整理

| 變數類別 | 變數名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [a1]常數項 |  | 4.736 (8.471) | 3.494 (4.186) | 4.846 (6.402) |
| 個人 屬性 | [a2]駕駛年資 | 0.567 (9.392) | 1.398 (6.683) | 3.521 (6.612) |
|  | [a3]找新路傾向 | 6.762 (11.841) | -2.800 (-8.502) | 4.536 (6.423) |
|  | [a4]程序性知識 | 3.000 (6.985) | 1.374 (6.012) | -2.981 (-8.991) |
|  | [a5]概觀性知識 | 0.197 (2.055) | 1.561 (6.279) | -0.639 (-4.691) |
| 路網 屬性 | [a6]第一種路網 | -0.137 (-1.869) | -0.147 (-9.483) | 0.006 (1.793) |
|  | [a7]第二種路網 | 5.945 (4.018) | 0.948 (4.802) | -2.923 (-8.594) |
| 決策點 屬性 | [a8]區位 | 3.227 (5.703) | 0.152 (9.791) | -0.258 (-2.595) |
| 累積 經驗 | [a9]累積路徑變換次數 | -4.976 (-5.553) | -0.248 (-4.828) | -2.342 (-7.426) |
|  | [a10]累積資訊不一致 | 0.062 (0.976) | 0.000 (0.242) | 2.734 (5.713) |
| 近視 屬性 | [a11]目前是否在習慣路徑 | 2.634 (6.155) | 1.374 (5.783) | -4.404 (-4.377) |
|  | [a12]目前是否在建議路徑 | 2.545 (4.149) | -0.799 (-4.351) | 4.047 (6.717) |
|  | [a13]目前是否在其他路徑 | 1.038 (5.688) | 0.619 (7.660) | 0.084 (2.384) |
|  | [a14]建議路徑下一路段交通狀況 | 0.369 (2.844) | 0.958 (4.835) | 0.001 (0.131) |
|  | [a15]已旅行時間比例 | -2.428 (-4.745) | -3.462 (-9.389) | -3.681 (-4.285) |
|  | [a16]資訊可靠度 | 0.427 (3.021) | 0.011 (2.570) | 2.197 (6.158) |
|  | [a17]資訊不一致 | 0.229 (2.059) | 0.587 (7.445) | -0.548 (-7.453) |
| 遠視 屬性 | [a18]剩餘旅行時間差值 | 4.612 (4.638) | 0.913 (4.607) | 2.054 (7.422) |
|  | [a19]偏好一致性 | 4.363 (7.974) | 2.272 (7.454) | 0.411 (8.481) |
| 誤差項 | [δ]標準差 | 3.837 | 2.052 | 3.564 |
|  | [γ]共變異數 | 1.475 | 2.060 | 3.747 |

表6.3.1-6  PSA群樣本於陌生地區不同基準模式之參數校估彙整表

註：模式一為動態路徑基準

模式二為行前路徑基準

模式三為建議路徑基準

（）值表示該參數之t統計量

資料來源：本研究整理

- 整體模式

  - 概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

為一χ2分配，可用以檢定等佔有率模式（LL(0)）與所測定之各模式間是否有顯著差異；因此，若本研究所測定每一模式之−2lnλ 較查表值30.1 (即χ2（0.95,19）之值)大時，即表示所測定之模式較等佔有率模式為佳，而此時自由度則為虛無假設H0所指定數值之參數之數目。

表6.3.1-7與表6.3.1-8中之結果顯示，各模式之概似比統計量皆大於查表值30.1，此即表示本研究於不同情境下所測定之模式皆較等佔有率模式為佳。

  - 概似比指標(Likelihood-ratio Index)

概似比指標ρ2可衡量模式之適合度，且當其愈接近1即表示所測定模式與數據間之配合能力愈強，故可藉此得知本研究所構建之模式與數據間配合程度。表6.3.1-7與表6.3.1-8即為不同分群樣本之整體模式評估結果彙整表，從表中結果可得知各模式之概似比指標，詳細說明如下所示。

    - GSA群樣本

      - 熟悉地區：以動態路徑基準模式(ρ2=0.77)為最佳，其次為習慣路徑基準模式(ρ2=0.59)。

      - 陌生地區：以行前路徑基準模式(ρ2=0.79)為最佳，其次為建議路徑基準模式(ρ2=0.72)。

    - PSA群樣本

      - 熟悉地區：以習慣路徑基準模式(ρ2=0.74)為最佳，其次為動態路徑基準模式(ρ2=0.68)。

      - 陌生地區：以動態路徑基準模式(ρ2=0.69)為最佳，其次為建議路徑基準模式(ρ2=0.61)。

表6.3.1-7 GSA群樣本於不同熟悉度地區之整體模式評估結果彙整表

|  | 熟悉地區 |  |  | 陌生地區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| LL(0) | -379.602 | -379.602 | -379.602 | -462.497 | -462.497 | -462.497 |
| LL(β) | -87.265 | -156.331 | -201.906 | -237.644 | -98.217 | -127.747 |
| 概似比統計量 | 584.674* | 446.542* | 355.392* | 449.706* | 728.56* | 669.5* |
| 概似比指標ρ2 | 0.77 | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.79 | 0.72 |
| N | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣(行前)路徑基準

模式三為建議路徑基準

*為達顯著水準之意(在顯著水準α=0.05下)

資料來源：本研究整理

表6.3.1-8  PSA群樣本於不同熟悉度地區之整體模式評估結果彙整表

|  | 熟悉地區 |  |  | 陌生地區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| LL(0) | -605.523 | -605.523 | -605.523 | -379.602 | -379.602 | -379.602 |
| LL(β) | -193.269 | -157.411 | -410.525 | -117.205 | -350.992 | -146.636 |
| 概似比統計量 | 824.508* | 896.224* | 389.996* | 524.794* | 57.22* | 465.932* |
| 概似比指標ρ2 | 0.68 | 0.74 | 0.32 | 0.69 | 0.08 | 0.61 |
| N | 125 | 125 | 125 | 85 | 85 | 85 |

註：模式一為動態路徑基準

模式二為習慣(行前)路徑基準

模式三為建議路徑基準

*為達顯著水準之意(在顯著水準α=0.05下)

資料來源：本研究整理

#### 6.3.2 最佳模式校估結果彙整比較說明

以下將根據6.3.1小節整體模式評估結果，分別針對上述四種不同情境之最佳路徑變換模式校估結果作一彙整說明。表6.3.2-1即為不同情境下最佳模式之符號彙整表。

- 各模式變數參數符號之意義

- GSA群樣本

  - 熟悉地區

經概似比指標評估後，可知在此種情境下以「動態路徑基準模式」較佳。其中，模式中變數之參數符號僅有找新路傾向、目前是否在其他路徑等呈現負號，其餘變數皆為正號(除了剩餘旅行時間差值為不顯著外)。因此，由此參數符號可知，此模式中會使駕駛者之路徑無異帶變窄，因而離開其目前行駛路徑之變數，即為具有強烈找新路傾向與目前在其他路徑。

  - 陌生地區

經概似比指標評估後，可知在此種情境下以「行前路徑基準模式」較佳。模式中變數之參數符號有五個變數呈現負號，即分別為找新路傾向、累積路徑變換次數、目前是否在建議路徑、目前是否在其他路徑以及已旅行時間比例，而剩下其他變數則皆為正號。由上述之參數符號可知，此模式中會使駕駛者之路徑無異帶變窄，因而離開其於行前規劃好之路徑的變數，包含了具有強烈找新路傾向、累積路徑變換次數增加、目前在建議路徑、目前在其他路徑與已旅行時間比例增加等變數。

- PSA群樣本

  - 熟悉地區

經概似比指標評估後，可知在此種情境下以「習慣路徑基準模式」較佳。模式中有七個變數之參數符號呈現負號，分別為找新路傾向、第一種路網、區位、累積路徑變換次數、目前是否在建議路徑、目前是否在其他路徑與已旅行時間比例等，其餘變數皆為正號(除了第二種路網為不顯著外)。由上述之參數符號可知，此模式中會使駕駛者之路徑無異帶變窄，因而離開其經常行駛之習慣路徑的變數，包含了具有強烈找新路傾向、行駛在第一種路網、區位接近起迄點、累積路徑變換次數增加、目前在建議路徑、目前在其他路徑與已旅行時間比例增加等變數。

  - 陌生地區

經概似比指標評估後，可知在此種情境下以「動態路徑基準模式」較佳。其中，模式中有三個變數之參數符號呈現負號，即分別為第一種路網、累積路徑變換次數與已旅行時間比例，其餘變數(除了累積資訊不一致為不顯著外)則皆為正號。由上述之參數符號可知，此模式中會使駕駛者之路徑無異帶變窄，因而離開其目前行駛路徑之變數，包含了行駛在第一種路網、累積路徑變換次數增加與已旅行時間比例增加等變數。

- 各模式之異同

  - 相同處

由表6.3.2-1中結果可知，此四個模式在某些變數上之參數符號皆為一致且呈正號。此即表示駕駛者之路徑變換無異帶會變寬，故駕駛者會較傾向於繼續留在其基準路徑。而這些變數即如下列所示：

    - 駕駛者屬性：包括駕駛年資越高、駕駛者擁有的程序性知識與概觀性知識越多等變數。

    - 路網屬性：即行駛在第二種路網(僅在PSA群樣本熟悉地區時不顯著)。

    - 近視屬性：包括目前在習慣路徑、建議路徑下一路段交通狀況越嚴重、資訊可靠度越低、資訊越不一致等變數。

    - 遠視屬性：包括剩餘旅行時間差值越大(僅在GSA群樣本熟悉地區時不顯著)以及偏好一致性越高(即指建議路徑與習慣路徑之重合度越高)等變數。

  - 相異處

以下就分別針對四個模式中具有不同參數符號之處及所代表意義作一簡單說明。

    - 駕駛者屬性：

在“尋找新的替代道路傾向”變數方面，若此值越高，則代表駕駛者越具有高尋找新替代道路的特質。由表6.3.2-1中結果顯示，GSA樣本不論在何種地區與PSA樣本熟悉地區在此項變數之參數符號皆呈現負號，此即代表當駕駛者尋找新替代道路的傾向越強，其延滯時間容忍度亦會隨之降低，因而使其較傾向於變換路徑。但PSA樣本陌生地區在動態路徑基準下，此項變數之參數符號呈現正號，即表示此群樣本較傾向於不變換其目前所行駛之路徑，原因可能是因為此群樣本的空間能力較低且行駛在一完全陌生地區，致使其更害怕迷路，因此大部分多會表示在行進過程中，雖有高尋找替代路徑傾向之數值也不敢輕易變換路徑，故多選擇繼續留目前所行駛之路徑上。

    - 路網屬性：

路網屬性依路網型態區分為兩種，即“第一種路網”係指具有路網較密集、路口數多以及方向限制等特性之路網；而“第二種路網”則反之。然因從表6.3.2-1中結果顯示，四個模式於“第一種路網”變數之參數符號呈現不一致之現象，故在此將對其作進一步說明。GSA群樣本不論何種地區在此項變數之參數符號皆為正號，而PSA群樣本則皆為負號，此即代表GSA群樣本之路徑無異帶會變寬，亦即較傾向於不變換路徑；反之，PSA群樣本則相對地較傾向於變換路徑。此可解釋GSA群樣本會因自己本身空間能力較佳而較相信自己所作之決策，故當其行駛在熟悉地區之動態路徑基準與行駛在陌生地區之行前路徑基準時，其較會傾向於繼續留在基準路徑。而PSA樣本則可能是因為空間能力較差再加上常遇到路口及方向限制所影響，因而使得其作決策時之心智負荷會隨之增加，故不論在熟悉或陌生地區下，皆較容易傾向於聽從車內導航系統之指示而選擇離開其基準路徑。

    - 決策點屬性：

表6.3.2-1顯示GSA群樣本不論何種地區與PSA群樣本陌生地區皆為正號，此即表示當駕駛者位於接近起迄點之區位時，其變換路徑之無異帶會變寬，亦即不論當GSA群樣本在熟悉地區之動態路徑基準或行駛在陌生地區之行前路徑基準以及當PSA群樣本行駛在陌生地區之動態路徑基準時，其多會較傾向於繼續留在其基準路徑。至於PSA群樣本則反而是在行駛於熟悉地區且越接近起迄點時，越會傾向於離開其經常行駛之習慣路徑。

    - 累積經驗：

在“累積路徑變換次數”變數方面，從表6.3.2-1中結果可知，GSA群樣本不論何種地區在此項變數之參數符號皆為正號，而PSA群樣本則皆為負號，此即代表當GSA群樣本累積路徑變換次數越多時，會使其路徑無異帶隨之變寬。此可解釋為不論當此群樣本在熟悉地區之動態路徑基準或行駛在陌生地區之行前路徑基準，其會因累積路徑變換次數越多而較傾向於繼續留在基準路徑；反之，當PSA群樣本行駛在熟悉地區時及行駛在陌生地區時，其則反而較傾向於選擇離開基準路徑。

在“累積資訊不一致”變數方面，由表6.3.2-1中結果顯示，不論何群樣本在熟悉地區之參數符號皆為正號，此即表示當建議路徑“累積資訊不一致”次數越高時，駕駛者變換路徑之無異帶會變寬，即因駕駛者對行駛地區已熟悉，所以當駕駛者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，其愈會覺得資訊不可靠，而更傾向於繼續留在目前行駛路徑。而GSA群樣本行駛在陌生地區時，此變數之參數符號為負號，即表示駕駛者變換行前路徑之無異帶會變窄，此可能是因為此群樣本行駛在一完全不熟悉地區時，心中會有不確定性產生，因此在此種情境下，會較傾向遵循系統之指示而離開其行前規劃好之路徑。此外，PSA群樣本陌生地區在此變數之參數校估結果並不顯著。

    - 近視屬性

在“已旅行時間比例”變數方面，表6.3.2-1顯示PSA群樣本不論何種地區與GSA群樣本陌生地區皆為負號，此即表示當已旅行時間比例越大時，其變換路徑之無異帶會變窄。亦即當PSA群樣本行駛在熟悉地區之習慣基準與陌生地區之動態基準以及當GSA群樣本行駛在陌生地區之行前基準時，其會越傾向於選擇離開其基準路徑。至於GSA群樣本行駛在熟悉地區之動態路徑基準時，則是反而當已旅行時間比例越大時，越會使駕駛者傾向於繼續留在目前行駛路徑。

表6.3.2-1    不同情境下最佳模式之符號彙整表

| 項目名稱 情境 |  | GSA群樣本 |  | PSA群樣本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 熟悉地區 | 陌生地區 | 熟悉地區 | 陌生地區 |
| 變數類別 | 變數名稱 | 動態基準 | 行前基準 | 習慣基準 | 動態基準 |
| [a1]常數項 |  | + | + | + | + |
| 駕駛者 屬性 | [a2]駕駛年資 | + | + | + | + |
|  | [a3]找新路傾向 | - | - | - | + |
|  | [a4]程序性知識 | + | + | + | + |
|  | [a5]概觀性知識 | + | + | + | + |
| 路網 屬性 | [a6]第一種路網 | + | + | - | - |
|  | [a7]第二種路網 | + | + | 不顯著 | + |
| 決策點 屬性 | [a8]區位 | + | + | - | + |
| 累積 經驗 | [a9]累積路徑變換次數 | + | + | - | - |
|  | [a10]累積資訊不一致 | + | - | + | 不顯著 |
| 近視 屬性 | [a11]目前是否在習慣路徑 | + | + | + | + |
|  | [a12]目前是否在建議路徑 | + | - | - | + |
|  | [a13]目前是否在其他路徑 | - | - | - | + |
|  | [a14]建議路徑下一路段交通狀況 | + | + | + | + |
|  | [a15]已旅行時間比例 | + | - | - | - |
|  | [a16]資訊可靠度 | + | + | + | + |
|  | [a17]資訊不一致 | + | + | + | + |
| 遠視 屬性 | [a18]剩餘旅行時間差值 | 不顯著 | + | + | + |
|  | [a19]偏好一致性 | + | + | + | + |

資料來源：本研究整理

- 各模式之整體意涵

此部份將以不同情境下模式校估後所得之最佳模式與放聲思考法所獲得之口語資料作一比對，期能藉此更加深入地了解每個模式所代表之意涵。表6.3.2-2即為不同情境下最佳模式與放聲思考法口語資料比對彙整表。

- GSA群樣本

  - 熟悉地區：

由於此群樣本擁有較高之空間能力且對其行駛地區有一定的熟悉度，因此每當系統逐點提供資訊時，其會立即去評估要不要繼續留在其目前所行駛之路徑，故此群樣本之途中路徑決策行為以「動態路徑基準模式」來描述會較具解釋力。

  - 陌生地區：

當此群樣本行駛於一陌生地區時，其會較傾向行駛在自己行前規劃之路徑，反而較不會去遵循系統所提供之建議路徑，而且大多數樣本在進行放聲思考法時也都表示其較相信自己的經驗，故此群樣本之途中路徑決策行為以「行前路徑基準模式」來描述會較具解釋力。

- PSA群樣本

  - 熟悉地區：

空間能力較低之樣本行駛在熟悉地區時，其仍然較傾向於繼續留在經常行駛之習慣路徑，此可能是因為其認為自己無法立即對系統提供之資訊作出判斷，因此不敢輕易離開其所熟悉的路徑；亦即選擇導引系統之指示為輔助性參考，故此群樣本之途中路徑決策行為以「習慣路徑基準模式」來描述會較具解釋力。

  - 陌生地區：

在執行放聲思考法時，此群樣本大多表示其害怕迷路，因此當其行駛在陌生地區時，其心中之不確定性會隨之提高，進而致使此樣本會逐點地注意目前所在路徑與系統所提供之資訊並作比較，故此群樣本之途中路徑決策行為以「動態路徑基準模式」來描述會較具解釋力。

表6.3.2-2  不同情境下最佳模式與放聲思考法口語資料比對彙整表

| 駕駛者 | GSA群樣本 |  | PSA群樣本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區 | 熟悉地區 | 陌生地區 | 熟悉地區 | 陌生地區 |
| 最佳模式 | 動態基準模式 | 行前基準模式 | 習慣基準模式 | 動態基準模式 |
| 放聲思考法範例 | H2：但是在這邊我就不會走他的建議路徑。(R：為什麼？) H2：因為這邊很複雜，這邊有凱悅、又有下去的地下道，反正這邊的路況最複雜了，他有往下直接到忠孝東路然後到仁愛路、到市政府，然後右轉到凱悅那邊我覺得路況很複雜所以我不會走這一條路。 (R：習慣路徑與建議路徑呢？) H3：會一直注意，因為會一直比較。 H4：對，我會去注意目前位置，然後會知道怎麼走，如果系統有提供建議路徑給我，我會在去注意目前位置跟建議路徑下一路口之間的關係。 | H1：直走行前路徑。 (R： 你不考慮走建議路徑嗎？) H1：因為我覺得他騙人、不可靠，這樣走不可能。 (之後，H1一直走在行前路徑上) H4：我會選擇轉彎的話，是除非他有另外給建議路徑而且兩條路徑的時間差很多，我才會選擇改變。像現在是兩條路徑重疊，我就會繼續選擇行前路徑走。 | L1：假如前方路段車很多，紅綠燈等很久我就會試試看走建議路徑，不然基本上都是以習慣路徑為主。 L4：因為我想一有機會就要回到習慣路徑上，建議路徑只是替代的。 L5：會以習慣路徑為主，建議路徑當參考，若是我走過一次（建議路徑）發現他比較快，我以後都會走那一條。 | L1：我會注意目前行駛的路徑。 L2：剛出發會注意行前路徑，之後因為不是走在行前路徑上，就不會再注意了。 L3：因為不熟，所以都會去注意行前路徑與建議路徑。 L4：會一直注意行前路徑與建議路徑。 L8：因為在不熟悉地區，所以會去注意系統所提供的資訊。 |

資料來源：本研究整理