# 控制實驗法與模式基本架構

本研究係以認路行為觀點探討途中資訊駕駛者路徑變換行為，最終目的即希望能進一步更新陳士邦所構建之逐點動態路徑轉換模式，亦即期能使此模式更加具有預測途中資訊駕駛者路徑變換行為之能力。因此，在更新逐點動態路徑轉換模式模式前，本研究必須先以控制實驗法蒐集逐點動態資料，以供模式作校估與分析。圖3-1為本章內容結構示意圖，詳細內容將分述於後續各小節。

圖3-  本章內容結構示意圖

## 3.1控制實驗法

此小節將分別針對第一階段認知地圖研究與第二階段動態控制實驗之內容作一說明，表3.1-1即為本研究兩階段之工作項目與內容簡介，而其詳細說明則將分述於3.1.1與3.1.2節。

表3.1- 控制實驗法之內容簡介

## 3.1.1第一階段：認知地圖研究

在現實世界裡，存在許多會影響認路行為的因素，經由歸納後主要可分為駕駛者個人因素與路網環境因素。其中，「路網環境因素」為本課題之研究重心，因此，本研究擬採認知地圖研究對路網環境特性進行探討，以進一步得知一般駕駛者在認路時，究竟是何種路網因素會影響其路徑選擇決策與其較常使用之空間知識；而駕駛者個人因素雖亦會影響認路行為，但在此並不對其作探討。

為避免個人因素在第二階段動態控制實驗時造成干擾，產生不必要的變異，故本研究在進行第一階段認知地圖研究時會先對駕駛者作分群，以利於實驗設計可對駕駛者設區集。然而，由於多數心理學研究皆認為個人因素中人的空間能力為影響認路行為之主要因素，因此，吾人將以駕駛者之空間能力為分群指標並對其進行量測與分群。圖3.1.1-1即為第一階段之研究流程與工作項目，詳細說明如后所示。

圖3.1.1- 認知地圖研究之流程

其中，圖3.1.1-1之1、2、3即為第一階段之工作項目，其實際執行內容分述如下：

工作項目一：決定空間能力量測方式

因本研究已擬定透過空間能力量測之方式對駕駛者進行市場區隔，因此在設計認知地圖研究前，必須先決定量測空間能力之方式。然量測空間能力之方式主要可分為兩種，說明如下：

- 主觀方式：由本研究經由參考文獻後，自行設計封閉式問卷讓駕駛者自評其空間能力。

- 客觀方式：採用現有或自行設計之標準空間能力量表，對駕駛者進行施測。

由於自行設計標準空間能力量表必須花費更多人力與經費，因此，為節省研究資源，本研究決定採用Hegaety、Richardson與Montello等人(2002)【42】所發展之標準空間能力量表(即第二種方式)，納入第一階段認知地圖研究中。

工作項目二：認知地圖研究

經從文獻McAndrew【19】與蕭秀玲等人譯【20】歸納後，可知研究認知地圖之方法主要有以下幾種：

- 要求受試者畫出某一地區之地理略圖(sketch map)。

- 依原物比例建構模型，讓受試者進行認路之工作。

- 以電腦模擬方式，讓受試者模擬認路之工作。

- 以某一環境之相片、圖片或幻燈片對受試者進行圖示反應。

- 要求受試者估計兩點間之距離。

- 以開放式問卷調查，廣納受試者之意見。

- 以封閉式(結構式)問卷調查，蒐集受試者之意見。

然而，以上任何一種方式並無法充分反應出個人之空間知識及對空間之認知，故有文獻蕭秀玲等人譯【20】建議可採用多種方式，以彌補不足之處。

因慮及本研究之經費與研究資源有限，因此經評估後選定以封閉式問卷調查方式進行第一階段認知地圖研究。其中，研究內容將包含三大部分，即分別為(1)一量測受試者空間能力之標準量表；(2)可將受試者認知地圖具體化之手繪簡圖(sketch map)，即要求受試者畫出某一地區之地理略圖；(3) 即封閉式(結構式)問卷，可用以了解受試者基本社經特性、行為特性以及其所使用之空間知識等。有關此階段之問卷內容與調查工作將於第四章作一更詳盡之說明，故在此不再贅述。

工作項目三：問卷分析

以下就本研究於第一階段調查所應用之統計分析方法作一簡要說明。

- 描述性統計分析

即先以一般次數分配表或圖表分析等方式獲得資料之基本型態，並輔以文字、統計圖表作進一步說明，以利於更加清楚地表示出資料的特徵與其相互間之關係。

- 平均數檢定分析

主要目的係在了解資料中的各種變異是否具有顯著差異，本研究將視分析之需要使用適當的檢定方式，如變數為兩水準時，即採獨立樣本t檢定；變數為兩水準以上時，即可採單因子變異數分析(One-Way ANOVA)。此外，若欲得知此顯著差異究竟發生在何水準下，則可以事後多重比較法作進一步之分析。

- 群集分析(Cluster Analysis)

群集分析之概念即將資料中性質相近的資料點歸類成同一族群，其主要目的在於辨認在某些特性上相似的事物，並將這些事物按照這些特性劃分成幾個集群，使在同一種集群內的事物具有高度的同質性（Homogeneity），而不同集群間的事物則具有高度的異質性（Heterogeneity）。

因此，可利用「群集分析(Cluster Analysis)」之方式，將駕駛者依其空間能力差異分成幾個不同之群組，並進一步將其納入第二階段實驗設計，以控制駕駛者在實驗時造成干擾，進而影響了實驗之出象。

- 因素分析(factor analysis)

駕駛者認知之路網特性為一心理反應之變數，具有難以量測之特性，且其描述之行為變數為數不少且雜亂無章，故必須透過因素分析之方式，將為數至多之行為變數縮減為幾個足以代表路網特性之主要因素。

由於因素分析可將原始變數之觀測值加以分析整理,並萃取出具有路網特性代表意義之獨立變數,結合成幾個相互獨立而有意義的因素(factor),故本研究擬用此法萃取出路網特性之主要因素。

## 3.1.2第二階段：動態控制實驗

因駕駛者之路徑選擇行為係屬一動態決策行為，且其隨時有可能在決策點作是否變換路徑之決策，本研究為能觀察到「在資訊提供下，駕駛者面臨不同路網型態時，其使用資訊的情況與決策行為」，則擬於此階段應用系列研究發展之模擬器進行動態控制實驗，爾後再以逐點動態路徑轉換模式對其行為加以描述與解釋之。以下將對此階段欲執行之工作項目與內容逐一說明，圖3.1.2-1即為第二階段之執行流程。

圖3.1.2- 動態控制實驗之執行流程

上述圖3.1.2-1之1、2即為第二階段之工作項目，其實際執行內容則分述如下：

工作項目一：實驗設計

實驗設計(Experimental Design)可在有限的時間與成本下，以少數幾次實驗找到影響結果的要因(Factor)；且研究者可利用此種統計分析方式對其有興趣之因子作控制以及對受試者實驗順序作隨機性指派，以獲得一有效之因果關係。

由於路網型態與駕駛者行為間因果關係的推論以及對有興趣的因子進行控制(操弄)係為本實驗主要探討之重點；因此，為因應實驗所需，本研究將以實驗設計安排動態控制實驗的執行方式，即決定實驗時所需的因子數、水準數(需依據第一階段之結果決定)與重複數以及適當的實驗設計，以利於動態控制實驗之進行。此外，本研究假設駕駛者於為一干擾因子，因此可能對其作區集化(Blocking)之處理，但最後是否真的設區集，仍然必須視第一階段空間能力量測之結果，才能得知駕駛者間是否有顯著差異以及需不需要分群。有關於實驗設計之詳細內容將會於第五章作說明，故在此不多作敘述。

工作項目二：執行動態控制實驗

- 準備實驗前之教學工作

首先先對受試者說明本實驗之執行流程；其次，展示模擬器一趟旅次全程之顯示畫面；再進一步說明模擬器的使用方式與其所具備之功能項目；最後讓受試者實際練習一次，以熟悉模擬器之操作。

2.啟動車內資訊系統模擬器

由於此模擬器(SIM)之功能，主要在於模擬先進駕駛人行車資訊系統；因此必須提供駕駛者與其相類似之操作介面(如電子地圖)與即時交通資訊(如導航、導引等資訊)，以供其作決策。此外，為能於實驗同時將駕駛者逐點動態之反應與當時之交通條件一一紀錄，故系列研究較先進駕駛人行車資訊系統多了紀錄模組之功能，主要目的即是希望能藉此模組蒐集完整之動態實驗資料(如決策方向、駕駛者選擇建議路徑或習慣路徑等)，以進一步納入動態行為模式中進行更新與校估。

本系列研究楊雲榮【11】所設計之車內資訊系統模擬器之整體架構，大致可分為五大模組，即分別是操作模組、計算模組、資料庫模組、顯示模組與紀錄模組；此外，車流模擬程式部份則設計為外接型式，而此部分則由陳麗雯【13】所完成，以下將分別針對上述模組作一詳細說明。其結構關係圖如圖3.1.2-2所示，而其顯示畫面則如圖3.1.2-3。

- 資料庫模組：其功能主要用以存放構成路網之各路段及路口的相關屬性，其中屬性又分為兩大類，一為固定屬性，如節線節點編號、路段名稱、路段長、路口號誌控制等，另一類則為依時性屬性，如路段之旅行時間、延滯時間等，此須經由適當之計算程序計算所得，爾後再透過顯示模組提供系統模擬即時交通與動態環境呈現在受試者面前。

- 顯示模組：此模組為一提供受試者之模擬視覺環境介面，包括基本地圖顯示、路網定位資訊、車輛定位資訊、動態路徑導引資訊、交通條件資訊與輔助駕駛者之交通資訊；因此，受試者可透過顯示視窗得知其目前所在位置、行走路線、路網中各路段之交通狀況與導引等相關資訊。

- 操作模組：此模組主要可提供受試者進行動態實驗時，操控車輛游標行進、進行決策輸入、調整個人需要之顯示畫面，如實驗暫停、路網顯示之比例尺等功能。

- 計算模組：此模組之功能則是將資料庫內建之基本屬性，經由適當計算將計算結果輸出，其主要目的即在於模擬提供即時動態交通資訊，產生合理的路徑導引。

- 記錄模組：此模組主要是提供系統運行時，受試者於路網移動與相關決策條件的互動關係，此記錄部份牽涉到後續模式建構之所需，其記錄內容包括決策點屬性、決策結果、決策資訊條件（交通條件、路徑屬性、資訊條件、決策過程、全程記錄）。

- 外掛車流模擬器：本系列研究主要所採的是DYNASMART車流模擬程式。 由於DYNASMART會依時間次序，將私人車輛（含汽、機車與貨車）與公車陸續載入交通路網中，並按各車種的特性來移動車輛，直到車輛抵達目的地為止，因此其可供研究者建構虛擬路網時，產生其所需之交通背景流量。

圖3.1.2- 車內資訊系統模擬器之架構圖

圖3.1.2- 車內資訊系統模擬器之顯示畫面

3.引進「放聲思考法(Think Aloud, TA)」

放聲思考法係為一種利用口語紀錄，藉以描述人類解決問題時，其認知過程之方法。然路徑選擇行為係屬於解決空間問題所顯現於外之行為；加上駕駛者對車內導引資訊系統所提供資訊之認知過程較不易觀察，並且具有連續性與短暫之特性。由此可知，駕駛者對車內導引資訊系統產生反應之路徑選擇行為極具即時特性；因此本研究擬採「即時紀錄」方式，以了解駕駛人進行路徑選擇行為之決策過程，進而將其加以具體化，並且同時記錄其腦海中的認知地圖。

放聲思考法(Think Aloud, TA)係屬「即時紀錄」的蒐集方式之一，即當受測者開始進行動態實驗，同時要求其不斷以口述方式，描述其對路網之認知與想法；此外，研究者則必須於一旁將其口語資料一一紀錄，以利事後分析。

Ericsson與Simon【43】提出放聲思考法之分析步驟，主要可分為八個步驟，如下所示：

- 整理資料：在符合隨機抽樣的原則下，針對所有資料進行編碼，並分割  一些子集(subset)，爾後再針對子集作較詳盡之編碼。

- 分割資料：針對資料之特性與特徵進行分割。

- 選擇編碼方案：依據研究者之研究假設選擇適當之編碼方案與形式。

- 將編碼方案操作化：主要有三種方式，分別為(a)考量情境因素之下，將編碼所理解之口語資料擴及最大；(b)考慮最小之情境影響因素下，針對資料進行分層並編碼；(c)採行二次編碼，一次使用限制區段之情境考量，一次使用較大範圍的情境考量。

- 選擇編碼方案之方式：根據形式選擇之不同，會有兩種不同之描繪方式。若選擇「分類」之方式，可以用簡單圖表呈現口語資料之意義；若選擇「問題與結果之陳述」，可以描述成與口語形式相關的網絡。

- 找尋編碼方案之分類模型。

- 解釋編碼方案之分類模型。

- 重複整個程序：可選擇不同大小特性重新進行編碼。

然而，本研究使用放聲思考法的主要目的即在於了解駕駛者在資訊提供下，其在「何時」、「何地」，會遵循資訊之指示而改變其路徑選擇行為，並且進一步可了解車內導引資訊系統所提供之資訊究竟是否為其所需，以供其系統發展者參考。

## 3.2構建逐點動態路徑變換行為模式(Probit Model)

本研究最終目的在蒐集於動態交通資訊影響下，駕駛者面臨不同路網型態時之動態逐點路徑決策資料，並藉以構建動態逐點路徑變換行為模式，期能以此模式來解釋通勤者受過去累積經驗、個人行為特性及交通資訊特性之影響，以及預測駕駛者在面對動態逐點路徑決策時，其是否會決定變換目前使用之方案。

以下將針對本研究所使用之逐點動態路徑變換行為模式，分為三大部分說明之。

1.模式基本型態

逐點動態路徑變換行為模式，主要是參考Tong【44】（1990）依有限理性（bounded rationality）行為觀點，以及利用滿意規則理念所構建之動態變換行為架構為基礎。意即當通勤者面對某一決策點時，以其目前所在路徑與最佳路徑之旅行時間的差距值為依據，透過其行為機制決定是否變換目前行駛的路徑，若變換路徑所能節省的旅行時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者便會進行路徑的變換。其模式基本型態如1式所示。

換言之，駕駛者決定變換路徑與否的行為機制，係以考量所能節省的旅行時間和個人偏好的習慣路徑與路徑決策可接受無異帶（indifference band , IB）之差異為主。

P(switch)=P(TTSij>IBRij)      [1]

IBRij：駕駛者無異帶

TTSij：不同基準路徑之延滯時間

I：某駕駛者i集合

J：決策點集合

其中，通勤者無異帶會受到駕駛者特性、路網特性、交通資訊特性及各決策點特性之影響，因此本研究根據可能影響無異帶的因素，將無異帶函數定義如2式：

IBRij=f(Wi,Xi,Yij,Zij,θij)+εij          [2]

f()：無異帶函數

Wi：駕駛者屬性

Xi：路網屬性

Yij：交通資訊屬性（或包含前一決策點之累積交通資訊，Y*）

Zij：決策點屬性（或包含前一決策點累積經驗，Z*）

θij：參數向量

εij：殘差項

由於陳士邦【12】以成功運用上述模式構建逐點動態路徑選擇行為模式，並建構此模式係以時間序列之角度為出發點，因此假設連續且兩兩相鄰之決策點具有相關性存在，即代表該決策點僅與前一決策點有關，故若相隔一個決策點以上，彼此間則不具有相關性。此外，其亦假設上述模式架構中之總殘差ε為MVN（0，ε）分配，即表示誤差項服從常態分配。

根據以上模式之假設，可知本研究乃是以多項普羅比模式(probit model)為逐點動態路徑變換模式之基本架構。因在普羅比模式中，其可允許方案之間有相關性存在，並且其誤差項亦服從常態分配，因此較適於本研究課題。其共變異數矩陣(covarience matrix)如下式：

σ112σ12.....σ1jσ21σ222....σj1....σjj2

2.模式校估

在參數校估方面，常用方法為最大概似估計(Maximum Likelihood Estimation)，為求得能使觀測之數據有最大發生機率之參數方法。但因普羅比模式之最大概似函數呈高度非線性，模式校估困難且複雜。因此，本研究參考Tong(1990)逐日動態之行前旅運動態行為模式校估方法。其方法即視同一個人連續T日之出發時間與路徑決策方案為單一方案決策行為，與定義個人作此一系列決策之聯合機率時，則需假設一補助方案（auxiliary alternative），使個人每次決策均選擇該方案，並且將其意義如同視個人2T+1個方案為一集合。本研究則處理每一駕駛者旅次連續逐點N點動態決策，構建N+1個方案集合。

3.模式分析

經由模式校估後，本研究將以下列幾個評估指標對各個模式進行分析，以篩選出較具解釋力且可預測駕駛者行為之逐點動態路徑變換行為模式。說明如下所示：

- 漸進t檢定(Asymptotic t-test)

此檢定可對模式裡每一變數之參數值作檢定，進而獲得顯著變數納入模式中。

- 概似比統計量(Likelihood Ratio Statistics)

概似比檢定有幾個重要的特性，它是無偏誤且一致的，且−2lnλ在大樣本時為χ2分配，其自由度對為虛無假設H0所指定數值之參數之數目；−2lnλ即稱為概似比統計量。如下式：

−2lnλ=−2[lnL(0)−lnL(β)]

上式乃為一χ2分配，將此與表列之χ2分配在α%信賴度之值進行比較，若−2lnλ較大，則有α%的信心可認為所測定之模式較等佔有率模式（L(0)）顯著為佳。

此外，亦可用來檢定分組數據所測定之模式是否與由未分組數據所測定的模式有顯著的不同。

−2lnλ=−2[lnL(Mp)−jlnL(Mi)]

上式中lnL(Mp)為未分組數據模式之對數概似值，lnL(Mi)為第i組數據模式之對數概似值。

- 概似比指標(Likelihood-ratio Index)

概似比指標ρ2可衡量模式之適合度，亦即可藉此得知本研究所構建之模式與數據間配合程度。因lnL(0)之絕對值比lnL(β)大，故ρ2永遠介於0至1之間，當其愈接近1則表示所測定模式與數據間之配合能力愈強。

ρ2=1−lnL(β)lnL(0)