# 緒論

## 研究背景與動機

自從第一套turn-by-turn路線導引系統於1982年歐洲提出後，車內導航指引系統(車內導引系統)在80年代便開始引起各界注意。尤其在1989年時，更是被多位地理資訊學家【1、2、3、4】廣泛性地探討並且提出車內導引系統應以人的認路模式為發展基礎之觀點。因為他們認為唯有如此，才能減少駕駛者在資訊處理時的心智負荷，進而使其不至於過度分心而影響行車安全。

然而隨著資訊與機械技術的進步，許多研究亦隨之因應而生，開始對車內導引系統所提供資訊的方式(如語音、文字、地圖、箭頭)、內容、功能、電子地圖等使用介面設計之相關課題進行研究，使得車內導引系統也從最早的第一代-地圖顯示系統發展至目前第五代-結合網際網路之路徑導引系統【5】。但以上課題大多偏重於硬體設備與人機介面的可操作性(如何種顯示方式才較容易為駕駛者擷取資訊以及何者才較能減輕其資訊處理的心智負擔)，且大多以運輸安全的角度對此議題進行探討，而並未深入地對「人是否真的需要車內導引系統」討論。換言之，發展車內導引系統的技術專家們對於「在資訊提供下，人是否會遵循其指示，致使其改變路徑選擇行為」之課題較少著墨。

綜上所述，吾人發現已有部分文獻支持本研究欲探討之課題，即以人的認路行為來探討車內導引系統與駕駛者的互動並且間接地指出，在車內導引系統發展過程中，認路行為的確扮演一個極重要的角色。但影響認路行為的因素不單只是上述研究所提到的空間能力，其實還有另一個重要因素，即物理環境(在此係指道路路網)，可是在上述研究中卻獨缺此方面的討論。此外，以目前而言，大部分的文獻仍多在探討駕駛者與車內導引系統兩者之間的互動關係，甚少有學者針對駕駛者、車內導引系統與道路路網三者間的交互作用進行研究。故本研究認為應從「認路行為」重新對路網特性作一探討，亦即以駕駛者認知之觀點針對行車資訊、駕駛者與路網環境三者之互動進行研究，期能藉此得知駕駛者在「何時」、「何地」，需要「何種」交通資訊，以供國內車內導引資訊系統設計者與相關產業(如電子地圖業者、衛星導航系統業者、車廠等)參考，進而發展出一套適於台灣的本土化車內導引資訊系統。

目前國內淡江大學在董啟崇教授指導下，已有一系列的研究，即以「駕駛者動態路徑決策行為架構」(如圖1.1-1)為研究架構，並針對「在資訊提供下，駕駛者在面臨不同的路網型態時，其使用資訊的情況及決策行為」之課題進行研究。發展至今，目前既有成果已發展出一結合車流模擬模式DYNASMART之模擬器(可自行產生背景流量、設定不同路網型態與蒐集逐點動態資料)與一用以描述駕駛者變換路徑決策行為之逐點動態路徑選擇行為模式等研究工具。此外，亦對相關課題作了深入探討。故以下將以表1.1-1對本系列研究進行整理與說明。

表1.1-  系列研究之彙整

| 作者 | 研究目的 | 資料收集 | 模擬器 | 實驗路網 | 路網特性 | 交通資訊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱科融 （1994） 【10】 | 瞭解國內通勤駕駛者喜好的ADIS顯示格式及資訊功能與影響駕駛者跟隨資訊系統之因素 | 1.問卷調查 2.半動態模擬實驗 | 無 | 小規模 真實路網 | 無 | 1.實際行駛時間 2.延滯調查資料 |
| 楊雲榮 （1998） 【11】 | 建構ADIS環境之駕駛模擬車內資訊系統系統環境 | 無 | 建構 | 真實路網 台北-淡水 | 無 | 1.實際行駛時間 2.延滯調查資料 |
| 陳士邦 （1999） 【12】 | 構建逐點動態駕駛者路徑決策模式 | 1.問卷調查 2.動態模擬實 驗 | 應用 | 真實路網 台北市 | 提出路網因子可做進一步研究 (交通工程師角度) | 1.實際行駛時間 2.延滯調查資料 |
| 陳麗雯 （2000） 【13】 | 構建可探討“路網特性對駕駛行為影響”之實驗環境 | 1.問卷調查 | 擴建 | 虛擬路網 | 提出路網特性初步分類 (交通工程師角度) | 假設資料，進而以車流模擬器產生 |
| 張貴貞 (2003) 【14】 | 了解駕駛者對路網特性之描述及路網特性對駕駛者路徑選擇行為之影響 | 1.問卷調查 2.動態模擬實驗 | 應用 | 虛擬路網 | 為主要的控制及探討因素 (交通工程師角度) | 假設資料，進而以車流模擬器產生 |
| 本研究 | 以用路者之認路觀點，探討『在不同路網型態下，提供駕駛者資訊，其是否會遵循車內導航系統之指示而改變其路徑選擇行為』 | 1.認知地圖調查 2.動態模擬實驗(結合放聲思考法) | 應用 | 真實路網 台北-淡水 | 為主要的控制及探討因素 (用路者角度) | 1.實際行駛時間 2.延滯調查資料 |

資料來源：【14】與本研究彙整

圖1.1-   駕駛者動態路徑決策行為架構

## 1.2研究目的

路網乃是傳統交通量指派或相關運輸網路求解之基本輸入資料，但路網在其中所代表之意義僅是個數值矩陣，對用路者而言並未具有任何實質意義。然而，本研究則認為當駕駛者行駛於不同型態的道路路網時，其中感受與認知亦有可能隨之不同，進而影響其路徑決策行為。

由於以往交通工程師探討路網型態相關議題時，皆是以系統分析師或設計者角度思考，往往忽略了真正使用路網-用路者的感受。因此，本研究認為應從用路者的觀點思考，重新探討路網型態對其究竟代表著何種意義以及用路者認知中的路網是否真的與交通工程師所設計的路網相符合等課題。換言之，即是以影響人的認路行為因素為研究基礎，並進一步以認知心理學之認知地圖(cognitive map)相關理論進行探討與分析。

基於上述，本研究之主要目的可歸納如下：

- 了解駕駛者如何描述其認知裡的路網。

- 以用路者之觀點，探討駕駛者之認知地圖如何與真實路網mapping？

- 以用路者觀點，探討『在不同路網型態下，提供駕駛者資訊，其是否會遵循車內導引系統之指示而改變其路徑選擇行為』。

## 1.3研究方法與研究範圍

### 研究方法探討

因本研究課題係屬一動態旅運行為之範圍，故可從Mahmassani與Herman【15】彙整之動態旅運行為研究方法中，尋求一合適之研究方法進行後續之研究。因此根據Mahmassani與Herman彙整之資料，可將研究動態旅運行為的方法分為五種，說明如下：

- 理想狀況下之分析模式(Analytic Model of Idealized Situation)

即用於簡化系統下之純理論及數學化公式推導等研究，對行為有強烈假設。

- 模擬模式(Simulation Model) -

即以較近於真實駕駛特性之模式參數與交通狀況，及較完整之模擬架構進行分析，可針對不同參數之行為模式與交通狀況做模擬，但設定參數仍須符合相當之限制。

- 控制實驗(〝Laboratory-like〞(Controlled) Experiment)

(又稱實驗室實驗)-

即以實際駕駛者之資料為基礎，配合模擬的交通環境，對整體系統結構 下之各因素作彈性控制，避開其他條件因素干擾，以實際觀察駕駛者在模擬系統(電腦)中之互動行為，並取得相關決策資料。

- 實地調查(Filed Survey) (又稱田野調查)-

即實地觀測真實生活中駕駛者行為及其每日所面對交通狀況之互動關係。

- 實地實驗(Filed Experiment)-

即將所有可能交通狀況建立於現有交通系統下，故意有系統地改變交通系統狀況，以觀察駕駛者真實反應行為。

上述方法中，以第五種方法可能較能反應真實世界，但若以實地實驗觀察駕駛者的真實反應行為，則又必須具有完善的實體設備與符合本研究需求之交通情境，可是在現實環境裡，干擾因素相當多且複雜，並非本研究所能控制。因此為能單純只針對路網特性與交通情境做探討，故就此兩個特性作為控制變數，並以實驗之方式來觀察駕駛者路徑選擇行為，期能藉此方法得知駕駛者路徑選擇行為究竟是否會受路網特性所影響。

### 1.3.2研究範圍

本研究範圍根據上述動機可歸納如下：

- 途中逐點動態決策行為

隨決策過程之時間點不同，駕駛者決策時機可分為行前（pre-trip）決策與途中決策（en-route）兩種。因本研究乃在探討駕駛者在一次旅次中連續於每個決策點，其與動態交通資訊互動的出象，因此將研究範圍界定為途中逐點動態決策行為。

- 機率性行為模式

在駕駛者行為模式研究中，依據決策模式的性質可將其分為確定性模式、模糊性模式及機率性模式等三種。其中，機率性模式又稱為隨機性模式，即其可利用機率方法建立一隨機方式對駕駛者決策行為中無法觀察得到的特性進行處理。因此，本研究擬採此種模式中的隨機項來捕捉駕駛者決策過程中的不確定性以及解釋駕駛者行為的不一致性。

## 1.4研究內容與流程

根據研究目的，本研究將主要研究內容歸納如下幾點：

- 確認認知地圖(cognitive map)與途中路徑決策行為間的關係

由於本研究係從認路行為角度進一步深入探討駕駛者途中路徑決策行為，因此必須藉由心理學及地理資訊相關文獻釐清認知地圖與途中路徑決策行為間的關係。又因人在認路過程深受其腦海中那幅類似地圖的圖像(即認知地圖)所影響，並且不論於行前或途中大多會根據此幅圖像以及其所擁有的空間知識作決策，故近年來逐漸引起運輸領域專家學者們的注意。詳細的文獻回顧將於第二章做說明。

- 第一階段認知地圖調查與分析

認知地圖為影響駕駛者途中路徑決策行為之一個重要因素，因此本研究擬採認知地圖調查將存於駕駛者腦海中之認知地圖萃取出來並將其具體化，進而便可得知駕駛者究竟是如何認路？且其究竟是擷取路網中哪些元素至認知地圖裡，以供認路與作決策之用？ 此外，有無輔助工具(如地圖、別人給的導航指示等)的認路過程是否相同？

- 第二階段動態實驗實施與分析

動態實驗將以模擬器蒐集駕駛者逐點動態路徑決策資料，同時將採放聲思考法(think aloud)進一步了解駕駛者做決策的過程，爾後再利用統計分析對實驗所獲得之資料進行分析。

- 逐點動態路徑決策模式構建與分析

將第二階段分析所得之結果納入模式中，進行逐點動態路徑選擇行為模式之更新與校估，以進一步預測駕駛者在不同路網型態與交通情境下，其是否會有變換路徑行為出現；並針對最後結果作比較分析。

本研究之研究流程如下頁如圖1.4-1所示。

圖1.4-      研究流程圖

## 1.5論文章節架構

依上述之研究流程，本論文共可分為七章。各章節之摘要如表1.5-1所示：

表1.5-       論文構成表

| 章節名稱 |  | 主要內容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 緒論 | - 研究背景與動機 - 研究目的 - 研究方法與範圍 - 研究內容與流程 - 論文章節架構 |
| 第二章 | 文獻回顧 | - 釐清研究主題 - 認路行為之描述 - 認知地圖與空間知識在旅運行為研究之應用 - 路網特性相關文獻探討 - 與研究方法相關研究 - 將認知地圖具體化之方式 - 模擬器 - 實驗設計 - 小結 |
| 第三章 | 控制實驗法與 模式基本架構 | - 控制實驗法 - 第一階段—認知地圖研究 - 第二階段—動態控制實驗 - 模式基本架構 |
| 第四章 | 認知地圖調查與分析 | - 調查計畫 - 調查目的 - 問卷設計 - 調查方式與對象 - 調查資料整理與分析 |
| 第五章 | 動態控制實驗 | - 實驗設計與實施計畫 - 動態控制實驗之實施 - 模擬實驗資料整理與分析 - 放聲思考法資料整理與分析 |
| 第六章 | 逐點動態路徑變換 模式之構建與實證分析 | - 逐點動態路徑變換模式基本架構 - 模式校估結果與比較分析 |
| 第七章 | 結論與建議 | 綜合各階段之分析結果歸納出具體結論與建議，以供後續研究參考 |