- 緒論

1.1研究動機與背景

從60年代開始，貨櫃已相當成熟的使用在海運運輸中。而最近的變化趨勢是貨櫃船舶朝向大型化發展，因為當航商計算全球航運總成本，為要求能有更低的作業成本，便採取將航線集中與靠泊少數的樞紐港(Hub)，使以千計的貨櫃開始使用新的超大型貨櫃船(Mega Container ship)來運送。而船公司的想法是透過貨櫃船型的擴大以達到規模經濟的效益，因為體積增加就能增加更多的容積。如表1-1所示，顯示世界主要貨櫃船公司已正進行超大型貨櫃船的建造，因此現行貨櫃港口也需要有適當的因應措施。

表1-1全球超大型貨櫃輪建造表

| 公司名稱 | 艘數 | 裝載櫃量(TEU) | 造船廠 | 交船年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 東方海外 | 8 | 8,000 | 三星 | 2003 |
| 中國遠洋 | 5 | 7,500 | 現代 | 2004 |
| 中國海運 | 5 | 8,000 | 三星 | 2005 |
| 長榮海運 | 8 | 8,100 | 三星等 | 2005 |
| 赫伯羅德 | 3 | 7,500 | 現代 | 2005 |
| 韓進海運 | 5 | 7,800 | 韓進 | 2005 |
| 地中海航運 | 11 | 7,800、8,065 | 現代、韓進、三星 | 2005 |
| 達飛輪船 | 3 | 7,800 | 現代 | 2004 |

資料來源：陽明海運提供，2002年。

如果貨櫃船型持續達到10,000TEU以上時，船公司不一定能獲的其預期最大效益，因為世界貿易量是由不同的地點所集中、儲轉；受限於港口水深及碼頭佈置方式，不是每一個港口都能容納超大型貨櫃船作業。因此這些大型貨櫃船將只會停靠世界少數幾個能停靠的港口，並將其他小港的貨櫃接駁集中至少數樞紐港。故現有的港口可能須花費更多經費在超大型貨櫃中心的建置，要不然船公司很可能將儲運業務就轉移到其他港口。

目前北美與歐洲的港口已發覺這項改變的可能影響，例如美國的洛杉磯、長堤、奧克蘭及紐約港都已開始濬深航道、船席及迴轉池以迎接大型貨櫃船時代的來臨。而歐洲國家港口的改善規模更大，荷蘭的歐洲貨櫃碼頭公司(ECT)和鐵行渣華船公司(P&O Nedloyd)已達成協議，在2004年前於鹿特丹港發展新碼頭。歐洲一部分港口由於受限於規模，無法容納超大型貨櫃船的作業，因此將會只有少數港口能成為歐洲及北歐的樞紐港。

因此，今日港口最重要的問題是：港口運輸系統是否已準備好迎接”超大型貨櫃船時代”的來臨？超大型貨櫃船靠港後能否在短時間內將大量貨櫃卸下、裝船及運進、運出貨櫃中心。如果在未來的五到十年，國際貿易預期能會持續成長，港口所面臨的問題不是下一代貨櫃船何時會建造，而會是港口要如何讓它在貨櫃中心能順利作業。

今日海運貨櫃運輸的軸幅(Hub and Spoke)模式，必須結合鐵、公路及集貨船(Feeder-Ship)的運輸方式將貨櫃運往樞紐港。因為更大的貨櫃船趨勢，意味著港口與航運策略的改變，大型貨櫃船要享受規模經濟的好處，就要在單一港口裝載更多的貨櫃，這需要更多的集貨船航線來支撐一個樞紐港發展。而由於貨櫃船型的增大將需要一個大型貨櫃中心作業系統，使託運人和航商在某種貨櫃碼頭作業限制情形下(短時間內的大量貨櫃同時進出)，貨櫃能在轉運港口快速進出貨櫃中心。

而Cullinane & Khanna(2000)在超大型貨櫃船的研究建議也指出，碼頭作業、貨櫃進出與其他運具聯運效率，也是影響航商成本的因素之一。因此，本研究認為當超大型貨櫃船停靠港口的貨櫃中心，有關其貨櫃進出貨櫃中心的作業方式將會影響其碼頭作業效率，而超大型貨櫃中心的進出及作業方式，未來有可能為重要的影響因素之一，而過去針對這方面課題的系統性整合研究較少，故應有加以研究以供港口未來規劃超大型貨櫃中心參考之必要性。

1.2研究目的與定義

基於上述之研究動機說明，表示許多傳統港口正遭受貨櫃船舶尺寸不斷增大的影響，也特別意味著：

    - 超大型貨櫃船對於所進出港口航道濬深與加寬的需求。

    - 對於使用較長船席與較大土地的需求，而後者則受到環境與其他限制。

    - 更多、更大的岸邊橋式機，加諸於現有碼頭設施的負荷壓力。

    - 使貨櫃中心已受限的基本運輸設施倍增壓力，終將造成交通瓶頸。

由上述的說明，透過本研究期望能達到以下的目的：

- 透過文獻探討分析，整理出貨櫃船舶大型化後對未來港口超大型貨櫃中心的進出作業衝擊及可能因應方法。

- 考量大型貨櫃船因成本高故滯港時間短，所運送之大量貨櫃需要短時間能在貨櫃中心進出且延滯最小的目標，以模擬規劃適當的超大型貨櫃中心作業模式。

- 對港口未來的超大型貨櫃中心運作，就貨櫃進出閘口及其場內作業方式提出研究建議，以供港口規劃超大型貨櫃中心時之參考。

- 由模擬過程中所得之各作業子系統之重要參數，可做為日後超大型貨櫃中心營運規劃時，使用單位對船隊安排、貨櫃場及閘口佈置方式選擇之參考。

基於貨櫃船舶大型化仍在發展的趨勢，本研究將就以文中所使用到名詞予以界定其操作型定義如下：

超大型貨櫃船：未來航商的運載容量超過6,000TEU以上之貨櫃船舶。

超大型貨櫃中心：容納超大型貨櫃船靠泊及供其裝卸、儲轉貨櫃之碼頭。

閘口(或稱管制站、檢查哨)：設於港口貨櫃中心以管制運送貨櫃之車輛進出、過磅、檢查、登記之場所。

1.3研究方法與限制

本研究首先是從蒐集學術上與航業界的相關文獻資料著手，並加以整理分析，以建立本研究的理論基礎與實務背景。而經由這些資料的分析過程，可以確定貨櫃船舶大型化發展後對港口貨櫃中心其貨櫃進出影響之所在。再者，本文亦於瞭解前述相關問題試建立主要相關變數，並將變數範圍予以縮小。同時參考其他運具的作業模式，將透過構建港口貨櫃中心作業的模擬模型，而對這些影響變數作進一步檢驗。故本研究將以超大型貨櫃中心為研究標的，就超大型貨櫃船靠泊作業時，為因應短時間大量貨櫃的快速進出港口需求，進行貨櫃中心的作業模擬研究。

在研究方法上，本研究將以電腦軟體EXTEND的模擬(Simulation Tools)工具來建立模式和驗證。但由於目前現有港口尚無營運實例，如果本研究的範例能符合研究分析模式所要求的假設，將會得到清楚的結果；但在真實作業情況下，可能會遭遇一些相當複雜的不同運具干擾問題，而這些狀況可能會影響本研究分析模式的假設。

1.4研究流程

本研究的流程如圖1-1所示，其步驟說明如下：

- 研究主題與範圍之探索與確認。

- 對超大型貨櫃船舶發展趨勢及對港口影響之相關文獻蒐集、整理分析。

- 選擇研究對象－超大型貨櫃船在港口貨櫃中心之貨櫃進出作業。

- 探討其他運輸工具的指派方式，可引用在貨櫃中心之概念。

- 藉由超大型貨櫃中心的貨櫃進出功能定義，研究一貨櫃中心之作業過程的分析、建構。

- 訂定相關之研究方法內容、進行模擬驗證並撰寫論文初稿。

- 對港口未來因應超大型貨櫃船作業的超大型貨櫃中心作業及功能提出研究分析與建議。

研究動機

研究目的與定義

3.其他相關運具方式

1.貨櫃船大型化

2.貨櫃中心作業

文獻回顧

超大型貨櫃中心之作業定義及模式建構

電腦模擬

分析討論

結論與建議

圖1-1研究流程圖

二、文獻回顧

本章經由貨櫃船舶大型化之相關文獻整理，與說明現行港口貨櫃中心的作業設施，以分析其作業之可能重點，並藉由其他航空運具之相關研究探討，以作為本研究後續之作業方法探討之參考基礎。

2.1貨櫃船舶大型化趨勢

過去港口可視為海上與內陸運輸交會點，隨著貨櫃運輸之發展，已有了轉變。Ashar(1999)就從近年航運發展歸納出一大演進及三項變化：港口及船舶規模逐漸大型化；另外是船邊卸碼頭作業(海運貨櫃發明)、複合運輸(船邊直卸鐵路平台車)興起、船與船的直接轉運(軸輻式集貨船航線)，使航運作業產生改變並在航線安排上引進航空業樞紐港(Hub)的作業觀念。

例如二次大戰後興起的貨櫃運輸，它方便貨物的運送且可以用各種運具來運送。貨櫃運輸也為國際貿易流向帶來兩項主要的改變：第一是貨櫃很容易由一種運具接駁到另一種運具上持續運送，大部分這項複合運輸業務是航運公司所提供，使船公司本身組織角色變成全球物流服務的提供者。第二是複合運輸(Intermodal)中的轉運動作導致有些港口被排除在貨櫃母船運送航線之外，貨櫃船公司變成主導者以全球的網路觀點來選擇它所要靠泊港口(Stopford, 2001)。De Monie(1997)就將港口未來所扮演的角色分為四類：全球性航線的樞紐港( Hub)；區域性航線的轉運港；地區內的附屬轉運港；集貨船靠泊的港口。他與Ashar(1999)也分別提出未來將出現8,000-15,000TEU的超大型貨櫃船在環球航線上營運，但受限於貨源與港口水深、作業設施限制，大概一航次只有彎靠四至五個樞紐港。

因此，世界各國港口對於下一代超大型貨櫃輪的發展趨勢，是否準備就緒以面臨這種挑戰？這的確是一個相當棘手的問題。因為建造大型船舶與貨櫃中心都需要投入相當多的資本，且許多複雜的設計係因這種相關的投資而產生(Baird, 1999)。而有關貨櫃船的發展變化，由Watanabe( 2002)整理提出的資料如表2-1所示，顯示貨櫃船確實朝大型化的發展。

表2-1貨櫃船規模變遷情形

| 時期 項目 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年代 | 1966年以前的國內沿海運輸時代 | 1966年開始正式的國際運輸時代 | 1971年起大型船舶遠距離運輸時代 | 1984年起巴拿馬型、超巴拿馬等大型船舶時代 | 1996年起超巴拿馬型大型船舶時代 |
| 航線 | 美國、澳大利亞的國內航線 | 太平洋、大西洋國際運輸航線 | 遠東/歐洲航線的遠距離航線 | 環球、南北航線開始 | 歐洲/遠東/美國西岸鐘擺運輸開始 |
| 儲位 | 500TEU | 500-1500TEU | 2000TEU以上 | 3000TEU以上 | 4000TEU以上 |

資料來源：整理自Watanabe( 2002).

當港口貨櫃中心在裝卸較大型貨櫃船舶時所受的限制方面，依Baird(1999)針對世界前三十大貨櫃船公司人員的研究，幾乎有62%的受訪者(航商)認為引進較大型船舶時會有貨櫃場站生產力的問題；在其他關於相同的主題，則有54%的預測會有貨櫃場站擁塞的問題；另有46%的則認為較大型船舶會花費較長的在港時間。而有關較大船舶會花費較長的在港時間之本項議題，船公司則預期在某些港口會有須將後線土地騰空、貨櫃場站大門等候時間過長等問題產生。而Ashar(2000)認為由於航港運輸系統已朝向大型化發展，未來對於以全貨櫃船與岸邊橋式起重機為主的貨櫃中心，其作業架構會以碼頭、貨櫃儲存場及閘口(Gate)為主要作業重點。

但貨櫃船舶因受限於世界航道的水深、海峽寬度及單一船舶失事的風險負擔等因素，噸位並不會無限制的成長(Hayes, 2002)，從表2-2即可獲得港口貨櫃中心可能容納超大型貨櫃船的作業規格資料。

表2-2不同貨櫃船型規格表

| 船型 | 長度 | 船寬 | 吃水 | 甲板儲位 | 艙內儲位 | 總計 | 載重噸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korrigan | 289m | 32.2m | 13.02m | 1,016TEU | 1,944TEU | 2,960TEU | 48,800t |
| Samsung 5500 | 277m | 40m | 14m | 3,160TEU | 2,602TEU | 5,762TEU | 67,500t |
| P&O NL S’ton | 300m | 42.8m | 14m | 3,284TEU | 3,389TEU | 6,673TEU | 88,669t |
| Maersk K | 318m | 42.8m | 14.5m | 3,792TEU | 3,256TEU | 7,048TEU | 82,100t |
| Maersk S | 347m | 42.8m | 14.5m | 4,200TEU | 3,760TEU | 7,960TEU | 104,700t |
| Samsung 8800 | 347m | 45.6m | 14.5m | 3,924TEU | 4,944TEU | 8,826TEU | 105,900t |
| BRS 115 | 362m | 56m | 16m | 5,628TEU | 5,984TEU | 11,612TEU | 145,000t |
| BRS 140 | 405m | 56m | 16m | 6,684TEU | 7,568TEU | 14,252TEU | 180,000t |
| Malacca-Max | 400m | 60m | 21m | - | - | 18,154TEU | 243,000t |

資料來源：整理自Hayes, 2002.

因此，Cullinane & Khanna(2000)認為航商採用大型貨櫃船在少數港口作業時，對港口衝擊是需要充足的碼頭、水深及起重機，而港口需要發展裝運中心(Load centers)觀念，讓超大型貨櫃船所帶來的貨櫃，能跟其它運具合作以快速進出港區，讓航商達到節省海上與陸上的運輸相關成本。

同時Baird(2001)根據其對航商的再度調查結果，也顯示港口要面對未來即將產生的影響情況是：

- 承載量在10,000TEU-15,000TEU的貨櫃船可能在2010年前投入市場。

- 此種貨櫃船將設計僅靠泊港外超大型貨櫃中心(Offshore transshipment mega-hubs)作業，因此航線將跳過許多傳統港口。

因此當超大型貨櫃船靠泊港口後，無可避免地對現行貨櫃中心的貨櫃進出產生作業影響。就傳統貨櫃船所靠港口而言，曾文瑞等(2003)認為港口因應船舶大型化作業效率因應措施之一，除機具效率、資訊化外，即貨櫃在通過管制站(Gate)時，須能夠有快速、高效率的作業處理。可見至少在某些方面，這些新港口貨櫃中心的管理要能夠符合大型化船舶作業需求。

2.2貨櫃碼頭特性

2.2.1貨櫃碼頭的功用

貨櫃是經過許多環節的運輸體系來進行，其中港口的貨櫃碼頭是國際貨櫃在海上與陸上的連接、轉運樞紐。Vis & de Koster(2003)認為當8,000TEU貨櫃船出現時，為讓這種大船有效率運作，有必要讓船在碼頭作業時間僅可能達到最少。其中碼頭作業主要有包括船舶到港、卸載計畫、貨櫃卸船、貨櫃搬運、堆疊、櫃場內搬運、其他運具、櫃場內搬運、堆疊、裝載計畫、貨櫃搬運、貨櫃裝船等作業的循環。而貨櫃碼頭主要提供以下幾項功能(林祖乙，1997)：

- 船舶靠離碼頭的功能

- 各種裝卸作業功能

- 貨櫃轉運功能

- 拆、併櫃功能

- 貨櫃通關及檢驗功能

- 倉儲與堆置功能

- 資訊接收及傳遞、處理功能

- 其他有關服務功能

2.2.2貨櫃碼頭的特點

為因應貨櫃運輸船舶大型化的趨勢，貨櫃碼頭應建設為高效率、大型化的現代化碼頭，此種碼頭具有以下的特點(楊志剛，2001)：

- 應有足夠的航道與港池水深

- 碼頭後方應有寬廣的陸域與集散場

- 碼頭後方應有方便運輸疏運設施

- 配備大型、高效率的貨櫃裝卸設備

- 提供現代化的通信指揮設施

2.2.3貨櫃碼頭閘口管理

而貨櫃碼頭的大門(閘口或稱管制站)不同於其他碼頭的大門，它具有一些基本特徵(于汝民，1999)：

- 一般位置設在面向道路及背對作業碼頭之處

- 通常為高層建築物以供工作人員辦公及從高空檢視貨櫃

- 提供電子看板或標識，提供車輛進出及檢查訊息等

- 基本通道設有進港通道、出港通道、超高櫃通道、工作人員通道

- 閘口前設有車輛等候、貨櫃檢查及交接查驗場所

- 設有資訊設備與管理部門相連接

- 設有地磅對貨櫃進行過磅稱重

由上述可歸納出貨櫃碼頭的大門(閘口或稱管制站)的功能主要為：

- 進出貨櫃中心貨櫃之交接

- 貨櫃檢查封條

- 出口櫃過磅提供裝船之貨載資料

- 輸入貨櫃資料及指定卸櫃位置

- 進口櫃提領之資料輸入及交接

- 貨櫃的裝卸、交接及保管之責任分界點

綜合上述，未來超大型貨櫃中心其閘口將因貨櫃進出量大而更顯重要。而陳韜(1998)就提出貨櫃中心作業應以系統(System)的觀念來整合研究，並將碼頭作業功能劃分為：

(1)儲存功能(Storage Function)－一般儲存、進口、出口

(2)碼頭運輸(Quay Transfer)－裝、卸作業

(3)閘口作業(Gate Operation)－收貨、運送作業

(4)控制系統(Control System)－通訊系統、場地儲存管理

而本研究認為其中不論是內陸運進貨櫃中心、碼頭船邊卸貨櫃中心或轉運出貨櫃中心等方式，都將會與櫃場作業方式有關。因為其中有關櫃場作業將與其他貨櫃運輸系統的連結息息相關，中間涉及個別的作業活動，因此需要加以規劃與控制，故良好的櫃場管理將有助於績效的提升。有關櫃場作業主要可分為兩個系統來說明，第一個是收貨系統－由閘口將出口櫃從外面運進貨櫃場，第二個是運送系統－將進口貨櫃從貨櫃場經閘口運送至內陸集散站，而港口貨櫃中心進出閘口區塊劃分示意圖如圖2-1所示。

船舶

進出閘口

貨櫃車等候線

船舶

貨櫃車作業線

貨櫃車作業線

碼頭儲運場

圖2-1貨櫃中心進出閘口區塊劃分示意圖

2.3航空運具相關研究

由於空運與海運運輸在終點站(Terminal)的作業背景類似，例如飛機的機門指派作業就關係到整體機場系統之運作，汪進財(1992)曾對飛機停靠航站機門指派作業之影響因素加以探討外，並以旅客總步行距離最短、旅客總延滯時間最短、旅客總步行距離與旅客總延滯時間之加權值最小作考慮，配合機門空間使用之限制條件以形成一最佳化之數學模式。不過該研究是針對靜態之班機起降而發展之機門指派作業模式，並未涉及動態之機門最佳指派，也未對模式作實際個案之執行及結果之分析比較。

而在海運貨櫃中心作業方面，當船舶靠泊所調派貨櫃碼頭作業時，所有貨櫃亦如同旅客般快速由貨櫃中心的閘口進出或轉運，貨櫃運輸同樣要求搬運距離與延滯時間能達到最小。

汪進財、張束珍(1996)後續研究認為班機因延誤或其他因素會無法照預定停放指定的機門，尤其在面對停機坪及場站設施不足，且班機延誤又難以掌控下，為應付日益增加的班機數量，提高機門使用效率，採用能動態機門指派方式為一相當可行之方法，且動態機門指派方式其主要依據是當天班機實際的起降時刻表，模擬效果不論以延誤時間或步行距離作為評估準則，其績效均優於靜態之機門指派。

但海運的超大型貨櫃船由於一航次僅彎靠幾個大港口作業且船舶進港前廿四小時前要預報，故延誤的因應彈性時間會較空運的動態機門指派方式較為寬裕。而貨櫃船停靠碼頭作業後與空運不同的，貨櫃中心較在意的是貨櫃進出貨櫃中心閘口的效率，因為貨櫃不像旅客在飛機在停靠機門後會自行下機，仍需不同貨主或航商之拖車在貨櫃中心閘口辦理接運手續。

目前國內機場航站大廈在有限的櫃檯數量下，隨著航空公司新航線與旅客機場櫃檯報到的增加，在有限專屬櫃檯數量限制下，因此機場共用櫃檯指派的使用方式因而產生。顏上堯、杜宇平等(2002)就曾對考量總擾亂度最小化之目標，並參考業者的作業需要，針對班機在不同時點櫃檯指派之容許擾亂度，及其他相關之限制條件，以發展一機場報到櫃檯變動租用數之規劃模式，來規劃適當的共用櫃檯指派組合使旅客進出動線順暢。

而由於尚無針對超大型貨櫃中心作業的研究，本研究參考港口貨櫃中心與空運機場的櫃檯指派作業方式類似處，整理如表2-3，以機場櫃檯的旅客進出報到動線、航空公司的班次規劃等為例，皆與港口的貨櫃進出貨櫃中心管制閘口動線、海運公司的船舶靠泊船席調派等特性相類似，故應可參考機場共用櫃檯指派問題、機門指派模擬等之相關文獻，將其參考於本研究中，探討能否修改適用於港口貨櫃中心的作業管理。

表2-3研究對象特性對照表

| 機場 | 港口 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 機門指派 (飛機) | 船席調派 (船舶) | 機場、港口的航管單位均須指派運具到海、空港之指定停靠作業地點 |
| 指派原則 | 調派原則 | 公平、效率、使用者意願 |
| 旅客(位移主體) | 貨櫃(位移主體) | 作業對象均需辦理報到、進出手續 |
| 櫃檯報到 | 閘口報到 | 處理報到、進出手續、位置 |
| 旅客報到要求 | 貨櫃進出要求 | 動線方便、干擾度最小 |
| 設施使用 | 設施使用 | 使用上最佳化(管理要求) |
| 研究方法 | 研究方法 | 演算法、模擬 |

資料來源：本研究整理。

三、貨櫃中心作業方式探討

在港口的貨櫃中心是貨櫃從一種運具運輸到另一種運具的交接點，同時在貨櫃中心內也有使用數種裝卸機具，以將貨櫃從船上卸下至卡車、火車或駁船等，故其作業具有一整合、連續之特性，本章分別說明其作業特性及相關文獻研究重點。

3.1貨櫃中心

由於貨櫃船愈來愈大之趨勢，為使船舶靠港之後能縮短在港時間以節省費用，港口必須儘可能減少裝卸作業時間，這意味著在短時間內有大量的貨櫃必需要在船邊裝卸、搬運到堆置場或直接搬運到其他運輸工具，而這些作業都在港口的貨櫃中心內完成(Vis & de Koster, 2003)。

因為貨櫃船的運載容量由一開始的400TEU發展至現在的6,000TEU以上，為容納這些大型貨櫃船的快速轉運作業，貨櫃中心必須為港口大型的基礎設施，同時要能有效的協調、控制銜接作業，這些有時會用到資訊技術或先進的自動控制系統。

在貨櫃中心可暫時儲放貨櫃，也可藉其它運具(例如卡車、火車、駁船等)轉運或直接進出貨櫃中心。故通常會首先規劃櫃場佈置、機具選擇，其次是規劃不同裝卸機具的控制使用，以使貨櫃中心的整體效率能提升。

3.2作業子系統

朱金元、黃文吉(2002)將一般貨櫃碼頭其相關作業流程約可區分為六大環節，以進口櫃流程而言，這六大環節分別為：貨櫃船抵達船席、岸肩橋式起重機進行卸櫃作業、岸肩至貨櫃堆積場間之搬運作業、貨櫃堆積場內機具之裝卸作業、貨櫃堆積場與貨櫃集散站或貨櫃管制站間之搬運作業、貨櫃集散站之貨櫃拆併櫃或與管制站(閘口)間之運送作業，出口作業之流程則與進口櫃之作業流程相反。當所有作業都在貨櫃碼頭內，依其作業型態可以概分為：貨櫃碼頭岸肩、貨櫃管制站(閘口)、貨櫃作業相關設施、以及貨櫃堆積場等四大部分。

而本研究將貨櫃中心作業依實務程序以圖3-1來說明：

起重機作業

進出、轉口貨櫃堆放區

收櫃及提櫃交接區（閘口）

船邊作業

公路系統

貨櫃集散站

卡車或鐵路

鐵路系統

圖3-1貨櫃中心主要作業

資料來源：本研究整理。

註：實線箭頭為貨櫃卸船，虛線箭頭為貨櫃裝船。

3.2.1船邊作業

船邊作業主要是指貨櫃裝船和卸船作業，全貨櫃船一般採用岸邊的橋式起重機裝卸，而貨櫃船的作業線數量是以碼頭邊的起重機能同時作業的台數來計算。為了最大限度地減少船舶在港停留時間，必須事先準備好編組計畫和船上櫃位的積載圖(Stowage plan)。橋式起重機和碼頭上其它裝卸機具則照預定順序作業，使整體裝卸效率達到最高。

由於為了確保船舶航行中的穩定度或彎靠港口裝卸櫃數的增加，在船邊作業時仍然需要翻艙作業，將貨櫃儲位予以變動，為減少時間干擾，因此船邊作業要儘可能將在船上的翻櫃(reshuffling)次數減少。

3.2.2貨櫃場

無論是託運人的待裝貨櫃，還是從貨櫃船卸下要交運給收貨人的貨櫃，都必需經過貨櫃場(Container Yard, CY)的處理，所使用的裝卸機具包括門式機(軌道式、膠輪式)、跨載機或移動式起重機等。

陳韜(2002)認為可以將貨櫃場的作業視為船邊作業的延伸，也是國內複合運輸系統(鐵、公路)的起點與終點。貨櫃運輸的特點能否發揮端看貨櫃場作業能否順利作業，貨櫃場的功能要視是以提供倉儲服務(Warehousing service)或快速轉運服務(Quick transit service)而定，前者提供貨主短期免費的儲放、而後者是改善相關的程序使貨櫃能快速進出貨櫃中心，而貨櫃場除了有裝卸場地的作用，還有貨櫃暫時儲轉(Buffer)場地的功能，不同的營運觀點就會影響貨櫃中心的儲存容量及周轉率。

3.2.3貨櫃集散站

貨櫃集散站(Container Freight Station, CFS)是貨櫃碼頭後線所設專門負責貨櫃拆、裝櫃作業以及貨櫃貨物的儲存、保管、交接等業務，內陸有時會設貨運集散站，先將零散貨櫃貨集中於此，再整櫃運輸至碼頭等待裝船，一般為倉儲物流之作業中心。

3.2.4閘口(Gate)

閘口是貨櫃中心的大門又稱檢查哨或管制站，設有地磅用於貨櫃的計重，為出口裝船配艙作業提供貨載資料，並對於進出碼頭的貨櫃拖車進行檢查，例如櫃號、封條、外觀、車號、船名、儲位及資料輸入計算機，由於關係貨櫃的交接、安全、保管，這時會有海關及港警人員配合駐守。

3.3貨櫃作業方式

當貨櫃船靠泊碼頭岸邊作業時，其裝、卸作業可分為幾個不同的貨櫃中心的作業子系統來說明。例如進口貨櫃由岸邊的起重機(Quay Cranes)將貨櫃從艙內或甲板卸至碼頭，再由運具(拖車或自動化載具)運送至儲存場，而儲存場可分為好幾列，使用起重機或跨載機(Straddle Carrier)等將貨櫃存放或堆疊多層，收貨人提櫃或轉運至其它地區時，再用起重機或跨載機放置拖車或火車上與其它運輸系統相連接(出口櫃程序則相反)，學者有關此部分的作業子系統，各有其不同作業性質與研究重點。

3.3.1貨櫃船靠泊

當船舶到港時必須調派作業碼頭，特別是超大型貨櫃船要較一般的貨櫃船需要更長的碼頭長度、水深等作業之限制，因此船東會有貨櫃船等候碼頭及港口碼頭調派(使用率最大)等問題。一般港口船席調派是依先到先靠原則，也有是申請優先靠泊，通常這要考慮使船舶靠港時間最短與船東對船席調派滿意度之間的取捨權衡，因此這部分作業目標可看作使船舶靠港時間最短與船東對船席調派不滿意度之和為最小，但假設條件是各貨櫃碼頭基本設施條件沒有差異。

Edmond & Maggs(1978)認為使用碼頭數的決定可以用某些等候模型(Queuing models)來推估船舶等候碼頭的情況，另一方面Imai et al.(1997)曾研究如何調派船席使船舶在港時間最少，也使碼頭能充分利用，Imai et al.(1997)認為調派船席類似機器排程的決策問題，可使用多目標規劃方法(Multi-objective approach)來解決調派船席問題，如果不考慮優先指泊問題，可將問題簡化為求船舶滯港及等候碼頭時間最小之和，這樣就會類似傳統的指派問題(Assignment problem)。

李育達、丁培毅等(1998)曾利用實際船舶進港資料對調派模擬方式之簡化逐一模擬執行分析，以作為將來港埠作業自動化之先導，該研究採用認為傳統船席調派電腦化之考慮決策變數很多，非一般線性規劃方法可解決，故採系統模擬之方式，將決策變數一一加入系統中，可使模擬系統與實際作業系統相仿。

詹景裕、郭塗城等(1999)則依據船舶資料項目給予一個權重後，船席指派系統依其所指定的權重順序及船舶停泊資料進行電腦排序，其結果放入一個佇列中，並依此佇列顯示船舶進出港動作。

因此船席指派電腦化成功與否取決於兩大因素：其一在港口立場，是否能降低到港船舶之平均等候時間、提昇機具作業效率及船席之使用率以增加港口的競爭力；其二在船公司是否為配合電腦化之過程及因而可能造成泊靠船席之不同、在港時間之變動、甚至船期被迫延誤之損失，進而支持電腦化系統(李育達等，1998、詹景裕等1999)。

3.3.2貨櫃船裝卸作業

當貨櫃船靠港時，通常只有很少的作業時間，因此必須事先準備積載計畫，而貨櫃裝卸的時間取決於它所儲放的位置。貨櫃儲放的位置主要受到船舶硬體(船型、設備等)及船舶靠港裝載順序的限制。而作業時如何安排岸邊起重機的數量及作業順序分派，這關係全船貨櫃的作業效率，作業目標是使船舶靠港時間最短，但假設條件是碼頭邊拖車沒有延誤、岸邊的起重機可供各種類貨櫃船作業。

貨櫃的裝卸是根據排艙結果的積載圖來進行，且裝卸機具與搬運機具的調度亦是根據積載圖來進行，而隨著船舶大型化的趨勢，就單一港口而言其貨櫃裝卸量必也同時增加，這意味排艙決策也變得更為複雜。因此李選士、林志成(1999)認為排艙是一項複雜的工作，需同時考量多項影響因素，因此是一個評估函數及搜尋空間非常廣大的問題，故以基因演算法(Genetic algorithms)驗證排艙作業決策後發覺是可行的。

Shields(1984)也曾針對出口櫃裝船的作業限制，以蒙地卡羅方法(Monte Carlo method)發展出口櫃裝船作業順序，使貨櫃能精準的卸在船上的儲位。Wilson & Roach(2000)認為可將作業計畫分為兩部分，先確認貨櫃指派至船上的某區(block)，再將指定的貨櫃指派至上述區內的某特定儲位，這種區域儲存規劃可應用分枝界限法(Branch and bound algorithm)來求解。而Daganzo(1989)對岸邊起重機以靜態作排程規劃，目標是船舶作業時間最短，並假設沒有其他船舶介入使用起重機，可以混合型整數規劃(Mixed integer program)來求解此一問題。

3.3.3貨櫃場的裝卸作業

貨櫃是從船邊運送至儲存場的循環裝卸作業，它使用到起重機或垮載機將貨櫃從拖車放至指定的儲位。貨櫃場可將貨櫃以多列及多層方式排放堆疊；為應付拖車運來貨櫃的儲存作業需要，必須決定跨載機所需的數量及搬運路徑，另外的問題是如何決定運送拖車的路徑選擇，其限制是空櫃、重櫃及翻櫃作業要分別處理，其目標是使跨載機尋找目標貨櫃的搬運次數或作業時間為最小。

Bodin et al. (1983)就認為貨櫃場跨載機的活動路徑是一種問題，需要使跨載機能結合裝卸作業順序，減少空轉的次數。而Steenken et al. (1993)認為可把此一問題當作一個網路問題(Network problem)，在最小成本條件下求解。

Zhang et al. (2002)曾以膠輪式門式機(Rubber typed gantry cranes, RTGS)為對象，研究門式機在貨櫃場的移動路徑與時間，以混合整數規劃構建模式並以拉氏鬆弛法來求解。Kim et al. (2003)認為貨櫃場外的拖車數會影響到貨櫃場內起貨櫃裝卸機具的效率，因此以動態規劃模式(Dynamic programming model)來說明拖車到達順序問題，並以模擬方式比較其效率。

3.3.4貨櫃的堆疊

船上卸下未直接提櫃或尚未裝船的貨櫃會暫時儲放在儲存場，每一個貨櫃會指定唯一的儲位，貨櫃儲存場會劃分成好幾區，每一區分成好幾列，貨櫃堆疊高度從1至8層高，而空櫃則會另外單獨存放。為使儲放效率最高(作業時間最小)，必須減少貨櫃不必要的搬動次數(翻櫃作業)，同時在有限的土地限制下使堆疊數量最大。

陳韜(1999)在對陽明海運的高雄貨櫃中心研究發現，在櫃場會有無效率的搬移動作連帶產生，這也與所選用的場地作業系統有關，而堆疊高度更高時其搬移次數會更高。因此有關研究重點本文認為是在減少無效率的翻櫃動作，讓作業機具儘快直接找到目標貨櫃。

Chen et al. (2000)為解決貨櫃儲存空間的問題，以發展時空網路(Time-space network)來預先指派貨櫃的儲存位置，其時空網路能表現貨櫃在時間及空間內的移動，目標是使作業總成本達到最低，在測試時是採用分枝界限法。

Kim & Kim(1999a)對儲存空間的問題，就進口櫃加以討論認為堆疊的高度及儲存空間是重要的決策變數，並視場地大小分為好幾個作業線，目標是配合現有空間下使翻櫃次數最小，並假設進口貨櫃的到達次數為一周期性，認為這問題是線性規劃模式(Linear program model)，此問題可從堆疊高度及翻櫃次數關係加以定義，所使用方法以拉氏鬆弛法(Lagrangian relaxation)為主。

而對於出口櫃，假設重量較輕的貨櫃須放置於船上較上方，因此Kim et al.(2000)認為出口櫃的重量要加以考量，要求將貨櫃翻櫃的動作為最小，因此發展一動態規劃法(Dynamic programming model)求解。

3.3.5貨櫃轉運作業

隨著貨櫃量的增加，貨櫃會透過卡車、火車或駁船與其它運輸系統相連接，以完成轉運的作業。未來超大型貨櫃中心內部會有大量的貨櫃需要拖車運送，為減少各作業子系統的干擾，因此作業拖車必須使在場內空跑的次數最小，並決定所需拖車的至少數量。

基於貨櫃中心內部為一整體之作業，Kozan(1997a)提出可使用電腦模擬(Simulation model)並結合啟發式法(Heuristic rule)來發展實際的貨櫃轉運作業。Yun & Choi(1999)也使用一種物件導向(Object-orient approach)資訊系統分析法來模擬裝卸作業程序，但此為一簡化之模型，實務上運用須先簡化作業程序。

3.3.6閘口作業

貨櫃中心的作業閘口為貨櫃進出、檢查及交接地點，可分為進口櫃、出口櫃、空櫃等通道類別，各拖車在不同等候線依序辦理進、出作業。為使貨櫃進、出順暢以免影響其它作業子系統的延誤，當貨櫃量增加或各類貨櫃量不一致時，需彈性指派閘口數，使貨櫃通過作業時間最小，其假設是每一櫃的進、出手續要求時間均一致。但文獻上除空運機場櫃台指派類似問題外並無針對此方面之相關研究，此因實務上現行各航商在港口的專用碼頭擁有個別進出閘口，故較無動線相互干擾問題，但超大型貨櫃船的出現，極短時間出現的巨大貨櫃量可能就會造成作業的衝擊。

3.4小結

從前述文獻回顧及現行貨櫃中心作業系統探討可知，目前較無有關貨櫃中心作業整合、系統性的研究，而國內一般貨櫃中心大多以人工預測方式作業，日後因應超大型貨櫃船的實際作業可能會形成瓶頸。惟有關空運的機門指派與旅客在機場報到櫃檯的研究，其服務目標與貨櫃進出中心動作較類似，因此本研究亦嘗試加以引用其研究觀念。

從陳春益、李宇欣等(1997)對於空運機門指派的文獻回顧後，就說明一般機門之最佳化模式本質上均為整數規劃問題，可應用於實務上其主要有兩種研究方向：一為改善求解方法；一為改變模式構建方式，再利用模式特性開發求解方法。例如顏上堯、韓復華等(1997)及顏上堯、張家銘等(1998)就曾將機門指派模式定式為多重貨物網路流動問題或運用零壹整數規劃方式以建立機門最佳化之模式。

在非解析模式的方法中，近年來亦有學者利用決策支援系統(DSS)或模擬方式來解決貨櫃在貨櫃中心的運輸問題，例如Shen & Khoong(1995)就以網路最佳化模式(network optimization models)來發展空櫃的大量配送問題DSS系統；香港的葵涌貨櫃碼頭是運用電腦模擬貨櫃的運送路徑(Shabayek & Yeung, 2002)；而Kia & Ghotb(2002)則是以電腦模擬不同裝卸技術對貨櫃中心容量的影響(現行與假設的作業系統相比較)。Yun & Choi(1999)是以韓國釜山港東碼頭中心為例，假設一貨櫃作業系統，此系統包括碼頭、貨櫃場與閘口(Gate)、作業機具等，運用物件導向方法來模擬貨櫃中心的作業機具數與時間；這些方式概念在本文模擬方法中會參考引用。

從以上的說明可以發現貨櫃中心的各作業子系統，其作業要求有一法則存在，已有學者運用現有之數學理論或研究來加以建構或模擬，但有關貨櫃進出閘口貨櫃中心系統整合性研究則尚欠缺，其研究特性整理如表3-1所示。

表3-1貨櫃中心各作業子系統研究特性

| 作業子系統 | 作業對象 | 研究重點 | 規劃目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃船靠泊 | 貨櫃船 | 船席指派 | 船席使用率最高 船舶等候時間最短 |
| 貨櫃船裝卸作業 | 岸邊起重機 | 起重機數 作業順序排程 | 作業效率最高 搬運次數最少 |
| 儲存場的裝卸作業 | 跨載機、拖車 | 作業路徑 | 搬運次數最少 |
| 貨櫃的堆疊 | 跨載機、貨櫃 | 作業路徑 作業順序排程 | 作業時間最少 翻櫃作業最少 |
| 貨櫃轉運作業 | 拖車 | 作業路徑 | 最小拖車數量 空跑次數最少 |
| 閘口作業 | 貨櫃 | 閘口數 | 閘口使用率最高 |

資料來源：本研究整理。

四、模擬方式構建

4-1模擬方法說明

模擬(Simulation)是模仿真實系統的行為。它是在作業研究中廣泛使用的一種富有彈性、效力及可預視的技術工具，這項技術包括使用電腦來模仿(模擬)整個過程或系統的運作。模擬也可用來分析持續運作的隨機系統，因為電腦可以紀錄系統的事件發生經過，好像實體上的運作情況，而藉著模擬數種不同設計或操作變數的績效紀錄，便可以在選擇、決定一個方案之前，能夠評估並比較這些方案的差異。

當我們所面臨的決策問題越來越龐大、複雜時，以致一些量化模式工具難以應用此問題的求解時，有需要較全面性、一般性，可以考慮任意複雜度(不須設定太多假設條件)、規模、直接對應實體系統的行為、有效(在理論上可證明其效度)的解題方法，模擬其實是具有這些特性的解題方法。

而模擬模式是以一個元件、元件及一個事件、事件地來建構合成一個系統，然後用這個模式來模擬執行目標系統，從不同的的設定事件中得到整個系統的模擬觀測值，因為模擬通常需要產生及處理大量資料，所以這些模擬實驗須在電腦上運用其快速、大量的計算能力。

當使用模擬作為研究工具時，其設計步驟是先完成一些初步分析來發展系統(包括它的運作程序)的一個粗略系統設計，然後利用模擬來進行特定設計的步驟，以便估計各個子系統的觀測值。使用這種方法發展並選擇細部設計後，這系統便可能在實際使用中對最終設計進行微調。基本上當隨機系統太過複雜，以致難以用數學模式滿意地分析，便可採用模擬來解決。系統設計的目的是希望系統的運作能達到最佳化，以尋找系統元素及決策變數的最佳組合，以期達成設定績效指標的最佳化。

準備模擬一個複雜系統，必須先建構一個詳細的模擬模式，來描述系統的運作及如何進行模擬(如圖4-1)。一個模擬方式有數個基本建構模組：

1.系統狀態的定義。(組成子系統及從屬關係)

2.確認系統會發生的可能狀態。(預期輸入及輸出結果)

3.確認將會改變系統狀態的可能事件。(主要影響變數)

4.決定紀錄的一個經過時間。(預期的模擬時間)

5.能判定不同事件所造成結果的準則。(能達到所預期、可接受的程度)

目標系統

模擬系統

實驗模擬

數據分析

修正系統

圖4-1模擬系統之發展過程

4.2模擬案例背景

為發展高雄港成為亞太營運海運轉運中心，政府已積極進行相關作業並逐步落實。為維持並保有高雄港之樞紐港地位，經「高雄港整體規劃及未來發展計畫」之調整及發展，高雄港將在可提供15,000 TEU貨櫃船舶靠泊裝卸的基礎下，使高雄港在未來二十一世紀的國際海運市場中，維持領先地位，並繼續扮演樞紐港功能。

而高雄港外海洲際貨櫃中心原則上以停靠10,000 TEU貨櫃船為規劃方向，並以目標年(民國110年)所需船席數(13座)可供6,000~9000TEU貨櫃船停泊，再另增加約2座渠型碼頭可供15,000 TEU貨櫃船停泊之彈性發展空間為規劃目標。

因該項計劃仍屬規劃中，為維護相關單位之業務機密，本研究有關建構模型中之參數與假設，在不違反原意及本研究目的下將予以適當調整。   而為方便本研究模式之構建及說明，本文是以高雄港規劃中擬靠泊超大型貨櫃船作業的外海洲際貨櫃中心(近程I期)三座碼頭為研究對象，而本研究範圍將界定在超大型貨櫃中心的貨櫃作業模擬。

4.2.1研究目標假設

1.計畫貨櫃船型之設定

由第二章敘述可知，為使本研究具有考量長期發展需求之彈性，除參考現行航商已採用及建造的超大型貨櫃船型，仍將15,000TEU貨櫃船納入計劃船型。

- 6,000TEU計畫船型：318.2m*42.8m*14.0m(參考自Regina Maersk船型)，吃水-14.0m。

- 9,000TEU計畫船型：347.0m*45.3m*14.0m(參考Samsung8,868TEU標準船型調整設定) ，吃水-14.0m。

- 15,000TEU計畫船型：400.0m*69.0m*15.0m，吃水-15.0m。

2.貨櫃中心碼頭配置假設方案

高雄港洲際貨櫃中心是計劃興建位於第二港口南岸(貨櫃中心近程第I、II期)及北岸外海(貨櫃中心遠程計劃)，以填海造陸方式興建，並以堤岸及聯絡道路相連結，貨櫃車離開貨櫃中心後，對外將興建過港隧道與高架道路連接市區外環道路及高速公路。該計畫分三個貨櫃中心視需要興建能容納各大型貨櫃船作業，同時為因應航運市場變化，並擬定三個(貨櫃中心近程第I、Ⅱ期與遠程計劃) 不同之碼頭配置方案，但其總計畫中三個貨櫃中心規劃之13座碼頭總數仍不變：

(1)6,000TEU貨櫃船*9座

(2)9,000TEU貨櫃船*4座

(3)15,000TEU貨櫃船*2座(預留渠型碼頭)

由於三個貨櫃中心分屬於三個不同區位，為簡化避免彼此間之干擾度，本研究範圍是以貨櫃中心(近程第I期)為模擬標的(表4-1)，本研究再依船舶大型化趨勢，選定計畫船型及碼頭配置數後，再蒐集貨櫃船分別之平均作業時數、作業效率及裝卸櫃數百分比等資料即可推估貨櫃中心平均每小時之進出櫃數流量，以作為後續研究資料。

表4-1洲際貨櫃中心碼頭配置假設方案

| 貨櫃中心 方案 | 貨櫃中心(第I期) |
| --- | --- |
| 方案一 | 三座6,000TEU貨櫃碼頭 |
| 方案二 | 二座6,000TEU貨櫃碼頭，一座9,000TEU貨櫃碼頭 |

資料來源：本研究整理。

4.2.2碼頭櫃量假設

依中華顧問工程司(2003)彙整過去高雄港貨櫃船之相關裝卸特性研究，發現當船舶大於6,000TEU時，船舶靠泊碼頭時間均相對較短，此時大型船靠泊時間多能控制在30小時內完成。另就貨櫃船靠泊碼頭之每船每小時裝卸櫃數顯示，6,000TEU之貨櫃船記錄可達130 move/hr*ship，但新加坡港平均為200 move/hr*ship(動用六支吊桿)，高雄港則為139 move/hr*ship(動用四支吊桿)，顯示動用六支吊桿作業，每船裝卸效率最高以維持200 move/hr*ship水準為主要界限。

另由船舶裝卸比例來看，6,000TEU以上大型貨櫃船之裝載量雖較大，但裝卸比例都不超過40%，而9,000TEU以上貨櫃船舶若進行傳統直線碼頭單側裝卸作業，就吊桿整體控制能動用五至六支吊桿進行作業已屬不易，若是15,000TEU船型40%裝卸比例來估，且靠港作業在一定時間內完成，就必須達到200 move/hr*ship或300 move/hr*ship水準，那渠型碼頭雙側作業方式將有其需要。因此由表4-1碼頭配置數及以上所述30小時作業完工、40%裝卸比例，便可假設出每小時貨櫃作業流量如表4-2所示：

表4-2洲際貨櫃中心碼頭作業流量假設

| 貨櫃中心 方案 | 貨櫃中心(I) |
| --- | --- |
| 方案一 | 3座碼頭*6,000TEU*40%=7,200TEU |
| 每小時貨櫃流量 | 7,200TEU/30HR=240TEU/HR |
| 方案二 | 2座碼頭*6,000TEU*40%=4,800TEU 1座碼頭*9,000TEU*40%=3,600TEU |
| 每小時貨櫃流量 | 8,400TEU/30HR=280TEU/HR |

備註：以碼頭滿檔為最大估計量，預留兩座渠型15,000TEU碼頭未計入。

資料來源：本研究整理。

4.2.3貨櫃中心作業說明

貨櫃中心的貨櫃作業可由兩部份組成，一是收櫃作業(Receipt operation)將出(轉)口櫃運經閘口至碼頭貨櫃場；二是提櫃作業(Delivery operation)將進(轉)口櫃由碼頭貨櫃場運經閘口至內陸集散站，其中收櫃作業與提櫃作業都有其本身的作業程序，因此須分別加以簡要說明。

- 收櫃作業：通常是由貨櫃拖車從內陸集散站經公路運送至貨櫃中心。

1.在閘口處司機需繳交貨櫃文件以供檢查、驗證抵達時間等。

2.司機將貨櫃文件交由辦事員輸入電腦，由控制中心指派儲放位置。

3.司機將貨櫃運送至指定位置，由控制中心指派起重機由拖車卸場地。

(2)提櫃作業：通常是由貨櫃拖車從貨櫃中心經公路運送至內陸集散站。

1.在閘口處司機需繳交船公司提領貨櫃文件以供檢查等。

2.司機將貨櫃文件交由辦事員輸入電腦，由控制中心找出貨櫃儲放位置，指派起重機至指定儲位提櫃。

3.司機接受指派至指定地點等候貨櫃由場地裝車後駛離場地。

因此由以上說明在實務上是將貨櫃依其目的地分為出口櫃(含轉運)、空櫃(快速檢查通過)及進口櫃(含轉運)、空櫃(快速檢查通過)。

4.3模擬子系統假設

由於影響超大型貨櫃中心內部作業之因素頗多，故本研究為確立使用電腦模擬的分析範圍，並適當簡化系統之複雜程度，故本研究以卸櫃作業模擬為限，由第三章貨櫃中心作業方式加以整理成為三個主要作業相關子系統，將作以下之主要三個作業分析子系統假設如圖4-2：

出口櫃

碼頭船邊作業

碼頭貨櫃場進(出)口櫃

閘口

進口櫃

圖4-2貨櫃中心作業子系統

4.4電腦模擬設計

4.4.1模擬工具

本研究使用Extend電腦軟體，以貨櫃中心內三個碼頭主要作業子系統(船邊作業、貨櫃場作業、閘口作業)，依規劃船型所產生在三個子系統間之貨櫃流量(表4-2)，模擬其貨櫃中心的作業各子系統相聯接運之最佳情況，另就未來15,000TEU貨櫃船在渠型碼頭作業單獨加以模擬。

4.4.2模擬步驟

(一)船邊作業－由於貨櫃船在港為各項接續性作業，並以船邊作業為所有作業之起點，故以貨櫃船在高雄港貨櫃中心之碼頭作業為例，假設岸邊裝卸貨櫃起重機數目、全船機具作業效率(Moves/Hour)假設為可調整變數，並假設船邊貨櫃拖車並無延誤情形；貨櫃裝卸船順序為先卸後裝，卸櫃流向為貨櫃場與閘口(裝櫃流向為逆向動作)。

碼頭佈置方案

貨櫃作業效率

貨櫃起重機數

作業完工時間

船邊

作業系統

貨櫃流量=

轉口櫃(卸)+

進口櫃(卸)

貨櫃場及閘口

模式中包含以下假設：

- 使用的方塊包括一般建構元件庫(Generic Library)及繪圖元件庫(Plotter Library)。

- 在超大型貨櫃中心(I)區中，規劃即是包括兩方案即可停靠6,000TEU碼頭三座；6,000TEU碼頭兩座及9,000TEU碼頭一座。

- 船邊作業以高雄港貨櫃船平均在碼頭作業時間(30小時)為最大完工限制。

- 由於貨櫃中心船邊作業為各項接續性作業，故假設船邊貨櫃拖卡車無延誤、依序進入及碼頭作業機具無故障。

- 貨櫃船在港裝、卸櫃數是依計劃貨櫃船型容量之40%推估。

- 貨櫃船岸邊作業效率最高為200 Move/Hour(全船)。

- 每船所使用之貨櫃起重機數目為2~6支吊桿。

- 貨櫃流量(TEU/Hour)= 進口櫃(卸，往貨櫃場、閘口)+轉口櫃(卸，從貨櫃場、閘口)。

(二)貨櫃場作業－接續船邊作業，作業分進口區(船邊卸進貨櫃場)及轉口區(貨櫃場出閘口)，依每小時進儲貨櫃場不同輸入櫃量，貨櫃場裝卸機具數、作業效率(Move/Hour)、場地佈置方式為可調整變數，並假設貨櫃場貨櫃拖車、機具並無延誤故障情形；部分進儲貨櫃場之貨櫃則提領後直接通過閘口離開貨櫃中心。

閘口=

通過貨櫃+提領貨櫃

船邊作業=

卸船空櫃+

卸儲貨櫃

貨櫃場作業系統

(進口區及轉口區)

模式中包含以下假設：

- 進入貨櫃場作業櫃數是依船邊作業櫃量及種類加以分配。

- 櫃場佈置方案依貨櫃進出流向區分空櫃、進口櫃及轉口櫃。

- 進儲貨櫃場貨櫃待預定時間滿期(1~7天)才提領進出櫃場。

- 貨櫃進出方式採用先進先出(FIFO)方式。

- 貨櫃流量(TEU/Hour)= (卸櫃，船邊往貨櫃場)+(提櫃，貨櫃場往閘口)。

(三)閘口作業－貨櫃中心的閘口主要為貨櫃離開(從貨櫃場、船邊)的貨櫃流量，假設一定的閘口通過時間(依通過貨櫃種類區分)、閘口數作業數為可變動，以模擬其需要開放閘口數與卡車等候線佈置，假設條件為船邊、貨櫃場拖車無延誤及作業機具無故障。

閘口作業

(進口及出口)

船邊及

貨櫃場作業

卡車等候線

模式中包含以下假設：

- 閘口作業數是依船邊作業、貨櫃場離去流量推估加總。

- 閘口等候線作業為一離散事件，使用的方塊有離散事件元件庫(Discrete Event Library)以及繪圖元件庫(Plotter Library)。

- 閘口車道佈置方案區分為依貨櫃屬性分為專用與公用閘口模式。

- 閘口作業效率：每個貨櫃延滯時間依貨櫃類別區分。

- 閘口作業數：配合船邊、貨櫃場貨櫃流量調整。

- 貨櫃流量(TEU/hour)= (卸，船邊往閘口)+(提，從貨櫃場往閘口) 。

(四)渠型碼頭作業－由於15,000TEU貨櫃船的出現，為維持在港碼頭作業時間不增加條件下，因此改變岸邊起重機具佈置方式與作業效率實有必要，但前兩者都有一定作業限制無法無限制擴張，因此船邊兩側同時作業應有必要；故以岸邊兩側起重機具數、作業效率(Move/Hour)為可調整變數，模擬其機具作業與拖卡車等候線佈置情形，假設條件為雙側渠型碼頭作業，船邊拖車無延誤及作業機具無故障。

渠型碼頭

貨櫃場

及閘口

貨櫃場及閘口

吊桿

模式中包含以下假設：

- 裝卸櫃數是依計劃貨櫃船型容量之40%推估。

- 碼頭佈置方案：以單一作業碼頭規劃模擬。

- 貨櫃作業效率：200Move/Hour(全船)。

- 貨櫃起重機數：雙側共使用6支吊桿。

- 作業完工時間：30小時內(全船)。

- 貨櫃流量(TEU/hour)= 空櫃+進口櫃(卸，往貨櫃場、閘口)+轉口櫃(卸，往貨櫃場、閘口)。

(五)閘口作業模式─由於超大型貨櫃母船之大量貨櫃(空櫃、進口櫃、轉運櫃)在短時間需進出閘口，因此閘口依貨櫃屬性劃分為專用或共用性質，故模擬比較兩種模式的不同貨櫃屬性通過閘口作業情形。

本研究之整體模擬架構分析圖，如圖4-3與圖4-4所示。

船邊作業模擬方案(1)or(2)

貨櫃場(Yard)作業

閘口Gate作業

6,000TEU貨櫃船(1)or(2)

碼頭最高卸載率=40%

全船作業時間=30Hr

生產效率=80Move/Hr

Trucks’

Queue (out)

FIFO rule

空(Empty)櫃+進口(Import)櫃+

轉口(Transit)櫃儲運區域

(Out to Gate & In from Berth)

貨櫃進出方式：FIFO or LIFO rule

6,000TEU貨櫃船(1)or(2)

碼頭最高卸載率=40%

全船作業時間=30Hr

生產效率=80Move/Hr

閘口貨櫃拖車通過速度20~40Truck/Hr

6,000TEU貨櫃船(1)

9,000TEU貨櫃船(2)

碼頭最高卸載率=40%

全船作業時間=30Hr

生產效率=80Move/Hr(1)

生產效率=120Move/Hr(2)

Trucks’ Queue (out)

FIFO rule

X% Ship to Yard

X% Ship to Gate

圖4-3貨櫃中心作業系統模擬架構

渠型船邊雙側作業

貨櫃場作業

閘口作業

15,000TEU貨櫃船

碼頭最高卸載率=40%

全船作業時間=30Hr

生產效率=200Move/Hr/Ship

Trucks’

Queue (out)

空(Empty)櫃+進口(Import)櫃+

轉口(Transit)櫃儲運區域

(Out to Gate & In from Berth)

貨櫃進出方式：FIFO or LIFO rule

渠型

碼頭

Trucks’ Queue (out)

圖4-4渠型貨櫃碼頭作業模擬架構

吊桿

五、範例測試與結果分析

5.1模擬過程

5.1.1船邊卸櫃至貨櫃場作業模擬

方案1其架構如圖5-1。

圖5-1船邊卸櫃至貨櫃場作業模擬方案1

方案2其架構如圖5-2。

圖5-2船邊卸櫃至貨櫃場作業模擬方案2

表5-1船邊卸櫃至貨櫃場作業模型中方塊說明

| 方 塊 | 說 明 |
| --- | --- |
| (Generic) | 以指定統計分配隨機產生整數或時數值。在此模式用以表示來自三艘貨櫃船的貨櫃流量。 |
| (Generic) | 此方塊用以加總輸入的值(方塊左側)並產生輸出(方塊右側)，在此模式中用以表示加總來自三艘船的貨櫃流量。 |
| (Generic) | 每一步驟(step)產生一定值輸入，使用者可在其對話框中改變此定值(預設值為1)。在此模型中用以表示在每一時段(time step)有多少貨櫃離開貨櫃場，目前設定為50%。 |
| (Generic) | 此方塊可以將其輸入值相乘並產生輸出。在此模式中用以貨櫃流量與Outflow rate 的0.5相乘。 |
| (Generic) | 累積輸入量，並允許以指定量(以比例表示)輸出，在此模式中用以表示目前貨櫃場的儲量水準，此貨櫃場受到三艘6000 (或6000*2, 9000*1) TEU貨櫃船加總輸入，並以總量0.5的比例(含船邊)運出。 |
| (Plotter) | 可提供四組資料的圖表輸出。在此模式中用以繪出船邊卸進貨櫃場及貨櫃場儲量變化的時序圖。 |

5.1.2貨櫃場出櫃進閘口作業模擬

方案(先進先出，FIFO)其架構如圖5-3。

圖5-3貨櫃場出櫃(FIFO)進閘口作業模擬

方案(後進先出，LIFO)其架構如圖5-4。

圖5-4貨櫃場出櫃(LIFO)進閘口作業模擬

表5-2貨櫃場至閘口作業模型中方塊說明

| 方 塊 | 說 明 |
| --- | --- |
| Executive (DE) | 此方塊為所有離散事件模擬模式皆需要加入的方塊，通常放在模式左邊。 |
| Generator (DE) | 此模式用以代表”貨櫃由貨櫃場離開進入閘口等候線”，為Discrete Event建構工具庫的方塊，目前系統設定每小時有240個貨櫃會進入系統。 |
| Queue FIFO (DE) Queue LIFO (DE) | 當貨櫃進入閘口前，會在等候線(Queue)中等候服務，若其後續閘口櫃檯有空，則在Queue中的貨櫃會進入閘口接受檢查。藉由標示為L的連接點，我們可以收集等候線長度資料；藉由標示為W的連接點，我們可以收集等候時間資料。在目前系統中，若閘口櫃檯有空，則貨櫃可直接進入。 |
| Activity Delay (DE) | 若任何一個閘口(Gate)有空，貨櫃會進入閘口接受檢查，若超過一個閘口有空，則貨櫃會”任意”選擇一個閘口進入接受檢查。在閘口中，貨櫃會耗費閘口內部設定的時間接受檢查，然後離開閘口。 |
| Exit (DE) | 此方塊可提供貨櫃由貨櫃場離開閘口，其上的連接點可提供收集離開的貨櫃總數。 |
| Plotter (DE) | 此方塊以圖表顯示模擬結果。 |

5.1.3船邊-貨櫃場-閘口作業模擬

方案1(FIFO)其架構如圖5-5。

圖5-5CASE1船邊-貨櫃場-閘口(FIFO)作業模擬

方案1(LIFO)其架構如圖5-6。

圖5-6CASE1船邊-貨櫃場-閘口(LIFO)作業模擬

方案2(FIFO)其架構如圖5-7。

圖5-7 CASE2船邊-貨櫃場-閘口(FIFO)作業模擬

方案2(LIFO)說明，其架構如圖5-8。

圖5-8CASE2船邊-貨櫃場-閘口(LIFO)作業模擬

5.1.4渠型貨櫃碼頭(Ditch Container Terminal)作業模擬

渠型貨櫃碼頭作業1(FIFO)其架構如圖5-9。

圖5-9渠型貨櫃碼頭作業1模擬(FIFO)

渠型貨櫃碼頭作業2(LIFO)其架構如圖5-10。

圖5-10渠型貨櫃碼頭作業2模擬(LIFO)

5.1.5閘口作業延伸模擬

在貨櫃碼頭作業系統中，假設由貨櫃場出櫃數到閘口前，為約每小時200個TEU，依貨櫃之屬性(Attribute)分為(空櫃0、進口櫃&轉口櫃1)兩種，讓離開Queue方塊的貨櫃依現行作業情況，設定屬性值0(機率值20%)或1(機率值80%)分流至專用的閘口車道。

另一種模式為依現行作業情況，設定其貨櫃屬性優先值(Priority)的設定，通過共用閘口車道的優先次序分為(空櫃1、進口櫃2、轉口櫃3)，機率值分別為20%、30%、50%，優先序值愈低表示通過閘口優先序愈高。其架構如圖5-11, 5-12所示。

兩種模擬模式中尚包括其他以下假設：

- 使用的方塊包括離散事件元件庫(Discrete Event library)以及繪圖元件庫(Plotter library)。

- 抵達閘口區前之貨櫃大約每0.25分鐘到達一個，在閘口區中有四個閘口通過檢視車道。

- 依現行作業情況，設定專用閘口模式的空櫃通過閘口需2分鐘，進口櫃及轉口櫃則各約需3.5分鐘。共用閘口模式各種貨櫃通過為3分鐘，兩種模式通過貨櫃中皆設80%為進口櫃及轉口櫃、20%為空櫃。

- 空櫃可依優先序移到閘口前等候線的前方，模擬時間為1800分鐘(30Hours)。

表5-3閘口作業延伸模擬新增使用方塊說明

| 方 塊 | 說 明 |
| --- | --- |
| Set Attribute | 設定通過此方塊的貨櫃之屬性值。 |
| Set Priority | 設定通過此方塊貨櫃的優先序值，以為後續通過閘口之次序。 |
| Queue, Priority | 建立一依據優先序值高低以決定輸出貨櫃的等候線。 |
| Select Output DE | 依照決策值選擇貨櫃輸出至閘口的途程。 |

圖5-11專用閘口通過模擬架構

圖5-12共用閘口通過模擬架構

5.1.6作業模式方案發展

依前述各作業模擬為基礎加以擴充以供不同方案研擬，依現行作業情況設定，將貨櫃從船邊經貨櫃場至閘口離開，先設閘口數為四個及通過時間不變的條件，貨櫃通過閘口時依貨櫃屬性(空櫃、進口櫃與轉口櫃)分為共用與專用閘口通過模式；另將貨櫃場作業分為先進先出與後進先出(FIFO & LIFO)兩種出櫃方式，分別加以作系統模擬，以模擬各模式其通過閘口的貨櫃總數及貨櫃場等候線長短之差異，其模擬程序及相關因素可供後續擴充方案的比較分析，其模擬架構圖如5-13, 5-14, 5-15, 5-16所示。

圖5-13專用閘口通過模擬架構(FIFO)

圖5-14專用閘口通過模擬架構(LIFO)

圖5-15共用閘口通過模擬架構(FIFO)

圖5-16共用閘口通過模擬架構(LIFO)

為了解閘口數增加是否能增加船邊及貨櫃場作業量，依前述各作業模擬為基礎再擴充閘口數，將貨櫃從船邊至閘口離開，在閘口通過時間不變的條件，貨櫃通過閘口時仍依貨櫃屬性(空櫃、進口櫃與轉口櫃)分為共用與專用閘口通過模式；並將貨櫃場作業分為先進先出與後進先出(FIFO & LIFO)兩種出櫃方式，分別加以作模擬，可供後續不同模擬方案採用共同閘口或專用閘口之比較分析，以模擬各模式其通過閘口的貨櫃總數及貨櫃場等候線長短之差異。其初步模擬架構圖如5-17, 5-18, 5-19, 5-20所示。

圖5-17專用閘口數增加通過模擬架構(FIFO)

圖5-18專用閘口數增加通過模擬架構(LIFO)

圖5-19公用閘口數增加通過模擬架構(FIFO)

圖5-20公用閘口數增加通過模擬架構(LIFO)

5.1.7不同貨櫃中心作業方式模擬

為了更進一步模擬貨櫃中心之真實作業情況，本研究參考高雄港M船公司之船期表，就前述相同的模擬變數條件以三艘貨櫃船(9000TEU一艘，6000TEU兩艘)在三個月之固定航班靠碼頭作業，分別設計三種貨櫃中心作業方式加以模擬。模擬循環時程為9000TEU貨櫃船每兩週作業一次，兩艘6000TEU貨櫃船每週作業一次。9000TEU卸櫃效率為120TEU/Hour，兩艘6000TEU卸櫃效率各為80TEU/Hour；以上每航次碼頭作業時間均為30小時，依現行作業情況分別設定各貨櫃分類屬性產生的機率值。

(一)作業方式1─將三艘貨櫃船依其靠港定期作業排程所卸貨櫃，分別將空櫃、進口與轉口櫃之優先作業次序機率值各訂為0.2與0.8，並依通過貨櫃場時給予通過指定閘口的屬性值，貨櫃再依屬性值之不同，分別通過指定的閘口，每個閘口通過延遲時間會依通過貨櫃分類之不同(空櫃、進口與轉口櫃)，而有不同的延遲時間(0.5、1、1.5分鐘)設定。其模擬架構圖如圖5-21。

圖5-21貨櫃中心作業方式模擬架構1

(二)作業方式2─將三艘貨櫃船依其靠港定期作業排程所卸貨櫃，分別將空櫃、進口與轉口櫃之優先作業次序機率值各訂為0.2與0.8，再次依通過進口與轉口櫃之分類給予機率值各為0.4與0.6，之後所有貨櫃再依所給予屬性值之不同分別通過指定的閘口，每個閘口通過延遲時間會依通過貨櫃分類之不同(空櫃、進口、轉口櫃)，而有不同的延遲時間(0.5、1、1.5分鐘)設定。其模擬架構圖如圖5-22。

圖5-22貨櫃中心作業方式模擬架構2

(三)作業方式3─

延續前面的模擬架構，將三艘貨櫃船依其靠港定期作業排程所卸貨櫃，分別將空櫃、進口與轉口櫃之優先作業次序機率值各訂為0.2、0.32與0.48，此模式與前述不同處，當三種屬性的貨櫃進入不同的貨櫃場儲放一定時間(1小時、0.5天、3天)後提領離開，之後所有貨櫃再依所給予屬性值之不同分別通過指定的閘口，每個閘口通過延遲時間會依通過貨櫃分類之不同(空櫃、進口、轉口櫃)，而有不同的延遲時間(0.5、1、1.5分鐘)設定。其模擬架構圖如圖5-23。

圖5-23貨櫃中心作業方式模擬架構3

5.1.8貨櫃中心作業規劃方案模擬

為使模擬情形能更接近真實作業情況，依據前述各階段之模擬架構，以各個子系統所組合之架構，本研究再加以衍生擴大作業模擬系統之功能，依現行作業情況設定針對貨櫃在貨櫃場儲轉不同情形(直接通過與儲存一天、直接通過與分別儲存一～七天)，並以貨櫃通過閘口不同方式(專用或共用、不同閘口數)，提出貨櫃中心不同作業規劃建議方案，以便就三艘及四艘貨櫃船船隊三個月之船期靠港作業模擬結果提出比較建議。

圖5-24, 5-25, 5-26，以三艘貨櫃船在三個月內，貨櫃在貨櫃場儲轉採直接通過與儲存一天方式，另貨櫃通過閘口以專用或共用不同閘口數(6、5個)作模擬比較通過閘口總數之差異。圖5-27, 5-28, 5-29，以貨櫃在貨櫃場儲轉採直接通過與儲存一～七天方式，當貨櫃通過閘口以專用或共用不同閘口數(6、5個)作模擬比較通過閘口總數之差異。

(一)貨櫃中心單日儲存專用閘口模擬架構1－貨櫃通過貨櫃場時，分為直接通過與儲存一天，通過閘口時依空櫃、進口櫃、轉口櫃之分類進入不同專用閘口，其處理時間依貨櫃分類分別為0.5、1、1.5分，共設有6個閘口。

圖5-24貨櫃中心單日儲存專用閘口模擬架構1

(二)貨櫃中心單日儲存共用閘口模擬架構2－貨櫃通過貨櫃場，分為直接通過與依機率值設定儲存一天，通過閘口時不分類進入不同共用閘口，在閘口內再依空櫃、進口櫃、轉口櫃分類，處理時間依貨櫃分類分別為0.5、1、1.5分，共設有6個閘口。

圖5-25貨櫃中心單日儲存共用閘口模擬架構2

(三)貨櫃中心單日儲存共用閘口模擬架構3－同上一架構，但共用閘口數由6個減為5個。

圖5-26貨櫃中心單日儲存共用閘口模擬架構3

(四)貨櫃中心多日儲存專用閘口模擬架構1－貨櫃通過貨櫃場時，分為直接通過與儲存一至七天，通過閘口時依空櫃、進口櫃、轉口櫃之分類進入不同專用閘口，其處理時間依貨櫃分類分別為0.5、1、1.5分，共設有6個閘口。

圖5-27貨櫃中心多日儲存專用閘口模擬架構1

(五)貨櫃中心多日儲存共用閘口模擬架構2－貨櫃通過貨櫃場，分為直接通過與依機率值設定儲存一至七天，通過閘口時不分類進入不同共用閘口，在閘口內再依空櫃、進口櫃、轉口櫃分類，處理時間依貨櫃分類分別為0.5、1、1.5分，共設有6個閘口。

圖5-28貨櫃中心多日儲存共用閘口模擬架構2

(六)貨櫃中心多日儲存共用閘口模擬架構3－同上一架構，但共用閘口數由6個減為5個。

圖5-29貨櫃中心多日儲存共用閘口模擬架構3

5.2模擬分析

5.2.1船邊卸櫃至貨櫃場作業

由模擬方案1與2中的模擬結果，如圖5-30,5-31與5-32,5-33所示，顯示3艘6,000TEU與2艘6,000TEU、1艘9000TEU貨櫃船的卸櫃作業尖鋒主要在開工後的1~3小時，特別是在開工後2.5~3小時的時段，兩方案的船型規模差異在尖鋒時段並沒有很大差異。但方案2因貨櫃量增大會導致進貨櫃場的卡車等候線數量較多，在設計上需注意等候線卡車的路徑長短及數量。而由於貨櫃母船靠港作業時間的限制，貨櫃場具有供貨櫃(包括轉口櫃、進場儲存、進口櫃)暫時駐留功能，故其貨櫃場的面積與規劃需考量貨櫃從船邊卸下後進場與直接出場的比率。

圖5-30船邊卸進貨櫃場(Normal)模擬結果輸出(方案1)

圖5-31船邊卸進貨櫃場(Poisson)模擬結果輸出(方案1)

方案2兩種機率分配模擬結果輸出，如圖5-32與5-33。

圖5-32船邊卸進貨櫃場(Normal)模擬結果輸出(方案2)

圖5-33船邊卸進貨櫃場(Poisson)模擬結果輸出(方案2)

5.2.2貨櫃場出櫃進閘口作業

貨櫃場出櫃模擬方式主要分為先進先出(FIFO)與後進先出(LIFO)兩種儲存作業方式，前者為短暫的貨櫃場存放即提領，後者為較長天數的存放後再提領，故在貨櫃場會增加較多的翻櫃搬移動作及延滯時間，頗能符合實務上之作業情況，由圖5-34及5-35之模擬輸出結果，可看出兩者其差異情形。而閘口的通過作業時間若延滯則將會影響貨櫃場的出櫃數量，為配合大量貨櫃的提櫃出場，每個閘口的單位貨櫃量監視通過時間建議不應高於3分鐘，或應保持閘口開放數量組合及前方卡車等候線長度的彈性。同時貨櫃場的作業機具組合，不論是何種佈置方式，其總作業效率應能接納來自船邊一定時間內的卸櫃數量。

圖5-34出貨櫃場進閘口(Exponential)模擬結果輸出(FIFO)

圖5-35出貨櫃場進閘口(Exponential)模擬結果輸出(LIFO)

5.2.3船邊-貨櫃場-閘口作業

從船邊-貨櫃場-閘口作業可視為整個貨櫃中心各子系統的一貫性作業，其作業貨櫃船的規模大小需有一定的作業等候線設計，不論模擬方案1或2貨櫃船大小不同組合，貨櫃場採用先進先出(FIFO)，由於其出櫃場數度較快，故在初期作業時段會有較低的卡車等候時間，如圖5-36,5-38；貨櫃場採用後進先出(LIFO)，由於其出櫃場翻櫃動作速度較慢，故在整個離開貨櫃中心作業時段會有較一致的卡車等候時間，如圖5-37,5-39。在設計上應注意船邊進貨櫃場、貨櫃場至閘口的卡車等候線數量與長度，特別是閘口的貨櫃監視通過功能，如依空櫃、轉口櫃、轉運櫃而區分通過閘口，則閘口數因具有共用性或專屬性之區分，都會有不同監視通過作業中部份延滯影響，這也會影響整個貨櫃中心佈置(layout)要有緩衝區觀念，以接收因其他系統貨櫃運送所延滯的衝擊及機具作業效率需符合一定標準。

CASE1(FIFO)方式模擬輸出結果如圖5-36。

圖5-36 CASE1船邊-貨櫃場-閘口作業模擬結果輸出(FIFO)

圖5-37 CASE1船邊-貨櫃場-閘口作業模擬結果輸出(LIFO)

CASE2(FIFO)方式模擬輸出結果如圖5-38。

圖5-38 CASE2船邊-貨櫃場-閘口作業模擬結果輸出(FIFO)

CASE2(LIFO)方式模擬輸出結果如圖5-39。

圖5-39 CASE2船邊-貨櫃場-閘口作業模擬結果輸出(LIFO)

5.2.4渠型碼頭作業

目前至2003年底，造船業界已有9,000TEU貨櫃船的訂單，而未來15,000TEU超大型貨櫃船靠泊渠型碼頭作業，由於不期望增加在港口船舶調頭換邊作業時間，故需以兩側機具同時進行卸櫃作業，其兩側機具卸櫃作業順序需作適當的規劃，以避免船邊卸櫃至貨櫃場卡車的等候線過長及行駛路徑混亂；而貨櫃場至閘口由於承受較一般貨櫃船的單側機具作業更多的貨櫃通過量，在每個閘口的單位貨櫃量通過時間建議不應高於3分鐘，並應保持閘口開放數量及前方卡車等候線長度的彈性。而貨櫃中心如果能將未離開港區的貨櫃以專用道路連接各港區運送，則可減少貨櫃中心閘口數量及貨櫃拖車檢視通過閘口的停留時間。由模擬輸出結果如圖5-40,5-41，渠型超大型貨櫃船作業時，適當的貨櫃場堆疊規劃與作業效率，必需應付船邊作業水準，以免造成船邊進貨櫃場作業的擁塞及等候線過長。

圖5-40 渠型貨櫃碼頭作業1模擬結果輸出(FIFO)

由於渠型碼頭是採雙側貨櫃起重機卸櫃作業，因此對兩側起重機作業順序須先加以規劃，以避免對起重機左右側及對面起重機作業彼此造成干擾。此型碼頭作業重點是在船邊作業，貨櫃卸船後進日入貨櫃場及閘口作業與一般貨櫃中心作業重點雷同。但從船邊兩側所卸下貨櫃流，是採單一貨櫃場作業或依船邊兩側分設貨櫃場作業方式，都依貨櫃中心地形與碼頭配置方式不同，會影響後續的作業規劃。

渠型貨櫃碼頭作業2(LIFO)方式模擬輸出結果如圖5-41。

圖5-41 渠型貨櫃碼頭作業2模擬結果輸出(LIFO)

5.2.5通過閘口作業

在實務上通過閘口的貨櫃，可依其檢視規定及屬性分為空櫃、進口櫃、轉口櫃三種，其比率與檢視通過速度並不一致。在相同作業時間、卸下貨櫃量及閘口數下，設定相同各類貨櫃出現的機率值模擬比較下，模擬結果為共用閘口通過數較優於專用閘口通過數；但共用閘口模式的貨櫃平均等候線長度會略高於專用閘口模式的平均等候線長度。模擬顯示如圖5-42,5-43，閘口管理方式及通過速度會影響貨櫃離開貨櫃中心的總數，適當的佈置可減少閘口區前等候線的長度，有利貨櫃場作更佳的儲轉功能。

圖5-42專用閘口通過模擬結果輸出

圖5-43共用閘口通過模擬結果輸出

5.2.6不同作業方式模擬分析

作業模式1與2是將卸船貨櫃依其空櫃、進口櫃、轉口櫃之屬性，在出貨櫃場時將其分流進入指定的閘口，模式1與2皆設6個閘口。但是模式1布置為1個空櫃專用通過閘口、5個進口櫃、轉口櫃共用通過閘口。模式2布置為1個空櫃專用通過閘口、2個進口櫃專用通過閘口、3個轉口櫃專用通過閘口。模擬結果如圖5-44,5-45所示，在同一模擬時間內，兩個模式通過之貨櫃總數皆為87040TEU，且無等候延遲發生，但模式1布置的空櫃通過數為17518TEU會優於模式2空櫃通過數為16360TEU。

模式3之模擬結果如圖5-46所示，此模式由於設定在空櫃、進口櫃、轉口櫃在貨櫃場有不同儲放時間，因此會造成船邊卸進貨櫃場有很大的等候線產生，以致離開貨櫃場通過閘口數大幅下降，但會與轉運之快速通過之需求特性相抵觸。

圖5-44貨櫃中心作業方式模擬架構1結果輸出

圖5-45貨櫃中心作業方式模擬架構2結果輸出

圖5-46貨櫃中心作業方式模擬架構3結果輸出

5.2.7貨櫃中心作業規劃方案分析

以三及四艘貨櫃船航班(6000, 6000, 9000；6000,6000,4000,4000TEU)依固定三個月船期卸櫃量來作模擬，就貨櫃通過貨櫃場時採直接通過或場內儲存一天方式下，當貨櫃離開貨櫃場通過閘口時，再將閘口佈置分為依貨櫃分類通過的專用閘口(6個不同閘口數)模式，或不分類通過之共用閘口(6個不同閘口數)模式。三種不同方案模擬結果為貨櫃離開總數會差距不大，但共用閘口模式之貨櫃離開總數，當設為6、5個不同閘口數時，其離開總數差距不大，但能縮減一個閘口之佈置。但上述三個方案如將目前貨櫃進貨櫃場分為直接通過或場內儲存一～七天方式下，三種不同方案模擬結果為閘口共用模式下貨櫃離開總數會較佳。共用閘口模式之貨櫃離開總數，當設為5個閘口數時，其離開總數較大，也能縮減一個閘口之佈置。

八種主要模擬架構差異如下:

  - 貨櫃場分直接通過(處理3分鐘)與儲存1天，專用閘口式分別處理(空櫃0.5分, 進口櫃1分, 轉口櫃1.5分)，開放6個閘口數。

  - 貨櫃場分直接通過(處理3分鐘)與儲存1天，閘口共用式處理(內部階層式判別處理空櫃0.5分, 進口櫃1分, 轉口櫃1.5分)，開放6個閘口數。

  - 貨櫃場分直接通過(處理3分鐘)與儲存多天(內部階層式判別處理儲存1~7天)，專用閘口式分別處理(空櫃0.5分, 進口櫃1分, 轉口櫃1.5分)，開放6個閘口數。

  - 貨櫃場分直接通過(處理3分鐘)與儲存多天(內部階層式判別處理儲存1~7天)，閘口共用式處理(內部階層式判別處理空櫃0.5分, 進口櫃1分, 轉口櫃1.5分)，開放6個閘口數。

  - 以上四種模式在船邊作業的航班安排，再分別以三艘與四艘貨櫃船的三個月航班分別模擬在不同碼頭作業量輸出的差異情形。

1~2模式模擬貨櫃經貨櫃場後主要在貨櫃中心外部儲存(離開貨櫃中心通過閘口時，再區分專用閘口、共用閘口通過模式之不同閘口數)。3~4模式模擬貨櫃經貨櫃場後主要在貨櫃中心內部儲存(離開貨櫃中心通過閘口時，再區分專用閘口、共用閘口通過模式之不同閘口數)。八個方案之模擬結果如表5-4,5-5,5-6,5-7所示。

表5-4貨櫃中心不同作業規劃方案1模擬比較表

| 3艘 船邊作業(TEU) | 貨櫃場作業 | 閘口作業(TEU) |
| --- | --- | --- |
| 1.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1天 | 離84208, 6個專用閘口 |
| 空 櫃卸16880, 離16880. Max length 200. 進口櫃卸28308, 離28308. Max length 95. 轉運櫃卸41932, 離41932. Max length 137. | 空 櫃,到16880,離16838. A直接通過,13411. B儲存1天, 3427. Max length 647. 進口櫃,到28308,離27641. A直接通過,26308. B儲存1天, 1333. Max length 1128. 轉運櫃,到41932,離39852. A直接通過,37781. B儲存1天, 2071. Max length 2305. | 空 櫃,離16769. Max length 7. 進口櫃,離27618. Max length 3. 轉運櫃,離39821. Max length 3 |
| 2.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1天 | 離84395, 6個共用閘口 |
| 空 櫃卸18200, 離18200. Max length 200. 進口櫃卸27652, 離27652. Max length 90. 轉運櫃卸41268, 離41268. Max length 130. | 空 櫃,到18200,離18171. A直接通過,14454. B儲存1天, 3717. Max length 717. 進口櫃,到27652,離26989. A直接通過,25623. B儲存1天, 1366. Max length 1013. 轉運櫃,到41268,離39389. A直接通過,37486. B儲存1天, 1903. Max length 2146. | 空 櫃,離18062. 進口櫃,離26962. 轉運櫃,離39371. Max length 5. |

註：作業船隊為9,000TEU一艘，6,000TEU兩艘。

表5-5貨櫃中心不同作業規劃方案2模擬比較表

| 4艘 船邊作業(TEU) | 貨櫃場作業(TEU) | 閘口作業(TEU) |
| --- | --- | --- |
| 1.卸83760,離83760. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1天 | 離82741, 6個專用閘口 |
| 空 櫃卸15520, 離15520. Max length 160. 進口櫃卸27101, 離27101. Max length 75. 轉運櫃卸41139, 離41139. Max length 108. | 空 櫃,到15520,離15285. A直接通過,12303. B儲存1天, 3053. Max length 423. 進口櫃,到27101,離26993. A直接通過,25662. B儲存1天, 1346. Max length 552. 轉運櫃,到41139,離40463. A直接通過,38440. B儲存1天, 2052. Max length 1567. | 空 櫃,離15285. Max length 5. 進口櫃,離26993. Max length 3. 轉運櫃,離40463. Max length 4. |
| 2.卸83760,離83760. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1天 | 離82642, 6個共用閘口 |
| 空 櫃卸17360, 離17360. Max length 160. 進口櫃卸26448, 離26448. Max length 79. 轉運櫃卸39952, 離39952. Max length 112. | 空 櫃,到17360,離17349. A直接通過,13803. B儲存1天, 3546. Max length 444. 進口櫃,到26448,離26203. A直接通過,24868. B儲存1天, 1335. Max length 540. 轉運櫃,到39952,離39169. A直接通過,37239. B儲存1天, 1930. Max length 1412. | 空 櫃,離17319. 進口櫃,離26177. 轉運櫃,離39146. Max length 5. |

註：作業船隊為4,000TEU兩艘，6,000TEU兩艘。

表5-6貨櫃中心不同作業規劃方案3模擬比較表

| 3艘 船邊作業(TEU) | 貨櫃場作業 | 閘口作業(TEU) |
| --- | --- | --- |
| 1.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 | 離78038, 6個專用閘口 |
| 空 櫃卸16600, 離16600. Max length 200. 進口櫃卸28415, 離28415. Max length 97. 轉運櫃卸42105, 離42105. Max length 140. | 空 櫃到16600,離16600. A直接通過,13304. B儲存1~7天, 3296. Max length 438. 進口櫃到28415,離27690. A直接通過,20293. B儲存1~7天, 1397. Max length 1029. 轉運櫃到42105,離40111. A直接通過,38021. B儲存1~7天, 2090. Max length 2269. | 空 櫃,離13442. Max length 3. 進口櫃,離26431. Max length 3. 轉運櫃,離38165. Max length 3. |
| 2.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 | 離78104, 6個共用閘口 |
| 空 櫃卸16760, 離16760. Max length 200. 進口櫃卸28192, 離28192. Max length 100. 轉運櫃卸42168, 離42168. Max length 137. | 空 櫃到16760,離16672. A直接通過,13354. B儲存1~7天, 3318. Max length 603. 進口櫃到28192,離27494. A直接通過,26183. B儲存1~7天, 1311. Max length 1098. 轉運櫃到42168,離40178. A直接通過,38161. B儲存1~7天, 2018. Max length 2411. | 空 櫃,離13474. 進口櫃,離26328. 轉運櫃,離38802. Max length 3. |

註：作業船隊為9,000TEU一艘，6,000TEU兩艘。

表5-7貨櫃中心不同作業規劃方案4模擬比較表

| 4艘 船邊作業(TEU) | 貨櫃場作業(TEU) | 閘口作業(TEU) |
| --- | --- | --- |
| 1.卸83760,離83760. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 | 離76661, 6個專用閘口 |
| 空 櫃卸16000, 離16000. Max length 160. 進口櫃卸26944, 離26944. Max length 75. 轉運櫃卸40816, 離40816. Max length 108. | 空 櫃到16000,離15826. A直接通過,12662. B儲存1~7天, 3164. Max length 502. 進口櫃到26944,離26861. A直接通過,25492. B儲存1~7天, 1369. Max length 539. 轉運櫃到40816,離40162. A直接通過,38059. B儲存1~7天, 2103. Max length 1506. | 空 櫃,離12810. Max length 3. 進口櫃,離25637. Max length 3. 轉運櫃,離38214. Max length 3. |
| 2.卸83760,離83760. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 | 離76771, 6個共用閘口 |
| 空 櫃卸17440, 離17440. Max length 160. 進口櫃卸26555, 離26555. Max length 74. 轉運櫃卸39765, 離39765. Max length 109. | 空 櫃到17440,離17430. A直接通過,14048. B儲存1~7天, 3382. Max length 396. 進口櫃到26555,離26413. A直接通過,25171. B儲存1~7天, 1242. Max length 539. 轉運櫃到39765,離38972. A直接通過,37055. B儲存1~7天, 1917. Max length 1388. | 空 櫃,離14198. 進口櫃,離25316. 轉運櫃,離37197. Max length 3. |

註：作業船隊為4,000TEU兩艘，6,000TEU兩艘。

5.2.8敏感度分析

從閘口作業數敏感度分析來看(如表5-8, 5-9)，當其他條件相同時，貨櫃場採儲存天數較少方式其作業流量會較佳，但其作業等候線會相當大。閘口使用方式則以共用模式較佳，其閘口數可以減少而不影響通過總量。

表5-8貨櫃中心作業敏感度分析-1

| 3艘 船邊作業(TEU) | 貨櫃場作業 | 閘口作業(TEU) |
| --- | --- | --- |
| 1.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 | 離78393, 6個共用閘口 |
| 空 櫃卸17360, 離17360. Max length 200. 進口櫃卸27893, 離27893. Max length 98. 轉運櫃卸41867, 離41867. Max length 137. | 空 櫃到17360,離17222. A直接通過,13837. B儲存1~7天, 3385. Max length 733. 進口櫃到27893,離27381. A直接通過,26021. B儲存1~7天, 1360. Max length 941. 轉運櫃到41867,離40129. A直接通過,38161. B儲存1~7天, 2018. Max length 2187. | 空 櫃,離13986. 進口櫃,離26156. 轉運櫃,離38251. Max length 3. |
| 2.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離78393, 5個共用閘口 Max length 3. |
| 3.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離78393, 4個共用閘口 Max length 3. |
| 4.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離78393, 3個共用閘口 Max length 3. |
| 5.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離78393, 2個共用閘口 Max length 3. |
| 6.卸87120,離87120. Queue: 3600 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離78393, 1個共用閘口 Max length 4. |

註：1.作業船隊為9,000TEU一艘，每兩周一航次；6,000TEU兩艘，每艘每周各一航次，模擬時間為三個月。

2.模擬通過閘口時間空櫃0.5分，進口櫃1分，轉口櫃1.5分。

表5-9貨櫃中心作業敏感度分析-2

| 4艘 船邊作業(TEU) | 貨櫃場作業 | 閘口作業(TEU) |
| --- | --- | --- |
| 1.卸139680,離118606. Queue: 21074 | A直接通過,或B儲存1~7天 | 離92912, 6個共用閘口 |
| 空 櫃卸23040, 離22758. Max length 360. 進口櫃卸36775, 離36775. Max length 118. 轉運櫃卸55191, 離55191. Max length 21074. | 空 櫃到22758,離19158. A直接通過,15405. B儲存1~7天, 3753. Max length 3600. 進口櫃到36775,離36775. A直接通過,34936. B儲存1~7天, 1839. Max length 1524. 轉運櫃到51591,離44391. A直接通過,42161. B儲存1~7天, 2230. Max length 7200. | 空 櫃,離15555. 進口櫃,離35071. 轉運櫃,離42286. Max length 3. |
| 2.卸139680,離118606. Queue: 21074 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離92912, 5個共用閘口 Max length 3. |
| 3.卸139680,離118606. Queue: 21074 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離92912, 4個共用閘口 Max length 3. |
| 4.卸139680,離118606. Queue: 21074 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離92912, 3個共用閘口 Max length 3. |
| 5.卸139680,離118606. Queue: 21074 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離92912, 2個共用閘口 Max length 3. |
| 6.卸139680,離118606. Queue: 21074 | A直接通過,或B儲存1~7天 與1.上述數量相同 | 離92912, 1個共用閘口 Max length 3. |

註：1.作業船隊為9,000TEU三艘，每艘每周各一航次，模擬時間為三個月。

2.模擬通過閘口時間空櫃0.5分，進口櫃1分，轉口櫃1.5分。

5.3小結

上述模擬過程係依各子系統的現行條件假設，逐步將條件變數(船型組合、卸櫃作業排程、貨櫃場儲存天數、貨櫃分類比率、閘口通過方式、閘口作業延遲時間等)作適當的調整組合，期望能不同規劃方案下，使各子系統及連接後的整個系統下做一合適運作，以發掘影響整個貨櫃中心作業系統運作的重要參要因素，並以模擬展現整個作業系統可能之運作過程與輸出結果，依據本研究模擬分析結果，其貨櫃中心主要作業重點可整理如表5-10所示。

從模擬的架構及結果來分析，整個超大型貨櫃中心的作業子系統可分概分為船邊裝卸作業、貨櫃場儲轉作業、閘口檢查通過作業等三個主要部分來看。閘口的佈置(數量及各類貨櫃通過時間)會影響貨櫃場的出櫃數，特別是閘口作業時間以現行3.5~5分來進行模擬，會產生貨櫃通過作業延滯，當通過時間遞減至1.5分以下時，才會有較大的通過總數。

而貨櫃場的大小及儲放天數安排會影響船邊作業的進櫃場作業，特別是貨櫃從船邊進場的等候線長度，而在各子系統間需有一合宜之等候線設置，以作為緩衝區以避免整個貨櫃中心之連續作業停止。

而靠碼頭作業船型組合及船期的安排，會影響到貨櫃場的儲存數及出櫃效率，因為船期如果太過密集，在前航次所卸下貨櫃尚未處理完畢下，會使模擬系統停滯，與實務上船邊作業會暫時停工來因應相類似。

表5-10模擬結果分析彙整表

| 作業系統 | 重要因素 | 影響情境 |
| --- | --- | --- |
| 船邊卸櫃至貨櫃場 | 船型規模、貨櫃屬性分類比例、航班安排、裝卸效率、拖卡車等候線數量等 | 船邊作業受靠港時間限制，其作業無法延滯太久，船邊需有合適的拖卡車等候線數量及長度配置。貨櫃場規劃興建需有配套的進儲場地與作業效率相當的裝卸機具組合佈置。 |
| 貨櫃場出櫃進閘口 | 通過與儲存比例、貨櫃場儲存能量、櫃場儲存天數等 | 閘口檢視通過速度影響閘口數及前方車道佈置方式，貨櫃場出櫃速度及面積大小可作為閘口數不足或延滯時的緩衝區。 |
| 船邊-貨櫃場-閘口 | 裝卸效率、拖卡車等候線數量、閘口檢視通過速度等 | 船邊作業效率、貨櫃場進儲方式、閘口數及檢視通過速度，互相影響整個系統的運作，其作業延滯會傳遞至鄰近系統。 |
| 渠型碼頭 | 船邊起重機數量及裝卸效率、貨櫃場儲存能力、閘口檢視通過速度等 | 因超大型貨櫃母船的轉運、快卸特性，船邊機具作業排程須作規劃，以避面船邊拖卡車進貨櫃場路徑衝突及擁塞。閘口及前方車道數需搭配管理方法以改善通過速度及控制閘口開放數量。 |
| 閘口管理模式 | 閘口管理分類、各類貨櫃通過%等 | 相同作業時間及數量下，共用性閘口通過方式，其通過貨櫃數較佳。 |

六、結論與建議

6.1結論

本研究依據超大型貨櫃母船，僅停靠世界幾個樞紐港且短時間須裝卸大量貨櫃之特性，因此將超大型貨櫃中心作業在區分為船邊、貨櫃場、閘口等三個主要作業子系統下，運用軟體逐步模擬系統演進方式、以電腦模擬工具分析貨櫃中心各系統的貨櫃作業流動模式，以尋找不同規劃方案其主要影響變數與可能範圍。

而在從不同作業模式模擬結果發現，當貨櫃中心在卸船時的不同船型、航班安排、貨櫃場的儲轉日期及貨櫃類型不同比例等因素下，會依閘口的管理方式、開放數量選擇，而出現不同閘口通過總數，而共用閘口方式在作業數的選擇上較專用閘口方式具彈性。

本研究依上一章之各作業模式模擬執行結果，提出下述研究結論：

6.1.1船邊卸櫃至貨櫃場子系統

由模擬方案(三艘船)與方案(四艘船)中的三個月航班安排模擬結果，如表5-4,5-5與5-6,5-7所示，顯示2艘6,000TEU、1艘9,000TEU與2艘6,000TEU、2艘4,000TEU貨櫃船的不同組合航班，卸櫃作業開工後如能按貨櫃屬性(空櫃、進口櫃、轉運櫃)先加以分流，特別是在進貨櫃場前的時段，兩方案的作業流暢性在船邊卸櫃至貨櫃場子系統方面都沒有產生滯留碼頭現象。而由於貨櫃船隊靠港作業時間的不同航班安排，為避免前一航次作業的貨櫃滯留碼頭，影響下一航次的作業，因此使貨櫃場需具有供各類貨櫃暫時進場儲存駐留功能，故其貨櫃場的面積與作業路徑規劃需考量因素，主要是船型規模組合及船期安排。

6.1.2貨櫃場出櫃至閘口子系統

貨櫃場出櫃模擬方式主要分為直接通過、儲存一天與直接通過、儲存一～七天兩種儲存作業方式，前者為短暫的貨櫃場存放即提領，後者為較長不同天數的存放後再提領，故在貨櫃場會增加較多的翻櫃搬移動作及延滯時間，頗能符合實務上之作業情況，由表5-4,5-5與5-6,5-7之模擬輸出結果，可看出多日儲存方式會減少貨櫃出櫃場至閘口數量。而閘口的通過作業時間若過長則將會影響貨櫃場的出櫃數量，為配合大量貨櫃的提櫃出場，與現行通過時間3~5分鐘相較，未來每個閘口的單位貨櫃量監視通過時間建議不應高於1.5分鐘，或應保持共用閘口開放數量組合及前方卡車等候線長度的彈性。同時貨櫃場的作業機具及場地組合，不論是採用將貨櫃儲存地設在貨櫃中心內部或外部方式，其貨櫃場總作業能量須能夠配合接納來自船邊一定時間內的卸櫃通過與儲存數量，以達到提供作業緩衝等候的功能。

6.1.3船邊-貨櫃場-閘口作業系統

從船邊-貨櫃場-閘口作業可視為整個貨櫃中心各子系統的一貫性作業，其貨櫃中心的各系統需有一定的作業等候線設計以供作業緩衝，不論模擬方案的貨櫃船大小不同艘數、航班組合，當貨櫃場採用空櫃直接通過數較多時，由於其出櫃場速度較進口櫃與轉運櫃快，故在閘口初期採用共用閘口時會有較高的空櫃貨櫃通過數；但當閘口數縮減時，由於其各閘口平均使用率提高，故在整個貨櫃離開貨櫃中心總數會有較一致的增加，且優於專用閘口的使用模式如表5-4,5-5與5-6,5-7所示。故在設計上應注意船邊進貨櫃場、貨櫃場內的卡車等候線數量與長度，特別是閘口的貨櫃通過時間，如先依空櫃、轉口櫃、轉運櫃而區分通過閘口時間，則閘口數會因共用性或專用性之區分，都會有不同延滯影響到貨櫃場出櫃數量，這也會使整個貨櫃中心佈置(layout)要有緩衝區觀念，以接收因其他系統貨櫃運送所延滯的衝擊，也使貨櫃場的機具組合及數量其總作業效率要能符合貨櫃通過數，以避免場內等候線過長。

6.1.4渠型碼頭作業系統

目前至2003年底，造船業界已有9,000TEU貨櫃船的訂單，而未來15,000TEU超大型貨櫃船靠泊渠型碼頭作業，由於不期望增加在港口船舶調頭換邊作業時間，故需以兩側機具同時進行卸櫃作業，其兩側機具卸櫃作業順序需作適當的規劃，以避免船邊卸櫃至貨櫃場卡車的等候線過長及行駛路徑混亂；而貨櫃場至閘口由於承受較一般貨櫃船的單側機具作業更多的貨櫃通過量，與現行通過時間3~5分鐘相較，在每個共用閘口的單位貨櫃量通過時間建議不應高於1.5分鐘，並應保持閘口開放數量及前方卡車等候線長度的彈性。

6.1.5研究貢獻

- 以往學者對傳統貨櫃中心是以單一貨櫃、作業機具、作業方式等簡化參數，再運用數學規劃方式來作數學規劃，對大型貨櫃中心作業系統而言，較易將各作業子系統相互影響因素予以忽略，而透過模擬有助於建立較符合需求的關係式，以發展新的數學解析模式。

- 由模擬的不同作業方式，可就貨櫃中心各作業子統，船期調派、機具數及作業排程、貨櫃場規劃、閘口服務水準等不同參數組合，未來可依超大型貨櫃船種類，依模擬結果提供新的作業研究方向。

- 港口的超大型貨櫃中心興建工程尚處於規劃階段，由電腦模擬結果可知，其營運作業方式並不等同於將現有貨櫃中心作業規模放大即可，可能因某一作業系統的延滯而導致整個貨櫃中心作業混亂，而電腦模擬方式則可供較具體的呈現以作為實際作業規劃設計之參考依據。

- 超大型貨櫃船的出現，使其作業衝擊無法以現有作業方式來等比放大加以規劃，但由不同的方案模擬結果，再依其重要影響因素，於實際規劃時可按不同航商的資源與條件，分別加以初步模擬情況，以供不同貨櫃中心設計方案選擇參考。

- 在貨櫃中心的作業系統運作中，整個區位佈置會影響通過數及可容忍的作業時間，因此可由貨櫃中心的模擬結果，由航商依營運規劃量就所需機具種類、數量、效率等，可做不同組合方案選擇評估。

- 近年國內港口新碼頭已逐漸採BOT(Build-Operate-Transfer)或由港務局負責水下基礎建設再由航商自行規劃與採購機具設施方式，但港口當局仍需對貨櫃中心最適化作業趨勢加以研究，以供日後評選合作航商之參考，方能使港口貨櫃碼頭作業能獲得最大的使用績效。

6.2建議

目前世界港口尚無超大型貨櫃中心作業實例，故本研究先參考規劃中的高雄港外海洲際貨櫃中心(第I期)為模擬演練對象，選定部份電腦模擬參數後採用逐步調整試誤方式。因此無法就實例與模擬結果作一比較，但如與現行船舶作業相較，仍可藉此發現未來超大型貨櫃船的作業瓶頸。

在貨櫃中心的運作中，整個區位實際動線佈置會影響船邊每個橋式起重機數及在卸貨櫃的作業時間，並不會如本研究所設定會為較一致的時間分配，因此如果在子系統內部作更細緻模擬時，應將貨櫃通過路徑時間長短及每個作業機具時間順序分別納入考慮。

參考前述章節相關的研究分析，隨著大型貨櫃船的建造，貨櫃中心的作業機具與碼頭配置方式將會有所不同，可知自動化閘口(檢查站)、新的岸邊橋式起重機排程、電腦化場地資訊管理系統、更高的貨櫃堆疊機具等，將對未來超大型貨櫃中心的設施規劃、貨櫃運送路徑及資訊流動的觀念造成影響。

因此，本研究建議後續研究者可朝以下相關方向持續的探討：

- 超大型貨櫃船的同時一側或兩側多架岸邊起重機之作業排程模式。

- 貨櫃中心各作業子系統內部更精密的作業模擬以更接近實際情況。

- 拖卡車在超大型貨櫃中心內之貨櫃搬運作業路徑與指派。

參考文獻

- 于汝民主編，1999，集裝箱碼頭經營管理，人民交通出版社，北京。

- 中華顧問工程司，2003，高雄港洲際貨櫃中心第二、三期計畫規劃報告，交通部高雄港務局委託計畫案，5月。

- 皮拖科技，2003，Extend動態模擬應用軟體使用手冊，台中。

- 朱金元、黃文吉，2002，”貨櫃堆積場地表櫃位容量之研究”，航運季刊，第11卷，第4期，頁15-34，12月。

- 李選士、林志成，1999，”以基因演算法為基礎之排艙自動化”，航運季刊，第8卷，第2期，頁21-45，6月。

- 李育達、丁培毅、李台生等，1998，”港埠電腦模擬船席調派方法之分析─以基隆港貨櫃船席調派為例”，中華民國運輸學會第13屆論文研討會，新竹，國立交通大學。

- 汪進財，1992，”機門指派最佳化模式”，運輸計劃季刊，第21卷，第2期，頁247-260，6月。

- 汪進財、張束珍，1996，”動態機門指派績效評估”，運輸計劃季刊，第25卷，第1期，頁121-144，3月。

- 林祖乙主編，1997，國際集裝箱運輸，人民交通出版社，北京。

- 楊志剛主編，2001，國際集裝箱多式聯運實務與法規，人民交通出版社，北京。

- 陳春益、李宇欣、盧華安，1997，”時空網路應用於機門指派問題之研究”，運輸學刊，第10卷，第3期，頁1-20。

- 陳韜(Chen, Tao)，1998，”Planning Land Utilisation of the Container Terminal--A Strategic Perspective”，運輸計劃季刊，第27卷，第3期，頁509-542，9月。

- 陳韜(Chen, Tao)，1999，” An Empirical Study on the Impact of Container Stacking on the Delivery Operation in the Container Terminal”，航運季刊，第8卷，第3期，頁59-77，9月。

- 陳韜(Chen, Tao)，2002，”Strategic Planning in the Land Utilisation of the Container Terminal─An Empirical Study on Container Terminals in North American and West European Ports”，航運季刊，第11卷，第4期，頁47-62，12月。

- 曾文瑞、梁容禎、林雅娟等，2002，”船舶大型化後對貨櫃港埠衝擊之因應措施”，中華民國海運月刊，第197期，頁2-16，5月。

- 詹景裕、郭塗城、葉美玲等，1999，”電腦化船席指派系統”，海運研究學刊，第7期，頁37-51，4月。

- 潘昭賢、葉瑞微譯，2002，作業研究(下)，滄海書局，台中。

- 顏上堯、張家銘，1997，”機門指派最佳化之研究”，中國土木工程水利學刊，第9卷，第3期，頁491-500。

- 顏上堯、韓復華、霍俊明，1998，”大型機門指派問題最佳化”，工業工程學刊，第15卷，第3期，頁245-254。

- 顏上堯、杜宇平、張凱程，2002，”變動租用數共用櫃檯指派之研究”，中華民國運輸學會第17屆論文研討會，嘉義，稻江管理學院。

- Ashar, Asaf., 1999, “The Fourth Revolution”, Containerisation International, pp.57-61.

- Ashar, Asaf., 2000, “2020 Vision”, Containerisation International, pp.35-39.

- Baird, Alfred J., 1999, “Container Vessels of the Next Generation: Are Seaports Ready to Face the Challenge?”, Ports and Harbors, pp.15-23, September.

- Baird, Alfred J., 2001, “Container Vessels in The New Millennium: Implications for Seaports”, Singapore Maritime & Port Journal, pp.162-181.

- Bodin, L.D., Golden, B.L., Assad, A.A., Ball, M.O., 1983, “Routing and Scheduling of vehicles and crews”, Computers and Operations Research, Vol.10, No.1, pp.63-211.

- Chen, Tao., 1998, “Terminal operations－a systematic approach”, International Conference on Shipping Development and Port Management, pp.417-438, Kaohsiung: National Sun Yat-Sen University.

- Culliane, Kevin., Khanna, Mahim., 2000, “Economies of scale in large containerships: optimal size and geographical implications”, Journal of Transport Geography, Vol.8, No.3, pp.181-195.

- De Monie, Gustaaf. 1997, “The Future is mega hubs”, Cargo Systems, pp.73-75, August.

- Edmond, E.D., Maggs, R.P., 1978. “How useful are queue models in port investment decisions for container berths”, Journal of the Operational Research Society, Vol.29, No.8, pp741-750.

- Hayes, John., 2002, “Does Size Matter? Bigger Ships, Bigger Ports….How Big Will They Get, and What are the Limitations?”, Ports and Harbors, pp.24-29, January-February.

- Imai, A., Nagaiwa, K., Tat, C.W., 1997, “Efficient planning of berth allocation for container terminal in Asia”, Journal of Advanced Transportation, Vol.31, No.1, pp.75-94.

- Kia, M., Ghotb, E.Shayan, F., 2002, “Investigation of port capacity under a new approach by computer simulation”, Computers & Industrial Engineering, Vol.42, No.2-4, pp.533-540.

- Kim, Kap Hwan., Lee, Keung Mo., Hwang, Hark., 2003, “Sequencing delivery and receiving operations for yard cranes in port container terminals”, International Journal of Production Economics, Vol.84. No.3, pp.283-292.

- Kim, K.H., Kim, H.B., 1999a, “Segregating space allocation models for container inventories in port container terminals”, International Journal of Production Economics, Vol.59. No.1-3, pp.415-423.

- Kim, K.H., Park, Y.M., Ryu, K.R., 2000, “Deriving decision rules to locate export containers in container yards”, European Journal of Operational Research, Vol.124, No.124, pp.89-101.

- Kozan, E., 1997a, “Increasing the operational efficiency of container terminals in Australia”, Journal of the Operational Research Society, Vol.48, No.2, pp.151-161.

- Rizzoli, Andrea E., Fornara, Nicoletta., Gambardella, Luca Maria., 2002, “A simulation tool for combined rail/road transport in intermodal terminals”, Mathematics and Computers in Simulation, Vol.59, pp57-71.

- Shabayek, A.A., 2002, “A Simulation model for the Kwai Chung container terminals in Hong Kong”, European Journal of Operational Research, Vol. 140, No.1, pp.1-11

- Shen, W.S., Khoong, C.M., 1995, “A DSS for empty container distribution planning”, Decision Support System, Vol. 15, No.1, pp.75-82.

- Shiels, J.J., 1984, “Container Stowage: A computer aided preplanning system”, Marine Technology, Vol.21, No.4, pp.69-76.

- Steenken, D., Henning, A., Freigang, S., Voss, S., 1993, “Routing of Straddle carriers at a container terminal with the special aspect of internal moves”, OR Spektrum, Vol.15, No.3, pp.167-172.

- Stopford, Martin., 2001,”A New Revolution”, Containerisation International, pp.47-49, January.

- Tongzon, Jose L., 1995, “Determinants of port performance and efficiency”, Transportation Part A: Policy and Practice, Vol. 29, No.3, pp.245-252.

- Vis, Iris F.A. & de Koster, Rene ., 2003, “Transshipment of containers at a container terminal: An overview”, European Journal of Operational Research, Vol. 147, No.1, pp.1-16.

- Watanabe, Itsuro., 2000, “The Fifth Generation of Containerisation: A Mixed Outlook‘, Ports and Harbors, pp.11-15, April.

- Wilson, I.D., Roach, P.A., 2000, “Container stowage planning: a methodology for generating computerized solutions”, Journal of the Operational Research Society, Vol.51, pp.1248-1255.

- Yun, W.Y., Choi, Y.S., 1999, “A simulation model for container-terminal operation analysis using an object-oriented approach”, International Journal of Production Economics, Vol.59, No.1-3, pp.221-230.

- Zhang, Chuqian., Wan, Yat-wah., Liu, Jiyin., Linn, Richard J., 2002, “Dynamic crane deployment in container storage yards”, Transportation Research Part B, Vol.36, No.6, pp.537-555.