# 緒論

## 1.1 研究背景

交通參數的蒐集向來是一件極為耗費人力、物力及金錢的事情，以各縣市每年例行的交通流量調查為例，其所需之經費動輒上百萬，對政府的財政而言是一項龐大又無法避免的負擔，此外，調查人員素質的參差不齊，而缺乏專職調查人員或是職業道德的調查結果，通常亦造成使用上的隱憂。近年來由於電腦軟、硬體設備迅速的發展，且其成本逐日下降的優勢，無疑促進了智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System，ITS）發展的機會，以高科技智慧型的調查方法取代傳統人工調查的模式，除了可以精簡交通參數調查的成本外，更能夠避免調查人員在操作過程中的疏失，以及投機取巧事件的發生。

實際上，路口交通參數的蒐集工作較路段交通參數來的更為複雜，其中又以車輛轉向流量的析出最為困難，就現況而言轉向流量的調查皆是利用人眼觀察為主。在現今各種交通參數蒐集的方式中，僅有影像偵測器（Video Image Detector）可以獲得此一參數，透過影像偵測器中面式偵測器的設置，可以對進入路口的車輛執行進一步的追蹤，以獲得車輛的運動軌跡，且配合偵測區域的劃設，可以簡單析出車輛的轉向參數，並進而辨識車輛的種類。

近年來影像處理技術廣泛應用於交通領域上，雖然在技術方面有大幅度的進步，但是仍未達到成熟的境界，故以往國內的相關研究多著重於日間且天候良好的情況下，進行交通參數的蒐集研究，反觀夜間偵測的困難在於照明度不足及光源複雜，綜括路燈、車燈、車燈照射在車體的反光、路面的反光等，不似日間光源充足，故在處理上更為困難，根據實地調查，夜間路口的照明度大都介於0～90 lux。此外，由於路口的偵測範圍難以用單一影像偵測器涵蓋，且車流行為交錯複雜等因素，故研究的範圍大多仍是以路段為對象。夜間偵測在國內文獻方面有王勝石【20】、郭志文【32】、郭怡雯【33】、莊盛淵【35】等人研究，其中又以莊盛淵的研究最為深入、廣泛，而國外文獻方面【14】、【15】、【16】、【18】、【19】等皆提到，一般在夜間或是照明度較暗的情況下，唯一突顯的視覺特徵為路燈、車燈與其光柱等，他們認為夜間影像並不適合用移動偵測演算法，故皆採車燈作為其特徵樣板進行匹配。在路口偵測方面，僅有林志宏【26】以光流理論為基礎進行白天全路口車輛的偵測與追蹤。

本研究的對象為夜間路口，因此勢必要達到追蹤路口車輛的轉向情形，鑑於一般交通偵測器無法達到此需求，故本研究採用影像偵測器作為研究的工具；然而，由於考量到影像偵測器實際上架設位置、高度、角度的可行性，及一般傳統影像偵測器的視角無法涵蓋路口等限制因素，因此，本研究擬利用角架將影像偵測器架設於路口之轉角處，並加裝魚眼（Fish-eyes）鏡頭以改善視角的限制，以兩支影像偵測器為一組的方式，對整個路口進行夜間車輛偵測的工作，並以實務運作為前提進行研究。

## 1.2 研究目的

本研究是處理夜間路口交通參數的析出，所面臨的是偵測範圍廣闊、車流行為複雜，及四周照明度不足、光源不穩定等情況。

本研究主要的目的可以歸納為下列幾點：

- 自動化提供長時間的夜間路口交通參數，並降低路口交通資料蒐集的成本。

- 精簡調查設備，擬以兩支加裝魚眼鏡頭的影像偵測器處理整個路口。

- 建構夜間車輛特徵切割，及夜間車輛追蹤等模式。

- 完成夜間路口交通參數析出演算法。

- 發展兼具一般性與實用性的視覺化夜間路口車輛偵測系統之雛形。

- 建立路口自動執法與肇事紀錄之平台。

## 1.3 研究方法

本研究利用兩支加裝魚眼鏡頭的影像偵測器作為取像的工具，分別處理6種運動方向（共四個鄰近方向，12種運動方向），並以兩支為一組處理整個路口的方式，進行夜間路口偵測車輛交通參數系統之開發。此外，由於普及性與實用性的考量，本研究係將影像偵測器裝置於高約6公尺的角架上，並直接架設於路口之轉角處以進行取像的工作。

在外業工作中首先將擷取畫面錄在DV帶中，待回到實驗室後在利用影像擷取卡將帶子轉到電腦中，並配合畫格（Frame）擷取軟體以每1/30秒擷取一張的速率，將連續影像轉為連續影像序列，最後本研究即針對該影像序列進行處理。本研究採用的是影像面式偵測器，相較於以往影像處理之研究，本研究主要面臨的困境包括下列幾點：

- 影像偵測器高度（約6公尺）的限制，造成遮蔽情形更為嚴重。

- 路口車流行為交錯複雜，各運動方向間的相互影響嚴重。

- 夜間路口照明度不足、光源複雜，難以利用統計理論進行切割車輛，且車頭炫光、車體反光情形較路段更為嚴重。

- 由於路口車輛具有轉向的車流行為，故造成取像時車輛特徵形狀的變化頻繁，遂使得群聚影像上個別車輛的亮塊更加困難。

- 夜間路口光源的不穩性，造成難以在影像序列中追蹤單一固定特徵。

針對上述困境，本研究擬以自行開發之類神經切割法（Neural Segmentation Method），作為切割夜間路口車輛特徵的演算法，相較傳統以經驗法則或是統計法為基礎之切割理論，類神經切割法在訓練之後便不需要處理尋找最佳門檻值的問題。在切割出夜間路口車輛特徵後，如何將個別車輛的亮點予以群聚，是本研究所面臨的另一個難題，在研究中引進了模糊系統（Fuzzy System）的概念發展了模糊亮塊群聚法（Fuzzy Block Clustering Method），以亮塊間距離與亮塊間面積作為輸入變數、亮塊相似度為輸出變數，利用隸屬函數的畫設及規則庫的訂定來反映亮塊間的關係，藉以群聚零散的車輛亮塊。

其餘相關演算法尚包括亮塊標記法、中間值濾波、轉向交通流量、車種分類等演算法，此外，本研究在研究過程中，以BCB6.0（Borland C++ Builder）作為開發系統的程式語言工具。

## 1.4 研究架構

本研究將貫以系統分析的方法進行研究，首先是對研究的背景、目的、方法做一說明；然後針對影像處理的原理與技術，及其在交通領域的相關應用等做一詳細的回顧；進而就夜間路口特性與偵測器佈設做一深入之探討，以期提供本研究構思解決問題的基礎；在確立解決問題的原則後，便是構建夜間路口偵測的相關模式，包括了夜間車輛特徵切割、模糊亮塊群聚、夜間車輛追蹤及交通參數析出等演算法；最後則是夜間路口車輛偵測模式的實證與分析，以及結論與建議。

本研究之流程圖如圖1.1所示：

研究動機

與目的

文獻回顧

拍攝影像

實證分析

結論與建議

模式構建

夜間車輛特徵切割演算法

亮塊群聚演算法

夜間車輛追蹤演算法

交通參數析出演算法

夜間路口特性之探討

路口光源特性

車流行為特性

路口環境特性

偵測器佈設之探討

攝影機架設位置

攝影機架設高度與角度

攝影機偵測範圍

研究方法

類神經網路

模糊系統

圖1.1、研究流程圖