# 附錄A  偵測器比較

一般而言，偵測器的種類可分為主動式（Active）偵測器與被動式（Passive）偵測器兩種。（1）主動式偵測器：由偵測器本身發出物理能量投射於被測物體，再回傳於偵測器辨識者稱之，如微波偵測器、聲波偵測器等；（2）被動式偵測器：利用被測物體自然產生之物體能量進行辨識，如影像偵測器、感應線圈等。整體來說主動式偵測器與被動式偵測器之區別，以偵測元件接收之物理能量由何者發出而定。

偵測器在交通領域的應用上，由於交通特性與氣候條件等因素的不同，因此並沒有一種偵測器能夠適用於所有的情況，故應視裝置偵測器的目的及實際上經費的考量，選擇一符合需求的偵測器。在Lawrence A. Klein 及Michael R. Kelley的研究報告中【12】，將車輛偵測的技術大致上分為超音波（Ultrasonic）偵測器、微波（Microwave）偵測器、被動式紅外線（Passive Infrared）偵測器、主動式紅外線（Active Infrared）偵測器、影像式（Video Image Processor）偵測器、紅外線影像式（Infrared Video Image Processor）偵測器、聲納式（Acoustic）偵測器、磁感應式（Magnetometer）偵測器及感應線圈（Inductive Loop）偵測器等10種，有關各項偵測器之介紹與比較請參見表A.1。

A-1

表A.1、車輛偵測技術表

| 型式 | 可獲得之 交通參數 | 架設位置 | 偵測原理 | 優點 | 缺點 | 可靠度 | 改善方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超音波偵測器 A-2 | - 車輛數 - 車輛速率 - 車輛佔有率 | - 公路及平面街道 - 車道上方 | 發射（接收） 超音波頻率 之變化 | - 不受光線影響 - 在既有建築物上安裝簡便 - 安裝及維修時較不會影響交通 - 波束聚焦良好 - 體積小 - 可直接量測速率 | - 水的密度及空氣的干擾會影響精度 - 每一車道均需偵測器 - 會影響景觀 - 無法偵測靜止之車輛 - 量測車輛速率的精確度較低 | 高 | - 使用自動路面量測較估功能技術 - 使用模組化之波形範圍 - 使用鄰近資料平穩化技術 |
| 微波偵測器 | - 車輛數 - 車輛速率 - 車輛佔有率 - 瞬間交通密度 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 發射（接收） 無線電波頻率之變化 | - 安裝與維修時不會阻礙交通 - 適用於白天、夜間，及各種天候 - 可直接量測速率 - 適用於多車道 - 體積小 | - 應用於多車道時，有些車輛可能會被誤判 - 傳輸頻率受管制 - 會影響景觀 - 無法偵測靜止之車輛 | 中等 | - 使用微波整體IC - 降低功率，使用非管制頻率 - 使用測向波瓣天線 |
| 被動式紅外線偵測器 A-3 | - 車輛數 - 車輛速率 - 車輛佔有率 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 偵測區內輻射量的變化 | - 安裝與維修時不會阻礙交通 - 白天與夜間皆適用 - 體積小 - 在霧中較可見波長偵測效果佳 | - 對大氣中之模糊物體、閃動之太陽光及天候較為敏感 - 每一車道均需偵測器 - 對跨越車道之車輛及遮蔽物之處理較為困難 - 為提高偵測之準確率，可能需要降低偵測器之溫度 | 中等 | - 使用敏感性高元件 - 可使用適當傳輸速率與IC設計 - 使用波長之改善 - 使用新型不降溫元件 |
| 主動式紅外線偵測器 | - 車輛數 - 車輛速率 - 車輛佔有率 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 發射（接收）紅外線頻率之變化 | - 安裝與維修時不會阻礙交通 - 白天與夜間皆適用 - 體積小 - 在霧中較可見波長偵測效果佳 | - 對大氣中之模糊物體、閃動之太陽光及天候較為敏感 - 每一車道均需偵測器 - 對跨越車道之車輛及遮蔽物之處理較為困難 | 中等 | - 使用敏感性高元件 - 可使用適當傳輸速率與IC設計 - 使用波長之改善 |
| 影像式偵測器 A-4 | - 車輛數 - 車輛速率 - 車輛佔有率 - 瞬間交通密度 - 等候線長度 - 轉向流量 - 車輛種類 - 延滯 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 影像處理與分析 | - 透過處理可加快偵測速度 - 提供事件偵測所需之影像 - 可偵測多車道，或因需求改變偵測區之大小、區位及形狀 - 安裝與維修時不會阻礙交通 - 可蒐集多種車流資料、事件偵測、車輛追蹤等 | - 白天、夜間必須使用不同之偵測演算法 - 轉換時段內可能產生資料的誤差 - 對大氣中的模糊物體，及對比的天候敏感 - 陰影與反光可能產生誤判 | - 中等 - 若經適當之影像處理與分析，可得到較高之精確度 | - 使用色階辨識技術 - 使用PTZ記憶裝置 - 處理器控制技術 |
| 聲納式偵測器 | - 車輛數 - 車輛數率 - 車輛佔有率 | - 公路及平面街道 - 車道上方或路側 | 偵測區內音波之變化 | - 安裝及維修容易 - 未來可能安裝於路面 - 可能截聽到突發事件及犯罪案件，可應用於偵辦刑案 | - 經由陣列處理資訊，需排除額外之聲音來辨識車輛 - 需集中偵測器於偵測區中 - 容易受到干擾 | 中等 | 可配合電子揚聲器的使用 |
| 磁感應式偵測器 | - 車輛數 - 車輛速率 - 車輛佔有率 | - 橋樑、高架橋及公路 - 路面下 | 地球磁場或電磁場之異常現象 | - 偵測車輛而非軸數 - 適用於小型車輛或障礙物之偵測 - 可攜性高 - 適用於所有天候 | - 導入線必須維持絕對乾燥 - 對現場鐵製品環境之改變敏感 - 可能因地表之水位變化而需重新校正 - 無明確定義之偵測區 | 中等 | 改善訊號處理方式 |
| 感應線圈偵測器 A-5 | - 車輛數 - 車輛速率 | - 公路及平面街道 - 路面下 | 電磁場之異常現象 | - 適用於大部分量測地點 - 不亦遭蓄意破壞 - 偵測車輛而非軸數 - 可分辨大部分之車種 | - 需審慎選擇線圈設置位置 - 電感量需維持在極限內 - 調高偵測小型車之敏感度時，可能偵測到相鄰車道的大型車 - 安裝及維修時會影響到交通 - 對於不連續車體及車亂流現象，其偵測效果不佳 - 對安裝過程及膠封材料嚴格 - 氣候炎熱地區、瀝青路面下之線圈易受擠壓變形而影響其精確度 - 容易被重型車、道路維修工程及公共設施建設工程所損毀 不適用於橋樑、高架橋、穿越橋、剛性路面、經常翻修之路面、鋪面不佳之路面及路床不佳之路面 A-6 | 若經適當安裝時，可靠度高 | - 使用誤測後處理技術 - 改用預鑄感應圈 - 使用兩組感應圈測速 |