# 第二章  文獻回顧

所謂影像乃是泛指所有實際存在，且含有某種消息的信號，包括電腦數值化後在螢幕上呈現色彩、明暗不同的數位影像，及人眼不易解讀的形式，例如經傅立葉轉換後的頻率形式等；而數位影像處理則是以數位方式處理上述訊號，並進一步分析這些訊號以獲得所需之資訊【31】，影像處理所涵蓋的範圍十分廣泛，大致上影像處理技術的研究主要可分為：影像數位化（A/D Image Trandform）、影像編碼與壓縮（Image Encoding and Compression）、影像增強（Image Enhancement）、影像還原（Image Restoration）、影像切割（Image Segmentation）、影像特徵匹配（Image Feature Matching）等。

自1960年代起，數位影像處理應用由美國航空太空總署(NASA ，National Aeronautics and Space Administration)噴射推進實驗室推廣應用之後，已逐漸在各領域裡蓬勃發展，包括醫學工程、工業應用等，1970年代之後國外學者的研究亦證實了影像處理技術於交通領域應用的可行性，而國內自  范俊海君【28】將影像處理技術應用於交通領域至今，雖然在處理技術方面有了長足的進步，但仍然未能達到成熟的階段。以下本研究將針對影像處理的原理與技術，及影像處理在交通領域的應用等做一詳細回顧。

## 2.1 影像處理原理與技術

### 2.1.1 影像切割

影像切割（Image Segmentation）的目的在於將前景物（目標物）從背景鍾分離出來，以交通領域為例，所謂的背景就是道路、車道線，及周圍的分隔島、人行道與建築物等，而前景物則是道路上的車輛（大車、小車、機車），如何將車輛從道路中完整地分離出來，是交通領域中影像處理研究的重要課題。

- 邊緣偵測

邊緣偵測通常用於處理影像上明亮度的不連續性，而大部分邊緣偵測的觀念是利用區域微分運算子來操縱，一般而言，一階微分可以判定邊線的存在與否，而二階微分可判定邊線點為鄰近暗區（正值）或是亮區（負值）。

- 索貝爾（Sobel）測邊算子

定義fx,y在影像座標位置x,y上的梯度向量（Gradient）為：

Gfx,y=Gx	（2.1）

向量G的方向正是f在x,y上變化最大的方向，其求取影像上像素（Pixel）的灰度值（Gray Level）的方式如下：

Gfx,y=Gx2+Gy2	（2.2）

其中Gx、Gy分別代表水平方向與垂直方向的微分值：

Gxx,y=−1⋅fx−1,y−1+fx+1,y−1+−2⋅fx−1,y

+2⋅fx+1,y+−1⋅fx−1,y+1+fx+1,y+1	（2.3）

Gyx,y=−1⋅fx−1,y−1+−2fx,y−1+−1⋅fx+1,y+1

+fx−1,y+1+2⋅fx,y+1+fx+1,y+1	（2.4）

Gfx,y亦可解釋為G方向單位距離fx,y的最大增加率，再實際運算時可以用其絕對值來近似之。此外，Sobel測邊算子在實際應用時常以子影像方式進行遮罩（Mask）處理，如圖2.1（a）所示，故Gx可利用圖2.1（b）之Sobel水平遮罩計算，Gy可利用圖2.1（c）Sobel垂直遮罩計算，這兩個遮罩通常稱之為Sobel測邊算子。

|  |  |  |  | -1 | -2 | -1 |  | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -2 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | -1 | 0 | 1 |

(a) 3×3影像區域

(b) x方向之Sobel運算子

(c) x方向之Sobel運算子

圖2.1、Sobel操作遮罩

除了Sobel測邊算子外，常見利用梯度向量的測邊算子還有Prewitt測邊算子，其對應之遮罩如圖2.2（a）、（b）所示。

| 1 | 1 | 1 |  | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 1 |
| -1 | -1 | -1 |  | -1 | 0 | 1 |

(a) x方向之Prewitt運算子

(b) x方向之Prewitt運算子

圖2.2、Prewitt操作遮罩

- 拉普拉斯（Laplacian）測邊算子

定義∇xf為對梯度向量fx,y沿著x軸微分所得的差分：

∇xf=fx+1,y−fx,y	（2.5）

進而再對x軸二次微分可得：

∇x2f=fx+2,y−fx+1,y−fx+1,y−fx,y

=fx+2,y−2⋅fx+1,y+fx,y	（2.6）

令x = x+1以進行參數變換：

∇x2f=fx+1,y−2⋅fx,y+fx−1,y	（2.7）

同理可證，沿著y軸微分二次可得：

∇y2f=fx,y+1−2⋅fx,y+fx,y−1	（2.8）

合併x軸與y軸的二次微分效應可得：

∇2f=∇x2f+∇y2f

=fx+1,y+fx,y+1+fx−1,y+fx,y−1−4⋅fx,y	（2.9）

Laplacian測邊算子在實際應用時亦常以遮罩的方式操作，故∇2f可利用圖2.3之Laplacian遮罩計算，此遮罩通常稱之為Laplacian測邊算子。

| 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4 | 1 |  | 1 | -8 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |

(a) Laplacian運算子1

(b) Laplacian運算子2

圖2.3、Laplacian操作遮罩

除了上述常用的測邊算子外，D. Marr 與 E. Hildreth【3】在1980年提出了Marr-Hildreth測邊算子，結合了平滑（Smoothing）與拉普拉斯測邊的雙重技巧。

- 區域成長法

區域成長法（Region Growing）操作的方式，是將其所處理的小區域與鄰近的小區域做比較，將其特徵相同時則將這些小區域予以合併為同一個區域，若小區域以像素為單位，則亦稱為像素結合法。

在比較像素間的特徵時，通常會以灰度值的差分、RGB值的差分、濃度斜率大小的差分等數值【43】，作為相似度的比較，若相似度符合先前設定的門檻值則予以合併，且視為同一個目標物，反之不予以合併且視為背景。區域成長法的操作如圖2.4所示，若令P為區域成長開始點，採用相似度方法求P點與其四鄰居（P1、P2、P3、P4）的值，並依是否超過門檻值而判斷合併與否。

圖2.4、區域成長法示意圖

在實際使用上，當影像中特徵值呈現緩慢變化時，區域成長法存在著可能導致錯誤分割的缺點。

- 區域分割法

相異於區域成長法由小區域開始擴張合併為大區域的方法，區域切割法是以影像整體為起始，對不具一定特徵的區域做細分化，直到最後形成均一區域時，區域分割的動作才停止。

區域分割法的演算步驟歸納如下【46】：

Step1. 把不同的區域分成四個象限。即若pRi=false時將Ri分割成四部分。

Step2. 比較相鄰區域Ri、Rk，若pRi∪Rk=true則把相鄰區域Ri與Rk合併為同一個區域。

Step3. 反覆進行Step1與Step2，直到無法再進一步分割或合併時則停止。區域分割法的表示方法如圖2.5所示。

圖2.5、區域分割法示意圖

- 門檻值法

門檻值切割法的目的是在於找出一門檻值（Threshold Value），以期使得目標物能夠從背景中完整分離；此外，門檻值切割法又稱為臨界值法，大致上可分為整體切割（Global Segmentation）與局部切割（Local Segmentation）兩種。一般而言整體切割的效果會優局部切割的效果，但由於在實際應用上環境複雜不一，應視處理的問題及對象而選擇使用的切割方法。決定門檻值的方法包括統計分析法、熵值法（Entropy）、動差法（Moment）、最近配對法（Pairwise Nearest Neighbor）等【48】。

在眾多的門檻值切割法中，以1979年歐茲（Otsu）所提出的切割理論最佳，稱之為Otsu二值化；Otsu是利用統計上的判別分析理論作為選擇最佳門檻值的原理基礎，即在進行影像切割時，依其不同群組的分隔下，選擇一具有群組中變異數最小、群組間變異數最大之門檻值作為切割標準。以下將針對Otsu二值化的切割模式作一說明。

假設有一影像的灰階長條圖（Gray Histogram）分布如圖2.6所示，且有一最佳門檻值（Threshold Value）T能夠將目標物Io從背景Ib中完整分離出來。對此Otsu提出了兩個決定最佳門檻值的條件：（1）Io內的變異數加上Ib內的變異數之和為最小，（2）Io與Ib之間的變異數為最大；Otsu認為只要上述兩個條件中的其中一個成立，則即可決定此影像之最佳門檻值。

圖2.6、影像長條圖

令某影像大小為N，其灰階個數I為256，ni表示灰階值i出現在影像中的次數，且i的範圍介於0≤i≤I−1，根據機率理論可知：

i=0I−1Pi=1	（2.10）

令Wo為Io內像素個數所佔的比例，Wb為Ib內像素個數所佔的比例，且滿足Wo+Wb=1：

Wo=PIo=i=0TPi	（2.11）

Wb=PIb=i=T+1I−1Pi	（2.12）

利用Wo與Wb，我們可以計算出Io的平均值μo、Ib的平均值μb，及整張影像的平均值μT：

μo=i=0TPiWo∗i	（2.13）

μb=i=T+1I−1PiWb∗i	（2.14）

μT=i=0IPi∗i	（2.15）

利用μo、μb與μT，我們可以進一步求得Io的變異數σo2、Ib的變異數σb2，及整張影像的變異數σT2：

σo2=i=0Ti−μo2∗PiWo	（2.16）

σb2=i=T+1I−1i−μb2∗PiWb	（2.17）

σT2=i=0Ii−μT2∗Pi	（2.18）

由上述推導可得各群組內之變異數σW2與各群組間之變異數σB2，且必須滿足σW2+σB2=σT2：

σW2=Wo∗σo2+Wb∗σb2	（2.19）

σB2=Woμo−μT2+Wbμb−μT2	（2.20）

Otsu二值化決定最佳門檻值的方法為群組內變異數最小，而群組間變異數最大，然而，一般都以選擇群組間變異數最大作為目標函數。根據Otsu二值化所決定的最佳門檻值T，在像素x,y之灰度值為fx,y的原始影像中，分別對每一個像素進行二值化的處理，則二值化影像gx,y定義為：

gx,y=255    ifif fx,y>Tfx,y≤T

此外，范俊海君亦依Otsu二值化的理論基礎，延伸推導出Otsu三值化，用以改善單一門檻值的缺點。

利用邊緣偵測法切割目標物時，目標物容易發生斷裂不連續的邊線、點，造成後續處理上的況難與誤判，改善的方法是運用平滑的技巧消除雜訊（Noise），如低通濾波（Lowpass Filter）、中間濾波（Medium Filter）等，並配合影像型態學中斷開（Open）、閉合（Close）等操作，以達到目標物切割的完整性。而基於區域的切割方法，在實際交通領域應用時，若是一般車流量時能有不錯的切割效果，然而，當流量大時則不易分離出不同的車輛【10】。此外，利用統計分析法來決定最佳門檻值的應用，亦有其盲點及限制，在光源穩定、變化不大的環境下使用統計分析法決定門檻值，一般而言都有不錯的切割效果；但是當在光源複雜、變化迅速的環境時，統計分析法在使用上就顯得不適當。

### 2.1.2 物件標記法

由於一張影像上可能同時存在有一個以上的物件（Component），因此標記法（Labeling）的用途主要是給予同一個物件的像素相同的紀錄，以區別一張影像中彼此不同的物件，紀錄的方法可能是利用影像的灰度值，或是另外建立結構紀錄。一般而言，物件標記法可分為循序式（Sequential）標記法與遞迴式（Recursive）標記法兩種：

- 循序式標記法

配合兩條掃描線scan1與scan2，由上而下、由左而又依序掃描每一個像素，如圖2.7所示。

圖2.7、循序式標記法示意圖

若要決定P點的標記Lp時，可以利用周圍像素A、B的標記La與Lb，並依下述規則處理：

if （P = 背景）

{

then Lp=-1；

}

else if （P = 物件）

{

if （La = Lb = -1） {

Lp = 新的標記;

}

else if （La = Lb-1） {

Lp = La = Lb;

}

else if （La > Lb = -1） {

Lp = La;

}

else if （Lb > La = -1） {

Lp = Lb;

}

else if （La > Lb-1） {

Lp = Lb; //標記為La者全部變更為Lb

}

else if （Lb > La-1） {

Lp = Lb; //標記為Lb者全部變更為La

}

}

依照上述處理步驟逐步執行，於第一條線由於沒有scan1，其Lp僅依Lb決定，對於影像最左邊的所有像素之Lp，則可僅以La來決定。此外，在使用循序式標記法時應注意有無需要特別處理之情況，如圖2.8所示，物件在循序掃描時會被分別標記為區塊A、區塊B，爾後在處理區塊A與區塊B相連之處時，需另有合併的機制以避免錯誤的發生。

圖2.8、循序式標記錯誤圖

- 遞迴式標記法

配合掃描線scan由左至右、由上而下依序掃描，當掃描到物件的像素時便給予標記，及進行判斷八鄰居（Eight-Neighbor）的像素是否為物件，如圖2.9所示。

圖2.9、遞迴式標記法示意圖

若掃描到P點時發現P點為物件則給予標記，進而針對其八鄰居（A、B、C、D、E、F、G、H）的像素進行是否為物件的判斷，如果八鄰居像素中有物件的存在，則給予相同的標記，並繼續判斷其八鄰居的像素中是否仍有物件，如此遞迴處理直到一個物件被完整標記，才進行下一個物件的標記，是故僅需對影像作一次掃描，不似循序式標記法需重複掃描判斷，及相關的例外處理。

### 2.1.3 影像相減法

影像相減法的目的是在找出兩張影像之間的差異，若以處理影像序列而言，影像相減可以使我們分辨出物件在前後影像中改變的情況，如此一來便有利於將物件從背景中切割出來。主要的影像相減法可分為：背景相減法（Background Differencing Method）、連續相減法（Interframe Differencing Method）與累積相減法（Accumulative Differencing Method）。

- 背景相減法

背景相減法可以達到動態物體與靜態物體分割的目的，在交通領域的應用中，我們可以先建立一無偵測物（車輛等）時之影像作為背景影像，然後將每一張擷取到之影像與背影影像作相減的操作，便可將車輛從路面中分離出來。操作公式可表示為：

Irx,y=Itx,y−Ibx,y	（2.21）

其中下標t表示t時間的影像，下標b表示背景影像，而下標r則是相減後的影像。對相減後的影像進行計算其影像灰度值強度的動作，而在判斷上可藉由設定一門檻值（T）作為基準，如此可避免雜訊的影響而造成誤判；當Rtx,y  T時，表示有車輛出現，反之若沒有超過門檻值，則代表沒有車輛出現。

- 連續相減法

此方法是將連續的兩個影像相減，若無物體進入時，相減後會得到全黑的影像，反之會出現物體位移的影像。操作公式可表示為：

Irx,y=It+1x,y−Itx,y	（2.22）

其中下標t+1表示t+1時間的影像，下標t表示t時間的影像，而下標r則是相減後的影像。對相減後的影像進行計算其影像灰度值強度的動作，而在判斷上可藉由設定一門檻值（T）作為基準，當Rtx,y  T時，表示有車輛出現，反之若沒有超過門檻值，則代表沒有車輛出現。

- 累積相減法

此方法是針對經過連續相減法相減後的影像，再加以相減，亦稱之為二階段相減法，累積相減法的操作可參見圖2.10。

圖2.10、累積相減法操作示意圖

背景相減法雖有較佳的電腦運算效能，但由於背景相減法在不同的天候、時段都需要有不同的背景，故在影像庫的建立上，存在著難以蒐集與界定的問題，一般而言，使用適應當下環境的方法，即時更換背景影像將有利於改善此問題。然而，如何即時更換背景影像並非本研究所討論的範圍，故不針對此方法深入探討。此外，利用連續相減法或累積相減法找出物體位移的方法，在當物體靜止時其結果會顯示無物體出現，導致操作上誤判而影響後續處理。

不同於背景相減法利用相減後，依是否超過門檻值的概念，判斷有無物體進入的方法，Sage與Young【11】提出了點狀相關圖分析法來進行判斷是否有物體出現，其優點是可以減少雜訊的影響，同時容忍光源強度少量的變化，進而降低誤判的發生。點狀相關圖分析法係利用影像1與影像2同座標像素各別的灰度值，將（影像1,影像2）轉換為另一關係圖，如果分布呈現落在對角線上，則表示兩張圖十分相似，反之為不相似。

### 2.1.4 影像型態學

數位型態學（Morphological）中是以集合表示一張影像中物件的形狀，以集合論的方式來探討與處理物件的外形，故亦稱為外形影像處理，圖2.11所示為像素點x與其周圍像素點之關係，x0、x1、x2、x3、x4、x5、x6與x7稱之為八鄰居，x1、x3、x4與x6稱之為四鄰居。

| x0 | x1 | x2 |
| --- | --- | --- |
| x3 | x | x4 |
| x5 | x6 | x7 |

圖2.11、影像間像素關係圖

主要的外形處理方法包括膨脹（Dilation）、侵蝕（Erosion）、斷開（Open）、閉合（Close）。在此令物件的像素值為255、背景的像素值為0以利後續說明。

- 膨脹

使物件擴大，其定義為只要某像素點的八鄰居或四鄰居中有一點是255，則輸出為255。令gx,y為經過膨脹處理之像素，則八鄰居與四鄰居的運算可分別表示為式（2.21）、（2.22）：

gx,y=x∪x0∪x1∪x2∪x3∪x4∪x5∪x6∪x7	（2.21）

gx,y=x∪x1∪x3∪x4∪x6	（2.22）

膨脹處理前後的結果如圖2.12所示，其演算法步驟可歸納如下：

Step1. 如果掃描到像素值為0，則進行Step2；否則繼續依序掃描。

Step2. 判斷該像素點八鄰居（四鄰居）的像素值是否為255，如果是則進行Step3；否則繼續依序掃描。

Step3. 將該像素點的像素值更改為255。

圖2.12、膨脹處理示意圖

- 侵蝕

使物件收縮，其定義為只要某像素點的八鄰居或四鄰居中有一點是0，則輸出為0。令gx,y為經過侵蝕處理之像素，則八鄰居與四鄰居的運算可分別表示為式（2.23）、（2.24）：

gx,y=x∩x0∩x1∩x2∩x3∩x4∩x5∩x6∩x7	（2.23）

gx,y=x∩x1∩x3∩x4∩x6	（2.24）

侵蝕處理前後的結果如圖2.13所示，其演算法步驟可歸納如下：

Step1. 如果掃描到像素值為255，則進行Step2；否則繼續依序掃描。

Step2. 判斷該像素點八鄰居（四鄰居）的像素值是否為0，如果是則進行Step3；否則繼續依序掃描。

Step3. 將該像素點的像素值更改為0。

圖2.13、侵蝕處理示意圖

- 斷開

平滑影像輪廓，截斷窄的細頸，清除細的突支。斷開運算的處理為N次侵蝕運算，再加上N次膨脹運算。

- 閉合

把窄的中斷部分和長細缺口連接起來，清除小洞，填補輪廓上的缺口。閉合運算的處理為N次膨脹運算，再加上N次侵蝕運算。

在做斷開與閉合操作時，會由於膨脹運算與侵蝕運算不同的配合使用而有不同的效果，然而，由於膨脹運算與侵蝕運算並非完全相反，有些像素點在膨脹運算後便無法經由侵蝕達到閉合的效果，反之有些像素點在侵蝕運算後便無法經由膨脹達到斷開的效果，故在使用上需特別注意。

## 2.2 影像特徵與特徵匹配

### 2.2.1 特徵

所謂的特徵就是最能夠代表某物體的地方，也就是用特徵描述某物體可以達到最佳的效果。以道路上的交通工具為例，我們用交通工具的寬度或長度來表示其型式，定會比用車窗數、車燈數來的佳，如影像中某物體的長度為4公尺、寬度為2公尺，且形狀為矩形，則該物體即有可能代表了小汽車，然而，當物體的長度為10公尺、寬度為2.5公尺時，該物體被歸類成大車的可能性就很高。

在影像中使用特徵來表示某物體，是兼具了代表性與簡化性兩個目的，此外，由於影像中的物體具備了許許多多的特徵，故我們應視對象與目的的不同而選擇最適當的特徵。文獻【47】將Jain所歸納出的七大特徵整理分述如下：

- 拓樸學上的特徵。例如以尤拉數（Euler Number）來描述一個物體有幾個洞等。

- 空間上的特徵。例如直接以影像上物體像素灰度值的分布、變化情況作為其特徵。

- 轉換後的特徵。例如以物體影像經傅立葉轉換後之光譜，或是霍氏轉換後之向量為其特徵。

- 轉角（Edge）與邊界（Boundary）的特徵。例如用多邊形表示一個物體，並以端點、連線為其特徵；以沿周界長與累積轉角之關係為其特徵；以偵測的角（Edge Detection）為其特徵；以邊界曲率的變化為其特徵。

- 形狀（Shape）的特徵。例如以物體的面積、周長、重心位置及近似橢圓長短軸等為其特徵。

- 力矩（Moment）的特徵。例如以物體之一、二、三次矩（First、Second、Third Moment）的組合形成的特徵。

- 紋理（Texture）的特徵。例如以統計方法決定物體灰階值之平滑度（Smoothness）、粗糙度（Coarseness）及規律性（Regularity）等為其特徵。

特徵選取的好壞直接影響了辨識或分類的結果，因此在特徵的選取上需注意：一、特徵的區分能力；二、特徵在統計上的意義為相依或獨立；三、特徵的位移不變性（Translational Invariant）或旋轉不變性（Rotational Invariant）。一般而言，局部特徵較整體特徵優勢的地方，在於整體特徵容易遭到遮蔽的破壞，而局部特徵頂多是在個數上有些增減而已【6】。此外，從認知心理學的角度而言，特徵角比特徵邊來得高階，用角對空間的旋轉、平移與尺寸變化等，在包容性上也較邊緣為佳【7】。

### 2.2.2 特徵匹配

所謂的影像特徵匹配（Matching）就是將物體之特徵與預先儲存電腦中之原型（Prototype），或是樣版（Template）的特徵加以比較，故又稱之為比對。在匹配的過程中必須先蒐集一些樣本特徵，或是典型特徵，並預先設定一門檻值作為匹配成敗的準則，若某物體特徵之相似度（Similarity）大於其預設之門檻值，則可判定兩者匹配成功。一般常用的特徵匹配方法包括最近鄰居法與二元決策樹法等兩種，分述如下。

- 最近鄰居法（Nearest Neighbor Method）

物體特徵被放在一個n維之座標系統內（如圖2.14所示），每個維度代表某一項特徵。樣版之特徵事先存在該座標內，例如扳手之特徵位於圖2.14之左上，螺絲起子位於右上，螺帽則位於下方。假設某物體特徵向量位於圖中漂示X處，與三樣版相距採尤氏距離（Euclidian Distance）計算，則相距最短者即為最近鄰居，並表示與之匹配成功。

特徵一

特徵二

有三點值得注意：（1）圖2.14為二維度之座標空間，因其較易表示之故，實際維度可擴充至n度空間；（2）每維度之座標軸必須正常化（Normalized）以消去單位，一般是除以該特徵之標準差，即意味變化範圍大之特徵較不可靠（Unreliable），其權重（Weight）應較小；（3）若某物體之特徵向量與任何樣版之距皆大於某門檻值以上，則放棄該物之辨認，亦即匹配失敗。

圖2.14、最近鄰居法示意圖

- 二元決策樹法（The Binary Decision Tree Method）

圖2.15為典型之二元決策樹。物體特徵向量進入該樹後，經由不斷與各門檻值比較，可得最後匹配結果，然而，若某物體特徵向量無法經決策進入任何樣版，則表示匹配失敗。二元決策樹法與最近鄰居法相比，其速度較快，但較不準確。

MEASURE

FEATURE 2

> 2.4?

LESS

START

GREATER

MEASURE

FEATURE 1

NUT

> 3.7?

WRENCH

LESS

GREATER

SCREW-

DRIVER

圖2.15、二元決策樹法示意圖

除了上述兩種特徵匹配法外，其它常用的匹配法尚包括屬於動態規畫法（Dynamic Programming）的DP匹配法；以高速運算為目的，而做階層圖案匹配的階層匹配法；及將圖案匹配問題視為一種最適化問題研究的能量最小化匹配法。

## 2.3 影像處理於交通領域之應用

早期影像處理技術的應用受到影像處理設備成本昂貴，以及電腦處理速度緩慢的影響，僅侷限於某些領域，直至70年代以後，隨著影像處理理論的日漸茁壯與硬體設備的迅速發展，使得影像處理的應用得以蓬勃發展。

Inigo指出車輛偵測最早起源於1970年代美國所發展的WADS（Wide Area Detection System），該系統以偵測線上像素灰度值的變化作為偵測車輛的方法；而國內交通領域使用影像處理技術以龍天立、范俊海等【49】為開端，爾後陸續有新的研究發表。

### 2.3.1 車輛偵測

車輛偵測主要的目的是判斷有沒有車輛的出現，也就是所謂『有沒有』的問題，一般而言，主要的三種影像偵測器佈設方式分別為：點偵測、線偵測及面偵測，依影像偵測器佈設方式的特性，配合不同的影像處理方法，即可達到車輛偵測的目的。以下將詳細分別說明各種影像偵測器佈設方式。

- 點偵測

在車道上的某一部分擷取類似矩陣的樣本點，如圖2.16所示，當影像上有車輛通過時，樣本點的灰度值將與原先路面的灰度值有所不同，若兩者相減的統計值超過某一門檻值，即表示車輛的存在。廖明燦【44】藉由樣本點之佈設判斷車輛的存在，並計算出車輛的長度，進而依車輛的長度分類車種。郭怡雯【33】結合模糊類神經網路訓練虛擬偵測器的樣本點，以達到車輛偵測的目的，並比較不同樣本點的績效。

圖2.16、點偵測示意圖

雖然點偵測具有運算快速的優點，然而，當有許多機車同時出現在偵測區或是車輛有變換車道的行為時，將容易造成誤判；此外，樣本點的偵測亦容易受到雜訊的影響。

- 線偵測

此法是在垂直或平行車流的方向，佈設由一連續像素所組成之虛擬偵測線，如圖2.17所示。一般由亮點來組成，以方便區隔路面與偵測線的像素深度。當車輛通過偵測線時，線上的灰階值與沒有車輛通過路面時有差異；若灰階值的差異大於某門檻值，則表示有車輛通過。

郭志文【32】採用虛擬偵測線（橫向偵測線）的概念，當虛擬偵測線的色彩濃度變化值大於設定的偵測門檻值時，即表示偵測到車輛出現；曾仁松【40】亦採用橫向偵測線的方式進行佈設，利用改善二維極大熵法作而化的理論基礎，配合膨脹、侵蝕的操作切割車輛；而翁森柏【30】則以縱、橫的十字型偵測線進行車輛偵測，並利用車輛型態切割之後所形成的車輛條碼特徵，作為車種分類與追蹤的基準。

圖2.17、線偵測示意圖

線偵測亦存在著與點偵測相似的盲點，也就是若有車輛同時到達偵測線時將會導致偵測失敗。

- 面偵測

在車輛運動行為單純之路段，以點偵測或線偵測作為車輛偵測佈設的方法可獲得不錯的結果，然而，在複雜的路口內，如何佈設偵測點或偵測線將是首先遭遇的難題，因為路口環境內車流具有轉向行為，任何位置均可能有車輛出現，且若當候車超越前車的狀況發生時，亦會造成偵測上的誤判。

圖2.18、面偵測示意圖

以面偵測的方式處理車輛偵測所能夠獲得的資訊將更為豐富，如圖2.18所示，但相對地要處理的資料量也明顯增加許多，降低了處理速度。此類的的偵測方式包括有前述的影像相減法、門檻值法與點狀相關圖分析法等。鍾隆文【47】利用二值化後車輛面積、長短軸等特性進行影像匹配，由此求取交通參數；林志宏【26】利用Sobel運算子與膨脹、侵蝕等操作求取車輛邊緣，其次以DEK（Direct Estimation of k）方法定義角點，並配合角點光流及光流分群的計算以區別各個車輛；徐天行【29】以背景相減法、膨脹、侵蝕、標記等處理切割車輛，並利用像素灰度值差的平方和作為匹配依據，藉以達到追蹤；張文彥【37】使用背景相減法、影像二值化、區塊標記等技術切割車輛，並以車輛長度為主、車輛寬度為輔進行車種辨識；莊盛淵【35】以自行發展之切線斜率次小值切割法（Second-Minimum-Slop Method），進行車尾燈之切割，並以車尾燈特徵作為夜間車輛追蹤的基準。

利用面偵測的方式於路口偵測時，容易受到偵測器架設位置、路口車流行為，或是路口幾何設計、車道數等因素的影響，造成無法以單純的矩形偵測處理之，此時，就必須採用多邊形的偵測方式進行佈設，在操作與運算上都更顯得困難。為了解決面偵測佈設方式運算量大的窘境，可以用間隔掃瞄的方式代替逐點掃瞄，以獲得運算速度的改善。

以往車輛偵測的文獻，大多是以白天天候情況良好的環境下進行探討。國內對夜間車輛偵測有所探討的先進有王勝石【20】、郭志文【32】、郭怡雯【33】、莊盛淵【35】等人，其中又以莊盛淵的探討最為深入廣泛。國外文獻部分，R. Taktak【14】等人、R. Cucchiara【15】等人、Rita Cucchiara【16】等人皆認為夜間影像所具有的資訊與白天影像不同，因此在演算法的使用上與偵測流程上會有相當程度的不同，且夜間影像並不適合用移動偵測演算法。一般而言，在夜間與較暗的照明度之下，唯一醒目的視覺特徵為車頭燈與其光柱、街燈以及高度反射光線的型態（如斑馬線、車體等），若松久仁男【18】等人以紀錄車輛尾燈的方式在夜間或隧道中進行追蹤，山平拓也【19】亦曾提出在夜間利用車頭燈辨識的方法。

上述的研究大多以路段作為實驗對象，對於夜間路口車輛偵測的課題並沒有太多研究，然而，夜間路口的複雜情況相較於路段而言有過之無不及，其必要性更不在話下。

### 2.3.2 車種分類

由於國內與國外交通組成的不同，國外的研究僅對大車與小車兩種作辨認，而國內則較複雜，交通工程手冊【23】中雖將車種分為十一類，但一般研究均簡化車種為大車、小車與機車，並以此三類做為分類基準。

Xidong Yuan、Yean-Jye Lu及Semaan Sarraf【17】等人認為車種分類主要包括五種模式：（1）透視投影模式；（2）車輛長度量測模式；（3）車輛寬度與高度估計模式；（4）車輛輪廓特性抽出模式；（5）三型態分類模式。一般而言，車種分類最常依據的車輛特徵主要包括車輛長度、車輛外形及車輛面積等，其中又以車輛長度使用最多。

- 車輛長度

鍾隆文【47】利用二值化之後車輛的長度，與前處理建構之車長樣版進行匹配，以判定車種歸屬；郭志文【32】、曾仁松【40】利用車輛速率反推車輛長度，以進行車輛分類；翁森柏【30】利用車輛型態切割後所轉換而成的車輛條碼特徵長度，作為求取車長的基準，由於機車辨識困難，故僅針對小型車、大型車作分類；廖明燦【44】利用佈設在車道上的偵測點，並以灰度值有變化的偵測點數量來判斷車輛種類，包括小客車、大貨車與大型車；張文彥【37】針對整合後的車輛區塊搜尋其最小邊界，並以車輛區塊的長、寬作為車輛的長度與寬度，以進行車輛種類的辨識工作。

- 車輛外形

Vieren【2】等人利用連續兩張影像的差分與微分，進行偵測車輛的邊緣外形的偵測，並以此判斷車種；Michalopoulos【13】亦利用車輛輪廓進行車種分類。

- 車輛面積

以邊界偵測技術求得車輛周圍邊長，進而換算出車輛之面積，並以車輛面積為基礎分類車種。徐天行【29】以切割車輛後之矩形大小進行車種分類與消除雜訊的參考；在面積法方面以山平拓也【19】97﹪的準確度最為成功。

此外，王勝石【20】利用背景相減之後影像中的視窗特性（劃分為16個小視窗），即車輛面積佔有比、水平影像線佔有率、垂直影像線佔有率等作為輸入變數，並結合了類神經網路（Neural Network）進行單張影像之車種分類，開啟了車種分類的新頁；林志宏【26】鑒於路口內車輛有轉向行為，包括了一維的移動與二維的轉動，故取車輛輪廓合併後之水平或垂直輪廓線長度較大者，作為辨別車輛種類的依據；莊盛淵【35】則以切割後之車尾燈寬度作為判定準則。

### 2.3.3 車輛追蹤

所謂的追蹤就是在連續影像中，記錄車輛行進的軌跡。以樣本點或偵測線的方式進行追蹤者，由於其擷取的像素僅侷限於某固定範圍，即處於被動的狀態，故較不利於追蹤工作之進行，因此，一般皆以面偵測的方式進行車輛的追蹤，如鍾隆文【47】、林志宏【26】、徐天行【29】、莊盛淵【35】等人皆是以面偵測的方式追蹤車輛。

車輛追蹤的方法主要包括下列四種【1】：

- 模式基礎追蹤（Model Based Tracking）

此法是把車輛的邊緣線抽離出後所形成的車體邊緣，與影像模型庫做比對，針對一小部份的車，恢復其行駛軌跡，並以高精確性建立模式。文獻【9】在假設有限的監控空間下（包括方向與距離等），將3D車模投射在預定的平面上，並以2D投射直接在輸入的影像中尋找車子。

- 區域基礎追蹤（Region Based Tracking）

在影像中定義一個相連的區域，並透過時間使用交叉相關測量，對區域中每一車輛進行來追蹤。將先前車輛被追蹤的前景扣除即時傳入影像的背景誤差，進而尋找不同影像圖素的門檻，並發現其共同連結的成分。然而，區域基礎追蹤仍然無法解決遮蔽的問題，當遮蔽發生時，則會將一個以上的車輛合併成一整個點，導致辨識上的誤差。如：圖2.19的時間t3下，汽車2阻擋了汽車1。

圖2.19、區域基礎追蹤示意圖

- 輪廓基礎追蹤（Contour Based Tracking）

此方法係利用物體邊線輪廓的特性，並保持動態上傳與更新，其優點為減少了計算上的複雜性。然而輪廓基礎追蹤仍然無法完全解決車輛部分阻擋的問題，如圖2.20所示，假如汽車進入偵測區部分被阻擋，系統會把兩輛車分組成一個單一的物體，而且這將會造成顯著的量測誤差。

圖2.20、輪廓基礎追蹤示意圖

針對輪廓基礎追蹤的缺點，Koller、Weber與Malik【4】【5】提出了主動輪廓（Active Contours）的技術，以同時偵測及追蹤車輛；其方法只要能夠在輪廓偵測階段確定單一輪廓只能對應單一獨立車輛，則即使在後來車輛追蹤時有遮蔽的情形發生，仍然可以由先前的結果輕易將車子獨立出來。

- 特徵基礎追蹤（Feature Based Tracking）

追蹤次要的特徵，如可辨識物體之點、線或角。例如在白天的環境下，追蹤窗角、保險桿等，而晚上的環境下則追蹤車尾燈等，並利用車輛之速度、高度或車長等資訊做特徵匹配，此方法的優點為：即使車輛的某些部分被阻擋，但是一些正在移動的物件仍然能夠被看見。

圖2.20中，在t3的時刻，第一輛車的一些特徵被阻擋與喪失，從這輛車來的其餘特徵保留而且繼續的被追蹤。如圖2.21所示，空心圓在這個圖中被定義為被阻擋所遺漏的一些特徵點，因此，並不包含在最後的分組內。

圖2.21、特徵基礎追蹤示意圖

除了上述追蹤方法外，近年來亦有利用卡門濾波器（Kalman Filter）的方法預估車輛的位置，如此一來只要針對車輛在影像上可能出現的地方進行處理即可，不必再對整張影像作處理，大大提昇了系統的效率性及正確性。林清波【27】提出在車輛動態位置估測時，加入曲線外形調校，並利用卡門濾波器進行資料融合，以增加抗雜訊的能力，及系統追蹤的穩定性；莊連宏【34】針對車輛特徵角的追蹤，使用卡門濾波並結合鬆弛法（Relaxation）來提高連續影像序列間特徵角對應的正確性。

### 2.3.4 車速偵測

車輛速率求取的方法主要有兩種：（1）在得知偵測區長度的前提下，紀錄車輛進入與離開偵測區的時間，以距離除上時間計算車速；（2）紀錄連續兩張影像中同一車輛移動的距離，並除以畫格的擷取速率，以得到瞬時速率。然而，該以車輛的何處作為計算車速的基準點，一直以來是個備受爭議的課題。

表2.1為國內利用影像處理技術於交通領域相關研究的彙整：

表2.1、國內相關文獻彙整表

| 作者 | 車輛偵測方法 | 車輛追蹤特徵 | 偵測器佈設方式 | 車種分類依據 | 析出交通參數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鍾隆文（民國79年） | 背景相減法 | 形狀特徵(車輛) | 面偵測 | 車輛長度 | 車流量；車輛種類；車速 |
| 曾仁松（民國81年） | 極大熵二值化影像切割法 | － | 線偵測(橫) | 車輛長度 | 車流量；車輛種類；車速；車頭距 |
| 翁森柏（民國82年） | 背景相減法 | 空間特徵(灰度值) | 線偵測(十字) | 車輛長度 | 車流量；車輛種類（小型車、大型車）；車速 |
| 廖明燦（民國83年） | 背景相減法 | － | 點偵測(車道-偵測點-縱) | 車輛長度 | 車流量；車輛種類（小客車、大貨車、大型車） |
| 林志宏（民國85年） | Sobel 濾波器 | 形狀特徵(角點) | 面偵測 | 車輛長度、寬度取大者 | 車流量；車輛種類；車速 |
| 郭志文（民國87年） | 像素值變化(色彩濃度) | － | 線偵測(橫) | 車輛長度 | 車流量；車輛種類；平均車速；密度；平均車閒距；平均車頭距；佔有率 |
| 徐天行（民國88年） | 背景相減法 | 空間特徵(灰度值) | 面偵測 | 車輛面積 | 車流量；車輛種類；平均車速；平均車閒距；平均車頭距；佔有率 |
| 張文彥（民國88年） | 背景相減法 | － | 面偵測 | 車長為主，車寬為輔 | 車流量；車輛種類 |
| 莊盛淵（民國91年） | 連續影像相減法 | 形狀特徵(車燈) | 面偵測 | 車尾燈寬度 | 車輛數；車輛種類；車速 |

## 2.4 光流理論

對於連續影像序列上影像像素的移動，一般可分為光流（Optical Flow）與影像流（Image Flow）。光流的定義為連續影像平面中各個像素之亮度梯度，而所謂的影像流是因為觀測者或是被觀測物的移動，使得影像平面上各個影像像素間產生之瞬時速度，故由此可知光流與影像流的不同【24】。

1950年Gibson首先提出了光流的概念，直到1981年Horn and Schunck【8】提出像元對時間的亮度守恆，而得到水平位移與垂直位移的一階線性方程式，又因位移分佈均勻性的要求，進而提出利用拉氏乘數（Lagrange Multiplier）法則得到遞迴收斂的位移解，至此光流理論的計算法奠定了穩固的基礎。光流演算法包括微分法（Differential Techniques）、匹配法（Region-Based Matching）、能量法（Energy-Based Methods）與相度法（Phase-Based Techniques），分述如下【12】：

1. 微分法

微分法乃將影像深度透過空間-時間轉換，或濾波（low-pass或band-pass濾波器）轉換以計算速度。此法可分成一階導數（First-order Derivatives）與二階導數（Second-order Derivatives）兩種方式。微分法有兩個假設：「明亮度守恆性」及「位移平滑性」，分述如下：

- 明亮度守恆性

於影像平面上的某一特定點，其在任意兩時刻之亮度分別為Ix,y,t和Ix+dx,y+dy,t+dt，其中Ix,y,t代表影像平面上一點x,y在t時刻的亮度值。假設外在的光照環境固定不變，則：

Ix+dx,y+dy,t+dt=Ix,y,t	（2.25）

此為明亮度守恆。

令u=dxdt，v=dydt，於是產生一個包含u、v兩個未知數的線性方程式：

Ixu+Iyv+It=0	（2.26）其中Ix，Iy，It代表Ix,y,t在x，y，t方向上的偏微分量。

先前有個假設，當δt→0時，高階項Oδt→0，但事實上並不等於零，此時的問題便是讓公式2.26中對於影像亮度改變率的誤差總和ξb最小，ξb的定義如下：

ξb=Ixu+Iyv+It	（2.27）

- 位移平滑性

倘若影像中的每一點均彼此獨立地移動，則各點速度永無求出之可能；通常一個移動體之周圍點會有相近的移動速率，換句話說，各點的速率是平滑(smoothly)的。以另一個角度看，一個獨立的公式2.26我們無法解出兩個獨立的變數u和v，由於這個困難的存在，根據平滑特性可產生額外的限制式，使得速率的變異ξc降低，亦即「極小化速率梯度的平方」：

ξc=∂u∂x2+∂u∂y2+∂v∂x2+∂v∂y2	（2.28）

此時的問題便是使ξb與ξc之和最小，我們選取一合適的權重因子α2，計算總誤差ξ2如下：

ξ2=α2ξc2+ξb2dxdy	（2.29）

欲求ξ2的最小值，可將ξ2對u、v分別作偏微分，最後可得以下兩個方程式：

u−u=−IxIxu+Iyv+Itα2+Ix2+Iy2	（2.30）

v−v=−IyIxu+Iyv+Itα2+Ix2+Iy2	（2.31）

故可得公式2.32，其中κ為非零常數。

u−u,v−v=κIx,Iy	（2.32）

Horn & Schunk使用Gauss-Jacobi method遞迴求算u、v值，表示如下：

un+1=un−IxIxu+Iyv+Itα2+Ix2+Iy2	（2.33）

vn+1=vn−IyIxu+Iyv+Itα2+Ix2+Iy2	（2.34）

2. 匹配法（Region-Based Matching）

此法將速度定義成在不同時刻的影像鄰域間，最佳匹配點位置的變動d=dx,dy。藉由極大化相似（similarity）指標，如標準化的交叉相關（cross-correlation）或極小化差距（distance）指標，如差之平方和（sum-of-squared difference，SSD）：

SSD1,2x;d=j=−nni=−nnWi,j⋅I1x+i,j−I2x+d+i,j2	（2.35）

其中W為離散之二維視窗函數，d=dx,dy為整數型態。

有一個與SSD差距量度、交叉相關量度及微分方式相似的方法，就是極小化SSD差距量以便極大化I1x⋅I2x+d的積分值。同樣的，方程式2.35的微分可視為Ix,t對時間微分後，進行一階近似的視窗加權平均值。

3. 能量法（Energy-Based Methods）

第三種求光流的技術是利用速頻（velocity-tuned）濾波器輸出的能量，此法亦可稱為頻率法（Frequence-Based Methods），因為速頻濾波器的設計屬於傅立葉的範疇。Ix,t=Ix−vt,0的傅立葉轉換（Fourier transform）為：

Ik,w=I0k⋅δ⋅w+vTk	（2.36）

其中I0k為Ix,0的傅立葉轉換，δk為狄雷克變動函數（Dirac delta function），w為時間頻率，k=kx,ky為空間頻率。

本小節介紹由Heeger發展出的方法，公式是在頻率空間中，空間時間能量對平面的最小平方切合（least-square fit）。局部能量可用迦保（Gabor）能量濾波器，在每個空間比例使用12個濾波器，轉頻到不同的空間方向及不同的時間頻率。對單純移動之理想情況而言，這些濾波器的輸出集中在頻率空間的一個平面上。

Heeger把Gabor能量濾波器調整頻率到kx,ky,w以轉換白色雜訊成為速度的函數，以符合所需：

Ru,v=exp−4π2σx2σy2σt2ukx+vky+wuσxσt2+vσyσt2+σxσy2	（2.37）

其中σx、σy與σt是Gabor濾波器的Gaussian組成的標準差。

為了轉換Heeger的解，令Mi表示有相同方向頻濾的濾波器，1≤i≤12，並令mi與Ri為來自集合Mi的慮波器j，其量度能量mj與預測能量Rj之和分別為公式2.38、2.39：

mi	（2.38）

Ri=j∈MiRju,v	（2.39）

u,v	的最小平方估算，是極小化預測與量度移動能量之差：

fu,v=i=112mi−mi⋅Riu,vRiu,v2	（2.40）

4. 相度法（Phase-Based Techniques）

Fleet and Jepson是以相度資訊求取光流的第一人，其定義組成速度為垂直於水平相度（level-phase）輪廓之瞬時移動，該輪廓係由波段通過（band-pass）的速頻（velocity-tuned）濾波器所輸出。波段通過濾波器是依比例（scale）、速度（speed）及方向（orientation）來分解輸入之訊號，各個濾波器的輸出可寫成：

Rx,t=ρx,t⋅expiφx,t	（2.41）

其中ρx,t與φx,t分別為R的振幅與相度，二維速度在垂直於水平相度輪廓方向的組成可表示成vn=sn，其中法線速度與方向分別為公式2.42、2.43：

s=−φtx,t∇φx,t	（2.42）

n=∇φtx,t∇φx,t	（2.43）

其中∇φx,t=φxx,t,φyx,tT。事實上，這是一種微分用在相度，而非強度的方法；相度的導數可由強度求得：

φxx,t=ImRx,t⋅Rxx,tRx,t2	（2.44）

其中R為R的複雜組合。