# 結論與建議

## 7.1 結論

本研究所處理的對象是夜間的路口，就影像處理技術於交通領域之應用而言，是一個嶄新的主題，追溯以往的研究環境大都界定為白天且天氣晴朗的路段，對於路口轉向車流，或是夜間複雜環境的探討亦是鮮見，因此，本研究著實為夜間路口車輛偵測的工作，開啟了一個新的方向。

此外，鑒於過去研究中取像的部分，都是將攝影機架設於天橋、高樓上方進行取像的工作，以避免車輛之間的遮蔽情形，然而，為了使交通影像偵測器的應用更為符合真實需求，本研究係採用將攝影機裝設在腳架（約6公尺）上的方式進行取像，以期影像式偵測器的應用更為機動，故本研究是以實用性與一般性為前提進行取像，因此，本研究是基於取像高度不足的限制下，進行夜間路口車輛偵測工作的處理，其所造成的影響包括：車輛遮蔽情況較嚴重、影像扭曲情形較嚴重，及偵測區域劃設範圍較大等。

有關本研究的重要結論，分述如下：

- 本研究所構建之夜間路口車輛偵測模式，在照明度不足、光源不穩定的夜間  路口複雜環境下，仍可獲取車輛種類與轉向交通流量等交通參數，整體而言其偵測正確率可達到83.3﹪，但僅適用於低密度交通流量之情況下，在中、高密度交通流量下則效果不佳。

- 本研究以兩支配有魚眼鏡頭之攝影機，且在取像高度6.3公尺的限制下，即可完全處理南北向路口寬度約20公尺、東西向路口寬度約40公尺之十字路口，有利於未來實務上的發展。

- 配合魚眼鏡頭取像雖然能夠涵蓋更大的拍攝範圍，但是所擷取的影像會發生幾何扭曲的情形；本研究為了節省系統的運算時間，再加上研究內容中並不需要精確的幾何關係，故本研究採取直接對魚眼影像處理的方式，而不進行影像還原的工作。

- 為了精確、完整切割出夜間路口車輛特徵，本研究利用類神經網路發展了類神經切割法，而研究結果亦顯示類神經切割法能夠有效改善過去以經驗法則，或是統計方法為基礎的切割模式，在複雜程度如夜間路口的環境下，仍可獲得令人滿意的效果。

- 不同於以往利用影像相減法作為偵測有沒有車輛的方式，本研究以類神經切割法直覺式地方法，直接偵測有沒有車輛的存在，惟特別注意網路學習所需之訓練檔與測試檔的建立，必須有效反映不同路口之真實現況。

- 本研究以模糊系統為基礎構建了模糊亮塊群聚演算法，進行群聚屬於同一輛車之亮塊特徵的工作，然而，在模糊系統中隸屬函數設定的部分，必須經過試誤法不斷嘗試以獲得最佳之隸屬函數設定。

- 本研究利用偵測線的方式，記錄車輛進入、離開路口的方向，以作為路口運動方向的判斷依據，如此一來，可避免因亮塊切割不穩定所可能導致的誤判。

- 由於本研究將攝影機架設高度設定為符合實際上應用，因此，車輛之間的遮蔽情形會較攝影機架設於高樓或是天橋上取像來的嚴重，即車輛遮蔽情形與攝影機架設高度是損益兩衡（trade-off）的關係。

## 7.2 建議

- 類神經切割法雖然可以獲得更佳的夜間路口車輛特徵切割效果，然而，類神經切割法在電腦運算效能上亦付出較大的運算成本，如何改善類神經切割演算法運算效能，以達到即時偵測的目標，是日後研究的重點。

- 以亮塊間距離為群聚依據之亮塊群聚法，在中、高密度交通流量時，會因群聚錯誤而發生嚴重的誤判；因此，如何利用夜間路口車輛特徵的特性，發展出更佳的群聚演算法，以改善現有的亮塊群聚法，是日後系統改善的目標。

- 夜間路口交通參數除了車輛種類與轉向交通流量外，車輛速度與行駛軌跡亦是重要之交通參數，應配合相關演算法的改進，以納入夜間路口車輛偵測系統之工作項目。

- 未來除了可以配合硬體的實現，改善系統的處理效率外，亦可與嵌入式系統（Embedded System）加以整合，以發展為可獨立作業之偵測系統。

- 本研究所處理的對象為天氣晴朗的夜間路口，且交通流量為低密度時之狀況；故後續有興趣之研究者，可進一步探討其他情境，如天氣不佳時之夜間路口，或是中、高密度之交通流量。