# 實證分析

## 系統設備說明

  - 軟體部分

- 本研究用來撰寫夜間路口交通參數偵測系統之程式語言，係採用具有物件導向（Object Oriented Programming，OPP）觀念之程式語言Boland C++ Builder 6.0進行開發。

- 作業平台為Windows 2000 Professional 的環境。

  - 硬體部分

- 中央處理器（CPU）為Pentium Ⅳ 1600 MHz。

- 快取記憶體256 MB。

- 40 GB的硬碟。

- 本研究用於實驗取像的攝影設備為SONY TRV-320 數位攝影機，其規格如表6.1所示：

表6.1、SONY TRV-320 數位攝影機規格表

| 視頻信號 | 國家電視標準委員會（National Television Standards Committee，NTSC）彩色系統，美國電子工業協會（Electronic Industries Alliance，EIA）標準。 |
| --- | --- |
| 使用影帶 | Hi8/D8 錄影帶。 |
| 成像元件 | 1/4型電荷耦合器件（Charge Couple Device，CCD），約46萬像素（有效約29萬像素）。 |
| 鏡頭 | - 組合電動變焦鏡頭，450x（數位式） - 焦距（f=3.7mm−92.5mm） - 最小照明度（F=1.6） - 濾光鏡直徑（φ=37mm） |

- 魚眼鏡頭

Kenko MD-043W（0.43x）。

- 影像擷取卡

Mr. DV GO。有關Mr. DV GO的相關規格請參見表6.2所示：

表6.2、Mr. DV GO規格表

| 控制介面 | 標準OHCI - DV/Digital 8 |
| --- | --- |
| 影音擷取介面 | 新一代WDM |
| PCI介面 | 32 Bit，支援隨插即用(Plug-and-play) |
| 控制晶片 | TI雙1394 |
| 數位端子 | 3組IEEE 1394/i.Link |
| 傳輸速度 | 每埠可達100/200/400 Mbps |
| 解析度 | NTSC：720 x 48030fps 3.6MB/sec PAL/SECAM：720 x 576 25fps 3.6MB/sec |
| DV 視訊規格 | NTSC：720 x 480、30fps、3.6MB/sec PAL/SECAM：720 x 576、25fps、3.6MB/sec |
| 支援檔案格式 | AVI、MPEG-1、MPEG-2、Windows Media、DV、WAV、MP3、BMP、GIF、JPEG等 |

## 系統概述

本研究利用數位攝影機將影像擷取至DV帶中，待回到實驗室後藉由數位影像擷取卡將DV帶中的影像轉為*.AVI撥放格式，並儲存於硬碟中，之後再利用影像序列擷取軟體自AVI檔中擷取每秒約30張的畫格（Frame），而本研究即針對擷取後之影像序列進行一系統化的處理過程，以期自動化獲得長時間之夜間路口交通參數。

本系統是使用程式語言BCB 6.0作為系統開發的工具，圖6.1所示為系統的操作介面，有關系統的操作介面主要可以分為5個部份：

圖6.1、系統操作介面示意圖

          - 功能列

包括File（開檔、存檔、離開）、Start（開啟舊參數、執行）、BPN（前置工作、網路訓練），及DAD（偵測區劃設、偵測線劃設）等系統執行命令。

          - 影像顯示區

主要顯示現在正在處理之影像。

          - 時相選擇區

系統主要分為南北時相與東西時相等兩部份處理，在系統執行前必須先選擇所欲處理之時相情況。在實務上可配合時制計劃進行切換。

          - 交通參數析出區

系統會將偵測車輛所獲得的交通參數（車輛種類、轉向交通流量），即時顯示在該區域。

          - 其他

主要包括標題列與狀態列（影像格式、影像尺寸、現在處理之影像編號）。

有關系統操作的流程，大致上可以歸納為4個步驟，分述如下。圖6.7所示為系統操作流程圖。

步驟一、判斷是否需要設定系統參數

本系統所謂之系統參數包括：偵測區的範圍、偵測線的起訖點，及類神經切割模式所需之連結權重值與門檻值。在執行系統前應先確認是否設定系統參數，若已設定完成則跳至步驟四，否則繼續步驟二與步驟三之相關設定。

步驟二、偵測區及偵測線的劃設

偵測區的劃設應視路口幾何而定，以本研究為例，在一設有機車轉彎停等區之十字路口，以劃設八邊形的偵測區為佳（減少處理資料，及停等區中機車的影響），至於劃設的方法是在開啟影像後，直接在影像上依序點出8個點（座標會顯示在右邊的文字盒中），如圖6.2中紅點所示。

圖6.2、偵測區劃設示意圖

此時按下【Paint】會顯示出偵測區的預覽（如圖6.3所示），按下【Repaint】則會清除先前的點，以供使用者重新劃設。待劃設完成之後儲存為文字檔，以便系統日後使用。

圖6.3、偵測區預覽示意圖

至於偵測線劃設的部份，又分為南北時相與東西時相等兩個設定，在此以南北時相為例說明。如圖6.4所示。

圖6.4、偵測線劃設示意圖（南北時相）

在載入影像與偵測區範圍後，根據提示依序劃設偵測線，劃設的方式為按住滑鼠左鍵為起點，拖曳線條直到放開滑鼠左鍵為迄點，系統會自動連結起訖點為偵測線（如圖6.4中黑線所示），並會依據起訖點座標自動計算線性方程式。待劃設完成之後儲存為文字檔，以便系統日後使用。

步驟三、類神經網路的前置工作及網路訓練

前置工作與網路訓練的目的，主要是在獲得類神經切割模式的連結權重值及門檻值。

圖6.5、類神經切割模式前置工作示意圖

圖6.5所示為類神經切割模式前置工作的示意圖，在載入影像與偵測區範圍後，利用滑鼠分別框選出屬於亮塊特徵與背景的像素點（如圖6.5中之黑框所示），並分別儲存為網路訓練時所需之訓練檔與測試檔；再來便是進入網路學習的過程，首先將網路學習程式初始化及設定訓練週期，並選出要進行網路訓練之訓練檔與測試檔，按下【Training】後開始執行網路的學習工作，如圖6.6所示。

圖6.6、網路學習工作示意圖

步驟四、選擇系統所欲處理之時相，並開啟影像

若系統參數已經設定完成，則選擇現在所欲處理之時相（未選擇時相前，功能列中的【Start】會呈反白），並開啟準備處理的圖檔，否則應回到步驟二、步驟三進行系統參數設定的工作。

步驟五、執行

待前述4個步驟都已完成之後，便可以開始進行夜間路口車輛偵測的工作。

本系統目前仍無法達到即時的偵測效率，只能以離線分析的方式獲得所需之交通參數資料，利用動態劃設偵測區、偵測線的方式，以符合各個路口不同的幾何設計，並配合類神經網路學習個別路口環境的系統參數，以適應不同路口中的照明度與光源特性。此外，為了方便夜間路口交通參數偵測模式的驗證，本系統採用選擇時相的方式以進行系統的實證工作，然而，此部份在實務的執行上，尚需要配合號誌時制的規劃。

開始

劃設偵測區

劃設偵測線

進行類神經網路的前置工作

結束

進行類神經網路的網路訓練

執行

是否已有

系統參數

參數

是否有下

一張影像

參數

選擇處理時相，並開啟圖檔

是

是

否

否

圖6.7、系統操作流程圖

## 6.3  實驗環境說明與實驗結果分析

本研究選擇了兩個路口作為系統實證的對象，一個是照明度較暗的新五路與中興路二段交叉路口，另一個是照明度較亮的中正路與基河路交叉路口，這兩個路口都是屬於路口較寬、形狀較正的十字路口；而拍攝的時間是在夜間非尖峰時段，是屬於低密度交通流量的情況。此外，為了顧及夜間路口偵測系統的一般性與實用性，本研究採用將攝影機架設於腳架上的方式拍攝，不同於以往架設在高樓頂端拍攝。

在交通參數析出的部分，本研究是以辨識車輛種類與計算轉向交通流量為主要目的，至於車輛行駛速度、車輛行駛軌跡等交通參數，由於夜間路口照明度不足、光源不穩定，及路口車輛轉動行為等影響，導致無法在每一張影像上完整地切割出車輛，故而無法定義計算交通參數的基準點，即使求算出來其結果也會因誤差過大而不堪使用；這也是為什麼本研究不對魚眼影像進行還原處理的原因，如果說所求之交通參數不用考慮到影像座標，及其與真實世界座標之間的對應關係，則不必要處理座標的轉換工作，增添多餘的系統運算成本。

為了簡化研究的複雜度，故研究中將車輛種類分為大型車、小型車，及機車等三種作為分類的基準，至於轉向交通流量的部份，則區分為南北及東西等兩個時相加以驗證，有關南北時相與東西時相之運動方向示意圖請參見圖6.8、圖6.9所示。在轉向交通流量驗證的過程中，本研究將驗證之影像序列先行分成南北時相與東西時相等兩組，爾後，再利用本系統分別對這兩組影像序列進行驗證的工作。有關實驗環境的說明，及實驗的結果請參見後述。

圖6.8、南北時相運動方向示意圖

圖6.9、東西時相運動方向示意圖

### 6.3.1  新五路與中興路二段

- 實驗環境說明

- 拍攝地點

            - 台北縣五股鄉新五路與中興路二段交叉路口，拍攝地點示意圖如圖6.10所示。

圖6.10、新五路與中興路二段交叉路口示意圖

            - 新五路與中興路二段交叉路口之時相為左轉三時相，週期是195秒，有關該路口時制設計的彙整表請參見表6.3所示。

表6.3、時制設計彙整表（新五路與中興路二段路口）

| 時相 |  | 秒數 |
| --- | --- | --- |
| 南北 | 綠燈 | 85 |
|  | 黃燈 | 5 |
|  | 紅燈 | 100 |
|  | 黃燈 | 5 |
| 東西 | 紅燈 | 85 |
|  | 黃燈 | 5 |
|  | 綠燈 | 55 |
|  | 黃燈 | 5 |
|  | 綠燈左轉 | 40 |
|  | 黃燈 | 5 |

- 拍攝時間

            - 平常日晚上9：00，夜間低密度的交通流量。

- 拍攝方式

            - 攝影機位置架設於新五路順樁方向與中興路二段路口交叉處，有關攝影機位置架設示意圖請參見圖3.5所示。

            - 攝影機架設高度為6.3公尺。

            - 攝影機架設傾斜角度約60度角。

            - 拍攝時先將角架架設於路口交叉處，利用快拆式雲台將攝影機固定於角架上，量測攝影機傾斜角度，將光軸中心直射路面中心，以期拍攝到完整的路口畫面。將角架升至離地面高度約6.3公尺，並配合傳回筆記型電腦的畫面（AV端子傳輸線）調整攝影機的拍攝範圍，將擷取畫面錄製於DV帶中以利後續處理。

- 實驗結果分析

- 車輛種類

在新五路與中興路二段交叉路口的車輛種類驗證工作中，各車輛種類的實際數目分別為：大車15輛、小車122輛、機車67輛，其驗證結果彙整於表6.4。

表6.4、車輛種類驗證結果表（新五路與中興路二段路口）

|  | 車輛種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大型車 | 小型車 | 機車 |
| 實際車輛 | 15 | 122 | 67 |
| 辦識成功車輛 | 9 | 106 | 57 |
| 辨識正確率 | 60﹪ | 86.9﹪ | 85.1﹪ |

根據表6.4之車輛種類驗證結果顯示，除了在大型車車種辨識方面，本系統的辨識結果差強人意之外，在小型車與機車等車種的辨識工作上，本系統仍有不錯的結果。探究車種辨識失敗的原因，除了亮塊群聚錯誤、車輛遮蔽等因素導致的車輛追蹤失敗外，就是車種辨識錯誤，其主因為該路口照明度較暗所導致的資訊獲得不充足，包括影像扭曲、車體顏色過暗，及車體反光特徵不明顯等。

- 轉向交通流量

在新五路與中興路二段交叉路口的轉向交通流量驗證工作中，南北時相的轉向交通流量驗證結果彙整於表6.5，而東西時相的轉向交通流量驗證結果則彙整於表6.6。有關南北時相與東西時相的運動方向定義請參見圖6.8、圖6.9所示。

  - 南北時相

表6.5、南北時相轉向交通流量驗證結果表

（新五路與中興路二段路口）

|  |  | 車輛種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型車 | 小型車 | 機車 |
| A方向 | 實際車輛 | 2 | 10 | 4 |
|  | 偵測成功車輛 | 1 | 8 | 4 |
|  | 偵測正確率 | 50﹪ | 80﹪ | 100﹪ |
| B方向 | 實際車輛 | 2 | 17 | 6 |
|  | 偵測成功車輛 | 1 | 15 | 5 |
|  | 偵測正確率 | 50﹪ | 88.2﹪ | 83.3﹪ |
| C方向 | 實際車輛 | 3 | 27 | 19 |
|  | 偵測成功車輛 | 2 | 23 | 16 |
|  | 偵測正確率 | 66.7﹪ | 85.2﹪ | 84.2﹪ |

在南北時相中，雖然車輛在A、C運動方向上有較明顯的亮塊特徵（車頭燈與其照射在地面上之反光），有利於亮塊特徵的切割工作，然而，由於會受到對向車流的影響，因此，有時會因車輛遮蔽情形的發生，導致亮塊特徵消失及車輛追蹤失敗；此外，B運動方向由於影像扭曲的影響，在偵測車輛時會因為車體的拉長，而造成車種辨識門檻值訂定上的困難。

整體而言，南北時相之轉向交通流量驗證工作，其偵測正確率可以達到83.3﹪，歸納系統偵測失敗的原因，除了車輛特徵受到轉向行為與外在光源的影響而消失外，絕大部份的誤判還是因為車輛遮蔽情形之發生而導致。

  - 東西時相

表6.6、東西時相轉向交通流量驗證結果表

（新五路與中興路二段路口）

|  |  | 車輛種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型車 | 小型車 | 機車 |
| A方向 | 實際車輛 | 0 | 24 | 7 |
|  | 偵測成功車輛 | 0 | 21 | 6 |
|  | 偵測正確率 | － | 87.5﹪ | 85.7﹪ |
| B方向 | 實際車輛 | 0 | 7 | 8 |
|  | 偵測成功車輛 | 0 | 5 | 6 |
|  | 偵測正確率 | － | 71.4﹪ | 75﹪ |
| C方向 | 實際車輛 | 8 | 37 | 23 |
|  | 偵測成功車輛 | 5 | 34 | 20 |
|  | 偵測正確率 | 62.5﹪ | 91.9﹪ | 87﹪ |

在東西時相中，A、C運動方向的車輛由於受到左轉保護時相的限制，在偵測過程中不會受到對向車流的影響，大大提昇了系統偵測工作的辨識正確率，惟車輛遮蔽情形發生時，仍會導致偵測工作的失敗；此外，B運動方向的偵測工作，由於受到影像扭曲的影響，故使得該運動方向之車輛在影像上呈現擠壓的情形，難以獲得充足之亮塊資訊，再加上該方向偵測區域的劃設限制，對於車輛偵測工作而更添困難。

整體而言，東西時相之轉向交通流量驗證工作，其偵測正確率可以達到85.1﹪，歸納系統偵測失敗的原因，除了車輛特徵受到轉向行為與外在光源的影響而消失，及車輛遮蔽等情形之發生而導致誤判外，B運動方向的拍攝限制亦是誤判的導因之一。

### 6.3.2  中正路與基河路

- 實驗環境說明

- 拍攝地點

  - 台北市中正路與基河路交叉路口，拍攝地點示意圖如圖6.11所示。

圖6.11、中正路與基河路交叉路口示意圖

- 中正路與基河路交叉路口之時相為左轉三時相，週期是215秒，有關時制設計的彙整表請參見表6.7所示。

表6.7、時制設計彙整表（中正路與基河路路口）

| 時相 |  | 秒數 |
| --- | --- | --- |
| 南北 | 綠燈 | 80 |
|  | 黃燈 | 5 |
|  | 紅燈 | 125 |
|  | 黃燈 | 5 |
| 東西 | 紅燈 | 80 |
|  | 黃燈 | 5 |
|  | 綠燈 | 90 |
|  | 黃燈 | 5 |
|  | 綠燈左轉 | 30 |
|  | 黃燈 | 5 |

- 拍攝時間

- 平常日晚上9：00，夜間低密度的交通流量。

- 拍攝方式

- 攝影機位置架設於中正路順樁方向與基河路路口交叉處，有關攝影機位置架設示意圖請參見圖3.5所示。

- 攝影機架設高度為6公尺。

- 攝影機架設傾斜角度約60度角。

- 拍攝時先將角架架設於路口交叉處，利用快拆式雲台將攝影機固定於角架上，量測攝影機傾斜角度，將光軸中心直射路面中心，以期拍攝到完整的路口畫面。將角架升至離地面高度約6公尺，並配合傳回筆記型電腦的畫面（AV端子傳輸線）調整攝影機的拍攝範圍，將擷取畫面錄製於DV帶中以利後續處理。

- 實驗結果分析

  - 車輛種類

在中正路與基河路交叉路口的車輛種類驗證工作中，各車輛種類的實際數目分別為：大車14輛、小車140輛、機車62輛，其驗證結果彙整於表6.8。

表6.8、車輛種類驗證結果表（中正路與基河路路口）

|  | 車輛種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大型車 | 小型車 | 機車 |
| 實際車輛 | 14 | 140 | 62 |
| 辨識成功車輛 | 8 | 118 | 52 |
| 辨識正確率 | 57.1﹪ | 84.3﹪ | 83.9﹪ |

根據表6.8之車輛種類驗證結果顯示，本系統利用車輛之水平線與垂直線取大者作為車種辨識的特徵，能夠有效克服路口車輛轉向的運動行為，無論是在辨識小型車，或是機車種類的工作上，本系統都呈現不錯的結果，惟獨在辨識大型車車種方面，其結果不甚理想。觀察車種辨識失敗的情形，主要還是車輛追蹤失敗、亮塊群聚錯誤，及車輛遮蔽等因素所造成的。

  - 轉向交通流量

在中正路與基河路交叉路口的轉向交通流量驗證工作中，南北時相的轉向交通流量驗證結果彙整於表6.9，而東西時相的轉向交通流量驗證結果則彙整於表6.10。有關南北時相與東西時相的運動方向定義請參見圖6.8、圖6.9所示。

    - 南北時相

表6.9、南北時相轉向交通流量驗證結果表

（中正路與基河路路口）

|  |  | 車輛種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型車 | 小型車 | 機車 |
| A方向 | 實際車輛 | 1 | 17 | 0 |
|  | 偵測成功車輛 | 1 | 13 | 0 |
|  | 偵測正確率 | 100﹪ | 76.5﹪ | － |
| B方向 | 實際車輛 | 2 | 13 | 5 |
|  | 偵測成功車輛 | 1 | 11 | 4 |
|  | 偵測正確率 | 50﹪ | 84.6﹪ | 80﹪ |
| C方向 | 實際車輛 | 0 | 27 | 16 |
|  | 偵測成功車輛 | 0 | 23 | 13 |
|  | 偵測正確率 | － | 85.2﹪ | 81.3﹪ |

在南北時相中，雖然車輛在A、C運動方向上有較明顯的亮塊特徵（車頭燈與其照射在地面上之反光），有利於亮塊特徵的切割工作，然而，由於會受到對向車流的影響，因此，有時會因車輛遮蔽情形的發生，導致亮塊特徵消失及車輛追蹤失敗；再者，由於該路口照明度較亮的影響，光源（車頭燈、路燈）照射在地面上的反光情形嚴重，導致系統容易將其誤判為車輛的亮塊特徵，進而影響偵測的正確率。此外，就是B運動方向因為影像扭曲的影響，造成車種辨識門檻值訂定上的困難。整體而言，南北時相之轉向交通流量驗證工作，其偵測正確率可以達到81.5﹪。

    - 東西時相

表6.10、東西時相轉向交通流量驗證結果表

（中正路與基河路路口）

|  |  | 車輛種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型車 | 小型車 | 機車 |
| A方向 | 實際車輛 | 0 | 23 | 6 |
|  | 偵測成功車輛 | 0 | 20 | 6 |
|  | 偵測正確率 | － | 87﹪ | 100﹪ |
| B方向 | 實際車輛 | 7 | 9 | 11 |
|  | 偵測成功車輛 | 3 | 6 | 8 |
|  | 偵測正確率 | 42.9﹪ | 66.7﹪ | 72.7﹪ |
| C方向 | 實際車輛 | 4 | 51 | 24 |
|  | 偵測成功車輛 | 3 | 45 | 21 |
|  | 偵測正確率 | 75﹪ | 88.2﹪ | 87.5﹪ |

在東西時相中，A、C運動方向的車輛由於受到左轉保護時相的限制，有助於在偵測過程中不會受到對向車流的影響，惟獨車輛發生遮蔽情形的時候，仍會造成偵測工作的失敗，除此之外，路口照明度較亮的情形容易導致將雜訊切割為亮塊特徵，造成亮塊群聚時的錯誤，及系統偵測上的誤判；此外，B運動方向的偵測工作，由於受到影像扭曲的影響，故使得該運動方向之車輛在影像上呈現擠壓的情形，難以獲得充足之亮塊資訊，且偵測器架設之位置上，亦容易導致影像左上方之偵測區中被路樹遮蔽，對車輛偵測工作而言無疑更加困難，故在偵測區與偵測線的劃設上，更應特別注意。

整體而言，東西時相之轉向交通流量驗證工作，其偵測正確率可以達到83﹪，歸納系統偵測失敗的原因，除了車輛特徵受到轉向行為與外在光源的影響而消失，及車輛遮蔽等情形之發生而導致偵測失敗外，B運動方向的拍攝限制，及雜訊的誤判皆是造成偵測失敗的原因。