# 夜間路口特性與偵測器佈設之探討

## 3.1 夜間定義

在本研究中，所謂「夜間」是表示一天之中日落一直到日出之間的時段，為了行車安全起見，在這段時間內車輛必須亮燈的時間。以格林威治時間為標準，我們參考2003年台灣一些城市的日出日落時間【22】，並取每個月「日出最早」以及「日落最晚」等兩個時間彙整成表3.1，最後取出全年「日出最早」以及「日落最晚」的時間作為夜間時段的定義。

所以，經由表3.1統計的結果可得日出時間最早為5：03，日落時間最晚為18：49，為了考量到有些車輛並不會馬上開燈，因此本研究將訂定晚上18：49至次日凌晨5：03為「夜間」的時段，即本研究所研究的時段。

表3.1、2003年台灣各地日出日落時間表

| 月份 | 台北 |  | 台中 |  | 台南 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日出最早 | 日落最晚 | 日出最早 | 日落最晚 | 日出最早 | 日落最晚 |
| 1 | 6：37 | 17：37 | 6：40 | 17：39 | 6：40 | 17：42 |
| 2 | 6：18 | 17：55 | 6：27 | 17：55 | 6：28 | 17：58 |
| 3 | 5：47 | 18：10 | 6：01 | 18：09 | 6：03 | 18：10 |
| 4 | 5：20 | 18：23 | 5：36 | 18：19 | 5：39 | 18：20 |
| 5 | 5：04 | 18：39 | 5：14 | 18：33 | 5：18 | 18：33 |
| 6 | 5：03 | 18：48 | 5：09 | 18：45 | 5：13 | 18：44 |
| 7 | 5：07 | 18：48 | 5：09 | 18：49 | 5：13 | 18：49 |
| 8 | 5：21 | 18：39 | 5：25 | 18：42 | 5：29 | 18：42 |
| 9 | 5：34 | 18：14 | 5：36 | 18：22 | 5：39 | 18：23 |
| 10 | 5：46 | 17：42 | 5：45 | 17：56 | 5：47 | 17：57 |
| 11 | 6：01 | 17：14 | 5：57 | 17：26 | 5：58 | 17：29 |
| 12 | 6：22 | 17：15 | 6：13 | 17：12 | 6：13 | 17：16 |

表3.1（續）、2003年台灣各地日出日落時間表

| 月份 | 花蓮 |  | 台東 |  | 鵝鸞鼻 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日出最早 | 日落最晚 | 日出最早 | 日落最晚 | 日出最早 | 日落最晚 |
| 1 | 6：36 | 17：35 | 6：36 | 17：39 | 6：25 | 17：42 |
| 2 | 6：23 | 17：52 | 6：24 | 17：55 | 6：24 | 17：57 |
| 3 | 5：57 | 18：05 | 5：59 | 18：07 | 6：01 | 18：08 |
| 4 | 5：32 | 18：15 | 5：35 | 18：16 | 5：41 | 18：15 |
| 5 | 5：11 | 18：29 | 5：15 | 18：29 | 5：17 | 18：29 |
| 6 | 5：05 | 18：41 | 5：10 | 18：40 | 5：13 | 18：40 |
| 7 | 5：06 | 18：45 | 5：10 | 18：44 | 5：13 | 18：44 |
| 8 | 5：22 | 18：38 | 5：26 | 18：38 | 5：28 | 18：37 |
| 9 | 5：33 | 18：18 | 5：36 | 18：19 | 5：38 | 18：19 |
| 10 | 5：42 | 17：52 | 5：44 | 17：54 | 5：45 | 17：55 |
| 11 | 5：53 | 17：23 | 5：54 | 17：26 | 5：55 | 17：28 |
| 12 | 6：09 | 17：09 | 6：09 | 17：13 | 6：08 | 17：16 |

## 3.2 夜間路口特性分析

夜間車流影像與白天車流影像各別的特性，有著相當大的差別，在一般白天的車流影像之中，通常可以很清楚的見到車輛的輪廓，因此，可以利用一些相關的車輛資訊，輔以二值化、侵蝕、膨脹等影像處理達到車輛切割的目的，或是文獻回顧中所述之車長、車寬、車體面積及車體外形等車輛特徵來進行車種的判別。

然而，夜間的車流影像之中，一些白天車流影像中所輕易可見的特徵（如車長、車寬、車體面積等）會由於照明度較差的結果，導致無法輕易的採用，此外，加上路口車流交織情形頻繁，及路燈、路樹等複雜的路口環境，都會造成夜間路口偵測上的困難。因此，本研究以路口光源、車流行為、路口環境等三個因素為出發點，試圖歸納出夜間路口車流影像具有的特性，在瞭解影響夜間路口偵測的相關因子後，才能進一步建構出夜間路口偵測與追蹤車輛之模式。

### 3.2.1 路口光源特性

夜幕低垂的時刻，可以很明顯的發現燈光所發出的亮點乃是最為醒目的特徵，像是路燈、車燈、車體反光，及商家的招牌燈等，因此，所有會發亮的光源皆可視為夜間車流影像處理的首要目標。雖然光源對於夜間的車流影像是那麼的明顯與重要，但是就單張夜間影像而言，要分辨這些大大小小的亮點，到底哪一些是屬於靜態不動的光源、哪一些又是屬於動態的車燈、哪一些是屬於車輛的車前燈或車尾燈則相當的困難，遑論又要將動態移動的光點區分成大車或小車，在辨識工作上更是複雜。

正因為夜間路口影像的諸多光源，及其所發出的眾多亮點，所以在建構夜間路口偵測模式之前，勢必要對夜間影像中「光源」所具有的特性，作一個徹底的分析與探討。經由觀察所拍攝的夜間路口影像，本研究所歸納出的夜間路口車流影像路口光源特性如下，有關路口光源影響示意圖請參見圖3.1所示。

- 夜間路口光源偏暗

研究中所指的夜間路口光源，乃為路口四周商家的招牌燈光及路燈等，這些光源往往照明度不足，無法為夜間路口車流影像提供充足的光源，根據實地調查，夜間路口的照明度大多介於0～1 lux之間；招牌燈光與路燈在夜間影像中，是屬於靜態不會移動的部分，故透過偵測區域的畫設或是簡單影像相減的處理，即可以有效解決路口四周路燈與商家招牌燈光的影響。

- 車燈、路燈等照射在地面上所形成的路面反光

無論是白色或是黃色的車燈、路燈照射到路面，皆會產生路面反光的現象，然而，視不同的路面材質或是路面環境情況，會產生不同影響程度的路面反光。路面反光對影像處理過程容易造成特徵切割的錯誤發生，對後續車輛追蹤、車種分類等工作影響甚大，其中由於路燈照射在地面的光度較為微弱，可以運用二值化的處理方式，將大部分路燈照射至地面的反光消除。

- 車燈、路燈等照射在車輛上所形成的車體反光

研究中車燈的光源包括有車頭燈、角燈、側方向燈、煞車警示燈與車牌小燈等，其中又以車頭燈照射在路面上所造成的反光最為明顯，對車輛特徵切割演算法的影響也最為嚴重，除了可能造成的車輛特徵誤判外，也容易使數個相鄰甚近的車輛特徵，形成一整個區塊。此外，一般而言路燈照射在車體上所造成的車體反光情形不甚明顯，對車輛特徵的切割工作影像不大。

- 光線照射物體造成地面上的陰影

雖然物體（車輛、路燈、路樹等）阻擋光線會有陰影的情形發生，但是對夜間的環境而言，陰影部分的灰階值往往較路面灰階值來的低，因此，可以輕易透過二值化等處理，將陰影部分是為背景而予以消去。

- 車燈對影像偵測器的泛光

隨者影像偵測器架設的不同高度、角度，皆會導致車燈泛光對影像偵測器的影響程度。

車燈泛光

路面反光

車體反光

陰影

圖3.1、路口光源影響示意圖

### 3.2.2 車流行為特性

在國內外交通領域於車輛的研究中，雖不乏以影像處理來進行者，但分析地點多選擇車輛運行方向單純之「路段」，而對於車輛運作複雜、甚至混亂的「路口」卻鮮有研究提出。以路段車輛而言，其具有行為規律、方向大致相同、順時變動少、偵測較為容易等特性，即便是在照明度不佳的夜間路段偵測，也能穩定將車頭燈或是車尾燈的輪廓切割出來；然而，路口車輛之行為瞬息萬變、方向分歧、交織情況嚴重，以十字型交叉路口為例，四個臨近方向（Approach）便至少有十二種完全不同的運動方向，在偵測上較路段困難許多，再者，在夜間路口照明度不佳、車燈炫光與車體反光情況惡劣的環境下，想要完整且穩定地切割出車輛的特徵可以說是不可能的。

在此紊亂的交通情況下，顯示在影像中的情況又是如何？是否會有許多難以處理、辨識的情況出現？因此在進行後續辨識、追蹤之前，本研究先對夜間影像中路口車流特性做一全面性的探討，分析出會影響到後續工作之因素，找尋解決之道以利後續工作的進行。本研究所歸納出的夜間路口車流行為特性如下，有關車流行為影響示意圖請參見圖3.2、圖3.3所示。

- 路口車流交織情形明顯

無論是南北向或是東西向的時制，在進行偵測工作時皆會受到對向車輛，及鄰近方向車輛的車頭燈炫光、所導致的車體反光與地面反光等所影響，故增加了偵測技巧上的困難度與車輛偵測的誤判率。

- 後車超越前車

在進行車輛追蹤的工作時，必須要有一個良好的紀錄機制，以避免當後車超越前車時，發生車輛標記錯誤的情形。這也正是為什麼不使用線偵測方式的原因，雖然單純使用線偵測紀錄車輛、省略車輛追蹤的工作可以增加運算速度，但是當有後車超越前車等情形發生時，便無法有效紀錄轉向流量等交通參數。

- 車輛迴轉的行為

當車輛發生迴轉行為的時候，其車頭燈光源變化迅速，呈現不穩定的特徵值，增加了影像處理技術上的困難度；另外，亦必須要有良好的機制進行車輛迴轉行為的判斷工作，否則將會造成結果的誤判。

- 不守規則的路口停等行為

若偵測區中發生車輛違規逆向行駛，或是違規迴轉行為等情形時，勢必導致系統處理過程中的誤判，除了造成車輛紀錄流程的錯誤之外，亦會直接影響到輸出結果的正確性。

- 車輛間的遮蔽

研究中所謂車輛間的遮蔽，是指大車遮蔽小車、小車遮蔽小車、大小車遮蔽機車等情況的發生，即使是在日間偵測的環境下，車輛間遮蔽的

問題依舊存在。車輛遮蔽所導致的問題包括：

- 當較小的車輛被較大的車輛完全遮蔽時，由於影像偵測器無法偵測到較小的車輛，故會造成資訊的遺失。

- 當較小的車輛被較大的車輛部分遮蔽時，影像偵測器可能會將大小兩輛車合併為同一輛車處理之，造成交通流量及車種分類的誤判。

雖然車輛遮蔽的問題可以經由升高影像偵測器架設的高度，或是調整拍攝角度的方式加以改善，然而，由於本研究之目的是希望能夠發展出一具有普遍性與實用性之偵測系統，故在研究中將不透過硬體方面的調整與修正，來改善車輛間遮蔽的現象。

車流交織

後車超越前車

圖3.2、車流行為影響示意圖之一

車輛迴轉

違規停等

車輛遮蔽

圖3.3、車流行為影響示意圖之二

### 3.2.3 路口環境特性

除了上述路口光源與車流行為等因素，會影響夜間路口車流影像外，隨著路口環境的不同或是改變亦會造成偵測工作上的複雜程度。本研究所歸納出來的夜間路口環境特性如下，有關路口環境影響示意圖請參見圖3.4所示。

- 路燈、路樹等造成路面的遮蔽

若當影像偵測器礙於架設空間上的限制時，擷取的影像會直接遭遇路樹、號誌、燈架等物體遮蔽路面，導致偵測工作上的不便，故在架設偵測器角度時務必注意此等遮蔽的問題。

- 標線、路面積水等的影響

一般而言路口標線屬於靜態的物件，且其反光效果並不強烈，可以經由簡單的影像處理技術消除之，如背景相減法影像相減法等。然而，路面積水所造成的反光效果嚴重，容易被誤判為車輛的特徵，加上光源的不穩定造成反光現象變化頻繁，無法以基本的影像處理技術消除之，故在本研究中並不探討雨天的環境。

- 路口幾何設計的不規則形狀

路口幾何設計的不同直接關係到偵測區域的佈設，如果偵測區域的佈設可以用矩形涵蓋之，在處理上還不甚困難，但是當必須使用多邊形偵測區域的佈設時，便會增加處理過程的困難度與複雜度。

- 車體、安全帽、機車騎士衣服之顏色

在夜間的偵測情形下，車體顏色主要的影響在於當車體顏色接近於路面顏色時，由於影像偵測器對於車輛灰階值的敏感度較差，可能會造成判讀不到的情形，及偵測不到車輛。此外，安全帽與機車騎士衣服的顏色亦會影響反光的程度，故在研究中將其視為車輛特徵的一部份。

安全帽、機車騎士衣服之顏色

車體顏色

標線

圖3.4、路口環境影響示意圖

## 3.3 偵測器佈設

由於本研究的對象為夜間路口車輛之偵測，重點著眼於車輛偵測系統的實用性與一般性，因此實際在路口拍攝車流影像時，必須同時兼顧到取像時攝影機架設的位置、高度以及攝影機所能觀測到的範圍。以下將分別針對攝影機架設的位置、高度，及觀測範圍等三部份進行探討：

- 攝影機架設的位置

以能夠涵蓋整個路口而言，以單一攝影機架設在路口正中央上方向下拍攝是最佳的方式，然而，在實際操作上這是不可能實現的；再者，是將影像偵測器架設於路口之分隔島上，或是鄰近路口之轉角處，以此兩種方式拍攝時，必須考量到攝影機架設高度與角度，及取像涵蓋範圍。在車輛偵測系統實用性與一般性的前提下，由於並不是每個路段都有分隔島的設施，且攝影機需要能夠涵蓋整個路口，故將影像偵測器架設於鄰近路口之轉角處似乎是最佳的設置位置。

- 攝影機架設的高度與角度

太高的高度於實際攝影機架設上不易達到，而過低的高度會使得觀測範圍過於狹小，因此為能夠符合實用性及一般路口之需求，較佳的高度約與一般路口交通號誌同高之攝影高度。經過本研究實地測量後，發現攝影機在高度離地面約6公尺、角度傾斜約30度角時，即能夠涵蓋南北向路寬約20公尺、東西向路寬約40公尺之十字路口。

- 攝影機偵測的範圍

當路口範圍太大時（每個方向超過雙向4車道以上），想在限制的高度位置下，以一台攝影機涵蓋整個路口是十分困難的（離攝影機較遠處由於影像解析度較小的關係，所能獲得的資訊有限），因此，本研究中嚐試以一組攝影機（兩個攝影機，並配合魚眼鏡頭以增加取像視野）完成整個路口的車輛偵測工作，以獲得完整之路口車流影像。

針對上述攝影機位置、攝影機高度與角度，以及攝影機偵測範圍的探討，本研究使用兩支攝影機（配合魚眼鏡頭的使用）並分別架設在路口相對的轉角處，以獲得整個路口的影像資訊。本研究的取像示意圖如圖3.5所示：

車輛實際路面行駛軌跡

圖3.5、路口取像示意圖

攝影機架設的高度約為六公尺，實際上在路口進行拍攝時僅以單一台攝影機（為魚眼鏡頭）取像，其觀測範圍已經可以涵蓋整個路口，如圖3.6所示。然而，以A攝影機為例在遠離A攝影機之處，路口2右轉至路口1（動線a），及路口1右轉至路口4（動線b）等兩個路口轉向的車輛，會因幾何扭曲與解析度不足的影響喪失大部分的資訊，而路口4轉至路口1（動線c）的車輛，則會受到路口2轉至路口3車輛遮蔽的影響，而導致偵測上的困難。

1

2

3

4

動線a

動線b

動線c

圖3.6、路口影像示意圖

因此，本研究配合路口幾何與時制設計的特性，將路口的12個轉向方向畫分為兩部分（各6個方向），並分別由一台攝影機負責一個部分的車輛偵測工作。首先將路口時相分為南北向與東西向，依時相的改變進行不同路口方向的車輛偵測工作。

- 南北向

圖3.7、南北向A攝影機偵測示意圖

圖3.8、南北向B攝影機偵測示意圖

- 東西向

圖3.9、東西向A攝影機偵測示意圖

圖3.10、東西向B攝影機偵測示意圖

以A攝影機為例，本研究劃分車輛偵測方向的依據如下（B攝影機設置於路口對角，其所考量的車輛偵測方向與A攝影機是相對的）：

- 南北時相

- 由南到北的車輛會受到對向（由北到南）來車車頭燈炫光，及車頭燈對攝影機泛光的影響，且當車輛通過路口一半時，若對向車有轉彎的情形（由北到西）則又會有遮蔽的狀況發生，上述因素皆容易導致車輛追蹤與車種分類的困難，故此方向由B攝影機偵測之。

- 由南到東的車輛同樣會受到對向來車車頭燈炫光，及車頭燈對攝影機泛光的影響，且此時車流交織的情況較為複雜，故此方向亦由B攝影機偵測之。

- 由北到東的車輛由於距離A攝影機太遠了，在幾何扭曲與解析度降低的情況下，喪失了車輛大部分的資訊，增加了偵測工作的困難，故此方向仍由B攝影機偵測之。

- 東西時相

- 由西到東的車輛可能會受到由東到西、由西到南與由東到北等方向車輛遮蔽的影響，此時車流行為太過複雜，且解析度降低，不利A攝影機進行車輛偵測的工作，故此方向由B攝影機偵測之。

- 由東到北的車輛容易受到由東到西、由西到南等方向車輛遮蔽的影響，且當車輛通過路口一半時影像解析度降低，故此方向由B攝影機偵測較為適當。

- 由西到北的車輛由於距離A攝影機太遠了，在幾何扭曲與解析度降低的情況下，喪失了車輛大部分的資訊，增加了偵測工作的困難，故此方向仍由B攝影機偵測之。

## 3.4 魚眼鏡頭

魚眼鏡頭的特點是可以拍攝較大範圍視角內的景物，利用魚眼鏡頭擷取影像，可以一次將180度或更大角度，及一個半球範圍內的景物，擷取至同一張影像之上。然而，由於魚眼鏡頭的真正成像面並不是平面的，而是以近似於球狀的曲面成像，因此對於原始影像會有變形的情況發生。

### 魚眼鏡頭的變換規則

有關魚眼鏡頭的變換規則可以以圖3.11【38】為例說明，圖3.11中Oxy是投影平面，A、B是所拍攝物體上的兩點，A'、B'是從原點到分別同A,B連接的直線與拋物面的交點，而A''、B''則是A'與B'沿z軸方向垂直投影到Oxy平面的交點。

最後，A''、B''就是經過魚眼變換後的圖形，由此可見直線經過魚眼投影變換之後不再是直線，而是會有變形的情況發生。

圖3.11、魚眼鏡頭的拋物面投影方式

### 魚眼變型校正

一般而言，魚眼鏡頭可能的投影方式有等距離投影、等立體角投影及正交投影（平行投影）等【21】，分述如下：

- 等距離投影

等距離投影在影像上的結果，與其距離影像中心的距離有直接的關係。等距離投影通常被使用於測定太陽、星體等的天頂角與日照時間。

- 等立體角投影

在等立體角投影中，被拍攝物體圍成的立體角，與影像的面積具有對應的關係。一般使用於測定雲量，及天空比等。

- 正交投影

由於正交投影後的影像，其周邊部分被極大地壓縮，且其第一折射表面必須是非球面，故正交投影在實際上很少被使用。正交投影通常可以運用於測定天空、室內等的亮度分布。

至於魚眼鏡頭的影像變形模式，雖然已經有許多影像變形模式的問世，然而，一般大多還是採用較符合魚眼鏡頭的球面模型，以作為影像變形校正的工具。有關影像變形校正的計算如公式3.1所示：

u=D⋅u−Xd+Xdv=D⋅v−Yd+Yd	（3.1）

其中u,v表示原始的影像座標，u,v表示經過校正後的影像座標，Xd,Yd為通過標定工作後所得到的變形中心，而D則是校正變換係數，其計算方法如公式3.2所示：

D=γ2((u−Xd)2+(v−Yd)2)(R2−γ2)+R2γ2(u−Xd)2+(v−Yd)2+γ2	（3.2）