第一章 緒論

1.1研究動機與背景

1.1.1智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System）

隨著時代的演進，人們對於交通運輸課題的處理亦逐漸朝向智慧化的方向前進。儘管現今在運輸分析、規劃、控制等各方面已有相當程度的模式發展，目前仍缺乏能夠反應即時現況之模式。近來旅行時間的興起為交通運輸帶來很大的衝擊，其可補足現有模式中所無法反應的即時現況。旅行時間的提供可從兩方面來探討，一為提供交通營運者，使其瞭解目前的交通現況，因而做出最好的交通管理與控制；另一為交通使用者，使駕駛者亦得知目前的交通現狀在路徑選擇上做出最佳決策，因此，目前國外許多研究團隊皆致力於旅行時間之研究，而國內亦漸漸掀起這股熱潮。而未來如而利用旅行時間來提升運輸效率，已成為智慧型運輸系統所急需思考努力的一個方向。

1.1.2先進旅行者資訊系統（Advanced Traveler Information）

進一步從資訊(管理)觀點來探討，智慧型運輸系統可分為七大子系統，其中先進旅行者資訊系統（ATIS）幫助旅行者取得具參考性之旅行資訊，藉由此項資訊之提供旅行者可以調整其出發時間、所使用路徑及運具，使其運輸過程更具效率。

根據ITS HANDBOOK 2000【1】定義，旅行者資訊可分為以下幾種：

1.行前資訊（Pre-trip Information）

2.途中資訊（On-trip Information）

3.途中大眾運輸資訊（On-trip Public Transport Information）

4.個人資訊服務（Personal Information Service）

5.路徑導引及導航（Route Guidance and Navigation）

主要為幫助旅行者對於即時交通狀況能有相當程度的瞭解，提高運輸效率、使交通資訊更加透明化，亦輔助旅行者提供決策資訊，以減少無謂的社會成本耗損。為提供有效且可靠之旅行資訊，準確的交通旅行者時間乃為上述資訊提供之基礎；透過準確旅行時間之取得與推估，對於提供用路人將有極大助益，故旅行時間在未來資訊提供上除了扮演著舉足輕重的角色外，其產生之附加價值亦對未來智慧化運輸時代帶來無限商機。

從用路者觀點檢視對交通資訊之需求，初步參考我國ITS系統架構彙整用路者所需資訊需求項目─即時資訊之績效指標，如下表1.1-1所示。

表1.1-1 用路者資訊需求項目

| 使用者服務需求(USER) | 服務需求相關資訊 |
| --- | --- |
| 1. 路徑導引 | 替代道路資訊 目的地導引資訊 非目的地導引資訊 |
| 1.1指引駕駛人行進方向 | 轉向導引資訊 |
| 1.2提供地圖等靜態資訊與即時交通資訊 | 靜態資訊(static information)： 重要路口資訊 據點資訊 即時資訊(real-time information)： 平均車速資訊 旅行時間資訊 擁擠程度資訊 事件資訊 施工資訊 管制改道資訊 |
| 2. 旅客服務資訊 | 即時路況 |
| 3. 途中駕駛資訊 | 即時路況資訊 事件資訊 施工資訊 交通管制資訊 |
| 4. 行前旅行資訊 | 道路路況資訊 事故資訊 道路封閉及管制資訊 |
| 4.1 提供運輸系統即時交通路況 | 替代道路即時資訊 事件即時資訊 例行或特殊事件開始時刻資訊 天候與環境即時資訊 |

資料來源：【2】

從上表顯示，用路者即時交通資訊服務需求所相關之量化指標，大多與平均車速、旅行時間、及擁擠程度有關。但若就其意涵而言，此三者其實是一體三面，唯在描述方式之不同。另外，參考國內相關研究及文獻所討論之道路績效指標，亦符合上述之結論，如表1.1-2所示。

表1.1-2 即時資訊之績效指標彙整表

| 相關文獻 | 資訊內容 |  | 績效指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通部臺灣區國道新建工程局【3】 | 1.交通擁擠資訊 2.交通事故資訊 3.交通管制資訊 4.道路施工資訊 5.公路地圖資訊 6.天候狀況資訊 7.維修服務設施資訊 8.加油站設施資訊 9.建議改道資訊 10.其他資訊 |  | 1.平均車速 2.壅塞公里數 |
| 廖苑伶【4】 | 1.交通事故及嚴重程度 2.安全性資訊 3.路段壅塞程度 4.道路施工訊息 5.建議替代道路之路徑導引 6.路段行駛速度 7.預估行駛時間 8.天氣、環境狀況 9.各類輔助資訊 10.旅行資訊及特殊服務 11.提示性文字標語或政令宣導 12.大型集會、球賽等活動資訊 |  | 1.車禍排除所需時間 2.平均車速 3.施工位置、時間 4.前方路段行駛速度 5.建議替代道路之行駛時間 |
| 岑嘉宜【5】 | 1.路況報導資訊： （1）天候狀況 （2）交通管制 （3）交通事故 （4）交通擁擠 （5）道路施工 2.導引資訊 （1）建議改道路線 （2）建議上下匝道 3.法規政令宣導 （1）安全資訊（如：開車不喝酒） （2）政策資訊（如：請按時繳稅） |  | 1.平均車速 2.預估旅行時間 |
| 周榮昌 翁美娟 陳志成 【6】 | 1.質的資訊 只顯示壅塞，不告訴您預期的塞車時間和可能的替代道路） 2.量的資訊 （1）顯示壅塞，告訴您預期的塞車時間，但不告訴您最佳的替代道路 （2）顯示壅塞，告訴您預期的塞車時間，也告訴您最佳的替代道路 （3）顯示壅塞，告訴您預期的塞車時間，也告訴您最佳替代道路上的旅行時間 3.指示資訊 顯示壅塞，而且也強烈的建議您最佳的替代道路 | 1.預期塞車時間 2.預期塞車時間+最佳的替代道路 3.預期塞車時間+最佳替代 道路上的旅行時間 |  |

（續）表1.1-2 即時資訊之績效指標彙整表

| 交通部運輸研究所【7】 | 1.交通管理與路線導引 2.對異常情況之警示 3.特殊地點之管制 4.道路施工與維修之管制 5.車道與道路特殊使用管制 | 1.平均車速 |
| --- | --- | --- |
| 交通部運輸研究所【8】 | 1.中山高即時路況資訊 2.北二高即時路況資訊 3.交通管制事件與路況報導 4.松山機場即時班機到離資訊 5.中正機場即時班機到離資訊 6.小港機場即時班機到離資訊 | 1.各路段之行車平均速率 2.各路段之行車平均速率 |
| R.G.Thompson P.E.Firmin P.W. Bonsall 【9】 | 1.交通事故資訊 2.壅擠資訊 3.道路施工資訊 4.示範道路資訊 | 2.壅塞時間 |

在國外研究方面，如Palen【10】之美國加州PATH計畫之報告亦指出路段旅行時間是最重要用路者的指標。持相同觀點之研究亦包括Coifman【11】，Sun等人【12】。

綜合以上之分析可知旅行時間應為反應用路者資訊需求之最重要指標。

1.2問題界定

由上述可知，本研究最終目的乃求得旅行時間，在釐清界定旅行時間演算、推估及預測流程前，需先將旅行時間基本定義與幾個相關名詞界定清楚。

本研究旅行時間推估係以路段為基礎，進而求得路徑旅行時間。可從瞬間與真實之旅行時間兩方面來看。此外，演算法運用交通資料之處理過程亦可分為線上操作（On-line ）與 離線操作（Off-line），而下列將針對上述幾個名詞加以詳細說明，並清楚歸納本研究所欲探討之課題。

- 旅行時間：泛指行駛於固定兩點間路段所需的時間

- 路段（Link）與路徑（Path）

  - 路段(Link)：指兩兩毗鄰之節點組合，亦稱車行路段。

  - 路徑(Path)：指由一群具特定方向與順序性之車行路段所組合之集合。

- 線上操作（On-line ）與 離線操作（Off-line）

  - 線上操作（On-line ）：利用短時間所偵測之現況交通資料，立即進行旅行時間之推估與預測，此亦可解釋為即時性操作。

  - 離線操作（Off-line）：藉由長時間累計觀測之歷史交通資料，進行旅行時間之推估與預測。

4、瞬時（Instantaneous）與真實（Actual）之旅行時間

- 瞬時 （Instantaneous）

    - 瞬時路段：在t時點，交通狀態不變之前提下，利用偵測器測得交通資訊並求得路段旅行時間。

    - 瞬時路徑：在t時點，交通狀態不變之前提下，路徑上所有瞬間路段旅行時間之加總。

- 真實（Actual）：在t時點，實際進入某路段(徑)之起點至完全離開該路段(徑)所需之實際旅行時間。

上述瞬時與真實旅行時間之相對關係可用下圖1.2.1簡單表示：

| t x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t=t0 | tt2t0 | tt2t0 | tt3t0 | tt4t0 | tt5t0 | TTt0 瞬時路徑旅行時間 |
|  |  | tt3t3 |  |  |  |  |
| t=t2 |  |  | tt3t2 |  |  |  |
| t=t3 |  |  |  | tt4t3 |  |  |
| t=t4 |  |  |  |  | tt5t4 |  |
| … |  |  |  |  |  | TTiti 真實路徑旅行時間 |

圖1.2.1 瞬時與真實之旅行時間關係圖

由上述定義，簡單歸納本研究主要探討之課題，本研究最終目的乃以路段為基礎之前提下，求得真實路徑旅行時間，而交通資料之取得係離線操作（Off-line）狀態，利用長期觀測資料推估旅行時間，而非屬於即時性。

旅行時間推估與預測之整體架構乃利用圖1.2.2表示；其作業流程從交通偵測器之運作、交通資料之蒐集與分析、及路段\路徑旅行時間之推估與預測，主要分為四個部分：

圖1.2.2 旅行時間預測模式關係圖

第一部份：交通資料蒐集

交通資料蒐集需由偵測器單元獲取，不同偵測器單元與旅行時間預測有相當大之關聯，牽涉到即時交通狀況之取得，因此，在考量此前提下，需進一步針對交通偵測器、交通資料之蒐集與分析兩項議題界定並釐清。另外，國內高速公路各路段並非皆有完整且充足之偵測器，在考量此因素下，本研究將針對有無偵測器單元之處理詳細說明與定義。

1、以固定式偵測器為基礎

偵測器為交通狀況即時監控之單元，紀錄交通相關資料參數，作為交通控制或進一步資料分析之所需；而目前廣泛應用之車輛偵測器主要分為固定式與移動式兩類；由於固定式偵測器之設置常需要長期的規劃與建造，對於未佈設偵測器之重點路段或路口，輔以移動式偵測車(probe vehicle)－Floating Car Method，來蒐集與監控即時路況是目前常用方式。此兩種偵測器單元之基本定義如下所示：

  - 固定式：泛指固定安裝於特定路面、路側、或車道上方之車輛偵測器。偵測器在最早期是以簡單壓力管式開始，演變至現今的雷達式偵測器、超音波偵測器、感應式迴圈偵測器、磁力計偵測器及磁達式偵測器等多種不同型態。

  - 移動式：利用在車流中移動式車輛偵測器進行交通資料之蒐集。大致上可以分為主動式之浮車偵測器(Test Vehicle)以及被動式之探偵車(Probe Vehicle)。

因國內高速公路目前係以固定式偵測器佈設為主，因此，本研究將以固定式偵測器作為獲取交通資料之基本假設，暫不考慮移動式偵測器。

2、交通資料蒐集之項目

偵測器在旅行時間推估與預測中扮演著很重要的角色，除了能整合初步所蒐集的交通資料外，更可經由運算處理產生其他有意義之交通資訊。此交通資訊亦即演算模式之輸入項，且隨演算模式不同輸入項亦不同。整體流程係先從各交通路口或路段上之各式偵測器蒐集目前之交通資料，再傳輸至交通控制中心的資料伺服器中，將資料初步加以處理及轉換，以文字檔方式加以呈現並儲存，其中所得之基本交通資料大致有以下幾項：

（1）車流量（volume）

當車輛通過偵測器時，可由偵測器之運作單元加以感應掃瞄，若達到一定的感應程度，及可視為一輛車通過，若累計一定時間長度，則可獲致單位時間的流量率（Flow Rate）：Q=NT；其中T為單位時間量測範圍，N為單位時間T內所量測到的車輛數。

（2）速率（speed）

所求出者為時間平均速率（Time-mean Speed），係指將每次偵測車輛所獲得之個別車速予以加總，在累計一段時間後，將車速總和數值去除以車輛總數，即可得知時間平均速率：UT=i=1NUi/N；其中Ui為每部車之個別速度，N為累計車輛數。

（3）佔有率（occupancy）

亦即在單位時間內，在路段上的某一點，所有通過車輛佔用在該設定點的時間百分比，但因掃瞄率之不同，因此會造成若干抽樣誤差，通常高速率之誤差小於低車速，其計算公式：O=100Ti=1Nti；其中T為量測的時間範圍，ti為第i部車佔有偵測器之時間，N為通過車輛總數。

另外，不同型式偵測器所蒐集之交通資訊亦不同，一般固定式偵測器所蒐集之交通資訊如表1.2-1所示。而下列將詳列各車輛偵可量測之交通資料：

表1.2-1 車輛偵測器可量測資料之比較表

| 型式 | 可量測資料 | 型式 | 可量測資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 環路線圈偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙平均車輛速率（利用資料處理邏輯） | 被動式紅外線偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 |
| 超音波偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 | 影像式偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 ˙等候線長度 ˙轉向流量 |
| 微波偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 | 磁感應偵測器（主動式及被動式） | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙利用數個偵測器及訊號處理方式可測得車輛速率資料 |
| 主動式紅外線偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 |  |  |

參考資料：【13】【14】

3、路段有無交通資料之處理方式

旅行時間之推估會有下列兩種狀況之產生：

  - 路段本身可獲得交通資料下

可藉由上、下游偵測器所測得之交通資料來推估該路段之旅行時

間（如圖1.2.3）。

圖1.2.3偵測器已知之路段旅行時間推估

  - 路段本身無交通資料下

若該路段本身無偵測器蒐集交通資料或其他因素下，可藉由鄰近路段之交通資料利用差補法來推倒（如圖1.2.4）。

圖1.2.4偵測器未知之路段旅行時間推估

而本研究係假設固定式偵測器可獲得完整資料之前提下，進行路段旅行時間之推估，因此，僅考慮第一種狀況，而第二種或其餘狀況將不進行探討。

第二部份：旅行時間推估

旅行時間推估，簡單的以下列定義說明：

推估（estimation）：利用路段上所佈設之偵測器，對該時點t=t0路段上之旅行時間加以推估，以數學式表示為ETTijt，其中t=t0，t0為資料擷取時點，ij為node pair。

第三部份：旅行時間預測

旅行時間預測，簡單的以下列定義說明：

預測（prediction）：以現有旅行時間為基礎，對下一時點之旅行時間加以預測，表示為PTTijt，其中t=t1,t2....tn，t0為資料擷取時點，ij為node pair。若以時間點（t）與路段節線（Link）所形成之旅行時間矩陣（Travel Time Matrix）定義預估與預測之關係，可表示如下圖1.2.5。本研究在旅行時間預測方面，乃利用長時間之偵測器資料做離線操作（Off-line）之預測，僅屬於以轉換函數探討旅行時間預測之行為模式，非指即時性（On-line）之預測研究。

圖1.2.5 旅行時間推估與預測關係圖

第四部份：旅行時間模式之校估與驗證

旅行時間模式乃各路段依據不同之交通狀況所構建，其模式僅考慮路段密度與速率兩變數間的轉換。此外，亦透過模擬模式之應用，在線性路網型態下依據偵測器佈設疏密原則，建立基礎佈設策略與增設佈設策略兩種交通情境，用以校估不同旅行時間模式之參數及模式之驗證，以確認模式之適用性。

1.3研究目的與範圍

1.3.1研究目的

經由上述問題界定，本研究的目的可以歸納成以下幾點：

- 以固定式偵測器為基礎下，搭配轉換函數模式進行旅行時間之推算。

- 以路段旅行時間為基礎下，推估路徑之旅行時間。

- 以轉換函數模式搭配滾動平面法進行離線操作(Off-line)旅行時間預測。

1.3.1研究範圍

本研究主要課題為探討轉換函數在預測旅行時間之運用，為降低影響模式準確度之因素，僅針對線性路網（Linear Type）進行探討，尚不考慮道路幾何變化之影響。高速公路係由主線與上下匝道所構成，因此，在推估旅行時間上，線性路網將有下列兩種情況的產生（如圖1.3.1、圖1.3.2）。至於，匝道部分本研究不進行額外探討，僅將其視為車道數之增加，而導致該路段之車流量產生變化，其旅行時間推估方式仍如同一般主線道之推估方式。

另外，本研究最終目標乃求得路徑旅行時間，因此，先選取路徑作為整體研究範圍，再針對高速公路偵測器實際位置進行路段劃分。研究範圍為國道1號，中山高速公路北部路段，林口至內壢交流道南下方向區段，約43公里處至55公里處，研究範圍全長約12公里。選取該路段不僅因為幾何線型變異不大，主要考量旅行時間資訊使用者除了解全程旅行所需時間外，其最為關心旅行時間資訊的時刻多為即將接近目的地時，換句話說，個人駕駛多半關心目前位置至鄰近下一或二出口處以及重要都市的旅行時間資訊，因此，在此前提考量下，本研究選定林口至內壢交流道，除連接國道二號與台四線之聯絡道路外，更行經通往國際機場之重要交流道，亦達本研究於實務應用之適切性與準確性。

圖1.3.1主線道

圖1.3.2主線與上下匝道

1.4研究方法

以目前回顧過的文獻中，本研究發現有關旅行時間預測之研究方法實為良多，舉凡類神經網路、模糊邏輯模式及交通模擬模式…等，此類模式除較難為一般人了解外，在執行層面上亦有困難處。如類神經網路，不僅在類神經訓練過程較為複雜，其限制式亦無法令人清楚看透，此外，亦有需另購軟體之困擾。反觀轉換函數模式，模式易於構建並有描述依時資料特性，此理論研究較易掌握，且亦有Tavana與Mahmassani【15】之成功案例可做為參考，此為本研究採用之因。

另外，本研究課題相關資料的蒐集在現實狀況中受到諸多限制。除目前國內高速公路並無充足及完整的偵測資料可供研究利用，分散且妥善率不足的偵測器實難蒐集足夠的交通資訊外，若需搭配探針車的實測，在人力、時間及金錢上的花費實為可觀，因此，在實際路網資料不易取之考量下，乃採取模擬模式獲取交通資訊。

整體研究架構如圖1.4.1所示，先以模擬模式(PARAMICS)產生交通資料，再藉由Oh, Jayakrishnan及Recker模式進行資訊轉換以利轉換函數模式推估旅行時間，最後再搭配滾動平面法進行Off-line旅行時間預測。

圖1.4.1整體研究架構圖

1.4.1模擬模式(Simulation Model)

依Mahmassani與Herman【16】（1988）之定義，模擬模式為改善理想狀況下分析模式之系統與行為假設限制，而發展根據較近於真實之旅運者(駕駛者)特性的模式參數及交通狀況，及以較為完整的模擬架構來進行分析之方法。本研究以模擬模式為基礎，除了可節省獲得真實資料之龐大成本外，亦不需考量偵測器資料遺失（missing）之狀況。此方法將針對不同參數之行為模式與交通狀況作模擬進行校估，以擬真現況並偵測取得較真實與可靠之資料，而此資料將作為轉換函數之輸入值。

1.4.2 Oh, Jayakrishnan及Recker模式

由於目前國內外高速公路主要之交通偵測器為感應迴路線圈，而感應線圈又可分為單迴路（Single Loop）線圈偵測器可偵知某特定位置之佔有率（Occupancy）及流率（Flow rate或Volume），其處理方式是以單點所測得之交通資訊代表該路段；雙迴路線圈可偵知佔有率、流率及點速率等資訊，其處理方法是以上、下游迴路線圈，搭配流量守恆的觀念推得路段交通資訊。由上述可知，利用雙迴路線圈之偵測資料比單迴路線圈具有模式較簡單、直接，其估算結果亦較精確。而本研究以Oh , Jayakrishnan及Recker【17】模式(以下簡稱OJR模式)作為資訊轉換，除考量此模式以車流之時空關係推倒，利用上、下游迴路線圈估算路段旅行時間獲得相當準確的結果（誤差在3％以內）外，其簡單易懂的觀念亦為採用原因之一。

1.4.3線性轉換函數模式(Linear Transfer Function Models)

線性轉換函數模式與模擬模式兩方法之基本定義如下所示：

線性轉換函數，通常可用來描述具有時間序列之單變量 （univariate）或雙變量（bivariate）之關係。例如：以固定式偵測器獲取交通資料之動態系統（Dynamic System）下之成對觀察變量（Xt，Yt）為得自等時距之相關變量，其中X變量可視為密度（density）輸入（Input），而Y變量為速率（speed）輸出，如圖1.4.2所示：

圖1.4.2動態系統轉換模式圖

此法之優點在於其非特定性，理論上應可適用於各種動態系統，但其缺點為已知運用本方法之實例相當少，目前僅得Tavana與Mahmassani【15】成功地運用此模式轉換路段的動態速率與密度關係。此研究主要探討模式轉換路段的動態速率與密度關係，因此選定一路段(Link)進行測試，其資料來源係利用DYNASMART產生該路段密度，再以轉換函數探討速率與密度之關係及其準確度。本研究乃延續其觀念，做進一步之研究，不僅探討速率密度轉換關係，亦需以此模式獲取旅行時間。資料獲取方面，以PARAMICS偵測器獲取點資料，再以OJR模式推得路段密度進而透過轉換函數獲得速率與密度之關係，最後，以時空關係推估路段旅行時間。為了更加清楚得知兩者間之差異性，本研究彙整比較表，如表1.4-1所示：

表1.4-1本研究和Tavana與Mahmassani研究之差異性

|  | Tavana與Mahmassani | 本研究 |
| --- | --- | --- |
| 模擬軟體 | DYNASMART（中觀） | PARAMICS（微觀） |
| 蒐集之交通資訊 | 路段資訊 (即路段平均密度) | 固定點資訊 (即車流量、速率、佔有率、車間距與加速度等) |
| 交通資訊之轉換 | 不需轉換，直接將路段資訊帶入模式 | 需透過OJR模式將固定點資訊轉換為路段密度 |
| 研究範圍 | 僅探討一路段（Link） | 以路段（Link）為基礎，進而推估路徑（Path）旅行時間 |
| 研究目的 | 探討此模式轉換路段的動態速率與密度關係 | 先探討此模式轉換路段的動態速率與密度關係，進而利用時空關係推估路段旅行時間 |

1.5研究流程

本研究之研究流程架構如圖1.5.1所示。

圖1.5.1研究流程架構圖