第三章 模式理論

本研究目的乃以模擬國內高速公路路段（請參閱第一章圖1.3.1）探討轉換函數（Transfer Function）運用在旅行時間預測上。整體架構大致可分成四大部分來探討如下圖3.1所示。

圖3.1研究架構

第一為模擬程式，利用PARAMICS擬真實驗路網並藉由偵測器單元獲取交通資料（點資訊）；第二為OJR模式，因偵測單元蒐集為點資訊需藉由模式做資訊轉換，以作為轉換函數之輸入值；第三為轉換函數模式，找出動態密度(輸入值)與速率(產出值)間關係，此密度、速率分別為路段密度與動態系統與靜態關係之速率差距。至於選定上述兩種變數之原因乃PARAMICS輸出檔之因素，因模擬與實際偵測器之輸出檔並不完全一致（如表3.1-1、表3.1-2），根據PARAMICS操作手冊說明，其輸出檔係指隨車輛橫跨偵測器時即產生一筆輸出檔，非實際偵測器採累計之輸出，加上兩者交通資料之單位亦不相同，若強迫採用不同變數運用於轉換函數，未來將不適用實際運作。在比較兩者後發現密度為兩者皆可共同轉換之變數，另外，在考量推估路段旅行時間中最簡單的代表形式是利用時空關係求得（距離除以速率），因此，本研究決定採用密度與速率進行轉換函數之變數。此外，轉換函數模式除考量兩變數之動態轉換外，亦配合傳統之靜態速率密度關係，即可求得最終之轉換函數模式。

表3.1-1 PARAMICS偵測器之輸出檔

| Time | Flow(v/hr) | Speed(kph) | Headway(s) | Occupancy(s) | Acceleration(mpss) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:01:17 | 1082 | 28.0 | 3.33 | 0.53 | 0.221 |
| 07:01:18 | 2025 | 29.8 | 1.78 | 0.49 | 0.220 |
| 07:01:20 | 1908 | 31.4 | 1.89 | 0.47 | 0.243 |

表3.1-2 國道高速公路偵測器之輸出檔

| Time | 佔量 | 間距(M) | 速率(kph) | 流量(v/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00:00 | 7 | 148 | 68 | 35 |
| 07:05:00 | 6 | 162 | 62 | 34 |
| 07:10:00 | 10 | 117 | 63 | 47 |

第四為旅行時間預測模式，利用速率密度之轉換函數關係搭配滾動平面法進行離線(Off-line)旅行時間之預測。下列將針對各個演算模式之內涵進行說明，並詳述資料流向與演算流程。

3.1 OJ R模式

依據蒐集回顧之相關文獻中，本研究將以OJ R模式為探討以固定式偵測器蒐集資料以推估旅行時間模式。而在此小節中除了簡述此模式之源起外，還會針對轉換模式如何利用迴路線圈偵測器（即點的資訊）演算為路段之演算過程詳述如下各節。

3.1.1問題背景

在Oh, Jayakrishnan及Recker【17】所提議之模式中，利用上、下游兩個相鄰之可靠偵測器在累計車輛數上是有效時，則在即時給定的點資訊中即可找到真實的路段密度。因此，利用簡單的減法，將兩個偵測器所測得之到達車輛數相減，再利用已知的路段長，則此路段的密度便可得知。此時，即可使用簡單的車流模式推估路段旅行時間。

文獻中此模式乃基於Lighthill、Whitham【72】和Richards【73】所發展的巨觀水動力學車流理論，他們研究的主要成果是運動波在一階偏微分後穩定的衍生，等同於車輛不滅定理，而其方程式表示型態如下：

∂q∂x+∂k∂t=0或交通量                                  (3-1-1)

式中，

q=流率vehhr

k=密度vehmile

x=位置

t=時間

交通流的基礎是q=k⋅v，從此方程式中，旅行時間可以由路段密度與車流的函數衍生，而在推估路段旅行時間中最簡單的代表形式是利用時空關係求得（距離除以時間），其中速度又可由流量與密度來表示，v=qk，其關係如圖3.4-1所示。

ttSD=Δxv=Δx⋅kq=Δx⋅kt+1+ktqu+qd                            (3-1-2)

式中，

ttSD=以路段密度推估之旅行時間

Δx=路段長度

圖3.1.1　平均區間量測

3.1.2量測路段密度與旅行時間

此部份主要在蒐集所需資料。根據上述方程式可知，路段旅行時間的推估可藉由路段密度與交通流率來求得，在高速公路離散的路段中(如圖4.1.2)，其表示型態如下：

kt+1=kt+Δtl⋅Δxl⋅qut−qdt+lon⋅qont−loff⋅qofft       (3-1-3)

式中，

k(t)：在t時間的路段密度

l：路段的車道數

qut：時間區間內通過上游的車輛數

qdt：時間區間內通過下游的車輛數

qont：上匝道進入路段的車流數

qofft：下匝道離開路段的車流數

lon：上匝道的車道數

loff：下匝道的車道數

圖3.1.2　高速公路離散路段

此模式中需要資料有時間單位通過偵測器之累計車流量(輛/時間)、平均車長、平均車速(公里/時間)、各車種平均車速(公里/小時)、平均佔有率(%)。以及路段實體資料，包括：所選取兩個偵測器之距離(km)、路段車道數、上下匝道之車道數。

從上述方程式(3-1-3)中可得知，路段密度可以從定點偵測系統觀測流率而獲得，然而，有兩個主要的障礙在觀測路段密度中，第一個議題是如何找到起始的路段密度，第二個議題是在交通計數時如何調整偵測器的系統誤差。

為了設定起始的路段密度乃著手於佔有率的量測，而此係由路段密度衍生過來，因為佔有率是在某一時間內，車輛佔據時間的部分，藉由假設平均車輛長度，時間的部分就可以很容易轉換成路段密度，因為起始的路段密度是基於假設平均車長所求得，而此方法也受到假設平均車長所影響，然而，此旅行時間推估的影響不像單一偵測器在推估旅行時間上這麼多，因為平均車長只使用路段起始的車輛數計算而得，隨後的路段密度是利用車流量流入流出的差異而求得。

k=o×Lg                                                     (3-1-4)

式中，

L=單位路段密度之長度

g=平均車輛長度

o=佔有率

在起始路段密度的計算上，本模式考慮了兩個條件去確認路段是均質與不壅塞的情況下，而這些條件是藉由上、下游的點觀測來判決。首先，在上、下游所觀測的佔有率大約可被視為均質條件的指標，其次，當速度接近於自由流的速度時，也可以表示為不壅塞的條件，因此，其表示型態如下：

ou≈odand vu≈vd≈vf                                     (3-1-5)

第二個議題是有關偵測器的系統產生誤差，這是一個實際的問題，但在方法的運算上是不可或缺的，而這個實際的問題亦可藉由校估個別偵測器之參數或校估總體偵測器之參數而獲得解決，本研究以後者方式觀測一段長時間後，累計的流入與流出車流應該相同，而總體的調整參數校估如下：

α=tl⋅qut+lon⋅qonttl⋅qdt+loff⋅qofft                                      (3-1-6)

運用校估的參數值，最後，路段密度的方程與推估旅行時間的表示型態可被下列形式表達：

k(t+1)=k(t)+Δtl⋅Δxl⋅qut+lon⋅qont−α⋅l⋅qdt+loff⋅qofft   (3-1-7)

ttSD=Δx⋅kt+1+ktqut+qdt                                      (3-1-8)

式中，

ttSD：路段旅行時間

ΔX：路段長（即兩偵測器組之間距離）

k(t+1)：時段t+1之平均路段密度

k(t)：時段t之平均路段密度

t：時段

qn(t)：時段之上游流率（veh/hr）

qd(t)：時段之下游流率（veh/hr）

此方法可以運用在線上(On-line)或離線(Off-line)的推估，將點的資訊轉換為路段資訊之方法中，關鍵的要件是環路線圈偵測器誤差的系統鑑別與均質的交通條件，以下將顯示本模式運用於線上作業之偵測器演算路段旅行時間流程示意圖，如圖3.1.3所示。

3.2線性轉換函數模式 (Linear transfer Function Models)

線性轉換函數，通常可用來描述具有時間序列之單變量 （univariate）或雙變量（bivariate）之關係。例如：某一動態系統（Dynamic System）下支成隊觀察變量（Xt，Yt）為得自等時距之相關變量，其中X變量可視為系統輸入（Input），而Y變量為系統輸出，如圖3.2.1所示：

圖3.2.1 動態系統轉換模式圖

X及Y變量可為連續變量，但僅由離散時間點之觀察（量度）而得。

此種基本轉換函數可藉由離散近似式表示：

δ(B)Yt=ω(B)Xt−b                     （3-2-1）

其中B：倒退移位（Backward Shift）運算元，

定義BnYt=Yt−n且BnXt=Xt−n；

δ（B）=1−i=1r(δiBi)=1−δ1B−δ2B2−....−δrBr；          （3-2-2）

ω（B）=ω0−i=1s(ωiBi)=ω0−ω1B−ω2B2−....−ωsBs；       （3-2-3）

Xt ：在時段t之動態系統輸入值

Yt ：在時段t之動態系統輸出值

b ：系統反應延滯

另外亦可以表現轉換函數

Yt=V(B)X=(V0+V1B+V2B2+.....)Xt          （3-2-4）

在實用上，上述函數常另付一隨機項Nt以表示系統噪音。所以，全式以非簡約式脈衝反應函數（Nonparisimonious impulse response function）表示：

Yt=V(B)X+Nt=(V0+V1B+V2B2+.....)Xt+Nt  （3-2-5）

或以下列形式表示：

Yt=δ−1(B)ω(B)Xt−b+Nt                      （3-2-6）

若Nt假設符合ARIMA（p,d,q）程序

φ(B)∇dNt=θ(B)εt                            （3-2-7）

其中φ(B)：自我迴歸運算元（階項p），AR（p）

φ(B)=1−φ1B−φ2B2−φ3B3−....−φpBp               （3-2-8）

θ(B)	：移動平均運算元（階次q）MA（q）

θ(B)=1−θ1B−θ2B2−θ3B3−....−θqBq               （3-2-9）

其中，

B：如上述定義之倒退移位（Backward Shift）運算元，

定義為∇Nt=(1−B)∗Nt=Nt−Nt−1；且∇dNt=(1−B)dNt；

εt：白色噪音（White Noise），具有期望值0以及固定變異

上式中，倒推差分運算元乃用於使系統程序維持穩定（Stationary）狀態。如此，若q=0，則此模式簡化為單純的（p階）自我迴歸；若p=0，則簡化為q階移動平均模式；若p,q皆非0，則為自我迴歸移動平均模式（ARMA）

整體概念模式，如圖3.2.2 所示：

圖3.2.2 包括噪訊之動態系統轉換函數圖

此法之優點在於其非特定性，理論上應可適用於各種動態系統，但其缺點為已知運用本方法之實例相當少，目前僅得Tavana與Mahmassani【15】成功地運用此模式轉換路段的動態速率與密度關係，因此是否能適用於國內高速公路旅行時間之預測不無疑問；而且也因無其他研究佐證，故本模式之理論及實務應用之性質仍不明確。

3.2.1轉換函數之構建

轉換模式之構建程序與單變數ARMA模式構建程序類似。但是在模式認定過程中，有些基本問題，例如：（1）二元時間數列聯合穩定型態的認定，（2）轉換函數νB的最近似有理形式ωBδB階次的決定，（3）干擾項αt=φBθxBxt型式認定，（4）衝擊反應權術νk的估計，須要特別考慮。下列將針對轉換函數模式構建方法詳細說明如下。

- 模式認定

設xt,yt為聯合穩定型態的二元時間數列，考慮其轉換函數模式：

yt=vBxt+εt                   （3-2-10）

經由以下四個步驟，可找出轉換函數vB。

步驟1：將投入變數xt白干擾化(prewhitening)。即對自變數xt建立一最佳的

ARIMA模式，並記下其殘差值：

（3-2-11）

步驟2：利用xt白干擾化的濾器(filter)，φxBθxB，套在產生變數yt上，並記下

其殘差值：

（3-2-12）

步驟3：計算αt與βt的樣本CCF，應用式（9.18）估計vk：

vk=σβσαραβk                      （3-2-13）

樣本CCF及其相對的vK之顯著性，可經由比較它們標準差n−k來

檢定。

步驟4：將vK圖形與vk的理論圖形比對，認定適當的b,δrB與ωsB。最後得到

vk轉換函數估計式：

（3-2-14）

- 干擾項模式認定

當我們得到初步轉換函數後，計算干擾項數列如下：

（3-2-15）

在應用ARIMA模式構建程序，選出最適合φB<，θB使得

φBθBεt=at；at~WN0,σa2               （3-2-16）

- 模式構建

由（4.2.14）式與（4.2.15），我們便可以可得到完整的轉換函數模式：

（3-2-17）

3.2.2預測結果評估

預測結果的好壞，是預測者最關心的問題。我們要度量預測結果的好壞，不能只看當其實際值Xt與預測值Xt之距離。長期誤差之比較，與實際值的離差或與實際值的誤差平方和…等都應考慮。而其預測效益評估之標準，則視系統特性而定。令εt=Xt−Xt，n代表當其時間，l代表往前預測期數，常用之評估之準則有：

  - 評估誤差(Mean Error)

ME=t=1lεn+tl

  - 平均百分誤差(Mean Persent Error)

MPE=100lt=1lεn+tXn+t%

  - 平均誤差平方和(Mean Square Error)

MSE=t=1lεn+t2l

  - 平均絕對誤差(Mean Absolute Error)

MAE=t=1lεn+tl

  - 平均絕對百分誤差(Mean Absolute Persent Error)

MAPE=1nt=1nelYt+1×100%

  - 根均方誤差(RMSE)

RMSE=1nt=1net2

對於旅行時間預測上，往往會有低估或高估之現象，預測效益評量應以（3）、（4）、（5）或（6）標準來評量其預測效益較合適，且愈接近0愈好，主要乃為避免正負相互抵銷進而影響預測評估效益。本研究為避免正負相互抵銷，以MAPE作為預測效益評估，此模式之評估準則如下表所示。

表3.2-1 模式預測能力評估準則

| MAPE | 預測能力 |
| --- | --- |
| <10% | 高精確度預測 |
| 10-20% | 良好的預測 |
| 20-50% | 合理的預測 |
| >50% | 不確度的預測 |

3.3滾動平面法（A rolling horizon scheme）

本研究引用胡大瀛與柯景文【74】對滾動平面之研究；RH方法為作業研究中，生產─存貨控制（production-inventory control）常用的預測方法之一。Gartner（1982,1983）並曾將此一方法成功的應用於需求反應之號誌控制中，希望藉由短期較精確的流量進行預測，並隨著時間將分析控制其向前滾動，舊有的預測可藉由新的資料進行修正，並向前預測。RH觀念示意圖，如圖3.3.1與3.3.2所示。每一個分析階段（stage）含h個不同時段，可稱為投影平面（Projection Horizon），在分析階段開始時，可獲得由偵測器中所得來的短期密度，計有l時段，在（n-1）時段中，亦即分析階段之後半段，並無法獲得實際資料，而藉由前一投影平面所蒐集的，速率進行預測而來。進行分析時，整個分析階段的最佳控制都被計算出來，但僅有在l時段中的控制策略被使用於實際上，接著滾動投影平面l各時段，獲得此一時段之實際資料後再向前計算。h時段長度的選擇取決於各個控制方法的使用。

圖3.3.1滾動平面法

ς⋅1−1+1    ς⋅1                         ς⋅1−1+h      階段ό-1

ς⋅1+1  ς⋅1+1                           ς⋅1+1     階段ό

l:表rool-period之長度

η:每一個指派單位的時間

h:每一個分析階段中的時間單位

ό-1階段時間：ς⋅1−1+1~ς⋅1−1+h

圖3.3.2滾動平面法示意圖

Step0 決定投影平面h與滾動時段l。

Step1 獲取h時段之實際速率，並估計h-1時段中的可能速率。

Step2 根據時空關係求得路段旅行時間。

Step3根據Step2所獲得的控制，實施l時段中的控制。

Step4將投影平面向前滾動l時段，並建立另一個新的階段σ，Goto step1。

3.4資料流向

本研究整體演算流程（如圖3.4.1）可從三個層面來觀看，一為動態資料庫，各路段及上、下匝道主要固定式偵測器以每分鐘所傳回的資料（車流量、佔有率、平均車速）進行彙整，並透過OJR模式將點資訊換算成路段資訊，以作為轉換函數模式進行演算之輸入值（如圖3.4.2）；一為靜態資料庫，包含各路段長度、車道數與靜態速率密度關係；另一為結合靜、動態構建出轉換函數之模式，整體演算流程如（圖3.4.3）所示

整體演算流程可分成三大部分來探討(A、B、C)，後續將詳述各個演算之流程，包括資料的輸入與輸出…等‧

圖3.4.1演算流程架構

3.4.1動態資料庫

- 起始資料設定

  - 將各車道偵測器所取得累計一分鐘之TOTALPCU做一平均視為一組資料；並以此方式得上游、下游、上匝道、下匝道之車流量。

  - 以主線各車道之佔有率求算一平均值以作為上下游之累計一分鐘佔有率。

  - 將各車道以小汽車當量求得之平均速率，以各車道之小汽車當量值為權重，求算出一平均速率。

  - 將每車道之各類車流量數個別相加，分別乘以其平均車長再相加，除將以總車輛數求得平均車長。

  - 以選取路段的最高速限為自由車流之平均速率。

  - 以選取VD位置取得路段長度L。

  - 將(1)(2)(3)(4)(5)求算得資料傳至動態資料庫；(6)傳至靜態資料庫。

- 計算起始的路段密度，調整偵測器的系統誤差之總體的調整參數。

（1） 求k=o×Lg                                       (3-4-1)

校估起始密度 ou≈od andvu≈vd≈vf               (3-4-2)

- 從動態資料庫取得：

Ou：上游佔有率

Od：下游佔有率

Vu：上游平均速率

Vd：下游平均速率

Vf：自由車流速率

- 從靜態資料庫取得：

g：平均車輛長度

L：路段密度之長度

以式(3-4-1)：k=o×Lg 求得路段密度K

以式(3-4-2) ou≈odandvu≈vd≈vf驗證是否可作為起始密度

若符合則設為起始密度K(t)並回傳動態資料庫，若不合條件則保留原起始密度。

（2）求α=tl⋅qut+lon⋅qonttl⋅qdt+loff⋅qofft                            (3-4-3)

- 從動態資料庫取得：

qut：上游偵測器流量

qdt：下游偵測器流量

qont：上匝道偵測器流量

qofft：下匝道偵測器流量

- 從靜態資料庫取得：

l：主線車道數

lon：上匝道車道數

loff：下匝道車道數

以式(3-4-3)求得並回傳動態資料庫。

- 根據以上部份求得之α、K(t) 計算K(t+1)

- 從動態資料庫取得：

qut：上游偵測器流量

qdt：下游偵測器流量

qont：上匝道偵測器流量

qofft：下匝道偵測器流量

α：系統校估參數

K(t)：路段起始密度

- 從靜態資料庫取得：

l	：主線車道數

lon：上匝道車道數

loff：下匝道車道數

L：路段密度之長度

以(4.4.3)式

k(t+1)=k(t)+Δtl⋅Δxl⋅qut+lon⋅qont−α⋅l⋅qdt+loff⋅qofft (3-4-4)

求K(t+1)並回傳動態資料庫。

4.計算 ttSD 路段旅行時間

- 從動態資料庫取得：

qut：上游偵測器流量

qdt：下游偵測器流量

K(t+1)：時段t+1之平均路段密度

K(t)：時段t之平均路段密度

- 從靜態資料庫取得：

L：路段密度之長度

以(3-4-5)式ttSD=Δx⋅kt+1+ktqut+qdt 求得ttSD並回傳動態資料庫。

3.4.2靜態資料庫

1.靜態速率密度關係的求得

將動態資料庫累計之長期速率密度以一分鐘（time interval）做處理，將密度視為X輸入值、速率視為Y輸出值，得到兩者間的線性關係：

ue=a±bk                       (3-4-6)

2.已知資料

包括路段長度、主線與上下匝道之車道數…等，皆為提供模式運算之靜態資料。

3.4.3結合靜、動態之演算流程

1.轉換函數模式中輸入與輸出資料之取得

由A架構圖所取得之速率、密度屬於動態系統，密度在轉換函數模式中為輸入值，將密度放入靜態關係中所求得之速率結合動態系統之速率得其差距，此速率差距視為輸出值。

2.判別資料是否呈穩定之狀態

將資料投入SAS判別資料是否呈現穩定狀態，若否，則需經過差分。先將密度（輸入值）做單變量模式，判別密度穩定狀態後，在投入模式鑑定中。

3.模式鑑定

將密度投入SAS模式中，以ESACF判別其暫定模式，以決定ARIMA之p與q值。

4.將投入變數白干擾化，並將其濾器套入產出變數上

(3-4-7)

5.求樣本CCF的交叉相關函數

第四步驟已知後，αt、βt樣本即可求得，將其樣本投入SAS軟體做交叉相關函數，因為衝擊反應函數vk與交叉相關函數ρxyk直接比例關係，因此本研究乃利用交叉相關函數之功能判轉換函數之暫定模式，並配合反應衝擊函數決定合適的vB=ωsBδrBBb，直接帶入即可得到轉換函數模式。

6.求干擾項之樣本

當轉換函數模式確定後，假設干擾項為一種白噪音過程，即令nt=at，計算干擾項數列：

(3-4-8)

7.將步驟6之殘差數列應用單變量模式構建法來認定干擾項的ARIMA模式

8.結合步驟3與步驟7即可得到轉換函數與干擾項模式之初步鑑定結果

yt=ωsBδBxt−b+θBφBat                   (3-4-9)

9.參數校估與檢定

根據前述之初期值，利用非線性最小平方法可求得，而模式模式被鑑定且參數亦經估計求得最佳估計值後，還需檢定此模式是否適合。本研究乃利用自我相關檢定，檢視干擾項是否合適。

minS0b,δ,ω,φ,θ=t=1nat2b,δ,ω,φ,θ|x0,y0,a0(3-4-10)

圖3.4.2  A架構圖-動態資料庫

圖3.4.3  B架構圖- 靜態資料庫

3.4.4  C架構圖-轉換函數