第二章 文獻回顧

本章節在文獻回顧配合本研究之研究方向，主要分成三大子題進行探討，一為國內外旅行時間相關文獻回顧，以瞭解現階段求解旅行時間所運用之方法，並做詳細回顧與探討；二為偵測器佈設間距之探討，最後再針對模擬常見車流模式基本功能之比較分析與選定。

2.1國外旅行時間相關研究文獻回顧

2.1.1旅行時間演算模式

本研究主要探討之課題係轉換函數在旅行時間預測之運用，因此，在文獻回顧上著重於模式與演算法績效指標，目前相關文獻所探討的內容中，以旅行時間演算模式來看，大致可歸納為『推估』與『預測』兩大類；在旅行時間『推估』上，曾應用之方法即包含模糊系統、類神經網路、手機定位、自動車輛定位、巨觀車流模式、Kalman-Filter方法、車輛辨識裝置（類似浮車）等（如表2.1-1），而在旅行時間『預測』上，則有線性回歸模式、時間序列模式、類神經網路模式與模糊邏輯模式、時空圖、pattern matching方式、歷史資料、Kalman-Filter方法、及容量分析等（如表2.1-2），兩者皆探討者，則有relative-ranking方法、Kalman-Filter方法、簡單車流運算。就目前而言，運用最廣泛之方法為歷史資料、Kalman-Filter方法、及巨觀車流模式（如表2.1-3）。為了區隔推估與預測模式，將於後續兩小節的部分，以簡單歸納的方式進行說明。

為了更加詳知每個演算模式之過程，在文獻彙整上將以下列三項指標：1.模式輸入（Model Iutput），2.推估與預測之演算法（Algorithm）與3.模式輸出（Model Output）。依其所收集之交通參數、資料狀態、號誌、演算法績效指標、偵測器種類、以及測試路網特性作一彙整於附錄一。

由文獻彙整探討可知，，其主要原因乃各研究皆針對特定地點進行實驗，屬於特定案例，無全面性進行實測，其演算結論僅能代表模式於實驗地點之準確度，因此，目前無任何研究可清楚明白的指出所謂的最佳旅行時間演算模式。

另外，在旅行時間相關研究裡，近來偶見時間數列之轉換函數模式之運用，以目前蒐集之文獻中，僅得Tavana與Mahmassani【15】成功地運用此模式轉換路段的動態速率與密度關係，加上目前國內無人將此模式運用在旅行時間預測上，因此，本研究欲探討轉換函數模式在旅行時間預測上是否亦適用於國內高速公路。

表2.1-1文獻回顧（旅行時間推估）

| 作者 | 目的 | 方法 | 路網架構 | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指標 | 準確度 |
| Kim,Young Chan 【18】 | 旅行時間預估 | Fuzzy and Neural Network | Samsungro單一路線中61個交叉路口 | Mean Square Error (MSE) | － |
| Funmitaka Kurauchi 【19】 | Dynamic OD 推旅行時間 | 數學規劃 | HANSHIN Expressway中取一段路線，設置旅行時間資訊看板 | 路徑選擇機率 | － |
| Jean-Luc Ygnace 【20】 | 驗證手機probe對旅行時間預估影響 | 利用手機probe進行車輛定位 | － | Standard deviation | － |
| Tuomo Eloranta 【21】 | 探討AVI對旅行時間預估之影響 | AVI | － | － | － |
| Son, Youngtae 【22】 | 市區號誌化交叉路口旅行時間預估 | 車輛軌跡移動 | 市區單一路線 | Percent root mean square value | 0.129 |
| Masahiko Maruyama 【23】 | 透過車輛定位系統進行旅行時間預估 | AVL | 郊區單一路線 | Measurement Error | 10%以內 |
| Darryn Paterson 【24】 | 旅行時間預估 | 巨觀車流關係與確定性排隊理論 | Melbourne快速道路中選取15公里作為測試 | 1.Mean Absolute Error 2.Mean Percentage Er. | - 1~2 min 2.2% |
| Hironori Suziki 【25】 | 估計動態O-D旅行時間與流量 | Neural-Kalman Filter | Bangkok快速道路中選取50公里作為測試 | Root Mean Square Error | 5~10 min |
| Diana Jasperse 【26】 | 旅行時間預估 | 巨觀車流關係與排隊理論 | Beltway of Amsterdam A10部分路段，約10公里 | Estimation Error | － |
| Peter Bohnke 【27】 | 旅行時間預估 | Floating Car | City of Cologne選取主要道路中約6.5公里進行測試 | － | － |

表2.1-2文獻回顧（旅行時間預測）

| 作者 | 目的 | 方法 | 路網架構 | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指標 | 準確度 |
| Giovanni Huisken 【28】 | 評估旅行時間預測方法 | 綜合性分析比較 | Beltway of Amsterdam A10部分路段 | Estimation Error Percentage | － |
| Lee,Young-Ihn 【29】 | 旅行時間預測 | Kalman-Filtering | Olympic Expressway選取部分路段 | - Mean Absolute Relative Error - MSE - EC | 1.<0.03 2.<14.0 3.>0.976 |
| Ghassan Jarjees 【30】 | 公車旅行時間預測 | 公車車輛定位系統結合線性方程 | Sydney Airport Expressway選取一條路線 | - RMSE - Mean of Absolute Error - Standard dev. | － |
| Seung-Won Shin 【31】 | 處理旅行時間序列資料之的隨機項 | Auto-regression | Seoul Metropolitan Area | - Hurst exponent - Kaplan’s statistics - Predicted Error | － |
| Kuroka Takeshi 【32】 | 預測壅塞車流旅行時間 | Capacity Analysis | 城際間快速道路 Tomei Expressway | 1.Mean Square Error (min) 2.Correlation coefficient | 1).3.5min 2).0.965 |
| Matsumu Satoshi 【33】 | 旅行時間預測 | 結合歷史資料與AVI資料之比對 | Osaka-Takatsuki間快速道路，直線距離約20公里，其中有8條替選路徑 | 1.Avg. Error Rate 2.RMSE 3.RMS Error Rate | 1)11.4% 2)14.3min 3)16.8% |
| G..Jarjees 【34】 | 車輛行進時間與速度預測 | 利用時空圖結合號誌時制推演 | Sydney市中心附近區域構建進行模擬（其中包含8個交叉路口） | Estimate Error Rate (利用模擬方式進行模式之驗證) | <10 sec. |
| Laurence R.Rilett 【35】 | 估計預測旅行時間之信賴區間 | Spectral basis neural networks | Houston Freeway部份路段約11公里，劃分為三個路段 | Standard Dev. | ~25sec. |

表2.1-3文獻回顧（旅行時間推估結合預測）

| 作者 | 目的 | 方法 | 路網架構 | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 指標 | 準確度 |
| Ken’ichiro Yamane 【36】 | 旅行時間預估結合預測 | Relative Ranking | 部分市區主要幹道系統 | Ratio of Average Estimation Error | Around 10% |
| Carlo Di Taranto 【37】 | 旅行時間預估結合預測 | Kalman-Filtering | Stockholm Motorway | Estimation Error | － |
| Rik Van Grol 【38】 | 旅行時間預估結合預測 | 簡單車流關係運算 | 1.Amsterdam:環市區快速道2.Paris:市區單一幹道3.Italian:兩城際間 | Root Mean Square Error Percentage （RMSEP） | Error around 10% |
| Youngch an Kim et al. 【39】 | 旅行時間傳輸與資料處理架構 | － | Melbourne市區大規模幹道系統 | － | － |
| Abe,Atsushi 【40】 | 旅行時間資訊提供對選線行為影響 | 偵測車流速度加以運算 | HANHSIN Expressway中兩條主要替選路線 | － | － |

2.1.2旅行時間推估模式

以車輛偵測器的旅行時間推估模式之重點在於如何利用偵測器所取得交通特性資料推估目前路段之旅行時間，本研究根據推估基礎將旅行時間分為下列三種，如圖2.1.1所示。巨觀模式利用基本車流理論流量（Q）、密度（K）與速率（U）關係及等候理論，結合上下游車流關係，推估該時間點路段之旅行時間；微觀模式以配合車輛自動辨識（AVI）與定位技術（AVL），追蹤個別車輛軌跡，在進行加總與平均，以得路段旅行時間，如圖2.1.2即是利用路口號至時制配合車流疏散模式，計算單一參考車輛之旅行時間【46,47,48】；其他方法，常見以偵測車（Floating Car）行駛於路段取得及時路段旅行時間，或利用行動電話定位（Cellular Phone Position）來對於車輛進行定位與計算旅行時間【49】。

圖2.1.1依據推估基礎劃分旅行時間推估方法

圖2.1.2 車輛軌跡追蹤圖

2.1.3旅行時間預測模式

由回顧過的文獻中發現目前旅行時間演算模式大多包含預測功能。因此，依據相關國外研究經驗來看，預測模式之求解將是未來研究的一大趨勢。此亦本研究欲探討旅行時間預測之一大因素。

在眾多方法中，根據J. Yoo and T. J. Kim (1998) 【43】與G. Huisken and M. V. Maarseveen (2000) 【44】彙整，將旅行時間預測方法大致分為下列幾種：

1.歷史資料推估（Historical Profile Approach）

2.時間序列模式（Time Series Model）

3.類神經網路（Neural Networks）

4.模糊邏輯模式（Fuzzy Logic Model）

5.無母數迴歸模式（Non-parametric Regression）

6.交通模擬模式（Traffic Simulation）

7.動態交通量指派模式（Dynamic Traffic Assignment Model）

本研究依據附錄一各模式之運算過程與演算法績效指標，將模式優缺點彙整如表2.1-5所示；整體而言，歷史資料推估模式與交通模擬模式在相當短的預測時間（小於15分鐘）有較佳的預測能力，隨預測時間增加模式之可靠性隨之降低【43】；而動態指派模式在真實路網之適用性仍有待考驗。

表2.1-4 旅行時間預測模式彙整表

| 模式名稱 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| 歷史資料推估 | 1.易於執行 2.節省運算速度及時間 | 對於偶發事件需進一步採用事件偵測加以處理 |
| 時間序列模式 | 1.模式易於構建 2.描述依時資料特性 | 對於遺失資料(missing data)之處理較為缺乏 |
| 類神經網路 | 1.具有學習功能 2.能處理非線性等複雜問題 | 1.模式較難為一般人了解 2.類神經訓練過程較為複雜 |
| 模糊邏輯模式 | 1.利用語意方式建立變數 2.具有處理不確定及非精確變數之特性 | 變數需事先進行先前工作，構建隸屬函數與推論規則 |
| 無母數迴歸模式 | 1.對於變數關係不需有前提假設 2.模式應用型態分類，提高模式處理效率 | 對於尋找鄰近點(neighbors)過程較為複雜 |
| 交通模擬模式 | 1.具有模擬真實交通環境的能力 2.可檢視各種交通情境的模擬狀況 | 1.模式構建過程較為複雜 2.對於較為長期之預測能力較為薄弱 |
| 動態交通量指派模式 | 具有處理即時動態交通狀況的能力 | 由於求解過程複雜，對於實際路網上執行較不容易 |

2.1.4以廣泛之學科領域歸納旅行時間演算模式

回顧文獻中可發現旅行時間演算模式不下數十種，從簡單的線性迴歸至複雜的類神經網路、模糊理論…等，皆有人致力於研究探討，然而，在旅行時間的求解上，不單單僅限於演算模式，透過技術層面搭配簡單算式亦可獲得相同的結果。本小節將旅行時間所回顧之文獻依據演算模式與技術層面進行歸類與彙整；演算模式方面，本研究參考馮正民、林楨家與邱裕鈞【45】之研究。其將交通運輸與都市區域兩個研究領域常用到的分析方法以學科領域方式歸納分為六大類，包括計量經濟、統計分析、作業研究、多評準決策、人工智慧與模擬分析等六部分（如圖2.1.3），依據此指標將旅行時間演算模式作簡單的分類與歸納，如表2.1-5，由此表可知，多數研究方法皆曾被運用於旅行時間的求解上，且以計量經濟類的方法較多，而本研究所運用之轉換函數模式亦為時間序列模式的一種，乃歸類於計量經濟下。

圖2.1.3研究方法綜覽

表2.1-5旅行時間演算模式之分類

| 計量經濟 | 統計分析 | 作業研究 | 多評準 | 人工智慧 | 模擬方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間序列模式 |  | 數學規劃 |  | 類神經網路 | 交通模擬模式 |
| 無母數迴歸模式 |  |  |  | 模糊邏輯模式 |  |
| 卡門綠波 |  |  |  |  |  |
| 自我回歸 |  |  |  |  |  |

另外，在技術層面上，則以演算模式配合車輛自動辨識（AVI）與定位技術（AVL），追蹤個別車輛軌跡，以得到路段上之旅行時間。其他使用探偵車（Floating Car）於重要路段上行駛取得及時路段旅行時間也是常用的方法【46,47,48】；而隨著行動電話的普及與計數之發展，相關研究亦利用行動電話的普即與技術之發展，相關研究亦利用行動電話定位（Cellular Phone Position）來對於車輛進行定位與計算旅行時間【49】。

2.2國內旅行時間相關研究文獻回顧

國內在旅行時間之相關研究亦相當受重視，目前多以國道高速公路為研究對象，主要乃利用不同模式或演算法來構建高速公路旅行時間預測模式，並嘗試結合不同偵測單元（固定式偵測器與移動式偵測器）與不同行車環境（如時間、事件發生、幾何設計等），以因應不同路段特性之旅行時間預測，期能找出適合本土化且準確性高之高速公路旅行時間預測模式。本研究在國內旅行時間相關文獻回顧中，除分為旅行時間之推估與預測兩大部分外，將依據資料來源、偵測單元及演算模式…等，做簡單之彙整，不僅可得知現階段旅行時間相關研究之現況外，更可判別本研究與之差異處。

在旅行時間推估上，其相關研究如：吳佳峰君【50】，因受限國內車輛偵測器之不足，透過GPS之定位資訊來推估車輛之旅行時間。以實際國內客運業者車輛旅行資料對推估模式作實例測試，從測試結果發現模式在未遭遇非重現性之擁塞時，推估旅行時間有著不錯之準度，而當遭遇擁塞時，模式之推估旅行時間誤差亦能透過模式推估旅行時間之調整機制在可接受之誤差範圍內。其後續研究，如：張惠汶君【51】仍使用相同方法，利用公車在行駛中傳回之GPS定位資料，發展一套資料處理方式，分析的結果，在資料過濾模式與資料切割模式方面均能達到所期望之功能。以公車做為探針車輛，在速率推估方面，有低估或高估的現象，較不穩定，而由於實例調查所記錄的資訊並不完整，無從推測其造成原因本研究所發展之模式，有助於提升現有裝有GPS車隊以及來將加裝GPS之車隊之GPS的附。加價值，取代偵測器的設置並增加路況收集的涵蓋率。其彙整如表2.2-1。

表2.2-1國內旅行時間推估之相關文獻

| 作者 | 研究目的 | 研究概要 | 學校/ 指導老師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吳佳峰 （2001） 【50】 | 透過車輛歷史旅行資料推估車輛旅行時間，為了能夠正確推估車輛旅行時間，又設定了車輛運行路線分段以及車輛歷史旅行資料劃分時段之準則。 | - 資料來源：車輛歷史旅行資料 - 偵測單元：探偵車 - 模式/演算法：透過GPS之定位資訊來推估車輛之旅行時間 | 交通大學/王晉元 |
| 張蕙汶（2002） 【51】 | 利用公車在行駛中傳回之GPS定位資料，發展一套資料處理方式（資料過濾模式、資料切割模式），推估路段中之速率，做為路段速率。 | - 資料來源：GPS定位資料 - 偵測單元：探偵車 - 模式/演算法：發展資料處理模式，一為資料過濾模式，另一為資料切割模式 | 交通大學/王晉元 |

另外，在旅行時間預測方面，如：張修榕君【52】，利用模擬模式作為資料產生器，並配合倒傳遞演算法來建立不同車流型態下之旅行時間預測模式，期望能透過偵測器所偵測之交通資料，提供精準之旅行時間預測。研究結果得知，其旅行時間預測模式效果良好。其後續研究仍利用相同模式─類神經網路，並加入其他變數進行探討。如：李季森君【53】針對用路者之變換車道行為與變換車道進行探討，利用模擬程式與探針車所蒐集之資料，透過類神經進行旅行時間預測，其結果得知旅行時間預測模式是屬於高精準預測之模式；溫志元君【54】探討高速公路匝道匯入主線車道對車輛所造成之干擾，藉由撰寫模擬模式進而探討不同流量型態、資料擷取時間與偵測器佈設長度等相關參數之實驗組合，並以偵測器蒐集之相關參數資料，透過類神經進行旅行時間預測，以期提供精準之旅行時間預測，其結果得知，旅行時間預測模式是屬於高精準預測之模式；黃裕文君【55】針對國內高速公路施工路段進行研究，亦利用模擬程式取得資料，再透過倒傳遞網路構建旅行時間預測模式，其預測效果良好，屬於高精準預測之模式；張慶麟君【56】比較四種旅行時間預測模式，分別為簡單指數平滑法、Holt’s指數平滑法、自我迴歸移動平均整合模式及倒傳遞類神經。應用車流模擬方式考量不同資料輸出時距、佈設間距及AVI辨識率等產生相關資料，再配合此四種預測模式進行績效評估，其研究結果以Holt’s指數平滑法預測績效最差，倒傳遞類神經較佳。

此外，亦有林士傑君【57】，整合中華顧問工程司交通千里眼(E-traffic)所提供之即時交通播報資訊（如事件、施工、車輛偵測器等），再加上高速公路幾何、交通量調查與客運車輛GPS等資料，期使資料完善以盡可能地呈現真實的行車環境，並運用類神經網路準確預測高速公路旅行時間。實證分析發現所採用的4種分析指標中，以ANN6模式最為穩定且預測能力佳，其後續研究仍利用相同模式─類神經網路，如李穎君【58】實證分析分別從使用者觀點與管理者觀點採用不同評估指標加以驗證，確認了類神經網路於國內高速公路旅行時間預測之實務應用可行性與高度準確性，。其彙整如表2.2-2。

表2.2-2國內旅行時間預測之相關文獻

| 作者 | 研究目的 | 研究概要 | 學校/ 指導老師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 張修榕 （2001） 【52】 | 利用模擬模式作為資料產生器，並配合倒傳遞法建立不同車流型態下之旅行時間預測模式。 | - 資料來源：模擬模式 - 偵測單元：車輛偵測器 - 模式/演算法：類神經網路、倒傳遞演算法 | 中央大學/吳健生 |
| 李季森（2002） 【53】 | 針對國內高速公路用路者之變換車道行為與變換車道進行探討，利用模擬模式在不同實驗組合下，透過類神經進行旅行時間預測。 | - 資料來源：模擬模式 - 偵測單元：探測車 - 模式/演算法：類神經網路、倒傳遞演算法 | 中央大學/吳健生 |
| 溫志元（2003） 【54】 | 探討高速公路匝道匯入主線車道對車輛所造成之干擾，利用模擬模式在不同實驗組合下，透過類神經進行旅行時間預測。 | - 資料來源：模擬模式 - 偵測單元：車輛偵測器 - 模式/演算法：類神經網路、倒傳遞演算法 | 中央大學/吳健生 |
| 黃裕文（2003） 【55】 | 針對國內高速公路施工路段進行研究，以微觀角度探討施工路段之車流變化，並透過倒傳遞路網構建旅行時間預測模式。 | - 資料來源：模擬模式 - 偵測單元：車輛偵測器 - 模式/演算法：類神經網路、倒傳遞演算法 | 中央大學/吳健生 |
| 張慶麟（2003） 【56】 | 探討經由多種條件組合下，簡單指數平滑法、Holt’s指數平滑法、自我迴歸移動平均整合模式及倒傳遞類神經，四種旅行時間預測模式中何者績效最佳。 | - 資料來源：模擬模式 - 偵測單元：自動車輛辨識 - 模式/演算法：簡單指數平滑法、Holt’s指數平滑法、自我迴歸移動平均整合模式及倒傳遞類神經 | 中央大學/吳健生 |
| 林士傑（2001）【57】 | 整合交通千里眼（E-traffic）提供之交通資訊、加上高速公路幾何、交通調查與客運車輛GPS資料等，構建擬真路網，並運用類神經網路進行旅行時間之預測。 | - 資料來源：歷史資料 - 偵測單元：交通千里眼（E-traffic）、國道客運班車GPS資料、車輛偵測器資料、事件資料 - 模式/演算法：類神經網路、倒傳遞演算法 | 成功大學/魏健宏 |

表2.2-2國內旅行時間預測之相關文獻（續）

| 李穎 （2002） 【58】 | 融合國道客運班車GPS資料、車輛偵測器資料、事件資料等真實資料，以類神經網路尋找各項資料來源其參數與旅行時間之關係，構建國道一號西螺至永康交流道路段之旅行時間預測模式。 | - 資料來源：歷史資料 - 偵測單元：國道客運班車GPS資料、車輛偵測器資料、事件資料 - 模式/演算法：類神經網路、倒傳遞演算法 | 成功大學/魏健宏 |
| --- | --- | --- | --- |

綜合上述所示，國內目前從事旅行時間之系列研究中，最主要可以分為三大團隊，一為王晉元博士（交通大學）係利用GPS定位資料資訊來推估車輛之旅行時間；二為吳健生博士（中央大學）係利模擬模式產生資料，並透過類神經網路、倒傳遞演算法以預測路段旅行時間；三為魏健宏博士（成功大學）亦利用類神經網路、倒傳遞演算法，搭配不同偵測單元以預測路段旅行時間。國內從事旅行時間預測之研究中，在實際資料蒐集上，偵測單元以移動式偵測器為主；在研究方法上，以類神經網路之相關研究較多。本研究主要係以固定式偵測器蒐集資料為前提下，運用轉換函數搭配滾動平面法預測路段旅行時間，為區別本研究與其他團隊之不同，依據方法、資料來源與偵測單元彙整如表所示。

表2.2-3國內旅行時間研究各團隊之差異

| 團隊 | 方法 | 資料產出 |
| --- | --- | --- |
| 交通大學 （王晉元） | 自動車輛偵測 (GPS) | - 資料來源：GPS之定位資訊 - 偵測單元：探針車 |
| 中央大學 （吳健生） | 類神經網路 | - 資料來源：歷史資料 - 偵測單元：車輛偵測器 |
| 成功大學 (魏健宏) | 類神經網路 | - 資料來源：歷史資料 - 偵測單元：交通千里眼（E-traffic）、國道客運班車GPS資料、車輛偵測器資料、事件資料 |
| 本研究 (董啟崇) | 轉換函數 (速率-密度) | - 資料來源：模擬模式 - 偵測單元：固定式偵測器 |

2.3國內外偵測器佈設間距相關文獻回顧

本研究是以兩組固定式偵測器所蒐集之交通資料為前提下，來推估或預測兩點間之路段旅行時間，因此，偵測器佈設間距將影響預測旅行時間之路段長度。下列將針對國內外偵測器佈設間距之相關文獻，與目前國內固定式偵測器佈設現況進行探討，以作為本研究在佈設偵測器之依據。

趙令駿【59】研究中曾針對國內外文獻及其研究的模式結果所整理之有關車輛偵測器佈設間距之比較，如下表所示：

表2.3.1 國內外文獻於車輛偵測器佈設間距之比較

| 來源 | 車輛偵測器設置之間距(公尺) |
| --- | --- |
| 國外經驗 | 150~750 |
| 國工局建議 | 300 |
| 模式求解結果 | 150~225 |

資料來源【59】

除此之外，美國FHWA在針對車輛偵測器佈設間距上，所建議設置車輛偵測器之間距如表2.3.2所示：

表2.3.2 美國FHWA設置車輛偵測器間距之建議

| 路段型態 | 設置型態 | 建議設置間距(公尺) |
| --- | --- | --- |
| 主線三車道 | 局部 | 300~750 |
| 主線四車道 | 局部 | 300~750 |
| 交織路段300公尺 | 依偵測器模式而定 | 300 |
| 交織路段600公尺 | 局部 | 300~750 |
| 交織路段900公尺 | 局部 | 750 |
| 車道增加 | 局部 | 300 |
| 車道縮減 | 局部 | 150~300 |
| 坡道3% | 局部 | 300 |
| 坡道6% | 局部 | 300~750 |
| 彎道 | 局部 | 300~750 |

資料來源：【59】

環顧國內探討車輛偵測器佈設位置之相關研究，發現大多數研究僅就一般性偵測器佈設原則進行彙整；對於特定佈設原則進行深入之研究並不多。而且針對適用於我國國內交通特性之偵測器最佳佈設方式之研究，並未有一般性之通則規範之研究，多數研究僅針對某地區或某路段之交通流量型態，進行其單一特定路段車輛偵測器佈設位置之研究。

目前國內無偵測器佈設準則可參考。國外相關研究案中Chan及Lam【60】嘗試以佈設偵測器成本與使用者旅行時間節省成本之觀念，配合交通量指派之理論基礎求解最佳偵測器佈設密度，其理論求解值（以動態交通量指派，DTA為基礎）考慮旅行時間，節省及偵測器佈設成本均衡，為在高、快速道路之佈設間距約為500公尺，一般都市道路佈設間距為250公尺。其以香港為測試地點，與本國皆屬於東方地區狀況較近似加上回顧旅行時間相關文獻中亦發現，在高、快速道路上偵測器佈設間距以500公尺最為普遍如表2.3.3。因此本研究將以此為偵測器增設準則。

表2.3.3旅行時間相關文獻中偵測器佈設位置之彙整

| 作者 | 偵測器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種類 | 佈設位置 | 蒐集交通特性資料 | 路網結構 |
| Petty, K. F. et al 【61】 | Single-loop Detector | 上、下游偵測器相距0.5公里 | - 車流量 - 佔有率 |  |
| Rik van Grol 【62】 | 1.Amsterdam: License 2.Paris: Floating car 3.Italian: Tolling | Amsterdam: 500m | - 車流量 - 佔有率 - 速度 | 1.Amsterdam:環市區快速道2.Paris:市區單一幹道3.Italian:兩城際間 |
| Abe, Atsushi 【63】 | AVI: Plate Number matching | 每500公尺 (5個路旁動態資訊看板) | 量測速度 | HANHSIN Expressway中兩條主要替選路線 |
| Dailey 【64】 | Single inductance loop |  | - 車流量 - 佔有率 |  |
| Coifman 【65】 | Single dual-loop detector | 偵測器相隔至少需0.5公里 | - 車流量 - 佔有率 - 速度 | 在超過1800英尺的Freeway，中間不包含匝道 |
| Kurokawa Takeshi 【32】 | Inductive Detector | 每隔1至2公里設置 | - 流量 - 速率 | 城際間快速道路Tomei Expressway |
| Masato IWASAKI 【66】 | Inductive Loop Detector | 每2公里設置 | - 流量 - 平均速率 - 佔有時間 | Tomei Expressway |
| Tomoaki OKADA 【67】 | ─ | 平均每300公尺佈設 | 每分鐘： - 速率 - 流量 | Major Tokyo Metropolitan Expressway |

2.3.1國內固定式偵測器佈設現況探討

本研究以國道高速公路為研究範圍（參閱1.3.1），因此需瞭解目前國內偵測器佈設現況。依交通部委託研究案「智慧型交通資訊蒐集、處理傳播與旅行者行為系列之研究─號誌化道路路況資訊偵測方法與格式訂定」【68】，蒐集彙整目前國內車輛偵測器佈設現況，其說明如下所示。

在國道高速公路上的車輛偵測器佈設方式乃是依據偵測目的不同而有區別，以下分別說明台灣地區高速公路車輛偵測器佈設概況：

1.交流道間的主線路段

交通部國道高速公路局（以下簡稱高公局）為了蒐集交流道間主線路段之交通量、速率，以及車種等基本資料，在主線路段平均每2公里佈設一組車輛偵測器。另外在易肇事的危險路段及天候不良路段增加偵測器的佈設密度，大約750公尺埋設一組車輛偵測器。在隧道區為了迅速偵測出隧道內發生事故的情況，因此於隧道進出口各佈設一組車輛偵測器，隧道內則大約300公尺佈設一組車輛偵測器。

2.交流道

在實施匝道儀控的交流道地區，在入口匝道及距離主線鼻端上游約90到100公尺處佈設車輛偵測器，以蒐集上游主線路段之交通量資料。必要時亦可在上匝道接近平面連接道路附近佈設一組車輛偵測器，作為等候線長度（queue length）之偵測器，以調節入口匝道車輛進入主線之匝道儀控率。

根據高公局委託研究案「高快速公路整體路網交通管理系統綜合規劃專題研究期末報告書」【69】指出，目前在國道1號北部地區路段，以及國道3號基隆至汐止段（基汐段）共設有北上96組、南下101組車輛偵測器，佈設間距由數百公尺到2、3公里不等，國道2號機場內環線則有東、西向19組車輛偵測器，其佈設間距約2到4公里，CCTV則僅佈設有東向2組，佈設間距約在9公里左右；至於國道3號不包含基汐段在內，在北上路段有60組、南下路段有58組車輛偵測器，佈設間距約在1公里半到2公里半左右，此外，另有北上50組、南下44組CCTV，多半佈設於隧道區內。

國道1號中部地區路段的主線上，共設有532組車輛偵測器，其佈設間隔距離約在500公尺到2公里不等；在國道3號上則有502組車輛偵測器，其佈設間距則在1公里到2公里左右不等；國道3號支線則總計共有39組車輛偵測器，佈設間距約在2到4公里間；國道4號則共設有20組偵測器，其設置間距則平均約在2公里左右。

國道1號南部地區則僅於雙向各佈設45組車輛偵測器，由於為簡易型ITS設施，因此其佈設間隔距離遠較中部地區為長，約在3、4公里到10公里左右不等，但於上、下游交流道之間至少佈設一組偵測器，以確保高速公路每一主線路段皆可蒐集到即時路況資料，同一區域另有12組CCTV之佈設，以供車流偵測之用，佈設距離則平均約在10公里左右。

將以上目前國內國道高速公路之車輛偵測器的佈設現況相關資訊，整理如表2.3.4所示。

表2.3.4 國內國道高速公路車輛偵測器佈設現況表

| 地區 | 路段 | 偵測器種類 | 偵測器數量 | 佈設距離 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北部 | 國道1號路段與國道3號基隆至汐止段（基汐段） | VD | 北上96組、南下101組 | 由數百公尺到2、3公里 |
|  |  | CCTV | 北上6組、南下19組 | 北上約3公里、 南下約1到2公里 |
|  | 國道2號機場內環線 | VD | 東、西向各19組 | 約2到4公里 |
|  |  | CCTV | 東向2組 | 約9公里 |
|  | 國道3號不包含基汐段在內 | VD | 北上路段有60組、 南下路段有58組 | 1公里半到2公里半 |
|  |  | CCTV | 北上50組、南下44組 | 多集中佈設於隧道內 |
| 中部 | 國道1號 | VD | 532組 | 500公尺到2公里 |
|  | 國道3號 | VD | 502組 | 1公里到2公里 |
|  | 國道3號支線 | VD | 39組 | 2到4公里 |
|  | 國道4號 | VD | 20組 | 2公里 |
| 南部 | 國道1號 | VD | 54組 | 3、4公里到10 |
|  |  | CCTV | 12組 | 平均10公里 |
|  | 國道3號 | VD | 北上路段佈設有69組、南下路段則有68組 | 2、3公里到10公里 |

資料來源：【68】【69】

綜合上述，得知以目前國道高速公路主線路段平均每2公里佈設一組車輛偵測器，有些路段亦有高達近10公里無偵測器之狀況，為避免因偵測器不足時導致交通資訊推估產生誤差，除現有之偵測器外，本研究將參閱Chan及Lam【60】所做之研究，擬定兩種佈設策略，一為一般佈設位置，乃利用現有之偵測器進行旅行時間預測，另一為增設方案，以現有偵測器為基礎，每跨約500公尺處再增設一組偵測器。在充足之交通資料為前提下，方能確切得知轉換函數在預測旅行時間上之適用性與否，其詳細佈設策略請參閱4.4小節。

2.4車流模擬模式之比較評估

成本研究課題中，相關資料的蒐集在真實世界中受到諸多限制，縱使目前國內偵測器佈設現況（參閱2.3節）即使可獲得完整實際交通資料，還需配合探針車同步偵測，方可得知該日該時點該路段之旅行時間，其所耗費之人力成本實為龐大。現行偵測器亦有故障現象產生，若以現行的資料來進行推估，其結果將可能造成極大之誤差，而無法真實反應現實生活的交通資訊。因此，在實際資訊無法確實蒐集之情況下（無偵測器、偵測車…等），唯有模擬較為真實之路網資料，方可在模擬測試中，得到較為寶貴之資料。

基於以上所述，在尋求真實性、可信度及資源耗費平衡之際，本研究主要以模擬模式的方式，將各種交通情境，可針對分析關鍵，進行各種交通情境的組合，製造出真實世界各種可能出現的條件，進一步蒐集真實世界中，交通狀況完整的相關資料，以供進行分析之用。

目前於國際間使用之車流模擬程式不下十數種，對模擬程式之選擇需配合本課題之研究目的，進行比較評估。本研究乃根據固定式偵測器所蒐集之交通資料對該路段（Link）進行旅行時間之推估，因此，能否模擬構建高速公路路網與佈設固定式偵測器，皆為選定模擬程式之重要考量指標。參考交通部運輸研究所【70】之文獻，其彙整車流模擬器軟體之相關比較表，如表2.4-1、表2.4-2所示。PARAMICS無論是在偵測器之資料蒐集上、路網幾何之架構、號誌控制之設定或其他功能特性較優於其他軟體。

另外，交通部委託之研究中【70】，亦顯示PARAMIC所提供之功能較為完整（如表2.4-3），除可以詳細模擬高速公路交通車流外，偵測器之設定在相較之模擬軟體中彈性最佳，其將使本研究之模擬分析結果更具客觀真實性，因此為本研究將使用PARAMICS作為模擬車流資料產生與實證之來源。

表2.4-1依模式運作公路環境功能分類之模擬器

| 都市路網 | 高速公路 | 混合型路網 |
| --- | --- | --- |
| NETSIM | FRESIM | AIMSUN2 |
| NETANAL | − | CORSIM |
| TRANSCAD | − | PARAMICS |
| − | − | VISSIM |
| − | − | DYNASMART |

資料來源【71】

表2.4-2車流模擬器軟體之ITS相關功能比較表

| 層級 | 微觀模擬 |  |  |  | 巨觀模擬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軟體名稱 ITS相關功能 | AIMSUN2 | CORSIM | PARAMICS | VISSIM | DYNASMART |
| 幹道連鎖號誌 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 適應性交通號誌 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 大眾運輸車輛優先通行 |  | √ | √ | √ | √ |
| 匝道儀控 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 主線車流控制 |  | √ | √ | √ | √ |
| 事件管理 | √ | √ | √ |  | √ |
| 進出區域控制 | √ |  | √ |  | √ |
| 多樣化資訊 | √ |  | √ |  | √ |
| 區域交通資訊 |  |  | √ |  | √ |
| 靜態路線指引 | √ |  | √ |  | √ |
| 動態路線指引 | √ |  | √ |  | √ |
| 停車指引 |  |  |  |  |  |
| 大眾運輸資訊 |  |  |  | √ |  |
| 自動收費與市中心收費 | √ |  | √ |  |  |
| 道路擁擠稅 |  |  | √ |  | √ |
| 適應性巡行控制 |  |  |  |  |  |
| 自動化高速公路系統 |  |  | √ |  |  |
| 自主性車輛 |  |  |  |  |  |
| 支援行人與腳踏車使用者 |  |  |  | √ |  |
| 偵測用車輛 |  |  | √ | √ |  |
| 車輛偵測器 | √ |  | √ | √ |  |

資料來源【71】

表2.4-3 三種模擬器整體優缺點之比較表

|  | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- |
| ## PARAMICS | - 公路幾何設計 彈性佳，在架構真實路網設定上功能最強，如高架、轉彎、坡度、公車專用道、…等真實路網之特殊情況皆可設定。 - 車流量之設定 其車流量之產生具依時性，由OD旅次再去產生車流量。 - 偵測器之設定 彈性最佳，可測得之資料相當充足包含佔有率、流量、速度…等，皆為本計畫模擬時相當重要的寶貴資料。 - 號誌控制 彈性佳，採用手動方式調整，可依具時差來設定連鎖路網符合本研究之所需。 | 有關車流之設定需要有實際依時性之O-D流量，但目前國內都市號誌化路網之資料相當缺乏與不足。 |
| ### CORSIM | - 公路幾何設計 彈性次佳，針對此計畫案在架構路網上 - 車流量之設定 其車輛產生需於也各路口設定其車流量，無需利用OD流量再去產生其值。。 - 偵測器之設定 彈性佳，可測得之資料不如PARAMICS充足，但依然包含佔有率、流量、速度…等，為本計畫模擬時相當重要的寶貴資料。 - 號誌控制 彈性佳，採用手動方式調整，可依具時差來設定連鎖路網符合本研究之所需。 | - 車流量之設定上需要每個轉向路口的車流量，若要實際調查必定耗費相當之財力人力。 - 其功能上大致符合本計畫案，但功能上略遜於PARAMICS |
| DYNASMART | - 公路幾何設計 其功能上較無彈性，但大致的路網依然架構完整。 - 車流量之設定 其車流量之產生具依時性，由OD旅次再去產生車流量。 - 偵測器之設定 本研究無此功效 - 號誌控制 彈性佳，採用手動方式調整，可依具時差來設定連鎖路網符合本研究之所需。 | - 公路幾何的構建上有較多限制，（如無法架構高架、坡度、轉彎等） - 且無偵測器之功能 |

資料來源【69】