第四章 模擬實驗路網之構建及資料蒐集

本章節延續研究架構（參閱第三章 圖3.1），主要說明模擬路網之構建與資料產生。針對第一部份PARAMICS構建實驗路網之過程詳細說明，從相關資料之蒐集、整理、分析至構建，期能藉由符合現況。

4.1車流模擬系統（PARAMICS）介紹

PARAMICS是Parallel Microscopic Simulation 的縮寫，由英國蘇格蘭數位具有交通背景之專家與電腦工程師所共同研發，可供模擬ITS交通系統環境之先進微觀車流模擬器。其主體是以C語言為程式主體所構成之模組，依其功能特性可分為網路構建與編輯模組、網路模擬模組、模擬屬性資料存取模組、以及輸出資料統計模組等四大模組，而PARAMICS主要的功能和特性如下所示【75】【76】：

- 模擬過程中模擬實體如車輛、道路幾何特性、號誌和環路線圈偵測器等均可藉由「圖示使用者界面」所提供的功能，將其立體化呈現，使模擬情境更趨逼真。

- 模擬網路構建、模擬結果輸出、以及圖示介面功能，均提供讓使用者容易操作的平台環境。

- 可藉由不同執行平台，如英文版視窗95、NT，乃至UNIX、SUN 工作站及HP等進行模擬，故相較於傳統模擬器更具實用性。

- PARAMICS對於模擬網路規模限制如下表所示，相較於其他模擬器，可構建範圍較大之網路規模。

表4.1-1 PARAMICS微觀車流模擬軟體子模式說明表

| 子模式 | 功能說明 |
| --- | --- |
| Modeler | - 構建模擬路網 - 參數設定 - 以2D或3D效果呈現模擬過程，供使用者除錯或展示用 - 即時交通資料展示 - 輸出模擬結果 |
| Analyser | - 輸出模擬結果 - 模擬結果呈現於網路上，供使用者快速的導覽或展示 - 配合PARAMICS附加Excel巨集程式，圖形化呈現輸出結果 |
| Processor | - 輸出模擬結果至文字檔 - 路網基本參數設定 - 模擬參數設定 |
| Programmer | 開放使用者外掛程式 |

資料來源：【77】

表4.1-2  PARAMICS與NETSIM模擬網路之規模限制

| 特性 | PARAMICS | PARAMICS（GUI） | NETSIM（市區道路） |
| --- | --- | --- | --- |
| 節點 | 1百萬 | - | 250 |
| 路段 | 4百萬 | - | 500 |
| 車輛 | 無限制 | 5百萬 | 10,000 |
| 公車車輛 | 無限制 | 5百萬 | 256 |
| 公車停靠站 | 2百萬 | - | 99 |
| 公車路線 | 255 | - | 100 |
| 車道數 | 32 | 8 | 7 |

資料來源：【70】

其中，PARAMICS之網路構建與編輯模組具有下列四種功能，使得PARAMICS模化交通行為更具彈性化：

  - 模擬過程中，可自路網任一物件讀取或寫入資訊。

  - 傳入使用者自訂之路網設定參數。

  - 可微調駕駛行為以反映不同地區之駕駛行為特性。

  - 具車輛標籤功能，可鎖定車輛在模擬過程中於路網運行之過程，以進一步了解其相關細節及資訊。

接下來針對模擬軟體之相關功能，可從輸入至輸出整體流程作說明，其中輸入功能即包含駕駛人行為、車輛屬性、路網構建、道路路口屬性、偵測器與其他等七大項目，加上輸出共八大項，下列將依此詳細說明：

    - 駕駛人行為：

模擬路網中駕駛者駕駛特性參數－冒險性(aggression)與警覺性(awareness)之分配情況與模擬所採用之車種相互結合；在駕駛者路徑選擇方式，屬於隨機型態，但整體車流運作乃依據O-D矩陣方式控制，此O-D給定方式是根據流量資料指派（單位：車輛數）；另有一參數為熟悉度(familiarity)，具有影響駕駛者最短路徑之選擇行為，其值界於0與100之間，預設值為85，且根據運研所之研究顯示，此參數不建議修改。茲將此部分之參數彙整成如下表：

表4.1-3  PARAMICS模擬器駕駛者相關參數說明

| 駕駛者相關參數 | 相關說明 |
| --- | --- |
| 駕駛者行為模式 | 由冒險性、警覺性兩參數之分配模式作調整 |
| 路網熟悉度 | 設定值為85（不建議修改） |
| 駕駛者分群 | 僅能以巨觀整體路網給定駕駛者駕駛型態 |
| 駕駛者路徑選擇方式 | 利用O-D控制車輛運作（單位：pcu） |

    - 車輛屬性：

PARAMICS中主要將車種區分為以下七種，而軟體內根據車輛尺寸及其加減速度已內建完成15種車輛型式，使用者可根據研究範圍所需，對內建之車種形式及其相關參數自行調整。就車輛跟車模式中，PARAMICS主要結合線性加速模式、巡行模式、煞車模式、最大加速度模式、及變換車道模式進行車輛跟車情況模擬。而在模擬中，車輛產生方式主要以釋放率控制流量，配合O-D使車輛產生運行動作。

表4.1-4  PAPAMICS模擬器各車種特性之預設值表

| 車種 | 車長 | 車高 | 車高 | 車重 | 最高速度 | 加速度 | 減速度 | 代表顏色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Car Lgv Ogv1 Ogv2 Coach Minibus Bus | 4.0 6.0 8.0 11.0 10.0 6.0 10.0 | 1.5 2.6 3.6 4.0 3.0 4.0 4.0 | 1.6 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 | 0.8 2.5 15.0 38.0 12.0 8.0 12.0 | 158.4 126.0 104.4 118.8 126.0 61.2 61.2 | 2.5 1.8 1.1 1.4 1.2 1.1 0.9 | 4.5 3.9 3.2 3.7 3.7 3.2 3.2 | 灰 綠 藍 紅 粉紅 白 黃 |

資料來源：【70】

    - 路網構建：

PARAMICS模擬模式在構建道路路網方面較以往使用之模擬軟體更易處理，使用者僅需於路網構建時，定義道路網的實際特徵，並選取道路等級，其相關資料如下所示：

- 車道寬；

- 車道排列方式，包括轉向車道；

- 停止線與邊線的位置；

- 公車站的區位；

- 進入限制；

- 路邊停車會干擾到車輛運作的地區；

- 路口號誌時制；

- 行人穿越道的位置。

對於公路幾何的特性，包括：坡度、彎道、高架、路口型態等其他相關選項，均可於構建路網時依研究需要加以定義，可進一步對於細部之公路幾何情況做出更精確之模擬。

    - 道路路口屬性：

PAPAMICS中，對於號誌控制方面主要採用手動調整方式進行時制計畫設計，其號誌設計相關參數包括：行駛優先權設定、週期（包括紅燈時間與綠燈時間）、時相、時差、與指派車輛對於下一路段之車道選擇或限制（next lane）等。其中可利用號誌進行指派車輛對於通過路口後下一路段之車道選擇或限制之控制，但公車專用道則需於路網構建時配合公車行駛路線與停靠站位置進行設置。模擬過程中，PAPAMICS允許使用者進行號誌時制調整動作。

    - 偵測器：

PARAMICS中，佈設線圈偵測器為蒐集所需相關交通資訊之方法，以下將偵測器之相關說明茲列如下：

（1）偵測器種類：PARAMICS內建之種類僅環路偵測器一種。

（2）偵測器佈設位置：可依研究所需於該路段（Link）上自行調整佈設位置。

（3）偵測器佈設數量：無數量限制。

（4）偵測器佈設形式：全車道佈設方式，而每一車道均會顯示其及時相關資訊。

（5）偵測器資料蒐集種類：進行模擬時，偵測器僅會將所需資訊及時顯示於圖示介面，而無法將及時資料完全記錄，若需獲得及時資訊，則需回推輸出資料方可獲得。而PARAMICS於偵測器部分則設定下列交通資訊項目供使用者選取【78】【79】【80】，此交通資訊均可於顯示列中顯示。

- Occupancy：佔有率

- Gap：車輛間無佔有偵測器之時間

- Headway：連續車輛邊緣之間的時間

- Flow：瞬間通過偵測器之流量

- Speed：通過偵測器之車速

- Count：通過各車道偵測器之車輛數總和

另外，於設定偵測器偵測時間間格（interval）時，依使用者需求作設定，一般而言，最小時間間格為每一分鐘進行一次資料蒐集動作。

    - 其他：

PAPAMICS多種功能中，其中最具彈性之功能即為應用程式介面功能（Application Programming Interface, API），此功能主要如下：

（1）提供額外的整個路網之組態參數

（2）讀取或寫入任何從網路中的物件，包括：

    - 節點：名稱、索引、連接資訊、週期時間和號誌資訊；

    - 路段：名稱、索引、連接資訊、速限、車道數、附加設施；

    - 號誌：時比和時差、車輛觸動資訊；

    - 偵測器：車間距、佔有率、速度、流量、車輛數；

    - 交通分區：旅次離開線段、OD資訊；

    - 車輛：位置、速度、加速度、車種、目的地、駕駛行為。

（3）增加路徑選擇與指派演算法的複雜度。

（4）調整駕駛人與車輛的模型和參數以表達地區性差別的行為。

（5）使用車輛標籤來追蹤模擬過程以增加量測許多更詳細的模擬數據。

    - 輸出：

PAPAMICS在模擬執行完成後，會產生一資料夾，其中一個檔案名稱為”General”，此檔案會產生基本之交通資料，包括車輛數、平均速度、旅行時間、行駛距離等，如下圖所示：

在輸出形式上，可選擇路口輸出資料、路段輸出資料、交通區輸出資料、整體路網資料四種形式。研究中主要需要之形式乃為路段出資料，故條列路段資料項目如下：

- 路段密度

- 延滯百分率

- 路段延滯值

- 路段速度

- 路段停止時間

- 路段車輛數

- 路段車流

PAPAMICS亦提供顏色顯示列之方式（例如：紅色代表路段擁擠、藍色 代表路段順暢等）讓使用者更容易瞭解模擬進行時之路段情況。

4.2中山高速公路路段資料之蒐集與構建

本研究以模擬模式構建中山高速公路（參閱1.3.1研究範圍），並以主要路段作為預測對象。為使模擬之交通情境能擬現況，需進一步對模擬模式之系統參數進行校估，參數校估工作完成後路網構建方至完成。本小節將從實驗路網之資料蒐集至實驗路網構建兩大部分進行說明。

4.2.1中山高速公路路段資料之蒐集

本研究中山高速公路路段資料乃源由國道高速公路局北區工程處交控中心(以下簡稱高公局)所協助提供，包括里程數、主線車道數、匝道車道數、偵測器佈設位置與偵測器偵測資料(93年3月10日24小時之資料)等，因此，在資料蒐集上可分為路網幾何與車輛偵測器兩大部分，其詳細如表4.2-1與表4.2-2所示。

- 路網幾何資料

表4.2-1高速公路（林口至中壢交流道）之道路特性

| 區段範圍 | 路段長 （公里） | 主線單向 車道數 | 入口匝道數 |  | 出口匝道數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南下 | 北上 | 南下 | 北上 |
| 林口-桃園 | 7.26 | 4 | 1 | − | 1 | − |
| 桃園-機場 | 2.83 | 4 | 1 | − | 1 | − |
| 機場-內壢 | 1.174 | 3 | − | − | − | − |

- 車輛偵測器

表4.2-2高速公路（林口至中壢交流道）之偵測器佈設位置

| 偵測器位置（里程） | 區位/路段 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般 | 匝環道 |  |
| 42.751km | √ |  | 4車道 |
| 47.507km | √ |  | 4車道 |
| 50.010km | √ |  | 4車道 |
| 51.090km | √ |  | 4車道 |
| 52.841km | √ |  | 3車道 |
| 54.014km | √ |  | 3車道 |
| 桃園交流道入口 |  | √ | 1車道 |
| 桃園交流道出口 |  | √ | 1車道 |
| 機場系統交流道入口 |  | √ | 1車道 |
| 機場系統交流道出口 |  | √ | 1車道 |

4.2.2模擬路網之構建

PARAMICS之路網構建工作內容包括路網幾何特性構建以及路網交通分區與起迄點資料之設定兩大部分，因高速公路主線道無交通號誌之影響，交通號誌系統之時制設定不予探討。模擬路網構建完成後，須進一步針對模擬路網之系統參數進行校估，以確認經由模擬模式所產生之交通情境與實際之交通情境相近，參數校估工作完成後路網構建方至完成。接下來，則依模擬路網構建之程序進行說明。

1、路網幾何特性之構建

本研究構建之路網為高速公路路型，屬於直線線型路網，而路網選取之考慮因素已於1.3小節中說明。模擬路網之構建資料乃依據表4.2-1，其內容包括路段距離、車道數、行駛方向上、下匝道…等基本屬性，如圖4.2.1。

圖4.2.1高速公路（交流道）局部路網構建圖

2、交通分區與旅次起迄資料設定

PARAMICS模式是以O-D旅次矩陣表的方式來輸入旅次需求資料，並可利用profile file設定車輛釋放的間隔時間與釋放比率，透過此項設定可使車流更加擬真。為了更加詳細敘述各個路網交通分區之設定與旅次起迄資料的構建，將個別詳述如下。

（1）建立交通分區

依據PARAMICS交通分區之設定方式配合研究路網範圍及幾何特性設定分區。

表4.2-3高速公路分區之設定

| 1、內壢路段（南下方向） | 4、桃園交流道入口 |
| --- | --- |
| 2、機場系統交流道入口 | 5、桃園交流道出口 |
| 3、機場系統交流道出口 | 6、林口路段（南下方向） |

（2）路口轉向交通量之取得

為了模擬情境真實，須提高旅次資料之準確性，使參數校估結果更加理想。目前因國內尚無O-D資料之存在，因此，本研究以高公局提供偵測器之流量作為資料來源，然而在獲得資料的同時，卻意外發現非所有偵測資料皆屬完整，部分偵測器並無資料顯示（如圖4.2.2）。另外，上、下匝道處亦無實際車輛轉向比資料，使得推導O-D資料工作更顯得困難。為降低誤差，缺乏實際車輛數之路口、路段處，再依據流量守恆之觀念進行假設。

圖4.2.2高速公路之交通流量與模擬路網之推估值

（3）旅次起迄矩陣之計算

本研究在倒推O-D矩陣部分乃依據路口轉向比方式，以機場系統交流道匝道上下口處為例進行說明。

圖4.2.3高速公路上、下交流道之轉向交通量

步驟一：首先將各偵測器測得之流量換算上、下匝道或直行方向之轉向比，填入各百分比之欄位。

步驟二：將最後偵測器所測得流量填入總車輛數之欄位，將總車輛依各轉向比計算得到上、下匝道或直行之車輛數。以表格一為例，說明如下：

直行：8132*91%=7400

上匝道：8132*9%=732

步驟三：依據流量守恆定理，將總車輛數扣除上匝道所帶來之上匝道，其餘車輛即為南下直行車輛。以表格一、二為例。

表格一：總車輛數−上匝道上匝道＝南下直行車輛數

(8132−732＝7400)

表格二：7400(車輛數)即為表格二中之南下直行車輛數

步驟四：得知南下直行車輛數後，依據轉向比推得下匝道之車輛數，再將兩者加總便可得知總車輛數。其餘方向亦依此類推，最後各個起迄點之車輛數即可得知。

（4）路網之起迄資料

根據上述方法將實驗路網偵測器偵測之車流量推倒成OD起迄矩陣表，如表4.2-4所示。

表4.2-4 高速公路之OD起迄矩陣表

起＼迄  分區123456100000027320000030000004732025700050000006666802343012290

4.3模擬路網之參數校估

PARAMICS模擬模式在進行模擬前，需先設定Seed值，作為亂數產生表之起始值。為使每次路網模擬所獲得之結果能具共同基準，本研究參考交通部運輸研究所先前研究【70】之做法，於模擬開始前，先行設定一特定數值作為起始值，若未設定此值將使各次模擬結果產生差異。然而為了確認不同Seed值是否會造成PARAMICS之運作模擬結果不同，本研究分別給四個不同數值作為Seed值，再藉由測試結果觀察其是否具有差異性。

表4.3-1交通量模擬次數代號及所採用之Seed值

| 模擬次數之代號 | Seed值 |
| --- | --- |
| Run-5 | 100 |
| Run-6 | 1000 |
| Run-7 | 2004 |
| Run-8 | 1 |

完成上述四個不同Seed值模擬工作，將模擬結果依不同時段之總車輛數與總車輛平均行駛速率資料彙整如圖4.3.1與圖4.3.2，由此四個Seed值對於模擬路網所產生之結果來看，並無發現異常差異之情形，因而本研究自行選定單一之固定Seed值－100來進行校估路網之交通量模擬作業。

圖4.3.1不同模擬起始值之系統累積車輛數

圖4.3.2 不同模擬時段下之平均速率比較

在執行PARAMICS參數校估工作前，須先確認車輛之行駛路徑、交通需求矩陣及路網實體特性等資料確認工作，確認無誤後方可進行模擬之測試工作。

本研究採用之參數校估方法，原則上參考交通部運輸研究所【70】之做法，以模擬模式偵測器產生之車輛行駛速率作為重要參數校估指標，將模擬值與實際觀測值進行比較，若兩者之差值落於可接受範圍內，且其他車流運作狀況亦與真實情形相距不遠，則模擬路網參數校估過程即算完成。

此外，模擬路網之旅次起迄矩陣（O-D矩陣），是由高公局所提供偵測器之流量倒推所得之旅次起迄矩陣（O-D矩陣）作為輸入資料，此資料中之車輛行駛速率則作為校估模擬輸出結果之比對值。

本研究利用車輛行駛速率作為參數校估中主要之交通績效評量指標，而其分析方法詳述如下：

  - 資料來源：

透過高公局所提供之實際資料（民國93年3月10日之偵測資料），將主線道與匝道之各車道流量予以加總，即可得出該路段與匝道之總車輛數。另外，實際偵測器數據僅包含聯結車、大車與小車，但從數據中發現聯結車辨識度低，常無法顯示資料，因此本研究在模擬過程中車輛型態僅分大型車與小型車兩類。

  - 交通流量選樣時段：

實際車流量時間乃為二個小時（pm1930-2130），此部分乃因數據較完整。另外，因模擬暖機時間的流量較不準確，為確保模擬過程車流狀況與現況近似，故去除前後30分鐘之交通調查資料進行模擬績效評估，各路網實際之交通流量調查時間如表4.3-2所示。

表4.3-2 各偵測器之交通偵測時間

| 模擬偵測器之編號 | 實際偵測器佈設位置 | 偵測時間 |
| --- | --- | --- |
| LOOP4 | 47.507 | 1935-2135 |
| LOOP1 | 50.010 | 1935-2135 |
| LOOP19 | 54.014 | 1935-2135 |
| LOOP22 | 機場系統交流道入口 | 1935-2135 |

  - 偵測器績效評比：

校估之路網中利用評比各偵測器之交通績效來表示在某種參數下之路網最佳績效，以便進行參數校估，而路網中並非所有偵測器皆有完整資料，有些偵測器完全無法偵測，又有些僅偵測部分資料，因此，本研究選取幾組資料較完整之偵測器進行評比，詳列如下表4.3-3。

表4.3-3 各模擬路網之評比偵測器

| 評比之偵測器（位置） | 時間 |
| --- | --- |
| LOOP4（47.507km） LOOP1（50.010km） LOOP19（54.014km） LOOP22（機場交流道入口） | 2005-2020 |
|  | 2020-2035 |
|  | 2035-2050 |
|  | 2050-2105 |

  - 模擬結果評比之指標：

在引用模擬資料前必須經過參數校估與驗證等程序，以確認模式是否足以描述當地之車流現況，而本研究從文獻中【70】選定以客觀之統計方法分析模擬結果是否可以描述當地當時之車流現況，而其評比指標包含「平均誤差百分比（APE）」與「平均絕對誤差百分比（MAPE）」，然而前者會因評估績效之正負符號相互抵消，而影響整體評比之準確度，因此，本研究選定「平均絕對誤差百分比（MAPE）」作為評估指標。其公式如下所示：

MAPE=t=1NPf−PMPfN×100%其中,Pf=實際值PM=模擬值N=模擬樣本總數

而本研究所採用的平均絕對誤差百分比（MAPE）驗證指標，係依據各偵測器之車輛行駛速率作為整個路段之評估指標，故能客觀地估計模擬值與實際值之差異程度‧

雖然PARAMICS模式內建有若干車流模擬控制之車流參數，以供微調校估實際路網之適合性，但考量到實際校估路網的限制及參考運輸研究所委託之研究【70】，台灣本土環境下之PARAMICS參數預設值之適用性，其結果如下表所示，且由此表得知Headway與Reaction Time此兩項參數較不適合直接引用，其次為駕駛行為之積極性(Aggression)與警覺性(Awareness)，但相關之國內研究欠缺完整理論，故無法直接提供參考。因此，本研究主要校估Mean Headway與Mean Reaction Time兩項主要車流與人因參數，而其他參數值則採用其模式預設值，如旅行成本、路網熟悉度、干擾度等。

表4.3-4 PARAMICS參數預設值之適用性比較表

| 參數 | 適用性 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 平均車頭間距(Mean Headway) | ◎ | ◎◎◎◎◎完全適用 ◎◎◎◎可適用 ◎◎◎適用 ◎◎較不適用 ◎不適用 |
| 平均反應時間(Mean Reaction Time) | ◎ |  |
| 路段成本函數之時間係數 | ◎◎◎ |  |
| 路段成本函數之距離係數 | ◎◎◎ |  |
| 路段成本函數之通行費係數 | ◎◎◎◎◎ |  |
| 積極性(Aggression) | ◎◎ |  |
| 警覺性(Awareness) | ◎◎ |  |
| 亂數種子(Seed) | ◎◎◎ |  |
| 資訊擾動值(Peturbation) | ◎◎◎◎◎ |  |
| 路網熟悉度(Familiarity) | ◎◎◎ |  |

資料來源：【70】

另外，根據先驗知識及以往研究可知，Mean Headway與Mean Reaction Time之可能分佈範圍係介於0.9與2.5之間；參考文獻【70】之測試路網為台北市承德路－長安西路與承德路－華陰路口兩路網，其參數校估結果以Mean Headway=2.3與Mean Reaction Time=1.0為最佳，基於上述兩項因素，本研究之參數校估是在固定Mean Reaction Time=1.0之情境下進行各路網之Mean Headway校估，而根據先驗知識及以往研究得知Mean Headway可能分布範圍係介於0.9~2.5之間，選定五個Mean Headway之參數值（包含1.0、1.2、1.5、2.0、2.3）分別進行校估，再利用「平均絕對誤差百分比」評比路網中各路段之車輛行駛速率，以比較路網在不同參數下之平均絕對誤差百分比最佳值，而選定適合各路網之參數，以便路網輸出結果可更貼近真值。模擬路網會執行研究中所選定之五個不同Mean Headway參數值進行模擬，且針對模擬路網中之速率，以15分鐘為單位個別進行比對，而各偵測器之模擬車輛行駛速率與實際偵測器車輛行駛速率之「平均絕對誤差百分比」如表4.3-5所示。

而經評估發現，高速公路實驗路網（林口至內壢交流道）之模擬交通績效以Mean Reaction Time=1.0與Mean Headway=2.3時最佳，因此，後續路網在演算旅行時間上所需之模擬資料，則依據各路網最佳之Mean Headway進行模擬。

表4.3-5高速公路交通量模擬指派後模擬結果之統計表

| Mean Headway=1 Mean Reaction Time=1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偵測器編號：Loop4 |  | 里程：47.507 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 58.67 | 92.83 | -34.17 | 58.24 | 22.21 |
| 20:20~20:35 | 81.67 | 90.43 | -8.76 | 10.73 |  |
| 20:35~20:50 | 80.00 | 90.78 | -10.78 | 13.47 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 89.37 | -5.37 | 6.39 |  |
| 偵測器編號：Loop1 |  | 里程：50.010 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 84.00 | 91.93 | -7.93 | 9.44 | 7.46 |
| 20:20~20:35 | 82.33 | 83.47 | -1.14 | 1.38 |  |
| 20:35~20:50 | 81.67 | 91.23 | -9.56 | 11.71 |  |
| 20:50~21:05 | 81.33 | 87.28 | -5.95 | 7.31 |  |
| 偵測器編號：Loop19 |  | 里程：54.014 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 83.00 | 93.99 | -10.99 | 13.24 | 9.37 |
| 20:20~20:35 | 86.33 | 92.94 | -6.61 | 7.65 |  |
| 20:35~20:50 | 85.33 | 91.85 | -6.52 | 7.64 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 91.51 | -7.51 | 8.94 |  |
| 偵測器編號：Loop22 |  | 里程：機場系統入口 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 88.00 | 88.15 | -0.15 | 0.17 | 4.04 |
| 20:20~20:35 | 84.33 | 89.42 | -5.09 | 6.04 |  |
| 20:35~20:50 | 89.33 | 86.00 | 3.34 | 3.74 |  |
| 20:50~21:05 | 92.00 | 86.27 | 5.73 | 6.23 |  |
| 總績效 | 10.77 |  |  |  |  |

表4.3-5高速公路交通量模擬指派後模擬結果之統計表（續）

| Mean Headway=1.2 Mean Reaction Time=1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偵測器編號：Loop4 |  | 里程：47.507 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 58.67 | 92.284666 | -33.62 | 57.30 | 21.30 |
| 20:20~20:35 | 81.67 | 89.975436 | -8.31 | 10.17 |  |
| 20:35~20:50 | 80.00 | 89.502342 | -9.50 | 11.88 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 88.894804 | -4.89 | 5.83 |  |
| 偵測器編號：Loop1 |  | 里程：50.010 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 84.00 | 92.24 | -8.24 | 9.81 | 10.11 |
| 20:20~20:35 | 82.33 | 90.09 | -7.76 | 9.42 |  |
| 20:35~20:50 | 81.67 | 89.95 | -8.28 | 10.14 |  |
| 20:50~21:05 | 81.33 | 90.33 | -9.00 | 11.07 |  |
| 偵測器編號：Loop19 |  | 里程：54.014 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 83.00 | 91.50 | -8.50 | 10.24 | 8.37 |
| 20:20~20:35 | 86.33 | 92.40 | -6.06 | 7.02 |  |
| 20:35~20:50 | 85.33 | 91.09 | -5.76 | 6.75 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 91.94 | -7.94 | 9.45 |  |
| 偵測器編號：Loop22 |  | 里程：機場系統入口 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 88.00 | 90.29 | -2.29 | 2.60 | 3.79 |
| 20:20~20:35 | 84.33 | 89.18 | -4.84 | 5.74 |  |
| 20:35~20:50 | 89.33 | 85.89 | 3.45 | 3.86 |  |
| 20:50~21:05 | 92.00 | 89.28 | 2.72 | 2.95 |  |
| 總績效 | 10.89 |  |  |  |  |

表4.3-5高速公路交通量模擬指派後模擬結果之統計表（續）

| Mean Headway=1.5 Mean Reaction Time=1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偵測器編號：Loop4 |  | 里程：47.507 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 58.67 | 90.59 | -31.93 | 54.42 | 19.83 |
| 20:20~20:35 | 81.67 | 89.20 | -7.53 | 9.23 |  |
| 20:35~20:50 | 80.00 | 89.49 | -9.49 | 11.86 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 87.19 | -3.19 | 3.80 |  |
| 偵測器編號：Loop1 |  | 里程：50.010 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 84.00 | 95.28 | -11.28 | 13.43 | 10.02 |
| 20:20~20:35 | 82.33 | 91.42 | -9.08 | 11.03 |  |
| 20:35~20:50 | 81.67 | 91.09 | -9.43 | 11.54 |  |
| 20:50~21:05 | 81.33 | 84.66 | -3.32 | 4.08 |  |
| 偵測器編號：Loop19 |  | 里程：54.014 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 83.00 | 93.80 | -10.80 | 13.01 | 8.43 |
| 20:20~20:35 | 86.33 | 91.48 | -5.15 | 5.96 |  |
| 20:35~20:50 | 85.33 | 91.06 | -5.73 | 6.71 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 90.77 | -6.77 | 8.05 |  |
| 偵測器編號：Loop22 |  | 里程：機場系統入口 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 88.00 | 87.47 | 0.53 | 0.60 | 2.50 |
| 20:20~20:35 | 84.33 | 89.39 | -5.06 | 6.00 |  |
| 20:35~20:50 | 89.33 | 88.28 | 1.05 | 1.18 |  |
| 20:50~21:05 | 92.00 | 89.95 | 2.05 | 2.22 |  |
| 總績效 | 10.20 |  |  |  |  |

表4.3-5高速公路交通量模擬指派後模擬結果之統計表（續）

| Mean Headway=2 Mean Reaction Time=1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偵測器編號：Loop4 |  | 里程：47.507 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 58.67 | 90.32 | -31.65 | 53.95 | 18.97 |
| 20:20~20:35 | 81.67 | 88.22 | -6.55 | 8.03 |  |
| 20:35~20:50 | 80.00 | 88.11 | -8.11 | 10.13 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 87.15 | -3.15 | 3.76 |  |
| 偵測器編號：Loop1 |  | 里程：50.010 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 84.00 | 91.94 | -7.94 | 9.45 | 10.30 |
| 20:20~20:35 | 82.33 | 91.23 | -8.90 | 10.81 |  |
| 20:35~20:50 | 81.67 | 92.45 | -10.79 | 13.21 |  |
| 20:50~21:05 | 81.33 | 87.61 | -6.28 | 7.72 |  |
| 偵測器編號：Loop19 |  | 里程：54.014 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 83.00 | 92.99 | -9.99 | 12.04 | 7.14 |
| 20:20~20:35 | 86.33 | 90.04 | -3.71 | 4.30 |  |
| 20:35~20:50 | 85.33 | 89.70 | -4.36 | 5.11 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 89.98 | -5.98 | 7.12 |  |
| 偵測器編號：Loop22 |  | 里程：機場系統入口 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 88.00 | 87.56 | 0.44 | 0.51 | 3.00 |
| 20:20~20:35 | 84.33 | 90.85 | -6.52 | 7.73 |  |
| 20:35~20:50 | 89.33 | 90.01 | -0.67 | 0.76 |  |
| 20:50~21:05 | 92.00 | 89.25 | 2.75 | 2.99 |  |
| 總績效 | 9.85 |  |  |  |  |

表4.3-5高速公路交通量模擬指派後模擬結果之統計表（續）

| Mean Headway=2.3 Mean Reaction Time=1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偵測器編號：Loop4 |  | 里程：47.507 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 58.67 | 91.07 | -32.40 | 55.23 | 18.83 |
| 20:20~20:35 | 81.67 | 88.48 | -6.82 | 8.35 |  |
| 20:35~20:50 | 80.00 | 88.29 | -8.29 | 10.37 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 85.15 | -1.15 | 1.36 |  |
| 偵測器編號：Loop1 |  | 里程：50.010 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 84.00 | 94.19 | -10.19 | 12.14 | 8.43 |
| 20:20~20:35 | 82.33 | 90.19 | -7.86 | 9.54 |  |
| 20:35~20:50 | 81.67 | 90.59 | -8.92 | 10.93 |  |
| 20:50~21:05 | 81.33 | 82.25 | -0.92 | 1.13 |  |
| 偵測器編號：Loop19 |  | 里程：54.014 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 83.00 | 93.03 | -10.03 | 12.09 | 7.12 |
| 20:20~20:35 | 86.33 | 89.99 | -3.66 | 4.24 |  |
| 20:35~20:50 | 85.33 | 89.75 | -4.42 | 5.18 |  |
| 20:50~21:05 | 84.00 | 89.86 | -5.86 | 6.98 |  |
| 偵測器編號：Loop22 |  | 里程：機場系統入口 |  | 方向：向南 | 平均絕對誤差百分比 |
| 時間 | 流量(輛) |  | MAPE |  |  |
|  | 真值(A) | 模擬值(B) | (A)-(B) | ([(A)-(B)]/(A))*100 |  |
| 20:05~20:20 | 88.00 | 86.29 | 1.71 | 1.94 | 3.67 |
| 20:20~20:35 | 84.33 | 89.57 | -5.23 | 6.20 |  |
| 20:35~20:50 | 89.33 | 88.45 | 0.89 | 0.99 |  |
| 20:50~21:05 | 92.00 | 86.89 | 5.11 | 5.55 |  |
| 總績效 | 9.51 |  |  |  |  |

4.4實驗路網偵測器佈設策略

本章節將分成兩大部分來探討偵測器之佈設位置，包含了偵測器基本策略（實際佈設位置）與增設方案等，而增設方案請參考2.3節國內外偵測器佈設間距相關文獻回顧。本研究主要課題係探討轉換函數在預測旅行時間之應用，而偵測器之增設，乃為降低路段資訊不足之情況，而影響演算法之準確度，因此，最佳之偵測器佈設策略將不在列入本研究探討範圍內。

此外，偵測器間距之不同除會影響偵測器之增設數量外，路段與路段之長度一不相同，但整體而言，偵測器間距大約皆在500公尺上下。其詳細內容於後續佈設策略中說明。

（一）基本策略（實際佈設位置）

根據目前中山高速公路偵測器佈設之位置來看，在主線路段平均每2公里佈設一組偵測器，僅有特殊路段（如易肇事路段、天候不良路段或隧道…等）方有增加偵測器佈設密度。本研究範圍係以林口至內壢交流道，全長約11公里，其偵測器實際佈設位置與間距乃根據高公局所提供資料詳列如下所示：

表4.4-1 林口至內壢交流道偵測器之佈設位置

| 佈設位置（里程數） | 偵測器間距（公里） | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 42.750 | ── | ── |
| 47.507 | 4.757 | ── |
| 50.010 | 2.503 | 含桃園交流道 |
| 51.090 | 1.080 | ── |
| 52.840 | 1.174 | 含機場系統交流道 |
| 54.014 | ── | ── |

（二）增設方案

根據Chan及Lam【60】之文獻，若以佈設偵測器成本與使用者旅行時間節省成本之觀念，配合交通量指派之理論基礎求解最佳偵測器佈設密度，其理論為在高、快速道路之佈設間距約為500公尺，一般都市道路佈設間距為250公尺；回顧旅行時間相關文獻中亦發現，在高、快速道路上偵測器佈設間距以500公尺最為普遍，因此，本研究在增設方案中，是以實際偵測器為基礎下，於偵測器間以500公尺增設一組偵測器，以降低路段資訊之不足影響旅行時間演算之準確性。

另外，Oh,Jayakrishnan及Recker旅行時間推估模式中提及，若路段含匝道者，進出流量皆須考慮。為避免因增設方案使得偵測器佈設於上、下匝道間，本研究於跨匝道之路段不考慮增加偵測器，而其詳細資料如下圖所示。

  - 基本策略+方案：以實際佈設偵測器為基準下，依據兩偵測器間之長度，擬定增加偵測器，以500公尺為增設間距。

  - 參考位置：如圖4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5所示。

圖4.4.1 機場系統交流道至內壢（里程數：47.507km-42.75km）

圖4.4.2 桃園交流道（里程數：50.01km-47.507km）

圖4.4.3 機場系統交流道至內壢（里程數：51.09km-50.01km）

圖4.4.4 機場系統交流道（里程數：52.84km-51.09km）

圖4.4.5 機場系統交流道至內壢（里程數：54.014km-52.84km）