第六章  結論與建議

本研究成功地探討與整合轉換函數模式與路段平均密度演算法在預測旅行時間之運用，並依此示範了此混合演算之流程與程序。此外，本研究模擬實際路網並依據基礎佈設策略與增設佈設策略兩種偵測器佈設情境，實證分析單純路段密度模式與混合轉換函數模式之演算效果。其初步結果顯示，在以「平均絕對誤差百分比」作為評比之指標，在基礎佈設策略下，靜態模式為15.30%，轉換函數模式為10.74%；在增設佈設策略下，靜態模式為9.59%，轉換函數模式為12.09%。

6.1結論

針對本研究之探討課題進行彙整分析可從演算法及模擬分析法兩個部分得下列幾項重要結論：

一、演算法

完整混合演算法過程，可分兩階段進行探討，第一階段為單純路段密度模式，採Oh, Jayakrishnan及Recker模式係利用上、下游兩偵測器在即時提供之點資訊中推算路段平均密度，並依此推估路段旅行時間。第二階段為混合轉換函數模式，當速率與密度兩變數皆已知時，即可探討兩者間的動態(依時性)轉換關係，進而推估旅行時間。本研究在演算模式校估後，歸納下列幾點重要結論：

  - OJR模式

    - 偵測器在基礎佈設策略下，靜態模式(OJR模式)之平均絕對誤差百分比為15.30%；在增設佈設策略下為9.59%。此亦顯示當偵測器佈設愈密、交通資訊愈充足時，靜態模式之準確度愈高。

    - 從演算過程中發現，α係數用以反應偵測器之校正值對密度求算影響很大，因本研究之模擬交通流量非真正長期累積，而偶有因α係數而導致密度為負之現象，因此，演算法中α係數之微調亦有進一步探討的空間。

  - 轉換函數模式

    - 本研究在構建路段轉換函數時發現，大多路段皆呈現MA(1)模式，此與Tavana與Mahmassani【16】在美國德州聖安東尼奧市之研究所得結論相當一致。

    - 在基礎佈設策略下，轉換函數之平均絕對誤差百分比為10.74%優於靜態模式(OJR模式) 之15.30%，此亦顯示動態轉換函數在旅行時間推估上是有顯著改善靜態模式。

    - 相對於偵測器在佈設策略下，動態轉換函數模式之平均絕對誤差百分比為10.74%，在增設佈設策略下反增為12.09%。此結果顯示動態轉換函數在交通資訊愈充足時，演算法之準確度不如本研究預期。為探究可能之因素，本研究逐一檢驗演算流程，結果發現，惟根據表5.1-13與表5.1-14所示，在基礎佈設策略下，干擾項模式較簡易；在增設佈設策略下，干擾項模式較複雜。此亦顯示，以上、下游兩組偵測器所定義之路段長度愈短交通資訊隨時間變化之變異愈大，因此愈容易造成誤差，進而影響預測模式之穩定性與準確度。

    - 整體而言，驗證結果其平均誤差範圍介於15%～9%之間，主要可能的原因有三，其一為OJR模式需運用密度變化之資料，而目前之PARAMICS模擬車輛偵測器輸出資料並不完全符合一般常態定義，而需以人工方式介入處理、彙整為等時距輸出，可能因此產生誤差；其二為車流模擬器之微觀部分無法詳細調整；其三為模擬車流的靜態速率密度關係在某特定路段相當不穩定，其所造成之誤差亦有進一步探討的空間。

    - 旅行時間預測方面，乃搭配滾動平面法以及移動平均之觀念。其結果顯示，在基礎佈設策略下為12.21%，在增設佈設策略下為14.77%，預測準確率並不理想，亦不符合本研究預期。另外，若從每個時區之預測結果來看，可發現模式對於旅行時間的預測偏向高估，屬於保守型的旅行時間預測模式。

二、模擬分析法

本研究以PARAMICS模擬器構建國道高速公路，並針對車流及人因參數進行校估，以確認模式是否足以描述當地之車流特性與駕駛行為。本研究依據模擬結果以及模擬過程，彙整幾點重要結論。

    - 根據模擬路網之初步分析結果(表4.3-5)可發現，其參數校估結果以Mean Reaction Time =1.0與Mean Headway=2.3時，整體平均絕對誤差百分比最低、績效最高。另外，本研究發現，無論參數預設值為何，在高速公路里程47.507處，即距離桃園交流道下匝道1.6公里處，其平均絕對誤差百分比皆無法達到最佳，此可顯示當車流愈接近路口時，愈無法預期車流狀況。

    - 本研究採用PARAMICS模擬器車輛偵測器輸出資料時發現，其輸出格式與項目並不完全符合一般常態偵測器資料定義，不僅為不等時之輸出且交通資料的種類與單位亦大不相同，因此需以人工方式介入處理、彙整為等時距輸出，因而增加不必要之誤差。

    - 因PARAMICS模擬車輛偵測器為不等時之輸出，加上本研究採時區(time interval)為一分鐘進行演算，因此，在處理形成定時區資料時即可發現時區愈小，蒐集之資料愈少，主要之演算相關交通資料隨時間變動過大，且呈現非穩定之狀態。

6.2討論與建議

本研究構建偵測器佈設疏密兩種情境，並進而探討轉換函數模式之演算。由演算結果發現，第一，相同路徑區段增設偵測器因此可區分為更多路段時，模式之準確度愈低，此不合理之現象需進一步探討。第二，在時區選取上乃採一分鐘，在縮短時區間隔下交通資料下應該較能描述實際交通變化時的差距，但是，從PARAMICS模擬資料處理上卻發現，時區切割過細易造成特定時空區間資料變動過大，此亦需進一步討論。最後，可額外針對旅行時間提供之問題仔細思考，因本研究所推估之旅行時間乃基於交通管理營運者之觀點，若基於用路者需求角度來探討，是否會衍生其他議題呢？

綜合上述之結論，本研究除了提出研究過程之重要經驗外，亦依據上述不如預期之現象提出初步討論，以作為後續研究之借鏡與參考，開創新的研究方向與論點。

  - 比較個別與成對迴路線圈佈設之應用

在考量資訊轉換模式之簡單與準確度下，本研究採OJR模式作為資訊轉換模式，乃利用上、下游兩偵測器瞬時資料求算轉換函數模式之兩變數，即路段密度與空間平均速率。透過相關文獻回顧亦發現有其他研究係直接以單一偵測器之單點資訊來估算該路段之交通資料，因此後續研究可就實務應用面嘗試比較兩者間之差異。

  - 即時性（on-line）旅行時間之預測

在預測方面，本研究以轉換函數模式為基礎，搭配滾動平面法進行離線操作（Off-line）之旅行時間預測時，非真正做到即時性（On-line）之預測。其主要差異在於以較長時間之依時性資料，而非短時間之動態預測，未來在後續研究上除嘗試做即時性（on-line）之預測外，可朝兩大方向進行思考，其一為需回溯多少即時偵測之前時區資料進行預測；另一為往後預測時區多久之旅行時間較為恰當。此外，利用少數觀測資料探討模式之準確度，可建議考量觀測資料之筆數與資料更新次數之兩大因素。

    - 時間間隔的探討

本研究採用交通資料為每一分鐘蒐集後之累計值，在模擬時區產生高速公路交通狀況變異大，每一次旅行時間推估或預測服務之時間點，不一定吻合車輛偵測器每一分鐘更新資料之時刻，就依時性資料同步之因素，配合演算法探討最佳演算時區單位。

    - 固定式偵測器佈設策略與演算法之互動

以目前回顧之文獻中，本研究發現有關旅行時間之研究大都在路況資訊偵測已經由適當之偵測器佈設之前提下，專注於探討演算法之準確度。鮮少研究針對不同演算法適用於不同路況資訊偵測佈設位置之課題作進一步探討，亦因無其他研究佐證，但排除此影響因素，因此，建議可加入敏感度分析，以考量切割最適之固定式偵測器佈設位置與演算法之互動。

    - 資料融合

本研究以固定式偵測器為基礎，主要除了考量現況高速公路之佈設外，其不受天候影響、成本低之優勢，亦是其被廣泛使用之因。隨著智慧型運輸系統之發展與需求，移動式偵測器之使用逐漸蓬勃發展，如探針車、自動車輛辦識、行動電話定位與全球定位系統…等。兩者之主要差異乃在於固定式偵測器是以路段為基礎，蒐集即時、瞬間之現況交通資料推估旅行時間；反觀移動式偵測器，是以車輛為基礎，透過無線通訊將已完成之車輛資料（如旅行時間）傳回營運或交控中心。兩者皆有其優劣，在無法做到全面性的取代之前提下，未來將朝向兩種共用之情況，因此，如何將不同儀器或來源之資料透過融合而產生資訊，會是後續研究之重要課題。

    - 用路者需求之旅行時間資訊

本研究僅探討轉換函數在推估與預測旅行時間之準確度；其過程、結論係以交通營運者觀點之資料處理演算法為基礎，並來考量是否符合用路者對旅行時間資訊之需求狀況。，包含資訊更新之時間（如10分鐘、15分鐘…等）或資訊提供之區間（如台北至台中或台北至高雄…等）。另外，每個用路人行駛速率皆不一致，在資訊提供上是以數值或是區間對使用者較佳，皆需進一步考慮。換句話說，未來用路人所面臨之駕駛環境、行駛速率以及駕駛者之資訊吸收程度，甚至未來實務上執行之困難度…等，都可再更深入的探討。