論文名稱：以模擬分析法探討轉換函數在預測旅行時間之運用 頁數 109 校系(所)組別：私立淡江大學 運輸管理學系 運輸科學碩士班 畢業時間及提要別：九十二學年度第二學期碩士學位論文提要 研究生：許雅惠 指導教授：董 啟 崇 博士 論文提要內容： 本研究以模擬分析為基礎，結合資訊轉換模式將固定偵測器之點資料轉換為路段平均密度，以及速率與密度關係，進而探討轉換函數模式在預測旅行時間之運用。 本研究之主要目的有三，(1)以固定式偵測器為基礎下，搭配轉換函數模式進行旅行時間之推算；(2)以路段旅行時間為基礎下，推估路徑之旅行時間；(3)最後再以轉換函數模式搭配滾動平面法進行離線操作(Off-line)旅行時間預測。 本研究內容以完整結合演算法過程，可分兩階段進行探討，第一階段為路段平均密度時間演算法，採Oh, Jayakrishnan及Recker模式係利用上、下游兩偵測器在即時提供之點資訊中推算路段平均密度，並依此推估路段旅行時間。第二階段為轉換函數模式，當速率與密度兩變數皆已知時，即可探討兩者間的動態(依時性)轉換關係，進而推估旅行時間。 本研究成功地探討與整合轉換函數模式與路段平均密度時間演算法在預測旅行時間之運用，並依此示範了此混合演算之流程與程序，整合轉換模式模式推估路段平均密度。此外，本研究以模擬實際路網，並依據基礎佈設策略與增設佈設策略兩種偵測器佈設情境，驗證分析單純路段密度模式與混合轉換函數模式之演算效果。其結果顯示，在基礎佈設策略下，動態轉換函數在旅行時間推估上是有顯著改善單純路段密度模式；在增設佈設策下模式校估結果卻不符合預期假設，此亦顯示以上、下游兩組偵測器所定義之路段長度愈短交通資訊隨時間變化之變異愈大，進而影響預測模式之穩定性與準確度。 關鍵詞：旅行時間推估、PARAMICS模擬器、路段平均密度時間演算法、轉換函數模式