表1-1路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通 參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨 立 | 連 鎖 |  |  |  |
| Ken’ichiro Yamane 【36】 | 利用relative- ranking方式預估旅行時間 | 路段速度 | 1.路段長度Li 2.量測速度vi(n) | 以AVI與UVD量測之路段速度為基礎，換算為旅行時間 再利用車輛通過AVI上游之Relative Ranking方式，比對即預測該車輛通過下游時之旅行時間 | 兩個AVI間之旅行時間： TAVI=iTi | ◎ | ◎ | － | － | － | Ratio of Average Estimation Error | 約10% |
| Carlo Di Taranto 【37】 | 利用Kalman-Filter方法預估旅行時間 | 1.車流量 2.排隊長度 3.速度 | - 車流量 - 排隊長度 - 速度 | 預估方面：根據資料項目劃分為三個Senario，利用簡單車流關係運算旅行時間 預測方面：以歷史資料為基礎，利用Kalman-Filter預估下5分鐘之旅行時間 | 下一時點(5分鐘)之旅行時間： ti+1=hi+1+Ti+1∗mi+1 | ◎ | ◎ | － | － | － | Estimation Error | － |
| Rik van Grol 【38】 | 利用簡單車流運算，測試即時旅行時間估計運算 | - 車流量 - 佔有率 - 速度 | - 路段長度 - 路段量測速度 | 將路線依偵測器裝設地點劃分為路段，分別運算後加總： NLTTRinstp=k∈RSLTTkp | 路線R瞬時p之旅行時間： NLTTRinstp | ◎ | ◎ | － | － | － | Root Mean Square Error Percentage （RMSEP） | Error around 10% |
| Abe, Atsushi 【40】 | 透過路旁資訊看板即時旅行時間之提供對駕駛人選線之影響 | 量測速度 | 量測速度 | 利用各偵測器所測得之速度進行運算： Ti=Ti−1r+tr−1；i: time slice (5 min), r: vehicle detector Tr : travel time based on detector data t: travel time based on AVI data | 各時間點之旅行時間：Ti |  |  | － | － | － | － | － |

（續）表1-1路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Ken’ichiro Yamane 【36】 | UVD:365 AVI: 12 | - UVD 2.AVI | AVI:每4至8公里佈設 | － | 路段速度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | 部分市區主要幹道系統 |  |
| Carlo Di Taranto 【37】 | － | － | － | 5分鐘 | 1.車流量 2.排隊長度 3.速度 |  |  |  |  |  | － | － | Stockholm Motorway |  |
| Rik van Grol 【38】 | － | 1.Amsterdam: License 2.Paris: Floating car 3.Italian:Tolling | Amsterdam: 500m | 5分鐘 | - 車流量 - 佔有率 - 速度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | 1.Amsterdam:環市區快速道2.Paris:市區單一幹道3.Italian:兩城際間 |  |
| Abe, Atsushi 【40】 | － | AVI: Plate Number matching | 每500公尺 (5個路旁動態資訊看板) | 5分鐘 | 量測速度 |  | ◎ | ◎ |  |  | － | － | HANHSIN Expressway中兩條主要替選路線 |  |

表1-2路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨立 | 連鎖 |  |  |  |
| Kim, Young Chan 【18】 | 利用Fuzzy system及Neural network分別預估旅行時間 | - 流量 - 佔有率 | 流量 速度 密度 | 將流量及佔有率作為模式輸入項，利用模糊推論模式與類神經網路模式分別估計旅行時間，再與實際值進行比對 | Link estimated travel time | ◎ |  | － | － | － | Mean Square Error (MSE) | － |
| Fumitaka Kurauchi 【19】 | 利用即時OD估計方式運算交通流，進而討論資訊與選線關係 | 1進入匝道流量 2.速度 3.路段流量. | - 進入匝道流量 - 速度 - 路段流量 | 利用動態OD矩陣預估模式(D-CMLS)，推估各路段上之交通流量yiaps | yiaps: 路段p流量 |  |  | － | － | － | 路徑選擇機率 | － |
| Jean-Luc Ygnace 【20】 | 探討利用手機定位方式估計旅行時間與手機數目之關係 | 1.密度 2.速度 | - 密度 - 路段長度 - 速度 | 利用兩種模式： Analytical Model: 計算不同probe數目之涵蓋比率 Simulation Model: 利用模擬方式比較不同probe數目，對於旅行時間估計效率之影響 | 路段之旅行時間 | ◎ |  | － | － | － | Standard deviation | － |
| Masahiko Maruyama 【23】 | 利用自動車輛定位(AVL)裝置，透過車輛定位計算旅行時間 | 1.車輛位置 | - 路段長度 - 訊號傳回時間 | 利用車輛定位與電子地圖之配合，計算定位兩點間之時間與距離差，來預估旅行時間： Tm+1,m+2=Ln,mTn,n+1/Ln+1+Ln+1,m+1Tn+1,n+2/Ln+1,n+2 | 兩點間之時間： Tm+1,m+2 | ◎ |  | － | － | － | Measurement Error | 10%以內 |

（續）表1-2路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Kim, Young Chan 【18】 | 60 | Inductive loop detector->model Actual tt->Plate number recog. | 設至於道路中段 | 15分鐘 | - 流量 - 佔有率 | ◎ |  | ◎ |  |  | － | － | Samsungro單一路線中61個交叉路口 |  |
| Fumitaka Kurauchi 【19】 | － | Inductive loop detector | － | 5分鐘 | 1進入匝道流量 2.速度 3.路段流量. | ◎ |  | ◎ |  |  | － | － | HANSHIN Expressway中取一段路線，設置旅行時間資訊看板 |  |
| Jean-Luc Ygnace 【20】 | － | Cellular phone | － | 3分鐘 | 1.密度 2.速度 | ◎ |  | ◎ |  |  | － | － | － |  |
| Masahiko Maruyama 【23】 | － | In-vehicle unit AVL | 車輛間距離大約為100~2000m | － | 1.車輛位置 | ◎ |  |  |  | ◎ | － | － | 郊區單一路線 |  |

表1-3 路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推 估 | 預 測 | 有號誌 |  | 無 號 誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨 立 | 連 鎖 |  |  |  |
| Darryn Paterson 【24】 | 利用巨觀車流模式，透過車輛相對速度與密度預估旅行時間 | 車牌 通過時間 | - 量測速度 - 路段長度 - 上下匝道流量及延滯時間 | 將路線依據偵測器設置位置，劃分為路段(cell)，結合巨觀車流模式與確定性排隊理論：ti=tiD+n=1itnFF，i=cell no. 而Delay time: ti+1D=tiD+tiP−tiFF | Travel time estimate up to and including cell i: ti | ◎ |  | － | － | － | - Mean Absolute Error - Mean Percentage Er. | 1.1~2min 2.2% |
| Hironori Suzuki 【25】 | 利用K-F估計動態OD旅行時間與流量 | - 車牌 - 通過時間 - 流量 - 速度 | - 主線流量 - 速度 - 下匝道流量 | 利用巨觀車流模式針對交通狀態變數加以定義： ttijk=tti,j−1k−TjkΔt+Tjk 再以Extended Neural K-F模式進行交通狀態變數之預測 | 時段T之流量與旅行時間狀態函數： zk=fTk,tTkT | ◎ |  | － | － | － | Root Mean Square Error | 5~10 min |
| Diana Jasperse 【26】 | 利用巨觀模式估計封閉型線性路段之旅行時間與排隊長度 | 1.車牌 2.通過時間 | - 速度 - 主線流量 - 進出匝道流量 | 從兩方面計算旅行時間：1.從相對速度：T=12L1vA+1vB 2.從流量：T=Nt/qoutt | 兩上下匝道之間的旅行時間：T | ◎ |  | － | － | － | Estimation Error | － |
| Peter Bohnke 【27】 | 利用車輛辨識裝置，以類似Floating Car方式進行旅行時間預估 | 1.車輛辨識號碼 2.通過時間 | - 個別車輛通過辨識點之時間 - 偵測器間之路段長度 | 利用設有辨識裝置之車輛通過兩偵測器(A與E)之時間差，決定該路段之旅行時間：TA,E=ti,A−ti,E，再進行加總與平均 | 兩偵測器間的平均旅行時間： TA,E=1ni=1nti,A−ti,E | ◎ |  | － | － | － | － | － |

（續）表1-3 路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Darryn Paterson 【24】 | 5 | Timed number plate recognition | 5個偵測地點 | 5分鐘 | - 車牌 - 通過時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Melbourne快速道路中選取15公里作為測試 |  |
| Hironori Suzuki 【25】 | 5 | Plate No. recognition - video camera | － | 5分鐘 | - 車牌 - 通過時間 - 流量 - 速度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Bangkok快速道路中選取50公里作為測試 |  |
| Diana Jasperse 【26】 | 4 | License Plate Recognition | － | － | 1.車牌 2.通過時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Beltway of Amsterdam A10部分路段，約10公里 |  |
| Peter Bohnke 【27】 | 6 | Floating Car Method | 大約每600~1800公尺 | － | 1.車輛辨識號碼 2.通過時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | City of Cologne選取主要道路中約6.5公里進行測試 |  |

表1-4 路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無 號 誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨 立 | 連鎖 |  |  |  |
| Giovanni Huisken 【28】 | 分別評估五種旅行時間預測方法 | 1.流量 2.佔有率 3.速率 | - 流量 - 佔有率 - 平均速率 - 1分鐘速度標準差 | 主要應用線性回歸模式、時間序列模式、類神經網路模式與模糊邏輯模式，分別進行旅行時間預測，結果顯示除線性回歸模式外，其他模式都有相當不錯之預測能力。 | 每5、10、15分鐘之預測旅行時間 |  | ◎ | － | － | － | Estimation Error Percentage | － |
| Lee, Young-Ihn 【29】 | 利用Kalman Filer方法進行速度與旅行時間預測 | - 流量 - 佔有率 - 點速度 | - 流量 - 佔有率 - 速度 | Kalman-Filter利用狀態空間(state-space)模式透過動態系統與隨機過程估計狀態變數(state variable)，其中包括state equation: xk+1=Akxk+ωk與observation equation: zk=Hkxk+vk，並將結果與ARIMA、Neural Network模式加以比較 | 路段旅行時間與平均速度 |  | ◎ | － | － | － | 1.Mean Absolute Relative Error 2.MSE 3.EC | - <0.03 - <14.0 3. >0.976 |
| Ghassan Jarjees 【30】 | 利用公車車輛定位系統進行定位，再利用線性方程預測旅行時間 | - 車輛辨識號碼 - 通過時間 | - 車輛通過偵測器之旅行時間 | 利用三種線性預測模式，進行旅行時間預測，link l at time instant N的預測旅行時間為：TlN=i=N−M−1N−1ai×Tli+εlN，再利用最小平方法進行參數估計 | 路段l在時間點N之預測旅行時間：TlN |  | ◎ | － | － | － | 1.RMSE 2.Mean of Absolute Error 3.Standard dev. | － |
| Seung-Won Shin 【31】 | 處理時間序列資料中的隨機性，消除預測模式的隨機移動 | 1.車輛辨識號碼 2.通過時間 | 1.旅行時間序列資料 | 利用Hurst exponent及Kaplan’s statistics量測旅行時間序列資料的隨機性，再利用State-Space Forecasting Model構建旅行時間預測模式：st=hst−pτ,......,st−1τ+εt | 下一時間點之預測旅行時間 |  | ◎ | － | － | － | 1.Hurst exponent 2.Kaplan’s statistics - Predicted Error | － |

（續）表1-4 路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Giovanni Huisken 【28】 | 35 | Induction Loop detectors | － | 1分鐘 | 1.流量 2.佔有率 3.速率 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Beltway of Amsterdam A10部分路段 |  |
| Lee, Young-Ihn 【29】 | 17 | Image detector | － | 1分鐘 | - 流量 - 佔有率 - 點速度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Olympic Expressway選取部分路段 |  |
| Ghassan Jarjees 【30】 | 5 | Tagged Vehicle Identification | － | － | - 車輛辨識號碼 - 通過時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Sydney Airport Expressway選取一條路線 |  |
| Seung-Won Shin 【31】 | － | Time stamped records | － | 10分鐘 | 1.車輛辨識號碼 2.通過時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Seoul Metropolitan Area |  |

表1-5路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預 測 | 有號誌 |  | 無 號 誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨 立 | 連 鎖 |  |  |  |
| Kuroka Takeshi 【32】 | 利用容量分析方法預估壅塞車流旅行時間 | 1.流量 2.速度 | 1.流量 2.密度 3.平均速度 4.路段長度 | 改進由於傳輸時間所造成之旅行時間預估誤差 1.壅塞車流：Tjam=N/QBottleneck,N=iki⋅Li=iqivi⋅Li，2.自由車流：TFree=iLivTi | 路段壅塞與自由流之旅行時間： T=Tjam,ifTjam≥TFreeTFree,otherwise |  | ◎ | － | － | － | 1.Mean Square Error (min) 2.Correlation coefficient | 1).3.5min 2).0.965 |
| Matsumu Satoshi 【33】 | 透過歷史資料與現在旅行時間之差異，調整歷史旅行時間資料之模式 | 1.速度 2.流量 | 1.歷史旅行時間資料 2.即時旅行時間資料 | 將即時偵測資料與歷史資料進行比對Dt=Xct−Xst 再將其差異FnDt=Cset−n⋅Dt/Cset納入旅行時間預測中：Xpt,n=Xst+n+FnDt | 預測時間點t往前n個時間點的預測旅行時間：Xpt,n |  | ◎ | － | － | － | 1.Avg. Error Rate 2.RMSE 3.RMS Error Rate | 1)11.4% 2)14.3min 3)16.8% |
| G.Jarjees 【34】 | 利用時空圖結合號誌時制，進行車輛軌跡與行進時間及速度之推估 | 1.車輛位置 2.行進時間 | 1.路段長度 2.車輛速率 3.號誌時制 | 在車輛接受到綠燈訊息的狀況下，車輛行進速率：Ln/Tg−r≤v≤Vmax，在紅燈狀況下，速率為：Vmin≤v≤Ln/Tg−r；透過上述，可以得知車輛行進軌跡範圍，再利用模擬模式TRITRAM進行預測模式驗證。 | 在路段n中，車輛在時空圖中之速率軌跡 |  | ◎ | － | － | － | Estimate Error Rate (利用模擬方式進行模式之驗證) | <10 sec. |

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Kuroka Takeshi 【32】 | － | Inductive detector | 每隔1至2公里設置 | 5分鐘 | 1.流量 2.速度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | 城際間快速道路 Tomei Expressway |  |
| Matsumu Satoshi 【33】 | － | 1.Actual t.t.-> Test Vehicle 2.Current t.t. -> Inductive detector | － | － | 1.速度 2.流量 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Osaka-Takatsuki間快速道路，直線距離約20公里，其中有8條替選路徑 |  |
| G.Jarjees 【34】 | － | Simulated GPS | － | － | 1.車輛位置 2.行進時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Sydney市中心附近區域構建進行模擬（其中包含8個交叉路口） |  |

（續）表1-5路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

表1-6路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無 號 誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨 立 | 連 鎖 |  |  |  |
| Laurence R.Rilett 【35】 | 透過預測旅行時間之期望值與變異數，估計其信賴區間 | 1.車輛辨識碼 2.通過時間 | 1.路段旅行時間：Xat 2.進入路段之時間：Yi | - 利用Spectral Basis Neural Network預測路段平均旅行時間； 2.利用Bootstrap估計旅行時間之變異數；3.利用Taylor series approximation估計預測旅行時間之期望平均值與期望標準差；透過上述三步驟，可倒出預測旅行時間之信賴區間。 | 平均路段旅行時間之預測誤差：δb+m，及其變異數：Varδ+m |  | ◎ | － | － | － | Standard Dev. | ~25sec. |
| Yoshikazu Ohba 【81】 | 收費系統所蒐集之交通資料利用pattern matching方式進行預測 | 1.車輛識別碼 2.車輛通過收費站時間 | 收費系統路段歷史旅行時間 | - 先將歷史資料中極端值加以刪除，並根據星期特性共分為18類。 2.利用Square error計算最適pattern。 3.利用車輛進入收費系統時間進行比對，找出該車輛預測之旅行時間。 | 預測時點之旅行時間 |  | ◎ | － | － | － | Prediction Error | <10 min. |
| Rik van Grol 【62】 | 利用歷史資料結合即時偵測資料進行旅行時間預測 | － | 歷史旅行時間 | - 將歷史旅行時間資料根據type-of-day與type of traffic condition進行分類。 - 利用兩種觀念進行預測：(1)時間關係 Temporal Relation：利用預測時間點前後期旅行時間相關性 (2)空間關係Spatial Relation：利用路段上下游之相關性 | 時間點t時對(t+h)之預測旅行時間：Ft+h |  | ◎ | － | － | － | RMSE | － |
| IWASAKI, Masato 【82】 | 對於歷史旅行速度波動資料進行分析及分類 | 1.流量 2.重車流量 3.space mean speed 4.時間佔有率 | 1.歷史平均速度pattern 2.即時偵測速度資料 | 先將歷史旅行速度進行分析分類，從資料中進行車流型態分析； 結論重點：1.需對歷史速度波動資料進行smoothing。2.需將即時資料考慮於模式當中。3.即時更新歷史資料pattern | (本篇並未實際執行預測，結論僅指出未來執行方向) |  | ◎ | － | － | － | 1.Avg. Daily Speed 2.Std. Dev. 3.C. V. | － |

（續）表1-6路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Laurence R.Rilett 【35】 | 4 | AVI | － | 5分鐘 | 1.車輛辨識碼 2.通過時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Houston Freeway部份路段約11公里，劃分為三個路段 |  |
| Yoshikazu Ohba 【81】 | － | － | － | － | 1.車輛識別碼 2.車輛通過收費站時間 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Kan-Etsu Expressway |  |
| Rik van Grol 【62】 | － | － | － | － | － | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Motorway network near Amsterdam |  |
| IWASAKI, Masato 【82】 | ~100 | Double Induction Loop (5.5m between loops) | － | 5分鐘 | 1.流量 2.重車流量 3.space mean speed 4.時間佔有率 |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | － | － | 100km section of Tokyo-Nagoya Motorway |  |

表1-7路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨立 | 連鎖 |  |  |  |
| Masato IWASAKI 【65】 | 利用歷史資料結合AR與Kalman-filer 進行速度波動預測 | 1.流量 2.space mean speed 3.time occupancy | 1. 5分鐘之流量資料 2.平均速度 | 1.利用Chi-square test建立平均歷史車流型態 2.利用自我回歸(AR)模式進行下5分鐘(t+1)車流速度預測，其中運用Kalman-filter 進行AR模式中之參數校估 3.進行預估之modify: Zt+1=1−β⋅Xt+1+β⋅Xt+1 | (t+1)之traffic state vector: xt+1/t |  | ◎ | － | － | － | RMSE | 4~6%(10 min. future) 6~7.5%(60min.) |
| Tomoaki OKADA 【66】 | 利用歷史旅行時間資料分類作為旅行時間資訊提供之依據 | 每分鐘： 1.速度 2.流量 | 歷史旅行時間資料 | 將歷史旅行資料根據不同月份、不同星期特性（一般日、假日前一日、星期六、星期日與假日）加以分類 | 不同時間特性之旅行時間型態分類資料（Time Plot） |  | ◎ | － | － | － | － | － |
| Otokita, Toru 【83】 | 以歷史流量資料為基礎，透過相似車流型態進行預測 | 1.交通流量 2.佔有時間 3.離開時間(AVI) | 1.交通流量 2.速度 3.路段長度 | 1.從歷史資料中找出近似型態：dt−k=Xt−Xt−k 2.再利用多元回歸計算離開旅行時間：Tpj=AXpj+b，進而預測旅行時間：T'=AXt+b=iaixi,t+b（利用兩種基礎：1.Sum of same time slot 2.Statistical difference） | 路段i在時間t之預測旅行時間： 1.T'=iDiVi,t 2.T'=Tp'+ΔTt |  | ◎ | － | － | － | 1.Absolute Max. Error 2.Avg. Error rate 3.S.D. of Error 4.Corr. Coeffi. | 1)3min 2)7.74% 3)59.04sec. 4)0.928 |

（續）表1-7路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Masato IWASAKI 【65】 | － | Inductive Loop Detector | 每2公里佈設 | 5分鐘 | 1.流量 2.space mean speed 3.time occupancy | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | Tomei Expressway |  |
| Tomoaki OKADA 【66】 | － | － | 平均每300公尺佈設 | － | 每分鐘： 1.速度 2.流量 |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | － | － | Major Tokyo Metropolitan Expressway |  |
| Otokita, Toru 【83】 | 22 | 1.Ultrasonic Vehicle Detector 2.AVI | － | 5分鐘 | 1.交通流量 2.佔有時間 3.離開時間(AVI) | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － | National Road Route 1 in Yokohama部份約4公里 |  |

表1-8 路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | Output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨立 | 連鎖 |  |  |  |
| Wolfgang Schober 【46】 | 探討由Floating Car Data所構建之歷史資料在旅行時間預估扮演之角色 | 旅行時間 | Floating Car Data | 1.重點在處理透過Floating Car所蒐集資料，如何構建成為旅行時間預測模式所使用之Cluster Profile； 其中採用兩種方法進行分類：1.limited distance cluster method；2.fixed cluster size method； | － |  | ◎ | － | － | － | － | － |
| You, jinsoo 【84】 | 以歷史資料為基礎，結合GIS-T與Expert System進行旅行時間預測 | － | 1.偵測地點 2.偵測器ID 3.偵測時間 4.流量 5.速度 | 利用GIS構建旅行時間資料庫（其中包含空間與時間屬性資料），再利用Expert System進行預測。 （本篇提供架構，並未進行實證） | 以15分鐘為基準，下一時點之預測速度：Vt+15 |  | ◎ | － | － | － | － | － |
| Youngchan Kim et al 【39】 | 偵測資料之傳輸與處理流程 | 量測速度 | 量測速度 | 利用各路段上probe vehicle車速來記錄 （重點在資料處理與傳輸） | － |  |  |  |  |  | － | － |

（續）表1-8 路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Wolfgang Schober 【46】 | 650 | Equipped Vehicles | － | － | 旅行時間 |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | － | － | Berlin市區 |  |
| You, jinsoo 【84】 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| Youngchan Kim et al 【39】 | 目前10,000部，目標60,000部 | tag vehicle配合辨識器 | 在200個路口設置tag辨識器 | － | 量測速度 |  | ＊ | ＊ |  |  |  |  | Melbourne市區大規模幹道系統 |  |

1-9路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | Output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨立 | 連鎖 |  |  |  |
| Kim, Y. and Kim, D. and Kim, D. G. 【18】 | 未受阻之車流狀況 受阻之車流狀況 a.Exist model、b.Fuzzy logit model、c.Neual network model | a. Occupancy | 1.no. veh 2.detector length （註） | 未受阻之車流狀況: step1. 利用偵測器測得佔有率及平均速度 step2. 利用所測得之佔有率及平均速度計算其旅行時間受阻之車流狀況：a.Exist model、b.Fuzzy logit model、c.Neual network model | 1.Occupancy 2.Density |  | ◎ |  | ◎ | ◎ | Mean square error |  |
|  |  | b. Speed | divid volume by density |  | Speed |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |
|  |  | c. Travel time | speed by dividing link length |  | Travel time |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  |  |

（續）表1-9路段資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  |  | 特性 |  |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 |  | 虛擬 | 測試 | 連續 |  | 不連續 |  |  |
| Kim, Y. and Kim, D. and Kim, D. G. 【18】 | 未說明擺設數量 | Loop detector | 1.Stop- line 2.Mid-block 3.Far-upstream | 15分鐘 | 1.volume 2.density 3.speed 4.travel time | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  | 幹道系統 | a.資料蒐集來源： 1. stop-line detector→號誌控制 2. mid-block detector 3. far-upstream detector 利用2、3為推估Queue 及 travel speed b.Fuzzy system and neural network →uncertain, imprecise,noisy envirnment →from volume and occupancy →利用MSE當作績效量測指標 c. 偵測長度以4.5M為最小誤差 | 未說明擺設數量 |

表1-10 路口資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | ###### Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨立 | 連鎖 |  |  |  |
| Son, Young Tae 【22】 | 考慮交叉路口號誌時制下，利用車輛軌跡推進方式估計旅行時間 | 1.車流量 2.佔有率 3.速度 | - 車流量 - 佔有率 - 速度 | 建立在交叉路口號誌時制影響下，單一車輛移動軌跡之時間關係：Tn=Tn−1+dhn2−dhn1；再用此關係透過偵測器資料之獲得，計算在cycle length中之流量、佔有率與速度 | Cycle length中之流量、佔有率與密度 | ◎ |  |  |  |  | Percent root mean square value | 0.129 |
| Guiyan Jiang , Ruoqi Zhang 【85】 | 集群分析 局部迴歸法 | a. traffic volume of detectors segment | Partial detected traffic volume | 預測路段流量之步驟： step1. Cluster analysis --將相近流量路段分類 step2. Step-Wise regression --利用統計分析將各相關路段之關係，以迴歸方程式表示其相關程度，將偵測路段之交通流量帶入為設置偵測器路段之關係式，以獲得為設置偵測器路段之流量。 | Traffic volume of non-detectors segment |  | ◎ |  |  | ◎ | R2、ANOVA、Coefficients、Exclueded variable | 未說明 |
| Petty 【61】 | 時空圖模式 | 1.車流量 2.佔有率 | 1.車流量 2.佔有率 | 路段旅行時間呈現某種機率分佈之隨機模式，利用上、下游之流量及佔有率資料轉換估計兩點間之路段旅行間，此模式之前提必須假設均值時段（homogeneous time interval）。 | 兩偵測器間路段旅行時間 | ◎ |  |  |  | ◎ | － | － |

（續）表1-10 路口資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Son, Young Tae 【22】 | － | Inductive loop detector | 設至於交叉路口停止線處 | － | 1.車流量 2.佔有率 3.速度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |  |
| Guiyan Jiang , Ruoqi Zhang 【85】 | 上、下游各一個 | Loop detector | Stop-line | 未說明 | traffic volume | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | 都市路段系統 | a.此預測方法之能用以分析交通流量大路段，則不能於流量小路段之預測 b.用於預測某路段之交通量，不適合預測整個路網之交通流量 | 上、下游各一個 |
| Petty 【61】 | 上、下游各一個 | Single-Loop detector | 距上、下游0.5 mile | － | 1.車流量 2.佔有率 | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ | － | － |

表1-11 路口資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 演算法 | 收集交通參數 | 演算法 |  |  | 資料狀態 |  | 號誌 |  |  | 演算法績效指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Input | Model/Approach | output | 推估 | 預測 | 有號誌 |  | 無號誌 | 指標 | 準確度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 獨立 | 連鎖 |  |  |  |
| Dailey 【64】 | 時空圖模式 | 1.車流量 2.佔有率 | 1.車流量 2.佔有率 | 此類模式以隨機模式為基礎，以一系列之單迴路線圈處理點速率之估計，再由此轉換為路段旅行時間 | 路段旅行時間 | ◎ |  |  |  | ◎ | － | 只有圖表，無確實數據顯示準確度 |
| Oh,Jayakrishnan and Recker 【17】 | 時空圖模式 | - 車流 - 密度 | 1.車流 2.密度 | 利用車流的時空關係推倒，利用上、下游回路線圈估算路段旅行時間 | 路段旅行時間 | ◎ |  |  |  | ◎ | － | 誤差在3%以內 |
| Gary B Thomas 【86】 | Regression | 1.車流量 2.佔有率 | 1.車流量 2.佔有率 | 利用CORSIM模擬真實路網，得到路段資料後，再利用Regression進行演算，驗證最佳結果 | 路段旅行時間 |  | ◎ |  | ◎ |  | － |  |
| Cofiman 【11】 | 時空圖模式 | 1.車流 2.密度 | 1.車流 2.密度 | 偵測器資訊估算（轉換）為路段旅行時間資訊，但其前提是必須有簡化（近似）之流量-密度關係 | 路段旅行時間 | ◎ |  |  |  | ◎ | － | － |

（續）表1-11 路口資訊推估/預測旅行時間之相關演算法彙整

|  | 偵測器 |  |  |  |  | 路網 |  |  |  |  |  |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 種類 | 佈設位置 | 資料處理時間 | 蒐集交通特性資料 | 範圍 |  | 特性 |  |  | 路段 |  | 結構 |  |
|  |  |  |  |  |  | 簡化 | 完整 | 真實 | 虛擬 | 測試 | 連續 | 不連續 |  |  |
| Dailey 【64】 | － | 系統單迴路 | 設置於路段 | － | 1.車流量 2.佔有率 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － |
| Oh,Jayakrishnan and Recker 【17】 | 上、下游各一個 | 雙迴路線圈 | 上、下游各一個 | － | 1.車流 2.密度 | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ | － | － |
| Gary B Thomas 【86】 | 上、下游各一個 | Double Loop | 上、下游各一個 | － | 1.車流量 2.佔有率 |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  | － | － |
| Cofiman 【11】 | 以單一Double Loop | Double Loop | 以單一Double Loop(位於上游或下游) | － | 1.車流 2.密度 | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ | Freeway Link | － |