第一章  緒論

1.1研究背景與動機

自1960年起，許多國家利用智慧型運輸系統(Intelligent Transportation System, ITS)中先進的電子、通訊、資訊、定位、車輛、控制等技術，整合運輸系統的人、車、路等要素。ITS初期發展重點皆偏重公路運輸，但近來日本、歐洲、中國大陸等鐵路大國積極推動ITS應用於軌道運輸的研究，使智慧型軌道運輸系統（Intelligent Railway System, IRS）漸受重視。簡而言之，智慧型軌道運輸系統係利用先進的管理決策、通訊、自動控制的技術，透過對於資訊的收集、處理、傳輸與高度共享，使得軌道運輸不論行車保全、列車控制、乘客資訊系統、票證系統、列車行車監控上都有革新與升級。發展IRS的目的，在於提升軌道運輸的安全、效率、環保與服務品質，以保持軌道運輸事業與其他運具之競爭性。由於列車本身重量重、所需煞車距長的特性，相較於公路運輸而言，軌道運輸更注重安全性，定位準確性與可靠性，因此提升安全性、降低肇事可能性，可說是IRS最為重要的目標。

各先進國家為提昇軌道安全標準而投入巨資，目的即是要降低軌道運輸過程中危險發生的機率。畢竟災難事後的彌補與善後，所耗費的成本往往大於事前的防範。因此越來越多的國家將焦點放在智慧化的技術上，希望透過更先進的技術實現資訊整合與共享的工作，以進一步提升軌道運輸安全水準，而由事故的歷史資料可知於軌道運輸系統中平交道經常是最主要的事故發生處所，例如民國九十一年七月二十日發生拖板車卡在鶯歌鐵路平交道上，而自強號列車煞車不及撞上，造成二十多人輕重傷與重大的財產損失，接著隔年（九十二年）的十月十四日於同一平交道有遊覽車卡住閃避不及被電聯車撞上，造成四死三十多人輕重傷，諸如此類的平交道慘劇令人記憶猶新且層出不窮。平交道一旦事故發生，不僅會干擾鐵路運輸的準點性，且往往會造成用路人與鐵路乘客的嚴重生命財產損失，所造成時間的延誤對社會利益產生很大的衝擊，因此降低平交道事故是智慧型軌道運輸系統安全的重要課題之一。

適逢交通部正進行IRS之軌道運輸系統智慧型即時安全檢測與通報技術之研發與示範計畫，智慧型平交道安全監測系統為重要發展項目之一，因此本研究擬以該平交道系統作為研究對象，期能了解智慧型軌道運輸之相關技術對於鐵路平交道之安全性提升的貢獻程度。

1.2研究對象與目的

有鑒於國內平交道事故頻傳，本研究乃以台灣鐵路管理局智慧型智慧型平交道安全監測系統作為安全評價對象。智慧型平交道安全監測系統係利用GPS進行列車定位，以隨時掌握列車行蹤。並在平交道上裝設攝影裝置，能即時偵測平交道上障礙物的出現，透過通訊介面迅速的將資訊傳輸至監控中心進行適當的處理，以提高國內平交道安全水準。該平交道系統係以監控中心指揮其通訊範圍內之平交道群組，本研究之研究範圍則放在單一平交道之安全評價。研究目的在於評價此智慧型平交道安全監測系統安全性，是否符合國家軌道安全標準，並確認該系統是否能使平交道事故機率降低。

因此本研究將以安全分析方法進行智慧型平交道安全監測系統之安全評價，目的為：

1.引進故障樹分析(Fault Tree Analysis, FTA)結合馬可夫分析，希望藉此組合方法，能反映出時間要素的影響，較能符合實際狀況。

2.比較現有與智慧型平交道安全監測系統事故率之差異。

3.分析智慧型平交道安全監測系統之安全設計關鍵。

4.驗證智慧型平交道安全監測系統之組成單元是否能夠符合軌道安全規範值。

1.3研究方法

首先瞭解智慧型平交道安全監測系統之特性與運作方式，利用故障樹分析法建構智慧型平交道安全監測系統之故障樹，再將故障樹之基本事件（Basic Event）利用馬可夫模式分析建構該事件之可靠性關係形式，並求出可靠度，最後代回故障樹求取頂層事件發生機率，即利用故障樹對平交道事故發生之因果關係進行初步分析，其中之基本事件以馬可夫分析進行細部分析，而求出該基本事件之發生機率，作為故障樹中機率估算的基礎。本研究鑒於傳統安全性分析方法例如故障樹(Fault Tree Analysis, FTA)、失效模型與效應分析(Fault Modes and Effects Analysis, FMEA)或事件樹分析(Event Tree Analysis, ETA)等，係屬於靜態之分析方法，其分析所得為系統狀態為某一時間點下安全水準狀態。然而在安全分析中，設備的品質將隨時間而發生質變與劣化，其他許多影響安全的因素亦隨時間而改變，因此本研究擬引入能反應依時行為(time depend)的馬可夫分析與FTA結合。此種結合方式尚未使用在平交道之安全分析中，希望經由本研究之拋磚引玉能引起軌道主管機關對於IRS安全研究之重視。

1.4研究流程

本研究之研究流程如圖1-1。

圖1-1 研究流程

第二章 文獻回顧

2.1 智慧型軌道運輸系統

2.1.1智慧型軌道運輸系統之發展背景

軌道運輸為國家公共運輸的一環，始終在社會經濟發展中扮演重要角色，而由歷史中不難發現軌道運輸總是與當時相應的先進技術結合，例如由1872年開始發展的軌道定位技術：軌道電路系統、防止列車碰撞，提高安全保障的自動閉塞系統（1910年）、聯鎖系統（1925年）都是軌道運輸利用先進科技的例證。而IRS正是軌道運輸與科技結合的結晶，事實上IRS的發展可以追朔到五十年前，例如CTC（Central Traffic Control）、ATP（Automatic Train Protection）、ATO（Automatic Train Operation）、等均為IRS的範疇，但當時並未被冠上「智慧化」之名。

近十年來由於經濟的發展，民眾大量使用軌道進行客貨運輸，使軌道運輸面臨更多樣化的複雜需求與其他運具的挑戰，因而有智慧型軌道運輸系統的概念產生，使軌道運輸歷經人工化、機械化、電子化、資訊化、智慧化的歷程。長遠來看，智慧型軌道運輸將具有強大的人工智慧，具有自我學習、組織的能力，雖然這個目標仍然遙遠，但必然為大勢所趨。

2.1.2智慧型軌道運輸系統之本質內涵與特點

2.1.2.1 智慧型軌道運輸系統之本質內涵

智慧型軌道運輸係指利用先進的資訊處理、數據通訊、自動控制、管理科學等高科技技術，以資訊化為基礎，經過整合，實現資訊共享，加強列車控制系統和安全保障系統的建設，在確保行車安全的前提下，進一步提高運輸效率，且加強電子商務和客戶資訊服務系統之建設，以增加服務，提高效率和適應一般民眾的需求，最後將整個系統建立於客貨運輸管理、客戶服務、列車控制與調度、安全保障、基礎建設的管理與維護上，行成一個完整的智慧化控制、管理、決策的軌道運輸系統。

賈利民（2002）等人認為過去人們對於鐵路系統的研究，大都重於工程技術層面，然而IRS不論邏輯結構，功能與組成都是開放性的複雜系統，不易以單一結構，單一標準，單一規範解決所有問題。 因此IRS應該是開放性的結構以融合各種標準的子系統，各單位間需資訊共享，以互相協助解決問題。因此一個完整的IRS體系，須從純粹的技術領域跳脫，而改以系統科學角度思考。軌道運輸業之規模日漸龐大，業務複雜，相關技術緊密結合的情況下，運輸系統的安全、高效率與便利受到資訊流的暢通與共享程度的影響，首先必須具備有良好的資訊輸出輸入行為，若因各種原因使資訊流動有傳遞障礙或語意模糊，將影響鐵路的安全與效率。因此IRS中的數字資訊逐漸成為軌道系統的主要模式，因為數字的意義準確，且利用電腦的強大計算能力，可以對此種資訊作組織的動作，而透過種種技術完成資訊收集、處理、共享的過程就是IRS資訊化的精神所在，使得軌道系統成為建立在完善資訊流之下的人流與物流體系。

資訊收集

利用

GPS定位

先進偵測器

運行紀錄裝置

資訊處理

利用

高速電腦運算

參數診斷資料庫

資訊數位化技術

GIS輔助

資訊共享

利用

無線電傳輸

GSM-R

光纖佈局

綜合顯示介面

圖2-1 IRS運作示意圖

2.1.2.2 智慧型軌道運輸系統之特點

發展IRS過程並非將軌道系統現有的體系推翻，而是在現有的基礎上，更進一步升級與革新，與傳統軌道運輸系統相比，智慧型軌道運輸系統有以下特點：(資料來源: RICS智慧系統研究中心)

1.智慧性

在智慧型軌道運型輸系統中，採用智慧化技術、通訊技術、資訊處理技術使列車、鐵路與控制中心皆具有智慧化判斷、推理及學習等能力。透過列車車載電腦的控制可在無人干預或較少人干預的前提下達成自動駕駛、運行及停車，並能自動判別及遵守路測號誌或前後列車的影響，選擇適當的運行模式，經由路側設備偵測列車車次，根據其安排應行駛的路線時刻，對列車和控制中心發送相關的資訊或應進行的運轉整理。還可增加列車密度，提高路線容量。行控中心還可對各種鐵路設施做監控，並藉由資料庫排定維修，故障預防和事故處理決策，降低對正常列車運行的影響。

2.高效性、高安全、高品質服務

在軌道智慧型運輸系統中，實施智慧化營運管理、智慧化行車控制與調度、智慧化軌道資源管理等提高軌道運輸的高效性。再者智慧化緊急救援和行車安全監控等建設提高鐵路運輸安全性，最後智慧化導航、综合運輸、電子商務等建設提供旅客高品質的服務。

3.综合性

在傳統軌道運輸中，各種系統彼此獨立，缺乏橫向溝通，而智慧型軌道運型輸系統則是強調系統的综合性與整體化，並藉由先進的無線通訊系統，使列車、號誌、行控中心和旅客能夠相互得到即時資訊，進而使各種系統做橫向之溝通。

4.旅客、車輛、路線的高度協調

在智慧型軌道運型輸系統中旅客、車輛與路線間的資訊乃是充分流通的，旅客可隨時得知票務資訊、營運狀況、路線安全等情況；車輛則可以得知旅客的需求、還有號誌的狀況等；路線同時也可獲知旅客需求和車輛的資訊，進而調整路線容量，以提高運能。因此智慧型軌道運型輸系統比起傳統鐵路運輸系統，有更多的資訊交換，亦促使旅客、車輛與路線得以有效率的進行調度。

2.1.3 國內外智慧型運輸系統重要發展實例

2.1.3.1智慧型軌道運輸系統基本功能

自從1972年德國慕尼黑地鐵的LZB列車速度控制系統啟用以來，各國陸續投注在IRS的相關研究工作上，但美國、日本、大陸與歐洲各國因為地理條件、國情之不同，因此雖然發展IRS時目的是一致的，但所側重的因素不同，項目發展順序也不盡相同，但對於一個完整的智慧型軌道運輸系統的長期規劃，一般認為至少應該包括下列功能：

1.智慧化管理

由車站管理與控制系統、路段或全線調度指揮系統構成，根據所回傳的資訊與運輸環境的改變，對列車調度、車輛裝卸、路網車流分佈進行控制與指揮。

2.列車與號誌控制

此功能為IRS中非常重要的一環，也是與安全直接相關的部分。根據列車運行情況與外界的環境，進行自動或半自動列車加減速、緊急制動或道岔、路徑的控制，使列車始終保持在安全前提下的最高速行駛，或縮短行車間距以達更高之行車效率，長遠的目標在於移動式閉塞（Moving Block）的實現，透過車站控制、列車控制、通訊系統、列車控制共同的配合使其成為可能。

3.監控與診斷系統

運轉監控系統為智慧型軌道運輸中協助確保列車行車安全的重要一環，目的就是發展列車運行安全監控系統與地面監測系統，以對列車進行動態監控，並對列車運行品質和運行指標進行監測。一般性工作包含研究列車與旅客安全監測保護系統，發展移動設備對固定設施進行多層次、多方位檢測技術與設備，完整列車運行安全與貨物裝卸的地面檢測系統，並研究固定設備遠程診斷及故障預報預警技術。許多國家高速鐵路都以列車監測診斷系統作為安全可靠運作的基礎之一。

4.資訊的提供

就資訊接受者而言，資訊提供可分為兩類：

(1)管理人員：提供軌道各級管理人員、調度、指揮、控制人員即時、準確、完整的資訊，常見的包括財務管理資訊、計畫與統計資訊、資源管理資訊、車輛維修資訊、供電與機務資訊…等。

(2)乘客：提供乘客售票資訊、站內導引資訊與車上轉乘、到站離站資訊…等，並提供貨主貨運服務資訊，讓所有使用者能隨時追蹤與了解貨物位置。

2.1.3.2國內外智慧型軌道運輸系統之重要案例

近年來歐、美、大陸、日本等國積極投入智慧型軌道運輸的研究，持續投入時間與金錢支持相關的研發與測試的工作，使得軌道運輸的智慧化路程展露一片曙光，雖然目前尚未有國家具體完成了整體IRS工作與預期目標，但仍穩健的持續研發，將成為我國四鐵工程（高鐵、捷運、輕軌、台鐵）建設的重要參考。茲介紹國內外IRS相關的重要研發計畫與成果。

1.美國

Ramazan等人（1998）於IRS相關研究中說明美國將發展一個以資訊化為基礎的列車控制系統作為其IRS的最重要目標，其中包含了三大元素：偵測（尤其是在平交道與道岔等容易發生事故的地方）、控制與通訊的結合以構成完整的安全控制體系。

圖2-2 美國IRS先進列車控制要素：偵測、通訊與控制

資料來源: System Design for Intelligent Railway Systems(1998)

美國的先進鐵路電子系統（ARES）利用全球衛星接收器與車載電腦，透過無線通訊與地面控制中心連接，而控制中心的電腦會自動的根據監控與定位系統所傳回的列車狀況、列車位置、路線狀況作出計算與因應對策，使列車有序行駛。列車上的全球定位衛星能在螢幕上繪製即時地圖，使駕駛員在下雨、下雪、大霧等天候不良狀況下仍然掌握前方具體的路況。

而美國最重要的列車控制系統為北美鐵路協會共同研發之先進列車控制系統ATCS（Advanced Train Control System），係將微型的處理器裝設在移動設備（例如列車）上作為車載系統，透過數據無線電的傳輸方式與中央控制系統連接。事實上ATCS列車控制大部分的功能集中在列車與地面中央調度室，駕駛員透過車載電腦顯示中央調度室的指令行車，而中央調度室的調度員則是根據螢幕上顯示的列車位置與運行狀況作出判斷並下達運行計畫控制指令。

ATCS的技術始於90年代左右，為進一步提高列車運行速度與鐵路容量，相繼又發展出其他列車控制方法，例如ITCS：在車上裝有車上單元，包含資訊處理裝置與列車狀態的資訊系統，與利用ATCS現有的軌道電路，與路邊的偵測器，提供列車前方空閒的軌道電路數目給列車，計算與調整列車速度，並能將速度提高到160km/hr左右，而AATC在列車頭尾裝設有發放無線電波的裝置，沿線也有無線電台，測量兩者之間無線電的傳遞時間，來作列車定位，精確度達1~2公尺之間，而美國IRS中最新的列車控制方法為PTC（Positive Train Control），意即一般所稱的無線通訊列車控制（CBTC），是實現移動式閉塞的方法：PTC之定位早期利用應答器，而目前利用Location Determination System (LDS)，LDS採用DGPS接收器, 陀螺儀, 軌道數據庫（定位精確度約1.7m左右）作持續定位，並由車載電腦持續不斷的由速度, 列車長度, 前方列車狀況等計算安全的制動距離，並將這些資訊傳給設於鐵路公司的營運調度中心的電腦控制中心，與電腦輔助調度系統(CAD)和主要的訊號系統連接，由中心發布加減速的指令，PTS車上單元會一直不斷的接收控制中心的命令, 並利用定位裝置了解列車的位置，若列車沒有接獲新的命令，就會對人員發出警告的訊號，若在一定的時間內仍未接到新命令，車上單元就會強迫列車制動。

2.歐洲

由於歐洲各國列車控制方式的規格不同，長期以來這些系統互不兼容，無法互通，跨國旅行的不便導致營運成本提高、效率下降，因此歐洲許多國家在IRS的推動上較為重視標準化與互聯互通的問題。這使得歐盟的所研發之鐵路運輸管理系統（European Railway Management System, ERTMS）為其近年來努力推動的目標，起因係為歐洲鐵路網路綿密複雜，必須仰賴一套動態的列車調度指揮管理系統，以發揮軌道運輸之效率性與營運控制的便利性。該計畫包含三個重要的系統：智慧化區域號誌控制系統、智慧化資訊發布系統與智慧化交通管理系統，因為歐盟為數個國家組成，各國原先就有各自的鐵路系統，為求其間的整合營運，該計畫扮演重要的角色，甚至在某一定範圍內的列車行車延誤下，完成列車的自動排程，這種智慧化的機制，提供許多的列車旅行時間的資訊與適當的安全距離以供參考，對於旅客或營運者皆有很大的助益，該計畫使得歐盟鐵路的資源利用更加充分，提高旅次需求量，並建立一個高附加價值的運輸系統。

ERTMS體系結構是以歐洲鐵路運輸管理（European Traffic Management Layer, ETML）作為其指揮核心，以ETCS作為其安全核心，以GSM-R作為其無線移動通訊系統傳輸平台，而其中ETCS是一系列具有可操作性的技術檔、標准、規範和概念，同時也涉及一系列信號安全系統。ETCS所涉及的內容很多，從地面到車載，從功能需求到系統需求，從運用模式到設備介面，從通訊協議到資訊格式，涵蓋了列車運行控制系統中許多層面的問題。ETCS系統主要由地面子系統和車載子系統兩大部分構成，地面子系統主要包括：歐洲應答器(Eurobalise)、軌旁電子單元(LEU)、無線通訊網絡(GSM-R)、無線閉塞中心(RBC)、歐洲環線(Euroloop)與無線注入單元(Radio in fill unit)。車載子系統主要包括ETCS車載設備與鐵路無線移動通訊系統(GSM-R)。

此種歐洲的列車安全系統主要提供時速超過500公里以上的列車，能由路側裝置上傳(up-link)更大量的安全資料給列車，提供的資料例如號誌，控制，位置，圖形資訊，速限，阻礙物等，而列車也將自身狀態資料下傳(down-link)到路測裝置，而在ETCS的計畫中，設計這些路測裝置的標準規格，其具有相同的結構，以便作切換動作。在列車上裝設有ATP電腦，監督著輸進列車資料，並採取適當反應。於軌道上埋設了歐洲應答器(Eurobalise)，為一種電磁感應的裝置，可以感應到列車的通過，而開始執行up link與down link。而路測裝置為LEU(Lineside Electronic Unit)，與號制或連鎖控制系統相連，並提供這些資訊給予歐洲應答器，雖然列車速度提高，但技術上的突破，使得列車就算以500公里的時速運行，與應答器接觸的時間只有7.2ms，仍然能正確的傳輸資料。

3.日本

日本新幹線因在高速度運轉下需要比一般軌道系統更高層次的保安系統，由於在時速200公里以上運轉的列車使用韌機停車至少須2000公尺以上，所以和藉由地上信號顯示控制列車行進的運轉方式不同，故導入能在列車駕駛室內顯示信號的列車制御ATC系統。新幹線系統沿線不設號誌，主要接收軌道電路傳來的資訊，而其地面裝置的功能為：偵測軌道電路有無其他列車佔用，偵測有無先行列車，了解列車的間隔大小與前方路線幾何條件，自動替列車計算允許的速度，並發送給司機，即ATC信號，再與實際列車速度比較，若列車速度低於ATC信號則由司機自行加速，若高於ATC信號時，ATC裝置將自動煞車，直到速度低於允許速度才緩解煞車。

目前在日本由於新幹線行車密度的增加，對提速和降低營運成本的要求越來越高。為滿足這些需求，日本鐵路技術協會(RTRI)正在實施新型的基於電腦和無線電的列車控制系統的研究和開發。該系統目的在於達成IRS移動式閉塞，與傳統的信號系統原理有很大的差異，稱為CARAT(Computer And Radio Aided Train control system, 電腦與無線電輔助列車控制系統)。該系統列車位置被聯機檢測，並傳輸到地面控制系統而車載控制系統決定允許速度和軌道旁與列車位置和速度對應設備的控制時序。基本上為達成移動式閉塞，一般而言下述四個動作不可或缺：監測車輛位置、確認依據位置與速度的閉塞情況、算出閉塞區間容許速度、速度校核與制御控制，有關此四項工作如下：

(1)由各列車車上設備檢測列車速度、位置資訊，並透過無線設備傳送到地面。

(2)地面設備根據各列車位置與速度，地面道岔和線路開放狀態，掌握列車間的相對位置，檢查各車是否確實遵守速度限制，透過無線通訊將各列車停車目標位置和即時速度限制傳送到車上設備。

(3)各列車的車上設備根據地面傳送來的目標位置或速度及速限以及車輛的性能計算出一段模式曲線。

(4)各列車上設備根據該列車位置和速度進行容許速度模式曲線和速度的校核，超過速限即進行制御控制。

4.中國大陸

中國大陸鐵路覆蓋地域面積跨度大，運輸組織模式複雜，市場需求複雜，運輸旅客流量大而且難以控制，另一方面，其鐵路運輸也因歷史的發展，產生了一些複雜性問題，例如半軍事化的管理體制、僵化的管理模式與鐵路發展的不平衡性等;一直給中國大陸之鐵路運輸系統效率和安全方面帶來了挑戰，因此中國大陸自1996年開始全力開展IRS相關基礎和應用研究，稱之為RITS(Railway Intelligent Transportation System)。事實上，早在20年前，中國大陸就已經有相關的研究，但當時未有RITS之名，也欠缺完整性的整合研究，但如今中國大陸在IRS領域已進行了大量的研發和探索性應用。從1987年起,智慧化技術研究與和應用是在軌道運輸自動化的體系下展開的，例如“高速鐵路列車運行智慧化控制”、“高速鐵路列車群智慧化指揮”、“高速鐵路行車指揮智慧化軟體的研究”、“高速鐵路運營智慧化模擬系統”以及“廣深線運營智慧化模擬系統”等一系列研究項目在國家自然科學基金及鐵道部的支持下均已取得不少進展，而其中部分技術也已成功應用。可以看出，中國鐵路資訊化和智慧化的開發和建設在近20年間已經取得了長足的發展，其長遠目的為促使鐵路運輸成為一個自主、自我學習與判斷的智慧體。中國大陸之RITS包含三大部分：智慧化列車運行控制與綜合調度系統、智慧運輸移動裝置與設備管理系統、智慧化運輸經營管理系統，並可以在細分為智慧化通訊訊號系統、智慧機車車輛系統、智慧集裝管理系統、智慧客貨票管理系統、…..等。有關中國大陸RITS之特點如下：

(1)系統目標的統整

增強軌道運輸產場競爭能力，提高運輸效率和改進服務質量的系統目的，透過對運輸及其保障設施的監督、控制和管理，並將軌道運輸系統經濟、技術、社會及系統效能等目標進行統整。

(2)系統功能的統整

將確認、定位、檢測、控制、監視、通訊、資訊處理、巨觀與微觀決策支援等功能集合為一體，以達到軌道運輸之社會、經濟、技術指標的最佳化。

(3)開放性系統結構

使軌道營運管理資訊系統、營運指揮系統與現現場部門運作基礎作業系統能夠相互聯繫，使得固定設施、移動設施和維修設施有效地協調成一個整體，同時系統又應具備充分的靈活性和可擴展性，能夠及時適應內外環境的變化，特別是與其他運輸方式的資訊共用與交換。

5.國內

我國參考國外IRS發展的成果與經驗，近來漸漸有相關的研發工作，但尚屬於起步的階段。我國捷運系統木柵線為無人駕駛環境，該系統具備有：

(1)自動列車防護系統（Automatic Train Protection , ATP）：能在列車超速時自動減速，而當偵測出某一區間有列車時，ATP就會防止其他列車進入該閉塞區間。其包含列車安全間距系統、列車偵測系統與防止列車超速系統。

(2)自動列車操作(Automatic Train Operation , ATO)：全自動化的無人操作，由監控中心控制車速、停靠地點、停靠時間、車門開關等動作。

(3)自動列車監督(Automatic Train Supervision , ATS)：行控中心對整體系統依照班距、時刻表等提供全盤的運作控制，包含設定路線、自動派車、監視與調整。

因此木柵線可說是目前國內智慧化較深的軌道系統；高鐵不久後即將完工通車，因為它採用日本新幹線的系統，因此預計應該會類似日本ATS系統，具有速度緩減的功能。

交通部在其軌道運輸系統智慧型即時安全檢測與通報技術之研究與示範計畫(2002)中有鑑於國內軌道長達數百公里，傳統監測系統監測範圍有限，又容易受到電源線產生之電磁波所影響，而利用軌道檢測車檢測軌道安全狀況必須在非營運時間方可進行，且國內平交道肇事頻繁，尤其大型車如砂石車、貨車等違規闖入往往造成嚴重的人員傷亡或財產損失，雖台鐵先前針對此一嚴重問題進行過多項改善，無奈效果不彰，因此希望透過IRS先進的電腦、通訊、機電技術，來改善此前述的問題，該計畫利用光纖監測技術與IRS先進技術軌道安全狀況與平交道安全狀況傳達給監控中心與駕駛員，目標是利用光纖監測方式建構軌道安全監測系統，對於軌道變形，扭曲或其他考能之破壞進行檢測以保障線形之完整與正常，並開發平交道影像監測、通訊傳輸與列車駕駛艙行車監視系統的改進與實用，含控制中心監控系統、部份地區電子地圖及GIS顯示系統，影像辨識準確度、影像辨識與傳統系統整合、列車駕駛艙監視系統、多種環境整合系統測試與無線電調整，是為國內第一套鐵路平交道影像傳輸安全警告系統。

陶治中（2002）進行國內智慧型軌道運輸的規劃研究，參考了國外實際的經驗，而針對國內運輸環境與特性，對軟硬體技術平台：包含定位、通訊、號誌等技術與技術規劃原則進行探討，訂出國內發展IRS之目標與標的如下表：

表2-1 國內發展IRS之目標與標的

| 項目 | 目標 | 標的 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | 增進交通安全 | - 減少平交道事故 - 提高行車安全 |
| 效率 | 提升運輸效率 | - 提高軌道通過能力 - 增進整體運輸效率 |
| 經濟 | 促進產業升級 | - 促進相關產業發展與升級 - 增加就業機會 |
| 環保 | 減少環境衝擊 | - 減少噪音 - 提升能源使用效率 |
| 服務品質 | 提高服務品質 | - 提高即時資訊之完整性 - 增進便利性與舒適度 |

資料來源: 軌道運輸系統智慧化之規劃書(2002)

該研究由國內產業情況進行IRS之經濟分析，包含衝擊分析、經濟效益分析、成本分析、與財物分析，而其中由系統需求（由ITS觀點出發）、系統供給（由軌道運輸基礎產業出發）、服務需求、服務供給等層面，發放問卷調查，得到國內IRS系統需求與系統供給。

圖2-3 國內IRS之系統架構

資料來源: 軌道運輸系統智慧化之規劃書(2002)

由分析結果發現在系統需求建議強度調查中，以先進運輸管理系統（ATMS）需求強度最高，而先進列車控制與安全系統（ATCSS）次之，然而在系統供給調查中，相關產業廠商認為目前國內ATMS與ATCSS兩個項目技術較弱，而以緊急救援系統技術較成熟。服務需求調查中，認為目前做的較好的是列車服務設施，而安全措施有待加強，而在服務供給調查方面正好相反，軌道系統營運單位自我評估以服務設施做的較差，而安全措施做的較好。而規劃中也參考學者專家對於IRS優先發展項目之順序，認為國內IRS首先要發展先進列車控制與安全系統，因為其需求強度最強，但目前技術力較弱，接下來分別是ATMS、ATIS、EMS、EPS與AFMS，顯而易見的，社會大眾對於IRS的期許，首重對於軌道運輸安全的提升。

2.1.4智慧型軌道運輸小結

由上可知智慧型軌道運輸利用了先進的資訊收集技術，不論是感應器或影像擷取裝置，使得列車速度提高的今日，仍然能正確的收集到需要的資訊，事實上這些資訊包含了大量的安全資訊（營運過程所有與安全有關的資訊），列如是否有障礙物或移動物體闖越軌道、路線與列車、機車的安全狀態參數等，而這些數量資訊被中央監控中心或車載電腦處理計算過後，能夠在短時間內讓所有相關單位都獲得此資訊，而共同作出反應與控制指令，防範危險於未然或使其不致擴大，中間就有賴先進通訊系統的資訊傳輸，而IRS未來將大量採用的無線傳輸技術，比傳統軌道電路更能傳送大量資訊，使重要資訊不致延誤，再加上自動控制、防護的裝置以彌補人類的操作失誤，應能使軌道運輸之安全性有所提升，因此IRS對於安全的影響總結如下：

1.安全資訊收集與共享

過去軌道運輸安全資訊常常無法充分收集並作適當處理，但IRS由大量的高速光纖主幹網、無線通訊和行動數據通訊系統組成的安全資訊的通訊系統應能確保員工和旅客全方位的自由通訊，提供數據、話音、影像、多媒體通訊的管道，為調度指揮列車控制報警系統提供通訊之基礎。

2.列車自動控制體系

因為IRS將司機、監控中心、相關通訊、控制設備組合為一體的控制系統，司機能瞭解前後列車的運行狀態，掌握列車間隔距離，線路的主要參數和行車的允許速度，列車控制系統即時監督和進行運行速度和允許速度的比較，當司機失誤時，可自動與機車控制系統配合去採取調速措施和制動措施，確保列車的安全

3.綜合化行車指揮

行車指揮中心，除完成原調度所的各項調度指揮任務以外，還應包括中央指揮和報警中心，方能真正成為軌道運行指揮中心，減少部門間無效的聯絡與交涉，提高指揮的效率和應變能力。

4.列車診斷和即時監測

軌道系統列車的狀態，直接關係行車安全，若能透過列車輛的故障診斷和檢測系統的協助，可及時通報司機採取必要的防範措施，並可透過無線通訊系統，通知前方的維修部門作好檢修更換的準備工作。

5.路線、橋樑、隧道的檢測

路線、橋樑、隧道是列車運行的基礎，在運用過程中，除了定時的線路檢測外，對於重要的區段、橋、隧建立即時的狀態檢測系統，採用傳感器和訊號處理技術，對一系列參數進行測量和分析，以提供報警訊號，使之通過通訊管道及時傳到行車指揮中心，防止突發的意外事件引起重大的行車事故。

由智慧型軌道運輸相關文獻回顧，可發現發展IRS最重要目的在於提升軌道運輸之安全性，降低肇事率，尤其國內IRS相關研究（陶治中，2002）亦指出國內學者與產業界人士等認為國內發展IRS之首要重點在於進一步提升軌道運輸之安全程度，事實上安全一直是軌道運輸最基本的要求，當此要求能夠達成，才能進一步討論效率、環保、…等問題，因此以下針對軌道運輸安全相關研究課題進行回顧。

2.2 軌道運輸安全

2.2.1 軌道運輸安全研究課題

Donald（1995）等人認為軌道安全研究時，應提出適當指標進行研究，其認為軌道系統係由人、機、環境所構成之系統，為使所分析之結果符合這個特性，因此指標應該包含人員行為安全性指標、設備安全性指標、環境安全性指標。其中人員安全性指標包含作業員或特定操作員的適應性與操作失誤率的評價，與人員的生理與心理素質有很大關係；而設備可靠度要利用一系列的指標分別對單項硬體設備作安全與可靠的評價，再利用權重的方式將指標彙整；環境安全性指標包括自然環境、社會環境、設備環境、營運管理環境等，換言之就是分析惡劣天候、治安、人員工作環境等相關的指標。

歐春霞等人（1995）則針對鐵路運輸之事故發生率進行探討，其認為鐵路行車事故的發生具有某種規律性，因此在其研究中利用灰色系統與機率統計進行鐵路運輸之事故率的預測，以掌握其中的規律，作者以鐵路局近五年來的事故資料，分別包含總事故件數，重大事故件數，百萬列車總運行公里數等資料，計算各年份每百萬公里的總事故率與重大事故率，並求出這些年來總事故率與重大事故率之平均值，接著假設所預測的下一年份的總事故率與重大事故率與此平均值相同，利用灰色系統中殘差辨認模式來求出預測年的百萬列車總運行公里數，而經過模式檢驗後該預測的公里數精確度良好。作者假設行駛里程與事故發生呈現卜瓦松分配，利用預測年的總事故發生率(即前五年總事故發生率的平均)求出預測的總事故件數作為卜瓦松分配的參數，而求出預測年總事故件數的95%的信賴區間與總事故率的95%信賴區間，而在重大事件部分，也是同樣的做法，最後再與實際的資料比較，發現各鐵路局對事故的發生若無隱瞞不報的情況，則預測結果準確，且總事故率與重大事故率之比為30:1，恰好符合海因里西法則。

Ted等人（1996）針對可修復且可降級的ATP系統（列車自動防護系統）之可靠性與效率進行分析。由於ATP系統分為九大子系統，而其中有五個具有複聯的設計，雖然使得某些元件損壞之後系統仍可繼續運作，但此時效率下降，因此必須進行效率分析。而其中某些元件作者給予三種可能性的假設：不會損壞、生命週期呈現二項分配、生命週期呈現指數分配。而整個ATP系統失效時，對於損壞的元件，作者考慮某部分元件具有可修復性，只要經過修復的動作，系統就可以恢復原狀，因此考慮修復時間的機率分配。作者透過機率理論與可靠度理論獲得ATP系統的可靠度衡量，包含可靠度函數、系統可用度、系統平均第一次故障時間（Mean Time to System First Fault, MTFF）、ATP系統效率衡量值，以作為列車安全機制相關設計者安全績效上的參考。

陳家緯（1999）以FN-Curves作為分析方法，並結合指標分析中較新的社會風險指標、個人風險指標與相對風險指標，以建立一套國內城際運輸安全風險評估的程序，包含台鐵、大客車與航空運輸等，利用其78至87年之風險安全事件、保安設備狀況與營運表現，作為評估的資料，藉由量化風險評估以了解旅運者對於風險感知與容忍程度，其結果認為旅運者在選擇大眾運輸工具時，安全為其重要的考量因素，而社會大眾普遍認為國內城際大眾運輸之事故規模在其容忍的水準線之外，屬於高風險性的運輸活動，可見國內城際運輸安全性有待提升。

在台鐵營運風險的研究方面，需要針對事故發生率與嚴重程度進行量化分析，而張應輝（2000年）分析台鐵事故的種類、原因、責任、死傷情形，再將事故分為死傷事故與故障事故兩種課題，並分別分析其風險，於死傷事故中，按照責任歸屬(有無責任)，受害者身份(旅客、非旅客)，受害程度(死亡、重傷、非重傷)三種綜合的撫恤金多寡來評量嚴重程度，而發生機率以鐵路局85至89年的運送旅客百萬統計資料，以"次/百萬人旅號至故障次"為單位，並計算風險：發現風險值由85年的0.83降到89年的0.39，而死傷事故中風險較高者為：列車未停妥跳車，乘車事故，自車箱摔落等三者；而故障事故(動力車故障、列車妨礙、動力線故障、號誌故障， ...)之嚴重程度則是以故障後對旅客造成之時間損失，而時間價值則是以當年度GNP換算為每人每分鐘時間價值，發生機率利用85年到89年的各類型故障事故在每百萬公里中的發生次數表示，同樣利用上述的風險公式計算得到的風險值發現，由85年至87年故障事故風險逐漸上升，而87年之後又下降，而其中以號誌故障，動力車故障風險最高。作者認為因為民眾的關注的焦點在於發生次數少但規模較大的事故，因此對於鐵等相關單位的輿論與施壓，促使台鐵行車事故有降低趨勢，但如此反而忽略了移動事故(強過平交道、 跳車、摔落月台、, ...)與非移動事故(觸電、失火、誤撞器械設備)的防範工作。

在研究台鐵事故嚴重程度方面，駱思斌（2001）利用卜瓦松回歸與負二項回歸分析台鐵工務部門87至89年的事故資料，並建立鐵路事故次數模式、死傷事故比例模式、死傷事故次數模式、影響行車事故比例模式、影響行車事故次數模式、路線故障比例模式與路線故障次數模式等，希望利用鐵路行車特性與軌道幾何特性找出影響鐵路行車安全因素與嚴重程度，其研究結果發現，事故次數模式、死傷事故次數模式、路線故障次數模式、影響行車事故比例模式與影響行車事故次數模式等適合以卜瓦松回歸分析，而死傷事故比例模式、路線故障比例模式適合以負二項回歸分析，另外，研究中並指出，坡度的變化對於鐵路運輸事故的發生，扮演著重要的因素。

郭承瑋（2001）則利用了焦點團體法，從管理方面的觀點出發，針對台鐵站務系統安全的七個主題：包含系統規劃設計、零件設備維修、員工工作環境、員工教育訓練、資訊傳達聯繫、緊急應變措施、管理監督制度等，進行研究，先找出與站務系統安全有關的危害與因素，再利用風險矩陣評估與危險性綜合評估以了解各損害之危險程度，其中利用FMECA作為分析事故失效模式、影響及嚴重程度的方法，並以故障樹與事件樹反應危害發生的特性與原因。

由軌道運輸相關研究課題之國內外軌道運輸事故紀錄可以發現，平交道安全是軌道運輸之重大盲點，為鐵路中最常肇事之處，因此國內外有許多學者特別針對平交道安全議題進行探討，而各國政府也持續研擬改善平交道安全之對策，以下針對國內外平交道安全部分進行文獻回顧與探討。

2.2.2國內外平交道安全

2.2.2.1國內平交道安全

候光義（1980）將民國63至68年間之平交道事故紀錄進行整理分類，建立列車障礙預測模式，並配合生命財產損失成本分析與成本效益分析，以作為平交道安全等級提升之評估準則，其研究在於評估日後平交道安全之相關投資的本益比是否值得，以幫助相關單位選取最有利的平交道改善方案。

鄭子良（2001）有鑒於鐵路平交道事故中，以用路人強行闖越平交道而造成事故發生作為其研究重點。因用路人搶越平交道時，即有發生事故的可能性，在無偵測系統作為輔助的情況下，列車司機僅憑目視判斷前方平交道的狀況，一旦發現前方有障礙物存在，列車已來不及停煞而發生事故，換言之，若列車司機可透過相關偵測系統，事先得知前方平交道有障礙物，因為能較早就進行制動，則較有機會將列車安全停煞在平交道前，有鑑於此作者透過實際調查方法，針對國內的平交道進行參數的設定及模式的修正，建構出違規搶越平交道機率模式與列車通過平交道時間的機率模型，如此便可配合搶越的車輛出現在平交道上時，列車司機採取緊軔動作之列車位置，來判斷是否肇事，此外作者利用列車重量與列車到達平交道末速度平方作為肇事嚴重程度之判斷依據，以此機率模式來比較有無偵測系統之平交道的肇事率與嚴重程度的差異，發現司機若能及早知道平交道有否人車闖入，能夠明顯降低肇事率。

詹坤益（2001）有鑒於平交道防護設施不易改善用路人蓄意闖越平交道的行為，而建構出先進平交道控制系統設計，其中包含人因控制精神在內，最主要目的在於減少駕駛人蓄意闖越行為的發生，因此作者計算平交道最適警示時間長度，便考慮了平交道特性並整合上述人因控制概念與系統設計，其結果發現若能適度延長警示時間長度以產生交通量自然屏障效果，並且應用先進控制技術預測列車到達平交道時間，進一步將警示時間長度的變異減小，可有效降低駕駛人蓄意的闖越的傾向，事實上，國外部份研究亦指出適當的警示時間，確實能降低民眾違規闖越的可能性。

2.2.2.2國外平交道安全

不分國內外，鐵路平交道均是軌道運輸安全的一大弱點，尤其以列車與大型車輛，如托板車、砂石車、遊覽車等碰撞，最為常見。事實上只要汽機車數量多或軌道路線綿密複雜的的國家，大都必須面對平交道高事故率的問題。

中國大陸鐵路約有平交道17000多處，從1993年至1999年全國鐵路因平交道交通事故造成機車頭損壞累計約三千多台，列車一千多輛，損壞之鐵路線路約12公里長，損壞機動車八千多輛，傷亡達一萬八千多人，並造成中斷行車時間約一萬八千多小時。事實上中國大陸平交道過多一直是鐵路運輸速度不能任意提升的因素之一，但將平交道全部改為立體交叉短期內不易實現，因此其鐵路部門只能小幅度的改善平交道相關設計與規定，除加強看守之外，積極和地方政府聯繫，徹底清除線路兩側人車、牲畜通過平交道的通道，並對人畜集中地段進行有計劃的平交道立體交叉工程，另外對於鐵路速限提高之路段則延長列車接近之報警距離與時間。例如列車最高運行時速160公里時，列車接近報警距離不少於1778公尺；列車最高運行時速140公里時，報警距離不少於1556公尺；列車最高運行時速120公里時，報警距離不少於1333公尺。

日本同樣是具有高速度、高密度軌道系統的國家，亦難以避免平交道事故之發生。日本全國約有40000多個平交道，而其整體鐵路部門全年度共發生各種類型的軌道事故1200多件，其中民營鐵路佔了400多件，JR九州鐵路公司有700多件，而所有事件中，平交道事故高達600多件，足佔了所有鐵路事故類型的一半，日本JR九州鐵路公司的平交道事故中，統計因行人或汽機車安全意識薄弱而造成的事故約佔60%，因列車車況不良或駕駛員技術不佳的因素約佔30%，而每年死傷數合計接近兩千人，自然是日本政府注意的安全盲點，其採取的相關的因應措施，如下：

(1)提高民眾平交道安全意識

日本運輸組曾聯合各地區警察局，鐵道協會，鐵路客貨運公司到各社區、學校利用張貼海報、發放傳單、演講、廣播節目等方式宣導安全第一的理念與緊急救護的方式。

(2)投入人力物力改善平交道防護系統

除利用更好的列車檢測裝置，以避免平交道口無警報的事故類型，並設置故障緊急通報鈕。日本防護較周詳的平交道類型設有自動擋木與警報器，日本政府將漸漸提高此種平交道的比例，取代一些老舊且沒有任何防護裝置的平交道。

美國境內的平交道數量約有17萬個，除利用IRS相關的偵測、通訊與自動控制技術將平交道系統進行升級，並重視教育宣導的工作，在美國聯邦鐵路管理局的支援下，針對全美民眾，尤其學童、青少年與大型車駕駛進行平交道安全宣導，方式包含宣導短片、安全講習、網際網路等。美國之平交道安全宣導十分普及，為數眾多的民眾都曾聽過或看過相關的宣導活動，與十年前相較，美國平交道事故至少減少了20%，死傷人數也至少降低了30%，足見只要有適當的防護措施，將可控制平交道事故的發生。
    德國鐵路平交道數量由1991年的三萬餘座減少為2000年的二萬五千餘座，而平交道事故次數亦由1991年的724件開始遞減，90年初期每年約減少一、二十件事故，隨著相關單位日漸重視，並著手進行各種增進平交道安全的計畫，越接近2000年，每年甚至能減少五、六起的平交道事故，到了2000年德國平交道事故約只剩下373起。德國對於改善鐵路平交道的具體方式大致有：

(1)排除鐵路平交道可能的干擾因素。

(2)將無柵欄式改為半柵欄式。

(3)將非技術性的平交道改設為技術性的平交道。

(4)在全柵欄式的平交道設置號誌設施。

(5)增設額外的標誌。

澳洲新南威爾士省鐵路基礎設施部門引進遠距監測裝置，用於監測整個鐵路網中較為偏遠的平交道。該裝置使用Call Direct Cellular Solutions提供的數據蜂巢技術。該遠距監測裝置採用雙向通訊和即時資訊收集技術，此一技術最初目的是遠距離識讀電氣儀表，然而該鐵路基礎設施部門引進該裝置是為了監測平交道口相關設備之運作情形，及記錄可能出現的惡意破壞或自然天氣造成的破壞，該裝置先模擬無故障平交道運行的關鍵表述數據，工作時，監測實際的輸入信號，並與表述數據相比較。一旦發現差異，通過對數據流的分析，指出故障原因。出現故障時，該裝置在中心控制室發出告警，值班人員利用GSM連線撥通相關平交道，讀取監測裝置提供的即時數據，並通知維修人員，澳洲此一設備最大的缺點在於成本過高，因此無法大量設置。

2.3文獻回顧小結

2.3.1智慧型軌道運輸系統方面

智慧型軌道運輸的發展，不論國內外，都還有很大的發展空間，其中尤以一些技術、標準上與整合的問題有待解決。事實上任何新的系統問世，人們不免對它都有許多的質疑，尤其以IRS而言，想要將所有的相關項目，不論是營運調度系統、先進列車控制系統、乘客資訊系統等進行全面性的建立、整合與實用化，尚屬不易，目前各國只是完成整個宏觀目標中的一小塊，而其中許多部份甚至仍處於實驗階段，更遑論商業營運，但隨著我國加入WTO以後，軌道運輸相關產品將面臨國際化競爭，而與國內公路、航空的競爭也日趨激烈。在此一趨勢下，軌道發展面臨著嚴峻的挑戰，同時也帶來發展的契機，如何進一步提高鐵路的可靠性和安全性，滿足市場需求，是我國軌道運輸關注與發展的關鍵之一。

IRS大量採用新的技術，如移動式閉塞列車控制的方法，便採用無線通訊技術， GSM-R等，均是有異於傳統的方式，既缺乏長時間的運作來驗證其可信度，則不免受到社會大眾的懷疑，如同美國聯邦鐵路局對於無線列車控制方式本身是否安全可信（例如在隧道或森林中，通訊的訊號會衰弱，可能導致事故）亦處於評估階段。而國內對於IRS是否確實能提升軌道運輸之安全性與效率或IRS本身的技術是否安全無虞能完全取代傳統軌道的運作，仍然十分缺乏產官學界之研究。

近代科學技術發展日新月異，利用新的科技更進一步提高軌道運輸的安全性是可行的，因此世界上軌道運輸先進的國家積極的進行智慧型軌道運輸的工作，其中最重要的目的，就是為了要加強軌道運輸的安全性，這也是軌道運輸與其他運輸工具競爭之優勢之一。

2.3.2 軌道運輸安全研究方法方面

現代安全事故致因綜合論是目前世界上被廣泛接受的事故理論。綜合論認為，事故是由人的不安全因素、物質的不安全狀態、環境的不安全綜合作用的結果，是由社會因素、管理因素、生產中的危險因素被偶然事件觸發而形成的。從統計學的觀點看，由人的不安全行為引起的事故占了大部分，其它為物質的不安全狀態與環境不安全所引起。環境因素主要包括自然環境、工作環境、社會環境，而物質因素是指設備因素，人的因素主要包括人的安全素質、人的失誤、失誤防範三個方面。一般而言，在一定時期，影響安全的環境因素基本相同，因此，在選取安全評價項目時重點在於考量人為因素和設備因素。

早期的安全性規劃缺乏整體性與前瞻性的概念，其基本架構建立在「事後」的觀點上，重點在於事後調查分析，以找出原因。然而1960年代後期發展的系統安全規劃才將工程方面的特殊技術與各種管理方法加以結合，建立在「事前」的觀點， 以「確認-分析-控制」的方式來防止災害發生，這就要仰賴平時對於軌道安全的評價工作。而軌道安全分析與評價的方式，可以大略分為三類：統計分析方式、指標分析方式、可靠性結構或事故模型。

1.統計分析方式

一般是收集歷史中事故的資料，接著進行彙整與統計的工作，例如進行各事故類型發生次數的統計、各種肇事因素的迴歸分析、因子分析、主成分分析等，透過資料的判讀，找出影響事故的主要關鍵因素。

2.指標分析方式

利用一系列指標描述系統所處狀態，而選取能夠代表該系統安全性的指標或權重作為評價的依據為其中的關鍵，指標性模型之準確度取決於指標對於系統安全結構的代表性、覆蓋程度與相互間的獨立性。常見的例如每車輛公里、乘客公里或乘客旅次的死傷人數、財產損失多寡等，透過指標可以很容易的與其他國家的軌道系統，甚至其他種類的運具進行比較，近年來部分研究引進個人風險指標與社會風險指標的概念，簡單來說，前者係針對某一個人、某一職業或某特定人物在一段時間內使用某一軌道系統的死亡機率，而後者則探討對於大型事故發生對於社會經濟、民眾心理的衝擊程度。

3.可靠性結構或事故模型

係利用系統結構組成與邏輯關係形式的建立來描述事故發生與與原因的因果邏輯關係，並進行量化工作，因此與系統間能有較良好的對應關係，模型中的因素結構關係，就是客觀系統的數學抽象形式，較能反映真實的安全水平，但一般而言較為煩雜，常見的方式例如故障樹分析、事件樹分析、故障模式與臨界效果分析法、可靠度理論、…

安全永遠是軌道運輸的第一考量，在營運過程中若有任何環節出錯，又沒有即時的發現與補救，往往會造成重大行車事故，造成人員傷亡。由於軌道設備的破損、報廢，大範圍線路損壞，是極為困難的救援工作，而線路的阻塞、運輸中斷，更將造成國家經濟帶效率重大影響。

軌道系統的危害包含了列車、路線、車站與員工工作環境，因此軌道系統由開始規劃階段，至最後完成設計的審查與營運期間，隨著系統不斷設計到更細節的部分，無可避免的需要一連串針對各種目的而衍生的安全分析工作，例如在計畫設計階段，針對系統初步的安全概念分析的初期危險分析(Preliminary Hazard Analysis, PHA)，為第一次針對系統安全所做的分析，藉以解所有相關系統操作的危險狀況，為發展系統安全規定與安全分析的基礎，為巨觀分析的一種，針對各危險項目作危險確認與說明、危險分類、危險原因、危險影響、危險防範的初步形式說明。當到了系統設計確認、生產建置階段，此時子系統設計到較為細部時，即可進行子系統危害分析，觀察元件運作失效或老化故障情形，重點在於了解每一元件運作或失效時對於子系統的影響；而當系統設計成熟，於初期設計審查時進行系統危害分析(System Hazard Analysis, SHA)，持續不斷更新直到設計完成為止，其協助觀察系統間之子系統運作或失效或本系統與其他系統的之間之整合是否存在有危害情形；而操作與支援危害分析(Operating and Support Hazard Analysis, OHA)係於安裝採購階段後期分析評估系統操作時對於環境、人員、設備造成的危害。因此軌道系統安全工程將要考慮構成系統安全的各大構面，以系統分析的概念來全面性的思考軌道安全系統的結構，便可針對實際情況進行分析，以找出安全上薄弱的一環予以加強。

由軌道運輸安全文獻的回顧可以發現，運輸安全相關之研究，除了上述的統計分析與指標性分析之外，在可靠性結構或事故分析方面，大都採用單一方法分析，例如單用FTA、FEMA、ETA等，雖也有研究同時採用兩種以上方法，但這些方法各自為政，各分析個的，或者只是用不同方法重複分析同一件事，有鑑於此，本研究採用FTA加馬可夫分析，係屬於合併方式（Combinatorial Approach），這樣的方式在工業界安全分析，如核電廠安全分析中曾被採用，但在平交道安全分析中，甚少出現此種分析方式。

2.3.3平交道安全方面

綜合國內外之平交道事故，發生之原因大致如下：

1.機動車或行人盲目搶越平交道

很多機動車駕駛人員和行人對於平交道安全規定的意識薄弱。在現實生活中，經常可以看到，平交道紅燈已閃亮，警鈴長嗚，可是一些汽車司機利用平交道尚未完全關閉之時，忽視鐵路工作人員勸阻強行搶越，或者在遮斷柵欄已放下但列車尚未到達之時，私自開啟柵欄穿行，而行人則鑽過或翻越護欄，可謂險象環生。

2.機動車輛車況不良

在平交道事故中，部分原因是機動車在平交道處突發故障。由於一些機動車之技術狀況不佳，在通過平交道時容易發動機熄火或出現機械故障等問題。

3.平交道安全設施不完備，技術水平較低

許多國家某一部分的鐵路平交道無任何防護裝置，也無人看守平交道，在這種情況下，若有人心存僥倖，企圖搶越，可說是防不勝防，平交道安全等於處於失控狀態。又或使用老舊設備或技術，可信度低，不能真正發揮其作用。

4.平交道處所設置不當

有些平交道設置在線路縱坡較大，鐵路或公路處於曲線瞭望條件較差的地點；有的平交道設置未按規定公路與鐵路交叉採用正交，而採用斜交時，其交叉銳角於小四十五度。這些因素都將影響列車司機和機動車駕駛員及行人的視線範圍。

5.其他原因

如氣候因素，遇風、雨、霜、雪使平交道口視線模糊、平交道路面結冰打滑，造成汽車駕駛者難以控制車輛而肇事。

自從汽機車開始普遍以來，公路的興建工程越來越多，使得與鐵路交叉的情形非常普遍，目前台灣全島鐵路沿線共有七百多處平交道，不難想像自用車輛與火車衝突的機會非常大，加上民眾守法觀念不足，使得平交道安全問題變的棘手而不容忽視，事實上它就是軌道運輸安全中，較為薄弱的一個環節，為加強平交道安全，台鐵曾斥資二億元，在全省五百三十四處平交道加裝手動警告裝置的緊急按鈕，如果遇有汽車熄火或故障卡在平交道，民眾只要按下告警裝置，就可通知火車駕駛員採取煞車應變措施，但因宣傳不足或民眾訓練不夠，手動警告裝置沒有發揮應有的功效。如欲根除平交道安全問題唯有取消所有平交道改用立體交叉的方式，但隨之而來的成本問題或美觀問題也令鐵路營運單位頭痛，況且台鐵共有七百多處平交道，要將其拆除再改建為立體交叉，工程太過浩大，可為積重難返，因此除了對於一般民眾與營運人員的安全宣導教育與專門的職業訓練外，利用IRS的先進技術來改善平交道問題已成為許多國家考量的焦點。

第三章  智慧型平交道安全監測系統

3.1 現況分析

3.1.1 國內平交道類型與事故

國內鐵路平交道系統可分為下列數種：第一種平交道、第三種平交道(甲)、第三種平交道(乙)、側線專用手動半封閉平交道、人工控制平交道，其設置位置與數量分布如表3-1。

表3-1 國內平交道數量與分佈

|  | 西部線 | 東部線 | 南迴線 | 一般支線 | 特種支線 | 港區支線 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一種 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
| 第三種(甲) | 290 | 125 | 14 | 75 | 14 | 31 | 549 |
| 第三種(乙) | 32 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 44 |
| 人工控制 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 | 38 | 82 |
| 專用平交道 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 35 |
| Total | 365 | 137 | 14 | 92 | 51 | 101 | 760 |

資料來源: 台灣鐵路管理局

1.第一種平交道：

防護最為週延，日夜均派看柵工駐守，並設有自動遮斷器與自動警報器，當列車將要抵達平交道前，啟動紅閃光警告燈及警鈴，以警告行人及車輛後，再放下柵欄。

2.第三種平交道(甲)：

無派駐看柵工看守，但設有並設有自動遮斷器與自動警報器，列車到達平交道十五秒鐘以前，警告紅閃光燈點亮，警鈴鳴響示警，待六至八秒鐘後 柵欄開始下降。

3.第三種平交道(乙)：

為半封閉式平交道，僅設自動警報裝置，而無遮斷裝置，設於車流量極小的路段，且僅限計程車、腳踏車通過，目前幾乎已全部廢除。

4.人工控制平交道：僅限於列車通過時以人工控制。

在各種平交道類型中，以第三種平交道(甲)設置數量最多，而事故率亦是所有種類平交道之冠，約佔總平交道事故之70%以上。國內每年平交道事故約120多件左右，在近三年來總事故件數已經較為減少，但每年仍有八、九十件左右。表3-2為各類型平交道發生事故之比例統計，表3-3為事故原因之比例統計。

表3-2 台鐵平交道事故統計表(1)

| 年別 | 第一種平交道 | 第三種平交道(甲) | 第三種平交道(乙) | 其他 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 29 | 103 | 3 | 5 | 140 |
| 74 | 26 | 118 | 0 | 10 | 154 |
| 75 | 26 | 101 | 0 | 20 | 147 |
| 76 | 34 | 119 | 0 | 19 | 172 |
| 77 | 33 | 138 | 0 | 12 | 183 |
| 78 | 35 | 153 | 0 | 21 | 209 |
| 79 | 16 | 144 | 0 | 17 | 177 |
| 80 | 20 | 134 | 0 | 7 | 161 |
| 81 | 21 | 136 | 0 | 9 | 166 |
| 82 | 16 | 131 | 0 | 17 | 164 |
| 83 | 18 | 127 | 0 | 14 | 159 |
| 84 | 10 | 107 | 0 | 17 | 134 |
| 85 | 12 | 107 | 0 | 10 | 129 |
| 86 | 16 | 97 | 0 | 13 | 126 |
| 87 | 8 | 109 | 0 | 6 | 123 |
| Total | 320 | 1824 | 3 | 197 | 2344 |
| 平均 | 21 | 122 | 0 | 13 | 156 |
| 百分比 | 13.65187713 | 77.81569966 | 0.127986348 | 8.404437 | 100 |

資料來源: 台灣鐵路管理局

表3-3 台鐵平交道事故統計表(2)

| 事故原因 | 百分比 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| 人車違規闖越 | 75.6 | 守法觀念不足 |
| 停車不當 | 5.3 | 平交道車輛 偵測能力不足 |
| 車輛拋錨或卡住 | 7.2 |  |
| 設備故障 | 8.7 | 設備可靠度不足 |
| 作業疏失 | 3.2 | 人為疏失 |

資料來源: 台灣鐵路管理局

3.1.2 平交道防護系統

鐵路平交道之功能在於當有列車通過時，告知公路用路人並阻止其通過，直至該列車完全通過為止。但因為人類行為的不確定性，為預防危險，因此在平交道上或列車上都必須裝設防護裝置，諸如警報器，障礙物偵測裝置，防護電波等，甚至加派看守工駐守，目的就是當平交道上有障礙物出現，足以影響列車通行時，能及時發現與通報，並進行必要處置，以免釀成災難，此即平交道相關防護設備最重要且最基本的功能，智慧型平交道安全監測系統亦不例外。目前國內台鐵於鐵路平交道所建置之安全防護系統分為下列三種：

1.障礙物自動偵測裝置

當平交道正常狀態，無列車通過時，偵測器並不偵測，警示燈與揚聲器並亦無作用。當有列車接近，平交道閃光燈亮警鈴響，經過約十秒之後偵測器即開始偵測，此時送信器會送出紅外線訊號，由接收器接收。若各個接收器均收到訊號，表示未偵測到障礙物，則不啟動警示裝置。但若公路車輛或行人停留在平交道上遮住任何一束訊號達2秒以上，則主控制器便會啟動警示裝置，通知列車司機員作適當處置。此種以紅外線偵測器自動偵測平交道上停留之障礙物的方式無確認機制，易產生誤判。目前只有少部分平交道裝設有障礙物自動偵測裝置。

2.障礙物手動告警裝置

當平交道上出現礙物，足以影響列車正常通行，須緊急警示列車司機員做適當處置時，主要是由現場目擊者或其他相關人員按下裝置在平交道路口緊急按鈕箱上的緊急按鈕，以啟動平交道緊急告警系統。採用此種方式，危險性已雖由用路人確認，但操作上易延誤時間。目前障礙物手動告警裝置已普遍裝設於國內的平交道，但除非是鐵路相關作業員，還有許多民眾並不知道有此一裝置或不確定其位置，再加上缺乏相關的訓練，因此許多平交道事故案例常常都是無人使用該裝置或來不及使用。

3.列車防護無線電系統

防護無線電系統主要是由列車防護無線電主機、電源裝置以及天線所組成，當發現異常之人或車輛出現時，將無線電主機的發報按扭按下後，防護電波會送出，通知沿線車輛有緊急事態發生。收到防護電波之列車，其警報音會鳴響，駕駛員須將車輛停止，以避免事故發生。此種方式由看柵人員主動研判危險性，以無線電通知列車駕駛員，雖可縮短通告時間，但仍需仰賴人員操作，未達自動化之要求。而目前國內列車裝設列車防護無線電系統的情形已相當普遍。

3.2智慧型平交道安全監測系統之架構

雖然台鐵近年來積極減少平交道數量，期望藉此方式降低鐵路平交道之肇事率，但整體安全管理之成效仍然無法彰顯，且平交道控制技術之發展缺乏長期及階段性的計畫。基於台灣地區本土性智慧型軌道運輸系統之相關產業發展與功能需求，以改善平交道安全作為目前IRS之重要目標，因此促成智慧型平交道安全監測系統的概念產生。一般而言，平交道安全的改善措施可分為技術與非技術兩種基本類別。屬於技術類的例如：紅色燈號顯示或閃光燈號顯示，燈號加上柵欄(半柵欄或全柵欄式)、偵測系統(影像式、微波、雷達)。屬於非技術類的例如：機車安裝聲響警告裝置、設置阻隔欄杆、設置值勤看守崗哨。其中技術類的安全措施常見的系統使用型態為：

1.由機車司機配合號誌機監控

2.由指揮中心人員遠端監控

3.由主要觸動號誌機監控

4.由平交道看守人員監控

未來鐵路平交道安全設施將納入鐵路綜合控制系統中，因此為能將先進鐵路平交道安全設施納入先進列車控制與安全系統(ATCSS)，並與先進運輸管理系統整合，而台鐵之智慧型平交道安全監測系統係屬於影像偵測配合中央監控的方式，簡而言之，它以GPS作為監控中心列車定位的方式，由監控中心遠端遙控柵欄的起降，而平交道以監視攝影機偵測障礙物，影像資訊以中繼式無線電傳輸至監控中心，若判定有障礙物出現，再由監控中心通知駕駛員進行制動。一般而言，一個監控指揮中心的運作管理系統可以管理數量甚多的動態GPS接收機載體。智慧型平交道安全監測系統運作概念如圖3-1。

圖3-1 智慧型平交道安全監測系統運作示意圖

資料來源: 軌道運輸系統智慧型即時安全檢測與通報技術之研發與示範計畫

此系統改善現有平交道防護方式的缺點，期能發揮無通報時間延誤、具有確認機制、自動運作等功能，但此系統為一種新概念系統，其可靠性與有效性仍有待驗證。

3.2.1 通訊架構

1.以數位無線電傳輸壓縮後的影像資料：

壓縮後的影像資料的傳輸工作需利用數位無線影像接收器與指向性天線兩種硬體裝置。數位無線電是一種能夠傳輸與接收大量資料的高速寬頻無線電，該平交道系統預計採用多數國家均開放的2.4 GHz頻段，資料速率接近每秒2000 kb，已足以用來傳送壓縮後的影像資料。但由於此種無線電的頻寬較大，使得接收感度較低，使得此一無線電的通訊方式的通訊距離較短，因此將搭配指向性天線來增強效果，事實上指向性天線有各種不同的形式，例如電視天線就是指向性天線的一種，但不論如何，指向性天線的增益（GAIN）一來說較高，在同樣功率下有較長之通訊距離，其缺點是成本略高。

2.以無線電數據收送控制指令與其他非影像類的安全資訊

此處利用全向性天線與無線電數據收送器作為其硬體裝置。全向性天線與指向性天線相較起來，其收送的無線電波沒有方向上的限制，且體積小、成本低、使用上較方便，但此種天線增益（GAIN）較低，一般常裝設在移動體上，如行動電話、車上船上使用的無線電。而該平交道系統採用的無線通訊，為UHF頻段的數據無線電（RF Data Transceiver），通訊距離比前述的數位無線電通訊更遠，電磁波散射效果更強，且資料接收感度也高出許多，資料收送速率僅約每秒10kb左右，但因其目的是用來傳送控制指令等相關的安全資訊，因此以此速率已經能夠勝任。圖3-2為智慧型平交道安全監測系統通訊示意圖

監控中心

列車單元

平交道

單元

影像資訊

故障資訊

防護控制命令

定位資訊

置動或緩解控制

影像資訊

圖3-2 智慧型平交道安全監測系統通訊示意圖

3.2.2 監控中心架構

1.通訊設備：

智慧型平交道安全監測系統之監控中心必須能夠接收由系統最前端—平交道監視攝影機所傳回之壓縮影像資料，因此必然需要數位無線電收送裝置與指向性天線；而監控中心因為擔負全局指揮之責，需要能將控制指令發送給列車與平交道，也要接收列車GPS定位資訊，因此必須裝設無線電數據收送器與全向性天線。

2.監控中心電腦

監控中心之主控電腦，必須具備的功能如下：

(1)接收列車GPS訊號後，能配合GIS地圖資料顯示列車位置於螢幕面板上，確時掌握列車行蹤。

(2)能進行運算處理，例如列車將到達平交道時，可根據距離與速度算出制動距離與使用的制動方式。

(3)能對平交道與列車發送控制指令，例如：柵欄之升降、列車之緊急制動或緩解制動。

(4)能比對平交道傳來之影像資料，確實判斷有無障礙物闖入。

因此監控中心主控電腦之資料庫中，應具備：

(1)內建之地理資訊系統（GIS）為基礎之圖像平台，包含有監控範圍內鐵路路線、沿線車站、地形與平交道座標….等圖層之電子地圖，如此可與接收列車GPS定位資訊結合，將列車動態位置顯示在面板上。

(2)內建路線上各平交道在不同時間與氣候等條件下所攝得之影像資料庫，以作為比對判別是否有障礙物之用。

監控中心主控電腦因必須完成接收GPS資料並計算時距、接收影像資料並重組畫面、資料庫處理與影像比對、對列車與平交道間之指令收送等重要的系統功能，因此應考慮使用比一般電腦更穩定、可靠的工業型電腦。

3.監控中心備用電腦

監控中心主控電腦工作量大且所執行者均為系統中極重要的關鍵性功能，因此監控中心應裝設備用電腦，其功能與主控電腦相同。當主控電腦失效，備用電腦即派上用場，唯一的缺點是成本上的考量，但若以安全的觀點，此一備用裝置的投資是值得的。

監控中心因為數量較少，且內部可使用空間較充足，因此許多在監控中心的裝置，均設置備用之裝置，而不至於對成本造成負擔，但對於安全性有很大的助益。

3.2.3 列車單元架構

1.通訊設備

列車須能接收監控中心傳來之控制指令，因此須裝設無線電數據收送器與全向性天線。

2.GPS衛星定位儀

GPS是美國國防部發射的24顆衛星組成的全球定位、導航系統。此24 顆衛星分佈在高度為2萬公里的6個軌道上繞地球飛行。每條軌道上擁有4顆衛星，在地球上任何一點，任何時刻都可以同時接受到來自4顆衛星的信號。意即GPS的衛星所發射的空間軌道訊號覆蓋著整個地球表面。

GPS的定位方式有兩種，即單點定位方式和相對定位方式：單點定位方式是用一台GPS衛星定位儀接收三顆或四顆衛星的信號， 來確定接收點的位置。單點定位方式測定的位置其誤差較大，約15公尺，相對定位方式是在兩個地點同時進行定位測量，並且求出兩點間的相對位置關係。相對定位方式測定的位置誤差較小。若採用差分技術進行修正，則可大大提高定位精度。

一般而言，GPS載體的運作管理系統由三大部分組成。即數個GPS定位儀及其載體、載體上配置的通訊系統與具有數位處理及顯示能力的的監控指揮中心。列車上之GPS定位資訊透過通訊裝置向中心發送編碼訊號。指揮中心經過解調、電腦處理後，將列車的位置於該地區的電子地圖點出，同時在螢幕上顯示出來，使監控中心能確實掌握每部列車的位置與動態資訊。

3.車載電腦：

必須能夠處理由監控中心傳來的控制指令：例如指示列車採用一般常用制動、緊急制動、制動緩解等指令，並能將列車相關之資訊，如將列車編碼、GPS定位資訊進行初步整理後，傳送至監控中心處理運算，使主控電腦可辨別其車種。

4.列車自動警告/自動停車裝置（ATW/ATS）

列車自動警告/自動停車裝置為列車駕駛安全防護設備最重要的輔助裝置，其用途為在列車運行時警告未依限制速度行駛入號誌機之司機，使其採取減速措施。若未在規定時間內完成減速，將會自動緊急煞車，或遇有司機因疏忽而駛入紅燈號誌機，會自動緊急煞車，阻止列車行駛以 確保鐵路行車安全。應用於智慧型平交道安全監測系統中，當車載電腦接收到監控中心要求制動的指令時，列車會立刻鳴響以提醒駕駛員煞車，若司機員未確認動作，將於數秒鐘過後啟動車上軔機，迫使列車自動停車。

3.2.4 平交道架構

1.通訊設備

平交道須能接收由監控中心發送來的控制指令，因此需借助無線電數據收送器與全向性天線。而所攝得之影像資訊亦須回傳給監控中心進行有無障礙物的判讀。

2.平交道監控裝置

即平交道集中監視裝置，能監控平交道之防護裝置是否正常運作，例如1、閃光燈絲斷燈不亮，2、閃光燈該閃而不閃，3、柵欄該下降而不下降， 4、連續警告達數分鐘以上，5、蓄電池電壓不足等，當有類似的故障情形產生時，平交道監控裝置應自動將平交道編號傳至監控中心。

3.平交道系統控制器

系統控制器負責平交道上各硬體裝置間的功能與動作連接，以及資料或指令之傳遞，主要功能係處理由監控中心傳來之柵欄控制指令，以控制平交道柵欄之放下遮斷與升起。此外，各平交道的編碼亦由系統控制器讀取與比對，本身不做複雜的運算。

4.影像擷取裝置

為攝取平交道上之影像資訊以判定有無障礙物闖入，在平交道系統最前端應該裝設攝影機，以三百六十五天，全天候擷取影像供後續處理。而照度越低的攝影機，越能在黑暗環境中捕捉影像，因為智慧型平交道安全監測系統之影像擷取工作不分時段不分晴雨，因此應選取低照度之攝影機為宜。在初期實測中，採用了0.5至0.01照度的攝影機，並在各種環境條件下進行測試，結果發現在初步設定的門檻值的設定中已經能有良好的障礙物辨識效果，即便只有一隻手掌侵入，也會引發警報，而在第二期後續的測試中，更進一步訂定更精確且更嚴格門檻值，以分辨侵入物體的種類。未來將採取0照度的紅外線攝影機，再加上監控中心之確認動作，因此智慧型平交道安全監測系統以影像資料判別障礙物的做法非常可行且效果良好。

另外因為攝影機所攝取之影像為一種類比式訊號，既無法壓縮亦無法儲存，為使監控中心能夠處理影像資訊，須先將影像數位化成電腦可處理的數據形式，即所謂的影像擷取，但初步擷取到的影像資料量甚為龐大，後續的處理相當不易，因此需先壓縮使把資料量縮小，因此攝影機須配備影像擷取壓縮裝置，才能完整的動作。

智慧型平交道安全監測系統之硬體架構如圖3-3所示，由上到下概分為四種層級：系統、子系統、組件、零件。

圖3-3 平交道安全監測系統組成架構

3.3智慧型平交道安全監測系統之運作流程

1.監控中心掌握列車動態

列車透過全球衛星定位系統將定位訊號傳送至監控中心，經過主控電腦處理後，配合監控中心之地理資訊系統之圖形資料加以比對，在面板上顯示監控範圍內之所有列車動態位置，主控電腦並計算出列車目前速度。

2.確認即將到達平交道之列車

如上，監控中心主控電腦透過列車GPS定位訊號與電子地圖比對之後，找出即將抵達平交道之列車，計算出其與平交道之相對距離，此時根據各列車之速度，計算一適當的距離，並透過無線電數據發送器發出控制指令至該編號之平交道的系統控制器，以控制柵欄放下。原則上來說，平交道之柵欄由放下至列車完全通過之後升起，大約會維持遮斷狀態25秒左右，而其中警報器會先發出警告，接著才放下遮斷杆，因此根據該列車現在速度與相對於平交道的距離來計算完全通過時所需的秒數，當秒數小於25秒時，監控中心就會發出控制指令使柵欄降下遮斷人車的通行。一般而言，列車若將以時速120~130公里（如自強號）通過平交道時，可考慮在距平交道 1200~1500公尺前即令柵欄放下；反之，列車之通過時速僅有60公里（如貨物列車），則可考慮在相距約800公尺左右令柵欄放下。

3.平交道監控

平交道在接獲控制指令的同時：

(1)平交道監控裝置即開始運作以確認柵欄機械裝置、警報器等是否正常動作，若發現異常(例如柵欄無法放下)，則立刻發出警告訊息給監控中心，由監控中心發送緊急制動的命令給列車。

(2)攝影裝置開始拍攝平交道影像，將類比式的影像經過數位化處理之後，壓縮成JPEG格式的圖檔，接著進行資料分割的動作，將影像資料分割成數個封包分別透過數位無線電傳送至監控中心，經過檢查碼確認的機制，以確保所傳資料無誤，若檢查碼有誤。則僅需重新傳送此一封包即可。

4.障礙物判讀

監控中心主控電腦接收所傳回之影像，根據目前之時段、氣候等，由資料庫中篩選出適合的影像加以比對，以判斷有無障礙物出現在平交道。當影像變動值小於一門檻值時，則判定無障礙物，經監控中心人員確認無誤後，待列車完全通過平交道時，監控中心再對平交道發出柵欄升起的指示使柵欄升起；反之若影像之變動值超過一門檻值，則判定有障礙物闖入，立刻發出制動的指令給該列車，以避免發生危險，若經監控中心人員或列車司機確認實際上並無障礙物，則發出指令讓列車緩解制動。

智慧型平交道安全監測系統之運作流程如圖3-4所示：

圖3-4 智慧型平交道安全監測系統運作流程

圖3-5 智慧型平交道安全監測系統運作實體圖(1)

資料來源: 軌道運輸系統智慧型即時安全檢測與通報技術之研發與示範計畫

圖3-6 智慧型平交道安全監測系統運作實體圖(2)

資料來源: 軌道運輸系統智慧型即時安全檢測與通報技術之研發與示範計畫