第四章 平交道安全評價方法

4.1軌道運輸安全分析

4.1.1 軌道運輸安全之組成要素

軌道運輸系統是由許多子系統組合而成的大系統，其涉及司乘人員、線路、機車車輛、通訊信號及監控、故障檢測與維修等各個領域，其中任何一個子系統或子系統的分系統出現缺陷，都將導致整個系統的劣化或失敗，因此須從系統工程的原理和方法出發，對各個子系統的形成和運行過程加以控制，以保障整個軌道系統的高品質和高可靠性。影響軌道運輸系統安全與否之因素可分為人的不安全因素、設備的不安全因素與環境的不安全因素三者，如圖4-1。人的因素係指營運或操作人員在特定之生理或心理因素下，可能造成操作或指揮失當的情形，設備的因素為軌道系統現存之設備如列車、設備、號誌燈因各種之原因故障或失效，造成系統出現危險，而環境的因素廣義而言，包含自然環境、營運環境、社會環境、…等，因此環境之因素涉及到如颱風、洪水等自然資災害，也包含人員或設備的工作環境(例如高溫、多塵埃的工作環境)，甚至包含社會治安、政治壓力等。軌道運輸系統能夠安全則是人—設備—環境三者和諧並存的關係，各類型軌道運輸的事故，可視為此三大因素其中一個因素出現失誤 (例如：調度員發出錯誤的指令致使列車相撞、電力短路造成走火、軌道沿線落石掉落)，也可能是任兩個或三個因素同時發生問題，或因素之間交互作用有問題 (例如：駕駛員身處機車頭的惡劣工作環境而健康受損，甚至因注意力無法集中而忽視了號誌的指示發生危險)。

圖4-1 軌道運輸安全構成要素示意圖

依據軌道運輸安全觀念，除在人員招考、培訓、管理與自然災害的預防體系、社會環境中如社會政治、經濟形式，安定團結的局面，社會治安保障等層面下工夫之外，對於軌道系統中設備的自動化或安全資訊（例如對於列車運行狀態資訊）的收集與共享，以及子系統之各部分能互相配合、互相協調，使運輸任務能安全、順利的運行。基於此應用於平交道安全，必須所有的環節作全盤考量，為確保平交道安全的成功要件。平交道安全示意圖如圖4-2。

圖4-2 平交道安全示意圖

資料來源: 中央監控之鐵路平交道安全系統(2002)

4.1.2 軌道系統安全評價之概念與方法

安全評價工作為軌道運輸安全保障體系中不可或缺的一環，安全的概念可分為絕對安全與相對安全兩種，絕對安全是指無事故、無危險，是人們早期對於安全的認識，但事實上科技雖發展至今，人類製造的機器設備仍無法保證百分之百安全無虞，而人類本身因每日均受到生理或心理狀態的影響，更無法擔保工作上不會出錯而發生危害，因此絕對安全的概念只存於理論，而一般安全科學領域常用的是相對安全的觀念，即危險對於人體、財產與環境所造成的傷害低於某一所能忍受的限度。安全評價與分析的工作即在於找出影響安全性的重要關鍵，或評量系統的安全程度，使危險減少到最低的程度，此亦為安全管理科學領域中重要課題之一。隨著科技的進展，系統大型化與複雜化的趨勢，需要一系列系統性的安全檢核方法，進行危險辨識分類，而定量分析則以檢核與驗證系統設備的生命週期，可靠程度與維護度，以界定、預估、分析系統可能潛在的危險，以保證其設計符合安全標準。安全評價之結果類型，常見的有事故率的評價、風險程度評價與事故嚴重程度評價等。

基本上，系統安全狀態之水準高低，取決於系統內之安全結構形式與組成因素的狀態，而安全結構形式為系統所處的環境、危險因子與安全保障體系所組成的複雜情境，而安全評價模型就是對安全結構作出量化的形式。

亦即利用科學方法，對系統進行預估，評析其生命週期、故障的可能性與潛在的危險，通常是以機率作為衡量基礎，以制定系統的可維護標準。須知系統為各單項設備之組合，而組合的協調性將左右系統運轉的整體效能與安全性，僅設備個體之規格功能符合需求，並不能保證整體系統能有效運轉，因此若能探究本系統內各子系統、子系統內各單元組件的架構與協調性則能對系統之預期目標與潛在危險能事前預知並加以控制。但因軌道運輸系統組成過於複雜，欲針對整體系統作出完整的安全評價並不容易，因此一般常分別針對系統中某一範圍內之軌道系統存在某一階段中存在的安全問題進行分析。

智慧型軌道運輸系統屬於一個大系統層級，係由許多小單元所構成，透過資訊收集、處理與共享，使各單元能整合起來為一整體系統，亦即IRS中人、機、環境的組成，係各自代表系統中各個構成單元與構成事件，而彼此之間的組成關係結構，由系統運作方式、資訊處理共享方式與事故發生成因的邏輯推演而構成，即上述所謂的安全結構形式，而系統整體之安全評價，需透過這種安全結構關係與組成單元的安全性分析所組合而成。如圖4-3，系統中如子系統、組件、零件等各成層級，有其各自組成的事件與單元與結構關係，因此一個系統可以以此種方式往下展開至細部層面，亦可以由細部層面往上組成為整體系統。

1

2

3

4

子系統

A

B

C

D

E

F

組件

a

b

c

零件

圖4-3 安全結構形式示意圖

在進行整體系統安全分析時，會將整個系統一步步的細分為主系統、子系統、組件、零件等，亦即評估整個系統的安全評價，是由系統中細部的組成要素自身的安全程度與構成方式的關係慢慢累積而成。為能較良好反映IRS之系統構成的特性，參考第二章文獻回顧，本研究所採用的安全評價方式乃屬於第三種：可靠性結構模式與事故成因分析，常見的如故障模式與效應分析（Fault Modes and Effects Analysis, FMEA）、故障樹分析（Fault Tree Analysis, FTA）、馬可夫分析（Markov Analysis）等，各有其功能，如FMEA為一種結構性、預防性的安全分析，用以確定低層單元可能的失效模式，與發生失效後對總體的影響，並採行預防性措施與謀求改進的對策，其內容應包含失效模式、失效原因、失效效應、維護方式等，以作為系統改進、作業管理的依據，並作為設計審查時輸入的資料。FMEA為表格形式的定性分析，分析者必須是對該系統的運作非常熟悉與具有長時間運作的經驗的技術人員，因此通常耗時較久。

表4-1 FMEA格式範例

| 子系統 |  | 模組 |  | 元件名稱 |  | 功能規格 |  | 標號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效模式 | 失效原因 | 失效效應 |  | 偵測方法 | 嚴重等級 | 處置措施 |  | 備註 |  |

而故障樹分析則是利用樹狀結構推演頂層之事故事件發生的邏輯以及分析系統所有元件，而找出那一個元件發生失誤而造成意外。將各種失誤機率綜合即可獲得系統總體的失誤機率。此方法原本用於主動式分析，而非意外事件的調查。但由於意外事件的發生會依照故障樹分析的模式，因此故障樹分析可以用於意外事件複雜的資訊條理化。

馬可夫分析是由蘇聯數學家馬可夫所發明之馬可夫鏈演化而成，基本上利用是馬可夫鏈的精神再結合可靠度理論。

表4-2 FMEA、FTA與Markov Analysis比較表

|  | FMEA | FTA | Markov Analysis |
| --- | --- | --- | --- |
| 性質 | 定性分析 | 定性與定量 | 定量分析 |
| 方式 | 歸納 | 邏輯演繹 | 可靠性結構 |
| 形式 | 表格形式 | 樹狀結構 | 狀態轉換 |
| 使用 時機 | 設計階段 | 皆可 | 分析階段 |
| 失效 狀況 | 單點失效 | 多點失效 | 多點失效 |
| 其他 | 不考慮人為失誤 | 考慮人為失誤 | 考慮人為失誤 |
|  | －－－ | 無法考慮修復性 | 能考慮修復性 |
|  | －－－ | 單一時間點 | 時間連續 |
|  | －－－ | 能看出故障原因 | 看不出故障原因 |

表4-2為FMEA、FTA、Markov Analysis之比較，因為傳統之安全分析方式如故障樹分析（FTA）、失效模型與效應分析（FMEA）與事件樹分析（ETA）屬於靜態之分析，只能反映某一時間點之系統安全狀態，因此本研究希望能將故障樹配合動態的分析方式，而馬可夫分析因為包含了時間的因子在裡面，可說是其中少數動態的安全分析方式，由於FTA與Markov兩種方式優缺點可互相彌補，因此本研究將採取FTA結合Markov Analysis的方式進行。

馬可夫分析涉及時間與狀態變化兩因子，可藉由分析求得某一時間點下的系統可靠度，意即可靠度與時間之關係，這是其他分析方法所無法達成。IRS使得軌道運輸往精密化、自動化、系統化發展，其結構日趨複雜，各系統間關聯也更為密切，微小處的故障將會爆發連鎖反應而造成無可彌補的損失，就算在危險發生時緊急的疏散，並在事後找出肇因所在，仍然屬於消極的做法，因此當發現輕微的異常狀態，須對此作出適當的判斷與處置，而馬可夫分析可貢獻於此，其不但能表現出系統構成的可靠度關係形式，也能分析下一步或任何時間點可能造成之意外災害的動態演變機率，如此能使相關單位決定關鍵的處置措施。例如系統有1到10共十個元件組成，當1、2、3這三個元件同時失效時，會發生火災，而火災又會造成4、5兩個元件失效而使人員傷亡，此時若元件1失效，則可以將2、3兩元件之失效動態演變機率的時間關係圖畫出，以決定是否需要立刻停止營運並發出警告，或者在營運的同時立刻進行維修。

基本上，本研究希望藉由這種結合的方法，讓傳統的FTA更符合實際狀況的安全分析，其特色為：

1.反映IRS中安全事件的依時行為(Time-dependent Behavior) 。

2.微小故障離大災難爆發時間很短，在任何時間點與狀態之下，能推斷下一步的狀態與機率。

4.2安全評價方法之建立

4.2.1故障樹分析法(FTA)

4.2.1.1 故障樹分析之內涵

在安全性之研究中，對於不願發生的事項，使用邏輯記號，追朔其發生經過，展開為樹狀圖，解析發生原因與過程的方法，是由美國H.A.Waston在1961年研究民兵式導彈發射控制系統的安全性評價時首先提出此法，又稱為錯誤樹分析法，其利用不希望發生的事件作為頂層事件（Top Event），然後使用系統分析的方法尋找造成此一頂層事件的一系列失效（故障）的子事件（Sub Event），將故障關係由上而下分解，展開至原因面的單元、零件故障、人為疏失、軟體不良、…等。此一分析係屬於利用布林邏輯(Boolean Logic)的原理分析故障原因與影響，將各種故障事件的因果關係相連，是一種表示導致故障或災害事故的各種因素之間的因素及邏輯關係圖。

4.2.1.2 故障樹分析之步驟

FTA是安全研究中重要的分析方法之一，最適用於尋找失效的可能方式。一般而言故障樹分析法用於分析具有高風險性(即嚴重程度乘以發生機率很高)的災難事件，若為十分罕見的危險事件則不見得有必要採取故障樹分析，而其頂層事件常是由經驗、分析報告來研判系統中嚴重的事件，故障樹最底層之事件稱為基本事件（Basic Event），與系統中各組件故障或失效與人為失誤息息相關，可視為是系統元件啟用或連續使用之故障，或人為失誤造成之故障。FTA其中之事件應互為互斥事件，因此在A事件中，就代表B事件中之故障並未發生，以避免某些機率重複計算。

FTA圖形中常見的符號如：以類似門型符號表示and的概念(子事件需同時存在母事件才會存在)，以類似盾牌符號表示or的概念(子事件只需有一個存在時，母事件就會存在)，長方形表示and與or的輸入與輸出，圓形表示分析停止，為FTA之基本事件。

一般而言，錯誤樹分析之工作，分為下列步驟：

1.明瞭系統特性

2.設定頂層事件

3.利用事件發生關係邏輯建構故障樹

4.蒐集相關事件機率

5.計算頂端事件機率

而其中子事件發生機率，本研究將採用馬可夫分析法計算得之，作為頂層事件計算之基礎。

4.2.2馬可夫分析法(Markov Analysis)

4.2.2.1 馬可夫分析法之內涵

馬可夫理論是由俄國數學家Andrei A. Markov所研究的馬可夫鏈為基礎，漸漸發展出許多不同的形式，例如隱藏式馬可夫模型。馬可夫分析應用的範圍非常廣泛，除用於安全分析上，亦可應用於語音辨識、決策管理、存貨管理、…等許多不同的層面。在安全評估上，馬可夫分析可廣泛用於工業安全分析、核電廠安全分析等，主要利用系統所處可能狀態間的轉換，求取可靠度（Reliability）與平均無故障時間(Mean time between failure, MTBF），此方法具有其他分析方法所缺少的時間關聯性。

可靠性研究的基礎係起源於第二次世界大戰，最早使用相關分析技術的是德國人R.Lusser在開發火箭V-I與V-II時，而美國也在第二次世界大戰時將可靠度的分析應用於電子裝置。1952年美國國防部（DOS）成立了可靠性相關的研究諮詢小組：AGREE（Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment），對於裝置零件的可靠性、可靠性量測法、規格書的作成、運送與保管的問題，有九個小組分別進行研究，並在1957年提出報告書，其中引進了MTBF、失效率等相關的可靠性尺度與可靠性關係形式，它強調在設計之時融入可靠性觀念的重要性，並且也列舉零件的加速性實驗、環境實驗、裝置維護的想法，因此AGREE的報告為可靠性工程奠定下基礎，也決定了美國可靠性研究的方向，在此之後美軍在品質保證條例中也引進MTBF、設計審查的分析。

可靠性為分析的對象在一定的時間t內能完成工作或達到的能力，可靠度R(t)即可靠性的機率，指不會故障或狀況妥善的機率，因此1−R(t)係指不可靠性、會故障、不期望的情形會發生的機率。可靠性的分析著眼於五個要素：對象（包含軟硬體、人）、要求機能（喪失機能的故障定義為何）、某特定條件（環境、使用情形）、某特定期間（時間、次數）、達成工作的能力（機率），可靠性分析中常用到的特徵量為MTBF（Mean Time Between Failure），是指對象到故障為止，能正常動作的平均時間，MTBF=R(t)dt。

馬可夫模型按照其狀態（state）與時間（time）是連續或離散的形式，可分為：

1、時間離散、狀態離散的馬可夫鏈

2、時間連續、狀態連續的馬可夫過程

3、時間連續、狀態離散的馬可夫過程

一般於安全分析上，採用時間連續，狀態離散的馬可夫過程，而狀態在安全分析中，不外乎分為發生或不發生，故障或正常兩種。

利用馬可夫模型求取可靠度前，須有下列假設條件：

1、單一性：在某一時間，只發生單一事件，或單一故障。

2、邊界條件：在時間t=0時，系統處於起始設計的狀態，此時目標中沒有任何元件發生故障。

3、互斥性：所有狀態間為互斥，以避免交互影響的產生。

4、失效率採用平均失效率：將單一元件之失效率（Failure Rate）設為常數，係因在馬可夫分析中之矩陣運算時，失效率若為時間t之函數，在微分與求解過程中，將造成求解困難，因此在傳統上利用馬可夫分析作可靠度計算時，都會作此假設。

4.2.2.2 馬可夫分析法之步驟與推導

馬可夫分析步驟如下所示：

Step.1 定出目標對象之可靠性關係方塊圖（RBD）：

為進行可靠性分析時的基礎工作，分為串聯（Series）與並聯兩種形式。系統之構成方式若能以串聯形式表示時。需要所有元件均正常，系統方可運轉，為可靠度最低的形式，但建置成本較低。

圖4-4 串聯形式RBD

並聯形式必須所有的元件均故障，系統才會失效，所有元件同時負擔系統運行的工作，但當有元件損壞，剩下之元件必須能負擔系統運作，則當所有元件損壞，系統才會停擺，為可靠度最高的形式，但通常成本較高，需做好成本效益評估。

圖 4-5 並聯形式RBD

Step.2 列出目標對象所有可能發生的狀態：

列出系統所有可能的狀態(為離散狀態)，這些狀態分別代表上一步驟中不同的元件失效時的情形，這些失效的元件根據上一步之系統關係圖形，可以判斷對於系統(或該事件)的影響則有失效或正常(發生或不發生)兩種情形。

Step.3 畫出馬可夫各狀態間之轉換圖：

此處必須確定各狀態之間轉移的關係，並以箭號代表轉移方向。

Step.4 求可靠度：

求取各狀態間轉換機率，並代入馬可夫模式計算各狀態發生機率。此處之轉換機率於安全分析中，根據狀態代表的意義，即為系統元件之失效率與修復率，但如果是人的錯誤，則自然就代表人員失誤率（Human error），以此類推。

可靠度的推導方式如下所述：

假設狀態1、2、…、N、F為分析目標之所有的狀態，其中狀態1至狀態N為目標運作正常，狀態F為表示目標無法正常運作，而Pit為時間t時目標處於狀態i的機率，而rij代表由狀態i轉換到狀態j的機率（如前所述，此轉移機率在安全分析時，常常代表失效率或修復率）。

在(t+Δt)時間時，目標處於狀態i之機率Pit+Δt可分為兩種情況：

- 時間t時位於狀態i，但經過Δt時仍停留於原位置

Pit+Δt=(t時間位於狀態i之機率)[1-(Δt時間後轉換至其他狀態的機率)] =Pit×1−all  k≠irkiΔt        ……………………(式3.1)

- 時間t時，位於j狀態，但經過Δt後轉換至i狀態

Pit+Δt=(t時間位於其他狀態之機率)（Δt時間後轉換至i狀態之機率）

=all  j≠iPjtrijΔt                   …………………(式3.2)

由式3.1與3.2可知在時間（t+Δt）時，系統處於i狀態之機率為：

Pit+Δt=all j≠iPjtrijΔt+Pit×1−all k≠irkiΔt………(式3.3)

將式3.3作整理：

Pit+Δt−Pit=all j≠iPjtrijΔt−Pitall k≠irkiΔt…(式3.4)

⇒Pit+Δt−PitΔt=all j≠iPjtrij−Pitall k≠irki        ………(式3.5)

由馬可夫狀態轉換定義可知：all k≠irki=rii，代回式3.5可得：

Pit+Δt−PitΔt=all j≠iPjtrij−Pitrii            ………(式3.6)

如前所述安全分析中，馬可夫模型採用狀態離散，時間連續的形式，因此將式3.6左邊取極值：

limΔt→0Pit+Δt−PitΔt=ddtPit=all j≠iPjtrij−Pitrii…(式3.7)

將式3.7展開如下：

ddtP1t=−r11P1t+r12P2t+r13P3t+⋯+r1NPNt

ddtP2t=r21P1t−r22P2t+r23P3t+⋯+r2NPNt

ddtP3t=r31P1t+r32P2t−r33P3t+⋯+r3NPNt             ………(式3.8)

⋮

⋮

ddtPNt=rN1P1t+rN2P2t+rN3P3t+⋯−rNNPNt

上面之聯立式可用拉普拉斯轉換（Laplace Transfer）的方式，並代入邊界條件（Boundary Condition）解聯立方程式。而邊界條件係指時間t = 0時之Pit，但根據之前的假設，時間為0時系統處於初始設計狀態，意即此時沒有任何元件故障，因此若狀態1為系統初始，所有元件均正常，則：

P1(0)=1                     Pi(0)=0       for all i ≠ 1

而上面式3.8的聯立方程式可以寫成如下的形式：

dPitdt=r×P1(t)P2(t)PN(t)PF(t)，其中r為該馬可夫轉移狀態的轉移機率矩陣。

如此可以解出P1(t) , P2(t) , P3(t),... , PN(t)，因為馬可夫模型中所有的狀態均為互斥，因此：

i=1NPit+PFt=1

因為狀態1、2、…、N代表分析對象的運作情形正常，因此可靠度Rt=i=1NPit=1−PFt

而狀態F代表分析之對象已經失效，意謂PFt代表該對象失效或該「不願意發生之事件」發生的機率，而PFt=1−i=1NPi(t)=1−R(t)

4.2.2.3馬可夫分析法移轉機率

如前所述本研究以失效率（Failure Rate）作為馬可夫各狀態間之移轉機率，亦即某元件在兩狀態中分別為失效前與失效後，中間以該元件失效率作為兩狀態間轉移的機率，而失效率是指該元件在一段期間內失效次數，因此它是一個時間的函數λ(t)，然而在馬可夫分析中，若將失效率考慮為時間的函數，將使得計算上非常繁雜，因此本研究中失效率採用平均失效率。因馬可夫分析可靠度關係為經常用於工業界之機器安全分析，因此其分析的單元慣稱為「元件」，而應用於運輸領域分析時，不一定是機器元件，也可能是人員，此時失效率即代表人員失誤率。此處將利用到該元件過去失效的紀錄，包含時間範圍、失效次數、失效時間點的資料，並設該元件經維修後，能回復原先的功能。

1.大樣本失效

計算失效率時，若某元件失效次數較多或在同一系統中，失效次數明顯多於其他元件，係屬於大樣本失效，採用Pickett (1969)分析所得之大樣本失效率計算方式：

λti=NftiαNstiΔt，其中Nfti為ti到ti+Δt期間所被觀察到的失效次數，Nsti為時間殘存的元件數目，α為Pickett之修正參數，與失效次數/全部時間呈反向關係。在操作時間若共有N失效，則Nsti為(N-Δti時間之失效次數)，即

for i = 1 Nsti=N

for i > 1 Nsti=N(ti−1)−Nf(ti)

接著由λ(ti)求平均失效率λ=i=1n−1λ(ti)n。

2.小樣本失效

若某元件之失效次數較少，屬於小樣本失效，則採用小樣本失效率計算：設一元件在某段時間範圍內，被觀察到失效n次，其發生時間點分別為t1、t2、…、tn，且t1≤t2≤...≤tn，利用Pickett分析所得之小樣本失效率計算：

λ(ti)=α(n−i+0.625)(ti+1−ti)，i=1,2,3…,n-1，其中0.625、α為修正參數，Pickett的公式經過了修正後，能適用於當同一系統中各元件所收集到之各自觀察時間長度不同的情形，接著同樣由λ(ti)求平均失效率λ=i=1n−1λ(ti)n。

4.2.3 故障樹分析與馬可夫分析之結合

因系統是由兩個以上的元件構成，故系統事件發生率的計算，是透過系統中各個組成元件的結構與造成事故的關係的釐清，而漸漸往上累積到整個系統之事故率，本研究首先建構平交道系統的故障樹，而其中的基本事件（Basic Event）則以馬可夫模式分析，亦即利用故障樹分析法先進行初步的因果邏輯探討，並為馬可夫模式決定細部分析的項目，而因為馬可夫分析所分析之對象係為平交道故障樹之事故事件其中的組成元件，因此所計算之可靠度R(t)即為該事故事件「不會發生之機率」，亦即該基本事件若代表平交道中的一個子系統失效，則透過該子系統的可靠性結構關係與計算的過程，即可掌握事件發生率。

本研究與傳統故障樹不同之處，在於故障樹中各基本事件之發生機率係以馬可夫分析的方式求取，因為傳統FTA之機率均為一定值，即某固定時點下之機率，而利用馬可夫分析之可靠度為時間的函數，能反映FTA之事件的依時行為。此處將利用組成該基本事件之元件類型、結構組成方式、元件失效紀錄、失效率等計算該事件不會發生之機率R(t)，並以1-R(t)做為該事件之發生機率。

FTA中各事件發生機率皆求取之後，便可代回故障樹求取其頂層事件之發生機率：

- 當FTA中某子事件由A、B兩基本事件以”And”的關係構成，則該子事件之發生率為(A事件發生率 B事件發生率) = (1-A事件可靠度)(1-B事件可靠度)。

- 當FTA中某子事件由A、B兩基本事件以”Or”的關係構成，則該子事件之發生機率為(A事件發生率 + B事件發生率 –  A、B兩事件共同重疊部分) = (1-A事件可靠度) + (1-B事件可靠度) – [(1-A事件可靠度)(1-B事件可靠度)]，而一般建構FTA時，會建構為各事件互斥的形式，因此不會有事件重疊的部分，因此該子事件發生率可簡化為(1-A事件可靠度) + (1-B事件可靠度)

簡言之本研究利用FTA進行大範圍的分析，細部則將借重馬可夫分析。

4.3演算說明

假設「系統事故」為所分析的系統中一個不希望發生且一旦發生將會造成某種程度的損失（例如有人傷亡），則可將該災難視為FTA的頂層事件。經過對於系統特性的分析與了解後，先列出系統所有可能的危害、發生的原因與產生的危害，以利之後的分析，接著由事件發生的邏輯判斷建構出「系統事故」的故障樹，如圖4-6。

圖4-6 演算說明FTA

A元件

B元件

其中防護裝置失效、偵測器異常、溫度過高為FTA之基本事件（Basic Event），此為馬可夫分析的對象。設此三事件發生之機率分別為：PF1(t)、PF2(t)與PF3(t)，若防護裝置失效事件所指的防護裝置可靠度關係形式係由兩元件所並聯而成：

為了簡化方便，設兩個元件失效率均為λ，狀態表如表4-2所示

表4-3 演算說明馬可夫狀態表(1)

|  | A元件 | B元件 | 事件狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 狀態1 | OK | OK | OK |
| 狀態2 | Fail | OK | OK |
| 狀態3 | OK | Fail | OK |
| 狀態4 | Fail | Fail | Fail |

但因本例中兩元件之故障率相同，故狀態2、3可以合併如表4-3：

表4-4 演算說明馬可夫狀態表(2)

|  | A元件 | B元件 | 事件狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 狀態1 | OK | OK | OK |
| 狀態2 | 一好一壞 |  | OK |
| 狀態3 | Fail | Fail | Fail |

馬可夫狀態移轉圖如下：

狀態1

狀態2

狀態3

ddtP1(t)P2(t)P3(t)=−2λ002λ−λ00λ0×P1(t)P2(t)P3(t)

狀態1、2為系統妥善的狀態：ddtP1(t)=−2λP1(t)          ddtP2(t)=2λP1(t)−λP2(t)

將上式取拉普拉斯轉換，並代入邊界條件：

SF1(s)−1=−2λF1(s)            SF2(s)−0=2λF1(s)−λF2(s)    ⇒   F1(s)=1s+2λ                                        F2(s)=2λ(s+λ)(s+2λ)=2s+λ−2s+2λ                                                                                                           ⇒   P1(t)=e−2λt             P2(t)=2(e−λt−e−2λt)      因此防護裝置失效事件不會發生之機率為Rt=P1(t)+P2(t)=2e−λt−e−2λt。假設該裝置之安全標準為0.95，而兩元件之平均失效率λ經由維修紀錄求得為0.0001次/小時代回R(t)，則可知該裝置運作3000小時後，該事件不發生率R(3000) = 0.932825，已經低於標準值。而事件「防護裝置失效」的發生機率為PF1(t)=P3(t)=1−R(t)=1−2e−λt+e−2λt， 接著同理可證將PF2(t)與PF3(t)均求出其與時間t的函數關係後，根據FTA的結構，可知頂層事件「系統事故」之機率為PF1(t)×PF2(t)+PF3(t)=PF1(t)PF2(t)+PF1(t)PF3(t)，而最小失效組合（Minimum Cuts）即為PF1(t)PF2(t)與PF1(t)PF3(t)兩組。所謂失效組合（Cut Set）係指一群基本事件的組合，當組合內之所有事件均發生時，則該頂層事件必然發生，而若該組合內之基本事件只要有一件未發生，則頂層事件不會發生時，該組合即為最小失效組合，在本例中，兩組最小失效組合的意義為：

1、偵測器異常導致子系統故障，但此時防護裝置剛好也失效。

2、溫度異常導致子系統故障，但此時防護裝置剛好也失效。

第五章  實證分析

5.1智慧型平交道安全監測系統之故障樹分析

5.1.1 頂層事件之選取

平交道最重要的功能就是使公路之人車與鐵路之列車均能安全的通過。事實上，平交道的種種事故中，發生機率最高且結果最嚴重者，即為列車與公路用路人相撞，而智慧型平交道安全監測系統的目的就再於降低列車與公路用路人相撞，至於發生在平交道上的火災、竊盜、出軌等事故，因風險性較低，亦非智慧型平交道安全監測系統所要預防的事故，因此本研究選取「平交道與公路交通衝突」事件，作為FTA之頂層事件。

5.1.2 事故成因與過程

平交道上會發生列車與公路用路人相撞的事件，必須達到兩個條件：1.有人或車出現在平交道上，2.列車未及時制動，因此故障樹就被區分為這兩大部分。

1.人或車出現在平交道上

公路上之人車會在列車通過平交道時出現在平交道上，有兩種可能情形：

(1)公路之人車並不知道列車即將到達：

此係為平交道系統方面的錯誤。這種錯誤的造成，出自兩種原因：平交道部分同樣不知列車將通過，而因為智慧型平交道安全監測系統目標之一是達成自動化，因此並未設看守工，則對於列車是否將要通過，必須仰賴監控中心的控制指示，若監控中心要求放下柵欄，則表示將有列車通過，因此，可分成兩種情形：

A.平交道與監控中心之相關通訊裝置發生故障，雖然監控中心發布遮斷指令，但平交道並未收到此一指示，因此以公路用路者的角度而言，平交道柵欄未放下，警報器未響，因此不知有列車即將通過，人流與車流仍正常穿越，導致當列車急駛而來時所造成之平交道事故。

B.平交道之防護裝置故障，平交道上的系統控制器雖然接到監控中心傳來之遮斷指令，但警報器與柵欄已無法正常動作，因此人流與車流仍正常穿越，最後亦造成平交道事故。

(2)人或車強行穿越平交道

係指在平交道防護裝置在正常運作之下，公路用路人明知列車即將通過，但仍心存僥倖，強行闖越平交道，肇事責任在於公路方面，此為平交道安全外部因素，並不易控制，除了平常加強民眾之安全意識外，只能依靠蓄意闖越時偵測裝置或看守工能及時發現與通報。此乃國內平交道事故最主要的原因，佔平交道總事故原因的七成以上。

2.列車未及時制動

造成平交道事故之另一原因是列車未能在平交道前及時停車，由於列車重量重，速度快，慣性作用導致其制動距離很長，但司機在列車行進間視距約只有300公尺。而根據八十五年至九十二年之事故紀錄也可以發現，僅有不到5%的事故，能在司機發現障礙物後緊急制動而不撞到人車，亦即若列車司機無法早先一步知道有障礙物入平交道，通常都很難避免傷亡或財損，列車未及時制動的原因可分為下列三種：

(1)監控中心與列車間之通訊問題

監控中心與列車間之無線電通訊裝置發生故障，導致監控中心雖然對該列車發布制動指令，但列車並未收到此一指示，仍然正常前進，當司機到達平交道才目視到有人車入侵，但為時已晚。

(2)監控中心未下達制動指令，又可細分為如下的原因：

A.攝影擷取問題

智慧型平交道安全監測系統之前端裝置即裝設於平交道上之監視攝影機。當接獲監控中心傳送遮斷指令時，攝影機開始攝取影像，並經由影像壓縮裝置將檔案壓縮與處理後，傳輸至監控中心提供監控中心電腦與人員判讀，因此當上述裝置故障，將造成影像擷取失敗，若此時有人車闖入，便無從得知而釀成事故。

B.監控問題

包含a.) 列車上之GPS衛星定位儀故障，導致列車並未將定位資訊傳至監控中心，監控中心無法掌握列車動態，當列車即將到達平交道亦無法得知，自然無法適時下達指令。b.) 監控中心主控電腦故障，雖然通訊並無有問題，但影像檔案無法判讀、接收到之資訊無法處理、無法對外傳輸指令等問題產生時，若有人車闖入平交道，則將會發生事故。

C.監控中心與列車間通訊問題

監控中心與列車間之無線電通訊裝置故障，致使列車之GPS衛星定位資訊無法傳至平交道，監控中心無法得知列車位置與速度等資訊，或者列車並未收到監控中心傳來之制動指令而造成平交道事故。

(3)列車防護裝置故障

係指監控中心雖已下達制動指令，但列車車載電腦故障，致使指令無法辨識處理或執行，或者列車防護裝置之列車自動警告與列車自動停車裝置故障，導致列車無法執行制動之指令。

5.1.3智慧型平交道安全監測系統故障樹

如上所述可將智慧型平交道安全監測系統之「平交道與公路交通衝突」之FTA表示如圖5-1：

圖5-1 智慧型平交道安全監測系統FTA

5.2智慧型平交道安全監測系統基本事件之馬可夫分析

上述FTA中之基本事件1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、2-5可運用馬可夫分析求算其事件發生率之一般解。馬可夫之狀態數目將隨組成元件之數量而呈現指數上升，使得矩陣較為龐大，以下各事件發生率之一般解，係以SHARPE軟體（Symbolic Hierarchical Automated Reliability and Performance Evaluator）進行求解。

5.2.1 事件發生率求解

1.基本事件1-1：人或車強行穿越

(1)意義

由平交道警示開始到列車到達平交道這段期間中，公路之人或車已經超越平交道停止線而發生強行進入平交道行為的事件(若警示開始時已經通過停止線，則不包含在內)。

(2)可靠度區塊圖

由單一元件：「闖越平交道」構成。

(3)馬可夫狀態表

表5-1 基本事件1-1狀態表

| 狀態 | 闖越平交道 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK |
| 2 | Fail | Fail |

- 馬可夫狀態轉移

其中λ闖為闖越平交道之平均失效率

圖5-2 基本事件1-1 狀態移轉

- 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)=−λ闖0λ闖0×P1(t)P2(t)

求解得到事件不發生之機率R(t)=e−λ闖t，因此基本事件1-1之發生率為1−R(t)=1−e−λ闖t

2.基本事件1-2：平交道防護裝置未作用

(1)意義

自動遮斷器與警報器故障，例如電動裝置不完善、齒輪與輪軸磨耗折損、線圈過熱、電磁開關接觸不良、電鈴動作不完善、燈泡斷絲等等，若此時平交道監控裝置發生故障，例如監察條件與反應器作用不正確，以致未發現自動遮斷器與警報器之異常，導致平交道防護裝置失去警示功能；另外平交道上之系統控制器負責接收處理資訊與指令，以及聯繫控制平交道上各系統元件，因此若系統控制器故障，亦將造成平交道防護裝置未作用。

(2)可靠度區塊圖

圖5-3 基本事件1-2 RBD

- 馬可夫狀態表

表5-2 基本事件1-2狀態表

| 狀態 | 系統控制器 | 自動遮斷器 | 警報器 | 監控裝置 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | Fail | OK | OK | OK | Fail |
| 3 | OK | Fail | OK | OK | OK |
| 4 | OK | OK | Fail | OK | OK |
| 5 | OK | OK | OK | Fail | OK |
| 6 | Fail | Fail | OK | OK | Fail |
| 7 | OK | Fail | Fail | OK | OK |
| 8 | OK | OK | Fail | Fail | OK |
| 9 | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 10 | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 11 | OK | Fail | OK | Fail | OK |
| 12 | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 13 | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 14 | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 15 | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 16 | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |

(4)馬可夫狀態轉移：

其中λ控為平交道系統控制器之平均失效率

λ遮為自動遮斷器之平均失效率

λ警為警報器之平均失效率

λ監為平交道監控裝置之平均失效率

圖5-4 基本事件1-2 狀態移轉

(5) 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)...P15(t)P16(t)=M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14M15M16×P1(t)P2(t)...P15(t)P16(t)

其中轉移矩陣分為M1、M2、…、M16等十六個部分如下

M1：

| −λ控+λ遮+λ警+λ監 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ控 | −λ遮+λ警+λ監 | 0 | 0 |
| λ遮 | 0 | −λ控+λ警+λ監 | 0 |
| λ警 | 0 | 0 | −λ控+λ遮+λ監 |

M2：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M3：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M4：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M5：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | λ遮 | λ控 | 0 |
| 0 | 0 | λ警 | λ遮 |
| 0 | 0 | 0 | λ監 |

M6：

| −λ控+λ遮+λ警 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −λ警+λ監 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −λ控+λ監 | 0 |
| λ警 | 0 | 0 | −λ控+λ遮 |

M7：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M8：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M9：

| 0 | λ警 | 0 | λ控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | λ監 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | λ監 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M10：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ控 | 0 | 0 | 0 |
| λ遮 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | λ警 | λ控 | 0 |

M11：

| −λ遮+λ監 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −λ遮+λ警 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −λ控+λ警 | 0 |
| λ遮 | 0 | 0 | −λ監 |

M12：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M13：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M14：

| 0 | 0 | λ監 | λ遮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | λ控 |
| 0 | λ監 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M15：

| 0 | 0 | λ警 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ監 | λ警 | 0 | 0 |
| 0 | λ遮 | λ控 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | λ監 |

M16：

| −λ控 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −λ遮 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −λ警 | 0 |
| λ控 | λ遮 | λ警 | 0 |

狀態7在RDB之結構上，係屬於系統正常的情形，意即基本事件1-2不會發生，但在實際情形中，處於狀態7之平交道已經失去警示的功能，因此必須將該機率扣除。

求解得到事件之不發生率為

R(t)=e−(λ控+λ遮)t+e−(λ控+λ警)t+e−(λ監+λ控)t          −2e−(λ控+λ遮+λ警)t−e−(λ警+λ控+λ監)t−e−(λ遮+λ控+λ監)t−e−λ控因此基本事件1-2之發生率為：

1−R(t)=1+2e−(λ控+λ遮+λ警)t+e−(λ警+λ控+λ監)t+e−(λ遮+λ控+λ監)t+e−λ控−e−(λ控+λ遮)t               −e−(λ控+λ警)t−e−(λ監+λ控)t3.基本事件1-3與2-1：通訊問題

(1)意義：

基本事件1-3與2-1的監控中心與平交道之間、監控中心與列車之間的通訊裝置，皆是指無線電數據通訊裝置，包含了全向性天線與無線電數據收送器。三地設有相同之無線電數據通訊裝置，只是裝設位置不同與通訊目標不同，但故障事件的發生機率卻是相同的。無線電數據通訊裝置通訊裝置故障，將造成監控中心無法傳輸平交道遮斷指令與遮段解除指令、亦無法傳輸列車制動與緩解制動指令。平交道無法傳輸防護裝置故障的資訊給監控中心，監控中心亦無法接收列車傳來之定位資訊。

(2) 可靠度區塊圖(以基本事件1-3而言)

圖5-5 基本事件1-3 RBD

- 馬可夫狀態表

表5-3 基本事件1-3狀態表(1)

| 狀態 | 平交道全向性天線 | 平交道無線電 數據收送器 | 中心全向性天線 | 中心無線電數據收送器 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | Fail | OK | OK | OK | Fail |
| 3 | OK | Fail | OK | OK | Fail |
| 4 | OK | OK | Fail | OK | Fail |
| 5 | OK | OK | OK | Fail | Fail |
| 6 | Fail | Fail | OK | OK | Fail |
| 7 | OK | Fail | Fail | OK | Fail |
| 8 | OK | OK | Fail | Fail | Fail |
| 9 | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 10 | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 11 | OK | Fail | OK | Fail | Fail |
| 12 | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 13 | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 14 | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 15 | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 16 | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |

因為上表中平交道全向性天線與中心全向性天線為相同之裝置，而平交道無線電數據收送器與中心無線電數據收送器為相同裝置，因此可進行狀態的合併簡化：

表5-4 基本事件1-3狀態表(2)

| 狀態 | 各元件妥善情形 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部元件均正常 | OK |
| 2 | 其中一具全向性天線失效 | Fail |
| 3 | 其中一具無線電數據收送器失效 | Fail |
| 4 | 兩具全向性天線均失效 | Fail |
| 5 | 一具全向性天線失效與一具無線電數據收送器失效 | Fail |
| 6 | 兩具無線電數據收送器均失效 | Fail |
| 7 | 僅一具無線電數據收送器正常 | Fail |
| 8 | 僅一具全向性天線正常 | Fail |
| 9 | 全部元件均失效 | Fail |

(4) 馬可夫狀態轉移

其中λ全為全向性天線之平均失效率

λ據為無線電數據收送器之平均失效率

圖5-6 基本事件1-3 狀態移轉

(5) 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)...P8(t)P9(t)=M×P1(t)P2(t)...P8(t)P9(t)，其中移轉矩陣M如下：

−(2λ全+2λ據)000000002λ全−(2λ全+4λ據)00000002λ據0−(4λ全+2λ據)00000002λ全0−2λ據0000004λ據4λ全0−(4λ全+4λ據)0000002λ據00−2λ全0000002λ據4λ全0−2λ據0000004λ據2λ全0−2λ全00000002λ據2λ全0

求解得事件不發生率R(t)=e−(2λ全+2λ據)t，因此基本事件1-3與2-1之發生率為1−R(t)=1−e−(2λ全+2λ據)t

4.基本事件2-2：列車防護裝置未作用

(1) 意義：

列車車載電腦發生故障以致於無法處理監控中心傳來之制動指令，又或列車軔機裝置失效，但此時列車自動警告裝置（ATW）與自動停車裝置（ATS）亦發生故障，例如：配線破壞、反應機作用不正常、輸出電壓異常等，使得列車司機員與監控中心均無法進一步緊急處理，最後造成監控中心雖已下達制動指令，但列車無法及時停車。

(2) 可靠度區塊圖：

圖5-7 基本事件2-2 RBD

(3) 馬可夫狀態表

表5-5 基本事件2-2狀態表

| 狀態 | 車載電腦 | ATS | ATW | 軔機裝置 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | Fail | OK | OK | OK | Fail |
| 3 | OK | OK | Fail | OK | OK |
| 4 | OK | OK | OK | Fail | OK |
| 5 | OK | Fail | OK | OK | OK |
| 6 | OK | Fail | Fail | OK | Fail |
| 7 | Fail | Fail | OK | OK | OK |
| 8 | Fail | OK | OK | Fail | Fail |
| 9 | OK | OK | Fail | Fail | OK |
| 10 | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 11 | OK | Fail | OK | Fail | Fail |
| 12 | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 13 | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 14 | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 15 | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 16 | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |

(4) 馬可夫狀態轉移

其中λ車為車載電腦之平均失效率

λS為自動停車裝置之平均失效率

λW為自動警報裝置之平均失效率

λ軔為軔機裝置之平均失效率

圖5-8 基本事件2-2 狀態移轉

(5) 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)...P15(t)P16(t)=M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M13M14M15M16×P1(t)P2(t)...P15(t)P16(t)

其中轉移矩陣分為M1、M2、…、M16等十六個部分如：

M1：

| −(λ車+λS+λW+λ軔) | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ車 | −(λS+λ軔+λW) | 0 | 0 |
| λW | 0 | −(λS+λ軔+λ車) | 0 |
| λ軔 | 0 | 0 | −(λ車+λW+λS) |

M2：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M3：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M4：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M5：

| λS | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | λS | 0 |
| 0 | λS | 0 | 0 |
| 0 | λ軔 | 0 | λ車 |

M6：

| −(λ車+λW+λ軔) | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| λW | −(λ車+λ軔) | 0 | 0 |
| λ車 | 0 | −(λ軔+λW) | 0 |
| 0 | 0 | 0 | −(λW+λS) |

M7：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M8：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M9：

| 0 | 0 | λ軔 | λW |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | λW | λ車 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | λS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M10：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| λ軔 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | λ車 | λW | 0 |

M11：

| −(λS+λ車) | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −(λS+λ軔) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −(λ車+λW) | 0 |
| 0 | λS | 0 | −λ軔 |

M12：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M13：

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M14：

| 0 | λ軔 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | λW |
| 0 | 0 | λ軔 | λS |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

M15：

| λS | 0 | λW | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| λ車 | λ軔 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | λ車 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | λ軔 |

M16：

| −λ車 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | −λS | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −λW | 0 |
| λ車 | λS | λW | 0 |

求解得事件不發生率如下：

R(t)=e−(λ車+λW+λ軔)t+e−(λS+λ車)t−e−(λW+λ車+λ軔+λS)t

因此基本事件2-2之發生率為：

1−R(t)=1−e−(λ車+λW+λ軔)t−e−(λS+λ車)t+e−(λW+λ車+λ軔+λS)t

5.基本事件2-3：影像擷取問題

(1)意義：

攝影機故障以致於所拍攝之影像模糊無法判讀，或者甚至無法拍攝，或者又因影像擷取壓縮裝置故障，導致拍攝到之影像無法轉換為數位資料、無法壓縮等（基本上影像擷取壓縮裝置即一台專門進行數位化工作與裝有壓縮軟體，而沒裝螢幕、鍵盤的電腦），故障原因如：鏡頭毀損、變壓器故障、保險絲燒毀、映像管老化、電路故障、當機、穩壓IC燒毀、斷路、短路、等。

(2)可靠度區塊圖

圖5-9 基本事件2-3 RBD

(3)馬可夫狀態表

表5-6 基本事件2-3狀態表

| 狀態 | 監視攝影機 | 影像擷取壓縮裝置 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK | OK |
| 2 | Fail | OK | Fail |
| 3 | OK | Fail | Fail |
| 4 | Fail | Fail | Fail |

(4)馬可夫狀態轉移

其中λ攝為監視攝影機之平均失效率

λ擷為影像擷取壓縮裝置之平均失效率

圖5-10 基本事件2-3 狀態移轉

(5) 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)P3(t)P4(t)=−(λ攝+λ擷)000λ攝−λ擷00λ擷0λ攝00λ擷−λ攝0×P1(t)P2(t)P3(t)P4(t)

求解得事件不發生率R(t)=e−(λ攝+λ擷)t，因此基本事件2-3之發生率為1−R(t)=1−e−(λ攝+λ擷)t

6.基本事件2-4：監控問題

(1)意義：

包含因為列車上之GPS衛星定位儀故障，導致監控中心螢幕上突然失去列車的動點，或者因為監控中心主控電腦故障，導致無法處理任何資訊與發出指示，又或者因為電腦之供電裝置故障或停電，使得電腦失去功能等等。而監控中心因為可運用空間較列車或平交道大，因此可以設置備用的裝置，且因為監控中心數量不需很多（一個監控中心能夠管轄其通訊範圍內之平交道運作），因此設置備用裝置在成本上並非很大負擔，而被用裝置與原裝置相同，但只有原裝置故障時方啟用。

(2) 可靠度區塊圖

圖5-11 基本事件2-4 RBD

(3) 馬可夫狀態表：

表5-7 基本事件2-4狀態表(1)

| 狀態 | GPS衛星定位儀 | 主控電腦 | 備用電腦 | 供電裝置 | 備用供電裝置 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | Fail | OK | OK | OK | OK | Fail |
| 3 | OK | Fail | OK | OK | OK | OK |
| 4 | OK | OK | Fail | OK | OK | OK |
| 5 | OK | OK | OK | Fail | OK | OK |
| 6 | OK | OK | OK | OK | Fail | OK |
| 7 | Fail | Fail | OK | OK | OK | Fail |
| 8 | OK | Fail | Fail | OK | OK | Fail |
| 9 | OK | OK | Fail | Fail | OK | OK |
| 10 | Fail | OK | Fail | OK | OK | Fail |
| 11 | Fail | OK | OK | Fail | OK | Fail |
| 12 | OK | Fail | OK | Fail | OK | OK |
| 13 | Fail | OK | OK | OK | Fail | Fail |
| 14 | OK | Fail | OK | OK | Fail | Fail |
| 15 | OK | OK | Fail | OK | Fail | OK |
| 16 | OK | OK | OK | Fail | Fail | Fail |
| 17 | Fail | Fail | Fail | OK | OK | Fail |
| 18 | OK | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 19 | Fail | OK | Fail | Fail | OK | Fail |
| 20 | Fail | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 21 | Fail | Fail | OK | OK | Fail | Fail |
| 22 | OK | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 23 | OK | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 24 | Fail | OK | Fail | OK | Fail | OK |
| 25 | Fail | OK | OK | Fail | Fail | Fail |
| 26 | OK | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 27 | Fail | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 28 | Fail | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 29 | OK | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 30 | Fail | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 31 | Fail | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 32 | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |

因為上表中監控中心主控電腦與被用電腦為相同裝置，而供電裝置與備用供電裝置為相同裝置，因此可進行狀態的合併簡化：

表5-8 基本事件2-4狀態表(2)

| 狀態 | 元件妥善狀況 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部元件均正常 | OK |
| 2 | 僅GPS衛星定位儀失效 | Fail |
| 3 | 僅一台電腦失效 | OK |
| 4 | 僅一部供電系統失效 | OK |
| 5 | GPS衛星定位儀與一台電腦失效 | Fail |
| 6 | 兩台電腦均失效 | Fail |
| 7 | 一台電腦與一部供電系統失效 | OK |
| 8 | GPS衛星定位儀與一部供電系統失效 | Fail |
| 9 | 兩部供電系統均失效 | Fail |
| 10 | GPS衛星定位儀與兩台電腦失效 | Fail |
| 11 | 兩台電腦與一部供電系統失效 | Fail |
| 12 | GPS衛星定位儀 電腦 供電系統各有一台失效 | Fail |
| 13 | 兩部供電系統與一台電腦失效 | Fail |
| 14 | 兩部供電系統與GPS衛星定位儀失效 | Fail |
| 15 | 僅有一部供電系統正常 | Fail |
| 16 | 僅有一台電腦正常 | Fail |
| 17 | 僅有GPS衛星定位儀正常 | Fail |
| 18 | 所有元件均失效 | Fail |

(4) 馬可夫狀態轉移

其中λG為GPS衛星定位儀之平均失效率

λ腦為主控電腦與備用電腦之平均失效率

λ供為供電裝置與被用供電裝置之平均失效率

圖5-12 基本事件2-4 狀態移轉

(5) 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)...P17(t)P18(t)=M1M2M3M4M5M6M7M8M9×P1(t)P2(t)...P17(t)P18(t)，其中移轉矩陣分為M1至M9表示如下：

M1：

| −(λG+2λ腦+2λ供) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λG | −(2λ腦+2λ供) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2λ腦 | 0 | −(2λG+2λ腦+4λ供) | 0 | 0 | 0 |
| 2λ供 | 0 | 0 | −(2λG+4λ腦+2λ供) | 0 | 0 |
| 0 | 2λ腦 | 2λG | 0 | −(2λ腦+4λ供) | 0 |
| 0 | 0 | 2λ腦 | 0 | 0 | −(λG+2λ供) |

M2：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M3：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M4：

| 0 | 0 | 4λ供 | 4λ腦 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2λ供 | 0 | 2λG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2λ供 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2λ腦 | λG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2λ供 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4λ供 | 0 |

M5：

| −(4λG+4λ腦+4λ供) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | −(4λ腦+2λ供) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −(λG+2λ腦) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | −λ供 | 0 | 0 |
| 4λ腦 | 0 | 0 | 0 | −(2λG+2λ供) | 0 |
| 4λG | 4λ腦 | 0 | 0 | 0 | −(4λ腦+4λ供) |

M6：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M7：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M8：

| 4λ供 | 0 | 2λ腦 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2λ供 | λG | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | λ供 | 2λG | 4λ腦 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4λ供 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2λ供 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M9：

| −(2λG+2λ腦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | −2λ腦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −2λ供 | 0 | 0 | 0 |
| 2λG | 2λ腦 | 0 | −2λ腦 | 0 | 0 |
| 2λ腦 | 0 | 0 | 0 | −λG | 0 |
| 0 | 0 | 2λ供 | 2λ腦 | λG | 0 |

求解得事件不發生率為

R(t)=e−(λG+2λ供+2λ腦)t+4e−(λG+λ腦+λ供)t           −2e−(λ腦+λG+2λ供)t+e−(λG+2λ腦+λ供)t，

因此基本事件2-4之發生率為

1−R(t)=1+2e−(λ腦+λG+2λ供)t+e−(λG+2λ腦+λ供)t                −e−(λG+2λ供+2λ腦)t−4e−(λG+λ腦+λ供)t

7.基本事件2-5：影像通訊問題

(1)意義：

為平交道經由數位無線電將壓縮後之影像資料傳輸至監控中心，包含數為無線電收送器與指向性天線，若故障將導致影像資料無法傳輸。其中監控中心之數位無線電收送器設有備用裝置。

(2) 可靠度區塊圖

圖5-13 基本事件2-5 RBD

(3) 馬可夫狀態表

表5-9 基本事件2-5狀態表(1)

| 狀態 | 平交道 指向性天線 | 平交道數位無線電 收送器 | 監控中心 指向性天線 | 監控中心數位無線電收送器 | 備用數位無線電收送器 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 2 | Fail | OK | OK | OK | OK | Fail |
| 3 | OK | Fail | OK | OK | OK | Fail |
| 4 | OK | OK | Fail | OK | OK | Fail |
| 5 | OK | OK | OK | Fail | OK | OK |
| 6 | OK | OK | OK | OK | Fail | OK |
| 7 | Fail | Fail | OK | OK | OK | Fail |
| 8 | OK | Fail | Fail | OK | OK | Fail |
| 9 | OK | OK | Fail | Fail | OK | Fail |
| 10 | Fail | OK | Fail | OK | OK | Fail |
| 11 | Fail | OK | OK | Fail | OK | Fail |
| 12 | OK | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 13 | Fail | OK | OK | OK | Fail | Fail |
| 14 | OK | Fail | OK | OK | Fail | Fail |
| 15 | OK | OK | Fail | OK | Fail | Fail |
| 16 | OK | OK | OK | Fail | Fail | Fail |
| 17 | Fail | Fail | Fail | OK | OK | Fail |
| 18 | OK | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 19 | Fail | OK | Fail | Fail | OK | Fail |
| 20 | Fail | Fail | OK | Fail | OK | Fail |
| 21 | Fail | Fail | OK | OK | Fail | Fail |
| 22 | OK | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 23 | OK | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 24 | Fail | OK | Fail | OK | Fail | Fail |
| 25 | Fail | OK | OK | Fail | Fail | Fail |
| 26 | OK | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 27 | Fail | Fail | Fail | Fail | OK | Fail |
| 28 | Fail | Fail | Fail | OK | Fail | Fail |
| 29 | OK | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 30 | Fail | OK | Fail | Fail | Fail | Fail |
| 31 | Fail | Fail | OK | Fail | Fail | Fail |
| 32 | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail | Fail |

因為上表中平交道指向性天線與中心指向性天線為相同之裝置，而平交道數位無線電收送器、中心數位無線電收送器與備用數位無線電收送器為相同裝置，因此可進行狀態的合併簡化：

表5-10 基本事件2-5狀態表(2)

| 狀態 | 元件妥善狀況 | 目標狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全部元件均正常 | OK |
| 2 | 一架指向性天線失效 | Fail |
| 3 | 平交道數位無線電收送器失效 | Fail |
| 4 | 監控中心任一架數位無線電收送器失效 | OK |
| 5 | 一架指向性天線與一架數位無線電收送器失效 | Fail |
| 6 | 兩架指向性天線失效 | Fail |
| 7 | 兩架數位無線電收送器失效 | Fail |
| 8 | 兩架指向性天線與一架數位無線電收送器失效 | Fail |
| 9 | 一架指向性天線與兩架數位無線電收送器失效 | Fail |
| 10 | 三架數位無線電收送器失效 | Fail |
| 11 | 僅一架數位無線電收送器正常 | Fail |
| 12 | 僅一架指向性天線正常 | Fail |
| 13 | 全部元件均失效 | Fail |

(4) 馬可夫狀態轉移

其中λ指為指向性天線之平均失效率

λ位為數位無線電收送器之平均失效率

圖5-14 基本事件2-5 狀態移轉

(5) 事件發生率

ddtP1(t)P2(t)...P12(t)P13(t)=M1M2M3M4×P1(t)P2(t)...P12(t)P13(t)，其中移轉矩陣M1至M4如下如下：

M1：

| −(2λ指+3λ位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2λ指 | −(2λ指+6λ位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| λ位 | 0 | −(2λ指+2λ位) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2λ位 | 0 | 0 | −(4λ指+4λ位) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6λ位 | 2λ指 | 4λ指 | −(6λ指+12λ位) | 0 | 0 |
| 0 | 2λ指 | 0 | 0 | 0 | −2λ位 | 0 |

M2：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M3：

| 0 | 0 | 2λ位 | 4λ位 | 0 | 0 | −(6λ指+3λ位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6λ指 | 2λ位 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12λ位 | 0 | 6λ指 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3λ位 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

M4：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| −6λ位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | −(6λ指+6λ位) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | −λ指 | 0 | 0 | 0 |
| 6λ位 | 6λ指 | 0 | −3λ位 | 0 | 0 |
| 0 | 6λ位 | λ指 | 0 | −2λ指 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3λ位 | 2λ指 | 0 |

求解得事件不發生率R(t)=2e−(2λ指+2λ位)t−e−(2λ指+3λ位)t，因此基本事件2-5之發生率為1−R(t)=1+e−(2λ指+3λ位)t−2e−(2λ指+2λ位)t

5.2.2 元件失效率

為了計算各組成元件失效率，在資料收集方面，可分為兩大部分，一為國內平交道八十五年至九十二年之事故記錄資料，內容包含事故件數、原因、性質與死傷情形，此部分由台灣鐵路局提供。二為列車、平交道、監控中心等相關設備之失效紀錄，該設備若為台鐵既有之設施，如：遮斷桿、列車防護裝置等，則由台鐵之各電務段處提供平交道檢查保養記錄卡，共收集了平交道相關設備近八年之記錄資料，其各設備檢修為固定每月1至2次，將檢查結果紀錄於卡上，再加上臨時發現故障而維修的紀錄並配合詳細之事故原因紀錄（以了解該事故之發生原因為那種設備損壞與發生的時間點，若發生原因並非設備損壞造成，便將其原因歸屬到其他事件之失效率中），上述資料經整理之後，按照裝置之種類區分完畢後，分別計算各份資料中該裝置之失效率，再求其平均，若該裝置並非台鐵既有之設備，如：衛星定位儀，則由相關製造廠商之品管部門處收集維修紀錄，處理之方式同上，在取得其失效時點之後，便可獲取組成元件之個別單一個元件的失效率，而紀錄之精確度到達”天”，意謂若在某天失效，則記錄當天凌晨十二點為失效點，計算出之失效率列於如下數點。

1.人車強行闖越之失效率

人或車強行闖越之失效率之計算需利用台鐵八十五年至九十二年之搶越平交道事故紀錄，但這僅是闖越且肇事的紀錄，而並非單單為闖越的紀錄，事實上全台七百多處平交道，每天都有許多人車搶越平交道，但其中只有極少部份遭到列車撞擊，故本研究將過去闖越且肇事的紀錄配合鄭子良（2001）的研究結果，以預估實際總闖越的件數。

八十五年至九十二年所有平交道因闖越而肇事的件數如下，共455件。

表5-11 搶越平交道且肇事件數

| 年份 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搶越且肇事件數 | 73 | 55 | 59 | 59 |
| 年份 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 搶越且肇事件數 | 45 | 48 | 49 | 67 |

鄭子良（2002）透過實地調查發現一般人車通過平交道的時間為2.73秒，另外經過實際觀察闖越人車的行為發現人、車在警示開始後之闖越行為之時間的機率分配符合α=1.51，β=0.6的Gamma分配，意即若有人闖越平交道，其闖越的時間點離警示開始的時間點越近則機率越高，而警示越久之後，便越不敢闖入，非常符合人類的心理與行為。而一般平交道會根據列車速度而調整警示開始時間，使得警示開始至列車到達平交道維持13秒的時間，若闖越之人車在警示開始後10.27秒闖入，會來不及通過平交道而與遭到疾駛而來的列車撞擊，因此根據Gamma分配可知，違規闖越者遭列車撞擊之機率，據此估計所有平交道在各年份之總搶越件數如下，估計八年時間共發生70265件。

表5-12 估計總搶越平交道件數

| 年份 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 估計總闖越件數 | 11273 | 8494 | 9111 | 9111 |
| 年份 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 估計總闖越件數 | 6949 | 7413 | 7567 | 10347 |

因失效次數為大量失效，明顯多於其他元件之失效次數，因此利用大樣本失效率計算如下：

表5-13 搶越平交道失效率

| Interval | Nf(ti) | 累積 | Ns(ti) | λ(ti) (hr)λ(ti) (1000hr) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 8760 | 11273 | 11273 | 58992 | 0.002715533 | 2.715532821 |
| 8760 - 17520 | 8494 | 19767 | 50498 | 0.125348872 | 125.3488721 |
| 17520 - 26280 | 9111 | 28878 | 41387 | 0.157069971 | 157.0699707 |
| 26280 - 35040 | 9111 | 37989 | 32276 | 0.191647604 | 191.6476038 |
| 35040 - 43800 | 6949 | 44938 | 25327 | 0.187432069 | 187.4320689 |
| 43800 - 52560 | 7413 | 52351 | 17914 | 0.254807111 | 254.8071109 |
| 52560 - 61320 | 7567 | 59918 | 10347 | 0.367732876 | 367.7328758 |
| 61320 - 70080 | 10347 | 70265 | 0 |  |  |

由上可知所有平交道之人車闖越的平均失效率為183.822005（次/千小時），因此單一平交道之平均闖越失效率λ闖＝0.241871059（次/千小時）。

2.平交道防護裝置之失效率

各元件均包含三份檢修紀錄，時間為八十五年至九十二年，屬於小樣本失效，利用小樣本失效計算方式。

- 平交道系統控制器

表5-14平交道系統控制器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.83124E-05 | 1.33623E-05 | 2.52975E-05 | 2.87416E-05 | 3.67272E-05 | 6.23198E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.018312417 | 0.013362269 | 0.0252975 | 0.02874156 | 0.036727152 | 0.062319828 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.71508E-05 | 9.61509E-06 | 2.66515E-05 | 2.25827E-05 | 3.18755E-05 | 1.6158E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.027150811 | 0.009615091 | 0.026651486 | 0.022582705 | 0.031875531 | 0.016158044 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 0.000103397 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.103397069 | ----- |  |  |  |  |
| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 失效率 (小時) | 1.57287E-05 | 2.96601E-05 | 2.4634E-05 | 2.37976E-05 | 2.13212E-05 | 2.57274E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.015728746 | 0.029660112 | 0.024634043 | 0.023797598 | 0.021321189 | 0.025727371 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 0.0001029 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.102899968 | ----- |  |  |  |  |

三份資料平均失效率分別為0.030793454、0.033918677、0.034824147，由此得出平交道系統控制器平均失效率λ控= 0.033178759（次/千小時）。

- 自動遮斷器：

表5-15自動遮斷器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.16217E-05 | 4.01459E-05 | 2.75639E-05 | 1.9572E-05 | 5.27485E-05 | 6.12061E-05 |  |
| 失效率(千小時) | 0.021621659 | 0.040145939 | 0.027563882 | 0.01957196 | 0.052748492 | 0.061206103 |  |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 失效率 (小時) | 3.95614E-05 | 8.13929E-05 | 4.72527E-05 | 7.55883E-05 | 9.46987E-05 | 0.000449653 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.039561369 | 0.081392926 | 0.047252691 | 0.075588258 | 0.094698691 | 0.449653227 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.21171E-05 | 1.6688E-05 | 5.77787E-05 | 1.44293E-05 | 2.54437E-05 | 9.36285E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.022117089 | 0.016687985 | 0.057778727 | 0.014429255 | 0.025443677 | 0.093628498 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 失效率 (小時) | 4.62797E-05 | 8.57815E-05 | 0.000169447 | ----- |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.046279718 | 0.085781538 | 0.169447228 | ----- |  |  |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.52204E-05 | 2.61689E-05 | 1.91446E-05 | 6.68621E-05 | 3.08231E-05 | 3.41857E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.015220433 | 0.026168913 | 0.019144552 | 0.066862064 | 0.030823143 | 0.034185667 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 失效率 (小時) | 6.11732E-05 | 7.05046E-05 | 8.34041E-05 | 0.000129653 | 0.000125664 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.061173248 | 0.070504614 | 0.083404102 | 0.129652902 | 0.125663582 | ----- |

三份資料平均失效率分別為0.08425043、0.05906597、0.06025484，由此得出自動遮斷器平均失效率λ遮= 0.06785708（次/千小時）。

- 自動警報器：

表5-16自動警報器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 4.39147E-05 | 2.04245E-05 | 2.09413E-05 | 2.72494E-05 | 6.14145E-05 | 3.00353E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.043914693 | 0.020424517 | 0.02094129 | 0.027249445 | 0.061414533 | 0.030035331 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 失效率 (小時) | 6.92022E-05 | 0.000115097 | 9.9891E-05 | 0.000103159 | 9.39397E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.069202237 | 0.115097275 | 0.099890959 | 0.103158614 | 0.093939688 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.01043E-05 | 2.06047E-05 | 7.82561E-05 | 1.76423E-05 | 4.21458E-05 | 5.32974E-05 |  |
| 失效率(千小時) | 0.02010435 | 0.020604704 | 0.078256079 | 0.01764233 | 0.04214578 | 0.053297449 |  |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 失效率 (小時) | 5.35242E-05 | 5.4034E-05 | 4.35672E-05 | 0.00015004 | 0.00015747 | 0.000208017 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.053524205 | 0.054033959 | 0.043567244 | 0.150039851 | 0.157470396 | 0.208017147 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 8.87675E-06 | 3.56708E-05 | 2.65377E-05 | 2.42909E-05 | 4.22839E-05 | 9.1835E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.008876746 | 0.035670767 | 0.026537672 | 0.0242909 | 0.042283906 | 0.091834954 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 失效率 (小時) | 5.13685E-05 | 6.26322E-05 | 0.000114096 | 0.000177692 | ----- |  |
| 失效率(千小時) | 0.051368508 | 0.062632154 | 0.114095859 | 0.177692485 | ----- |  |

三份資料平均失效率分別為0.06229714、0.07489196、0.0635284，由此得出警報器平均失效率λ警= 0.06690583（次/千小時）。

- 平交道監控裝置：

表5-17平交道監控裝置失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.71461E-05 | 1.92596E-05 | 4.2322E-05 | 2.44329E-05 | 6.08585E-05 | 4.78364E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.017146147 | 0.019259576 | 0.042321997 | 0.024432924 | 0.060858524 | 0.047836394 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 失效率 (小時) | 4.7539E-05 | 3.91498E-05 | 7.89324E-05 | ----- |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.04753903 | 0.039149789 | 0.07893238 | ----- |  |  |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 9.36279E-06 | 1.99499E-05 | 2.12656E-05 | 2.3125E-05 | 3.37884E-05 | 6.54458E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.009362788 | 0.019949914 | 0.021265624 | 0.023125023 | 0.03378843 | 0.06544584 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 0.000149084 | 9.03107E-05 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.149084398 | 0.090310741 | ----- |  |  |  |

兩份資料平均失效率分別為0.04194186、0.05154159，由此得出平交道監控裝置平均失效率λ監= 0.046741729（次/千小時）。

3.無線電數據通訊裝置之失效率：

包含全向性天線失效紀錄3份與無線電數據收送器失效紀錄2份，時間為八十五年至九十二年，屬於小樣本失效，利用小樣本失效計算方式。

- 全向性天線

表5-18全向性天線失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.02049E-05 | 6.95566E-06 | 1.24694E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.010204933 | 0.006955659 | 0.012469441 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.00473E-05 | 1.1721E-05 | 1.74365E-05 | 1.59486E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.010047336 | 0.011720972 | 0.017436532 | 0.015948584 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 7.53293E-06 | 2.19071E-05 | 1.04409E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.007532931 | 0.021907074 | 0.010440864 | ----- |

三份資料平均失效率分別為0.00987668、0.013788356、0.013293623，由此得出全向性天線之平均失效率λ全= 0.012319552（次/千小時）。

- 無線電數據收送器

表5-19無線電數據收送器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.06261E-05 | 7.87674E-06 | 1.86363E-05 | 2.47188E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.010626099 | 0.007876744 | 0.018636294 | 0.024718804 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.13793E-05 | 8.57412E-06 | 2.2311E-05 | 1.1501E-05 | 2.58347E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.011379285 | 0.008574123 | 0.022311042 | 0.011500952 | 0.025834692 | ----- |

二份資料平均失效率分別為0.015464485、0.015920019，由此得出無線電數據裝置之平均失效率λ據= 0.015692252（次/千小時）。

4.列車防護裝置之失效率：

車載電腦與列車軔機裝置共收集到二份失效紀錄，ATW與ATS裝置各蒐集到三份失效紀錄，時間為八十五年至九十二年，屬於小樣本失效，利用小樣本失效計算方式。

- 車載電腦

表5-20車載電腦失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.73241E-05 | 1.35883E-05 | 1.16671E-05 | 3.01309E-05 | 3.70233E-05 | 7.88942E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.017324128 | 0.01358827 | 0.011667056 | 0.03013088 | 0.037023338 | 0.07889425 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.12345E-05 | 3.04055E-05 | 2.47733E-05 | 2.30915E-05 | 3.37083E-05 | 4.79907E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.011234541 | 0.030405458 | 0.024773275 | 0.023091497 | 0.033708277 | 0.047990688 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 0.00010887 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.108869844 | ----- |  |  |  |  |

二份資料平均失效率分別為0.03143799、0.04001051，由此得出列車車載電腦平均失效率λ車= 0.03572425（次/千小時）。

- 自動停車裝置(ATS)

表5-21 ATS失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.13783E-05 | 1.24835E-05 | 4.63705E-05 | 5.17521E-05 | 6.3061E-05 | 3.98483E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.011378267 | 0.012483542 | 0.046370489 | 0.05175212 | 0.063060991 | 0.039848309 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 6.87914E-05 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.068791385 | ----- |  |  |  |  |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.17391E-05 | 8.68774E-06 | 3.6306E-05 | 3.00312E-05 | 7.32326E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.021739114 | 0.008687741 | 0.036305972 | 0.030031191 | 0.073232559 | ----- |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.94051E-05 | 1.92536E-05 | 2.19872E-05 | 2.36502E-05 | 2.53956E-05 | 4.64102E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.019405117 | 0.019253613 | 0.021987223 | 0.023650162 | 0.025395603 | 0.046410156 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 0.000107931 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.107931311 | ----- |  |  |  |  |

三份資料平均失效率分別為0.04195501、0.03399932、0.03771903，由此得出列車自動停車裝置平均失效率λS= 0.03789112（次/千小時）。

- 自動警告裝置(ATW)

表5-22 ATW失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.44372E-05 | 4.56514E-05 | 2.35104E-05 | 4.58907E-05 | 4.6424E-05 | 2.67978E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.014437174 | 0.045651378 | 0.023510387 | 0.045890748 | 0.046423957 | 0.026797761 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 2.57791E-05 | 0.000120837 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.02577915 | 0.120836586 | ----- |  |  |  |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.56332E-05 | 2.64015E-05 | 2.65045E-05 | 2.90472E-05 | 2.273E-05 | 4.53785E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.025633178 | 0.026401519 | 0.026504476 | 0.029047229 | 0.022730029 | 0.045378516 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 失效率 (小時) | 6.7623E-05 | 5.341E-05 | 7.82832E-05 | 0.000122908 | ----- |  |
| 失效率(千小時) | 0.067623018 | 0.05340997 | 0.078283205 | 0.122907802 | ----- |  |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.81005E-05 | 2.40818E-05 | 2.7978E-05 | 1.50101E-05 | 3.29709E-05 | 2.69301E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.018100541 | 0.024081834 | 0.027978031 | 0.015010062 | 0.03297091 | 0.026930073 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 9.64108E-05 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.096410781 | ----- |  |  |  |  |

三份資料平均失效率分別為0.04366589、0.04979189、0.034497462，由此得出列車自動警告裝置平均失效率λW= 0.04265175（次/千小時）。

- 軔機裝置

表5-23 軔機裝置失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.99525E-05 | 2.9111E-05 | 1.92121E-05 | 1.86072E-05 | 0.000104576 | 4.76517E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.019952499 | 0.029111023 | 0.019212089 | 0.018607183 | 0.104576072 | 0.047651659 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 8.29575E-05 | 0.000136598 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.082957548 | 0.136597879 | ----- |  |  |  |

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.63841E-05 | 2.10857E-05 | 5.8296E-05 | 4.98007E-05 | 3.05923E-05 | 2.74885E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.016384075 | 0.021085743 | 0.058296022 | 0.04980071 | 0.030592258 | 0.027488475 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 失效率 (小時) | 6.22043E-05 | 5.15953E-05 | 7.47011E-05 | 9.76398E-05 | 0.000228139 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.062204258 | 0.05159533 | 0.074701065 | 0.09763984 | 0.228139242 | ----- |

二份資料平均失效率分別為0.057333244、0.065266093，由此得出列車軔機裝置之平均失效率λ軔= 0.061299668（次/千小時）。

5.影像擷取裝置之失效率：

監視攝影機與影像擷取壓縮裝置各收集到一份失效紀錄，其中影像擷取壓縮裝置之故障亦包含軟體（作業系統、壓縮軟體）之失效，時間分別為八十五年到九十年與八十六年到九十一年。

(1)監視攝影機：

表5-24監視攝影機失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.13102E-05 | 1.0555E-05 | 2.66991E-05 | 3.56335E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.011310235 | 0.010555025 | 0.026699056 | 0.03563352 | ----- |

監視攝影機之平均失效率λ攝= 0.021049459（次/千小時）。

- 影像擷取壓縮裝置

表5-25影像擷取壓縮裝置失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.32333E-05 | 8.09435E-05 | 4.4839E-05 | 3.32558E-05 | 6.78527E-05 | 0.000114524 |
| 失效率(千小時) | 0.023233337 | 0.080943477 | 0.044839028 | 0.033255847 | 0.067852732 | 0.114523924 |
| 次別 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 0.000120494 | ----- |  |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.120493542 | ----- |  |  |  |  |

影像擷取壓縮裝置之平均失效率λ擷= 0.06930598（次/千小時）

6.監控裝置之失效率：

GPS衛星定位儀收集到一份失效紀錄，時間為八十七年到九十年，主控電腦與供電系統各收集到兩份資料，時間為八十五年到九十二年。

- GPS衛星定位儀

表5-26  GPS衛星定位儀失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.40125E-05 | 1.92095E-05 | 1.90092E-05 | 3.70193E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.024012498 | 0.019209466 | 0.019009236 | 0.037019268 | ----- |

GPS衛星定位儀之平均失效率λG= 0.024812617（次/千小時）。

- 主控電腦

表5-27  主控電腦失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 2.03333E-05 | 1.76198E-05 | 1.51432E-05 | 3.835E-05 | 5.67699E-05 | 6.36952E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.020333272 | 0.01761983 | 0.015143153 | 0.038350015 | 0.056769868 | 0.063695182 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 5.91353E-05 | 0.000124016 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.059135279 | 0.124016496 | ----- |  |  |  |
| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 失效率 (小時) | 2.26059E-05 | 1.49919E-05 | 1.79248E-05 | 2.76671E-05 | 3.50564E-05 | 4.29272E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.022605876 | 0.014991909 | 0.017924816 | 0.027667061 | 0.035056364 | 0.042927208 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 失效率 (小時) | 5.19829E-05 | 6.8706E-05 | 7.24947E-05 | 9.3045E-05 | 0.000269911 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.051982901 | 0.068706026 | 0.072494704 | 0.093045024 | 0.269911215 | ----- |

二份資料平均失效率分別為0.049382887、0.065210282，由此得出主控電腦之平均失效率λ腦= 0.057296585（次/千小時）。

- 供電裝置

表5-28供電裝置失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.69121E-05 | 2.16762E-05 | 1.67122E-05 | 2.3677E-05 | 3.46158E-05 | 5.44006E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.016912118 | 0.021676194 | 0.016712202 | 0.023676966 | 0.034615773 | 0.054400606 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 5.48716E-05 | 0.000110885 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.054871607 | 0.110885337 | ----- |  |  |  |
| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 失效率 (小時) | 9.10653E-06 | 1.58162E-05 | 4.47456E-05 | 3.47598E-05 | 3.1439E-05 | 3.01794E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.009106525 | 0.015816225 | 0.044745574 | 0.034759801 | 0.031439009 | 0.030179384 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 6.38834E-05 | 0.000129113 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.063883367 | 0.129113064 | ----- |  |  |  |

二份資料平均失效率分別為0.04171885、0.044880369，由此得出供電裝置之平均失效率λ供= 0.04329961（次/千小時）。

7.數位無線電通訊裝置之失效率：

指向性天線收集到兩份失效紀錄，數位無線電收送器各收集到一份資料，時間為八十五年到九十二年。

- 指向性天線

表5-29指向性天線失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.13667E-05 | 7.78756E-06 | 1.75846E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.011366655 | 0.007787565 | 0.017584614 | ----- |
| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 失效率 (小時) | 8.91815E-06 | 1.08021E-05 | 9.41148E-06 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.008918146 | 0.010802106 | 0.009411483 | ----- |

二份資料平均失效率分別為0.012246278、0.009710578，由此得出指向性天線之平均失效率λ指= 0.010978428（次/千小時）。

- 數位無線電收送器

表5-30數位無線電收送器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.95114E-05 | 1.55454E-05 | 2.2083E-05 | 1.50156E-05 | 4.74285E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.019511431 | 0.015545425 | 0.022083014 | 0.015015595 | 0.047428531 | ------ |

數位無線電收送器之平均失效率λ位= 0.023916799（次/千小時）。

5.3 現有平交道之故障樹與可靠性結構

5.3.1 現有平交道故障樹

目前國內以第一種平交道防護等級最高，設有自動遮斷器與自動警報器，並設有看守工日夜看守，當有列車要通過平交道時，若發現有人車闖越，看守工會使用列車防護無線電系統傳遞無線電波給該列車，列車收到後，駕駛室內的車內警示裝置會響，這時駕駛員便要自行停止列車以免撞到平交道上的人車。因此現有平交道之FTA如下：

圖5-15 現有平交道FTA

5.3.2 現有平交道可靠性結構與失效率

其中子事件1與智慧型平交道安全監測系統之FTA的子事件1相同，但少了平交道與監控中心之間的無線電數據通訊有問題這個事件。而在現有平交道系統中，列車未能及時停車（子事件2）的原因分為列車防護無線電系統故障（基本事件3）與列車方面的問題（基本事件4）兩組，其中列車防護無線電系統是由防護無線電主機、反應器、全向性天線等裝置構成，以上三種裝置都各需兩個，分別裝設在平交道上與列車上（僅裝設位置不同，裝置本身完全相同），基本事件3包含了平交道看守人員之人為失誤的失效率，代表因為人員的疏忽、精神不集中、生理需求等原因造成該使用列車防護無線電系統時來不及或未曾使用，而基本事件4包含車內警告器。兩事件之可靠度區塊圖如下：

基本事件3：

圖5-16 基本事件3 RBD

基本事件4：

圖5-17 基本事件4 RBD

其相關裝置之失效率分別如下：

- 列車防護無線電主機

表5-31列車防護無線電主機失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.07793E-05 | 8.10129E-05 | 2.37396E-05 | 1.77741E-05 | 3.36939E-05 | 0.000138622 |
| 失效率(千小時) | 0.010779344 | 0.081012881 | 0.023739621 | 0.017774138 | 0.033693926 | 0.138622041 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 失效率 (小時) | 5.64559E-05 | 0.00010682 | 8.74373E-05 | 0.000170042 | ----- |  |
| 失效率(千小時) | 0.056455914 | 0.10681994 | 0.08743729 | 0.170042347 | ----- |  |
| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 失效率 (小時) | 1.25629E-05 | 1.59192E-05 | 2.81549E-05 | 2.12431E-05 | 4.66687E-05 | 8.76363E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.012562929 | 0.015919161 | 0.028154888 | 0.02124307 | 0.046668713 | 0.087636274 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 失效率 (小時) | 7.80809E-05 | 0.000101052 | 0.000161546 | ----- |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.078080865 | 0.101051551 | 0.161545544 | ----- |  |  |

以上兩份資料平均失效率分別為0.072637744（次/千小時）與0.061429222（次/千小時），因此列車防護無線電主機之平均失效率為0.067033483（次/千小時）。

2.全向性天線：等同前面的全向性天線。

3.反應器

表5-32反應器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.43207E-05 | 1.22231E-05 | 3.31845E-05 | 2.769E-05 | 3.19445E-05 | 2.73175E-05 |
| 失效率(千小時) | 0.014320745 | 0.012223087 | 0.033184517 | 0.027690011 | 0.031944459 | 0.027317546 |
| 次別 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 失效率 (小時) | 8.25662E-05 | 0.000127945 | ----- |  |  |  |
| 失效率(千小時) | 0.082566238 | 0.12794462 | ----- |  |  |  |

由以上資料可知反應器平均失效率為0.044648903（次/千小時）

4.車內警告器

表5-33車內警告器失效率

| 次別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 失效率 (小時) | 1.16247E-05 | 1.54738E-05 | 2.04005E-05 | 3.8922E-05 | 5.19394E-05 | ----- |
| 失效率(千小時) | 0.011624705 | 0.015473787 | 0.020400499 | 0.038922004 | 0.051939396 | ----- |

由以上資料可知車內警告器平均失效率為0.027672078（次/千小時）

5.軔機裝置：等同前之軔機裝置。

5.4結果分析

5.4.1故障樹基本事件與最小失效組合發生率

(1) 基本事件1-1：人車強行闖越

表5-34基本事件1-1發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.952777413 | 0.236112937 | 0.047222587 |
| 0.4 | 0.907784798 | 0.224963073 | 0.092215202 |
| 0.6 | 0.864916851 | 0.214339734 | 0.135083149 |
| 0.8 | 0.82407324 | 0.204218058 | 0.17592676 |
| 1 | 0.785158369 | 0.194574353 | 0.214841631 |
| 1.2 | 0.74808116 | 0.185386048 | 0.25191884 |
| 1.4 | 0.712754832 | 0.176631639 | 0.287245168 |
| 1.6 | 0.679096704 | 0.168290636 | 0.320903296 |
| 1.8 | 0.647028001 | 0.160343517 | 0.352971999 |
| 2 | 0.616473665 | 0.152771681 | 0.383526335 |
| 2.2 | 0.587362183 | 0.145557407 | 0.412637817 |
| 2.4 | 0.559625421 | 0.13868381 | 0.440374579 |
| 2.6 | 0.533198461 | 0.132134802 | 0.466801539 |
| 2.8 | 0.50801945 | 0.125895054 | 0.49198055 |
| 3 | 0.484029457 | 0.119949964 | 0.515970543 |

- 基本事件1-2平交道防護裝置未作用

表5-35基本事件1-2發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.991967826 | 0.033073759 | 0.006614752 |
| 0.4 | 0.983556058 | 0.032902576 | 0.013195267 |
| 0.6 | 0.974785925 | 0.032775822 | 0.019750431 |
| 0.8 | 0.965677728 | 0.032689157 | 0.026288263 |
| 1 | 0.956250879 | 0.032638523 | 0.032815967 |
| 1.2 | 0.946523948 | 0.032620127 | 0.039339993 |
| 1.4 | 0.9365147 | 0.032630429 | 0.045866079 |
| 1.6 | 0.926240131 | 0.032666129 | 0.052399305 |
| 1.8 | 0.915716504 | 0.03272415 | 0.058944134 |
| 2 | 0.904959384 | 0.032801628 | 0.06550446 |
| 2.2 | 0.893983664 | 0.032895901 | 0.07208364 |
| 2.4 | 0.882803604 | 0.033004495 | 0.078684539 |
| 2.6 | 0.871432852 | 0.033125118 | 0.085309563 |
| 2.8 | 0.859884471 | 0.033255642 | 0.091960691 |
| 3 | 0.848170973 | 0.033394101 | 0.098639511 |

平交道防護裝置之MTBF為16.9773（千小時），符合規範值的12千小時。

- 基本事件1-3與2-1：無線電數據通訊問題

表5-36基本事件1-3與2-1發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.988857866 | 0.05571067 | 0.011142134 |
| 0.4 | 0.977839879 | 0.055089934 | 0.022160121 |
| 0.6 | 0.966944656 | 0.054476114 | 0.033055344 |
| 0.8 | 0.95617083 | 0.053869134 | 0.04382917 |
| 1 | 0.945517046 | 0.053268917 | 0.054482954 |
| 1.2 | 0.934981969 | 0.052675388 | 0.065018031 |
| 1.4 | 0.924564274 | 0.052088472 | 0.075435726 |
| 1.6 | 0.914262655 | 0.051508095 | 0.085737345 |
| 1.8 | 0.904075818 | 0.050934185 | 0.095924182 |
| 2 | 0.894002485 | 0.050366669 | 0.105997515 |
| 2.2 | 0.884041389 | 0.049805477 | 0.115958611 |
| 2.4 | 0.874191282 | 0.049250538 | 0.125808718 |
| 2.6 | 0.864450925 | 0.048701782 | 0.135549075 |
| 2.8 | 0.854819097 | 0.04815914 | 0.145180903 |
| 3 | 0.845294588 | 0.047622544 | 0.154705412 |

無線電數據通訊裝置之MTBF為17.8496（千小時），符合規範值的14千小時。

- 基本事件2-2：列車防護裝置未作用

表5-37基本事件2-2發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.996706111 | 0.016469445 | 0.003293889 |
| 0.4 | 0.99312302 | 0.017915455 | 0.00687698 |
| 0.6 | 0.989266135 | 0.019284426 | 0.010733865 |
| 0.8 | 0.985150263 | 0.02057936 | 0.014849737 |
| 1 | 0.980789632 | 0.021803152 | 0.019210368 |
| 1.2 | 0.976197914 | 0.022958592 | 0.023802086 |
| 1.4 | 0.971388239 | 0.024048375 | 0.028611761 |
| 1.6 | 0.966373219 | 0.025075098 | 0.033626781 |
| 1.8 | 0.961164966 | 0.026041266 | 0.038835034 |
| 2 | 0.955775107 | 0.026949297 | 0.044224893 |
| 2.2 | 0.950214803 | 0.02780152 | 0.049785197 |
| 2.4 | 0.944494767 | 0.028600181 | 0.055505233 |
| 2.6 | 0.938625277 | 0.029347448 | 0.061374723 |
| 2.8 | 0.932616195 | 0.030045409 | 0.067383805 |
| 3 | 0.92647698 | 0.030696078 | 0.07352302 |

其中軔機裝置之MTBF為16.3158（千小時）符合規範的12.5千小時。

- 基本事件2-3：影像擷取問題

表5-38基本事件2-3發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.982092295 | 0.089538523 | 0.017907705 |
| 0.4 | 0.964505277 | 0.087935093 | 0.035494723 |
| 0.6 | 0.947233201 | 0.086360378 | 0.052766799 |
| 0.8 | 0.930270429 | 0.084813862 | 0.069729571 |
| 1 | 0.913611421 | 0.08329504 | 0.086388579 |
| 1.2 | 0.897250737 | 0.081803417 | 0.102749263 |
| 1.4 | 0.881183036 | 0.080338506 | 0.118816964 |
| 1.6 | 0.865403071 | 0.078899827 | 0.134596929 |
| 1.8 | 0.849905688 | 0.077486913 | 0.150094312 |
| 2 | 0.834685828 | 0.0760993 | 0.165314172 |
| 2.2 | 0.819738521 | 0.074736536 | 0.180261479 |
| 2.4 | 0.805058886 | 0.073398176 | 0.194941114 |
| 2.6 | 0.790642129 | 0.072083783 | 0.209357871 |
| 2.8 | 0.776483543 | 0.070792928 | 0.223516457 |
| 3 | 0.762578506 | 0.06952519 | 0.237421494 |

影像擷取相關裝置之MTBF為11.05852671（千小時），目前無相關MTBF的標準規定。

- 基本事件2-4：監控問題

表5-39基本事件2-4發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.994849118 | 0.02575441 | 0.005150882 |
| 0.4 | 0.989328893 | 0.027601126 | 0.010671107 |
| 0.6 | 0.983457657 | 0.029356179 | 0.016542343 |
| 0.8 | 0.977253325 | 0.03102166 | 0.022746675 |
| 1 | 0.970733386 | 0.032599694 | 0.029266614 |
| 1.2 | 0.963914901 | 0.034092428 | 0.036085099 |
| 1.4 | 0.956814495 | 0.035502031 | 0.043185505 |
| 1.6 | 0.949448358 | 0.036830682 | 0.050551642 |
| 1.8 | 0.941832244 | 0.03808057 | 0.058167756 |
| 2 | 0.933981467 | 0.039253884 | 0.066018533 |
| 2.2 | 0.925910905 | 0.04035281 | 0.074089095 |
| 2.4 | 0.917635 | 0.041379528 | 0.082365 |
| 2.6 | 0.909167758 | 0.042336205 | 0.090832242 |
| 2.8 | 0.900522759 | 0.043224996 | 0.099477241 |
| 3 | 0.891713152 | 0.044048034 | 0.108286848 |

監控裝置（去掉GPS衛星定位儀）之MTBF為18.1675（千小時），符合規範值的14.25千小時。

- 基本事件2-5：影像通訊問題

表5-40基本事件2-5發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.990843427 | 0.045782867 | 0.009156573 |
| 0.4 | 0.981726432 | 0.045584972 | 0.018273568 |
| 0.6 | 0.97265009 | 0.045381712 | 0.02734991 |
| 0.8 | 0.963615427 | 0.045173313 | 0.036384573 |
| 1 | 0.954623428 | 0.044959993 | 0.045376572 |
| 1.2 | 0.945675035 | 0.044741965 | 0.054324965 |
| 1.4 | 0.936771148 | 0.044519438 | 0.063228852 |
| 1.6 | 0.927912625 | 0.044292612 | 0.072087375 |
| 1.8 | 0.919100288 | 0.044061685 | 0.080899712 |
| 2 | 0.910334919 | 0.043826848 | 0.089665081 |
| 2.2 | 0.901617261 | 0.043588288 | 0.098382739 |
| 2.4 | 0.892948024 | 0.043346185 | 0.107051976 |
| 2.6 | 0.884327881 | 0.043100715 | 0.115672119 |
| 2.8 | 0.875757471 | 0.042852051 | 0.124242529 |
| 3 | 0.867237399 | 0.042600359 | 0.132762601 |

影像通訊裝置之MTBF為17.9857（千小時），其係屬於通訊裝置，符合規範值之14千小時。

- 現有平交道基本事件3：列車防護無線電系統故障

表5-41 現有平交道基本事件3發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.91941292 | 0.402935402 | 0.08058708 |
| 0.4 | 0.845320117 | 0.370464014 | 0.154679883 |
| 0.6 | 0.777198237 | 0.340609401 | 0.222801763 |
| 0.8 | 0.7145661 | 0.313160684 | 0.2854339 |
| 1 | 0.656981304 | 0.287923979 | 0.343018696 |
| 1.2 | 0.604037099 | 0.264721026 | 0.395962901 |
| 1.4 | 0.555359513 | 0.243387931 | 0.444640487 |
| 1.6 | 0.510604711 | 0.223774008 | 0.489395289 |
| 1.8 | 0.469456568 | 0.205740714 | 0.530543432 |
| 2 | 0.431624434 | 0.189160671 | 0.568375566 |
| 2.2 | 0.396841081 | 0.173916765 | 0.603158919 |
| 2.4 | 0.364860817 | 0.15990132 | 0.635139183 |
| 2.6 | 0.335457749 | 0.14701534 | 0.664542251 |
| 2.8 | 0.308424188 | 0.135167803 | 0.691575812 |
| 3 | 0.283569183 | 0.124275024 | 0.716430817 |

- 現有平交道之基本事件4：列車部分問題

表5-42 現有平交道基本事件4發生率

| t(千小時) | R(t) | R(t)下降率 | 事件發生率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | ----- | 0 |
| 0.2 | 0.980243777 | 0.098781117 | 0.019756223 |
| 0.4 | 0.960877862 | 0.096829575 | 0.039122138 |
| 0.6 | 0.941894544 | 0.094916588 | 0.058105456 |
| 0.8 | 0.923286265 | 0.093041395 | 0.076713735 |
| 1 | 0.905045615 | 0.091203248 | 0.094954385 |
| 1.2 | 0.887165332 | 0.089401417 | 0.112834668 |
| 1.4 | 0.869638296 | 0.087635182 | 0.130361704 |
| 1.6 | 0.852457527 | 0.085903842 | 0.147542473 |
| 1.8 | 0.835616186 | 0.084206707 | 0.164383814 |
| 2 | 0.819107566 | 0.0825431 | 0.180892434 |
| 2.2 | 0.802925094 | 0.08091236 | 0.197074906 |
| 2.4 | 0.787062326 | 0.079313837 | 0.212937674 |
| 2.6 | 0.771512947 | 0.077746896 | 0.228487053 |
| 2.8 | 0.756270765 | 0.076210911 | 0.243729235 |
| 3 | 0.741329711 | 0.074705271 | 0.258670289 |

各基本事件以人車闖越平交道最易發生，但因公路人車違規闖越平交道係屬於平交道安全之外部事件，為公路交通單方面之錯誤，而在此事件外之其他基本事件發生率對時間的圖形如下：

其中以基本事件2-3影像擷取問題較易發生，而基本事件2-2列車防護裝置未作用發生率較低。

圖5-18 基本事件發生率圖

發生頂層事件之最小失效組合（Minimum Cuts）共有15組，如下：

(1)在人或車輛強行穿越平交道的情形下，同時發生監控中心與列車通訊之問題。

(2)在人或車輛強行穿越平交道的情形下，同時發生列車防護裝置未作用之問題。

(3)在人或車輛強行穿越平交道的情形下，同時發生影像擷取問題。

(4)在人或車輛強行穿越平交道的情形下，同時發生監控方面問題。

(5)在人或車輛強行穿越平交道的情形下，同時發生影像通訊問題。

(6)在平交道防護裝置未作用的情形下，同時發生監控中心與列車通訊之問題

(7)在平交道防護裝置未作用的情形下，同時發生列車防護裝置未作用之問題

(8)在平交道防護裝置未作用的情形下，同時發生影像擷取問題。

(9)在平交道防護裝置未作用的情形下，同時發生監控方面問題。

(10)在平交道防護裝置未作用的情形下，同時發生影像通訊問題。

(11)在監控中心與平交道間之通訊發生問題的情形下，同時發生監控中心與列車通訊之問題。

(12)在監控中心與平交道間之通訊發生問題的情形下，同時發生列車防護裝置未作用之問題。

(13)在監控中心與平交道間之通訊發生問題的情形下，同時發生影像擷取問題。

(14)在監控中心與平交道間之通訊發生問題的情形下，同時發生監控方面問題。

(15)在監控中心與平交道間之通訊發生問題的情形下，同時發生影像通訊問題。

各最小失效組合發生率對時間的關係圖如下，可以發現minimum cut (3)之發生率明顯高於其他組合，且隨著時間差距越大。minimum cut (1)至minimum cut (5)均為包含人車闖越平交道事件的組合，而其發生率均高於其他種組合（其中min cut (13)之發生率十分接近min cut (2)，亦屬較高之發生率），呼應了國內平交道事故之主因為人車違規闖越的事實。

圖5-19 最小失效組合發生率圖

5.4.2 故障樹之非基本事件發生率

由各基本事件之發生率計算出FTA之基本事件以外的其他事件發生率如下：

- 智慧型平交道安全監測系統

表5-43智慧型平交道安全監測系統各子事件發生率

| t(千小時) | 子事件3發生率 | 子事件1發生率 | 子事件4發生率 | 子事件2發生率 | 頂層事件發生率 | 平交道安全機率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.2 | 0.019174308 | 0.066396896 | 0.03221516 | 0.046651183 | 0.003097494 | 0.996902506 |
| 0.4 | 0.038604063 | 0.130819265 | 0.064439398 | 0.093476499 | 0.012228527 | 0.987771473 |
| 0.6 | 0.058269418 | 0.193352567 | 0.096659052 | 0.140448261 | 0.027156032 | 0.972843968 |
| 0.8 | 0.078151443 | 0.254078203 | 0.128860819 | 0.187539727 | 0.047649757 | 0.952350243 |
| 1 | 0.098232075 | 0.313073706 | 0.161031764 | 0.234725086 | 0.073486253 | 0.926513747 |
| 1.2 | 0.118494084 | 0.370412924 | 0.193159326 | 0.281979444 | 0.10444883 | 0.89555117 |
| 1.4 | 0.138921026 | 0.426166194 | 0.225231321 | 0.329278808 | 0.140327496 | 0.859672504 |
| 1.6 | 0.159497214 | 0.480400509 | 0.257235946 | 0.376600071 | 0.180918866 | 0.819081134 |
| 1.8 | 0.180207677 | 0.533179676 | 0.289161779 | 0.423920995 | 0.226026059 | 0.773973941 |
| 2 | 0.201038132 | 0.584564467 | 0.320997786 | 0.471220194 | 0.275458582 | 0.724541418 |
| 2.2 | 0.221974946 | 0.634612763 | 0.352733313 | 0.518477121 | 0.329032198 | 0.670967802 |
| 2.4 | 0.243005114 | 0.683379693 | 0.38435809 | 0.565672042 | 0.386568786 | 0.613431214 |
| 2.6 | 0.264116223 | 0.730917762 | 0.415862231 | 0.612786029 | 0.447896193 | 0.552103807 |
| 2.8 | 0.285296431 | 0.777276981 | 0.447236226 | 0.659800934 | 0.512848078 | 0.487151922 |
| 3 | 0.306534439 | 0.822504982 | 0.478470943 | 0.706699375 | 0.581263756 | 0.418736244 |

- 現有平交道

表5-44現有平交道各子事件發生率

| t(千小時) | 子事件1發生率 | 子事件2發生率 | 頂層事件發生率 | 現有平交道安全機率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0.2 | 0.055254762 | 0.100343304 | 0.005544445 | 0.994455555 |
| 0.4 | 0.108659144 | 0.193802022 | 0.021058362 | 0.978941638 |
| 0.6 | 0.160297223 | 0.280907219 | 0.045028647 | 0.954971353 |
| 0.8 | 0.210249033 | 0.362147635 | 0.07614119 | 0.92385881 |
| 1 | 0.258590752 | 0.437973081 | 0.113255788 | 0.886744212 |
| 1.2 | 0.305394893 | 0.508797569 | 0.155384179 | 0.844615821 |
| 1.4 | 0.350730469 | 0.575002192 | 0.201670788 | 0.798329212 |
| 1.6 | 0.394663165 | 0.636937762 | 0.251375873 | 0.748624127 |
| 1.8 | 0.437255495 | 0.694927246 | 0.303860757 | 0.696139243 |
| 2 | 0.478566952 | 0.749268 | 0.358574903 | 0.641425097 |
| 2.2 | 0.518654152 | 0.800233825 | 0.415044596 | 0.584955404 |
| 2.4 | 0.557570974 | 0.848076857 | 0.472863039 | 0.527136961 |
| 2.6 | 0.595368687 | 0.893029304 | 0.531681684 | 0.468318316 |
| 2.8 | 0.632096078 | 0.935305047 | 0.591202652 | 0.408797348 |
| 3 | 0.66779957 | 0.975101106 | 0.651172099 | 0.348827901 |

智慧型平交道安全監測系統與現有平交道的安全機率對時間的圖形如下，可知智慧型平交道安全監測系統之安全性在任何時點之下，確實高於現有平交道。

圖5-20 智慧型平交道安全監測系統與現有平交道安全機率

下圖為兩種平交道安全機率差對照時間的圖形，可知智慧型平交道安全監測系統之安全性在一開始時與現有平交道差距不大，但在2.3479千小時之前，智慧型平交道安全監測系統之安全機率下降的較為緩慢，因此兩者安全性差距越來越大，在2.3479千小時兩者安全機率差達到最大的8.77631%，2.3479千小時之後，智慧型平交道安全監測系統安全機率下降漸漸較現有平交道為快，因此安全性差距略為縮小。若以國外相關對於平交道安全性之規定，約要維持平交道整體安全機率至少80%以上，現有平交道在1.38665千小時之後安全機率下降到八成以下（意謂在1.38665千小時之內都不做任何檢修的工作），而智慧型平交道安全監測系統可以維持80%的安全機率到1.68201千小時。

圖5-21 智慧型平交道安全監測系統與現有平交道安全機率差值

圖5-22為智慧型平交道安全監測系統各基本事件之安全機率(即該事件不會發生的機率)的下降率圖，發現各基本事件分為三種類型：安全機率越降越快、安全機率下降速度穩定與安全機率越降越慢。基本事件2-2與2-4安全機率的下降率隨時間越來越大，亦即安全機率越降越快，而基本事件1-2、1-3、2-1與2-5等事件，其安全機率的下降率圖大約呈現水平線，可見變化幅度小，其安全機率下降的速度固定，而基本事件2-3安全機率的下降率雖越來越小，但整體來說，其下降率一直處在較高的情況，與現有平交道相較時，發現現有平交道基本事件安全機率之下降率明顯高於智慧型平交道之各基本事件，使得兩平交道之安全機率在約2千小時之前差距很大，然而現有平交道基本事件係屬於安全機率越降越慢之類型，與智慧型平交道大部分事件均為安全機率越降越快、安全機率下降速度穩定等兩種類型比較，因此在約2千小時之後，兩者安全機率之差距便略為縮小。

圖5-22 各基本事件安全機率下降率

5.4.3組成元件對事故率之敏感度分析

為確認智慧型平交道安全監測系統之各組成元件中對平交道整體安全較為關鍵的元件，此處分別將各元件之失效率提高0.05次（千小時），以觀察其對安全機率之影響程度。此處利用(R(t)−R'(t))dt以衡量元件敏感程度，其中R(t)為系統原安全機率，R'(t)為提高某一元件之失效率之後之安全機率，各元件計算結果如下：

- 平交道系統控制器

表5-45平交道系統控制器敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996507514 | 0.000461116 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.986248614 | 0.001826534 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.969542438 | 0.004068889 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.946696718 | 0.007160221 |
| 1 | 0.929080033 | 0.918008029 | 0.011072004 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.883762064 | 0.015775184 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.844233909 | 0.021240231 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.799688343 | 0.027437182 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.750380131 | 0.034335698 |
| 2 | 0.738459452 | 0.696554334 | 0.041905118 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.638446608 | 0.05011452 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.576283515 | 0.058932779 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.510282823 | 0.068328629 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.440653807 | 0.078270722 |
| 3 | 0.456325242 | 0.367597546 | 0.088727695 |

平交道系統控制器影響系統整體安全之敏感程度為0.093769195。

- 自動遮斷器

表5-46自動遮斷器敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996968575 | 5.56387E-08 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.988074291 | 8.5707E-07 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973607141 | 4.18602E-06 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.95384417 | 1.27688E-05 |
| 1 | 0.929080033 | 0.929049944 | 3.00892E-05 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.899477028 | 6.02199E-05 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.86536647 | 0.00010767 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.826948274 | 0.00017725 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.784441877 | 0.000273951 |
| 2 | 0.738459452 | 0.738056614 | 0.000402838 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.687992173 | 0.000568956 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.634439043 | 0.000777251 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.57757895 | 0.001032501 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.517585275 | 0.001339254 |
| 3 | 0.456325242 | 0.454623459 | 0.001701783 |

自動遮斷器影響系統整體安全之敏感程度為0.001138303。

- 自動警報器

表5-47自動警報器敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996968574 | 5.63622E-08 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.988074279 | 8.68857E-07 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973607083 | 4.24491E-06 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.953843988 | 1.29511E-05 |
| 1 | 0.929080033 | 0.929049509 | 3.05237E-05 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.89947615 | 6.10981E-05 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.865364885 | 0.000109254 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.826945644 | 0.00017988 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.78443778 | 0.000278048 |
| 2 | 0.738459452 | 0.738050543 | 0.000408909 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.687983534 | 0.000577595 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.634427155 | 0.000789139 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.577563044 | 0.001048408 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.517564495 | 0.001360034 |
| 3 | 0.456325242 | 0.454596868 | 0.001728373 |

自動警報器影響系統整體安全之敏感程度為0.001155756。

- 平交道監控裝置

表5-48平交道監控裝置敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996968548 | 8.22283E-08 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.988073877 | 1.27088E-06 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973605104 | 6.22321E-06 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.95383791 | 1.90287E-05 |
| 1 | 0.929080033 | 0.929035087 | 4.49458E-05 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.899447086 | 9.01621E-05 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.865312563 | 0.000161577 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.826858919 | 0.000266605 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.784302826 | 0.000413002 |
| 2 | 0.738459452 | 0.737850746 | 0.000608706 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.687699429 | 0.000861699 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.634036408 | 0.001179887 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.57704046 | 0.001570992 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.516882069 | 0.00204246 |
| 3 | 0.456325242 | 0.453723855 | 0.002601386 |

平交道監控裝置影響系統整體安全之敏感程度為0.001729501。

- 全向性天線與無線電數據收送器影響程度相同

表5-49無線電數據通訊裝置敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.994399423 | 0.002569208 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.978129763 | 0.009945385 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.951951652 | 0.021659675 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.916578224 | 0.037278715 |
| 1 | 0.929080033 | 0.87267805 | 0.056401983 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.820877882 | 0.078659366 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.761765238 | 0.103708902 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.695890818 | 0.131234707 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.623770775 | 0.160945054 |
| 2 | 0.738459452 | 0.545888848 | 0.192570604 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.462698359 | 0.225862769 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.374624092 | 0.260592202 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.282064053 | 0.296547398 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.185391126 | 0.333533403 |
| 3 | 0.456325242 | 0.08495462 | 0.371370621 |

兩元件影響系統整體安全之敏感程度均為0.422522336。

- 車載電腦

表5-50車載電腦敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996324204 | 0.000644426 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.985566454 | 0.002508694 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.968117979 | 0.005493349 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.944352678 | 0.009504261 |
| 1 | 0.929080033 | 0.91462755 | 0.014452483 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.879283156 | 0.020254092 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.838644122 | 0.026830017 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.793019657 | 0.034105867 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.74270409 | 0.042011738 |
| 2 | 0.738459452 | 0.687977424 | 0.050482028 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.629105885 | 0.059455243 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.566342482 | 0.068873812 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.49992756 | 0.078683891 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.430089345 | 0.088835184 |
| 3 | 0.456325242 | 0.357044486 | 0.099280755 |

車載電腦影響系統整體安全之敏感程度為0.111173384。

- ATS

表5-51 ATS敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996955471 | 1.316E-05 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.98797446 | 0.00010069 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973286228 | 0.0003251 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.953119492 | 0.00073745 |
| 1 | 0.929080033 | 0.927701263 | 0.00137877 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.897255873 | 0.00228138 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.862004153 | 0.00346999 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.822162773 | 0.00496275 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.77794369 | 0.00677214 |
| 2 | 0.738459452 | 0.729553719 | 0.00890573 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.677194199 | 0.01136693 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.621060735 | 0.01415556 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.56134302 | 0.01726843 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.49822472 | 0.02069981 |
| 3 | 0.456325242 | 0.431883406 | 0.02444184 |

ATS裝置影響系統整體安全之敏感程度為0.021111896。

- ATW與軔機裝置影響程度相同

表5-52 ATW與軔機裝置敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996963865 | 4.7657E-06 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.988038927 | 3.6221E-05 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973495158 | 0.00011617 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.953595187 | 0.00026175 |
| 1 | 0.929080033 | 0.928593937 | 0.0004861 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.898738364 | 0.00079888 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.864267277 | 0.00120686 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.825411242 | 0.00171428 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.782392546 | 0.00232328 |
| 2 | 0.738459452 | 0.735425221 | 0.00303423 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.68471511 | 0.00384602 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.630459976 | 0.00475632 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.572849641 | 0.00576181 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.512066156 | 0.00685837 |
| 3 | 0.456325242 | 0.448283988 | 0.00804125 |

兩元件影響系統整體安全之敏感程度均為0.00710534。

- 監視攝影機與影像擷取壓縮裝置影響程度相同

表5-53 影像擷取裝置敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996333653 | 0.000634978 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.985638745 | 0.002436403 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.968351386 | 0.005259942 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.944882132 | 0.008974807 |
| 1 | 0.929080033 | 0.915617458 | 0.013462575 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.880921147 | 0.018616101 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.841135616 | 0.024338524 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.796583161 | 0.030542364 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.747567143 | 0.037148686 |
| 2 | 0.738459452 | 0.694373105 | 0.044086347 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.637269828 | 0.051291301 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.576510332 | 0.058705962 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.512332819 | 0.066278632 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.444961564 | 0.073962964 |
| 3 | 0.456325242 | 0.374607755 | 0.081717486 |

兩元件影響系統整體安全之敏感程度均為0.096008558。

- GPS衛星定位儀

表5-54 GPS衛星定位儀敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996325405 | 0.000643226 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.985576039 | 0.002499109 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.968150233 | 0.005461094 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.944428864 | 0.009428075 |
| 1 | 0.929080033 | 0.914775734 | 0.014304299 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.879538003 | 0.019999245 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.839046653 | 0.026427486 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.79361698 | 0.033508544 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.743549108 | 0.041166721 |
| 2 | 0.738459452 | 0.689128518 | 0.049330934 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.630626588 | 0.057934541 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.568301132 | 0.066915162 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.50239695 | 0.076214501 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.433146365 | 0.085778164 |
| 3 | 0.456325242 | 0.360769759 | 0.095555483 |

GPS衛星定位儀影響系統整體安全之敏感程度為0.108270518。

- 主控電腦

表5-55 主控電腦敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996947881 | 2.07494E-05 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.987917108 | 0.000158039 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973103424 | 0.000507903 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.952710343 | 0.001146596 |
| 1 | 0.929080033 | 0.926946859 | 0.002133174 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.89602546 | 0.003511787 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.860160411 | 0.005313729 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.819566277 | 0.007559248 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.774456663 | 0.010259166 |
| 2 | 0.738459452 | 0.725043149 | 0.013416302 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.671534393 | 0.017026736 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.614135376 | 0.021080918 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.553046799 | 0.025564652 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.488464577 | 0.030459951 |
| 3 | 0.456325242 | 0.42057945 | 0.035745792 |

主控電腦影響系統整體安全之敏感程度為0.031473472。

- 供電系統

表5-56供電系統敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996951342 | 1.72885E-05 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.987942958 | 0.00013219 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.973184899 | 0.000426429 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.952890748 | 0.000966191 |
| 1 | 0.929080033 | 0.927276095 | 0.001803938 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.896557195 | 0.002980053 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.860949803 | 0.004524337 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.820668168 | 0.006457357 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.775924163 | 0.008791666 |
| 2 | 0.738459452 | 0.72692655 | 0.011532902 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.673880357 | 0.014680771 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.616986365 | 0.018229929 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.556440676 | 0.022170775 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.492434382 | 0.026490147 |
| 3 | 0.456325242 | 0.425153287 | 0.031171954 |

供電系統影響系統整體安全之敏感程度為0.027189533。

- 指向性天線

表5-57指向性天線敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.995693733 | 0.001274897 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.983164443 | 0.004910705 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.962968792 | 0.010642535 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.935628453 | 0.018228486 |
| 1 | 0.929080033 | 0.901632264 | 0.027447769 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.861438264 | 0.038098984 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.815475606 | 0.049998534 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.764146364 | 0.06297916 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.707827229 | 0.0768886 |
| 2 | 0.738459452 | 0.646871108 | 0.091588344 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.581608628 | 0.1069525 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.51234955 | 0.122866744 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.439384095 | 0.139227356 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.362984195 | 0.155940334 |
| 3 | 0.456325242 | 0.283404664 | 0.172920578 |

指向性天線影響系統整體安全之敏感程度為0.20014837。

- 數位無線電收送器

表5-58數位無線電收送器敏感度

| 時間(千小時) | 原安全機率 | 變動失效率後之系統安全機率 | 安全機率差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0.2 | 0.996968631 | 0.996315721 | 0.00065291 |
| 0.4 | 0.988075148 | 0.985502179 | 0.002572969 |
| 0.6 | 0.973611327 | 0.967912472 | 0.005698855 |
| 0.8 | 0.953856939 | 0.943891071 | 0.009965868 |
| 1 | 0.929080033 | 0.913772967 | 0.015307066 |
| 1.2 | 0.899537248 | 0.877883024 | 0.021654223 |
| 1.4 | 0.86547414 | 0.836535502 | 0.028938638 |
| 1.6 | 0.827125524 | 0.790033724 | 0.037091801 |
| 1.8 | 0.784715829 | 0.73866988 | 0.046045948 |
| 2 | 0.738459452 | 0.682724934 | 0.055734518 |
| 2.2 | 0.688561128 | 0.622468617 | 0.066092511 |
| 2.4 | 0.635216294 | 0.558159507 | 0.077056787 |
| 2.6 | 0.578611451 | 0.490045164 | 0.088566288 |
| 2.8 | 0.518924529 | 0.418362321 | 0.100562207 |
| 3 | 0.456325242 | 0.343337122 | 0.11298812 |

數位無線電收送器影響系統整體安全之敏感程度為0.123408537。

可知各元件之失效率若提高，系統安全機率一開始並至於下降很多，但隨著時間越長之後，將會與原安全機率越差越多，其中以無線電數據通訊裝置失效率提高對安全機率影響最大，其次分別為數位無線電通訊裝置、車載電腦與GPS衛星定位儀。無線電數據通訊裝置影響程度約為數位無線電通訊裝置之2.6倍，約為車載電腦之3.8倍，約為GPS衛星定位儀之3.9倍。

圖5-23 元件失效率提高對於安全機率之影響圖

5.5 系統安全評價流程

本研究提供之系統安全評價方法在實務上的操作流程，可參照圖5-23所示，各事件與最小失效組合發生率之計算結果，除可用於比較智慧型平交道安全監測系統與現有平交道之優劣外，亦可為日常檢修保養工作尋覓檢修重點。再者，對於各元件之敏感度分析則可用於確認在設計階段時需以較高品質標準要求的元件。實務上在相關系統建置時，常受限於成本以及日常檢修之人力與時間不足等問題，圖5-23之操作流程將可協助相關軌道營運單位簡易、迅速的量化系統安全狀態以及找出其影響關鍵之處。

圖5-24 系統安全評價流程

第六章  結論與建議

6.1 結論

1. 智慧型平交道安全監測系統與現有平交道比較，前者安全性確實高於後者。

(1) 現有平交道在約1.39千小時之後安全機率則降至80%以下，而智慧型平交道安全監測系統則可以維持同樣之安全水準到1.68千小時。

(2) 兩平交道安全機率之差距在2.35千小時前隨時間而擴大，在2.35千小時差距達8.77%，即智慧型平交道安全監測系統較現有平交道壽期更長或更為耐用。

(3) 智慧型平交道安全監測系統之MTBF高低係依受各元件本身品質與組成方式而定（例如：有無備份裝置），然該系統中相關組成元件均能符合其所屬之規範值，而其中有一些元件原為台鐵既有的設備，因此證明國內鐵路相關設備品質尚為良好，只是部分裝置（例如：影像擷取裝置）目前並無相關的規範標準可循。

2. 智慧型平交道安全監測系統之安全關鍵

(1)事故事件發生率

在故障樹之各基本事件中，以影像擷取裝置問題的事件較易發生，列車防護裝置未作用事件則較不易發生，且兩者發生率之差隨時間而擴大，尤在3000小時，差距約為16.35%。若以最小失效組合的角度而言，以「在人或車輛強行穿越平交道的情形下，同時發生影像擷取問題」之組最小失效組合最易發生，而組合中包含人車闖越平交道事件者，其發生率均較高，顯見公路用路人違規仍是平交道事故之主因。因此除設置智慧型平交道安全監測系統之外，仍須配合安全宣導教育以提升國人守法觀念。

(2)組成元件對安全機率之敏感度

智慧型平交道安全監測系統中，以無線電數據通訊裝置、數位無線電通訊裝置、車載電腦、GPS衛星定位儀等元件失效率提高時對於整體安全性影響最大，而無線電數據通訊裝置對安全性影響程度約為數位無線電通訊裝置之2.6倍，約為車載電腦與GPS衛星定位儀之3.8 ~ 3.9倍。

3.智慧型平交道安全監測系統設計檢修

(1)未來大量建置該系統時，若有預算上之限制，可以先針對無線電數據通訊裝置、數位無線電通訊裝置、車載電腦、GPS衛星定位儀等元件採取較高品質的要求。

(2)正式啟用營運時之日常檢修工作，應著重於影像擷取裝置方面，而在2.35千小時之前應有較為全面且詳細的檢修保養，但以台鐵目前檢修的頻率而言，有週檢與月檢，次數1到3次間，只要檢查確實執行，應可足以維持平交道安全監測系統安全之優越性。

研究貢獻：

1.藉由故障樹分析與馬可夫分析之結合，較能解釋系統安全性之依時關係。

2.驗證平交道安全監測系統之安全性並尋找其影響安全之關鍵元件與事件，以提供相關單位參考。

6.2 建議

- 本研究採用故障樹與馬可夫分析作為研究方法，雖能反映安全性隨時間 而下降的特性，但受制於此方法之事件互斥、狀態互斥、狀態與狀態間為單一故障等性質，因此若系統中有明顯平行故障的情形時，將難以顯示此一特性，建議後續研究可針對方法之優點，提出改進方法。

- 因受限於資料不足，無法將故障樹各事件再作更進一步的分類，僅能將性質相近之元件故障歸屬到同一事件中，建議後續研究應將平交道事故之相關事件作更細膩的區分。

3.本研究係以平交道與公路交通衝突作為平交道風險最大的事故，同時也是平交道安全監測系統所要防範的事故類型，因此以其作為系統頂層事件，然而其他風險性小的平交道之事故如失火、出軌等，亦同樣可利用上面的方式加以分析。

4.本研究係以單一平交道為評價目標，日後若需大規模建置與啟用，應是以一個監控中心管轄其通訊範圍之所有平交道，建議後續研究可將數個平交道群組式監控運作之安全性進行評價。

參考文獻

1. 陶治中, 軌道運輸系統智慧化之規劃書, 交通部科技顧問室計畫, 2002

2. 吳健生等人, 軌道運輸系統智慧型即時安全檢測與通報技術之研發與示範計畫, 交通部科技顧問室計畫, 2002

3. 駱思斌, 鐵路事故嚴重程度之研究, 國立成功大學碩士論文, 2001

4. 陳家緯, 城際大眾運輸安全風險評估之研究, 國立交通大學碩士論文, 1999

5. 張應輝, 台鐵營運安全風險之研究, 國立交通大學碩士論文, 2000

6. 郭承瑋, 以系統安全管理方法檢核我國軌道運輸之安全—以台鐵站務系統為例, 國立交通大學碩士論文, 2001

7. 候光義, 鐵路平交道肇事分析與安全改善之研究, 國立成功大學碩士論文, 1980

8. 鄭子良, 先進偵測系統對鐵路平交道安全之影響研究, 國立中央大學碩士論文, 2001

9. 詹坤益, 先進平交道安全控制蓄意闖越行為之系統設計, 國立成功大學碩士論文, 2001

10. 黃肇崇、李春玉, 系統安全概念及如何運用在捷運系統, 都市交通, 1992

11. 吳晉光, 軌道運輸系統安全管理檢核評估之研究-以台北捷運公司為例, 國立交通大學碩士論文, 2000

12. 谷鴻溪、張建偉, 鐵路安全管理與安全工程、安全文化, 中國安全科學學報, 1995

13. 宋瑞，何世偉，朱松年，智能鐵路系統線路通過能力分析模擬模型的研究，鐵道學報，1999

14. 張錫第，發展21世紀鐵路信號新技術，中國鐵道科學，1995

15. 毛俊杰，智能技術設備在列車運行方面的應用和發展，哈爾濱鐵道科技，1997

16. 陶治中、廖國祥，中央監控之鐵路平交道安全系統，中華民國第九屆運輸安全研討會，2002

17. 周永暉, 臺鐵鐵路平交道事故之剖析, 台鐵資料月刊, 1996

18. 林錦田、莊振昌, 平交道改善專案報告, 台鐵資料月刊, 1999

19. 賈利民、蔣秋華, 鐵路智能運輸系統的本質特徵研究, 中國鐵道科學, 2002

- 周立新, 鐵路智能運輸系統規劃的系統工程方法, 鐵道學報, 2002

21. 蔡金、高自友, 鐵路安全預警系統的研究與實現, 中國安全科學學報, 2003

22. 許玉德, 高速鐵路軌道的安全管理, 中國安全科學學報, 2003

23. Ramazan Demir and Ichiro Masaki, System Design for Intelligent Railway Systems, IEEE, 1998

24. Donald Crawl, Prliminary Study of Rail Safety Assessment Index System, Railway Safety Science, 1995

25. Anderson, J. Edwarda , Safe design of personal rapid transit systems, Safety Science, 1995

26. El Koursi, El Miloudi , Certification of Programmable Electronic Systems for Railways: The European cascade and acruda projects, Recherche Transports Securite, Elsevier Science, 1998

27. Ted Elms and Peet WJN, The Reliability and Performance of the Repairable ATP System, Reliability Engineering and System Safety,1996

28. Lockyear, M.J, The application of a transmission based moving block automatic train control system on Docklands Light Railway, Developments in Mass Transit Systems, 1998

29. Rastocny, K, Zahradnik, J, Quantitative Approach to Safety Assessment  of the Railway Interlocking System, Proceedings of the 2ndInternational workshop on Computer  Science and Information Technologies CSIT2000, Ufa, Russia, 2000

30. Sharma, T.C, Reliability analysis of large system by Markov techniques, Reliability and Maintainability Symposium, 1993

- Knegtering, Bert, A method to prevent excessive numbers of Markov states in Markov models for quantitative safety and reliability assessment, ISA Transactions, 2000

- Takeda, T,” Improvement of railroad crossing signals”, Intelligent Transportation Systems, 1999

- Braband J., European Safety Standards for Railway Signaling Systems, System Safety Society, 1998

- Kazutoshi Sato, Development of A Next Generation ATP System, IEEE, 2000

- Snorre Kjesbu, Digital Communications in Advanced Safety System for Trains, IEEE, 1996

- S.H Richards and K.W Heathington, Assessment of Warning Time Needs at Railroad-Highway Grade Crossings With Active Traffic Control, Transportation Research Record, 1990

- John Abraham, Driver Behavior at Rail-Highway Crossings, Transportation Research Record, 1998

- Clifford S. Bonaventura, Intelligent System for Real-Time Prediction of Railway Vehicle Response to the Interaction with Track Geometry, Association of American Railroads, 1995