第六章　逐點動態路徑行為模式之構建與分析

本研究最終目的在於探討駕駛人空間能力差異對車內資訊影響之動態路徑選擇行為模式，然而在系列研究發展逐點動態路徑行為模式，對駕駛者特性部分以外顯性特性進行探討，如：陳士邦【13】、張貴真【15】對其駕駛者特性部分所使用外顯性變數，包含性別、駕駛經驗等社經特性進行處理，而近期研究發現若對駕駛者特性使用外顯性特性方式處理，無法反應用路者對路網之真實感受，因此本系列研究對駕駛者特性則轉向內部處理方式，以內隱特性探討，以符合實際駕駛者特性之意義。

有鑑於上述觀點本系列研究，從張碧琴【16】開始利用主觀陳述方式，利用放聲思考法（Think-Aloud）描述其認路行為及空間知識，將駕駛者本身之內隱特性，如地理知識、空間能力等變數納入探討，成功地納入逐點動態路徑選擇模式。

綜合上述系列研究針對逐點動態路徑選擇行為模式之駕駛者屬性處理方式，因此本研究擬進一步針對駕駛者空間能力深入探討，以線性結構關係模式，萃取代表個人屬性之隱藏性變數，形成代表空間能力指標，藉以隱藏性變數指標構建逐點動態路徑選擇模式，期能以此模式來解釋駕駛者受空間能力之影響，所反應出駕駛者途中逐點動態路徑選擇行為，期能經由此研究方式將駕駛者特性以隱藏性變數納入模式之示範性建模，期經驗證後能夠使模式解釋合理。

此章節將針對本研究構建之逐點動態路徑選擇行為模式基本架構、變數定義作詳細說明，並針對空間能力研究之觀察變數與潛在變數之模式架構進行衡量模式與因果模式之配適性驗證，最後在針對此空間能力之線性結構關係萃取隱藏性變數，將其隱藏性變數利用直接或間接方式納入逐點動態行為模式，以單一假設情境下不同變數型態處理之模式參數校估結果比較作詳細說明。

綜合以上說明，以下內容將分為四小節作說明，分別為6.1駕駛者逐點動態路徑選擇行為模式、6.2空間能力線性結構關係、6.3單一情境下不同變數處理模式之參數校估、6.4模式分析結果結果作詳細說明。

6.1　駕駛者逐點動態路徑選擇行為模式架構

有關動態行為模式架構，本研究擬以普羅比（probit model）模式來架構通勤者決策變換行為模式；在普羅比模式中假設方案之間有相關性存在，因此較適於本研究課題，其共變異數矩陣(covarience matrix)如下式：

σ112σ12.....σ1jσ21σ222....σj1....σjj2

在參數校估方面，常用方法為最大概似估計(Maximum Likelihood Estimation)，為求得能使觀測之數據有最大發生機率之參數方法。普羅比模式之最大概似函數呈高度非線性，模式校估困難且複雜。但慮及羅吉特模式之IIA假設無法適用於本研究探討的課題，因此決定以普羅比模式來架構通勤者途中路徑決策（變換）行為模式。

本研究構建之駕駛者動態路徑變換行為模式架構可由6.1式表示，若目前行駛路徑之延滯時間大於其所能容忍的無異帶，則駕駛者便會進行路徑的變換。

P(switch)=P(TTSij>IBRij)    [6.1]

定義：目前行駛路徑延滯時間＞所能容忍之無異帶路徑變換

TTSij：駕駛者目前行駛路徑之延滯時間         [6.2]

IBRij：駕駛者無異區間

I：某駕駛者i集合

J：決策點集合

駕駛者無異帶會受到個人特性、旅次特性、交通資訊特性及各決策點特性之影響，因此本研究根據可能影響無異帶的因素，將無異帶函數定義如6.3式：

IBRij=f(Wi,Xi,Yij,Zij,θij)+εij    [6.3]

f()：無異帶函數

Wi：駕駛者屬性

Xi：旅次屬性

Yij：交通資訊屬性

（或包含前一決策點之累積交通資訊，Y*）

Zij：決策點屬性（或包含前一決策點累積經驗，Z*）

θij：參數向量

εij：殘差項

其中本研究與先前系列研究處理方式相異處在於，針對駕駛者屬性（Wi）部分之處理方式，將利用第一階段空間能力調查結果，利用所構建之線性結構關係型式，以直接增加空間知識或間接以隱藏性變數形式，納入本研究之逐點動態路徑選擇模式進行探討，針對空間能力之線性結構關係模式架構，將於6.2節進行詳細說明。

本研究模式之校估乃參考Tong (1990)逐日動態之行前旅運動態行為模式校估方法。其方法為視同一個人連續T日之出發時間與路徑決策方案為單一方案決策行為，欲定義個人作此一系列決策之聯合機率，則需假設一補助方案（auxiliary alternative），使個人每次決策均選擇該方案，其意義如同視個人T+1個方案為一集合。根據上述模式架構與理念應用於行程中之逐點動態，本研究定義個人於J決策點之決策方案的效用函數如6.4式。而6.5式中即分別視個人於每個決策點之決策，均有變換與不變換兩種方案。根據此定義則除補助方案之效用外，其餘決策點之效用皆為負值。

補助方案                 U1=0

路徑決策，起始點         U2=Ri1[IBRi1−TTSi1+εi1]

路徑決策，次點           U3=Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]

路徑決策，第三點         U4=Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]

路徑決策，第J點         UJ+1=RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]   [6.4]

Rij=1，switch  route  on  node  j.

-1，otherwise.                              [6.5]

在此，則以通勤者選擇該補助方案之機率函數，定義為作連續J決策點之路徑決策機率函數，該函數可表示如6.6式：

P1=Prob[U1|U1,U2,U3,⋯⋯,UJ+1]Prob[U2<U1,U3<U1,⋯⋯,UJ+1<U1]ProbRi1[IBRi1−TTSi1+εi1]<0,and Ri2[IBRi2−TTSi2+εi2]<0,and Ri3[IBRi3−TTSi3+εi3]<0, ⋮ ⋮and RiJ[IBRiJ−TTSiJ+εiJ]<0    [6.6]

上述模式架構中之總殘差ε為MVN（0，ε）分配，誤差項為常態分配則符合多項普羅比模式架構之假設。普羅比模式允許誤差項之間存在著相關性，因此各誤差項之關係如6.7式，對應之變異共變異矩陣如6.8式所示。若針對此，考慮所有決策點之相關性進行參數校估，則因待估之參數眾多（視矩陣大小而定），需耗費相當之人力及電腦運算成本，且需大量之樣本數始能校估出合理之參數值；基於經濟性與實用性之考量，本研究將原始之變異共變異數矩陣加以簡化，以利模式參數之校估；本研究構建之動態決策模式各決策點誤差項之變異-共變異矩陣則如6.9式所示。

如6.9式，僅假設連續相鄰兩決策點間有相關性存在，代表該決策點僅與前一決策點具相關性，假設相隔一個決策點以上之相關性不存在，此符合最簡單之逐點動態（node-to-node dynamic）；矩陣內之待校估參數則僅剩δ及γ兩個參數。

node 1

node 2

node 3

node 4

node 5

j=5

node 6

j=…..

各誤差項之關係[6.7]

Decision node 1(en−route) δ2 γ1 γ2 γ3 ⋯ γj−1Decision node 2(en−route) γ1 δ2 γ1 γ2 ⋯ γj−2Decision node 3(en−route) γ2 γ1 δ2 γ1 ⋯ γj−3 ⋮ γ1 ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γ1Decision node J(destination) γj−1 γj−2 ⋯ ⋯ γ1 δ2

完整之誤差項變異-共變異結構[6.8]

Decision node 1(en−route) δ2 γ 0 0 ⋯ 0Decision node 2(en−route) γ δ2 γ 0 ⋯ 0Decision node 3(en−route) 0 γ δ2 γ ⋯ 0 ⋮ γ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ γDecision node J(destination) 0 0 ⋯ ⋯ γ δ2

本研究之誤差項變異-共變異結構[6.9]

6.2　空間能力之線性結構關係模式

由文獻回顧結果得知，過去各領域已有相關空間能力之理論與研究基礎，可提供作為本研究構建空間能力模式之基本型態，而本研究參考、延伸Allen【36】對環境認知研究架構，以一般空間能力受空間程序記憶之正向影響，及地理知識之正向影響；據此，本研究提出一空間能力之線性結構關係模式如圖6.2.1所示。

圖6.2.1　本研究空間能力初始衡量模式

6.2.1　空間能力隱藏性變數探討

依第一空間能力調查結果所獲得之觀察變數，本研究所使用之隱藏性變數操作定義如表6.2.1所示。對於衡量空間能力測驗，以直接判斷測驗結果方式為主，而利用衡量問項則盡量以正向敘述為主，主要採用李克特七點式尺度量表，對各問項係詢問受訪者對該敘述之能力強度或同意程度。

表6.2.1　潛在變數之操作定義

| 潛在變數 | 操作定義 |
| --- | --- |
| 空間視覺（ξ1） | 駕駛者在接受車內導引資訊，所比對實際道路之狀況 |
| 空間定位（ξ2） | 在車輛行進間駕駛者接受資訊時，其轉換為實際行駛對應位置 |
| 地圖記憶（ξ3） | 在接收車內資訊時，資訊於駕駛者腦海之記憶狀況 |
| 地圖規劃（ξ4） | 在閱讀車內導引資訊後，學習資訊提供內容 |
| 一般空間能力（η1） | 代表駕駛者在智力論之一般空間能力指標 |
| 空間程序記憶（η2） | 以程序性記憶表達駕駛者之記憶程序與認知過程 |
| 地理知識（η3） | 駕駛者在環境中移動而衍生，形成對整體環境認知 |

資料來源：本研究整理

本研究所使用之幾個潛在變相分別為空間視覺（ξ1）、空間定位（ξ2）、地圖記憶（ξ3）、地圖規劃（ξ4）、一般空間能力（η1）、空間程序記憶（η2）、地理知識（η3），研究所選定之量測指標說明如下：

- 空間視覺

空間視覺主要為探討駕駛者在接受車內導引資訊，所比對實際道路之狀況；本研究在經由文獻回顧後，整理出與空間視覺相關測驗，並進一步利用測驗形成衡量空間視覺之外顯變數。所使用測驗分別包括「平面圖形平移測驗」（X1）、「摺紙測驗」（X2）及「積木計數測驗」（X3）。

- 空間定位

空間定位則探討在車輛行進間駕駛者接受資訊時，其轉換為實際行駛對應位置；經由文獻彙整後，本研究衡量空間定位使用測驗之外顯變數為「展開圖測驗」（X4）及「積木旋轉測驗」（X5）。

- 地圖記憶

地圖測驗之目的在於量測用路人接收資訊時，資訊在腦海中記憶狀況，而本研究則以「地圖記憶測驗」為衡量地圖記憶之外顯變數。

- 地圖規劃

了解受試者在閱讀資訊後，學習資訊提供內容之狀況為地圖規劃之目的，因此本研究用以衡量地圖規劃之外顯變數為使用「地圖規劃測驗」。

- 一般空間能力

本研究所定義之一般空間能力為在智力論中所探討之一般空間能力，根據文獻彙整一系列測驗所定義測驗之目的及內涵，比對與本研究課題之相關測驗，以間接比對欲探討之認路行為，選擇符合相關研究課題之測驗，以利進行認路表現課題研究；因此本研究參考相關研究後，以上述列出之「空間視覺」（ξ1）、「空間定位」（ξ2）、「地圖記憶」（ξ3）及「地圖規劃」（ξ4）為整體衡量一般空間能力之潛在變數。

- 空間程序記憶

由空間程序性記憶表達駕駛者之記憶程序與認知過程。本研究則參考相關研究後，以模擬實驗之程序，變相利用執行過程探討程序記憶，因此在衡量空間程序記憶之外顯變數為「路徑判斷」（Y1）及「反向路徑記憶」（Y2）。

- 地理知識

地理知識則駕駛者在環境中移動而衍生，形成對整體環境認知；而對衡量地理知識所採用之外顯變數為「景觀辨認」（Y3）、「景觀連續」（Y4）、「地圖配置」（Y5）、「途中路徑量測誤差」（Y6）、「路徑旋轉誤差」（Y7）、「歐幾里德距離誤差」（Y8）、「歐幾里德方向誤差」（Y9）、「認路能力」（Y10）、「認路態度」（Y11）。

而在定義衡量七個潛在變數構面之外顯變數後，本研究所使用之觀察變數如如表6.2.2所示。

表6.2.2　LISREL模式中各潛在變數之觀察變數表

| 潛在變數 | 衡量變數 |  |
| --- | --- | --- |
| 空間視覺（ξ1） | X1 | 圖形平移測驗 |
|  | X2 | 摺紙測驗 |
|  | X3 | 積木計數測驗 |
| 空間定位（ξ2） | X4 | 展開圖測驗 |
|  | X5 | 積木旋轉測驗 |
| 地圖記憶（ξ3） | X6 | 地圖記憶測驗 |
| 地圖規劃（ξ4） | X7 | 地圖規劃測驗 |
| 一般空間能力（η1） | ξ1 | 空間視覺 |
|  | ξ2 | 空間定位 |
|  | ξ3 | 地圖記憶 |
|  | ξ4 | 地圖規劃 |
| 空間程序記憶（η2） | Y1 | 路徑判斷 |
|  | Y2 | 反向路徑記憶 |
| 地理知識（η3） | Y3 | 景觀辨認 |
|  | Y4 | 景觀連續 |
|  | Y5 | 地圖配置 |
|  | Y6 | 途中路徑量測誤差 |
|  | Y7 | 路徑旋轉誤差 |
|  | Y8 | 歐幾里德距離誤差 |
|  | Y9 | 歐幾里德方向誤差 |
|  | Y10 | 認路能力 |
|  | Y11 | 認路態度 |

資料來源：本研究整理

6.2.2　空間能力之線性結構方程式

本研究構建之空間能力線性結構關係，將路徑圖轉換成結構方程式及測量模式，詳細模式如表6.2.3所示。

表6.2.3　空間能力線性結構方程式

|  | 原始方程式 | 本研究方程式 |
| --- | --- | --- |
| 結構方程式 | η=Γξ+βη+ζ | η1=γ11ξ1+γ12ξ2+γ13ξ3+γ14ξ4+ζ1 |
|  |  | η2=β21η1+ζ2 |
|  |  | η3=β32η2+ζ3 |
| X量測方程式 | X=Λxξ+δ | X1=λ11xξ1+δ1 |
|  |  | X2=λ21xξ1+δ2 |
|  |  | X3=λ31xξ1+δ3 |
|  |  | X4=λ42xξ2+δ4 |
|  |  | X5=λ52xξ2+δ5 |
|  |  | X6=λ63xξ3+δ6 |
|  |  | X7=λ74xξ4+δ7 |
| Y量測方程式 | Y=Λyη+ε | Y1=λ12yη2+ε1 |
|  |  | Y2=λ22yη2+ε2 |
|  |  | Y3=λ33yη3+ε3 |
|  |  | Y4=λ43yη3+ε4 |
|  |  | Y5=λ53yη3+ε5 |
|  |  | Y6=λ63yη3+ε6 |
|  |  | Y7=λ73yη3+ε7 |
|  |  | Y8=λ83yη3+ε8 |
|  |  | Y9=λ93yη3+ε9 |

資料來源：本研究整理

依上述討論之結果，本研究空間能力之線性結構模式形成之變數向量及參數矩陣如下：

結構方程式

η1η2

（2×1）      （3×4）         （4×1）      （3×3）    （3×1）（3×1）

X量測方程式

X1X2X3X4X5=λ11x0λ21x0λ31x00λ42x0λ52x×ξ1ξ2+δ1δ2δ3δ4δ5

（5×1）   （5×2）  （2×1）（5×1）

Y量測方程式

Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9=0λ12x00λ22x000λ33x00λ43x00λ53x00λ63x00λ73x00λ83x00λ93x×η1η2η3+ε1ε2ε3ε4ε5ε6ε7ε8ε9

（9×1）     （9×3）      （3×1） （9×1）

6.2.3　空間能力衡量模式：驗證性因素分析

本研究採用SAS V8.2套裝軟體進行模式配適度檢定，其分析程序則依據Anderson and Gerbing（1988）所提出的兩階段步驟：先以驗證性因素分析對衡量資料配適進行檢定，其次，再對結構模式進行路徑分析與配適度檢定；在對潛在變數進行路徑分析時，必須先解決潛在變數衡量問題，當潛在變數能夠有效地衡量之後，資料才能正確估計後續所要探討的路徑係數。

衡量模式分析，即在確認所調查資料是否能將潛在變數精確地衡量出來；本研究之模式包含的潛在變數有七個：空間視覺、空間定位、地圖記憶、地圖規劃、一般空間能力、空間程序記憶以及地理知識，由前所述可知，每個潛在變數至少都有兩個觀察變數可供衡量。

- 初始衡量模式

本研究之初始衡量模式如圖6.2.1所示，其中Xi與Yi代表觀察變數之代號，其中X1到X3係用以衡量空間視覺（ξ1），X4到X5係用以衡量空間定位（ξ2），X6係用以衡量地圖記憶（ξ3），X7係用以衡量地圖規劃（ξ4），ξ1至ξ4係用以衡量一般空間能力（η1），Y1及Y2係用以衡量空間程序記憶（η2），Y3至Y11係用以衡量地理知識（η3）。此外，在衡量模式中並不探討潛在變相之因果關係。

此衡量模式係採用最大概似法進行參數校估結果如表6.2.4所示。經分析結果得知，初始衡量模式之Chi-Square值為198.2406具統計顯著水準，p＜0.0001。理論上，較低的Chi-Square值與資料有較佳配適度，Chi-Square值顯著則表示資料與模式間有很大的差異，亦即模式無法獲得很好的配適度，因此初始模式有修正之必要。

表6.2.4　初始衡量模式參數校估表

Covariance Structure Analysis: Maximum Likelihood Estimation

Fit Function                                         11.6612

Goodness of Fit Index (GFI)                           0.5448

GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)            0.2905

Root Mean Square Residual (RMR)                       0.1714

Parsimonious GFI (Mulaik, 1989)                       0.3995

Chi-Square                                          198.2406

Chi-Square DF                                             77

Pr > Chi-Square                                       <.0001

Independence Model Chi-Square                         307.99

Independence Model Chi-Square DF                         105

RMSEA Estimate                                        0.3043

RMSEA 90% Lower Confidence Limit                      0.2525

RMSEA 90% Upper Confidence Limit                      0.3569

ECVI Estimate                                        97.6612

ECVI 90% Lower Confidence Limit                            .

ECVI 90% Upper Confidence Limit                            .

Probability of Close Fit                              0.0000

Bentler's Comparative Fit Index                       0.4027

Normal Theory Reweighted LS Chi-Square              106.6839

Akaike's Information Criterion                       44.2406

Bozdogan's (1987) CAIC                             -101.3180

Schwarz's Bayesian Criterion                        -24.3180

McDonald's (1989) Centrality                          0.0345

Bentler & Bonett's (1980) Non-normed Index            0.1855

Bentler & Bonett's (1980) NFI                         0.3563

James, Mulaik, & Brett (1982) Parsimonious NFI        0.2613

Z-Test of Wilson & Hilferty (1931)                    6.9517

Bollen (1986) Normed Index Rho1                       0.1223

Bollen (1988) Non-normed Index Delta2                 0.4751

Hoelter's (1983) Critical N                               10

- 修正衡量模式（刪除空間程序記憶架構）

經數次刪除變數修正衡量模式，結果並無太大差異，因此本研究考慮將一空間程序記憶結構刪除，對修正衡量模式進行確認性因素分析，結果如表6.2.5所示。Chi-Square值為166.5203仍具統計顯著水準，p＜0.0001，但由Chi-Square值結果發現，模式與資料間之差距已有顯著進步，模式以得較佳之配適度。

表6.2.5　修正衡量模式參數校估表

Covariance Structure Analysis: Maximum Likelihood Estimation

Fit Function                                          3.2651

Goodness of Fit Index (GFI)                           0.7422

GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)            0.6230

Root Mean Square Residual (RMR)                       0.1197

Parsimonious GFI (Mulaik, 1989)                       0.5752

Chi-Square                                          166.5203

Chi-Square DF                                             93

Pr > Chi-Square                                       <.0001

Independence Model Chi-Square                         454.31

Independence Model Chi-Square DF                         120

RMSEA Estimate                                        0.1245

RMSEA 90% Lower Confidence Limit                      0.0934

RMSEA 90% Upper Confidence Limit                      0.1547

ECVI Estimate                                         5.7945

ECVI 90% Lower Confidence Limit                            .

ECVI 90% Upper Confidence Limit                       6.6943

Probability of Close Fit                              0.0002

Bentler's Comparative Fit Index                       0.7801

Normal Theory Reweighted LS Chi-Square              141.7515

Akaike's Information Criterion                      -19.4797

Bozdogan's (1987) CAIC                             -293.9454

Schwarz's Bayesian Criterion                       -200.9454

McDonald's (1989) Centrality                          0.4932

Bentler & Bonett's (1980) Non-normed Index            0.7162

Bentler & Bonett's (1980) NFI                         0.6335

James, Mulaik, & Brett (1982) Parsimonious NFI        0.4909

Z-Test of Wilson & Hilferty (1931)                    4.4330

Bollen (1986) Normed Index Rho1                       0.5270

Bollen (1988) Non-normed Index Delta2                 0.7965

Hoelter's (1983) Critical N                               37

- 再次修正衡量模式（合併X1-X3變數，刪除X4-X5）

經數次修正衡量模式，發現X4、X5兩變數之影響關係與判斷結果不符，因此考慮刪除此二變數，並合併X1-X3變數為新單一變數X1，經再次修正後衡量模式，Chi-Square值為123.8513仍為顯著，仍具統計顯著水準，p＜0.0001，其結果如表6.2.6所示；但Chi-Square值對樣本數的大小極為敏感，容易得到顯著效果；因此僅以Chi-Square值檢定並不足以判斷模式不具有度。而一般研究常使用規則為Chi-Square值/自由度之比率，其比率值小於5（最好是3）的值可作為判斷模式是否可接受之參考，部分研究也以2作為判斷依據。而此修正後衡量模式之Chi-Square值/自由度比率達2.2935，已屬可接受範圍。

表6.2.6　再次修正衡量模式參數校估表

Covariance Structure Analysis: Maximum Likelihood Estimation

Fit Function                                          2.4285

Goodness of Fit Index (GFI)                           0.7508

GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)            0.5801

Root Mean Square Residual (RMR)                       0.1040

Parsimonious GFI (Mulaik, 1989)                       0.5198

Chi-Square                                          123.8513

Chi-Square DF                                             54

Pr > Chi-Square                                       <.0001

Independence Model Chi-Square                         393.86

Independence Model Chi-Square DF                          78

RMSEA Estimate                                        0.1593

RMSEA 90% Lower Confidence Limit                      0.1224

RMSEA 90% Upper Confidence Limit                      0.1963

ECVI Estimate                                         4.4285

ECVI 90% Lower Confidence Limit                       3.8280

ECVI 90% Upper Confidence Limit                       5.2421

Probability of Close Fit                              0.0000

Bentler's Comparative Fit Index                       0.7789

Normal Theory Reweighted LS Chi-Square              110.0196

Akaike's Information Criterion                       15.8513

Bozdogan's (1987) CAIC                             -143.5159

Schwarz's Bayesian Criterion                        -89.5159

McDonald's (1989) Centrality                          0.5109

Bentler & Bonett's (1980) Non-normed Index            0.6806

Bentler & Bonett's (1980) NFI                         0.6855

James, Mulaik, & Brett (1982) Parsimonious NFI        0.4746

Z-Test of Wilson & Hilferty (1931)                    5.0333

Bollen (1986) Normed Index Rho1                       0.5458

Bollen (1988) Non-normed Index Delta2                 0.7945

Hoelter's (1983) Critical N                               31

藉由驗證性因素分析檢驗衡量模式配適程度，經修正模式獲得空間能力最佳配適模式，其空間能力之最佳配適模式如圖6.2.1所示。

圖6.2.2　空間能力最適模式圖

而在整體隱藏性結構模式分析結果；首先觀察模式關係之符號，本研究以利用轉換方式將負面影響轉為正向，在比照結果後，發現符號與轉換結果並無不合理現象，驗證本研究假設之因果關係是正確的，而針對結構方程式及量測方程式之路徑關係說明如下。

一、結構方程式係數估計值

本研究以SAS 8.2版套裝軟體為分析工具，在結構方程式係數估計值方面分析結果如表6.2.7所示‧

表6.2.7　結構方程式係數估計值

| 路徑係數估計 | 標準差 | t-value |
| --- | --- | --- |
| # GAM1 | 0.0558 | 10.5300* |
| GAM2 | 0.0377 | 12.3867* |
| GAM3 | 0.0633 | 8.9508* |
| BETA1 | 0.9817 | 0.0575 |

註：*為達顯著水準之意

由上表6.2.7所示，一般空間能力會對「空間視覺」（GAM1 =10.5300）、「地圖記憶」（GAM2=12.3867）、「地圖規劃」（GAM3=8.9508）產生正向影響。

二、量測方程式之路徑係數估計值

在線性結構關係模式中，其量測隊各項隱藏性變數之影響可由量測方程式之因徑數值得知。表6.2.8為量測方程式之路徑係數估計值。

表6.2.8　量測方程式之因徑係數估計值

| 路徑係數 | 因徑係數估計 | 標準差 | t-value |
| --- | --- | --- | --- |
| # LAMY1 | 0.6932 | 0.0592 | 11.7028* |
| LAMY2 | 0.5620 | 0.0798 | 7.0394* |
| LAMY3 | 0.6838 | 0.0609 | 11.2313* |
| LAMY4 | 0.5181 | 0.0855 | 6.0566* |
| LAMY5 | 0.6290 | 0.0700 | 8.9839* |
| LAMY6 | 0.5488 | 0.0816 | 6.7249* |
| LAMY7 | 0.6465 | 0.0672 | 9.6182* |
| LAMY8 | 0.4863 | 0.0893 | 5.4431* |
| LAMY9 | 0.6564 | 0.0659 | 9.9360* |
| LAMX1 | 0.1555 | 0.1153 | 1.3482 |
| LAMX2 | 0.0775 | 0.1553 | 0.4989 |
| LAMX3 | 0.1723 | 0.1150 | 1.4977 |

註：*為達顯著水準之意

由表6.2.8分析結果，其分析如下：

- 在地理知識結構，LAMY1-LAMY10因徑係數皆達顯著水準，表示在該構面以「路徑回溯能力」、「路徑判斷」、「方向辨認」、「景觀辨視」、「景觀連續」、「途中路徑判斷」、「地圖配置」、「認路態度」以及「認路能力」等九項指標均達顯著水準。

- 在一般空間能力方面，其三個衡量指標包含「空間視覺測驗」（t=1.3482）、「地圖記憶測驗」（t=0.4989）及「地圖規劃測驗」（t=1.4977）皆未達顯著水準。

而空間能力最適模式經路徑分析後，路徑分析結果如下圖6.2.2所示。

圖6.2.3　空間能力線性結構關係之路徑分析結果

6.2.4　線性結構關係模式配適度評估

在模式配適度評估係探討所構建之統計模式與投入資料之相容度：當模式配適度越高，所估計參數則越具意義。而線性結構關係（LISREL）經常使用之模式配適指標。如表6.2.9所示。若要得到合理的檢定統計量，則必須樣本數夠大，然而在樣本數多時，資料偏離常態分配，卡方值偏大，造成配適度不佳之誤解，而配適度指標（GFI，Goodless of Fit Index）及調整配適度指標（AGFI，Adjust Goodness-of-fit Index）之數值皆介於0至之間；兩者之數值越接近1，表示模式配適度越佳，此兩指標之計算，與樣本無關，故適用於樣本相當大之研究。

均方誤平方根（RMR，Root Mean Square Residual）可衡量再製共變矩陣與原始共變異矩陣之差異程度。

表6.2.9　LISREL配適度指標特性說明

| 配適度指標 | 與配適度之關係 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 卡方統計量 | 數值越小越好，χ2<χ(α,df)，代表配適度佳 | 樣本多且資料偏離常態分配時，卡方值會偏大，造成配適度不佳之誤解。 |
| 適合度（GFI） | 介於0與之間，其值越接近1代表配適度越佳 | 與樣本數無關，適用於樣本數較大之研究。 |
| 調整後適合度（AGFI） | 介於0與之間，其值越接近1代表配適度越佳 | 與樣本數無關，適用於樣本數較大之研究。 |
| 殘差之均值平方根（RMR） | 數值越小越好，其值越接近零，代表配適度越佳 | 可衡量再製共變矩陣與原始共變異矩陣之差異程度 |

資料來源：【56】

本研究利用SAS 8.2版套裝統計軟體進行分析，研究模式以「最大概似估計法」為推估方法，整體模式配適度結果如表所示，由表6.2.10綜合判斷整體模式之配適度尚可，卡方檢定值在可接受範圍內，另外GFI為0.7889、AGFI為0.6341及RMR為0.0807，這三個指標以符合標準，顯示數據資料結果並不拒絕本研究所構建之模式。

表6.2.10　線性結構關係模式之配適度

| 配適度指標 | 卡方統計量 | 適合度（GFI） | 調整後適合度（AGFI） | 殘差之均值平方根（RMR） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 統計量 | 98.6510 | 0.7889 | 0.6341 | 0.0807 |

資料來源：本研究整理

6.3　模式之參數校估

本節將針對三種不同變數型態所構建之逐點動態路徑選擇模式，進行模式構建與模式校估方式進行說明。

6.3.1　模式構建

本研究路徑決策無異帶模式之變數組成，主要係以先前系列研究陳士邦【13】、張貴貞【15】、張碧琴【16】及本研究第四、五章之各項統計分析結果為基礎，進行模式之構建及參數校估。納入無異帶模式之變數包含駕駛者屬性、路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視交通屬性與遠視交通屬性等六類變數。

駕駛者屬性之處理包含三類，一為不針對駕駛者特性進行探討，僅針對先前系列研究所使用之共有變數進行模式構建，其路徑決策無異帶模式如6.3.1式；其二為依前期研究者張碧琴【16】所使用之尋找新的替代道路傾向以及駕駛者於不同熟悉度地區採用之空間知識等直接變數形式，本研究將利用執行結果，依張碧琴模式定義方式進行模式構建，對變數處理方式，同張碧琴利用因素得分，代表認路策略之權重，將其應用至逐點動態行為模式中，所使用之路徑決策無異帶模式如6.3.2式，其三將依本研究第一階段空間能力研究所形成之線性結構關係（LISREL），形成隱藏性變數型式，將所獲得之空間能力（η1）及地理知識（η2）兩隱藏性變數計算其因素得分（Factor Score），計算得分結果分為正得分與負得分納入駕駛者屬性變數，所構建之路徑決策無異帶模式如表6.3.3式。Alder與Mc Nally(1994)曾提出行前與途中旅運選擇會受空間知識所影響，且本研究4.2.1節之分析結果亦顯示出駕駛者所採用之空間知識(或認路策略)會因對地區之熟悉度而有所不同，故在此將熟悉度因素其納入本研究之路徑決策無異帶中。

針對上述本研究對模式變數處理方式，由於本研究所對空間能力研究探討之主題較為廣泛，已包含前期張碧琴研究使用變數之探討，因此針對模式二以張碧琴研究為基礎之直接變數，本研究處理方式為依張碧琴研究之原始定義，將本研究探討定義內涵相同之變數，以相同方式進行變數處理，形成與張碧琴研究相同之直接變數型式，表6.3.1針對張碧琴（即模式二）研究與本研究（即模式三）對應相似變數處理、轉換變數型式之進行詳細說明。

其中模式二『找新路傾向』變數，本研究將合併『認路態度』及『認路能力』兩變數，利用計算原始得分方式，獲得此變數之得分；就程序性記憶變數而言，由於張碧琴對『程序性記憶』變數之定義與本研究所探討之『時間誤差』、『路徑旋轉』之定義相似，皆在探討駕駛者所擁有路徑式之空間知識，因此本研究將此二變數納入模式二之『程序性記憶』變數，將利用因素分析將此『時間誤差』、『路徑旋轉』作變數縮減，並獲得每位受試者在共同因素（即程序性記憶）上之因素得分（Factor Score），以代表騎乘序性記憶之全重，爾後再進一步將其應用之逐點動態模式中；對於『概觀性知識』變數，與本研究所探討之『地理知識』之定義相似，皆在探討駕駛者所擁有路網式之空間知識，因此本研究將此此變數納入模式二之『概觀性記憶』變數處理之，其變數縮減方式亦同程序性記憶變數之處理，爾後再進一步應用至逐點動態行為模式中。依上述模式二及模式三變數定義及合併結果如表6.3.1所示。

表6.3.1　模式二與模式三變數定義及合併表

| 模式二 |  | 模式三 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 變數類別 | 變數定義 | 變數類別 | 變數定義 |
| 找新路傾向 | 駕駛者本身具有尋找替代路之傾向 | 認路態度 | 駕駛者本身具有之認路態度 |
|  |  | 認路能力 | 駕駛者本身具有之認路能力 |
| 程序性知識 | 駕駛者本身具有類似路徑式之空間知識 | 時間誤差 | 駕駛者對正向路徑時間判斷誤差之空間知識 |
|  |  | 路徑旋轉 | 駕駛者擁有對反相路徑回溯記憶之空間知識 |
| 概觀性知識 | 駕駛者本身具有類似路網式之空間知識 | 地理知識 | 駕駛者對整體路網之空間知識 |

資料來源：本研究整理

對路網屬性之探討，包含了兩種不同類型之路網，由於本研究將熟悉度因素納入，因此將採用之真實路網以符合本研究需求，第一種路網為規則路網即指台北市區路網；而第二種路網為不規則路網即指台北市區外圍路網(如三重、南港、淡水、北投與士林等)。此類變數之目的在於反應駕駛者之路徑變換行為是否會因不同型態之路網而有所影響。

決策點屬性乃指駕駛者目前所面臨決策點所在之區位；5.3.1節中顯示，駕駛者於接近起迄點之區位，相對於接近中點之區位的行為傾向略有不同；在此則進一步透過模式之參數校估進行驗證，並可由此得知其所造成之影響程度大小。

累積經驗包括累積路徑變換次數與累積資訊不一致，此兩項變數目的在於反應駕駛者所經歷過的經驗，對路徑變換行為所造成之影響；亦可反應駕駛者是否重視車內導引資訊系統建議路徑之不一致性。

近視屬性包括駕駛者目前所在路徑、建議路徑下一路段交通狀況、已旅行時間比例、資訊可靠度與資訊不一致。近視屬性目的在於反應駕駛者目前面臨的狀況，或駕駛者剛經歷過的狀況對其路徑變換行為的影響。此外目前所在路徑則可反應出，當駕駛者位於不同的路徑，其對路徑變換原始無異帶的調整量之差異。

遠視屬性包括剩餘旅行時間差值與偏好一致性，此類變數目的在反應目前決策點至終點的各項平均狀況，對駕駛者路徑變換行為之影響。剩餘旅行時間差值可反應，導引資訊系統所顯示之各路徑剩餘旅行時間是否對駕駛者之路徑變換行為造成影響。偏好一致性則在於瞭解當系統建議路徑與駕駛者習慣路徑重合程度越高時，對駕駛者路徑變換行為會造成何影響。

6.3.1式　駕駛者之路徑決策無異帶（模式一）

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*NONEi+a3*NTWOi+a4∗LOCij+a5∗CSWij+a6∗CCONij+a7∗NOWHij+a8∗NOWRij+a9∗NOWOij+a10∗TSAij+a11∗PRESSUREij+a12∗ERRij+a13∗CONijij+a14∗RTTij+a15∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 路網屬性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交 通特性 |
|  | 遠視交 通特性 |
|  | 誤差項 |

資料來源：本研究整理

6.3.2式　駕駛者之路徑決策無異帶（模式二）

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*DIEi+a3∗NRi+a4∗PKi+a5SKi+a6*NONEi+a7*NTWOi+a8∗LOCij+a9∗CSWij+a10∗CCONij+a11∗NOWHij+a12∗NOWRij+a13∗NOWOij+a14∗TSAij+a15∗PRESSUREij+a16∗ERRij+a17∗CONijij+a18∗RTTij+a19∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 駕駛者屬性 |
|  | 路網屬性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交 通特性 |
|  | 遠視交 通特性 |
|  | 誤差項 |

資料來源：本研究整理

6.3.3式　駕駛者之路徑決策無異帶（模式三）

| 路徑決策無異帶 |  |
| --- | --- |
| IBRij=a1+a2*DIEi+a3∗SAi(+)(LISREL)+a4∗SAi(−)(LISREL)+a5GKi(+)(LISREL)+a6GKi(−)(LISREL)+a7*NONEi+a8*NTWOi+a9∗LOCij+a10∗CSWij+a11∗CCONij+a12∗NOWHij+a13∗NOWRij+a14∗NOWOij+a15∗TSAij+a16∗PRESSUREij+a17∗ERRij+a18∗CONijij+a19∗RTTij+a20∗PREFERij+εij | 初始值 |
|  | 駕駛者屬性 |
|  | 路網屬性 |
|  | 決策點屬性 |
|  | 累積經驗 |
|  | 近視交 通特性 |
|  | 遠視交 通特性 |
|  | 誤差項 |

資料來源：本研究整理

表6.3.2　路徑決策無異帶模式變數定義表（模式一）

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 初始值 | 初始值[INITIALi] |  |
| 路網屬性 | 第一種路網 [NONEij] | 若駕駛者在第一種路網上，則NONEij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 第二種路網 [NTWOij] | 若駕駛者在第二種路網上，則NTWOij=1； otherwise=0[dummy] |
| 決策點 屬性 | 區位 [LOCiJ] | 接近起迄點兩端=1 0therwise=0[dummy] |
| 累積經驗 (cumulate) | 累積路徑變換次數 [CSWij] | 累積至目前決策點之路徑變換次數[次數] |
|  | 累積資訊不一致 [CCONij] | 至目前決策點累積建議路徑不一致[次數] |
| 近視屬性(myopic) | 目前是否在習慣路徑 [NOWHij] | 若駕駛者目前在習慣路徑上，則NOWHij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在建議路徑 [NOWRij] | 若駕駛者目前在建議路徑上，則NOWRij=1；Otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在其他路徑 [NOWOij] | 若駕駛者目前在其他路徑上，則NOWOij=1；otherwise=0[dummy] |
|  | 下一路段壅塞狀況 [TSAij] | TSAij=αij(jamij) αij=下一路段壅塞狀況[scale] jamij=下一路段長度[km] |
|  | 已旅行時間比例 [PRESSUREij] | PRESSUREij=TDTijATTi TDTij：累積至node j 之旅行時間[min] ATTi：driver i 預期之旅行時間[min] |
|  | 資訊可靠度 [ERRij] | ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅行時間[min] RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅行時間[min] |
|  | 建議下一路段一致性 [CONij] | 若目前建議路徑下一路段不包含在上次建議路徑內，則CONij=1(dummy) |
| 遠視屬性 (foresight) | 剩餘旅行時間差值 [RTTij] | (建議路徑-習慣路徑)[min] |
|  | 偏好之一致性 [PREFERij] | 建議路徑與習慣路徑之重合程度[比率] （決策點J至終點建議路徑與習慣路徑重合之路段數/決策點J至終點習慣路徑之路段數） |
|  | aij | 模式待估參數 |
|  | εij | 殘差項 |

資料來源：本研究整理

表6.3.3　路徑決策無異帶模式變數定義表（模式二）

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 初始值 | 初始值[INITIALi] |  |
| 駕駛者屬性 | 駕駛年資[DIEi] | 駕駛者實際開車經驗[scale] |
|  | 找新路傾向[NRi] | 駕駛者本身具有找新路傾向[scale] |
|  | 程序性知識[PKi] | 駕駛者本身擁有類似路徑式之空間知識[scale] |
|  | 概觀性知識[SKi] | 駕駛者本身擁有類似路徑式之空間知識[scale] |
| 路網屬性 | 第一種路網 [NONEij] | 若駕駛者在第一種路網上，則NONEij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 第二種路網 [NTWOij] | 若駕駛者在第二種路網上，則NTWOij=1； otherwise=0[dummy] |
| 決策點 屬性 | 區位[LOCiJ] | 接近起迄點兩端=1 0therwise=0[dummy] |
| 累積經驗 (cumulate) | 累積路徑變換次數 [CSWij] | 累積至目前決策點之路徑變換次數[次數] |
|  | 累積資訊不一致 [CCONij] | 至目前決策點累積建議路徑不一致[次數] |
| 近視屬性(myopic) | 目前是否在習慣路徑 [NOWHij] | 若駕駛者目前在習慣路徑上，則NOWHij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在建議路徑 [NOWRij] | 若駕駛者目前在建議路徑上，則NOWRij=1；Otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在其他路徑 [NOWOij] | 若駕駛者目前在其他路徑上，則NOWOij=1；otherwise=0[dummy] |
|  | 下一路段壅塞狀況 [TSAij] | TSAij=αij(jamij) αij=下一路段壅塞狀況[scale] jamij=下一路段長度[km] |
|  | 已旅行時間比例 [PRESSUREij] | PRESSUREij=TDTijATTi TDTij：累積至node j 之旅行時間[min] ATTi：driver i 預期之旅行時間[min] |
|  | 資訊可靠度 [ERRij] | ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅行時間[min] RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅行時間[min] |
|  | 建議下一路段一致性 [CONij] | 若目前建議路徑下一路段不包含在上次建議路徑內，則CONij=1(dummy) |
| 遠視屬性 (foresight) | 剩餘旅行時間差值 [RTTij] | (建議路徑-習慣路徑)[min] |
|  | 偏好之一致性 [PREFERij] | 建議路徑與習慣路徑之重合程度[比率] （決策點J至終點建議路徑與習慣路徑重合之路段數/決策點J至終點習慣路徑之路段數） |
|  | aij | 模式待估參數 |
|  | εij | 殘差項 |

資料來源：【16】

表6.3.4　路徑決策無異帶模式變數定義表

| 變數類別 | 變數名稱 | 變數定義 |
| --- | --- | --- |
| 初始值 | 初始值[INITIALi] |  |
| 駕駛者屬性 | 駕駛年資[DIEi] | 駕駛者實際開車經驗[scale] |
|  | 路徑反轉[PRi] | 駕駛者擁有反相路徑回溯記憶之空間知識[scale] |
|  | 時間誤差[TEi] | 駕駛者對正向路徑判斷時間誤差之空間知識[scale] |
|  | 空間能力[SAi+] | 駕駛者擁有正得分空間能力，以隱藏性變數型式表現[scale] |
|  | 空間能力[SAi−] | 駕駛者擁有負得分空間能力，以隱藏性變數型式表現[scale] |
|  | 地理知識[GKi+] | 駕駛者所累積正得分地理知識，以隱藏性變數型式表示[scale] |
|  | 地理知識[GKi−] | 駕駛者所累積負得分地理知識，以隱藏性變數型式表示[scale] |
| 路網屬性 | 第一種路網 [NONEij] | 若駕駛者在第一種路網上，則NONEij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 第二種路網 [NTWOij] | 若駕駛者在第二種路網上，則NTWOij=1； otherwise=0[dummy] |
| 決策點 屬性 | 區位 [LOCiJ] | 接近起迄點兩端=1 0therwise=0[dummy] |
| 累積經驗 (cumulate) | 累積路徑變換次數 [CSWij] | 累積至目前決策點之路徑變換次數[次數] |
|  | 累積資訊不一致 [CCONij] | 至目前決策點累積建議路徑不一致[次數] |
| 近視屬性(myopic) | 目前是否在習慣路徑 [NOWHij] | 若駕駛者目前在習慣路徑上，則NOWHij=1； otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在建議路徑 [NOWRij] | 若駕駛者目前在建議路徑上，則NOWRij=1；Otherwise=0[dummy] |
|  | 目前是否在其他路徑 [NOWOij] | 若駕駛者目前在其他路徑上，則NOWOij=1；otherwise=0[dummy] |
|  | 下一路段壅塞狀況 [TSAij] | TSAij=αij(jamij) αij=下一路段壅塞狀況[scale] jamij=下一路段長度[km] |
|  | 已旅行時間比例 [PRESSUREij] | PRESSUREij=TDTijATTi TDTij：累積至node j 之旅行時間[min] ATTi：driver i 預期之旅行時間[min] |

| 近視屬性(myopic) | 資訊可靠度 [ERRij] | ERRij=(ATTij−RTTij)ATTij ATTij=由node (j-1)到node j 實際之旅行時間[min] RTTij=由node (j-1)到node j 預測之旅行時間[min] |
| --- | --- | --- |
|  | 建議下一路段一致性 [CONij] | 若目前建議路徑下一路段不包含在上次建議路徑內，則CONij=1(dummy) |
| 遠視屬性 (foresight) | 剩餘旅行時間差值 [RTTij] | (建議路徑-習慣路徑)[min] |
|  | 偏好之一致性 [PREFERij] | 建議路徑與習慣路徑之重合程度[比率] （決策點J至終點建議路徑與習慣路徑重合之路段數/決策點J至終點習慣路徑之路段數） |
|  | aij | 模式待估參數 |
|  | εij | 殘差項 |

資料來源：本研究整理

6.3.2　模式校估

本研究根據第一階段空間能力紙筆測驗結果，將駕駛者依空間能力分為GSA群與PSA群；且依將熟悉度分為熟悉地區與陌生地區，在此節將針對單一分群即GSA群，於熟悉地區於動態路徑基準下，利用不同變數型態所構建之逐點動態模式結果進行結果參數校估，故總共有3組模式，表6.3.5即為不同變數型態各模式內涵之定義。

根據使用之動態路徑基準說明彙整如下：

- 『動態路徑基準』--即假設駕駛者以「目前行駛路徑」作為其路徑變換之比較基準，此「目前行駛路徑」有可能為建議路徑、也有可能是習慣(或行前)路徑或其他路徑等；當系統所顯示之目前行駛路徑所造成的延滯時間超過駕駛者所能忍受限度時，則駕駛者會離開目前行駛之路徑。根據此模式之校估結果，可了解駕駛者對目前行駛路徑之無異帶受各變數的影響為何。

另外，必須注意的是三種不同變數型態在模式參數校估過程中，其最大的差異即在（6.4）式中R之定義，R會隨著三種不同變數型態之變換模式而異。其定義為以該動態路徑基準下是否變換。

表6.3.5　各模式內涵定義

| 分析範例 | 模式 編號 | 模式定義 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高分群-熟悉地區-動態路徑基準 | 模式一 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：目前行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 原始變數形式 （不考慮駕駛者屬性） |
|  | 模式二 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：習慣行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 直接變數 |
|  | 模式三 | P(switch)=P(TTSij>IBRij) TTSij=TTCij−TTPij j=1,2,3,4,5……. TTCij：建議行駛路徑由決策點j至目的地之旅行時間 TTPij：駕駛者由決策點j至目的地剩餘之旅行時間 | 隱藏性變數 |

資料來源：本研究整理

6.4　模式分析結果

6.4.1　各模式校估結果說明

本節將以三個評估指標，分別針對三個不同變數型態之路徑變換模式，對每個變數及整體模式之參數校估結果進行分析，期能藉此找出不同變數型態下，較具解釋力之逐點動態路徑變換型為其詳細說明如後。

就模式參數校估結果之正負符號而言，正號代表此定義基準之變換無異帶，會隨著變數值變大而放大；而負號則反之。以下則本研究所探討之動態路徑基準之路徑變換模式參數校估結果進行說明：

- 動態路徑基準

就動態路徑基準而言：根據各變數參數符號顯示，實際駕駛經驗越高會使駕駛者對目前行駛路徑之變換無異帶變寬，即駕駛者之延滯時間容忍度會隨實際駕駛經驗而提高。對路網較不熟悉之駕駛者，其對目前行駛路徑之延滯時間的容忍度較低，顯示路網較不熟悉者較不會變換目前行駛之路徑。

決策點屬性方面，顯示當駕駛者位於接近起迄點之區位時，其變換目前行駛路徑之無異帶會變窄，此代表當駕駛者接近起迄點時會較傾向於變換目前行駛路徑。

累積經驗方面：累積路徑變換次數越多，駕駛者變換目前路徑的無異帶則會變寬；此結果反應當通勤者變換到其認為績效較佳之路徑上時，便會傾向於不再繼續做變換。此外當建議路徑累積不一致性次數越高時，通勤者變換目前路徑之無異帶會縮小，即當駕駛者感受到車內導引資訊系統之資訊變動度越高時，更有可能目前行駛路徑。而近視屬性之建議路徑不一致亦反應此結果，且建議路徑不一致所造成的影響大於累積建議路徑不一致之影響。

根據近視屬性各變數參數顯示，無論駕駛者目前行駛在何路徑上，其變換目前路徑之無異帶皆會放大，即較傾向於不變換目前行駛路徑，此結果於第五章之分析結果相符合；此外a7~a9之參數大小則反應出通勤者目前所在路徑對目前行駛路徑無異帶之調整量，其中當通勤者位於其他路徑上，路徑變換無異帶之放大量最大，其次為位於建議路徑上與習慣路徑上。此反應出，當駕駛者行駛在其他路徑上時，相對而言較不會變換所行駛的路徑。

而當建議路徑下一路段壅塞狀況越嚴重時，則路徑變換無異帶會變小；時間壓力越大則會使通勤者傾向於不變換目前行駛路徑，此顯示當時間壓力越大時，則更堅持行駛目前所行駛之路徑；駕駛者預測之延滯越大與車內導引資訊系統之預測可靠度越低時，變換目前路徑之無異帶皆會變寬。

遠視屬性方面，旅行時間差值之參數校估結果並不顯著；此表示系統建議路徑相對於習慣路徑所能節省之旅行時間，在此模式中並不能反應出路徑變換無異帶之調整量。而當系統建議路徑與習慣路徑之重合度越高時，變換目前路徑之無異帶會放大。

表6.4.1　GSA群樣本於熟悉地區不同基準模式之參數校估彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 |  |  | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數項[a1] |  |  |  | 1.628 (5.791 ) | - 239 (3.215 ) | 2.919 (5.614 ) |
| 駕駛者屬性 |  | 駕駛年資[a2] |  |  | 0.855 (3.518 ) | 2.294 (6.012 ) |
|  |  | 變數項目 | 找新路傾向[NRi] |  | -0.345 (-4.110 ) |  |
|  |  |  | 程序性知識[PKi] |  | 1.900 (5.413 ) |  |
|  |  |  | 概觀性知識[SKi] |  | 2.119 (4.701 ) |  |
|  |  | 變數項目 | 路徑反轉[PRi] |  |  | 1.657 (7.172 ) |
|  |  |  | 時間誤差[TEi] |  |  | 2.976 (6.006 ) |
|  |  |  | 空間能力[SAi+] |  |  | -0.232 (-1.374 ) |
|  |  |  | 空間能力[SAi−] |  |  | 0.804 (5.923 ) |
|  |  |  | 地理知識[GKi+] |  |  | -0.378 (-4.358 ) |
|  |  |  | 地理知識[GKi−] |  |  | 0.327 (7.014 ) |
| 路網屬性 | 第一種路網[a3] |  |  | 1.888 (5.923 ) | 2.561 (7.771 ) | - 650 (9.518) |
|  | 第二種路網[a4] |  |  | 0.583 (4.912 ) | - 063 (4.559 ) | 1.260 (4.087 ) |
| 決策點 屬性 | 區位[a5] |  |  | 0.320 (4.233 ) | 0.884 (5.897 ) | 0.819 (4.794 ) |
| 累積經驗 (cumulate) | 累積路徑變換次數[a6] |  |  | 0.9569 (8.290) | 1.587 (4.901 ) | - 138 (5.725 ) |
|  | 累積資訊不一致[a7] |  |  | 0.513 (7.075 ) | - 564 (7.420 ) | - 516 (9.737 ) |
| 近視屬性(myopic) | 目前是否在習慣路徑[a8] |  |  | 2.149 (5.459 ) | 1.764 (2.620 ) | 2.565 (5.749 ) |
|  | 目前是否在建議路徑[a9] |  |  | 2.317 ( 7.565 ) | 1.486 (3.550 ) | 2.303 (6.796 ) |
|  | 目前是否在其他路徑[a10] |  |  | -1.342 (-4.987 ) | -1.296 (- 4.385 ) | -0.243 (-2.435 ) |
|  | 下一路段壅塞狀況[a11] |  |  | 0.448 (4.528 ) | 0.475 (5.878 ) | - 383 (2.988) |
|  | 已旅行時間比例[a12] |  |  | 2.333 (5.423 ) | 2.770 (6.051 ) | 2.000 (4.134 ) |
|  | 資訊可靠度[a13] |  |  | 0.757 (5.237 ) | 2.202 (5.257 ) | 1.442 (4.536 ) |
|  | 建議下一路段一致性[a14] |  |  | 1.154 (4.567 ) | 1.733 (5.651 ) | 1.463 (3.361 ) |

（續）表6.4.1　GSA群樣本於熟悉地區不同基準模式之參數校估彙整表

| 遠視屬性 (foresight) | 剩餘旅行時間差值[a15] | 1.455 (5.038 ) | 0.256 (5.524 ) | 0.189 (2.400 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 偏好之一致性[a16] | 2.487 ( 2.629 ) | 1.998 (1.088 ) | 2.310 (4.267 ) |
|  | aij | 1.198 | 2.427 | 1.686 |
|  | εij | 2.025 | 1.669 | 1.423 |

註：（）值表示該參數之t統計量

資料來源：本研究整理

表6.4.2　GSA群樣本於不同熟悉度地區之整體模式評估結果彙整表

|  | 熟悉地區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目名稱 | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| LL(0) | -152.707 | -152.707 | -152.707 |
| LL(β) | -110.964 | -120.127 | -114.687 |
| 概似比統計量 | 83.486 | 65.16 | 76.04 |
| 概似比指標ρ2 | 0.273 | 0.213 | 0.249 |
| 調整概似比指標ρ2 | 0.175 | 0.089 | 0.105 |
| N | 139 | 139 | 139 |

註：模式一為原始變數型式（不探討駕駛者屬性）

模式二為直接變數型式

模式三為隱藏性變數型式

*為達顯著水準之意(在顯著水準α=0.05下)

資料來源：本研究整理

6.4.2　最佳模式校估結果彙整比較說明

根據6.4.1小節整體模式評估結果，分別針對三種不同變數所構建之最佳路徑變換模式校估結果作一彙整說明，表即為不同變數型態下最佳模式之符號彙整表。

1.各模式變數參數符號之意義

以下將針對所構建之三模式參數之異同處進行詳細說明。

- 相同處

由於本研究所構建之模式皆屬同一情境（即GSA-熟悉-動態路徑基準），僅對單一之『駕駛者屬性』變數部分進行處理，因此對路網屬性、決策點屬性、累積經驗、近視屬性、遠視屬性之參數符號皆一致。

由表結果得知，此三模式在多數變數之參數符號皆為正號，此意含為GSA群駕駛者在熟悉地區且為動態路徑狀況下，駕駛者之路徑變換無意帶會變寬，故駕駛者傾向留在其目前行駛路徑基準，僅有單一變數（即目前是否在其他路徑）之參數符號為負值，表示駕駛者之路徑變換無意帶會變窄，故駕駛者傾向變換其目前行駛路徑基準。依據各屬性所包含變數如下：

- 路網屬性（+）：第一種路網（即規則路網）、第二種路網（即不規則路網）

- 決策點屬性（+）：區位

- 累積經驗屬性（+）：累積路徑變換次數、累積資訊不一致

- 近視屬性（+）：目前是否在習慣路徑、目前是否在建議路徑、建議路徑下一路段交通狀況、以旅行時間比例、資訊可靠杜、資訊不一致、目前是否在其他路徑（-）

- 遠視屬性（+）：剩餘旅行時間差值、偏好一致性

- 相異處

以下將針對本研究所探討之『不同變數型態來處理駕駛者屬性』，所構建之逐點動態路徑決策模式；因此以下將針對不同變數處理方式，對不同變數之參數符號定義說明如下：

a. 模式一（不對駕駛者屬性進行探討）

b. 模式二（參考張碧琴使用之直接變數處理）

就『駕駛經驗變數』而言，此值越高，代表其駕駛經驗越豐富，其無異帶變寬，因此傾向行駛於目前行駛路徑，傾向不變換，故此變數之參數為正數；在『找新路傾向』變數方面，此值越高，代表駕駛者有越高之找尋新路傾向，因此其無異帶變窄，傾向變換，此即代表此項變數之參數符號為負值；在『程序性知識』及『概觀性知識』此二變數方面，亦為此值越高，代表駕駛者對地區擁有之程序性知識及概觀性知識越多，其無異帶變寬，傾向不變換，此即代表此二項變數之參數符號皆為正值。

c. 模式三（以隱藏性變數形式處理）

依『駕駛經驗變數』而言，此值越高，代表其駕駛經驗越豐富，其無異帶變寬，因此傾向行駛於目前行駛路徑，傾向不變換，故此變數之參數為正數；在『時間誤差』及『路徑反轉』變數而言，駕駛者正向所判斷之時間誤差值越大，因瞭解其道路狀況，因此其無異帶變寬，傾向不變換，另外對其路徑反轉而言，其值越大，表示其無異帶變寬，傾向不變換，因此對此二變數，其參數符號皆為正值，傾向不變換目前行駛路徑；就『空間能力』之隱藏性變數而言，依空間能力所獲得之因素得分，將結果分為正得分與負得分兩變數進行探討，就空間能力正得分變數而言，正得分越高，其能力越高，無異帶變寬，因此傾向變換，因此其參數之符號為負值；對空間能力低得分變數而言，則反之；就『地理知識』之隱藏性變數而言，依地理知識所獲得之因素得分，將結果分為正得分與負得分兩變數進行探討，就地理知識正得分變數而言，正得分越高，對其地理知識越豐富，無異帶變寬，因此傾向變換，因此其參數之符號為負值；對地理知識低得分變數而言，則反之。

表6.4.3　GSA群樣本於熟悉地區不同基準模式之參數校估彙整表

| 變數類別 | 變數名稱 |  |  | 模式一 | 模式二 | 模式三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常數項[a1] |  |  |  | ＋ | + | + |
| 駕駛者屬性 |  | 駕駛年資[a2] |  |  | + | + |
|  |  | 變數項目 | 找新路傾向[NRi] |  | － |  |
|  |  |  | 程序性知識[PKi] |  | ＋ |  |
|  |  |  | 概觀性知識[SKi] |  | ＋ |  |
|  |  | 變數項目 | 路徑反轉[PRi] |  |  | + |
|  |  |  | 時間誤差[TEi] |  |  | + |
|  |  |  | 空間能力[SAi+] |  |  | － |
|  |  |  | 空間能力[SAi−] |  |  | + |
|  |  |  | 地理知識[GKi+] |  |  | － |
|  |  |  | 地理知識[GKi−] |  |  | + |
| 路網屬性 | 第一種路網[a3] |  |  | ＋ | + | + |
|  | 第二種路網[a4] |  |  | + | + | + |
| 決策點 屬性 | 區位[a5] |  |  | + | + | + |
| 累積經驗 (cumulate) | 累積路徑變換次數[a6] |  |  | + | + | + |
|  | 累積資訊不一致[a7] |  |  | + | + | + |
| 近視屬性(myopic) | 目前是否在習慣路徑[a8] |  |  | + | + | + |
|  | 目前是否在建議路徑[a9] |  |  | + | + | + |
|  | 目前是否在其他路徑[a10] |  |  | － | － | － |
|  | 下一路段壅塞狀況[a11] |  |  | + | + | + |
|  | 已旅行時間比例[a12] |  |  | + | + | + |
|  | 資訊可靠度[a13] |  |  | + | + | + |
|  | 建議下一路段一致性[a14] |  |  | + | + | + |
| 遠視屬性 (foresight) | 剩餘旅行時間差值[a15] |  |  | + | + | + |
|  | 偏好之一致性[a16] |  |  | + | + | + |
|  | aij |  |  | + | + | + |

資料來源：本研究整理