第五章 階層式路徑選擇GIS系統建構

本研究在建構階層式路徑選擇系統時，依照軟體程式語言使用限制，結合階層式路徑選擇算程，建立使用者輸入介面、階層式路徑選擇運算系統與結果輸出介面，分別說明如下：

5.1 資料格式說明與資料結構

本研究所建系統之圖檔，主要係引用交通部運輸研究所出版之電子地圖—「新世紀台灣地區交通路網數值地圖」。數值地圖資料內容以文字格式儲存，需先將其檔案進行轉檔工作，再轉入ArcView軟體使用。

5.1.1 資料格式與內容

資料使用僅使用道路圖層資料與行政區圖層資料部分。道路圖層資料內容，包括台灣本島與澎湖之國道、省道、縣道、鄉道與都市、產業道路。

道路圖層分為路段空間資料檔與路段屬性資料檔，路段屬性資料有使用以下欄位內容進行資料的處理：詳細資料內容如附件一。

一、Roadid（路段代碼）：道路代碼格式如AA-BBB-C-DD-EE-FFFF等共14碼。

表5-1道路代碼格式定義表

| 格式代碼 | 意義 |
| --- | --- |
| AA | 指道路等級。 |
| BBB | 公路編碼主碼。 |
| C | 公路編碼副碼，針對國、省、縣、鄉道路編號有副碼者與市區道路有段數者。 |
| DD | 指該路段所在縣市碼。 |
| EE | 指該路段所在市鄉鎮區碼。 |
| FFFF | 路段流水號。 |

二、Roadtype（路段分級碼）：為路段代碼前兩碼。

三、Roadname（主要路段名稱）：指所屬國道、省道、縣道、鄉道、市區道路、產業道路等道路名稱。

四、Roadaliasn（路段別名）：該路段的別名。

五、RoadnameN (共線路段N 名稱)：指共線道路名稱或該道路別名。

5.1.2 資料處理

在資料處理上，使用道路圖層之屬性資料，在Roadaliasn（路段別名）欄位內選取特定屬性資料名稱，切割與建構路網階層資料。如國道1號道路資料，使用ArcView屬性資料查詢路段別名為「中山高速公路」之路段，將國道1號與其所有交流道等相關道路資料選取，再將所選取之路段切割、建構成新的道路圖層資料。依序建構國道1號、國道3號、國道5號道路圖層資料。省道道路圖層，則使用Roadname（主要路段名稱），作為屬性資料查詢與選取之依據，分別建構台1線、台2線、台3線、台4線、台5線、台9線。

各分區主要路網之切割與建構分為兩部分：

一、分區範圍確立

以指定行政區界線作為分區路網切割範圍，進行圖層的切割與建立。資料的切割使用軟體所提供空間交互分析功能（Geoprocessing），進行圖層切割。使用空間交互分析功能時，需要兩個圖層，目標圖層（Input theme）與標的圖層（Overlay theme），目標圖層可為點、線或面圖層，而標的圖層僅能使用面圖層。以道路圖層作為目標圖層，並以標的圖層作為分區路網切割範圍，切割構建各分區之路網。

二、屬性資料選取

原始道路圖層資料中，包括國道、省道、縣道、鄉道、市區與產業道路。在地區路網建構，僅考量主要路網，本研究定義之主要路網包括各分區內國道、省道、縣道與具有路名之市區道路，巷弄等道路則不再考慮範圍。在道路圖層屬性資料，使用Roadtype（路段分級碼）檢選所需屬性資料，將國道、省道、縣道與具有路名之市區道路，自原始道路圖層中檢取。

5.1.3圖檔組織結構

資料存取依照交通分區階層架構與道路系統階層架構，作為資料存取階層架構。以縣市行政區作為資料組織架構第一階層，建構縣市行政分區資料夾，並將第一階層交通分區資料，存取至該階層資料夾。在各縣市階層下，建構其所屬第二階層資料組織架構，並將第二階層交通分區資料存取至該位置。以此類推，若系統分為N個階層，則分別建構該資料所屬之第一階層、第二階層、…、第（N-1）階層與該第N階層資料位置，並將該資料存取至第N階層位置。

道路系統階層資料，則僅依照各階層作分類，將所建立之資料分別存取至該位置，如圖5-1所示。

節點之圖檔，則存取於相對道路系統階層資料夾內。如交流道圖檔資料存取在第一階層道路系統資料夾內。

將資料結構依照階層順序建立，能夠有效對資料作管理，在新增或刪除資料時，僅需針對該階層資料作修改，而不影響整體資料結構，且不會影響系統運作狀況。因為系統在讀取檔案，是利用資料結構為資料讀取依據，無論是新增、修改或刪除任何一筆資料，在資料結構不改變下，系統運作上也不會產生任何問題。

階層式路徑選擇系統資料庫

第一階層交通分區A

第一階層交通分區B

第二階層交通分區a-1

第二階層交通分區a-2

第二階層交通分區b-3

第二階層交通分區b-1

第二階層交通分區b-2

第一階層道路系統

第二階層道路系統

第一階層交通分區A圖檔

第一階層交通分區a-1圖檔

第一階層交通分區a-2圖檔

第一階層交通分區B圖檔

第一階層交通分區b-1圖檔

第一階層交通分區b-2圖檔

第一階層交通分區b-3圖檔

道路A-1圖檔

道路A-2圖檔

道路B圖檔

道路A-3圖檔

圖5-1圖檔組織結構示意圖

5.1.4資料庫資料內容與建置

資料庫建置，主要可分為交通分區、道路系統與節點的圖檔圖形資料、圖檔屬性資料，以及交通分區及道路系統相關資訊部分。圖檔圖形資料部分，則依照各層級交通分區與道路系統設計，個別建構圖形資料。

1、交通分區圖檔資料

交通分區資料部分，主要分為三個層級，第一階層交通分區為台灣本島全區範圍，與所獲取的原始資料相同，故不再另行探討與建立。第二階層交通分區與第三階層交通分區，則以縣市與其所屬之鄉鎮市，作為資料建立範圍。在圖形資料庫建置方面，以台北市、台北縣、南投縣、台南市、高雄市等五個縣市行政區，作為以縣市為主的第二階層交通分區。並針對各縣市行政區，分別建立其個別資料夾，作為資料庫存取之用。而縣市所屬之鄉、鎮、市、區等建立該圖形資料，並依照鄉鎮市區所屬之縣市，在該縣市資料夾底下，再建立其鄉鎮市資料夾，並將該資料存取至該鄉鎮市資料夾內。本研究所建立之交通分區圖檔與其相關資訊如表5-2所示。

表5-2 交通分區圖檔名稱表

| 第一階層交通分區圖檔 | 第二階層交通分區圖檔 |
| --- | --- |
| 台北市 | 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區 |
| 台北縣 | 板橋市、三重市、 中和市、永和市、新莊市、新店市、樹林鎮、鶯歌鎮、三峽鎮、淡水鎮、汐止鎮、瑞芳鎮、土城市、蘆洲市、五股鄉、泰山鄉、林口鄉、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉、三芝鄉、石門鄉、八里鄉、平溪鄉、雙溪鄉、貢寮鄉、金山鄉、萬里鄉、烏來鄉 |
| 南投縣 | 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉 |
| 台南市 | 東區、南區、西區、北區、中區、安南區、安平區 |
| 高雄市 | 鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區 |

2、道路系統圖檔資料

道路系統資料部分，則將台灣道路系統分為三個層級，分別為國道系統、省道、縣道系統與地區性道路等。國道系統部分，個別建立國道1號與國道3號道路系統；省道系統部分，僅建立台1線、台3線、台5線、台7線與台9線；縣道系統與地區性道路與交通分區階層使用相同資料，故不再另外建立。

表5-3 道路系統圖檔名稱表

|  | 國道系統 | 省道系統 |
| --- | --- | --- |
| 圖檔名稱 | 國1、國3 | 台1、台3、台5、台7、台9 |

3、節點圖檔資料

節點資料部分，針對國道系統的交流道、省道系統與縣市交界及鄉鎮市區交界產生之節點，建立節點圖檔資料。建立國道1號交流道節點圖檔、國道3號交流道節點圖檔、台1線節點圖檔、台3線節點圖檔、台5線節點圖檔、台7線節點圖檔與台9線節點圖檔。並將各圖檔存放於該道路系統階層資料夾內。

表5-4節點圖檔名稱表

|  | 國道系統 | 省道系統 |
| --- | --- | --- |
| 圖檔名稱 | 國1gate、國3gate | 台1gate、台3gate、台5gate、台7gate、台9gate |

4、交通分區與道路系統屬性資料處理

圖檔屬性資料分為兩個部分處理，包括所建立之交通分區圖檔與道路系統圖檔本身之屬性資料、新增之屬性資料。圖檔本身所屬性資料，主要用途為圖檔屬性查詢與分類、圖檔資料建構。利用現有圖檔的屬性資料，使用個別欄位所代表之意義，結合不同之屬性數值或文字組合查詢，選取出具有個別意義之圖形資料，如在台灣省道路系統圖檔資料內，使用Roadname欄位，查詢屬性值為「國3」之圖形資料並選取之。再將所有欄位Roadname的屬性值為為「國3」的空間資料，自台灣省道路系統中圖檔分割、分離，成為一獨立為國3的圖檔。

新增屬性資料，主要目的為滿足階層式路徑選擇運算程序，達到經由起點交通分區與迄點交通分區的選取過程，取得起點交通分區圖檔與迄點交通分區圖檔，透過新增加的屬性資料，使得起迄點交通分區圖檔間，產生某種的關連性。透過此一關連性，搜尋連接起迄點間之主要路徑圖層。

利用節點概念讓起點交通分區圖檔與迄點交通分區圖檔產生關連，經由判斷是否有相同道路系統的節點屬性資料，選取連接起迄點的主要道路系統。故本研究採取在交通分區圖檔的屬性資料內，建立一個新的欄位（節點），分別將具有節點特性之圖徵，在節點欄位下新增一筆屬性資料，代表該圖徵為某一道路系統之節點，所使用的資料型態為文字，資料的格式如下：

LV（XY）：指第X類型節點，第Y號道路系統。

如重慶交流道，屬於第一類型節點，而該節點屬於國道一號的交流道，則該重慶交流道之節點欄位之屬性值為LV11。省縣道系統與縣市行政區交會處為節點，如台3線與新竹縣行政區之交會處，屬於第二類型節點，且該節點屬於台3線，則該節點節點欄位之屬性值為LV23。

對於第二階層道路系統而言，省道系統之道路編號為個位數或兩位數字為主，而縣道系統之道路編號為三位數字。因此在節點資料格式處理上，不會產生表達上的衝突。

當定義各交通分區內之節點後，經由節點欄位屬性資料的查詢，查詢起點與迄點圖檔屬性資料中，使否具有相同的節點，依據相同節點選取可連接起迄點之主要道路系統。

在道路系統的屬性資料處理上，若有n個交通分區，則需要新增n個欄位，各欄位各代表某一層級交通分區。以本研究為例，交通分區採用兩個層級，縣市與鄉鎮市。以重慶交流道為例，在第二階層交通分區觀點下，屬於台北市的節點，但就第三階層交通分區而言，重慶交流道亦屬於台北市大同區的節點。因此，在國道一號道路系統資料內，其重慶交流道的屬性資料中，則屬於第二階層交通分區之欄位輸入「台北市」，在第三階層交通分區之欄位底下輸入「大同區」。透過屬性資料查詢與選取，則可以知道起迄點所屬的交通分區內具有哪些節點。

5、交通分區與道路系統搜尋資料建立

隨著旅次的距離不同，會採用不同的分區概念與階層，也會選用不同道路系統，做連接起迄點之路徑。在系統實作上，本研究利用文字串列（List），將相同階層之交通分區內容，放置於同一個文字串列中表示。如台北市所屬的區行政單位（第三階層交通分）的文字串列，包含了中正區、大同區等十二個區。當使用的交通分區階層越多，分區的資料量也會越大。因此，為了避免資料量增加造成系統運作上的負擔，本研究將交通分區資料，以外部資料的方式建置。

在程式設計上，為了避免使用重複性資料，本研究在第三階層交通分區與道路系統搜尋條件的資料，以建置個別資料庫的概念，自程式庫中獨立出來。如此一來，減少程式庫讀取時的複雜性，在資料修改過程中，也不會影響程式庫主體之運作。

在交通分區與道路系統搜尋條件的資料庫建置，使用物件資料庫（ODB, Object Data Base）之方式建構。物件資料庫提供物件以檔案形式做儲存與使用，將相同類型的物件儲存在同一個物件資料庫內。如台北市第三交通分區的文字串列（List1）與台北縣第三交通分區的文字串列（List2），皆為List的物件。將相同的文字串列物件儲存在一起，建構第二階層交通分區資料庫。道路系統搜尋條件亦為文字串列（List）物件，也使用物件資料庫的方式建構搜尋條件資料庫。

5.2  使用者輸入介面

階層式路徑選擇地理資訊系統使用ArcView 3.X的圖形視窗（View），作為系統運作時的介面。經由圖形視窗介面，提供使用者起迄點輸入、結果顯示與進階圖形資料處理的功能。

5.2.1輸入介面

階層式路徑選擇地理資訊系統之建構，主要是以ArcView專用程式語言所撰寫，利用在圖形視窗中增加新的功能按鈕，連結所撰寫的程式庫，執行階層式路徑選擇地理資訊系統。本研究採用下拉式選單，作為使用者輸入介面。下拉式選單方式（如圖5-2）可以容許資料數量增加情況下，仍能夠維持使用者輸入介面簡單、一致。

圖5-2 下拉式選單圖

5.2.1 輸入內容說明

階層式路徑選擇地理資訊系統資訊輸入，會隨著交通分區階層越多，而使得所使用的交通分區的範圍縮小。若交通分區階層為無限制之階層，最後所求得知最小交通分區階層，將會縮至一個點，可用來代表使用者的起點或迄點。

本研究所建構之階層式路徑選擇地理資訊系統中，系統運算僅採用縣市行政區等第二階層交通分區、縣市行政區下之鄉、鎮、市等第三階層等兩個層級，作為系統的交通分區選取。因此，在起點與迄點的輸入上，僅為選取起迄點所在之範圍，而非確切的起迄點位置。

然而，在路徑選擇運算時，是必須使用確切位置的起點與終點，做為路徑選擇運算之依據。而一般人在不熟悉環境中尋找路徑時，通常會先尋找目的地明顯的標的物，並找出由主要連接道路至目的地標的物的路徑，基於明顯的標的物通常比較容易找到與到達，再從各的地區或分區的標的物，找尋自標的物至目的地的路徑，此時所路徑所需搜尋的範圍以經縮小許多。因此在系統建構時，針對各階層交通分區內，建立數個指標點代表各交通分區內明顯標的物，如台北市中正區內的新光三越或台北車站。當用路者到達目的地區域的標的物時，用路者所要搜尋至確切目的地的範圍，已經縮小至單一地區或分區內。

5.3  階層式路徑選擇運算系統

運算系統建置採用模組化之概念，將階層式路徑選擇算程分為起迄點相鄰關係判斷程序部分、起迄點位於相同縣市（相同第二階層交通分區）情況、起迄點位於相鄰縣市（相鄰第二階層交通分區）情況與起迄點位於不相鄰縣市（不相鄰第二階層交通分區）情況等四部分建置。

在系統建置初期，僅需針對該模組所需功能認定，針對其功能做設計與建構。因此必須清楚知道所有模組建構目的，再針對各模組欲達成目的所需之功能進行瞭解，也就是瞭解Avenue程式語言中，每個物件的功能與意義。以下分別針對起迄點相鄰關係判斷程序部分、起迄點位於相同縣市情況、起迄點位於相鄰縣市情況與起迄點位於不相鄰縣市情況等四部分探討。

5.3.1起迄點相鄰關係判斷程序

階層式路徑選取算程，主要依據起點與迄點相關位置所產生之旅次型態，而產生不同的路徑選取程序。因此起迄點相鄰關係判斷程序，目的為判斷起迄點所在縣市等第二階層交通分區相鄰關係，並針對不同情況執行不同的程序。起迄點相鄰關係判斷程序，如圖5-3所示。

1、選取起點所在縣市（第二階層交通分區）。

2、建立相鄰縣市資料：在邏輯判斷中，主要分為相同、相鄰與不相鄰情況，僅需建立相鄰情況之縣市資料，即可達成三種情況之判斷。如共有5個分區，分別為A、B、C、D、E等，分區A為起點分區，而分區B與分區E為其相鄰分區，分區C與分區D則為不相鄰分區。如圖5-3所示。

分區B

分區E

分區A

分區C

分區D

圖5-3 分區關係示意圖

3、選取迄點所在縣市（第二階層交通分區）。

4、起迄點相鄰關係判斷：在進行相鄰關係判斷時，僅需判斷迄點所在分區是否為分區A（起迄點位於相同縣市情況），或迄點所在分區是否為分區B或分區E（起迄點位於相鄰縣市情況），而其他分區情況一律為不相鄰分區情況。因此在相鄰關係判斷時，僅需針對相同與相鄰做判斷，即可瞭解起點與迄點所在分區之關係為何。

（1）若起迄點為所在縣市為相鄰縣市，執行起迄點位於相鄰縣市程序。

（2）若起迄點為所在縣市為相同縣市，執行起迄點位於相同縣市程序。

（3）若起迄點為所在縣市為不相鄰縣市，執行起迄點位於不相鄰縣市程序。

設定起迄點縣市資料與

建立其相鄰縣市資料

輸入起點所在縣市

找出起點所在縣市的

相鄰縣市為哪些縣市

輸入迄點所在縣市

比對起迄點所在縣市之關係

起迄點位於相鄰縣市

起迄點位於相同縣市

起迄點位於不相鄰縣市

執行起迄點位於相鄰縣市程序

執行起迄點位於不相鄰縣市程序

執行起迄點位於相同縣市程序

圖5-4 起迄點相鄰關係判斷程序圖

圖5-4

5.3.2 起迄點位於相同縣市（相同第二階層交通分區）程序

起迄點位於相同縣市情況下，則進行起點與迄點所在第三階層交通分區之判斷。因為起點與迄點皆在相同縣市行政區內，連接起點與迄點主要路徑選取程序，分為起迄點在相同第三階層交通分區內、與起迄點在不相同的第三階層交通分區，兩種情況作處理。針對相同縣市情況運作流程如圖5-5所示。

確認起點與迄點所在縣市

自資料庫取得該縣市之相關

第二交通分區資料

選取起點與迄點所在之第二階層交通分區並擷取該圖檔

判斷起點與迄點是

否位於相同第二階層

交通分區

是

否

刪除重複圖層

設定道路系統選取條件

使用起迄點所在第一階層交通分區

否

查詢起迄點圖

層是否有相同階層節點

是

擷取連接起迄點道路圖檔

擷取相同階層節點圖檔

結束相同縣市程序

圖5-5 起迄點位於相同縣市情況程序圖

1、判斷起迄點所在縣市（第二階層交通分區）後，依照起迄點所在縣市，找出起點與迄點所在鄉、鎮、市等第三階層交通分區。

2、起點與迄點之鄉、鎮、市等第三階層交通分區選取。

3、判斷起迄點是否位於相同第三階層交通分區。

（1）起迄點位於相同第三階層交通分區，跳至步驟4。

（2）起迄點位於不相同第三階層交通分區，則執行以下程序。

一、擷取出起點與迄點所在鄉、鎮、市圖檔資料後，再根據所選取起迄點所在之鄉、鎮、市區域，找出適當起迄點交通分區階層與連接起迄點之道路系統，並找出該交通分區與連接道路系統間之節點。若起迄點第三階層交通分區沒有可供連接的道路系統，使用第二階層交通分區作為起迄點路網，並跳至步驟4。

二、取得該連接道路系統資料。

三、擷取該節點圖檔。

4、結束路徑選取程序。

5.3.3 起迄點位於相鄰縣市程序

起迄點位於相鄰縣市情況下，必須進行起迄點所在鄉、鎮、市、區等第三階層交通分區判斷。當起點與迄點位於相鄰縣市條件下，在連接起點與迄點之路徑，可能同時有國道系統、省道系統或縣道系統。但本研究僅針對國道與省道系統建構道路系統圖檔，縣道系統不在本研究範圍內。

經由判斷起點與迄點之第三階層交通分區交流道情況，將相鄰縣市情況，分為以下三種情境處理。

1、起迄點之第三階層交通分區皆有相同道路系統之交流道。

2、起迄點之第三階層交通分區僅有一端有交流道。

3、起迄點之第三階層交通分區無相同交流道，但皆有相同省道節點。

將相鄰縣市情況分為以上三種情境處理，利用第三階層交通分區是否同時有國道交流道或省道節點，簡化路徑選取的複雜程度。當兩端皆有相同國道系統的交流道時，則使用擁有其交流道之國道系統，作為其連接路徑；若兩端並無相同國道系統之交流道時，則先考慮是否有省道系統節點，同時存在於起迄點第三階層交通分區內，若有省道系統節點，則直接考慮省道系統為連結路徑；若起迄點之第三階層交通分區，僅有一端有交流道，則必須進行起迄點的第二階層交通分區、第三階層交通分區比較程序。

針對相鄰縣市情況的路徑選取流程，如圖5-6與圖5-7所示。

1、判斷起迄點所在縣市（第二階層交通分區）後，依照起迄點所在縣市，找出起點與迄點所屬縣市所有鄉、鎮、市、區（第三階層交通分區）。

2、選取起迄點所在第三階層交通分區，並擷取該圖檔。

3、擷取出起點與迄點所在第三階層交通分區圖檔資料後，根據所選取第三階層交通分區圖檔的屬性資料，判斷起迄點是否有相同國道系統之交流道。若起迄點有相同國道系統之交流道，進行步驟4，否則進行步驟5。

4、起迄點所在第三階層交通分區，皆有相同國道系統交流道，則使用該國道系統，作為連結起迄點交通分區的道路系統，並進行步驟8。

5、判斷起迄點是否皆有相同省道系統之節點，若有相同省道系統之節點，則找出該省道系統圖檔，使用該省道系統作為連結起迄點的道路系統，並進行步驟8。若沒有相同的省道系統的節點，則進行步驟6。

6、判斷起迄點所在第三階層交通分區之交流道狀況。若起點與迄點第三階層交通分區與第二階層交通分區，皆沒有相同國道系統之交流道，直接進行步驟7。

（1）若僅有起點有交流道

迄點則使用第二階層交通分區，判斷迄點第二階層交通分區與起點第三階層交通分區，是否有相同國道系統之交流道。若有相同國道交流道，則使用該國道系統，作為連接起迄點路徑，進行步驟8。若沒有相同國道交流道，進行步驟7。

（2）若僅有迄點有交流道

起點則使用第二階層交通分區，判斷迄點第二階層交通分區與起點第三階層交通分區，是否有相同國道系統交流道。若有相同國道交流道，則使用該國道系統，作為連接起迄點路徑，進行步驟8。若沒有相同國道交流道，進行步驟7。

（3）若起迄點皆沒有交流道

起迄點皆使用第二階層交通分區，並判斷起迄點第二階層交通分區，是否有相同國道系統之交流道。若有相同國道交流道，則使用該國道系統，作為連接起迄點路徑，進行步驟8。若沒有相同國道交流道，進行步驟7。

7、判斷起迄點所在第三階層交通分區的省道系統節點情形。若起點與迄點第三階層交通分區與第二階層交通分區，皆沒有相同省道系統之節點，直接進行步驟9。

（1）若僅有起點有省道系統節點

迄點則使用第二階層交通分區，判斷迄點第二階層交通分區與起點第三階層交通分區，是否有相同省道系統之節點。若有相同省道系統節點，則使用該省道系統，作為連接起迄點路徑，進行步驟8。若沒有相同省道系統節點，進行步驟9。

（2）若僅有迄點有省道系統節點

起點則使用第二階層交通分區，判斷迄點之第二階層交通分區與起點之第三階層交通分區，是否有相同省道系統之節點。若有相同省道系統節點，則使用該省道系統，作為連接起迄點路徑，進行步驟8。若沒有相同省道系統節點，進行步驟9。

（3）若起迄點皆沒有省道系統節點

起迄點皆使用第二階層交通分區，並判斷起迄點第二階層交通分區，是否有相同省道系統之節點。若有省道系統節點，則使用該省道系統，作為連接起迄點路徑，進行步驟8。若沒有相同國道節點，進行步驟9。

8、找出經由起迄點間之關係，找出適當起迄點交通分區階層與連接起迄點之道路系統，並找出該交通分區與連接道路系統間之節點，並擷取該節點圖檔。

9、結束相鄰分區處理程序。

；

確認起點與迄點所在縣市

自資料庫取得該縣市之相關

第二交通分區資料

選取起點與迄點所在之

第二階層交通分區

起迄點是否皆有交流道

起迄點皆有交流道

是

否

擷取有其交流道之國道

擷取國道系統之交流道資料

擷取有該節點之省道

擷取省道系統之節點  資料

圖5-6起迄點位於相鄰縣市程序圖

圖5-4

接續圖5-6

結束相鄰縣市程序

否

是

是否皆有省道系統節點

接續自圖5-5

判斷起迄點第二階層交通分區交流道狀況

是

是

是

否

否

否

迄點使用第一階層交通分區並判斷有無交流道

起點使用第一階層交通分區並判斷有無交流道

起迄點皆使用第一階層分區並判斷有無交流道

起點使用第二階層分區迄點使用第一階層分區並找出連接兩分區之國道系統

起點使用第一階層分區迄點使用第二階層分區並找出連接兩分區之國道系統

起點皆使用第一階層交通分區並找出連接兩分區之國道系統

是

是

是

否

否

否

迄點使用第一階層分區並判斷有無省道節點

起點使用第一階層分區並判斷有無省道節點

起迄點使用第一階層分區並判斷有無省道節點

起點使用第二階層分區迄點使用第一階層分區並找出連接兩分區之省道系統

起點使用第一階層分區迄點使用第二階層分區並找出連接兩分區之省道系統

起點皆使用第一階層交通分區並找出連接兩分區之省道系統

在現有系統中，沒有連接起迄點之路網

是

是

是

是

是

是

否

否

否

否

否

否

結束相鄰縣市程序

圖5-7 相鄰縣市條件僅一端有交流道程序圖

圖5-4

是否為僅有起點第二階層交通分區有交流道

是否為僅有迄點第二階層交通分區有交流道

是否起迄點皆沒有第二階層交通分區有交流道

是否為僅有起點第二階層交通分區有省道節點

是否為僅有迄點第二階層交通分區有省道節點

是否起迄點皆無第二階層交通分區有省道節點

5.3.4 起迄點位於不相鄰縣市（不相鄰第二階層交通分區）程序

起迄點位於不相鄰縣市，則不需要選取起迄點所屬鄉、鎮、市、區等第三階層交通分區，直接經由起迄點所屬縣市圖檔資料，判斷連接道路系統，不相鄰縣市程序如圖5-8所示。

確認起點與迄點所在縣市

擷取起迄點所在縣市圖檔

設定道路系統選取條件

找出連接起迄點所在縣市之相同道路系統節點

擷取擁有該節點之道路圖檔

擷取節點圖檔

結束不相同縣市取程序

圖5-8起迄點位於不相鄰縣市路徑選取程序圖

1、判斷起迄點所在縣市（第二階層交通分區）。

2、自資料庫擷取起迄點所在縣市圖檔。

3、設定國道系統交流道與省道系統節點查詢條件。

4、查詢起點交通分區與迄點交通分區，是否擁有相同節點。節點搜尋順序為國道交流道、省道節點。若起迄點有相同道路系統之節點，進行步驟5。否則進行步驟6。

5、找出擁有該節點之道路系統圖檔，並在起迄點交通分區圖檔與道路系統圖檔中，擷取該節點圖檔。

6、結束路徑選取程序。

5.4 輸出結果介面與內容

階層式路徑選擇地理資訊系統執行的結果，以地理資訊系統軟體（ArcView 3.2版）的圖形視窗，作為結果輸出的介面。

經由階層式路徑選擇地理資訊系統執行結果，著重於起迄點使用交通分區選擇，以及判斷連接起點與迄點之道路系統階層與圖檔，並非執行最佳路徑的選取。最佳路徑的選取部分，則使用軟體所提供的外掛模組，計算起點至連接道路系統節點的路徑，與道路系統節點連接至迄點的路徑。

輸出內容至少包含4個圖層，起點圖層、迄點圖層、連接道路系統圖層與節點圖層。在結果輸出的顯示上，除了顯示起迄點交通分區道路系統圖與道路系統圖外，經由節點圖層，顯示圖層之相連接點（節點）位置，如圖5-9所示。以台北市地圖為例，圖中所圓點位置即為國道一號在台北市內之交流道位置。

圖5-9 節點結果示意圖

本研究所建立之交通分區，僅分為兩個層級，當使用者輸入起迄點資訊，並非為確切的起點與迄點位置，僅為起迄點所在之區域。使用地理資訊軟體路徑選取計算功能時，必須使用確切起迄點的位置，才能夠進行路徑選取計算功能。因此，以起迄點所在的交通分區中心點，代表確切的起迄點。除了起迄點所在之交通分區圖檔外，本研究利用建立起迄點交通分區重心位置的圖檔，代表確切的起迄點，做為起點連結之節點、節點連結之迄點的路徑計算資料。

透過軟體的網路分析模組，計算起迄點至節點路徑。根據不同條件，使用網路分析模組中不同功能。當起迄點所在交通分區需要道路系統連接時，則必須透過節點，達到交通分區與道路系統連接目的，因此需要使用到尋找最近設施功能，找出距離起迄點最近節點位置、起迄點與最近節點的路徑。當起迄點在相同的交通分區內，且不需要道路系統連接起迄點，直接找出起迄點間之最短路徑。