第三章  階層式路徑選擇系統方法

3.1  階層式路徑選擇系統之精神與概念

階層式路徑選擇之主要精神為建構符合一般人行車路徑選擇行為之模式。此外，階層式路徑選擇模式也將減少電腦運算時間，並使路徑選擇模式之建立與使用更具彈性。

一般人旅行之路徑選擇會依其旅次距離之遠近，選擇不同之運輸系統，然後再決定其所需之配套方式。如我們由台北到舊金山，首先會決定搭飛機到舊金山。因此，一定先要到中正機場，在此前提下再決定由旅次起點到中正機場之方式與路線。上飛機到舊金山之路線為一定的，我們不需額外花腦筋做決策﹔由舊金山到迄點又需決定採用何種方式以及選擇哪條路線。由台北到高雄亦然，如果駕車我們先會決定走高速公路，在決定由哪個交流道上高速公路，由哪個交流道下高速公路，接著才決定如何由起點抵達上高速公路之交流道，上高速公路後，我們及順著高速公路行駛，一直到下高速公路交流道，在決定如何由該交流道抵達旅次迄點。就短程旅次而言，如台北到迴龍亦然，我們會先決定不走高速公路，而改走台一線，再決定如何由旅次起點進入台一線，再順著台一線，抵達迴龍地區後，再決定如何由台一線抵達旅次迄點。

依以上一般人選擇路徑行為，我們會依據旅次之長短，決定不同層級之運輸系統，此一運輸系統明顯地連接兩個地區，如台北到舊金山、台北到高雄、台北到迴龍。然後再決定兩端地區與此一運輸系統之連接點，如台北中正機場，舊金山機場﹔台北之某交流道，高雄之某交流道﹔台北之台北大橋，迴龍之某一路口﹔最後才是決定起點與迄點。最後才是決定起點與起點地區之節點，迄點與迄點地區之節點之路線。意即一般人在選擇路徑時，不論起迄點之地區及運輸系統都有階層之概念。而且地區之階層與運輸系統之階層存在有某種關連。我們去做選擇時，會先較高地區階層之觀點決定其間之運輸系統與進出節點，再以較低地區階層之觀點選擇起點與節點間之路線，此即階層式路徑選擇之行為。

階層式路徑選擇模式即希望以前述之路徑選擇行為構建路徑選擇之系統。以此方式建構之系統，依起迄點之分區區域大小之特性，選擇某一階層之運輸系統及其進出節點後，我們即可將整條路徑分為數段，如台北到舊金山，選擇航空運輸作為主要運輸系統，決定連接台北到舊金山航空運輸的機場（節點），再決定起迄點分區連接至機場之路徑；如台北到高雄，選用國道系統作為其主要運輸系統，路徑可分為起點到上高速公路前，上交流道到下交流道，與下交流道到迄點。因此，運用階層式路徑選擇方法時，依據起迄點分區區域大小的特性，選取適當的連接主要運輸系統後，從台北到舊金山，只需做路徑選擇之運算台北市到機場與機場到舊金山兩段路徑；台北到高雄，則找出起點到上交流道，及下交流道到迄點兩段路徑即可。上下機場或交流道間只要順著所選取的主要運輸系統，並不需要路徑選擇之運算。

此較傳統路徑選擇之算程須將全部台灣地區之路網一起考量。再經過最短路徑之運算找出起點到迄點之路徑，運算程序與運算時間都將節省許多。而且由於GIS圖檔所需作用之容量甚鉅，再加以不論車輛導航或個人導航接收端之電腦容量均非常有限，如果能藉由階層式路徑選擇之模式，將旅次整條路徑做適度分割，分別顯示部分所需地區之圖檔，不但可大幅減少佔用電腦容量，而且可在有限電腦容量上顯示更多有關之資訊。

3.2  階層式路徑選擇系統之組成要件

階層式路徑選擇模式中，主要分為交通分區、道路系統、節點及決策準則四項組件，並分述如下。

3.2.1 交通分區及其階層

交通分區係代表旅次起迄之空間範圍，在路徑選擇行為中，交通分區僅為一個概念。其範圍會依旅次距離之遠近，而有大小之不同，形成所謂階層的現象。如台北到舊金山旅，其交通分區可能是一個國家（台灣與美國）；而台北到高雄，其起迄點之交通分區則為縣或市；如果由台北到板橋或新莊，其起迄點之交通分區則可能是台北市的某一區（如松山區）到板橋或新莊；更進而細分，如果由西門町到衡陽路，其起迄點只為西門町之某一範圍到衡陽路之某一範圍。亦即旅次距離越遠，起迄點的空間範圍愈大，愈近則起迄點空間範圍愈小，亦愈明確。依此，階層式路徑選擇模式中，交通分區將依此旅次距離，而作不同範圍之切割，分別以圖檔儲存。距離較遠之旅次，找出較大之交通分區；距離較近之旅次，只找出範圍較小之交通分區。不需要不論何種旅次都使用相同範圍之地圖。因此在交通分區的層級上，大致可分為三個層級：區域（Country）、地區（Region）與分區（Zone）。

本研究以台灣地區為系統建構範圍，以台灣本島作為第一階層交通分區（Country）；縣、市（直轄市與省轄市）作為第二階層之交通分區（Region）；縣下之鄉鎮市（縣轄市）及市（直轄市）底下之區，作為第三階層之交通分區（Zone）。當然其下尚可再作細分，不過本研究旨在建構整合性之系統，不在實質系統之建立，因此只先將交通分區分為三個階層。

3.2.2 運輸系統及其階層

運輸系統係為連接交通分區之通道，其階層現象更為明顯。以台灣地區道路運輸系統為例，國道系統主要服務縣市間之中長程旅次；省道則服務相鄰縣市之中短程旅次或沒有高速公路地區之中長程旅次；縣道與市區道路即為服務縣市內或相鄰縣市之旅次；地區性道路或巷弄則是服務更短程之旅次。

因此在階層式路徑選擇模式中，運輸系統亦需劃分階層，並分別以不同的圖檔儲存。在路徑選擇時，再依起迄點距離與起迄點分區區域大小之不同，選出相應之交通分區圖檔，及相應之道路系統圖檔，以連接成整體的路網。運輸系統的階層分類上，將具有跨越地區特性之運輸系統，作為第一階層運輸系統；具有鄰接地區特性之運輸系統，作為第二階層運輸系統，將具有連接相同地區內不同分區特性之運輸系統，作為第三階層運輸系統。以台灣地區的道路系統而言，國道與省道可為第一階層運輸系統或第二階層運輸系統，因為國道與省道同時具有跨越與鄰接地區之特性。

本研究在建構台灣地區整合性系統時，僅以國道系統作為第一階層之道路系統；以省道作為第二階層之道路系統；縣鄉道及市區道路因係整個路網，本研究及將其與交通分區地圖結合在一起，不分出單獨建立圖檔。

3.2.3 節點（Gate）

節點為交通分區進出道路系統之門戶，因此不同階層之交通分區與不同階層道路系統之進出點，均為節點。

高速公路（第一階層道路系統）之交流道為當然之節點，然而其又分為進出第一階層交通分區（縣、市）之節點，及進出第二階層交通分區（鄉、鎮、市及區）；同樣第二階層道路系統（省道），有進出第一階層交通分區之節點，即為縣市行政界相交之點，亦有進出第二階層交通分區之節點。

本研究根據不同道路系統與不同交通分區組合，定義不同類型的節點，如表3-1所示。

表3-1 各類型節點定義表

| 節點類型 | 定義 |
| --- | --- |
| 類型一 | 國道系統的交流道 |
| 類型二 | 省道進出縣市（第二階層交通分區）的節點 |
| 類型三 | 省道進出鄉鎮市區（第三階層交通分區）的節點 |

節點與交通分區非一對一之關係，如台北縣更有九處交流道（汐止國1交流道、汐止國3交流道、三重交流道、五股交流道、新店交流道、安坑交流道、中和交流道、土城交流道、三鶯交流道）。

3.3.4 決策準則

一般人駕駛行為會先決定連接起點與迄點的主要道路，在依序尋找起點連接到主要道路的路徑、主要道路連結到迄點的路徑。但在何種情況下，該使用什麼樣的道路系統，當作主要道路呢？

在實際做路網選擇判斷時，將路網選取準則單一化、標準化，以簡化判斷使用路網程序。因此，使用交通分區與道路系統交界處之節點來判斷，連接起迄點所使用之道路系統，作為道路系統使用的準則。

基於系統建構以台灣本島為建構範圍，決策準則建立依照起點與迄點縣市（第二階層交通分區）的相鄰性，將決策準則分為起點與迄點位於不相鄰縣市；起點與迄點位於相鄰地區；起點與迄點位於相同縣市等三種情況。

1、起點與迄點位於不相鄰縣市情形

當起迄點位於不相鄰縣市時，則起點與迄點間有相當的距離存在，此時駕駛者會優先考量是否能夠使用國道系統（第一階層運輸系統），作為行駛的主要道路。因此需先判斷起點與迄點是否有交流道，主要可分為兩種情況，如表3-2所示。

表3-2 不相鄰縣市主要道路系統選取表

| 判斷條件 | 使用道路系統 |
| --- | --- |
| 起迄點所在縣市均有類型一節點 | 第一階層運輸系統 |
| 起迄點所在縣市均有類型二節點 | 第二階層運輸系統 |

國道系統主要功能為服務城際間中長程距離的交通，提供高速率、行駛舒適的服務，強調道路的機動性。因此，針對中長程旅次而言，一般駕駛者會優先考量是否有國道系統通過起點與迄點。若起迄點所在縣市，僅有一端有交流道或是皆沒有交流道時，則會考慮使用省道系統，作為起迄點間聯絡通道。若起迄點間皆無國道系統與省道系統的情況，本研究在決策準則擬定時，暫不考慮。

2、起點與迄點位於相鄰縣市情形

對於起點與迄點位於相鄰縣市情形時，起點與迄點間的距離為中短程距離，駕駛者可選擇高速公路、省道或縣道等道路作為行駛之主要路徑。一般而言，駕駛者會以連接主要路徑之便利性，作為判斷選擇主要路徑之依據。本研究針對不相鄰縣市情況，主要判斷起迄點所在鄉、鎮、市、區（第三階層交通分區）的節點情況，將起迄點間之關係分為以下三種情境處理，如表3-3所示。

在相鄰縣市的情況，原則上使用第三階層交通分區，作系統運算的起迄點交通分區。所以系統先以起迄點的鄉、鎮、市、區等第二階層交通分區，當作系統運算的範圍，在現有的第三階層交通分區內，搜尋是否有相同道路系統的節點，進而判斷是為哪一道路系統節點，最後選擇使用國道系統還是省道系統。

若起迄點所在第三交通分區沒有相同道路系統節點，亦即在現有起迄點的第三階層交通分區內，並無相同的國道系統或省道系統通過。因此需要使用不同階層的起迄點交通分區，搜尋是否有相同的道路系統節點，取代原有起點或迄點之第三階層交通分區。

表3-3相鄰縣市主要道路系統選取表

| 判斷條件 |  | 使用道路系統 |
| --- | --- | --- |
| 起迄點所在第三交通分區有相同道路系統節點 | 起迄點所在第三階層交通分區均有相同國道系統交流道 | 第一階層運輸系統 |
|  | 起迄點所在第三階層交通分區均有相同省道系統 | 第二階層運輸系統 |
| 起迄點所在第三交通分區沒有相同道路系統節點 | 起迄點所在第三階層交通分區均無相同國道或省道系統 | 重新選擇交通分區 |

3、起點與迄點位於相同縣市情形

當起點與迄點位於相同縣市的情形時，判斷起點與迄點之第三階層交通分區之關係，分為起迄點在相同鄉、鎮、市、區與在不相同鄉、鎮、市、區等兩種情況，探討道路系統使用情況，如表3-4所示。

表3-4相同縣市主要道路系統選取表

| 判斷條件 |  | 使用道路系統 |
| --- | --- | --- |
| 位於相同第三階層交通分區 | — | 第三階層交通分區路網 |
| 位於不相同第三階層交通分區 | 兩端皆有類型一節點 | 第一階層運輸系統 |
|  | 兩端均有類型三節點 | 第二階層運輸系統 |
|  | 均無相同類型節點 | 使用第一階層交通分區之路網 |

基於起點與迄點位於相同縣市時，起迄點間之距離已經相當有限，因此有別於起迄點位於不同縣市的情況。當起點與迄點在同一個鄉、鎮、市或區內時，在路徑的搜尋上，則可直接求取起點至迄點間最短距離；但若起迄點再不相同的鄉、鎮、市、區內，仍然需要找出連接兩交通分區的通道，比照起迄點的第三階層交通分區，找出是否有相同的道路系統，連接起迄點的交通分區；若起迄點在不同的鄉、鎮、市、區內，也沒有任何道路系統可以連接起迄點，則使用起迄點所在的第一階層交通分區路網，求取起點至迄點間最短距離。

3.3  路網階層路徑選取程序

起迄點的交通分區與連接起迄點之道路系統，為單獨個別的圖檔。必須將所有交通分區與道路系統疊和，才能夠形成一個完整的路網，連接起點與迄點。但是當起迄點之交通分區與道路系統間，存在著數個節點時，系統該如何選用哪一個節點，作為連接交通分區與道路系統之通道。針對各階層道路系統，探討節點使用的選取情況與道路系統的使用狀況。

3.3.1 第一階層道路系統路徑選取程序

國道系統係有車輛出入管制道路系統，因此僅能通過特定交流道使用國道系統。因此，國道系統路徑選取程序，著重於交流道的尋找、連接到交流道之路徑選取。

在確定有國道系統通過起點與迄點所在交通分區條件下，則有以下路徑選取程序：

1、確定起點之交通分區A。

2、找出起點A區內之國道系統與其交流道。

3、找出A區內，距離起點最近之交流道W。

市區道路與高速公路比較，在相同距離下，往往花費較多旅行時間。距離起點最近之交流道，可能不為A區內距離迄點最近之交流道，但卻可以減少市區道路行駛時間的比例，此外行駛在高速公路上，提供駕駛者較舒適的行車環境。因此僅考慮距離起點最近之交流道。

交通分區A

起點

最短距離

交流道W

圖3-1 起點第一階層道路系統路徑選取示意圖

4、再確定迄點之交通分區B。

5、找出起點B區內之國道系統與其交流道。

6、找出B區內，距離迄點最近之交流道Y。

交通分區B

迄點

最短距離

交流道Y

圖3-2 迄點第一階層道路系統路徑選取示意圖

上述步驟說明第一階層道路系統之路網選擇程序，第一階層道路系統首重交流道選取，選取距離起點與迄點所在最近之交流道。此第一階層道路系統選路程序，適用於各種交通分區階層情形，如果起迄點位於不相鄰縣市，且起迄點所在縣市存在第一階層道路系統與其交流道，則應用此程序選擇起迄點連接其交流道路徑；若起迄點位於相同或相鄰縣市，則再進行起迄點所屬鄉鎮市等第三階層交通分區選取，且該鄉鎮市存在第一階層道路系統與其交流道之條件，則應用第一階層道路系統選擇程序選擇起迄點連接其交流道路徑，並使用第一階層道路系統為起迄點間主要路徑。

3.3.2 第二階層道路系統路徑選取程序

第二階層道路系統係為省道系統，有別於高速公路進出限制條件，駕駛者可經由許多道路連接到省道系統，且省道系統也可以隨意變換使用。因此，在第二階層道路系統選取程序，則不以單一道路來作考慮，而是以節點之間之距離作為判斷依據，但基於省道系統與縣道系統，其主要功能亦有程度上的差異，省道系統主要提供跨縣市的運輸服務，而縣道系統主要提供為單一縣市內運輸服務，因此在第二階層道路系統路徑選取上，以省道系統做為優先考量，而縣道系統則負責連接功能與次要考量。則第二階層道路系統路徑選取程序為：

1、找出起點所在第二階層交通分區A，與起點所在第三階層交通分區a。

2、找出迄點所在第二階層交通分區B，與迄點所在第三階層交通分區b。

3、找出A區、B區內類型二節點，主要分為第二階層交通分區僅有一個類型二節點，與有兩個以上類型二節點等，兩種情況如下：

（1）首先必須考慮道路等級，省道系統優先考慮，縣道系統次之。

（2）起迄點所在第二階層交通分區，僅有一個類型二節點，則使用該節點。

（3）起迄點所在之第二階層交通分區，存在有兩個以上類型二節點，則判斷原則有為，以距離起點或迄點最近之類型二節點，做為優先考量。分別在起點與迄點所在第二階層交通分區中，找出距離起點最近之類型二節點與距離迄點最近之類型二節點。

4、依照步驟3找出A區符合條件之類型二節點，假定有兩個，分別為節點X與Y。

5、依照步驟3找出B區符合條件之類型二節點，假定有一個為節點，為節點Z。圖3-3表示分區A與分區B之類型二節點示意圖。

A區

B區

X

Y

Z

圖3-3 第二階層道路系統節點示意圖

6、分別計算A區之類型二節點（X、Y）到B區之類型二節點（Z）的距離，分別為D1、D2，選取距離最小者，假設為D2。亦即為A區節點Y通往B區節點Z距離最小者。則A區使用類型二節點Y與B區使用類型二節點Z。

A區

B區

X

Y

Z

D1

D2

圖3-4 第二階層道路系統路徑選取示意圖

7、分別在A區中找出起點至節點Y之最短路徑，與區中找出迄點至節點Z之最短路徑。基於節點Y與起點、節點Z與迄點，皆位於相同第二階層交通分區，因此可行路徑數量有限，僅需針對分區內找出兩點間最短路徑即可。

起點

第一階層交通分區

選定之節點

最短路徑

圖3-5 起點至節點路徑選取圖

3.4 階層式路徑選擇之算程

依照階層式路徑選擇模式的邏輯，本研究將其路徑選擇步驟整理如下：

1、判斷起迄點之第二階層交通分區，若起迄點位於不同的交通階層第一分區，找出起點與迄點所在第二階層交通分區，再先找出聯絡兩分區間道路系統與該道路系統節點，進行步驟2。若位於相同第二階層交通分區則，直接進行步驟2。

2、確定起迄點第二階層交通分區的道路系統節點後，判斷起迄點與節點是否位於相同交通階層第二分區，若起迄點與其節點位於不同的交通階層第二分區，找出起起點與節點所在第三階層交通分區，再先找出聯絡兩分區間道路系統與該道路系統節點，進行步驟3。若位於相同第三階層交通分區則，直接進行步驟3。

3、確定起迄點第三階層交通分區的道路系統節點後，判斷起迄點與節點是否位於相同交通階層第三分區，若起迄點與其節點位於不同的交通階層第三分區，找出起起點與節點所在第三階層交通分區，再先找出聯絡兩分區間道路系統與該道路系統節點，進行步驟4。若位於相同第三階層交通分區則，直接進行步驟4。

4、若交通分區一共有n個階層，確定交通階層第(n-1)分區之節點後，則判斷起迄點與第(n-1)分區節點是否位於相同交通階層第n分區，若起迄點與節點位於不同的分區，需先找出兩分區間之連接道路系統，以及該道路之節點。直到找出所有階層分區連接起迄點至節點之路徑，最後則完成所有選路過程。