第四章 階層式路徑選擇GIS系統架構與設計

本章說明應用之軟體特性與相關功能。依據修正後的階層式路徑選擇算程，說明如何運用地理資訊系統建立階層式路徑選擇之各項組件。

4.1  ArcView 3.X軟體簡介

ArcView是美國ESRI（Environmental System Research Institute, Inc.）所研發的一套桌上型地理資訊系統軟體。軟體主要功能為建立空間資料與屬性資料、整合數值地圖與CAD圖檔、掃瞄影像及遙測資料、資料查詢與統計分析、資料展示等。ArcView軟體亦提供擴充功能，提高軟體的使用效用以及作業上的彈性，使用者亦可經由Script的撰寫與自行建立嵌入性模組，來擴充軟體的功能，使得軟體使用上更加符合使用者需求。

4.1.1 軟體介面

ArcView軟體介面以一個計畫檔專案（Project）為軟體主體，每一個計畫檔專案下包括了五個子介面：圖形視窗（views）、屬性表（tables）、統計圖視窗（charts）、出圖預覽視窗（Layouts）與程式視窗（scripts），每一個介面分別處理不同的工作【9】。功能分述如下：

1、圖形視窗（views）：圖形視窗是圖形的顯示視窗，由主題資料層（Theme）所組成，一個主題資料層是具有相同特性的地物所組成的。一個圖形視窗包括了兩個部分：圖形區域及圖例區域。

2、屬性表（tables）：屬性表是用來儲存及展現屬性資料，每一個欄位是一個地物的特性，每一筆資料是一個地物的屬性。如圖4-1所示，countryname、Townname等為資料欄，台北縣、石門鄉等為地物屬性。

圖4-1 屬性表示意圖

3、統計圖視窗（charts）：統計圖是屬性圖型的表現，亦可從統計圖形內查詢屬性表內之內容。ArcView 3.X共提供了六種統計圖形式，分別為直條圖、橫條圖、圓形圖、XY散佈圖、區域圖與折線圖等。

4、出圖預覽視窗（Layouts）：提供完成地圖相關地圖設計工具，除主題圖外，其他圖例、圖名、比例尺、指北針等等都可設計於一張地圖內，在經過其他輸出裝置輸出成圖。

5、程式視窗（script）：用以提供撰寫Avenue程式語言的視窗。

4.1.2 Avenue程式語言特性

Avenue為ArcView 3.X版軟體專用的程式語言。Avenue提供使用者自行撰寫程式，以彌補ArcView軟體在使用上功能的不足，使用者可以藉由程式的編譯，來達成許多使用者所需要的功能，以完成特定的工作。在ArcView中，所有的按鈕與功能表所提供之功能，皆由Avenue語言所撰寫的script所組成，因此，使用者除了可以利用Avenue程式語言撰寫新的script，或是直接引用ArcView內建之script，以減少程式的撰寫。此外，ArcView亦可利用Avenue發展最符合使用者需求的使用者介面，是一個允許使用者完全獨力發展的系統。

Avenue屬於一物件導向式（Object-Oriented）的程式語言，將物件的“資料表示法“（Data Representation）與其“運算“（Data Manipulation 或 Operations）緊密結合在一起，以表示真實世界的實體（Entities），又叫做「整體封包」（Encapsulation）。使用者無須知道物件內部的實際運作情況，只要知道「使用界面」為何就可以運行。每個物件都有其完整繼承性與關連性架構，且每個物件包含了其特有的屬性與方法，來描述該物件的行為【9】。

雖然，ArcView的使用者可以利用其程式語言的編譯，達成使用者所需的工作，但是在使用上仍存在許多的限制，如下所述：

1、操作介面上的限制：使用者僅能在軟體所提供之介面下工作。

2、系統功能的限制：縱使Avenue程式語言允許使用者開發新的功能但新的功能也必須依賴於軟體可使用之系統功能限制下，無法突破軟體先天上的系統限制。

3、資料格式的限制：這也是使用者在程式開發上最大的限制，受限於資料格式。

4.1.3 ArcView Network Analyst模組介紹

ArcView Network Analysis模組，可解決使用者使用地理網路（如街道、高速公路、河川、運輸管線、電纜線等）所發生之各種問題。網路分析模組主要提供以下功能：

1、尋找最佳路徑（Find the best route）

此功能主要用以解決最短路徑問題（Shortest path problem, SPP）與推銷員旅行問題（Traveler salesman problem, TSP）。

最短路徑問題（SPP），主要處理在路網中找出一條，從起點至終點的最短路徑，也就是找尋成本最小的路徑。在ArcView網路分析模組中，可以設定阻抗值（impedance），作為計算的成本。

推銷員旅行問題（TSP）是指推銷員拜訪分散在各地的客戶，也就是說，必須經過所指定的地點，從指定起點出發，繞行所有指定的地點，最後回至終點問題，使得總成本最小。

2、尋找最近設施（Find closest facility）

此一功能主要尋找距離指定地點最近的設施，並計算所找出設施與指定地點間之最點距離。使用這項功能時，除了需要道路網路之外，還必須要設施分佈圖，而該設施分佈圖必須以點型態的資料儲存。

3、尋找服務區域（Find service area）

利用可及性的概念，尋找在指定的地點內，利用特定的成本值，來尋找指定地點所能服務的區域大小。

4.2  階層式路徑選擇GIS系統架構

本研究依照階層式路徑選擇模式之各項組件關係，與地理資訊系統軟體的特性，提出階層式路徑選擇GIS的系統架構，針對提出之架構內容進行系統規劃與設計。

4.2.1 系統架構

本研究所建構之階層式路徑選擇地理資訊系統，系統架構主要包括以下三個部分，分別為：

1、使用者輸入介面。

2、階層式路徑選擇程式。

3、結果輸出介面。

階層式路徑選擇程式包含交通分區階層圖檔與其資料庫、道路系統階層圖檔與其資料庫、階層式路徑選擇算程、節點階層圖檔及路網分析模組。其中，交通分區圖檔、道路系統圖檔、節點階層圖檔及資料庫與階層式路徑選擇算程組成程式庫。基於階層式路徑選擇方法之概念為分區之選取，並不在於路徑選擇之演算法，因此路徑選擇演算法，不在系統建構範圍內。本研究採用ArcView 3.X版的外掛路網分析模組，做為路徑選取之替代方案。

使用者輸入介面

階層式路徑選擇運算系統

交通分區階層圖檔及資料庫

道路系統階層圖檔及資料庫

程式庫

結果輸出介面

階層式路徑選擇算程

節點階層圖檔及資料庫

網路分析模組

圖4-2 階層式路徑選擇地理資訊系統架構圖

經由使用者介面，使用者輸入起點與迄點等相關地理資訊，作為系統運算資料。階層式路徑選擇運算系統，由程式庫與路網分析模組所組成。程式庫之設計與建置，根據階層式路徑選擇算程程序與圖檔資料的特性，設計與構建程式庫之運算規則，並依照程式庫設計，收集相關圖檔及其資料庫之建立。最後經由程式庫的運算檢取所需圖檔，經由路網分析模組計算路網，由ArcView介面作最後的結果輸出。

4.2.2 圖層與圖檔之概念

階層式路徑選擇系統，應用階層概念達成簡化路徑選取的複雜度。利用分區階層概念，減少系統運算的負擔，結合路網階層概念，連接分區階層，完成路徑選取目的。

本研究應用圖層與圖檔關係，描述交通分區階層、路網階層之架構。以地理資訊系統圖層來描述各路網階層、交通分區階層，各階層內之個別道路系統、交通分區，則以圖檔來表示之。如圖4-3所示，第一階層道路系統圖層，由國道一號圖檔、國道二號圖檔、…、國道十號圖檔所組成。

第一階層道路系統

國道一號圖檔

國道二號圖檔

國道十號圖檔

國道三號圖檔

國道八號圖檔

國道四號圖檔

國道五號圖檔

圖4-3 圖層與圖檔示意圖

4.3  階層式路徑選擇GIS系統設計

依照階層式路徑選擇GIS系統系統架構，階層式路徑選擇地理資訊系統之設計，主要包含使用者輸入介面、階層式路徑選擇運算系統與結果輸出等三部分。

其中階層式路徑選擇運算系統設計，分為交通分區階層圖檔與其資料庫、道路系統圖檔與其資料庫、節點圖檔、程式庫等四個子系統設計。以下分別就子系統之設計說明：

4.3.1 使用者輸入介面

使用者介面主要提供使用者輸入起點與迄點相關資訊，基於使用者可能為基礎使用者或進階使用者，因此在使用者介面設計上，應該力求構造簡單、輸入便利與清楚的解說等設計要點。ArcView 3.X版本軟體上，主要有四種可供使用者輸入相關訊息方式，分別為：

1、按鍵點選方式：此一方式有助於讓使用者，能夠一目了然所有選擇之項目，然而一旦選項數目過多，則會造成畫面過於混亂，讓使用者不易輸入相關資訊。

2、文字輸入方式：此一方式主要利用讓使用者直接輸入資訊，因此僅需要一固定輸入的空間，不會造成使用者介面過於混亂，但無法避免使用者，在文字表達習慣所造成之錯誤。如系統所能接受之字串為「台北市」，而使用者輸入為「臺北市」，是不為系統所認同的，因此造成文字表達習慣上之問題。

3、下拉式選單方式：下拉式選單方式主要結合選單點選方式與文字輸入方式的優點，不需佔用過多的使用者介面，亦不會造成輸入上之問題。但若資料量龐大時，使用者必須使用捲軸逐一搜尋至欲輸入的內容，相對之下花費較多時間在資料項目的瀏覽與搜尋上。

4、捲軸式選單方式：捲軸式選單方式大致上與下拉式選單相同，唯一的差別在於，下拉式選單一次只能選取一項資料，而捲軸式選單則可讓使用者同時選擇多項選項。

使用者介面設計原則，在於整合所有階層式路徑選擇系統運作上所有相關功能，以及提供簡單、清楚的使用者介面。本研究將採取下拉式選單方式，作為使用者資訊輸入的介面。一方面可降低使用者介面的複雜度，另一方面也可避免因使用者之不同，而產生資訊輸入產生的錯誤。

4.3.2 階層式路徑選擇運算系統

階層式路徑選擇運算系統設計，主要分為程式庫與網路分析模組兩部分，而網路分析模組為ArcView軟體之外掛模組，因此在運算系統之設計上，僅針對程式庫的設計。

程式庫之設計，主要依據階層式路徑選擇之算程程序、交通分區圖檔、道路系統圖檔與相關資料庫之特性，結合Avenue程式語言語法的特性，進行系統規劃與設計。

1、交通分區圖層資料與其資料庫

交通分區階層依據階層式路徑選擇模式，將交通分區階層分為三個階層交通分區層，但僅針對第二階層交通分區與第三階層交通分區進行設計與建立。

將直轄市、省轄市與其他縣市作為第二階層交通分區，本研究採用台北市、台北縣、高雄市、南投縣、宜蘭縣等縣市，分別建立第二階層交通分區圖檔，並針對每個第一階層交通分區圖檔，建立相關屬性資料庫，判斷交通分區與道路系統之關連。

第三階層交通分區以縣轄市（第二階層交通分區）底下之鄉、鎮、市與省轄市、直轄市底下的區，作為第三階層交通分區設計、建構依據。並針對每一個第三階層交通分區圖檔，建立相關屬性資料庫，判斷交通分區與道路系統之關連。

在各階層交通分區的資料庫設計，針對各分區分別在相同階層分區底下，建立每一縣市底下應包含之第三階層交通分區資料庫。如新竹縣為第二階層交通分區，有竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉等第三階層交通分區。

2、道路系統圖層資料及其資料庫

本研究採用道路系統作為運輸系統，運輸系統階層設計主要依據道路系統行政系統分類，以及考量道路功能等級，作為運輸系統階層分類之依據。主要有以國道系統、省道系統為城際間聯絡道路，以及縣道與市區道路即為服務縣市內或相鄰縣市之旅次。

道路系統階層設計，以國道系統為第一階層運輸系統，建構國道系統圖檔資料，本研究以國道一號、國道三號，代表第一階層道路系統。資料庫針對道路系統與交通分區之關連性設計，建立道路系統資料庫，來判斷道路系統選擇之依據。

第二階層運輸系統以省道系統為主，本研究將僅針對特定省道系統道路，並將指定之省道相關支線歸併為相同圖檔，建構省縣道系統圖檔資料，並建構其相關路網資料庫與各交通分區資料庫相對應，作為主要路網之判斷依據。本研究分別建構台1線、台3線、台5線、台線與台9線等省道道路系統。

縣鄉道與市區道路系統，與交通分區地圖結合在一起。因此不再另行設置道路系統階層。但基於一般使用者對於路況不熟悉地區，不大可能任意行經標示不明或過於狹小之道路，故將標示不明或狹小之道路不予以考慮，較符合對於環境陌生之駕駛的駕駛行為。

3、節點圖檔

針對國道系統的交流道、省道與各階層交通分區交界處之所有節點，分別建立點圖檔以及其屬性資料。根據表4-1所定義之各類型的節點，以個別道路系統為節點圖檔建構基準，分別建立國道系統交流道與省道系統節點。如國道1號之交流道點圖檔、台3線節點點圖檔。

表4-1 各階層節點定義表

| 節點類型 | 定義 |
| --- | --- |
| 類型一 | 國道系統的交流道 |
| 類型二 | 省道進出縣市（第二階層交通分區）的節點 |
| 類型三 | 省道進出鄉鎮市區（第三階層交通分區）的節點 |

4、程式庫

程式庫主要功能為將階層式路徑選擇的概念與算程，經由程式語言的撰寫，轉換成Avenue程式語言。程式庫在設計上，應力求程式的單一性、擴充性，與除了設計者本身外的使用者是否輕易閱讀，因此在程式撰寫的編排上，應有排版清晰、層次分明的程式撰寫習慣。除了可以增加程式的閱讀性外，對於程式編譯過程中，也可容易發現語法或程式編譯上的錯誤。

階層式路徑選擇方法主要基於用路人一連串道路選擇行為所組成。在路徑選取的過程中，主要經由起點與迄點的相關位置，做為路徑選擇的主要判斷依據。因此，在程式設計上，則欲採用使用者輸入起迄點相關資訊，作為程式庫設計之原則。

經由起點與迄點相關位置的輸入，經由資料庫的判斷，揀取出適當之起點與迄點圖檔。由起點與迄點圖檔的屬性資料庫判斷，揀取出適當的道路系統圖檔，完成階層式路徑選擇之目的。因此，在程式庫的設計上，主要以一連串的流程控制為主要設計，經由適當的準則判斷，選取所需要的圖檔，達到階層式選路之目的。

4.3.3 結果輸出介面

以ArcView的圖形視窗為輸出介面，經由階層式路徑選擇運算系統，求得起點圖層、迄點圖層與主要路徑圖層後，利用主題資料層的顯示方式，結合經由所建立之系統判斷，經由系統選取連接起迄至主要道路之通道口，並顯示之。使用者透過圖形視窗，顯示經由系統判斷之圖檔，讓使用者可自行在圖形視窗內執行其他的工作，如圖4-4所示。

圖 4-4 ArcView圖形視窗

4.4  程式流程設計

依照階層式路徑選擇方法的運算程序，與Avenue程式語言之特性，設計程式運算流程，如圖4-5所示。

使用者介面

起點與迄點第一階層交通分區相鄰關係判斷

交通分區階層圖檔及資料庫

道路系統階層圖檔及資料庫

系統運算

起點與迄點輸入

起點與迄點第二階層交通分區相鄰關係判斷

揀取起點與迄點第一階層交通分區圖檔

揀取起點與迄點第二階層交通分區圖檔

位於相鄰與相同第一階層交通分區

位於不相同第一階層交通分區

檢取連接起迄點分區主要路徑圖檔

求取個別圖檔最短路徑

圖4-5 程式運算流程圖

使用者透過使用者介面，先行輸入適當起迄點資訊，依據階層式路徑選擇方法，做為路徑選取過程判斷。

根據所輸入之縣市（第二階層交通分區）起點與迄點資訊，經由系統作判斷起點與起點之關連性，依照所建立之交通分區與道路系統階層資料庫，進行起點與迄點之關連性判斷，將程式分為三個不同的程序，分別為起迄點位於為相同縣市、起迄點位於相鄰縣市與起迄點位於不相鄰縣市，分述如下。

一、起迄點位於相同縣市程序

起迄點位於相同縣市程序，經由起點與迄點判斷後，檢取起點與迄點所在縣市圖檔。因為起點與迄點已經位於相同縣市，主要路徑圖層之判斷，將會判斷第一階層道路系統、第二階層道路系統等所有道路層，找出連接起迄點的道路系統圖層。

二、起迄點位於相鄰同縣市程序

起迄點位於相鄰縣市程序，則分別針對起點與迄點所在縣市，搜尋起點與迄點所屬在第三階層交通分區，再判斷起點與迄點所在之第三階層交通分區相鄰關係，並取得起點與迄點所屬第三階層交通分區圖檔，依照第三階層交通分區之關係，做揀取連接道路系統圖層之判斷。

三、起迄點位於不相鄰縣市程序

起迄點位於不相同縣市程序，則直接揀取起點與迄點所在之縣市圖檔，再判斷連接起點圖檔至迄點圖檔之道路系統圖層。

當所有起點圖檔、迄點圖檔與主要道路圖層決定後，利用Network Analyst模組「尋找最近設施」功能，搜尋距離起迄點最近之節點。

4.5  資料管理

圖檔資料可分為空間資料部分與屬性資料部分。空間資料是將地表上的各種地徵(feature)，處理與儲存成為數位資料。以圖徵作為資料儲存的最小單位。圖徵的形式大致上分為點(point)、線(line)或是面(area) 來表示。屬性資料是用來描述空間資料的文字資料。如道路資料，空間資料為線段資料（線圖徵），道路資料之屬性資料如道路名稱、道路長度等等。

本研究將地理資訊系統資料管理，分為實體圖檔資料及其屬性資料兩部分作資料管理，分述如下。

4.5.1 屬性資料管理

本研究擬使用ArcView軟體中屬性表視窗，來管理個別圖檔之屬性資料。屬性資料的處理與管理，分為新增資料建立與現有資料維護。

現有資料維護主要針對現有資料的完整性、正確性管理。在資料處理過程，可能會造成資料輸入錯誤、資料遺漏，需要透過資料管理，修正資料的錯誤與找出資料遺漏之處。依照不同情況所需，可以透過屬性表視窗搜尋、檢索特定的屬性資料，找出相對應的空間資料。透過屬性表視窗亦可以新增屬性資料。當現有屬性資料無法滿足使用者的目的時，則需要增加額外的資訊，才能夠達到目的。

4.5.2實體圖檔資料管理

實體圖檔管理則採取檔案系統方式，直接對檔案實體進行資料管理。本研究所使用的圖檔格式為Shapefile檔案格式，是ArcView軟體特有之檔案格式，可經由ArcView軟體建立、複製、刪除、修改。完整的Shapefile檔案主要分為三部分，分別是附檔名為shp、shx與dbf三個檔案。分述如下：

1、shp檔案：為圖形資料，儲存空間圖元資料之檔案。

2、shx檔案：圖形索引，連接各空間圖元與其屬性資料之關連。

3、dbf檔案：屬性資料，儲存個別空間圖元資料之屬性檔案，以表格形式為屬性資料的表現方式。

在實體資料的管理上，必須保持檔案的完整性，在檔案的複製、刪除與修改上，必須針對該檔案三個部分同時進行處理。檔案組織結構上，亦採用階層方式存取。如台灣省交通分區資料，依照系統所設計交通分區階層，分別有縣市階層與縣市底下鄉鎮市區階層資料。依照個別縣市建立自己資料夾，在縣市資料夾裡，建立該縣市所屬鄉鎮市區資料夾。

依照階層式組織架構存取所有實體資料，好處在於容易找出各個資料的位置，有利於資料取得與使用，而且個別資料的搬移、複製、刪除接不會影響整體資料結構完整性。相對之下階層數量愈龐大，資料結構也就愈趨於複雜。