第一章 緒論

1.1  研究背景與動機

傳統的路徑選擇，考量因素依旅行時間、行駛距離，或兩者以不同權重加總之廣義旅行成本。在距離最短、時間最節省或成本最低之目標下找出兩點間之路徑。此種方式與一般人選擇路徑考量因素並不相符，一般人在選擇路徑時，會依旅次之長短，考慮不同之路徑，如在住家附近之旅次，會考慮使用巷道；若市區間較長的旅次，則會考慮先進入幹道，再經由幹道系統，達到最靠近迄點的通道口，再經由巷道抵達迄點；若是更長距離之旅次，則會考量要不要使用高速公路，若要使用到高速公路，則考慮由哪個交流道上高速公路？那個交流道下高速公路？如何由起點到達上高速公路之交流道？如何由下高速公路之交流道到達迄點？

程怡誠【4】、曾敬文【1】依此選擇方式發展階層式路徑選擇之算程，利用分區、分層方式建立路徑選擇模式。本研究即接續程怡誠、曾敬文之研究，將實際建立此一路徑選擇模式之電腦系統。

1.2  研究目的與課題

階層式路徑選擇模式建構電腦系統時，需先考量如何依路徑選擇之階層，將地理資訊系統作一切割與連接，在依用路人選擇路徑之情境，依圖層擷取出所需之圖檔，並找出相關節點間路徑，以地理資訊系統軟體，建構階層式路徑選擇，因此本研究在此工作中將進行之相關課題，包括以下五項：

一、整理階層式路徑選擇之算程，並檢討與修正。

二、瞭解地理資訊系統軟體之特性，並釐清與階層式路徑選擇系統之關聯。

三、構建地裡資訊系統分區與階層架構。

四、設計有關資料檔（庫）。

五、依階層式路徑選擇之算程，整合地理資訊系統圖檔與資料庫，達成階層式路徑選擇之功能。

1.3  研究範疇

以台灣本島地區為建構範圍，根據階層式路徑選擇模式，提出階層式路徑選擇地理資訊系統架構，對於所提出之系統架構，並針對起迄點位於相同縣市、相鄰縣市與不相鄰縣市等情況，建構一地理資訊路徑選擇系統。為了減少系統建構上的複雜，本研究將簡化階層式路徑選擇模式的判斷準則，旨在於利用簡單的判斷準則，呈現階層式路徑選擇模式於地理資訊系統軟體上。

在交通分區階層的選取，以省轄市、直轄市與縣為第一階層交通分區，縣所屬之鄉、鎮、市為第二階層交通分區，而直轄市與省轄市則不再細分第二階層交通分區。系統建構以台北市、台北縣、南投縣、台南市、高雄市為第一階層交通分區，以台北市為基準，分別以台北縣代表相鄰情況、南投縣、台南市、高雄市代表不相鄰情況。

在道路系統階層的選取，以國道系統為第一階層，省道系統為第二階層，以各交通分區路網代替地區性道路。系統建構之道路系統包括國道1號、國道3號、台1線、台3線、台5線、台7線、台9線。

系統建構介面採用ArcView 3.X 地理資訊系統軟體，透過Avenue程式語言，將階層式路徑選擇模式內各組件加以組織、運作，達成路徑選擇目的。

1.4  研究架構

本研究主要依階層式路徑選擇之算程建立其系統，階層式路徑選擇主要系統組成包括交通分區、網路與其演算方法。經由交通分區與路網之需要，構建地理資訊系統之交通分區與路網空間圖檔；探討交通分區與路網圖檔裡，應該包含哪些屬性資料項目，並擬屬性資料之格式；經由資料庫的建立，管理空間資料與屬性資料，維護空間資料與屬性資料間之關連性，確保圖檔內容正常，然後再依階層式路徑選擇方法之算程原則，以地理資訊系統之程式語言編譯，結合所構建之交通分區、路網圖檔與資料庫，建立階層式路徑選擇之地理資訊系統。整體架構圖如圖1-1所示。

階層式路徑選擇算程

交通分區與分層

路網階層與分層

圖層與圖檔

之關連

圖1-1 研究架構示意圖

路徑選擇算程

GIS各圖檔

資料庫

階層式路徑選

擇程式設計

階層式路徑選

擇之系統建立

GIS圖層

與圖檔

1.5  研究流程

本研究流程如圖1-2所示，其研究內容分別說明如下：

一、研究動機與目的確立

依據研究背景，找出本研究之研究動機並討論出研究欲達成之目的為何與研究方向，作為日後研究之參考依據。

二、研究範圍界定

基於路徑選擇相關方法甚多，所應用之領域也不盡相同，應此需要明確界定研究範圍，釐清所使用之路徑選擇方法之應用範圍，同時界定研究的區域與研究的限制等等。

三、文獻回顧

瞭解研究的背景、建立研究目的與界定研究範圍後，對於研究主題有概略性的瞭解，針對研究方向蒐集相關之文獻，藉以瞭解相關研究領域之近況與未來發展，故本研究在文獻回顧時，特別針對地理資訊系統應用在路徑選擇方面之相關文獻，以及採用之階層式路徑選擇系統方法作詳盡的探討與分析。

四、GIS圖檔與圖層之建立

依據階層式路徑選擇方法之使用條件，將地圖切割成不同的GIS圖檔、分置於不同之圖層。

五、探討各圖層應有之屬性資料及其關連

此階段主要探討各圖層應該包含了哪些屬性資料，以達成路徑選擇之目的，以及圖層之關連探討，瞭解圖層之相互關係。

六、GIS資料庫之建立

在GIS圖形資料與屬性資料建立後，將所有資料整合於GIS資料庫內，做為未來資料管理與維護之用。

七、確定階層式路徑選擇方法算程

此步驟主要目的為確定所選用之路徑選擇方法之演算流程。

八、階層式路徑選擇程式設計

本階段主要工作為，將階層式路徑選擇之算程，編譯成地理資訊系統之程式語言，結合所建立之資料庫，提供使用者一套完整的路徑選擇系統。

九、系統結果之試算

經由試算的過程與結果，作為系統建構之正確性與合理性檢驗。

十、結論與建議

研究最後提出研究的結論，在研究過程中所發生之問題與相關建議。

研究動機與目的確立

研究範圍界定

文獻回顧

地理資訊系統功能與程式瞭解

階層式路徑選擇方法整理與檢討

GIS圖層與圖檔之建立

探討各圖層應有之

屬性資料及其關連

方法探討與修正

GIS資料庫之建立

確定階層式路徑

選擇方法算程

階層式路徑選擇程式設計

系統結果之試算

結論與建議

圖1-2 研究流程圖